- Зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2017 г. N 45991

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 февраля 2017 г. N 176н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"РАБОТНИК ПО ПОДГОТОВКЕ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Работник по подготовке лома и отходов черных металлов".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

- Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 15 февраля 2017 г. N 176н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАБОТНИК ПО ПОДГОТОВКЕ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

|  | 931 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

- I. Общие сведения

| Подготовка лома и отходов черных металлов для использования в металлургическом производстве |  | 27.090 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

- Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка лома и отходов черных металлов для использования в качестве металлической шихты в металлургических печах при выплавке стали и чугуна, при изготовлении стальных и чугунных отливок и производства ферросплавов

- Группа занятий:

| 7212 | Сварщики и газорезчики | 7221 | Кузнецы |
| --- | --- | --- | --- |
| 7542 | Взрывники и запальщики и рабочие родственных занятий | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| 9329 | Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности, не входящие в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

- Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

- II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Приемка и сортировка лома и отходов черных металлов | 2 | Ведение подготовительных и вспомогательных работ по подготовке и сортировке лома и отходов черных металлов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Сортировка лома и отходов черных металлов | A/02.2 | 2 |
| B | Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом дробления | 2 | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом дробления | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Переработка лома и отходов черных металлов способом дробления | B/02.2 | 2 |
| C | Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом огневой резки | 3 | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом огневой резки | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Переработка лома и отходов черных металлов способом огневой резки | C/02.3 | 3 |
| D | Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом ножничной резки | 3 | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом ножничной резки | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Переработка лома и отходов черных металлов способом ножничной резки | D/02.3 | 3 |
| E | Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом прессования | 3 | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом прессования | E/01.3 | 3 |
|  |  |  | Переработка лома и отходов черных металлов способом прессования | E/02.3 | 3 |

- III. Характеристика обобщенных трудовых функций

- 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Приемка и сортировка лома и отходов черных металлов | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 1-го разряда Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 2-го разряда Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 3-го разряда Контролер лома и отходов металла 2-го разряда Контролер лома и отходов металла 3-го разряда Контролер лома и отходов металла 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет <3> Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности <4> Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <5> Наличие удостоверения стропальщика <6> |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
|  | 9329 | Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности, не входящие в другие группы |
| ЕТКС <7> | § 14 | Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 1-го разряда |
|  | § 15 | Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 2-го разряда |
|  | § 16 | Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 3-го разряда |
|  | § 1 | Контролер лома и отходов металла 2-го разряда |
|  | § 2 | Контролер лома и отходов металла 3 - 4-й разряд |
| ОКПДТР <8> | 18679 | Сортировщик - сборщик лома и отходов металла |
|  | 12983 | Контролер лома и отходов металла |

- 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение подготовительных и вспомогательных работ по подготовке и сортировке лома и отходов черных металлов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, технологического оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по приемке лома и отходов черных металлов |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния средств связи, работоспособности весового и технологического оборудования, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда участка приемки лома и отходов черных металлов |
|  | Устранение неисправностей обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции на участке приемки лома и отходов черных металлов |
|  | Проверка партий лома и отходов на соответствие сопроводительным документам |
|  | Подача вагона с ломом и отходами на железнодорожные весы для взвешивания |
|  | Выполнение вспомогательных операций при проведении радиационного контроля лома и отходов черных металлов |
|  | Предупредительный пиротехнический контроль и проверка лома и отходов черных металлов на взрывоопасность |
|  | Визуальная оценка засоренности, сорта и вида лома и отходов черных металлов на соответствие стандартам |
|  | Составление приемо-сдаточной документации входного контроля поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | Ведение учетной документации рабочего места участка подготовительных работ по приемке поступившего лома и отходов черных металлов |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием проверочных средств контролировать исправность средств связи, весового и технологического оборудования участка приемки лома и отходов черных металлов |
|  | Визуально определять засоренность, сорта и виды лома и отходов черных металлов |
|  | Выявлять лом агрегатов и машин в не разобранном виде |
|  | Применять специальный инструмент и приспособления при обслуживании и устранении неисправностей оборудования |
|  | Оформлять документацию по результатам радиационного и пиротехнического контроля лома и отходов черных металлов |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять программное обеспечение рабочего места участка приемки поступившего лома и отходов черных металлов |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация на вторичные черные металлы |
|  | Методы определения засоренности лома и отходов черных металлов |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями |
|  | Инструкции и правила пиротехнического, радиационного контроля лома и отходов черных металлов |
|  | Характеристика взрывоопасных предметов и правила обращения с ними |
|  | Основы слесарного дела в объеме, необходимом для самостоятельного устранения неполадок в обслуживаемом оборудовании |
|  | Правила поведения при выявлении признаков повышенной радиации поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке приемки поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке приемки поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении работ на участке проведения подготовительных работ по приемке поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | Программное обеспечение рабочего места участка приемки поступившего лома и отходов черных металлов |
| Другие характеристики | - |

- 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Сортировка лома и отходов черных металлов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор лома и отходов черных металлов на шлаковом отвале и на территории предприятия |
| --- | --- |
|  | Погрузка лома и отходов черных металлов в транспортные средства |
|  | Транспортировка лома и отходов черных металлов вагонами в соответствующие бункера, лотки, механизированные сортировочные линии или на специально отведенные площадки |
|  | Выгрузка вагонов с ломом и отходами черных металлов на площадку для сортировки полипгрейферным и магнитным электромостовыми кранами |
|  | Распределение вторичных черных металлов по классам, категориям и видам |
|  | Распределение легированных лома и отходов категории по группам |
|  | Извлечение из лома цветных металлов и нержавеющих сталей |
|  | Складирование лома и отходов черных и цветных металлов по видам, группам, маркам сплавов и сортам в соответствии с действующими стандартами и инструкциями |
|  | Извлечение взрывоопасных (закрытых емкостей) и неметаллических предметов (резиновых, деревянных, пластмассовых) |
|  | Сепарация шлака и мусора, извлечение магнитным способом черных металлов |
|  | Складирование лома и отходов черных металлов по видам дальнейшей переработки |
|  | Отправка рассортированного лома и отходов черных металлов для дальнейшего использования и (или) переработки |
|  | Очистка транспортных средств от остатков мусора после выгрузки лома черных металлов |
|  | Погрузка мусора и шлака в контейнеры и вагоны |
|  | Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Выполнение вспомогательных операций при в ремонте обслуживаемого оборудования |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке сортировки лома черных металлов |
| Необходимые умения | Управлять оборудованием сепарации шлака и мусора для извлечения крапин черных металлов |
|  | Подавать команды и условные знаки, сигналы машинисту крана |
|  | Управлять механизированной линией при сортировке лома и отходов черных металлов |
|  | Применять стилоскопы, мобильные анализаторы и спектрометры при сортировке лома черных металлов |
|  | Выявлять в углеродистом стальном ломе и отходах наличие легированного стального лома и отходов и лома и отходов чугуна, цветных металлов и сплавов |
|  | Выявлять в легированном ломе и отходах наличие углеродистых лома и отходов и лома и отходов цветных металлов и сплавов |
|  | Производить отбор проб лома для проведения химического анализа |
|  | Управлять механизмами очистки вагонов от остатков мусора после выгрузки лома и отходов черных металлов |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию на лом и отходы черных металлов |
|  | Выявлять визуально неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Применять специальный инструмент и приспособления при обслуживании и ремонте оборудования |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места на участке сортировки лома черных металлов |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация на вторичные черные металлы |
|  | Инструкции по сортировке лома и отходов черных металлов |
|  | Методы определения засоренности |
|  | Отличительные внешние признаки наиболее распространенных деталей из черных и цветных металлов |
|  | Характеристика взрывоопасных предметов и правила обращения с ними |
|  | Правила по предупреждению взрывов при транспортировке |
|  | Правила отбора проб лома и отходов черных металлов |
|  | Назначение и виды ломоперерабатывающего оборудования и оборудования для сепарации шлака и мусора |
|  | Принципы работы и правила технической эксплуатации используемого оборудования сортировки лома и отходов черных металлов |
|  | Правила загрузки лома и отходов в транспортные средства |
|  | Основы слесарного дела в объеме, необходимом для самостоятельного устранения неполадок в обслуживаемом оборудовании |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков участка сортировки лома черных металлов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке сортировки лома черных металлов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке сортировки лома черных металлов |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке сортировки лома черных металлов |
| Другие характеристики | - |

- 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом дробления | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Копровщик по разделке лома и отходов металла 2-го разряда Копровщик по разделке лома и отходов металла 3-го разряда Копровщик по разделке лома и отходов металла 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие удостоверения стропальщика |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 3 | Копровщик по разделке лома и отходов металла 2-го разряда |
|  | § 4 | Копровщик по разделке лома и отходов металла 3 - 4-й разряд |
| ОКПДТР | 13123 | Копровщик по разделке лома и отходов металла |

- 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом дробления | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, технологического и подкранового оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по дроблению лома черных металлов |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния средств связи, работоспособности технологического оборудования, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на участке дробления лома черных металлов |
|  | Устранение неисправностей обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции на участке дробления лома черных металлов |
|  | Проверка сопроводительных документов на каждую партию лома черных металлов, поступившего на разделку способом дробления |
|  | Выгрузка лома и отходов черных металлов, подлежащего разделке способом дробления, из транспортных средств с помощью электромагнитных шайб, грузозахватных строп или клещей |
|  | Визуальный осмотр лома черных металлов, предназначенного к дроблению, на взрывобезопасность |
|  | Подготовка бойной ямы к загрузке лома черных металлов |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке дробления лома черных металлов |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием проверочных средств контролировать исправность средств связи, технологического оборудования участка дробления лома черных металлов |
|  | Устранять обнаруженные неисправности оборудования в пределах своей компетенции |
|  | Пользоваться подъемными сооружениями при выгрузке и загрузке лома черных металлов |
|  | Определять способ дробления поступившего негабаритного лома черных металлов на переработку |
|  | Производить визуальную предупредительную пиротехническую проверку лома черных металлов |
|  | Устанавливать защитные щиты в бойной яме |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Вести агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места участка дробления лома черных металлов |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемого оборудования |
|  | Основы процесса разделки лома и отходов черных металлов |
|  | Принципы работы и правила технической эксплуатации копров, сигнальных устройств |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Классификация вторичных черных и цветных металлов и сплавов |
|  | Правила разгрузки и погрузки лома черных металлов |
|  | Распределение видов лома черных металлов по способам разделки |
|  | Технологические инструкции по переработке лома черных металлов способом дробления |
|  | Требования стандарта на лом черных металлов |
|  | Правила обращения с взрывоопасным ломом черных металлов |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | Правила пользования подъемным сооружением на участке дробления лома черных металлов |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков участка дробления лома черных металлов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке дробления лома черных металлов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка дробления лома черных металлов |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке дробления лома черных металлов |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Переработка лома и отходов черных металлов способом дробления | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Раздельная загрузка в бойную яму по маркам или группам: негабаритного чугунного и стального лома, негабаритного сварочного шлака, негабаритного скрапа из шлаковых отвалов |
| --- | --- |
|  | Отвод от бойной ямы погрузочно-разгрузочный крана на посадочную площадку |
|  | Закрытие ворот и опускание штор над воротами, отключение питания от троллеев нижнего яруса крана |
|  | Удаление людей, не занятых в разделке лома черных металлов, из опасной зоны |
|  | Включение питания на троллеи бойного крана, включение блокировки, звуковой и световой сигнализации |
|  | Копровое дробление методом сбрасывания бойным краном шара массой 8 - 10 т с высоты от 20 до 23 м |
|  | Повторение цикла дробления до получения лома черных металлов габаритного размера |
|  | Отвод бойного крана в тупик, открытие ворот и подъем штор |
|  | Выгрузка и транспортировка лома черных металлов к местам складирования |
|  | Очистка площадки и бойной ямы от металлических остатков, шлака и мусора |
|  | Проверка состояния и очистка железнодорожных габаритов и путей |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке дробления лома черных металлов |
| Необходимые умения | Производить загрузку бойной ямы раздельно по видам лома черных металлов мостовым краном с электромагнитной шайбой или при помощи грузозахватных стропов или клещей |
|  | Контролировать отсутствие персонала не занятых в разделке негабаритного лома черных металлов из опасной зоны |
|  | Осуществлять включение светового табло и звуковой сигнализации, предупреждающей об опасности |
|  | Осуществлять подачу сигнала машинисту грузоподъемного устройства о начале или окончании процесса дробления |
|  | Производить выгрузку и транспортировку готовой продукции от мест переработки к местам складирования |
|  | Производить очистку площадки, оборудования, бойной ямы от металлических остатков, шлака и мусора |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места на участке дробления лома черных металлов |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемого оборудования |
|  | Основы процесса разделки лома и отходов черных металлов |
|  | Принципы работы и правила технической эксплуатации копров, сигнальных устройств |
|  | Способы разделки негабаритного лома черных металлов |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Классификация вторичных черных и цветных металлов и сплавов |
|  | Правила разгрузки и погрузки лома черных металлов |
|  | Технологические инструкции по переработке лома и отходов черных металлов способом дробления |
|  | Требования стандарта на лом черных металлов |
|  | Правила обращения с взрывоопасным ломом черных металлов |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера на участке дробления негабаритного лома черных металлов |
|  | Правила пользования подъемным сооружением на участке копровой переработки лома черных металлов |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков участка дробления лома черных металлов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке дробления лома черных металлов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка дробления лома черных металлов |
|  | Программное обеспечение рабочего места участка дробления лома черных металлов |
| Другие характеристики | - |

- 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом огневой резки | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Газорезчик 2-го разряда Газорезчик 3-го разряда Газорезчик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие удостоверений: - стропальщика - на право работы с сосудами высокого давления <9> |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
| ЕТКС | § 2 | Газорезчик 2-го разряда |
|  | § 3 | Газорезчик 3-го разряда |
|  | § 4 | Газорезчик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11618 | Газорезчик |

- 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом огневой резки | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, технологического и подкранового оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по переработке негабаритного лома черных металлов способом огневой резки |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния средств связи, работоспособности технологического оборудования, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на участке огневой резки негабаритного лома черных металлов |
|  | Проверка сопроводительных документов на каждую партию поступающего негабаритного лома черных металлов |
|  | Выгрузка лома черных металлов, подлежащего огневой резке, с помощью электромагнитных шайб или грузозахватных стропов, клещей |
|  | Визуальный контроль негабаритного лома черных металлов на взрывобезопасность |
|  | Разделение негабаритного лома черных металлов, поступившего на переработку различными методами огневой резки |
|  | Подготовка к огневой резке негабаритного легковесного и тяжелого лома черных металлов |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке переработки негабаритного лома черных металлов способом огневой резки |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием проверочных средств контролировать исправность средств связи, технологического оборудования участка огневой резки лома черных металлов |
|  | Устранять неисправности оборудования в пределах своей компетенции |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию на поступивший лом черных металлов для огневой резки |
|  | Визуально определять засоренность, сорт и вид лома черных металлов |
|  | Производить визуальную предупредительную пиротехническую проверку лома черных металлов |
|  | Производить выгрузку негабаритного лома черных металлов, подлежащего огневой резке, с помощью электромагнитных шайб или грузозахватных стропов, клещей |
|  | Пользоваться подъемными сооружениями для выгрузки и загрузки лома черных металлов |
|  | Осуществлять сортировку выгружаемого лома и отходов черных металлов для разделки различными способами огневой резки |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Вести агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места на участке огневой резки лома черных металлов |
| Необходимые знания | Устройство и правила технической эксплуатации используемого оборудования на участке огневой резки лома черных металлов |
|  | Технологические инструкции по переработке лома черных металлов способом огневой резки |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Распределение видов лома черных металлов по способам огневой резки |
|  | Порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов |
|  | Устройство применяемых горелок, резаков, редукторов, баллонов |
|  | Цвета окраски газовых баллонов и правила обращения с баллонами |
|  | Основные свойства газов и жидкостей, применяемых при резке металла |
|  | Правила обращения с газами и жидкостями, применяемыми при резке металла |
|  | Допускаемое остаточное давление газа в баллонах |
|  | Строение и свойства газового пламени и плазменной дуги |
|  | Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования огневой резки текущего характера |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на участке огневой переработки лома черных металлов |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при разделке негабаритного лома черных металлов способом огневой резки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке разделки негабаритного лома черных металлов способом огневой резки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка разделки негабаритного лома черных металлов огневой резки |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке разделки негабаритного лома черных металлов огневой резки |
| Другие характеристики | - |

- 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Переработка лома и отходов черных металлов способом огневой резки | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Раскладка негабаритного лома черных металлов на огнерезной площадке полипгрейферным или магнитным электромостовым краном |
| --- | --- |
|  | Включение светового табло, предупреждающего о ведении работ по огневой резке негабаритного лома черных металлов |
|  | Разделка негабаритного лома черных металлов кислородной и воздушно-плазменной резкой с помощью переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых аппаратов |
|  | Загрузка в полувагоны, совки габаритного лома черных металлов и транспортировка его к местам складирования |
|  | Очистка площадки резки от металлических остатков, шлака и мусора |
|  | Проверка состояния и очистка железнодорожных габаритов и путей |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке огневой резки лома черных металлов |
| Необходимые умения | Производить раскладку негабаритного лома черных металлов на огнерезной площадке в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | Производить разделку негабаритного лома черных металлов в соответствии с технологической инструкцией стационарными и переносными кислородными и воздушно-плазменными аппаратами |
|  | Производить загрузку и транспортировку готовой продукции от мест переработки к местам складирования |
|  | Производить очистку площадки, оборудования от металлических остатков, шлака и мусора |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять программное обеспечение рабочего места участка разделки негабаритного лома и отходов черных металлов способом огневой резки |
| Необходимые знания | Устройство и правила технической эксплуатации используемого оборудования на участке огневой резки лома черных металлов |
|  | Технологические инструкции по переработке лома черных металлов способом огневой резки |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Распределение видов лома черных металлов по приемам огневой резки |
|  | Правила действий при обнаружении взрывоопасных предметов |
|  | Устройство применяемых горелок, резаков, редукторов, баллонов |
|  | Цвета окраски газовых баллонов и правила обращения с баллонами |
|  | Основные свойства газов и жидкостей, применяемых при резке металла |
|  | Правила обращения с газами и жидкостями, применяемыми при резке металла |
|  | Допускаемое остаточное давление газа в баллонах |
|  | Строение и свойства газового пламени и плазменной дуги |
|  | Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования огневой резки текущего характера |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на участке огневой резки лома черных металлов |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при разделке негабаритного лома и отходов черных металлов способом огневой резки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке разделки негабаритного лома черных металлов огневой резки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке разделки негабаритного лома черных металлов огневой резки |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке разделки негабаритного лома черных металлов огневой резки |
| Другие характеристики | - |

- 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом ножничной резки | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Прессовщик лома и отходов металла 2-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 3-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 4-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие удостоверения стропальщика |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 9 | Прессовщик лома и отходов металла 2-го разряда |
|  | § 10 | Прессовщик лома и отходов металла 3-го разряда |
|  | § 11 | Прессовщик лома и отходов металла 4 - 5-й разряд |
| ОКПДТР | 17046 | Прессовщик лома и отходов металла |

- 3.4.1 Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом ножничной резки | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, сменном производственном задании, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на участке ножничной резки негабаритного лома черных металлов |
|  | Проверка работоспособности технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов, приспособлений и оснастки на участке переработки негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Устранение неисправностей обслуживаемого оборудования ножничной резки в соответствии со своей компетенцией |
|  | Проверка сопроводительных документов на каждую партию поступившего на резку негабаритного лома черных металлов |
|  | Выгрузка негабаритного лома черных металлов, подлежащего разделке способом ножничной резки на пресс-ножницах, шредерных установках, из транспортных средств с помощью электромагнитных шайб, или грузозахватных стропов, или клещей |
|  | Проверка негабаритного лома черных металлов, предназначенного к разделке способом ножничной резки на пресс-ножницах, шредерных установках, на взрывобезопасность |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке переработки лома черных металлов способом ножничной резки |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием проверочных средств контролировать исправность средств связи, технологического оборудования участка ножничной резки лома черных металлов |
|  | Устранять обнаруженные неисправности оборудования в пределах своей компетенции |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию на поступивший лом черных металлов для ножничной резки |
|  | Производить визуальную предупредительную пиротехническую проверку лома черных металлов |
|  | Оформлять соответствующую документацию по результатам пиротехнического контроля лома черных металлов |
|  | Производить выгрузку негабаритного лома черных металлов, подлежащего ножничной резке, с помощью электромагнитных шайб или грузозахватных стропов, клещей |
|  | Осуществлять сортировку выгружаемого лома и отходов черных металлов для осуществления разделки различными способами ножничной резки |
|  | Подготавливать раздельно легковесный и тяжеловесный лом черных металлов для ножничной резки |
|  | Пользоваться подъемными сооружениями для выгрузки и загрузки лома черных металлов |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Вести агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места на участке ножничной резки лома черных металлов |
| Необходимые знания | Устройство и правила технической эксплуатации используемого оборудования ножничной разделки негабаритного лома черных металлов |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Размер готовой продукции после переработки негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Технологическая инструкция по переработке лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Распределение видов лома черных металлов по способам ножничной разделки |
|  | Порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов |
|  | Установленная сигнализация при проведении ножничных работ |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок текущего характера на ножничном оборудовании |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на участке переработки лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при разделке негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке разделки негабаритного лома черных металлов ножничной резки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке разделки негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке переработки негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
| Другие характеристики | - |

- 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Переработка лома и отходов черных металлов способом ножничной резки | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Загрузка негабаритного лома черных металлов в открытую камеру пресс-ножниц, шредерной установки |
| --- | --- |
|  | Включение светового табло, предупреждающего о ведение работ резки негабаритного лома черных металлов |
|  | Управление оборудованием по разделке лома черных металлов способом ножничной резки на пресс-ножницах, шредерных установках |
|  | Извлечение пакета из пресс-ножниц, шредерной установки и отгрузка готовых пакетов в полувагонах, совках к местам складирования |
|  | Очистка площадки и оборудования от металлических остатков, шлака и мусора |
|  | Проверка состояния и очистка железнодорожных габаритов и путей |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке разделки лома черных металлов способом ножничной резки |
| Необходимые умения | Производить загрузку камеры пресс-ножниц, шредерной установки негабаритным ломом с помощью электромагнитных шайб, грузозахватных стропов или клещей |
|  | Управлять оборудованием резки негабаритного лома черных металлов |
|  | Производить выгрузку и транспортировку готовой продукции от мест переработки к местам складирования |
|  | Производить очистку площадки, оборудования от металлических остатков, шлака и мусора |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Вести агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места на участке переработки лома черных металлов способом ножничной резки |
| Необходимые знания | Устройство и правила технической эксплуатации используемого оборудования ножничной разделки негабаритного лома черных металлов |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Размер готовой продукции после переработки негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Способы переработки лома черных металлов на различном оборудовании ножничной резки |
|  | Технологическая инструкция по переработке лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Распределение видов лома черных металлов по способам ножничной резки |
|  | Порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов |
|  | Установленная сигнализация при проведении ножничных работ |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок текущего характера на ножничном оборудовании |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на участке переработки лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при разделке негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке разделки негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка разделки негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке переработки негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке переработки негабаритного лома черных металлов способом ножничной резки |
| Другие характеристики | - |

- 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом прессования | Код | E | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Прессовщик лома и отходов металла 1-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 2-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 3-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 4-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Наличие удостоверения стропальщика |
| Другие характеристики | Прессовщик на разделке лома и отходов черных металлов 1-го разряда - ведение технологического процесса переработки лома и отходов металла на пакетировочных прессах усилием до 100 тс Прессовщик на разделке лома и отходов черных металлов 2-го разряда - на пакетировочных прессах усилием 100 тс до 630 тс Прессовщик на разделке лома и отходов черных металлов 3-го разряда - на брикетировочных и пакетировочных прессах усилием до 800 тс Прессовщик на разделке лома и отходов черных металлов 4-го разряда - на брикетировочных и пакетировочных прессах усилием 800 тс и более Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 8 | Прессовщик лома и отходов металла 1-го разряда |
|  | § 9 | Прессовщик лома и отходов металла 2-го разряда |
|  | § 10 | Прессовщик лома и отходов металла 3-го разряда |
|  | § 11 | Прессовщик лома и отходов металла 4 - 5-й разряд |
| ОКПДТР | 17046 | Прессовщик лома и отходов металла |

- 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом прессования | Код | E/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, сменном производственном задании, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на участке прессования лома черных металлов |
|  | Проверка работоспособности технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов, приспособлений и оснастки, применяемых при переработке лома черных металлов способом прессования |
|  | Устранение неисправностей обслуживаемого оборудования участка переработки лома черных металлов прессованием в соответствии со своей компетенцией |
|  | Проверка сопроводительных документов на каждую партию поступившего лома черных металлов |
|  | Выгрузка лома черных металлов, подлежащего переработке способом прессования, из транспортных средств с помощью электромагнитных шайб, грузозахватных стропов или клещей |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на участке прессования лома черных металлов |
|  | Проверка работоспособности технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов, приспособлений и оснастки, применяемых при переработке лома черных металлов способом прессования |
|  | Устранение неисправностей обслуживаемого оборудования участка переработки лома черных металлов прессованием в соответствии со своей компетенцией |
|  | Проверка лома черных металлов, предназначенного к переработке способом прессования на взрывобезопасность |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием проверочных средств контролировать исправность средств связи, технологического оборудования участка прессования лома черных металлов |
|  | Устранять обнаруженные неисправности оборудования в пределах своей компетенции |
|  | Производить визуальную предупредительную пиротехническую проверку лома черных металлов |
|  | Оформлять соответствующую документацию по результатам пиротехнического контроля лома черных металлов |
|  | Производить выгрузку лома черных металлов, подлежащего прессованию, с помощью электромагнитных шайб или грузозахватных стропов, клещей |
|  | Пользоваться подъемными сооружениями для выгрузки и загрузки лома черных металлов |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Вести агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места на участке прессования лома черных металлов |
| Необходимые знания | Устройство и правила технической эксплуатации оборудования, используемого при прессовании лома черных металлов |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Размер готовой продукции после переработки лома черных металлов прессованием |
|  | Способы переработки лома черных металлов на различном прессовом оборудовании |
|  | Технологическая инструкция по переработке лома черных металлов прессованием |
|  | Правила эксплуатации и обслуживания пресса, насосов и вспомогательных механизмов |
|  | Назначение и свойство смазочных материалов и правила их применения |
|  | Возможные неполадки в работе пресса и его механизмов, способы их предупреждения и устранения |
|  | Порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов |
|  | Установленная сигнализация при проведении работ на прессе |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок текущего характера на прессовом оборудовании |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
| Другие характеристики | - |

- 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Переработка лома и отходов черных металлов способом прессования | Код | E/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Загрузка пресс-камеры пресса ломом черных металлов |
| --- | --- |
|  | Контроль правильности дозировки лома черных металлов в пресс-камеру |
|  | Включение светового табло, предупреждающего о ведении работ прессование лома черных металлов |
|  | Управление оборудованием по переработке лома черных металлов способом прессования |
|  | Выгрузка и транспортировка готовой продукции от мест переработки к местам складирования |
|  | Очистка площадки, оборудования пресса от металлических остатков, шлака и мусора |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
| Необходимые умения | Осуществлять контроль правильности дозировки лома черных металлов в пресс-камеру |
|  | Осуществлять прессование лома черных металлов в пакеты в соответствии с технологической инструкцией |
|  | Отслеживать по показаниям манометра предельные давления плунжера при прессовании лома черных металлов |
|  | Осуществлять выгрузку пакетов лома черных металлов и транспортировать их к месту складирования |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять программное обеспечение рабочего места на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
| Необходимые знания | Устройство и правила технической эксплуатации используемого оборудования участка прессовании лома черных металлов |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Размер готовой продукции после переработки лома черных металлов прессованием |
|  | Способы и приемы переработки лома черных металлов на различном прессовом оборудовании |
|  | Технологическая инструкция по переработке лома черных металлов прессованием |
|  | Правила эксплуатации и обслуживания пресса, насосов и вспомогательных механизмов |
|  | Назначение и свойство смазочных материалов и правила их применения |
|  | Возможные неполадки в работе пресса и его механизмов, способы их предупреждения и устранения |
|  | Порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов |
|  | Установленная сигнализация при проведении работ на прессах |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок текущего характера на прессовом оборудовании |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке переработки лома черных металлов способом прессования |
| Другие характеристики | - |

- IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

- 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |  |
| --- | --- |
| Управляющий директор Управления развития квалификаций | Смирнова Юлия Валерьевна |

- 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | НП "МЦ ВЦМ", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", город Москва |
| 3 | ООО "Консультационно-аналитический центр "ЦНОТОРГМЕТ", город Москва |
| 4 | ООО "Корпорация Чермет", город Москва |
| 5 | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", город Липецк |
| 6 | ПАО "Челябинский металлургический комбинат", город Челябинск |
| 7 | ФГАОУ ВПО НИТУ "МИСиС", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666).

<4> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<5> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<6> Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992), с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 12 апреля 2016 г. N 146 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2016 г., регистрационный N 42197).

<7> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 4, раздел "Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетированию".

<8> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<9> Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г. регистрационный N 32326).