МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу

в результате сгорания на полигонах твердых бытовых

отходов и размера предъявляемого иска

за загрязнение атмосферного воздуха

Утверждены Министерством

экологии и природных ресурсов

Российской Федерации

2 ноября 1992 г.

1. Общие положения

Настоящие рекомендации  предназначены для территориальных орга-

нов Минэкологии России.

Сгорание твердых бытовых отходов (ТБО) рассматривается как ава-

рийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, вследствие чего при-

меняется десятикратный тариф к нормативам платы за допустимые выбро-

сы загрязняющих веществ, установленный действующим порядком примене-

ния нормативов платы за загрязнение природной  среды  на  территории

Российской Федерации.

Рекомендации разработаны  в  соответствии с требованиями Закона

Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" и  дейс-

твующих в стране нормативных актов.

Сумма иска  определяется  в  зависимости от нормативов платы за

выбросы загрязняющих вредных веществ в атмосферный воздух,  установ-

ленных постановлением  Правительства России от 28 августа 1992 г.  N

632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных разме-

ров за  загрязнение окружающей природной среды,  размещение отходов,

другие виды вредного воздействия".  До первого января 1993 г.  сумма

иска определяется  в зависимости от нормативов платы за выбросы заг-

рязняющих вредных веществ в атмосферный воздух, установленных поста-

новлением Совета  Министров  РСФСР от 9 января 1991 г.  N 13 "Об ут-

верждении на 1991 год нормативов платы за выбросы  загрязняющих  ве-

ществ в природную среду и порядка их применения", с учетом пятикрат-

ного повышающего коэффициента.  После ввода новых базовых нормативов

платы за выбросы и коэффициентов, учитывающих экологические факторы,

необходимо внести соответствующие изменения при расчете размера иска.

2. Расчет выбросов и сумм исков

Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО  принима-

ется равной 0,25 тонн на куб.м. Значения удельных выбросов загрязняю-

щих веществ,  поступающих в атмосферу в результате  сгорания  одной

тонны ТБО, и нормативы платы приведены в таблице.

____________________________________________________________________

Вещество  ¦  Удельный выброс (тонн  ¦  Норматив платы за аварий-

¦  вещества на тонну ТБО) ¦  ный выброс (руб. за тонну)

_____________¦_________________________¦______________________________

¦                         ¦

Твердые час- ¦                         ¦

тицы      ¦          0,00125        ¦         1100,5

¦                         ¦

Сернистый ан-¦                         ¦

гидрид       ¦          0,003          ¦         3300,0

¦                         ¦

Окислы азота ¦          0,005           ¦         4102,5

¦                          ¦

Окись углеро-¦                          ¦

да           ¦          0,025           ¦           54,5

¦                          ¦

Сажа         ¦          0,00062 5       ¦         3300,0

По мере получения данных об удельных выбросах  для  других  ве-

ществ будут вноситься соответствующие дополнения и изменения.

Данные о  массе или объеме сгоревших ТБО принимаются по справке

руководства полигона.  Масса сгоревших ТБО определяется как произве-

дение объема  и  расчетной  насыпной массы ТБО (0,25 тонн на куб.м).

Для уточнения рекомендуется объем сгоревших ТБО определять как  раз-

ницу между поступившими на свалку (полигон) и оставшимися после сго-

рания ТБО.  Количество поступивших на полигон ТБО берется по учетной

документации, а  объем  оставшихся (не сгоревших) ТБО определяется с

помощью обмеров, принимая за начальные размеры проектные отметки.

Количество образовавшихся вредных веществ определяется как про-

изведение массы сгоревших ТБО на величину удельного выброса, указан-

ного в таблице, а размер платы за выброс этого вещества - умножением

полученной массы  на  величину  соответствующего  норматива платы за

аварийный выброс.  Сумма иска за загрязнение атмосферного воздуха  в

результате сгорания  ТБО определяется суммированием платежей за выб-

росы указанных в таблице веществ.

При определении величины иска  следует  учитывать  коэффициенты

экологической ситуации и экологической значимости.  В соответствии с

"Порядком применения нормативов платы за загрязнение природной среды

на территории  Российской Федерации" эти коэффициенты могут увеличи-

ваться для городов и крупных промышленных центров на 20 процентов, а

в случае  выбросов  от  пожаров на полигонах,  расположенных в зонах

экологического бедствия, районах Крайнего Севера, на территориях на-

циональных парков, особо охраняемых и заповедных территориях, а так-

же на территориях, подпадающих под действие международных конвенций,

- в 2 раза.

Следует иметь в виду, что предприятия, учреждения, организации,

должностные лица,  виновные в возгорании свалок, рассматриваются как

нарушители экологических требований по обезвреживанию,  переработке,

утилизации, складированию и захоронению производственных  и  бытовых

отходов, подвергаются штрафу,  налагаемому в административном поряд-

ке. Сумма штрафа определяется статьей 84 Закона Российской Федерации

"Об охране  окружающей природной среды" для предприятий от 50 до 500

тыс. руб., должностных лиц - от трехкратного до двадцатикратного.

3. Пример расчета иска за загрязнение атмосферы

в результате сгорания ТБО на полигоне

Исходные данные:

Центральный экономический район,  коэффициент экологической си-

туации и экологической значимости - 1,9.  Полигон расположен в черте

города - коэффициент увеличивается на 20 процентов: 1,9 х 1,2 = 2,28.

Объем сгоревших ТБО - 1000 куб. м.

Насыпная масса отходов - 0,25 тонны на куб.м ТБО.

Удельные выбросы и нормативы платы согласно таблице.

Определяем массу  сгоревших  ТБО (как произведение объема и на-

сыпной массы ТБО): 1000 куб. м х 0,25 т/куб.м = 250 т.

Определяем количество выброшенных в атмосферу  вредных  веществ

(как произведение  массы сгоревших ТБО и величин удельных выбросов):

твердые частицы - 250 тонн ТБОх0,00125 тонн/тонн ТБО = 0,3125 тонны;

сернистый ангидрид  - 250 тонн ТБОх0,003 тонн/тонн ТБО = 0,75 тонны;

окислы азота - 250 тонн ТБОх0,005 тонн/тонн ТБО = 1,25 тонны;  окись

углерода - 250 тонн ТБОх0,025 тонн/тонн ТБО = 6,25 тонны; сажа - 250

тонн ТБОх0,000625 тонн/тонн ТБО = 0,15625 тонны.

Определяем размер платы за выброс вещества (как произведение мас-

сы вещества на норматив платы за аварийный выброс):  твердые частицы -

0,3125 тонны х 1100,5 руб./тонну = 344 руб.; сернистый ангидрид - 0,75

тонны  х  3300  руб./тонну  =  2475 руб.;  окислы азота - 1,25 тонны х

4102,5 руб./тонну = 5128 руб.;  окись углерода -  6,25  тонны  х  54,5

руб./тонну  =  340  руб.;  сажа - 0,15625 тонн х 3300 руб./тонну = 515

руб.

Плата за загрязнение атмосферного воздуха определяется суммиро-

ванием плат за выбросы этих веществ: 344 + 2475 + 5128 + 340 + 515 =

8802 руб.

С учетом  коэффициента  экологической  ситуации и экологической

значимости сумма иска должна составить: 8802 руб. х 2,28 = 20068 руб.

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации

16 ноября 1992 г.

Регистрационный N 87