(не является официальным документом)

РАБОЧИЙ ПРОГНОЗ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ   
                                          СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ (СОРТИРОВКА И ЗАПРЕССОВКА)

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100.000 ТОНН В ГОД

г.

- Введение

Одной из важных проблем, встающих перед современным развитым обществом, является переработка и уничтожение все возрастающего количества отходов, производимых самим обществом.

Целью настоящего технико-экономического предложения является производство, поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования, необходимого для заводов по сортировке и переработке твердых бытовых отходов, на территории  г.    (производительность типового завода будет составлять до 100.000 тонн в год).

В г. проживает до0,3- 0,5 млн.чел. Город выбрасывает на территорию области до 100.000 тонн ТБО ежегодно. Существующие свалки переполнены, экологически опасны, не лицензированы и не отвечают существующим санитарным нормам и требованиям. Средств на строительство новых полигонов в бюджете  нет. Впереди экологическая катастрофа. Но ее можно избежать реализовав данный проект.

Как ведущий специалист полностью автоматизированных прессов фирма «ПРЕСОНА» завоевала себе растущую репутацию по качеству и надежности. Она также создала обширную организацию обслуживания. Прессы очень экономичны в расходе энергии и имеют низкий расход проволоки.

Прессы выполняют директивы Совета относительно машиностроения, имеют сертификацию СЕ и сопровождаются декларациями соответствия Европейского Сообщества.

Предлагаемая фирмой технология переработки отходов имеет целый ряд существенных преимуществ по сравнению с существующей технологией захоронения ТБО в том числе:

сортировку поступающего мусора с выделением полезных фракций (бумага, картон, текстиль, пластик, стеклобой, металлолом).

Это позволяет снизить нагрузку на полигон на 30-40%, а также запрессовку         мусора после сортировки до высокой степени плотности, т.е. до 1000 кг./куб.м. в брикеты с автоматической обвязкой проволокой с последующим захоронением брикетов по определенной технологии на полигоне (см. приложение).

1.   Переработка твердых бытовых отходов (ТБО) посредством их превращения в кипы высокой плотности представляет собой альтернативный способ обработки ТБО после их простого сваливания, последующей трамбовки их разными механизмами и многочисленных способов сжигания.

Из всего многообразия преимуществ системы прессования ТБО выделяется простота и дешевизна процесса обработки, обращения с кипами, их транспортировка и последующая укладка на полигоне, а также значительное увеличение срока «жизни» полигона.

Обычные свалки получают ТБО, главным образом, предварительно уплотненное сборочными машинами в контейнерах  для перевозки. В лучшем случае эти предварительно уплотненные ТБО имеют плотность 450 кг/куб.м. При загрузке же ТБО с грузовиков их плотность снижается до 250кг./куб.м. При такой плотности отходов и приступают к своей работе трактора-уплотнители.

Таким образом, трамбуя тракторами-уплотнителями ТБО высокой 0,5-0,6м в лучшем случае достигается плотность 600 кг/куб.м.

Если же толщина слоя отходов достигает всего 0,4м, то такой способ уплотнения обычно не используется из-за его небольшой эффективности. Поэтому таким способом уплотняются отходы высотой от 1 до 1,5м. При этом достигается плотность трамбовки в 600-650 кг/куб.м

В случае использования предварительного измельчения ТБО достигается достаточно высокие величины плотности при работе тракторов-уплотнителей – 700-800кг/куб.м..

Однако, этот способ дорог, поскольку необходимо использовать дорогостоящее оборудование и многочисленную рабочую силу для транспортировки насыпью измельченных ТБО от установки по измельчению до свалки. Кроме того, дорого стоит электроэнергия и существует «вечная» проблема засорения дробильных устройств.

Как отмечено выше, упаковка ТБО в кипы высокой плотности является  альтернативным методом системе обычных свалок и сжиганию.

Данный метод основывается на непрерывной работе пресса, питаемого ленточным транспортером. Грузовики сбрасывают доставленные отходы на подготовленную площадку, с которой они сгребаются на ленту подающего транспортера пресса бульдозером и поступают в камеру загрузки пресса непрерывного действия. Прессовочная плита пресса подает ТБО в камеру уплотнения. Когда получаемый продукт достигает требуемой степени плотности, камера пресса автоматически ослабляет сжатие уплотненного материала с тем, чтобы он мог быть постепенно вытолкнут из выходного канала пресса.

В прессах фирмы используется оригинальное устройство-подпрессовка, которая позволяет прессовать ТБО уже в загрузочной камере пресса, что исключает холостые хода прессовочной плиты пресса и чем достигается быстродействие пресса, а достаточно высокая плотность кип достигается значительно меньшими энергозатратами. Кроме того, упрощается гидравлическая система пресса, учитывая меньшие давления в гидросистеме.

Когда кипы ТБО достигают предварительно установленной на программирующем устройстве длины, вступает в действие система автоматической обвязки. Кипы высокой плотности обхватываются стальной проволокой, количество которых зависит от размеров кипы и колеблется от 4-х до 5-ти. Автопогрузчики поднимают вытолкнутые готовые кипы на транспортные платформы. Большое преимущество кип ТБО высокой плотности заключается в том, что давление в запрессованном продукте колеблется от 1000 до 1100 кг/куб.м.

Кипы прессованных ТБО легки в обращении и высоко рентабельны при перевозках, что дает им значительное преимущество перед существующими перевозками ТБО. К тому же отпадает необходимость в каких-либо специальных машинах. Можно просто перевозить кипы высоко плотных ТБО на обычных автомашинах-платформах, имеющих в качестве ограждения сетку для перевозок по автомагистралям.

При прессовании и уплотнении ТБО из них вытекают жидкости с различными, в том числе и токсичными веществами. Поэтому при транспортировке и обращении с кипами ТБО из них нет никакой течи.

Образуемые при уплотнении загрязнители разжижаются водой при санитарной очистке оборудования. При определенных условиях загрязнители дренируются до небольшой установки по обработке воды, где грязь а также токсичные вещества отделяются от воды. После этого воду можно снова использовать в системе очистки установок. Получаемый фильтрат периодически убирается из фильтрующей системы (находится в пастообразном состоянии) и может быть запрессован в одну из кип ТБО. Относительно «поведения» кип ТБО на полигоне надо отметить, что грязь очень слабо влияет на почву полигонов.

После процесса прессования в кипах ТБО остается 40-50% влаги от ее первоначального содержания. Оставшейся в кипах влаге очень сложно испариться. Даже несмотря на большое количество выпадающих за год осадков, вода не сможет проникнуть внутрь кип, а вероятность заражения стекающей жидкостью очень низка.

Благодаря высокой плотности кип ТБО уровень кислорода внутри них сведен к минимуму. Поэтому практически не происходит окисления и последующей аэробной ферментации. Кроме того, устраняются раздражающие органические запахи, крайне медленно происходит разложение массы кип. Кроме того, уложенные ранее ряды кип засыпаются па 0,8 м. Грунтом, который засеивается травой.

Анаэробная реакция, будучи крайне медленной при отсутствии воды, вырабатывает биогаз в незначительном количестве, что позволяет контролировать этот процесс поведением высеянной на поверхности грунта травы, которая питается этой водой. Важное преимущество этого метода в инженерно-геологическом аспекте заключается в том, что укладка кип ТБО высокой плотности является более стабильной, чем существующий метод. Кипы ТБО прекрасно укладываются в пять рядов высотой в 5,50 м (5х1,10ь) на насыпь, что позволяет очень эффективно использовать свалку (3750кг/кв.м.)

Выполненный расчет технико-экономических показателей для г. Москвы при захоронении ТБО в объеме 500000 м3 в год, в котором рассматривалось существующее захоронение отходов с использованием шведской технологии на полигоне, дал следующие результаты:

а)  эксплуатационные расходы снизились в 4,5 раза

б)  себестоимость захоронения уменьшилась в 4,7 раза

с)  удельные капитальные затраты уменьшились в 3 раза и т.д.

Предлагаемая технология системы имеет большой ряд преимуществ по сравнению с существующими технологиями промышленного обезвреживания ТБО.

Сроки проектирования, строительства и пуска в эксплуатацию по сравнению с используемыми в настоящее время заводами сокращается с 7 лет до 12 месяцев.

Станции прессования и сортировки могут размещаться как непосредственно на полигонах захоронения ТБО так и на мусороперегрузочных станциях, располагаемых непосредственно в городе. В этом случае достигается резкое сокращение транспортных расходов.

По данным Академии коммунального хозяйства влажность исходных ТБО оставляет 50-60 % в кипах, образуемых после прессования, влажность ТБО составляет 25-30 %.

Учитывая структурный состав ТБО и указанную влажность, можно утверждать, что низкие температуры не оказывают никакого влияния на состояние кип и тем более не может быть речи о разрыве стягивающей проволоки. Сортировочный комплекс может располагаться в холодных ангарах. Рабочие-сортировщики работают в автономных кабинах с искусственным климатом.

Кроме того, настоящее предложение относится к проблеме переработки ТБО из жилищных комплексов и торговли (коммерческих отходов). Сортировка (сепарация) отходов, образующихся на территории жилищных комплексов, торговых, административных, образовательных и  зрелищных комплексов и собираемых нераздельным способом, представляет собой одно из перспективных направлений их переработки по сравнению в прямым вывозом и складированием на полигонах.

Из ряда преимуществ этого метода можно выделить значительное  снижения потока отходов на полигон, и, следовательно, нагрузки на природную среду, более эффективное использование пространства полигона, жизнь полигона продлевается в 3-4 раза, сокращение затрат города на вывозе и обезвреживании отходов, возвращении вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления. Подобная технология переработки в России практически отсутствует. Эти технологии увеличивают занятость населения в сфере услуг.

В ряде городов (в частности, в Москве, Санкт-Петербурге) установлен ряд льгот для предприятий, занимающихся переработкой отходов и улучшением экологической обстановки. Так, для них устанавливается тариф за арендную плату за занимаемые площади на уровне эксплуатационных расходов, предприятия освобождаются от уплаты выкупа прав аренды земельных участков, кроме того, установлены налоговые льготы в виде полного освобождения от выплаты налога на прибыль. Предприятия полностью освобождаются от местных налогов. При правильном использовании имеющихся законодательных актов можно добиться отмены выплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин на ввозимое импортное оборудование для сортировки и переработки отходов, например, через создание совместного предприятия (СП ).

Кроме того, в бюджетах  городов Москвы, Курска, Перми, Самары и т.д. предусмотрены тарифные выплаты за запрессовку и захоронение ТБО на полигонах в размере  6,0-8,0 евро за 1 тонну и за сортировку отходов в размере до 2,6 евро. Опыт указанных городов целесообразно применить и в условиях  области. По крайней мере, тариф за переработку захоронение запрессованных отходов должен быть примерно на уровне себестоимости, т.е. 4,00 евро за 1тонну + рентабельность + НДС, т.е. 6,0 евро за 1 тонну.

Описание проекта

Принцип проекта заключается в создании нового предприятия, основной задачей которого будет является деятельность по улучшению экологии и уменьшению объема вывозимых из г.   на полигоны  области твердых бытовых отходов посредством:

- сортировка с выделением полезных фракций (вторичного сырья) и реализации

этого сырья потребителями для получения конечного продукта и ответственно прибыли.

- запрессовки ТБО в брикеты до высокой степени плотности и захоронению

их на полигоне.

Краткое содержание проекта (типовой проект на100,000 тонн)

Название проекта:		создание технологической линии по сортировке и запрессовке

твердых бытовых отходов

Окупаемость проекта:

5,0 года с момента пуска предприятия

Стоимость проекта:	2825,8 тыс. евро (в т.ч. стоимость закупки и запуска в эксплуатацию линии по сортировке и переработке отходов

1297,8тыс. евро.)

Предложение по

финансированию

проекта:			привлекаемые инвестиции

Получаемый эффект:	 улучшение санитарного состояния г.  и городов  области, улучшение        экологической обстановки на территории области.

-снижение затрат на захоронение отходов и ликвидацию

экологических последствий хранения отходов

-повышение объемов и производительности сортировки и

переработки отходов

-повышение качества вторичного сырья, получаемого из отходов

-замедление расширения земельных площадей, занимаемых полигонами для захоронения отходов

-увеличение потока прибыли, получаемой от реализации вторичного сырья и от повышения производительности сортировки и переработки отходов.

Деятельность предприятия

Предмет деятельности:

- запрессовка ТБО в брикеты и захоронение их на полигоне

- заготовка всех видов вторичных ресурсов от населения, организаций и предприятий различной формы собственности (государственных, общественных, частных и т. д.);

- сортировка коммерческих отходов и обработка вторичных ресурсов;

- участие в осуществлении областных планов заготовки и реализации вторичного сырья и санитарной очистки городов  области.

Деятельность предприятия не ограничена вышеназванным.

Предприятие имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Предприятие имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Деятельность предприятия подлежит лицензированию.

Месторасположение, юридический адрес, правовая форма и вид

собственности предприятия

Создаваемое предприятие будет расположено на территории полигоны или в промзоне г. Предложенная «Заказчиком» площадка отвечает всем требованиям предлагаемого проекта- рядом полигон, электроэнергия, люди, промзона, необходимая площадь под МПК, удобные подъездные пути и т.д.

Форма собственности ______________________-

Правовая форма – закрытое акционерное общество (или иная) с распределенным

уставным фондом в % соотношении:

1.   __________________________________(____) %

- __________________________________(____) %

- __________________________________(____) %

- __________________________________(____) %

- __________________________________(____) %

- __________________________________(____) %

- __________________________________(____) %

Итого:							100 %

Инфраструктура

В качестве площадки для создания высокотехнологической линии по запрессовке

и сортировке твердых бытовых отходов предполагается выбрать производственный

(или иной) участок,		расположенный		по		адресу:

__________________________________________________.

Территория участка может составлять до 2 га (мин. 0,6 га). На огороженной бетонным

забором территории должны быть расположены производственные площади, в т.ч.:

- административно-бытовые помещения – 200 м2 (можно модульного типа с

обеспечением всех норм санитарно-бытового обслуживания персонала)

- холодный ангар до 2100 м2 ( 70 х 30 х 10)

- склад готовой продукции – 200 м2

-      площадку для разгрузки и хранения ТБО  -  2000 м2

Производственная территория должна быть обеспечена:

- подведенным энергопитанием – до 300 кВт

- водопроводом 1,5//

- отдельными выездами и проходной

- канализацией и дренажем стоков от запрессовки отходов (можно устроенных локальным способом и специальным автотранспортом вывозимых на полигон)

- центральным или местным теплоснабжением (можно электрической котел и закольцованная теплосеть в административно-бытовом корпусе)

- городскими телефонами – минимум 3 абонента

- системой пожарной защиты, включающей в себя оборудование пожарно-охранной сигнализации (инфракрасные датчики срабатывают на задымление) и систему аэрозольного пожаротушения плюс центральный пульт

- системой охранной сигнализации (видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения, оборудование охранной сигнализации периметра территории плюс центральный пульт)

- заасфальтированной территорией с подъездными путями, обеспечивающими возможность подъезда крупнотоннажного автотранспорта (до 1000 м2)

- весовой (взвешивание автотранспорта с сырьем и готовой продукцией) –до 30 тонн

Участок должен находится в промзоне полигона. Санитарная зона вокруг предприятия составляет свыше 500 м, что позволяет организовать указанное выше производство, не входя в противоречия с требованиями СЭС.

Основные средства предприятия

Перечень основных средств, расположенных на территории участка и находящихся на балансе предприятия, формируются	на базе:

- существующих площадей, инфраструктуры, коммуникаций достройки и монтажа необходимых производственных мощностей,

- приобретения и запуска в эксплуатацию оборудования по сортировке и переработке отходов, транспортных средств и оборотных средств.

Положение предприятия на рынке переработки отходов

Предприятия будут одними из ведущих, осуществляющих свою деятельность в России в сфере сбора и сортировки твердых бытовых отходов. Они могут работать в следующих режимах:

- переработка и сортировка твердых бытовых отходов

- приобретение (заготовка) вторичного сырья у предприятий и населения переработка заготовленного сырья (макулатура, текстиль, алюминиевые банки

и т.д.).

Стратегия развития деятельности предприятия

Стратегия развития предприятия в сфере вторичных ресурсов – создание высокотехнологического комплексного производства, которое включало бы сбор, сортировку и производство из отсортированного вторичного сырья экологически чистой промышленной продукции различного применения (конечного продукта).

Перспективы для потенциальных инвесторов

- Участие в прибыли от сбыта вторичного сырья, получаемого из коммерческих отходов

- Реинвестирование прибыли в создание экологически чистых предприятий, работающих на вторичном сырье.

Основные поставщики бытовых отходов

Основным поставщиком отходов для создаваемой линии являются производители промышленного и бытового мусора жилого массива: рынки, выставки, предприятия торговли и т.п. (отходы, получаемые из торговли, коммерческие отходы).

Ожидаемые риски

Экономические риски:

-	риск по финансовым расчетам, связанный с неплатежами за переработку отходов.

- риск ликвидности финансовых вложений, связанный с невозможностью реализовать график возврата инвестиций. Экономические риски можно уменьшить за счет следующих мер:

- создание централизованной управляющей компании, в свою очередь создающую на базе имеющегося акционерного капитала в каждом из выше перечисленных городов, региональные предприятия. Контрольный пакет акций в региональном предприятии находится у централизованно управляющей компании. Такое распределение акций будет сохраняться до того момента, пока заемные средства с процентами по кредиту не будут возвращены инвестору. Имущество предприятия будет находиться в  распоряжении Управляющей компании на правах пользователя. Сбыт продукции ( вторсырья ) осуществляет Управляющая компания.

- заключение долгосрочного договора ( бессрочного ) или включение в число акционеров региональных предприятий, городского муниципального унитарного предприятия (не более, чем на 24% долевого участия)  обеспечивающего сбор и вывоз мусора. Городская администрация в этом случае как акционер обязана будет решать вопросы:

ежесуточной бесперебойной поставки до 300 тонн ТБО на предприятие (100.000 тонн в год) выделения экономически обоснованных и законодательно закрепленных бюджетных средств (тарифы) на переработку отходов (сортировка, запрессовка, захоронение на полигоне), установить налоговые и иные льготы, обеспечить поставку коммерческих отходов.

- создание структуры маркетинга и сбыта продукции для предприятий, изготовляющих конечный продукт (картон, утеплитель, рубероид, обои, бумагу, керамическую плитку, текстиль и т.д.);

- обязательное создание входного контроля для отбора из поступающих отходов сырья с наибольшим процентом содержания полезных фракций (вторичного сырья);

- страхование крупными российскими и иностранными страховыми компаниями экономических рисков предприятия;

- создание ассоциации подобных предпртятий для проведения общей политики с целью уменьшения издержек производства (ремонт оборудования, транспортные расходы, участие в проведении налоговой и экономической политики, лоббирование своих интересов в госструктурах, удержание сфер получения сырья и сбыта, получение дотаций из госбюджета за сортировку ТБО;

- быстрое определение и захват сферы поставки сырья для предприятия, наличие структуры в составе предприятия для организации и планирования бесперебойной поставки сырья (коммерческих отходов) и ТБО

- После определения сферы поставки сырья (коммерческих отходов) заключения прямых долговременных договоров с поставщиками сырья (коммерческих отходов) и вывоза готовой продукции. Для увеличения конкурентоспособности создаваемого предприятия можно использовать путь сокращения материальных и финансовых затрат в производственно-обслуживающей сфере, минимизации налогообложения

- реструктуризация городом тарифных платежей с целью прохождения финансовых потоков за переработку мусора через создаваемое предприятие.

## Отраслевой риск

Отраслевой риск связан с уменьшением объемов отходов, поставляемых на

сортировку.

Отраслевой риск можно уменьшить, предусмотрев производительность и технологический состав оборудования линии для обеспечения переработки всех видов отходов как бытовых так и из сферы торговли, работу со вторичным сырьем (макулатура, текстиль и т.д.).  Это позволит сохранить рентабельность предприятия при ужесточении конкуренции на рынке поставки сырья (т.е. ухудшение качества сырья, уменьшение доли отсортированного вторичного сырья).

Арендовать (получить в собственность) полигон (часть полигона) для захоронения мусора, при этом оборудование линии должно обеспечить переработку (брикетирование) бытовых отходов с последующим вывозом на арендованный предприятием полигон для получения прибыли от рационального использования площадей.

Юридический риск

Отсутствие стабильного законодательства может привести к тому, что предварительные расчеты могут быть нарушены из-за изменения налоговой политики цен на электроэнергию, тепло, воду и т.п.

Юридический риск можно уменьшить за счет обязательной отработки и согласования с госорганами всей необходимой для создания предприятия разрешительной, юридической, технической и проектной документации (учредительных документов, смет, документов, подтверждающих собственность, юридическое обеспечение).

Политический риск

Обусловлен переменой политической власти в стране и, возможно, экономической политики. В этом аспекте успешная реализация проекта является фактором укрепления политического курса, направленного на развитие, укрепление и стабилизацию рыночных преобразований. Вместе с тем даже при самых неблагоприятных политических изменениях

Настоящий проект защищен интересами решения проблемы загрязнения территории бытовыми отходами.

Криминальный риск

При сложившейся криминогенной ситуации в стране необходимо создать максимально защищенное от возможных сбоев в работе или полной остановки предприятие, вызванных диверсиями, саботажем и т.д. Требуют максимального внимания:

- заключение договора с охранной организацией или создание собственной

охранной структуры, обеспечивающей соблюдение режима безопасной деятельности предприятия

- страхование производственных мощностей и всех основных фондов предприятия

- обеспечение круглосуточной охраны территории завода с пропускной системой входа и выхода

- оснащение всех транспортных средств предприятия прототипными средствами связи и т. д.

- Установление системы в работе предприятия, обеспечивающей соблюдение коммерческой тайны и т. д.

Основные стадии проекта

Реализация Проекта включает выполнение следующих основных стадий:

- Разработка технико-экономического обоснования бизнес-плана, включая изучение рынка поставки сырья, сбыта конечного продукта и производителей оборудования для создания технологической линии по отбору и сортировке бытовых отходов.

- Заключение договоров с местными властями (совместная деятельность, акционерное общество и т. д.) на использование имеющихся производственных площадей и мощностей на поставку сырья для сортировки

- Подготовка производственной площадки для монтажа технологической линии

- Заключение контракта на поставку оборудования, закупка, поставка, шеф-монтаж оборудования, обучение персонала

- Монтажные пусковые работы и вывод линии и имеющегося оборудования

на проектную мощность

- Создание структур бесперебойной поставки сырья, сбыта готовой продукции,

транспортной службы и т. д.

Экономические, социальные и политические факторы

Создание высокоэффективной технологической линии по сортировке и обработке бытовых отходов позволит в масштабах города:

- увеличивать объемы сырья для вторичной переработки и для брикетирования и вывоза ТБО;

- повысить качество отсортированных отходов по их виду (макулатура, жестянка, стекло, полимерное сырье и т.п.);

- повысить экологическую чистоту данного «производства» и улучшить условия труда работающих на сортировке и обработке бытовых отходов;

- снизить объемы необработанных бытовых отходов, вывозимых на полигоны;

- снизить затраты, связанные с ликвидацией экологических последствий захоронения отходов;

- замедлить (а в дальнейшем, при широком использовании таких линий, приостановить) процесс расширения земельных площадей, используемых для захоронения отходов;

- привлекательность и стабильность инвестиций в данную сферу;

Наиболее значительными социальными факторами являются:

- создание новых рабочих мест;

- внедрение в процесс сортировки и обработки бытовых отходов новых принципов организации труда;

- повышение общественно-социальной значимости и профессионального уровня работников, занятых в сфере переработки бытовых отходов;

- создание и реальное развитие в России «малого» бизнеса и формирование на этой основе устойчивого «среднего класса предпринимателей»;

- конкуренции через последующее тиражирование приобретенного опыта на аналогичных предприятиях;

- укрепление рыночных отношений в экономике города.

Среди политических факторов можно выделить два основных:

- создание и функционирование высокоэффективной линии для переработки отходов явится реальным шагом Администрации г. и акционерного общества в развитии в России рыночных реформ за счет активного использования государственных средств, средств инвесторов и предпринимателей в создании высокоэффективного производства в такой важной для экономики области сфере, какой является санитарная очистка, сбор и переработка бытовых отходов;

- участие Администрации г.  и  компании в совместном финансировании работ по созданию высокотехнологической линии по обработке отходов повысит авторитет нынешнего руководства г.  как среди населения, так и в среде предпринимателей, окажет положительное воздействие на привлечение свободных частных инвестиций, на реализацию социально-экономических программ администрации г.

Продукция предприятия

Описание продукции

Конечной продукцией является:

- отсортированные по видам отходы, готовые для вторичной переработки

(макулатура различных сортов, полиэтиленовые отходы, текстиль, стеклобой, жесть цветная и черная), спрессованные и спакетированные в «блоки-брикеты» размером, удобным для их транспортировки любым видом грузового транспорта;

- отсортированные отходы, неподдающиеся вторичной переработке, запрессовке и предназначенные для захоронения на полигонах.

Преимущество конечной продукции

Преимущество конечной продукции заключается в более качественном составе вторичного сырья, получаемого в результате сортировки, т.е. отсутствии в нем постороннего мусора, неподдающегося переработке.

Конкуренция

В настоящее время в России  практически отсутствует высокотехнологическая индустрия утилизации промышленных и бытовых отходов. Имеющиеся мощности не способны обработать бытовой мусор, объем которого достиг  примерно 262 кг на человека в год и продолжает постоянно увеличиваться.

Стратегия предприятия в развитии сбыта конечной продукции

Стратегия предприятия в части сбыта конечной продукции (отсортированное вторичное сырье) – в создании сети потребителей в виде малых и средних предприятий, производящих из отсортированного вторичного сырья экологически чистую продукцию, например, предприятий по производству экологически чистого теплозвукоизоляционного материала (типа «Эковата»), строительных материалов (бордюрный камень, тротуарная плитка, керамическая плитка), полиэтиленовых мешков для бытового мусора, полиэтиленовых пленок, емкостей и тары для мусора, поддонов для яиц, переработка ПЭТ-бутылок в сырье с высокой степенью очистки и продажа потребителю. Рентабельность такого производства может достигать 150-200%.

Ценовая политика

Ценовая политика по оплате сортировки и обработки промышленных и бытовых отходов на высокотехнологической линии определяется установленными ценами на потребляемую электроэнергию, тепло, воду, транспортными расходами, вспомогательными материалами (проволока для упаковки, зарплата персонала и т.п.), а также величиной уплачиваемых налогов.

###### ЦЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Целью настоящего технико-экономического предложения является производство, поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию механического оборудования, необходимого для завода по Сортировке и Переработке Твёрдых Бытовых Отходов в городе

2.ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ВЫБРАННЫХ СИСТЕМЫ И УСТАНОВКИ

- 2.1.Параметры разработки

Разработка установки осуществляется в соответствии со спецификацией, предоставленной клиентом:

- Производительность завода: 100.000 тн/год (90.000 – 100.000 т ТБО от жилого сектора плюс 0 – 10.000 т ТБО от коммерческого сектора)

- Количество рабочих дней: 365 рабочих дней/год

- Количество рабочих часов/день: две смены по 8 часов каждая, итого 16 часов/день. 2 часа/день на уборку и отдых, итого работа линии по сортировке и переработке ТБО – 14 часов/день.

Получается:

| P= | 100.000 тыс тон | 19,56 т/ч ( 20,0 т/ч). |
| --- | --- | --- |
|  | 365 дней х 14 час/день |  |

Касательно состава отходов, за исходные были взяты данные, полученные от клиента, с учетом следующих аспектов:

Пропорциональное соотношение отходов жилого сектора и отходов коммерческого сектора может варьироваться, т.к. объём первых колеблется от 90.000 до 100.000  тонн, а объём вторых – от 0 до 10.000 т. С другой стороны, крупногабаритная составляющая самих отходов от жилого сектора может колебаться от 0 до 5% от общего объёма. Все эти изменения затрагивают работу завода по переработке, особенно, если иметь в виду большие различия состава между различными типами отходов. Так, например, при большом увеличении доли коммерческих отходов, резко увеличивается доля бумаги и картона, в то время, как в случае увеличения доли отходов от жилого сектора, наблюдается увеличение объёма органических веществ.

Поэтому для разработки оборудования при расчете учитывался как максимальный, так и средний состав материалов и компонентов отходов.

Для расчета максимальной производительности были рассмотрены три возможности:

- (1) 100% отходов, поступающих на завод – отходы от жилого сектора

- (2) доля коммерческих отходов, поступающих на завод, максимальна (10.000 т/год), а также максимальна доля крупногабаритных отходов в отходах, поступающих от жилого сектора (%%), что подразумевает, что объём поступающих отходов от жилого сектора минимален

- (3) доля коммерческих отходов, поступающих на завод, максимальна (10.000 т/год), а остаток составляют отходы от жилого сектора без включения крупногабарита.

При каждой из возможностей, рассчитывался максимальный %, указанный в таблицах состава отходов, присланных клиентом. Впоследствии был выбран наибольший процент из трех возможностей, который был применен к часовой производительности завода с получением, таким образом, максимально возможного процента по каждому из компонентов, которые могут поступать на завод.

Для расчета средней производительности по каждому из компонентов были учтены средние показатели, указанные клиентом, всегда беря в расчет возможность 2, т.е. что на завод поступает максимально возможное количество коммерческих отходов и максимально возможное количество крупногабарита в составе отходов от жилого сектора. Данная средняя производительность по каждому из компонентов была разделена по трем гранулометрическим фракциям в соответствии с пропорциями, установленными клиентом.

В следующей таблице и графике указаны полученные расчеты и результаты.

| Общий объем ТБО | 100.000 | Т/год |
| --- | --- | --- |
| Объем ТБО от жилого сектора: | 90.000 | Т/год |
| Объем коммерческих ТБО: | 10.000 | Т/год |
| Рабочих дней: | 365 |  |
| Часов/день: | 14 |  |
| Производительность: | 20,0 | Т/час |
| Доли отходов: |  |  |
| Тип отходов: | % мин. | % макс |
| Бытовые | 85,50 | 100 |
| Крупногабаритные | 0,00 | 5 |
| Коммерческие | 0,00 | 10 |

###### ТЕХНОЛОГИЯ СОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

- Отходы выгружаются из специализированного собирающего автотранспорта в приемный бункер и по транспортеру и через специальный вибростол для отвода органики подаются при помощи специального конвейера для запрессовки или вывоза на полигон в сортировочную кабину, на стол и конвейер ручной сортировки, На столе, оборудованном  рабочими местами, вручную отбираются сухие отходы: бумага, картон, пластмасса. Отсортированные отходы сбрасываются в соответствующие бункеры под платформой.

Периодически бункеры открываются и разгружаются автопогрузчиком на ленту транспортера и подаются в пресс для вторсырья LP-50 VH1, где вторсырье запрессовывается в тюки с автоматической обвязкой проволокой. Обвязанные кипы каждого вида сырья перевозятся погрузчиком на склад готовой продукции.

Цветные металлы отбираются вручную.

Оставшийся после сортировки мусор выгружается на реверсивный конвейер, а затем либо в сменный конвейер для вывоза мусора  на полигон, либо в воронку пресса для запрессовки в брикеты с автоматической обвязкой проволокой. Пресс LP 80 VH-1 укомплектовывается специальными плитами «Hardox» для возможности работы с абразивными материалами. каковым является мусор. Брикеты мусора, достигающие  плотности 1000 кг/м3, захораниваются затем на полигоне по специальной технологии.

- Создаваемое предприятие предлагается оснастить импортным оборудованием шведской фирмы «Presona». На фирме целесообразно закупить следующее оборудование (цены даны предварительно и ориентировочно в долл. США и будут официально предоставлены заказчику по его просьбе):

пРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку оборудования по сортировке и прессованию твердых бытовых отходов (ТБО) производительностью 100000 тонн в год

Оборудование фирмы «Пресона», швеция

Состав оборудования:

| 1. | Пластинчатый цепной конвейер для питания сортировочного конвейера. Общая длина 21, 4 м. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вибростол SR 1250 х 1400 2-х уровневая сепарация электромотор 2 х 1 кВт вибрационный узел NG 390-8 длина 2150 мм ширина 1700 мм высота с штативом 1000 мм - Конвейер длина 6 м ширина 1200мм электормотор ок. 2,2 кВт Тип Конструкция станины балочная Опора лоток Боковая плита, высота 500 мм Деталь обратного хода рельс с суппортом Очиститель ленты резиновый фланец Пусковое устройство редуктор Редуктор встроен |  |
| 3. | Сортировочный конвейер, длина 19 м, ширина 1200 мм |  |
| 4. | Конвертор частоты для регулирования скорости сортировочного конвейера |  |
| 5.* | Соединительная емкость между конвейерами поз. 1 и поз. 2 |  |
| 6. | Щит управления для линии сортировки |  |
| 7. | Реверсный конвейер для транспортировки мусора после сортировки. |  |
| 8. | Гидравлический пресс LP80VH1 для запрессовки мусора после сортировки |  |
| 9. | Цепной ленточный конвейер к прессу LP80 |  |
| 10.* | Платформа сортировки |  |
| 11.* | Разгрузочные емкости – 14 штук |  |
| 12.* | Сортировочная кабина |  |
| 13.* | Отопление и вентиляция для кабины |  |
| 14.* | Инспекционная платформа к прессу с лестницей |  |
| 15.* | Промежуточные стены для бункеров |  |
| 16. | Дигитальный дисплей для длины кипа и индикации помех |  |
| 17. | Покрытие HARDOX внутри камеры пресса LP80VH1 |  |
| 18. | Гидравлический пресс LP50EH1 |  |
| 19. | Конвейер к прессу LP50 |  |
| 20.** | Магнитный сепаратор |  |
| 21.** | Сепаратор цветных металлов |  |
| 22. | Гидравлическое масло типа ВРBartran HV 46 или аналогичное для 2-х прессов |  |
| 23. | Комплект запчастей на 2 года |  |
| 24. | Набор инструментов |  |
| 25. | Шеф-монтаж и пуск. Обучение специалистов |  |
|  | ИТОГО | 1.1-1.3 млн. евро |

**Опции

**Сепараторы могут устанавливаться в любое время в процессе эксплуатации

*С целью экономии средств позиции 5,10,11,12,13,14,15 могут изготавливаться заказчиком по Т.З. фирмы «Пресона».

Оптимальным вариантом является решение заказчика изготовлять указанные выше* позиции в России и включить в состав оборудования магнитный сепаратор**.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

1. Производительность завода

В продолжении указана производительность завода, необходимая клиенту. Нужно отметить, что предложенная технологическая линия имеет потенциал для переработки на 15-20 % больше требуемых 100.000 т/год.

| Общий объём ТБО | 100.000 т/год |
| --- | --- |
| Объём ТБО от жилого сектора: | 90.000 т/год |
| Объём ТБО от коммерческого сектора: | 10.000 т/год |

2. Рекомендуемый для технологических расчетов морфологический и фракционный состав ТБО от жилого сектора ( данные Академии коммунального хозяйства)

| Компоненты | Общее | Содержание, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фракции, мм |  |  |
|  |  | +200 | -200+80 | -80 |
| Бумага, картон и т.п. | 22,0 | 6,6 | 11,4 | 4,0 |
| Пищевые и растительные отходы | 35,0 | 0,0 | 9,2 | 25,8 |
| Черные металлы | 4,0 | 1,3 | 2,5 | 0,2 |
| Цветные металлы (алюминий) | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Текстиль | 5,5 | 3,3 | 2,0 | 0,2 |
| Стекло | 7,0 | 0,0 | 6,8 | 0,2 |
| Пластмасса (высокой плотности) | 2,0 | 0,15 | 1,6 | 0,25 |
| Полимерная пленка | 4,0 | 1,45 | 2,5 | 0,05 |
| Кожа, резина | 1,5 | 0,05 | 1,45 | 0,0 |
| Дерево | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 0,0 |
| Камни, керамика | 1,5 | 0,75 | 0,55 | 0,2 |
| Кости | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 |
| Прочее (включая отсев –15 мм) | 14,3 | 1,0 | 5,0 | 8,3 |
| ИТОГО: | 100,0 | 15,9 | 44,2 | 39,9 |

Примечание:	1. Стекло в составе исходных ТБО на 97% представлено целыми бутылками (все в классе –200+80 мм)

2. Черный металл на 50% представлен консервными банками (белая жесть); почти все банки находятся в классе –200+80 мм.

3. Ориентировочный состав коммерческих отходов

| Компоненты | Содержание, % |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 45,0-55,0 |
| Пищевые отходы | 10,0-15,0 |
| Пластмасса | 5,0-10,0 |
| Дерево | 2,0-4,0 |
| Текстиль | 1,0-3,0 |
| Черные металлы | 1,0-3,0 |
| Цветные металлы | 1,0-2,0 |
| Кости | 1,0-2,0 |
| Кожа, резина | 1,0 |
| Стеклобой | 1,0 |

- Маркетинговые исследования проведены на 23 предприятиях России и СНГ

По состоянию с 01.03.2004г.

СРЕДНИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОЕ

СЫРЬЕ НА предприятиях России и СНГ

транспорт заказчика в требуемом городе

(транспортные затраты оплачивает заказчик)

Марка сырья Единицы Средняя цена в евро измерения с НДС МС-1 За 1 тонну 101 МС-2 // 92 МС-3 // 82 # МС-4 // 82 ## МС-5 // 82 ## МС-6 // 82 МС-7 // 69 МС-8 // 59 МС-9 // 59 МС-10 // 59 МС-11 // 59 МС-12 // Н/д Пластик // 41 Текстиль // 41 Стеклобой // 24 Цв.металл // 203 Черный металл // 18

| № | Морфологический состав | % от сбора | Оптимисти ческий прогноз * % от сбора | Пессимисти ческий прогноз % от сбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пищевые отходы (остатки продуктов, очистки, испорченные продукты растительного и животного происхождения) | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| 2. | Бумажные отходы (оберточная, упаковочная бумага и картон, обрывки газет) | 18-20 | 18-20 | 10-18 |
| 3. | Пластмасса (полимерные упаковки, фрагменты пластмассовых изделий) | 5-8 | 4-5 | 3-4 |
| 4. | Камни, песок (кирпич, штукатурка, дорожный смет) | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| 5. | Текстильные отходы (тряпки, старая одежда и обувь, кожа, резина) | 3-5 | 3-5 | 2-3 |
| 6. | Металл (черный, цветной) | 1-4 | 1-4 | 1 |
| 7. | Стекло (посуда, стеклянная тара, бой стекла) | 3-5 | 3-5 | 2-3 |
| 8. | Деревянные отходы ( куски дерева и фанеры, опилки, стружка ) | 1-4 | 1-4 | 1-4 |

Если сортировать отходы до 100.000 тонн в год при структуре пользующихся спросом вторичных отходов:

| Виды вторсырья | Оптимистический прогноз |  | Пессимистический прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в процентах | в тыс. тонн | в процентах | в тыс. тонн |
| Бумага, картон | 10,0 | 10,0 | 4,4 | 4,4 |
| Чермет. | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Цветмет. | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Текстиль | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 |
| Стекло | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Пластмасса | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| ##### ИТОГО | 19,0 | 19,0 | 11,2 | 11,2 |

6. Доходы, получаемые от вторсырья:

(цены на вторсырье взяты по низшему пределу)

Оптимистический прогноз :

6.1. Бумага, картон

10,0 тыс.т х 59,0 евро = 590,0 тыс. евро

6.2. Стекло

2,0 х 24,0 евро = 48,0 тыс. евро.

6.3. Пластик

3,0 х 41,0 евро = 123,0 тыс. евро.

6.4. Текстиль

2,0 х 41,0евро = 82,0 тыс. евро.

6.5. Черные металлы

1,0 х 18,0 евро = 18,0 тыс. евро.

6.6. Цветные металлы

1,0 х 203,0 евро = 203,0 тыс. евро.

Итого: доходы от реализации вторичного сырья по оптимистическому прогнозу составят

590,0 + 48,0 + 123,0 + 88,0 + 18,0 + 203,0 =1064,0 тыс.евро

Пессимистический прогноз:

Бумага,картон

4,4 тыс.т. х 59,0 евро = 259,6 тыс.евро.

Стекло

1,0 х  24,0 евро =2 4,0 тыс.евро.

Пластмасса

3,0 х 41,0 евро = 123,0 тыс.евро.

Текстиль

1,6 х41,0 евро = 65,6тыс.евро.

Черные металлы

0,8 х 18,0 евро = 14,4 тыс.евро.

Цветные металлы

0,4 х 203,0 евро= ,81,2тыс.евро.

Итого, доходы от реализации вторичного сырья, пессимистический прогно= 1070,0 259,6+24,0+123,0+65,6+14,4+81,2=567,8тыс. евро

7.  Доходы от тарифных поступлений

Поступление реальной оплаты за экологическую безопасность города ( тариф 6,0 евро за 1 тонну ) это вопрос принципиальный. Это гарантия устойчивости создаваемого бизнеса. Мы считаем решение тарифного вопроса – главным.

6.9 Общий доход

Оптимистический прогноз: 1064,0 + 600,0 = 1664,0 тыс.евро

Пессимистический прогноз: 567,8 + 600,0 =1167,8 тыс.евро

7. Себестоимость сортировки и запрессовки отходов

7.1. Потребность в материалах

Для обвязки брикетов применяется проволока 4 мм, норма расхода на 1 брикет длиной 2 м – 37 м. При обвязке 100,0 тыс. тонн вторсырья и отходов в год общая потребность проволоки на годовую программу составит:

100.000 тонн х 37 х 3,14 х 0,02 2 х 7,8   =   151,0 тонн

2,4 т

где 3,14 – число 

37 м – длина на брикет

0,002 – радиус проволоки

7,8 т/м – удельный вес стали

2,4 т – вес брикета

Стоимость проволоки 175евро за 1 тонну.

Общая стоимость обвязочной проволоки:

151,0 т х 175евро = 26,4 тыс. евро

7.2. Топливо и ГСМ

Стоимость топлива составляет 0,22 евро за 1 л. Расход топлива для автопоезда  11 л/час, т.е.: 11 х 16 х 2 х 313 х  0,22 = 31,0 тыс. евро для 2-х автопоездов.

Количество погрузчиков определяется из расчета погрузка 1 брикета – 4 мин.

За час погрузчик погрузит 60:4 = 15 брикетов. Вес одного брикета 2,4 т., т.е. за 1 час 1 погрузчик может погрузить 15 х 2,4 = 36 т. Производительность комплекса составляет 280 тонн переработки ТБО в сутки. За 16 часов требуется 280 т : 36 т  7,8 (принимается 2 погрузчика). Расход топлива составляет 15 л в час, стоимость топлива 0,22евро за 1 л., т.е. 15 х 16 х 313 х 0,22 = 21,1 тыс. евро.

У нас 2 погрузчика, т.е. топлива нужно на 21,1 х 2 = 42,2 тыс. евро.

Следовательно, годовой расход топлива для 2-х автопоездов и 2-х автопогрузчиков составит:31,0 тыс. евро + 42,2 тыс. евро = 73,2 тыс. евро.

Стоимость масел составляет 10%  от стоимости топлива, т.е. 2,9 тыс. евро, стоимость смазочных материалов и масел для прессового оборудования 0,025 л/т х 150,0 тыс.тонн х 0,4евро = 1,0 тыс. евро

Итого затраты на ГСМ составят 73,2 + 7,9 +1,0 = 82,1 тыс. евро

7.3. Потребление электроэнергии

| Реф. | ЭЛЕМЕНТ | МОЩНОСТЬ (кВт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конвейер приёма | 3 |
| 2 | Питающий конвейер | 5,5 |
| 4 | Оборудование разрывания пакетов | 16 |
| 5 | Передаточный конвейер | 4 |
| 7 | Тромель (Вибростол) | 22 |
| 8 | Конвейер отвода тонкой фракции под тромелем | 2,2 |
| 9 | Передаточный конвейер для тонкой фракции | 2,2 |
| 10 | Передаточный конвейер для тонкой фракции | 5,5 |
| 12 | Конвейер сортировки | 4 |
| 16 | Питающий конвейер пресса для вторсырья | 10 |
| 17 | Пресс для вторсырья | 30 |
| 18 | Ферромагнитный сепаратор Овербанд | 7 |
| 19 | Конвейер бункера черных металлов | 3 |
| 20 | Вибрационный стол | 3,2 |
| 21 | Сепаратор Фуко | 7,7 |
| 22 | Конвейер сортировки цветных металлов | 3 |
| 23 | Питающий конвейер пресса для металла | 3 |
| 24 | Пресс для металла | 22 |
| 25 | Конвейер отвода хвостов | 4 |
| 26 | Пресс для хвостов и ТБО | 94 |
| 27 | Прямой питающий конвейер пресса для ТБО | 18,5 |
|  | Освещение, подвод электричеств, отопление | 25 |
| ИТОГО: |  | 293 |

| ВСЕГО (кВт) | 293 |
| --- | --- |
| Часов/год | 5110 |
| Цена /ед (евро/кВт) | 0,019 евро |
| Общая годовая стоимость | 24,4 тыс. евро. |

7.4. Потребность в тепле

Потребность в тепле (отопление и вентиляция) составит 1185.5 Гкал

1185.5 х 10,0 евро = 118,5 тыс. евро

7.5. Потребность в воде

Расход хозпитьевой воды составляет  до 1000 м3 в год

Общий расход воды составит  1500 + 1000 = 2500 м3 (водопровод + канализация )

Общая стоимость воды составит

2500 х 0,74 евро. = 2,4 тыс.евро

Общие затраты на коммунальные платежи составят

24,1 + 118,5 + 2,4 = 142,3 тыс. евро

7.6. Месячный и годовой фонд оплаты труда

Месячный фонд оплаты  труда определен из расчета среднемесячной зарплаты одного работающего.

| № | Наименование Специальности | Численность | Месячный фонд зар. платы | Отчисления на социал. нужды 39,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прессовщики | 2 |  |  |
| 2 | Водители автопогрузчиков | 4 |  |  |
| 3 | Вспомогательные рабочие | 4 |  |  |
| 4 | Менеджер | 2 |  |  |
| 5 | Механик | 1 |  |  |
| 6 | Диспетчер | 1 |  |  |
| 7 | Мастер | 2 |  |  |
| 8 | Дежурный электрик-механик | 2 |  |  |
| 9 | Главный бухгалтер | 1 |  |  |
| 10 | Главный инженер | 1 |  |  |
| 11 | Исполнительный Директор | 1 |  |  |
| 12 | Сортировщики | 18 |  |  |
|  | ИТОГО : | 39 | 4062 евро | 1606 евро |

Следовательно, среднегодовой фонд оплаты труда составляет

12 х 4062 евро = 48744 евро

а отчисления в социальный фонд в год (39,5%) составляют 19253 евро.

7.7. Амортизационные отчисления

(решение по срокам начала амортизационных отчислений принимаются заказчиком).

Затраты амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов рассчитаны процентом от их стоимости по нормам амортизации, введенным в действие и утвержденным Постановлением Совмина СССР №1072 от 22.10.90г.

Величина основных фондов определилась в сумме. С учетом назначения и характеристики зданий и сооружений, а также отраслевой принадлежности используемого оборудования приняты следующие средневзвешенные значения нормативов амортизационных отчислений на полное восстановление в целом по предприятию:

- на здания и сооружения  - 2.7%

- на оборудование с монтажом – 9,2%

Расчет сумм годовых амортизационных отчислений производится ниже в таблице:

|  | Первоначальная балансовая стоимость | Норма амортизации ( % ) | Амортизация |
| --- | --- | --- | --- |
| - Здания и сооружения | 1241,0 тыс. евро | 2,7 | 33,5 тыс. евро |
| - Оборудование | 1297,8тыс.евро | 9,2 | 119,3 тыс. евро |
| .Автотранспорт | 287,0 тыс. евро | 9,2 | 33,0 тыс. евро |
| ИТОГО | 2825,8тыс. евро |  | 185,8 тыс. евро |

#### 7.8. Малоценные и быстроизнашивающиеся детали и материалы

Малоценные и быстроизнашивающиеся детали и инструмент 0,4 евро  на 1 т ТБО

0,4 х 100.000 т = 40.000 евро

### 7.9.  Прочие расходы

Прочие расходы (затраты на оплату труда административно-управленческого персонала, ежегодные платежи в бюджет, отчисления в ремонтный фонд и т.д.  п.1-4) приняты в размере 5% - 16,8 тыс. евро.

7.10.  Себестоимость переработки ТБО (сортировка, запрессовка в тюки, захоронение брикетов на полигоне)

По структуре себестоимость приводится в ниже следующей таблице:

| № | ### Наименование | #### Себестоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего затраты на годовую программу тыс. евро | На 1 тонну выпуска продукции евро |
| 1 | ### Материальные затраты: - Проволока - Топливо и ГСМ | 26,4 82,1 | 0,26 0,82 |
| 2 | ### Энергоресурсы со стороны | #### 142,3 | #### 1,46 |
| 3 | ### Фонд оплаты труда | #### 48,7 | #### 0,49 |
| 4 | ### Отчисления на социальные нужды | #### 19,2 | #### 0,19 |
| 5 | ### Прочие расходы: - малоценные быстроизна-шиваемые предметы и производственный инструмент - 5% (затраты оплаты труда АУП, платежи в бюджет, текущий ремонт и т.п.) | 40,0 15,9 | 0,40 0,16 |
|  | ### ИТОГО себестоимость | #### 374,6 | #### 3,78 |

7.11.  Расчет прибыли и окупаемости

Затраты на переработку ТБО (себестоимость) составят в год:

100.000 т х 3,78 евро  = 378,0 тыс. евро

Поставка оборудования фирмы «ПРЕСОНА» предприятию по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) составит 1297,8 тыс. евро:

* Стоимость доставки импортного оборудования будет определяться дополнительно, исходя из необходимого количества автотранспорта для перевозки всего объёма оборудования.

Перечень мероприятий и затрат по созданию предприятия по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) для типового завода (затраты взяты по минимуму):

| № п\п | Наименование мероприятия I СМР и проектные работы | Кол-во | Цена евро | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительные работы по основному производственному корпусу | 1 | 435,0 тыс. евро | 2100 евро/m2 |
| 2 | Устройство фундаментов ангара под оборудование |  | 10,0 тыс.евро |  |
| 3 | Оборудование весовой и проходной | 1 | 35,0 тыс.евро |  |
| 4 | Оборудование забора вокруг предприятия | Ок. 1500 м | 25,0 тыс.евро |  |
| 5 | Закупка и монтаж помещений и устройство теплоснабжения административно-бытового корпуса, устройство душевых (блочно-модульная конструкция) | 300 м2 | 80,0 тыс.евро |  |
| 6 | Закупка и монтаж подстанции КПТ 2х250, 6/0,4кв | 1 | 90,0 тыс.евро |  |
| 7 | Подвод кабеля высокой стороны | 300 м | 150,0 тыс.евро |  |
| 8 | Устройство водопровода, канализации, локальных очисных сооружений | 1 | 25,0 тыс.евро |  |
| 9 | Устройство охранно-пожарной сигрализации, систем пожаротушения, наружного и внутреннего освещения, телефонизация, радиационного контроля |  | 85,0 тыс.евро |  |
| 10 | Устройство подъездных путей, технологических площадок и технических зон | 800 м2 | 60,0 тыс.евро | 50 евро/m2 |
| 11 | Устройство склада готовой продукции | 300 м2 | 10,0 тыс.евро |  |
| 12 | Изготовление оборудования по Т.З. фирмы “Пресона” - платформа сортировки - сортировочная кабина - отопление и вентиляция кабины - разгрузочные емкости - промежуточные стены |  | до 150,0 тыс.евро | Предмет переговоров (см. состав оборудования) |
| 13 | Разработка и согласование проектной документации |  | 53, тыс.евро |  |
| 14 | Получение лицензий на виды деятельности предприятия и заключения экологических служб по проекту |  | 23,0 тыс.евро |  |
|  | Итого: |  | 1241,0 тыс. евро |  |
|  | II Автотранспорт (рекомендуемый вариант) (приобретается по отдельному контракту у других фирм). |  |  | Возмож-ны иные варианты |
| 15 | Автопогрузчики для погрузки и разгрузки брикетов мусора (произ-во Англия JCB-526) г/п 4 тонны | 2 | 65,0 тыс. евро | --//-- |
| 16 | Автопоезд для перевозки брикетов запрессованного мусора с прицепом. Общая г/п 32 тонны. Цена 1 а/поезда до 90,0 тыс. евро. | 2 | 180,0 тыс.евро | --//-- |
| 17 | Автопогрузчики внутризаводские Япония, TOYOTA, г/п 2,5 тонны | 2 | 42,0 тыс.евро | --//-- |
|  | ИТОГО АВТОТРАНСПОРТА |  | 287,0 тыс.евро |  |

Экскаваторы, бульдозеры и другая землеройная техника  на полигоне имеется в рабочем состоянии, они могут выполнять функции пересыпки грунтом уложенных в ряды тюков с мусором, землеройные и подготовительные работы. (расходы на эту технику в данном расчете не учитываются).

Суммарные затраты на создание предприятия составят:

1297,8 тыс. евро (затраты на импортное оборудование)

1241,0 тыс. евро (затраты на СМР)

287,0 тыс. евро ( затраты на автотранспорт)

_______________________________________

Итого: 2825,8 тыс. евро.

Расчет чистой прибыли и окупаемости.

| № |  | Показатели | Сумма долл.США (оптимистический) | Сумма долл.США (пессимистический) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Выручка (валовый доход) от реализации продукции (вторсырье) + доход от тарифнрго поступления на захоронение ТБО | 1664,0тыс.евро | 1167,8 тыс.евро |  |
| 2. |  | Затраты на производство (себестоимость) | 378,0 тыс.евро | 378,0 тыс.евро |  |
| 3. |  | Прибыль балансовая | 1286,0 тыс.евро | 789,8 тыс.евро |  |
| 4. |  | Налог на имущество (2%) | 56,5 тыс.евро | 56,5 тыс.евро |  |
| 5. |  | Налог на прибыль* 24% в федеральный бюджет | 308,6тыс.евро | 189,5тыс.евро |  |
| 6. |  | Чистая прибыль + доход от операций (амортизационные отчисления) | 920,9 + 185,8 = = 1106,7 тыс. евро | 543,8 + 185,8 = = 729,6 тыс. евро |  |
|  | Окупаемость предприятия с момента его запуска по переработке ТБО определяется следующим образом: Оптимистический прогноз: 2825,8 тыс.евро (затраты на создание предприятия) ------------------------------------------------------------------- = 2,55 года ( ~ 3,0 года ). 1106,7 тыс.евро (чистая прибыль) Учитывая, что подготовительный период на создание предприятия занимает до 1 года (проект, строительно-монтажные работы, изготовление и поставка оборудования, создание необходимой инфраструктуры, организационные мероприятия и т.п.), то расчетный срок окупаемости предприятия составит 4,0 года. Пессимистический прогноз: 2825,8 тыс.евро (затраты на создание предприятия) ------------------------------------------------------------------ =3,87 года (~ 4,0 года) 729,6 тыс. евро (чистая прибыль) Учитывая, что подготовительный период на создание предприятия, занимает до 1 года (проект, строительно-монтажные работы, изготовление и поставка оборудования, создание необходимой инфраструктуры, организационные мероприятия и т.д.), то расчетный срок окупаемости предприятия составит 5,0 года. Выводы: - Реальная окупаемость МПК с момента открытия финансирования 5.0 года. - Строительство МПК по переработке ТБО решает следующие городские проблемы: - экологические - ресурсосбережения - занятости населения - самоокупаемости и самофинансирования указанного предприятия - практическая реализация жилищно-коммунальной реформы - увеличить поступление налогов в бюджет, ликвидировать теневой рынок |  |  |  |  |

Основные сводные технико-экономические показатели

предприятия по запрессовке твердых бытовых отходов и их захоронению

производительностью до 100.000 т/год

| № | Наименование | Ед-ца измерения | # Показатели | # Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | затраты на создание предприятия по сортировке ТБО, в т.ч.: По закупке импортного оборудования | тыс. евро тыс. евро | 2825,8 1297,8 | Без НДС и таможенных сборов |
| 2 | Средний % отбора вторсырья | % | 11,2 | Пессим.прогноз |
| 3 | Стоимостные объемы реализованной потребителям продукции в год (вторсырья) | --“-- | 1167,8 | Пессимистический прогноз |
| 4 | Общие затраты на сортировку в год (стоимость) | --“ -- | 378,0 |  |
| 5 | Себестоимость 1 тн отсорти-рованного вторсырья | евро | 3,78 |  |
| 6 | Чистая прибыль от сортировки в год | тыс.евро | 729,6 | Пессимистический прогноз |
| 7 | Амортизационные отчисления | -- “ -- | 185,8 |  |
| 8 | Потребляемое кол-во электроэнергии | кВт/час | до 293 кВт/час |  |
| 9 | Площадь, необходимая для производственного здания Вспомогательные площади | м2 м2 | 2100 м2 до 2000 м2 | Ангар (70 х 30 х 10 м). Площадь участка 1,5- 2,0 га |
| 10 | Численность персонала ИТР Рабочих | чел. чел. | 3 36 |  |
| 11 | Годовой фонд заработной платы | тыс. евро | 48,7 |  |
| 12 | Средняя зарплата 1 работника | евро | До 150 |  |
| 13 | Срок запуска предприятия (с момента открытия финансирования) | мес. | 10-12 месяцев |  |
| 14 | Срок окупаемости предприятия с момента его запуска | Лет | До 5 лет | Пессим. прогноз |
| 15 | Административно-хозяйственные помещения | м2 | До 200 м2 | - офисные поме-щения 50 м2 - раздевалки с душевыми 150 м2 |
| 16 | Кол-во автотранспорта | ед. | 6 |  |
| 17 | Режим работы предприятия: - в сутки - кол-во рабочих дней в году | час дней | 14 365 |  |
| 18 | Годовой фонд работы оборудования | час | 5110 |  |
| 19 | Цены на вторсырье: - макулатура МС-11 - текстиль - стеклобой - черный металл - цветной металл - пластик | евро --«» – --«» – --«» – --«» – | 59,0 41,0 24,0 8,0 203,0 41,0 |  |
| 20 | Производительность предприятия по переработке ТБО | т/час т/сутки т/год | 20 280 100.000 |  |