УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ………………………….
от ………….2004 г. № ……

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по разработке проектов нормативов

### образования отходов и лимитов на их размещение

### для предприятий – природопользователей,

### осуществляющих непроизводственные виды

### хозяйственной деятельности

(разработка проектов

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

по упрощенной форме)

#### I. Общие положения

1. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по упрощенной форме (далее - Методические указания) предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц непроизводственной сферы, осуществляющих деятельность (приступающих к осуществлению деятельности) в области обращения с отходами (далее - индивидуальные предприниматели и юридические лица).

2. Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по упрощённой форме осуществляется случае образования у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц непроизводственной сферы деятельности отходов V, IV классов опасности для окружающей природной среды, а также отходов I класса опасности для окружающей природной среды, представленных только люминесцентными лампами, если отдельно предусмотрен порядок сбора и экологически безопасного размещения люминесцентных ламп.

3. Действие Методических указаний не распространяется на вопросы обращения с радиоактивными отходами.

4. Индивидуальные предприниматели и юридические лица разрабатывают проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по упрощенной форме согласно приложению 1 к Методическим указаниям.

5. При разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение учитываются:

- экологическая +обстановка на данной территории;

- предельно допустимые вредные воздействия отходов, предполагаемых к размещению, на окружающую среду;

6. Представленные в проекте нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, ежегодно подтверждаются в виде технического отчета по обращению с отходами согласно приложению 2 к Методическим указаниям.

#### II. Методы определения (расчёта) нормативов образования отходов

7. Для определения (расчёта) нормативов образования отходов используется метод расчёта по справочным таблицам удельных нормативов образования отходов указанных в научно-методической и справочной литературе:

- Справочник Академии коммунального хозяйства им. К.Д Панфилова, Москва 1997г.; 2001г.;

- «Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест» Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, Москва, 1980;

- «Рекомендации по определению норм накопления твердых отходов для городов РСФСР»  Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, Москва, 1982;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Иные официальные научно-методические и справочные источники.

#### III. Содержание и оформление проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по упрощенной форме

8. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по упрощенной форме (ПНООЛР) оформляется на бумажном и магнитном носителе и включает:

- титульный лист;

- аннотацию;

- содержание;

- введение;

- общие сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице;

- характеристику деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица как источника образования отходов;

- паспорт опасного отхода с указанием кода отхода согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО);

- перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся в результате деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица;

- расчет и обоснование нормативов и количества образующихся отходов;

- схему операционного движения отходов;

- сведения о мероприятиях, направленных на снижение влияния отходов, образующихся у индивидуального предпринимателя или юридического лица на состояние окружающей среды;

- предложения по лимитам размещения отходов;

- приложения (ситуационная схема площадки, договора на вывоз (размещение) отходов и пр.).

9. В "Аннотации" указываются:

- общие сведения о количестве (массе) отходов, образующихся у индивидуального предпринимателя или юридического лица, с указанием их класса опасности для окружающей среды;

- наличие или отсутствие площадок (мест) временного накопления отходов (открытых, закрытых);

- информация о планируемых мероприятиях в области обращения с отходами.

10. В разделе "Общие сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице" приводятся:

- фамилия, инициалы и паспортные данные индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица;

- юридический адрес;

- фактический адрес;

- ИНН, коды ОКПО, ОКОНХ (ОКВЭД);

- адрес электронной почты (при наличии);

- номера телефонов, телефакса (при наличии);

- фамилии и инициалы руководителя юридического лица и ответственных исполнителей (с указанием должностей);

- вид деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица;

- количество площадок и места их расположения;

- численность сотрудников;

- перечень структурных подразделений;

12. В разделе "Характеристика деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица как источника образования отходов" в текстовой форме по структурным подразделениям приводится:

- краткое описание видов деятельности и оборудования, в процессе использования которых образуются отходы;

- источники поступления сырья, материалов и иное;

- получаемую в результате продукцию (при ее наличии);

- образующиеся отходы;

- описание мест временного хранения (накопления) отходов (при их наличии);

- наличие транспорта (собственного и арендуемого) для перевозки отходов;

- периодичность вывоза отходов на специализированные объекты для переработки, обезвреживания или захоронения;

- операции дальнейшего обращения с отходами (с указанием, куда именно они поступают).

В случае наличия у индивидуального предпринимателя или юридического лица очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод или очистных сооружений водоподготовки, а также пылегазоочистных установок и оборудования, следует представить их характеристики (таблицы 1.1 и 1.2 приложения 1 к Методическим указаниям) (например, жироуловителей, очистного оборудования химчистки и пр).

13. В разделе "Паспорт опасного отхода" приводятся сведения, содержащиеся в паспорте опасного отхода, с указанием кода отхода согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 27 ноября 1997 года № 527, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 1997 года, регистрационный № 1445). При отсутствии паспорта опасного отхода в данном разделе даётся обоснование отнесения опасного отхода к классу опасности для окружающей природной среды в соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15 июня 2001 г. № 511 "Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды" (согласно заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 24 июля 2001 г. № 07/7483-ЮД в государственной регистрации не нуждается), а также представляются сведения об опасных свойствах отходов.

14. При наличии регистрации отходов в Федеральном классификационном каталоге отходов в разделе "Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся в результате деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица" указывается соответствующий код. В случае отсутствия регистрации отходов в Федеральном классификационном каталоге отходов, в этом разделе приводятся данные об источниках образования отходов, перечень, состав и физико-химические характеристики отходов (таблица 1.3 приложения 1 к Методическим указаниям).

15. В разделе "Расчет и обоснование нормативов и количества образующихся отходов" представляются расчеты нормативов образования по каждому виду отходов. Расчет выполняется на основании:

- справочных таблиц удельных нормативов образования отходов.

Рекомендуется оформление расчетов по каждому виду отхода в табличном виде, причем в соответствующих графах таблицы следует помещать необходимые для расчета количественные исходные данные, удельные и весовые коэффициенты и иное. В текстовой форме рекомендуется приводить по каждому виду отхода ссылку на соответствующие источники сведений, а также на приложения, удостоверяющие те или иные количественные показатели.

16. В разделе "Схема операционного движения отходов" приводятся данные по образованию, использованию отходов, по передаче отходов другим организациям с целью переработки, обезвреживания и/или захоронения, указываются адреса и реквизиты поставщиков и потребителей отходов (таблица 1.4 приложения 1 к Методическим указаниям).

17. В раздел "Сведения о мероприятиях, направленных на снижение влияния отходов, образующихся у индивидуального предпринимателя или юридического лица на состояние окружающей среды" (таблица 1.5 приложения 1 к Методическим указаниям) включаются материалы о проводимых (планируемых) мероприятиях:

- по снижению количества образования отходов (раздельный сбор и хранение, передача на переработку и прочее);

- по организации и дооборудованию мест хранения отходов, отвечающих предъявляемым экологическим требованиям;

- по вывозу (с целью переработки, обезвреживания, размещения и др.) ранее накопленных отходов;

- по разработке паспортов опасных отходов (для отходов IV, III классов опасности) или обоснованию отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (для отходов не вошедших в Федеральный классификационный каталог отходов).

- по иному снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей природной среды.

18. В разделе "Предложения по лимиту размещения отходов" (таблица 1.6 приложения 1 к Методическим указаниям)  указывается перечень и количество отходов, предполагаемых к размещению на 5-летний период (с разбивкой по годам).

Территориальным органом МПР России принимается решение об утверждении лимита на размещение отходов.

19. В разделе "Литература" приводится перечень использованных источников информации с указанием авторов, издательства и года издания.

20. В "Приложении" даются следующие материалы:

- документы, подтверждающие данные, используемые при расчетах нормативов образования отходов;

- документы, подтверждающие намерение на размещение отходов на специализированных объектах, передачу (или получение) отходов с целью их использования в качестве вторичного сырья, сбор и транспортировку отходов (например, копии договоров);

- копии отчетной документации о фактах приема и передачи отходов;

- карта-схема площадки с указанием мест временного хранения (накопления) отходов (при их наличии);

- другое.

# О Б Р А З Е Ц

Приложение 1 к Методическим указаниям по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение Код ОКПО________ УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации или индивидуальный предприниматель "_____"_________________ 200_ г. М.П. ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ (ПНООЛР) _________________________________________________________________________ (ФИО индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица) место расположения (город, поселок) год ___________________________________________________________________________

Таблица 1.1
приложения 1
к Методическим указаниям

| ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОСАДКА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ВОДОПОДГОТОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологичес- кий процесс, приводящий к образованию осадка |  | Краткая характеристика очистных сооружений | Характеристика осадков (отходов) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наимено- вание | Код |  | Вид отхода |  | Химический состав |  | Класс опасности для окружающей природной среды | Количество (объем) осадка |  | Влажность, % |
|  |  |  | Наимено- вание | Код по ФККО | Наимено- вание компонента | Содержание,% |  | т/сут. | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Таблица 1.1 (продолжение)

| Наличие оборудования для обезвоживания осадка |  | Организация, в которую сдается осадок |  |  |  |  |  | Самостоятельное использование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено- вание | Тип, марка | Наимено- вание | Адрес | Реквизиты |  |  | Номер договора (при наличии) | Возможность (да, нет) | Способ использования |  |
|  |  |  |  | ИНН | ОКПО | ОКОНХ |  |  | Наимено- вание | Код |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

В графе 1 указать наименование технологического процесса, в котором образовался осадок

В графах 2, 22 указать коды для машинной обработки (при наличии)

В графе 3 представить краткую характеристику очистных сооружений

В графах 4-11 представить характеристику всех образующихся на очистных сооружениях осадков

В графах 4, 5 указать соответствующее название и код образующихся осадков в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО)

В графах 6 и 7 указать химический состав осадка и процентное содержание входящих в осадок компонентов

В графе 8 указать соответствующий осадку класс опасности отхода для окружающей природной среды

В графах 9, 10 указать количество (объем) осадка, образующегося на очистных сооружениях за сутки и за год, соответственно

В графе 11 указать влажность осадка.

В графах 12, 13 указать наименование и тип (марку) оборудования, на котором производится обезвоживание осадков

В графах 14-19 дать краткую характеристику организации, в которую сдается образующийся осадок: наименование, адрес, коды ИНН, ОКПО, ОКОНХ, а также номер договора (при наличии), в соответствии с которым осадок вывозится в указанную организацию

В графах 20-22 указать возможность самостоятельного использования осадка, а также соответствующий способ его использования

Таблица входит в состав проекта только в случае наличия в организации очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (жироуловителей и т.д.)

Таблица 1.2
приложения 1
к Методическим указаниям

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПЫЛЕГАЗООЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика очистных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Код | Тип | Размер | Производительность, м3/час | Метод очистки | Проектная эффективность очистных устройств, % | Периодичность замены (промывок и т.п.) фильтров |
|  |  |  |  |  | мокрая –1 сухая -2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 1.2 (продолжение)

| Характеристика образующихся отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид отхода |  |  |  |  |  | Физико-химический состав отхода |  |  |  |
| Наименование | Код по ФККО | Класс опасности для окружающей природной среды | Количество | Единица измерения |  | Агрегатное состояние |  | Наименование компонента | Процентное содержание |
|  |  |  |  | Наименование | Код | Наименование | Код |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Таблица 1.2 (продолжение)

| Самостоятельное использование |  | Организация, в которую сдаются отходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование способа использования | Код | Наименование | Адрес | Реквизиты |  |  |  |
|  |  |  |  | ИНН | ОКП | ОКОНХ | № договора (при наличии) |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

В графе 1 указать наименование очистных устройств, на которых образуются отходы

В графах 2, 16, указать коды для машинной обработки (при наличии)

В графах 3, 4, 5 указать тип, размер и производительность устройств

В графе 6 указать метод очистки: при мокром методе очистки на установке указать цифру 1, при сухом методе очистки - цифру 2.

Эффективность работы очистных устройств в соответствии с проектом указать в графе 7.

В графе 8 указать периодичность замены фильтров на установках или периодичность промывок установки.

В графах 9-18 дать описание отходов, образующихся на каждом из очистных устройств

В графах 9, 10 указать наименование и код отхода, образующегося на установке, в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО)

В графе 11 указать класс опасности отхода для окружающей природной среды

В графе 12 указать количество образующегося отхода

В графах 13, 14 указать наименование и код единицы измерения отхода в соответствии с "Общероссийским классификатором единиц измерений" (ОКЕИ)

В графе 15 указать агрегатное состояние отхода

В графах 17 и 18 указать перечень компонентов, входящих в состав отхода, и их процентное содержание

В графах 19 и 20 указать наименование и код операции по использованию отхода в соответствии с таблицей 1.13 приложения 1 к Методическим указаниям

В графах 21-26 указать наименование и реквизиты потребителя отхода при условии передачи отхода сторонней организации

Таблица входит в состав проекта только в случае наличия в организации оборудования для очистки воздуха.

Таблица 1.3
приложения 1
к Методическим указаниям

| ПЕРЕЧЕНЬ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТАВ ОТХОДОВ ЗА _____ ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид отхода |  | Производство |  | Технологический процесс |  | Класс опасности для окружающей природной среды | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  |
| Наимено- вание | Код по ФККО | Наимено- вание | Код | Наимено- вание | Код |  | Агрегатное состояние | Растворимость в воде, г/100 г Н2О | Состав отхода по компонентам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наимено- вание | Содержание, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

В графах 1 и 2 указать код и наименование отхода по всему перечню образующихся отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО)

В графе 3 указать наименование производств, на которых образовались данные отходы

В графах 4, 6 указать коды для машинной обработки (при наличии)

В графе 5 указать наименование технологических процессов, в которых образуются отходы

В графе 7 указать классы опасности для окружающей природной среды для всех образующихся отходов

В графе 8 указать наименование агрегатного состояния отхода каждого вида (жидкое, твердое)

В графе 9 указать растворимость отхода в воде

В графах 10 и 11 указать состав отхода. Следует перечислить все компоненты, входящие в отход, а также их содержание (в %)

Таблица 1.4
приложения 1
к Методическим указаниям

| СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид отхода |  | Класс опасности отхода для окружающей природной среды | Единица измерения |  | Количество (объем) образования отходов за год | Наличие отходов на начало года |
| Наименование | Код по ФККО |  | Наименование | Код |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 1.4 (продолжение)

| Получено от других организаций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Цель приема |  | Территориальный признак |  |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Таблица 1.4 (продолжение)

| Использовано отходов |  |  | Передано другим организациям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Операции по использованию отходов |  | Количество | Цель передачи отходов |  | Территориальный признак |  |
|  | Наименование | Код |  | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Таблица 1.4 (продолжение)

| Размещено на собственных объектах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Операции по размещению отходов |  | Вид объекта |  |
|  | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Графы 1 и 2 заполняются в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО) по всему перечню образующихся отходов

В графе 3 указываются класс опасности отхода для окружающей природной среды для всех образующихся отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО) и Критериями отнесения опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды

В графах 4 и 5 указываются наименование и код единицы измерения количества отхода в соответствии с "Общероссийским классификатором единиц измерений" (ОКЕИ)

В графе 6 указывается количество (объем) образования отходов за год, исходя из расчетов нормативов образования отходов в соответствии с разделом II Методических указаний

В графе 7 указывается количество отходов, имеющихся на начало года.

В графе 8 указывается количество отходов, полученных от сторонних организаций

В графах 9 и 10 указывается наименование и код цели, с которой отходы будут приняты

В графах 11 и 12 указываются наименование и код территориального признака получения отходов

В графе 13 указываются количество использованных отходов

В графах 14 и 15 указываются наименование и код операции по использованию отходов

В графе 16 указывается количество отходов, переданных другим организациям

В графах 17 и 18 указываются наименование и код цели передачи отходов

В графах 19 и 20 указываются наименование и код территориального признака передачи отходов

В графе 21 указывается количество отходов, размещенных на специализированных объектах

В графах 22 и 23 указывается наименование и код операции по размещению отходов на объекте

В графах 24 и 25 указываются наименование и код вида объекта, на котором размещаются отходы

Таблица 1.5
приложения 1
к Методическим указаниям

| МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид отхода |  | Мероприятия |  | Срок выполнения | Ожидаемая экологическая эффективность |
| Наименование | Код по ФККО | Наименование | Год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

В графах 1 и 2 указать код и наименование отхода в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО)

В графах 3 и 4 указать наименование мероприятия

В графу 5 указать срок выполнения мероприятия

В графе 6 указать ожидаемую экологическую эффективность по снижению воздействия на окружающую среду в тестовой форме

Таблица 1.6
приложения 1
к Методическим указаниям

| ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об отходе |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Код по ФККО | Опасные свойства отхода | Класс опасности отхода для окружающей природной среды | Всего отхода за год |  |  |
|  |  |  |  | Количество | Единица измерения |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | Код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 1.6 (продолжение)

| Количество размещаемых отходов (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 200__ год |  |  |  |  |  |  |
| Объект конечного размещения (общегородской, (муниципальный, иной) |  |  | Собственный объект конечного размещения |  |  | Хранение на промплощадке |
| Наименование | Код | Кол-во | Наименование | Код | Кол-во |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Перечень отходов, приводимый в таблице, группируется по классам опасности для окружающей природной среды в порядке возрастания номера класса опасности

В графах 1 и 2 указать коды и наименование отходов, планируемых к размещению на объектах в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО)

В графе 3 указать опасные свойства отхода в соответствии с абзацем третьим статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

В графе 4 указать класс опасности для окружающей природной среды данного отхода

В графе 5 указать нормативное количество образования отходов, рассчитанное в соответствии с разделом II Методических указаний

В графах 6 и 7 указать единицы измерения количества отходов, планируемых к размещению, в соответствии с "Общероссийским классификатором единиц измерений" (ОКЕИ)

При условии размещения отхода на общегородском (муниципальном) объекте в графах 8, 9 указать наименование и код (при наличии машинной обработки) объекта размещения отхода

В графе 10 указать предельное (лимитное) количество (объем) отходов, разрешенное к размещению на данном объекте

При условии размещения отхода на собственном объекте размещения отходов в графах 11, 12 указать наименование объекта размещения отходов

В графе 13 указать предельное (лимитное) количество отхода, разрешенное к размещению на собственном объекте

В графе 14 указать предельное количество отхода, разрешенное к хранению (накоплению) на площадке

В случае необходимости представления информации о перечне и количестве отходов, разрешенных к размещению на период времени 5 лет, заполнить аналогично графам 8-14

Приложение 2
к Методическим указаниям
разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов
на их размещение

Примерная форма ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о неизменности процессов хозяйственной деятельности и баланса массы отходов за отчетный период с __________ по _________ (представляется в 2-х экземплярах) Сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице 1. Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица _________________________________________________________________________________ 2. Краткое наименование юридического лица _______________________________________ 3. ИНН __________________________________________________________________________ 4. ОКПО _________________________________________________________________________ 5. ОКАТО ________________________________________________________________________ 6. ОКОНХ (ОКВЭД) ________________________________________________________________ 7. Юридический адрес ____________________________________________________________ 8. Почтовый адрес _______________________________________________________________ 9. Телефон ______________________________________________________________________ 10. Факс ________________________________________________________________________ Данный отчет: - подтверждает, что сведения о перечне и количестве разрешенных к размещению отходов, внесенные в проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № _______ от "_____"___________ 200__ г., не изменились в связи с неизменностью технологических процессов и использованного сырья; - содержит информацию о выполнении плана мероприятий за отчетный период по снижению влияния образующихся отходов на окружающую среду; - содержит информацию о балансе образовавшихся, используемых и размещаемых отходов за отчетный период (в соответствии с таблицей) Исполнитель ______________________________тел. _______________________________ Руководитель организации/ индивидуальный предприниматель______________________________ Ф.И.О. М.П.

Таблица 2.1
приложения 2
к Методическим указаниям

| БАЛАНС МАССЫ ОТХОДОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отход |  | Норматив образования, т |
|  | Код по ФККО | Наименование по ФККО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 2.1 (продолжение)

| Накоплено на начало года, т | Образовано отхода, т | Поступило от других организаций |  |  |  |  | Итого по видам отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, т | Код и наименование цели приема | Код и наименование территориального признака | Наименование и адрес организации | № Договора (при наличии) |  |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Таблица 2.1 (продолжение)

| Накоплено на конец года, т | Использовано отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, т | Код и наимено- вание операция по использо- ванию | Наимено- вание технологии | Наимено- вание установки | Организация-изготовитель установки | Мощность установки, т/год | Наимено- вание и код по ОКП производимой продукции | Вторичные отходы технологии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименования и коды по ФККО | Класс опасности |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Таблица 2.1 (продолжение)

| Передано другим организациям |  |  |  |  | Размещено на собственных объектах |  | Итого по видам отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, т | Код и наименование цели передачи | Код и наименование территориального признака | Наименование и адрес организации | № Договора (при наличии) | Кол-во, т | Код и наименование вида объекта |  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Графы таблицы 2.1. заполняются в соответствии с порядком заполнения таблиц 1.11 и 1.13 приложения 1 к Методическим указаниям

Графы 14-22 заполняются в случае внедрения в отчетный период технологии по использованию отходов

Таблица 2.2
приложения 2
к Методическим указаниям

| РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ЗА ПЕРИОД С________ ПО __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код отхода по ФККО | Наименование отхода по ФККО | Опасные свойства отхода* | Лимит на размещение, т | Количество отходов по классам опасности для окружающей природной среды, т |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I класс | II класс | III класс | IV класс | V класс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Хранение на промплощадках (адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по классам опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Размещение на собственных (арендуемых) объектах (код, наименование, принадлежность, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по классам опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Размещение на других, в т.ч. муниципальных объектах (код, наименование, принадлежность, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по классам опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Опасные свойства отхода указываются в соответствии с абзацем третьим статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

Таблица 2.3
приложения 2
к Методическим указаниям

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ)

Код по ОКЕИ: тысячи рублей – 384

| № строки | Наименование | Плата за год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласовано за год тыс. руб | фактически выплачено за год, тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов - всего |  |  |
| 011 | в том числе: в водные объекты |  |  |
| 012 | в атмосферный воздух |  |  |
| 013 | за размещение отходов |  |  |
| 020 | Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов |  |  |
| 021 | в том числе: в водные объекты |  |  |
| 022 | в атмосферный воздух |  |  |
| 023 | за размещение отходов |  |  |
| 030 | Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов |  |  |

Строка 010 равна сумме строк 011, 012, 013.

Строка 020 равна сумме строк 021, 022, 023,

Строка 030 равна сумме строк 010, 020.

Графа 3 подтверждается копиями согласованных расчетов платы согласно приложения 2.

Графа 4 подтверждается копиями платежных документов.