УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ОАО «Белгородский бекон»

_______________ В.Н. Солохин

« _20_ » __апреля__ 2007     г.

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при обращении с медицинскими отходами

Согласно СанПиН 2.1.7.728-99 все медицинские отходы разделяются по степени  их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на 5 классов опасности, из которых на предприятии образуются:

КлассА. Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

К ним относятся использованная бумага и упаковка, пустые стеклянные ампулы и пузырьки, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства.

Сбор указанные отходов осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных  тележках или внутри многоразовых баков. Заполненные многоразовые емкости  или одноразовые пакеты доставляются к местам установки контейнеров   для сбора отходов данного класса и перегружаются в них.

Класс Б.  Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений.

К ним относятся вышедшие из строя медицинские инструменты, одноразовые шприцы, отходы крови и спермы животных, ватно-марлевые тампоны и валики.

Все отходы этого класса после дезинфекции собираются в одноразовую герметичную упаковку желтого цвета. Мягкая  упаковка (одноразовые пакеты)  закрепляется на специальных стойках (тележках).

После заполнения пакета примерно на ¾ из него удаляется воздух и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении осуществляет его герметизацию. Удаление воздуха и герметизация  одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках.

Органические отходы, образующиеся  в операционных, лабораториях, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологически опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметичную  упаковку. Сбор острого инструментария (иглы, перья), прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку. Транспортирование  всех видов отходов класса Б  вне пределов площадки осуществляется только в одноразовой упаковке после ее герметизации. В установленных  местах загерметизированные одноразовые емкости (баки, пакеты) помещаются в контейнеры, предназначенные  для сбора отходов  класса Б.

| Инженер по охране окружающей среды (эколог) | Н.Г. Бусовикова |
| --- | --- |