# Приказ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан
от 8 июня 2004 г. N 560
"Об утверждении "Методики по расчету количества образования отходов
при строительстве зданий и проведении ремонтных работ"

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемую "Методику по расчету количества образования отходов при строительстве зданий и проведении ремонтных работ".

2. Признать утратившими силу "Методику расчета нормативов образования отходов при строительстве жилых и общественных зданий", "Методику расчета нормативов образования отходов при проведении капитальных и текущих ремонтных работ", утвержденных приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Татарстан от 06.03.1998 г. N 152.

3. Отделу нормативно-правового регулирования (А.Ю.Семьянова) обеспечить направление приказа на регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Ф.Ю.Хайрутдинова.

Министр экологии и природных

| ресурсов Республики Татарстан | Б.Г.Петров |
| --- | --- |

# Методика по расчету количества образования отходов
при строительстве зданий и проведении ремонтных работ
(утв. приказом Минэкологии РТ от 8 июня 2004 г. N 560)

1. Общее положение

2. Область назначения и применения

3. Термины и определения

4. Строительство жилых и общественных зданий

5. Проведение капитальных и текущих ремонтных работ

6. Расчет количества образующихся отходов при строительстве жилых и общественных зданий

7. Расчет количества образующихся отходов при проведении капитальных и текущих ремонтных работ

# 1. Общее положение

Методика по расчету количества образования отходов при строительстве зданий и проведении ремонтных работ (далее Методика) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ;

- Законом Республики Татарстан "Об охране окружающей природной среды в Республике Татарстан" от 12.02.97 г. N 1040 (ред. от 27.06.2001 г.);

- Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ;

- Законом Республики Татарстан "Об отходах производства и потребления" от 02.07.1997 г. N 1243;

- Положением о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.07.2001 г. N 433 (в ред. постановлений КМ РТ от 15.10.2001 г. N 756, от 19.09.2002 г. N 549, от 28.11.2003 г. N 667, от 15.01.2003 г. N 10, от 27.08.2003 г. N 456, от 28.11.2003 г. N 615).

# 2. Область назначения и применения

2.1. Методика предназначена для использования структурными подразделениями Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, а также предприятиями, организациями и учреждениями (далее природопользователи), в процессе деятельности которых образуются отходы от строительства и ремонтных работ.

2.2. Методика позволяет рассчитать количество образующихся отходов при строительстве жилых и общественных зданий, проведении капитальных и текущих ремонтных работ для использования при ведении учета образования, движения отходов и т.д., а также позволяет выявить достоверный (полный) перечень образующихся основных отходов.

# 3. Термины и определения

Арматура стальная применяется для армирования железобетонных конструкций, классифицируется по методу обработки, механическим свойствам, химическому составу и условиям применения в конструкциях.

Арматурные работы - работы по заготовке арматуры, изготовлению сеток и пространственных арматурных каркасов, укладка их в форму, а также созданию предварительного напряжения в арматуре, ее упрочнению, заготовке монтажных петель и закладных деталей.

Асфальт - смесь битумов с минеральными веществами (щебень, ПГС, песок и др.).

Бетон - сложный по структуре камнеподобный материал конгломератного строения, состоящий из заполнителей различной формы и размеров, скрепленных вяжущим веществом, распределенным тонким слоем по поверхности зерен и в межзерновом пространстве.

Бетонная смесь - рационально подобранная и тщательно перемешанная смесь вяжущего заполнителя, воды и, в некоторых случаях, добавок до ее формования и начала твердения.

Бетонные конструкции и изделия - элементы зданий и сооружений, выполненные из бетона без арматур или с небольшим количеством (конструктивным) арматуры.

Битум - горная смола (кат 1), твердые или смолоподобные водонерастворимые (преимущественно черного цвета) смеси углеводородов и их кислородных сернистых и азотных производных.

Вода для бетона применяется любая, но имеющая водородный показатель pH не менее 4 и содержащая не более 5000 мг мин. солей на 1 л, в т.ч. сульфатов в пересчете на SO_4 не более 2700 мг на 1 л.

Временное накопление отходов на промплощадке - хранение отходов на территории предприятия в специально обустроенных для этих целей местах до момента их использования в последующем технологическом цикле или отправки на переработку на другое предприятие или на объект для размещения отходов. Является временной мерой, предельные количества единовременного накопления отходов, сроки и способы их накопления утверждаются территориальными органами Минприроды.

Глина - пластичная осадочная горная порода, состоящая в основном из глинистых минералов (каолинит, монтморилонит, гидрослюда и др.).

Закладные детали - предназначаются для соединения между собой сборных железобетонных конструкций. Закладные детали готовят из отрезков круглой, полосовой, листовой, угловой или швеллерной стали. Надежность соединения закладных деталей с бетонной конструкцией обеспечивается приваренными к ней и заделываемыми в бетон анкерами.

Золы - минеральная часть твердого топлива, остающаяся после сгорания его органической составляющей. В составе золы содержатся метакаолинит, кремнезем, глинозем и др. породы, а также от 0,5 до 20% несгоревших частиц топлива. Золы используются при получении зольных цементов как кислый компонент. Размер частиц золы менее 0,14 мм, более крупные зерна относятся к шлаковому песку и щебню. Золы - уносы (дымоходные золы) более однородны по составу и свойствам, чем золы отвала. Пригодность золы определяется химическим анализом и опытной проверкой на содержание вредных примесей, к которым относятся несгоревшее топливо, сера, негашеная известь, окись магния.

Известняк - карбонатная порода, состоящая преимущественно из кальцита.

Известь - условно объединяемые общим термином продукты обжига и последующей переработки известняка, мела и др. карбонатных пород.

Изделие - любой предмет или набор предметов производства. В отличие от материалов изделия имеют строго определенную форму и размеры. Изделия небольших размеров (кирпич, камни и т.п.) иногда называют материалами. Более крупные изделия (балки, плиты и т.п.) называют деталями, наиболее крупные изделия (фермы и др.) называют конструкциями.

Использование (переработка, утилизация) отходов - вовлечение отходов в хозяйственный оборот в целях получения различных видов продукции (работ) путем их переработки или непосредственно.

Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - ремонт, выполняемый для восстановления ресурса здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) с заменой или восстановлением любых составных частей, включая базовые.

Карбонатные породы - горные породы, состоящие из минералов кальцита, доломита, магнезита, сидерита и различных примесей.

Качество продукции совокупность свойств, обуславливающих пригодность продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее названием.

Керамика строительная - изделия из глин или смесей их с минеральными добавками, обожженные до камневидного состояния.

Крупный заполнитель для бетона - естественного или искусственного происхождения, с размером частиц от 5 до 150 мм.

Неиспользуемые отходы - вторичные материальные ресурсы, для которых в настоящее время отсутствуют условия использования.

Несанкционированные места размещения отходов - территории, не предназначенные для размещения отходов.

Обжиг - процесс высокотемпературной обработки материалов, в результате которой кирпич-сырец превращается в камнеподобное тело, стойкое против механических, физических и химических воздействий.

Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.

Объект строительства - отдельно стоящее здание или сооружение, вид или комплекс работ, на строительство которого должен быть составлен отдельный проект и смета; объектом строительства является отдельно стоящее здание (производственный комплекс или цех, склад, вокзал, овощехранилище, жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение (мост, тоннель, платформа, плотина и т.п.) со всеми относящимися к нему обустройствами (галереями, эстакадами и т.п.), оборудованием, мебелью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, а также при необходимости, с прилегающими к нему инженерными сетями и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и т.п.).

Объекты для размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигоны, шламохранилище, хвостохранилище, и другое), а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки.

Опалубка - временная вспомогательная конструкция, образующая форму бетонной или железобетонной конструкции, в которую укладывают арматуру и бетонную смесь.

Отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Отходы потребления - остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Отходы производства - остатки сырья, материалов, веществ, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Пористые неорганические заполнители - сыпучие материалы (щебень, гравий) с насыпной плотностью в сухом состоянии не более 1200 кг/куб.м при крупности зерен до 5 мм (песок) и не более 1000 кг/куб.м при крупности зерен от 5 до 40 мм (крупный заполнитель). Пористые неорганические заполнители бывают природные, искусственные (специально изготовленные) и заполнители из отходов промышленности.

Портландцемент - гидравлическое вяжущее, продукт тонкого измельчения портландцементного клинкера, получаемого обжигом до спекания сырьевой смеси надлежащего состава, обеспечивающего преобладание в получаемом клинкере силикатов кальция.

Природопользователи - предприятия, учреждения, организации, иностранные юридические и физические лица, осуществляющие любые виды деятельности на территории республики, связанные с природопользованием.

Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения) в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг.

Ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) и восстановлению его ресурса или ресурса его составных частей.

Сборные конструкции - конструкции, изготовляемые на заводах и не требующие дальнейшей обработки на месте строительства.

Сварка - процесс получения неразъемного соединения разных деталей посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того или другого.

Смазка форм - обязательная технологическая операция при изготовлении железобетонных изделий.

Строительно-монтажные работы - строительные работы по возведению зданий и сооружений и работы по монтажу энергетического, технологического и другого оборудования.

Строительные работы - комплекс работ, выполняемых при возведении, реконструкции, расширении, капитальном и текущем ремонте (включая чистку и покраску) зданий и сооружений. К строительным работам относятся, работы по освоению участков, подготовке и планированию территорий строительства, земельные работы, устройство фундаментов, санитарно-технические работы по устройству водоснабжения, теплофикации, канализации, кладка стен и монтаж конструкций зданий, снос всех видов зданий и сооружений и др. работы согласно строительным нормам и правилам.

Строительство - отрасль материального производства, деятельность которого проявляется в создании новых предприятий, расширений, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий и др. объектов производственной сферы, а также объектов непроизводственной сферы. К Строительству относится: возведение зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения; монтаж оборудования; проектные, изыскательные, буровые и т.п. работы, связанные с возведением определенных объектов; капитальный ремонт зданий и сооружений.

Строительство новое - строительство комплекса основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находится на самостоятельном балансе, осуществляемое на новых площадках в целях создания новой производственной мощности.

Сушка - процесс удаления влаги из материалов путем ее испарения.

Текущий ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - ремонт, выполняемый для восстановления исправности или работоспособности здания (сооружения, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения), частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры в объеме, установленном нормативной и технической документацией.

Техническое обслуживание жилого здания - комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных параметров, а также режимов работы его технических устройств.

Тяжелый бетон - общее название наиболее распространенных бетонов (плотность 1800-2500 кг/куб.м), в которых крупным заполнителем обычно является каменный щебень, мелким - природные пески. В качестве вяжущих используются портландцемент, а также глиноземистый и др. цементы.

Химические добавки - применяют для регулирования свойств бетонной смеси и бетона.

Цемент - обобщенное название большой группы минеральных вяжущих материалов, один из главнейших строительных материалов.

Шлак - отходы, получаемые в жидком (расплавленном) и твердом состоянии, например, при плавке металлов при переделе чугуна в железо или сталь, представляющие собой при остывании каменистую или стекловидную массу.

Шлам - мелкие отходы дробления при рудном или угольном обогащении размером зерна не менее 0,25 мм.

Щебень материал, получаемый дроблением горных пород, гравия или искусственных камней на куски размером от 5 до 70 мм.

# 4. Строительство жилых и общественных зданий

4.1. Перечень строительных работ при строительстве зданий и сооружений

Земляные работы

1. Срезка почвенно-растительного слоя

2. Рытье котлована для устройства фундаментов

3. Обратная засыпка котлованов, траншей

4. Устройство вертикальной планировки. Благоустройство территории:

а) Отмостки зданий:

- асфальтобетонные

- бетонные

б) Устройство тротуаров

в) Устройство подъездных дорог

г) Озеленение

Фундаменты зданий

Типы фундаментов:

1. Устройство ленточных фундаментов:

а) Из сборных элементов

б) Монолитные бетонные, железобетонные

в) Сборно-монолитные

2. Устройство столбчатых фундаментов:

а) Из сборных элементов

б) Монолитные бетонные, железобетонные

3. Устройство свайных фундаментов:

Забивка ж/б свай

Устройство монолитных ростверков

Гидроизоляция фундаментов и стен подвалов

Тип гидроизоляции в зависимости от грунтовых условий

Устройство горизонтальной гидроизоляции стен

Каркасное здание

1. Монтаж каркаса (колонны, ригели, балки, фермы, покрытий).

2. Монтаж плит перекрытий и покрытий.

3. Монтаж панелей стеновых или устройство кладки стен.

Здание из мелкоштучных элементов

1. Кладка стен из кирпича, блоков.

2. Монтаж панелей перекрытий и покрытий.

Здание из крупнопанельных элементов

Монтаж панелей стеновых, перегородок, перекрытий, покрытий, лестниц.

Устройство стыков.

Устройство монолитных участков перекрытий.

Здание монолитной конструкции

Устройство и установка инвентарной опалубки.

Установка каркасов.

Бетонирование стен перекрытий, лестниц, перегородок.

Устройство кровли

Установка оконных и дверных блоков

Устройство полов

Устройство отделочных работ внутренних

Отделка фасадов здания

Характеристика строительных работ

# 4.2. Характеристика строительных работ

Строительство - отрасль материального производства, деятельность которого проявляется в создании новых предприятий, расширений, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий и др. объектов производственной сферы, а также объектов непроизводственной сферы. К строительству относится: возведение зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения; монтаж оборудования; проектные, изыскательные, буровые и т.п. работы, связанные с возведением определенных объектов; капитальный ремонт зданий и сооружений.

Производство строительно-монтажных работ вызывает необходимость выполнения больших объемов земляных работ. Земляные сооружения по срокам существования подразделяются на две группы:

1) постоянные, предназначенные для эксплуатации длительное время (спланированные площадки, выемки и насыпи);

2) временные - для выполнения последующих строительно-монтажных работ (котлованы и траншеи, предназначенные для устройства в них фундаментов).

Разбивку траншей и котлованов для фундаментов зданий производят по рабочим разбивочным чертежам, затем выполняют работы по планировке площадки, отрыву котлована, уплотнению грунта.

При строительстве применяются различные типы фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные. Выбор типа фундамента, а следовательно, последовательность работ по возведению фундаментов зависят от характеристики и вида грунтов, наличия парка строительных машин и геометрических размеров здания.

Ленточные фундаменты возводят из бутовой и кирпичной кладки, бутобетона, монолитного бетона и железобетона, сборных бетонных и железобетонных элементов.

Столбчатые фундаменты могут быть бесстаканного и стаканного типа, сборными и монолитными. Столбчатые фундаменты устраивают под многоэтажные здания, когда нагрузка на основание незначительна, а также при заложении фундаментов на большой глубине.

Свайные фундаменты устраивают в виде:

одиночных свай (под отдельно стоящие опоры);

лент (под стены зданий и сооружений);

кустов (под колонны) с расположением свай в плане в зависимости от геометрических размеров фундамента;

сплошного свайного поля для восприятия нагрузок от здания или сооружения (под плиту).

Технология кровельных работ определяется спецификой используемых материалов. Кровля здания или сооружения предназначена для защиты его от атмосферных воздействий (дождя, снега и т.д.). Кровля должна быть водонепроницаема, водостойка, морозостойка, термостойка и достаточно прочна, чтобы противостоять нагрузкам от снега и механическому воздействию на нее при очистке снега и ремонте. Кровли подразделяются на рулонные, мастичные, из листовых и штучных материалов. Основными элементами крыши, а следовательно, и кровли являются:

скаты (наклонные поверхности), ребра (пересечения скатов), коньки (горизонтальные пересечения скатов), ендовы (пересечения скатов, образующие входящие углы), карнизные свесы (края кровли по периметру здания), желоба для отвода воды со скатов.

Конструкция полов включает следующие элементы: покрытие, прослойка, стяжка, гидроизоляция, подстилающий слой, теплозвукоизоляционный слой, плита перекрытия, грунт основания, а также элементы примыканий, деформационных швов, сточных лотков, каналов и трапов.

Покрытие - верхний элемент пола, подвергающийся непосредственному воздействию эксплуатационных нагрузок. Прослойка - элемент, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола. Стяжка - элемент пола, который требуется как выравнивающий слой по плитам перекрытия, для создания уклона в полах, устраиваемых на перекрытия, и для создания жесткого слоя по нежестким элементам пола (теплозвукоизоляционным слоям). Гидроизоляция - элемент пола, защищающий нижележащие слои от агрессивных сточных жидкостей (включая воду), грунтовых вод. Грунтовое основание - верхний слой грунта, на котором устраивается пол. Основание воспринимает все нагрузки, действующие на пол. Деформационные швы в бетонном подстилающем слое выполняют только в тех помещениях, при эксплуатации которых возможна смена положительных и отрицательных температур воздуха.

В жилищно-гражданском строительстве для устройства полов применяют дощатые покрытия, покрытия из древесностружечных и древесноволокнистых плит, покрытия из штучного и наборного (мозаичного) паркета, из паркетных досок и щитового паркета, покрытия из линолеумов, покрытия из текстильных ковровых материалов, покрытия из синтетических и керамических плиток, покрытия из плит природного камня.

Внутренние отделочные работы разделяются на штукатурные и малярные. В общем случае штукатурка представляет собой мокрое покрытие поверхности строительной конструкции одним или несколькими слоями раствора. При оштукатуривании внутренних стен в зависимости от назначения помещения выполняют простую, улучшенную или высококачественную штукатурку.

Гидроизоляционными работами обеспечивается защита строительных конструкций от воздействия воды и агрессивных растворов. В настоящее время получили распространение штукатурные, литые, окрасочные, обмазочные, оклеечные и листовые гидроизоляционные покрытия. Кроме того, для выполнения гидроизоляционных работ в подземной части зданий, а также на объектах гидротехнического строительства применяются пропиточная, инъекционная и реже засыпная гидроизоляция.

При производстве строительно-монтажных работ применяют различные конструкции зданий.

Каркасную конструкцию в основном имеют многоэтажные здания, здания смешанной этажности. Основные конструкции зданий - колонны, фермы, балки, ригели, плиты, стеновые панели.

При строительстве зданий из мелкоштучных элементов основными являются каменные работы (кладка). Каменная кладка по сложности подразделяется на простейшую, простой сложности, средней сложности и особо сложную кладку.

В зависимости от вида применяемых материалов каменную кладку подразделяют на кладку из естественных и искусственных камней. Оконные, дверные и другие проемы в кладке из кирпича и камней правильной формы перекрывают перемычками различной конструкции. Перемычки бывают рядовые, клинчатые, арочные и балочные. Наиболее эффективны перемычки, выполненные из сборных железобетонных элементов - брусков и плит.

Технология строительства зданий из крупнопанельных элементов является самой экономичной, прогрессивной и малоотходной. Здания из крупнопанельных элементов бывают одноэтажные, многоэтажные и смешанной этажности. По объемно-планировочным решениям здания делятся на пролетные и ячейкового типа. Пролетные здания характеризуются шагом колонн до 12 м и значительной высотой. Здания ячейкового типа одноэтажные, высотой до 6 м.

Здания монолитной конструкции возводятся из монолитного бетона и железобетона. При производстве этих работ устраивают и устанавливают инвентарную опалубку. Конструкция опалубки включает несущие, поддерживающие и формообразующие элементы, которые после установки в рабочее положение образуют форму для укладки бетона. Установка каркасов производится из арматурных стержней, сварных и рулонных сеток.

Бетонирование стен, перекрытий, лестниц, перегородок в процессе укладки бетонной смеси состоит из операций, связанных с подачей ее в опалубку и уплотнением.

Малярные работы выполняют после окончания всех общестроительных, санитарно-технических, электромонтажных облицовочных и штукатурных работ. К малярным работам относятся: окраска поверхностей и оклейка поверхностей обоями. Окраска может быть простая, улучшенная и высококачественная. Ее выполняют водными составами, масляной и эмалевой краской, а также мастичными составами.

Для отделки фасадов зданий применяют различные облицовочные материалы, растворы. В качестве облицовочных материалов используют: граниты, сиениты, туфы, известняки, доломиты, камни, песчаники, мраморы, мраморовидные известняки, гнейсы, керамические плиты и плитки. Для наружных штукатурных работ применяют цементные растворы, торкрет- штукатурки. Для отделки фасадов применяют также окраску: известковую, силикатную, казеиновую, масляную и другие.

# 5. Проведение капитальных и текущих ремонтных работ

5.1. Перечень основных строительных работ при ремонте зданий и сооружений

Фундаменты и подвальные помещения.

1. Частичная перекладка или усиление фундаментов под наружными или внутренними стенами, столбами.

2. Частичная или полная перекладка приямков у окон подвальных и цокольных этажей.

3. Усиление фундаментов каменных зданий.

4. Частичное или полное восстановление или устройство новой гидроизоляции в подвальных помещениях.

5. Восстановление осевшей или устройство новой отмостки вокруг строений, тротуаров, внутридомовых проезжих дорог.

Стены.

1. Ремонт каменных стен, каменной облицовки цоколя, полная или частичная перекладка и крепление наружных или внутренних стен, заделка трещин с выемкой и расчисткой старой кладки, пробивка в стенах отверстий.

Крепление или усиление каменных стен, отклоняющихся от вертикали, перекладка ветхих карнизов, парапетов, брандмауэров.

Замена оконных и дверных перемычек.

2. Замена различных видов заполнителей в стенах.

3. Ремонт, усиление и замена наружных и внутренних колонн кирпичных, ж/б, металлических.

4. Ремонт, гидроизоляция стыков панельных стен.

Фасады зданий.

1. Снятие и восстановление штукатурки.

Снятие старой облицовочной плитки и установка новой.

2. Восстановление и переделка тяг карнизов поясков, сандриков и проч. выступающих частей фасадов зданий.

3. Сплошная замена и установка новых водосточных труб и всех наружных металл. покрытий на выступающих частях фасадов зданий.

4. Смена несущих и ограждающих конструкций балконов и эркеров.

5. Очистка от краски, последующая окраска фасада водостойкими красками.

6. Смена и установка решеток, ограждений на крышах и балконах зданий.

Крыши и кровли.

1. Замена строительных ног, мауэрлатов, обрешетки, настилов.

2. Ремонт кровли крыши.

3. Ремонт или замена металлических ограждений на крышах, наружных пожарных лестницах.

4. Перекладка дымовых и вентиляционных труб на крыше.

Проемы.

1. Замена пришедших в негодность оконных переплетов, окон и дверных коробок, подоконных досок.

2. Ремонт и замена отдельных элементов окон и дверей.

Перекрытия.

1. Усиление несущих конструкций перекрытия.

2. Замена перекрытий.

3. Торкретирование перекрытий при их повреждении.

Полы.

1. Частичная замена полов дощатых, паркетных, из линолеума, бетонных, плиточных.

2. Восстановление основания под полы.

Восстановление бетонных, асфальтовых, мозаичных, цементных полов.

Устройство новых полов взамен износившихся.

Перегородки.

1. Разборка и установка новых перегородок.

2. Ремонт существующих перегородок.

3. Усиление звукоизоляции перегородок.

Лестницы.

1. Смена и замена, ремонт существующих лестниц и площадок.

2. Ремонт перил и поручней.

3. Устройство новых крылец.

Печи.

1. Ремонт, перекладка и устройство новых печей, дымоходов, вентканалов.

Штукатурно-малярные работы.

1. Штукатурка стен и потолков.

2. Окраска стен и потолков.

3. Оклейка стен и потолков обоями.

4. Окраска окон и дверей, радиаторов, труб.

5. Облицовка стен глазурованной плиткой.

# 5.2. Характеристика ремонтных работ

В процессе эксплуатации жилых и общественных зданий для обеспечения нормативных сроков службы зданий, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также сохранения нормативных условий эксплуатации необходимо периодически проводить ремонты.

Согласно нормативным данным о сроках службы конструктивных элементов здания, стены, фундаменты и некоторые типы перекрытий имеют срок службы равный или близкий к срокам службы здания в целом. Это вызывает необходимость в процессе эксплуатации здания периодически их ремонтировать или заменять. Конструкции, имеющие примерно одинаковый срок службы, следует группировать по этому признаку и ремонтировать или заменять одновременно.

Номенклатура и объемы ремонтных работ в каждом конкретном случае зависят от целого ряда факторов: технического состояния и степени благоустройства здания, проведения ранее тех или иных видов ремонта, их периодичности и т.п.

Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки и инженерного оборудования зданий.

К этому виду работ относятся также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации здания. По видам производимых работ текущий ремонт разделяют:

на текущий профилактический ремонт ТПР, выявляемый и планируемый заранее по времени выполнения, объемам и стоимости;

текущий непредвиденный ремонт - ТНР, выявляемый в процессе эксплуатации и выполняемый, как правило, в срочном порядке.

К текущему профилактическому ремонту относятся работы по ремонту и окраске кровель, замене и окраске водосточных труб, частичному ремонту окон и дверей, очистке от загрязнений и простой окраски фасадов, лестничных клеток и т.п.. На производство этих работ, как правило, планируется до 75-80%, выделяемых на текущий ремонт ассигнований.#

К работам текущего непредвиденного ремонта относятся срочные исправления мелких случайных повреждений и недостатков, возникающих при производстве профилактического текущего ремонта или после его выполнения в системах водопровода, канализации, холодного и горячего водоснабжения, в сетях и приборах тепло-газо-электроснабжения. На производство этих работ предусматриваются остальные 20-25% затрат на текущий ремонт.

Годовые и поквартальные планы профилактического текущего ремонта составляются по результатам технического осмотра зданий на основе описей работ. Профилактический текущий ремонт является основой нормальной технической эксплуатации и повышения долговечности жилых и общественных зданий. Периодичность его 3 года. Своевременное проведение профилактического текущего ремонта обеспечивает установленную нормативную долговечность жилых и общественных зданий и сокращает расходы на капитальный ремонт зданий в будущем. Планирование ремонтных работ по ликвидации отдельных повреждений, возникающих в процессе эксплуатации, предохраняет здание от преждевременного износа.

Капитальный ремонт жилых и общественных зданий заключается в замене и восстановлении отдельных частей или целых конструкций и оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением, а также в устранении в необходимых случаях последствий морального износа конструкций и проведении работ по повышению уровня благоустройства.

Капитальный ремонт подразделяется:

на комплексный капитальный ремонт - ККР, охватывающий все здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ, т.е. предусматривается одновременное восстановление всех изношенных конструктивных элементов, инженерного оборудования и повышение степени благоустройства здания в целом;

на выборочный капитальный ремонт - ВКР, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания или его инженерное оборудование, при котором устраняется физический износ, при этом осуществляются ремонт, замена и усиление конструкций и оборудования, неисправность которых может ухудшить состояние смежных конструкций и повлечь за собой повреждение или полное разрушение их.

Комплексный капитальный ремонт является основным видом капитального ремонта здания, под который назначаются, как правило, наиболее ценные каменные жилые дома и общественные здания, в которых основные конструктивные элементы (кроме фундаментов и стен) и инженерное оборудование пришли в негодное (аварийное) состояние и нуждаются в замене.

Под комплексный капитальный ремонт назначаются также здания, имеющие значительный моральный износ, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии и не подлежащие сносу в перспективе.

Выборочный капитальный ремонт производят в таких зданиях, которые в целом находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные конструктивные элементы, санитарно-технические и другие устройства в них сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене.

К выборочному капитальному ремонту следует относить также работы по восстановлению балконов, оштукатуриванию, облицовке и окраске фасадов зданий (с включением линейных покрытий), замене водосточных труб, замощению и озеленению придомового участка и т.п.

Согласно установленной периодичности после проведения профилактического текущего ремонта в доме в течение трех лет не должны проводить никакие ремонты (за исключением текущего непредвиденного - в необходимых случаях).

# 6. Расчет количества образующихся отходов
при строительстве жилых и общественных зданий

Методика расчета нормативов образования отходов базируется на применении удельных показателей образования отходов и безвозвратных потерь. Удельные нормы образования отходов приняты по действующим СНиПам, сметным нормам и расценкам и приведены на единицу используемого материала.

Количество образующихся отходов определяется по видам выполненных работ за отчетный период по формуле:

M  = P   х H  (1), где

oi   мi    oi

M  - количество образовавшихся отходов i-го вида, т

oi

P  - расход  материала одного вида, т (определяется по смете расходов),

мi

P  = 0,001 х V  х p , (2), где

mi           м    i

V  - количество используемого материала, куб.м

м

p  - плотность материала, кг/куб.м (приложение, таблица 2)

i

H  - нормы отходов и потерь материалов %, принимаются  по таблице 6.1

oi  по отдельным видам работ.

При определении норм образования отходов по готовому объекту коэффициенты образования отходов строительных материалов принимаются по таблице 6.2.

В качестве примера приводится сводная таблица норм образования отходов при строительстве трехэтажного, трехподъездного, 33-квартирного жилого кирпичного дома (Таблица 6.3). Расход строительных материалов принимается по сметной документации, раздел "Ресурсы по нормам СНиП".

Таблица 6.1

# Удельные количества образования отходов и безвозвратных
потерь при строительстве зданий

┌───┬────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┐

│ N │Перечень  строитель-│Наименование   ис-│ Ед.  │Нормы │    ГОСТ     │

│п/п│ных работ           │пользуемых  строи-│ изм. │отхода│             │

│   │                    │тельных материалов│      │и  по-│             │

│   │                    │                  │      │терь* │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│ 1 │         2          │        3         │  4   │  5   │      6      │

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│ 1.│                     Устройство фундаментов                        │

├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Рытье котлованов, обратная засыпка котлованов                          │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Устройство подготовок под фундаменты                                   │

├───┬────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Песчаная подготовка │Песок строительный│ куб.м│  3%  │ГОСТ 8736-93 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Подготовка из щебня │Щебень            │ куб.м│  1%  │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Бетонная подготовка │Бетон монолитный  │ куб.м│ 1,5% │ГОСТ 25182-82│

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│ а)│Фундамент из сборных элементов                                     │

├───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Монтаж сборных  эле-│Раствор строитель-│ куб.м│ 1,5% │ГОСТ 28013-98│

│   │ментов   фундаментов│ный               │      │      │             │

│   │(фундаментные плиты,├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │блоки  стен,  подва-│Железобетонные,   │ куб.м│ 1,5% │по  действую-│

│   │лов)                │бетонные   сборные│      │      │щим нормам   │

│   │                    │изделия           │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Устройство  монолит-│Бетон монолитный  │ куб.м│ 1,5% │ГОСТ 25192-82│

│   │ных бетонных заделок│                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│ б)│Фундаменты столбчатые                                              │

├───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Устройство опалубки │Деревянные элемен-│ куб.м│ 1,5% │ГОСТы   2695-│

│   │                    │ты                │      │      │83, 8486-86  │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Устройство  монолит-│Бетон монолитный  │ куб.м│ 1,5% │ГОСТ 25192-82│

│   │ных фундаментов, на-│                  │      │      │             │

│   │бетонок             │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Монтаж сборных  эле-│Сборный  железобе-│ куб.м│ 1,5- │по  действую-│

│   │ментов (фундаментные│тон               │      │  2%* │щим сериям   │

│   │балки, перемычки)   │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│ в)│Свайные фундаменты                                                 │

├───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Монтаж сборных рост-│Сборный  железобе-│ куб.м│ 1-3% │по  действую-│

│   │верков, забивка свай│тон               │      │      │щим сериям   │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Устройство  монолит-│Раствор строитель-│ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

│   │ных ростверков      │ный               │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Бетон монолитный  │ куб.м│ 1,5% │ГОСТ 25192-82│

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│ 2.│             Гидроизоляция фундаментов и стен подвалов             │

│───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────│

│ а)│Окраска горячим  би-│Битум             │  кг  │  3%  │             │

│   │тумом               │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│ б)│Оклеечная  гидроизо-│Битум,  гидроизол,│ куб.м│  1%  │ГОСТ 530-95  │

│   │ляция с  устройством│керамический  кир-│      │      │             │

│   │прижимной стенки  из│пич               │      │      │             │

│   │кирпича             ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Раствор строитель-│ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

│   │                    │ный               │      │      │             │

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│ 3.│                 Горизонтальная гидроизоляция стен                 │

├───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│ а)│Цементный раствор   │Цементный раствор │ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│ б)│Гидроизол, толь     │Гидроизол, толь   │ кв.м │  3%  │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Битумная мастика    │Битумная мастика  │  кг  │  3%  │             │

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│4а.│                 Здание из мелкоштучных материалов                 │

├───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Стены   из   кирпича│Кирпич  керамичес-│ куб.м│      │ГОСТ 530-95  │

│   │сплошной кладки     │кий               │      │      │             │

│   │                    │- при кладке  стен│      │  1%  │             │

│   │                    │и перегородок     │      │      │             │

│   │                    │- с простым и сре-│      │ 1,5% │             │

│   │                    │дним оформлением  │      │      │             │

│   │                    │- со сложным офор-│      │  2%  │             │

│   │                    │млением           │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Кирпич силикатный │ куб.м│      │ГОСТ 379-95  │

│   │                    │- при кладке  стен│      │  1%  │             │

│   │                    │и перегородок     │      │      │             │

│   │                    │- при кладке стен │      │ 1,5% │             │

│   │                    │с простым и  сред-│      │      │             │

│   │                    │ним оформлением   │      │      │             │

│   │                    │- при  кладке стен│      │  2%  │             │

│   │                    │со сложным  оформ-│      │      │             │

│   │                    │лением            │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Раствор строитель-│ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

│   │                    │ный               │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Стены   многослойные│Кирпич  керамичес-│ куб.м│      │ГОСТ 530-95, │

│   │кирпичные           │кий,   силикатный,│      │      │ГОСТ 379-95, │

│   │                    │лицевой           │      │      │ГОСТ 7484-78 │

│   │                    │- при кладке  стен│      │  1%  │             │

│   │                    │и перегородок     │      │      │             │

│   │                    │- с простым и сре-│      │ 1,5% │             │

│   │                    │дним оформлением  │      │      │             │

│   │                    │- со сложным офор-│      │  2%  │             │

│   │                    │млением           │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Раствор строитель-│ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

│   │                    │ный               │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Утеплители:         │Мин. плита        │ куб.м│  3%  │ГОСТ 8573-82 │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────│

│   │                    │Плиты пенополисти-│ куб.м│  3%  │ГОСТ 15588-86│

│   │                    │рол               │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Керамзитовый  гра-│ куб.м│  1%  │             │

│   │                    │вий               │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Арматурная сталь  │  кг  │  1%  │ГОСТ 5781-82 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Монтаж сборных  эле-│Сборный  железобе-│ куб.м│      │по  действую-│

│   │ментов  (перекрытия,│тон               │      │      │щим сериям   │

│   │лестницы, перемычки)│                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Цементный    раствор│Раствор строитель-│ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

│   │(заделки швов,  мон-│ный               │      │      │             │

│   │таж)                │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Бетон монолитный    │Бетон монолитный  │ куб.м│ 1,5% │ГОСТ 25192-82│

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Сталь             │  кг  │  1%  │ГОСТ 5781-82 │

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│4б.│                   Здание монолитной конструкции                   │

├───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Устройство  и  уста-│Щиты металлические│      │      │по   проектам│

│   │новка    инвентарной│                  │      │      │производства │

│   │опалубки            │                  │      │      │работ        │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Установка каркасов  │Арматурная   сталь│  кг  │  1%  │ГОСТ 5781-82 │

│   │                    │АI, АIII          │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Установка каркасов  │Вр-1              │  кг  │  1%  │ГОСТ 6727-80 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Бетонирование  стен,│Монолитный бетон  │ куб.м│ 1,5- │ГОСТ 25192-82│

│   │перекрытий, лестниц,│                  │      │ 2,0% │             │

│   │перегородок         │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│4в.│                Здание из крупнопанельных элементов                │

├───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Монтаж панелей, сте-│Сборные элементы  │ куб.м│      │по  действую-│

│   │новых   перегородок,│                  │      │      │щим сериям   │

│   │перекрытий,   покры-│                  │      │      │             │

│   │тий, лестниц        │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Устройство стыков:  │Монолитный бетон  │ куб.м│ 1,5% │ГОСТ 25192-82│

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Утеплитель   (мин.│ куб.м│  3%  │ГОСТ 9373-89 │

│   │                    │вата)             │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Гидроизоляция     │ кв.м │  3%  │             │

│   │                    │(толь, изол)      │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Пароизол          │  пм  │  3%  │ТУ 38-105462-│

│   │                    │                  │      │      │72           │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Мастика           │  кг  │  3%  │ГОСТ 14791-79│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Монолитные   участки│Бетон монолитный  │ куб.м│ 1,5% │ГОСТ 25192-82│

│   │перекрытий          ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Арматурная сталь  │  кг  │  1%  │ГОСТ 5781-82 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Цементный раствор   │Цементный раствор │ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Устройство каркасно-│Гипс              │ куб.м│  2%  │ГОСТ 6428-83 │

│   │обшивных перегородок├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Листы гипсокартон-│ куб.м│  2%  │ГОСТ 6266-97 │

│   │                    │ные               │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Плиты  цементност-│ куб.м│  2%  │ГОСТ  65-164-│

│   │                    │ружечные          │      │      │83           │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Плиты минераловат-│ куб.м│  3%  │ТУ  21-РСФСР-│

│   │                    │ные               │      │      │1.301-86     │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Блоки из ячеистого│ куб.м│      │ГОСТ 21520-89│

│   │                    │бетона            │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Блоки бетонные    │ куб.м│      │ГОСТ 6133-99 │

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│4г.│                       Здание каркасной схемы                      │

├───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Монтаж каркаса  (ко-│Сборный  железобе-│ куб.м│      │по  действую-│

│   │лонны, ригели,  бал-│тон               │      │      │щим сериям   │

│   │ки, фермы)          │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Монтаж  плит  покры-│Сборный  железобе-│ куб.м│      │по  действую-│

│   │тий,     перекрытий,│тон               │      │      │щим сериям   │

│   │лестниц             │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Монолитные   участки│Монолитный бетон  │ куб.м│ 1,5% │ГОСТ 25192-82│

│   │или перекрытия,  ар-├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │матурная сталь      │Арматурная сталь  │   т  │  1%  │ГОСТ 5781-82 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Монтаж стеновых  па-│Сборные   элементы│ куб.м│      │по  действую-│

│   │нелей, перегородок  │керамзитобетонные │      │      │щим сериям   │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Заделка швов цемент-│Цементный раствор │ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

│   │ным раствором       │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Монтаж стеновых  па-│Сборные элементы  │ куб.м│      │по  действую-│

│   │нелей               │                  │      │      │щим сериям   │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Заделка швов панелей│Пароизол          │  пм  │  3%  │ТУ 38-105462-│

│   │                    │                  │      │      │72           │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Мастика           │  кг  │  3%  │ГОСТ 14791-79│

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│ 5.│                           Кровля                                  │

├───┴────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│Кровля рулонная         │Толь              │ кв.м │  3%  │             │

│                        ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│                        │Гидроизол         │ кв.м │  3%  │             │

│                        ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│                        │Рубероид          │ кв.м │  3%  │ГОСТ 7415-86 │

├────────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│Кровля рулонная         │Мастика битумная  │  кг  │  3%  │ГОСТ 10923-93│

│                        ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│                        │Раствор цементный │ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

├───┬────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Утеплители:         │Керамзит          │ куб.м│  1%  │ГОСТ 8759-92 │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Мин. вата         │ куб.м│  3%  │ТУ  400-1-61-│

│   │                    │                  │      │      │74           │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Пенополистирол    │ куб.м│  3%  │ГОСТ 15588-86│

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Цемент, фибролит  │ куб.м│  3%  │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Защитный   слой   из│Гравий            │ куб.м│  1%  │ГОСТ 8268-82 │

│   │гравия              │                  │      │      │             │

├───┴────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│Кровля чердачная        │Толь              │ кв.м │  3%  │             │

│                        ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│                        │Гидроизол         │ кв.м │  3%  │ГОСТ 7415-86 │

├───┬────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Утеплители:         │Керамзит          │ куб.м│  1%  │ГОСТ 8759-92 │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Мин. вата         │ куб.м│  3%  │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Пенополистирол    │ куб.м│  3%  │ГОСТ 15588-86│

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Цементный фибролит│ куб.м│  3%  │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Цементно-песчаная   │Раствор  цементно-│ куб.м│  2%  │ГОСТ 9463-88 │

│   │стяжка              │песчаный          │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Элементы   чердачной│Дерево            │ куб.м│  3%  │ГОСТ 2695-83 │

│   │крыши     (стропилы,├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │подкосы,  обрешетка,│Металл            │  кг  │  1%  │ГОСТ 27772-88│

│   │настил)             │                  │      │      │             │

├───┴────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│Кровля:                                                                │

├───┬────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │из оцинкованного же-│Оцинкованное желе-│ кв.м │  2%  │ГОСТ 14918-80│

│   │леза                │зо                │  кг  │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │из профнастила      │Профнастил        │ кв.м │  2%  │             │

│   │                    │                  │  кг  │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │асбестоцементная    │Листы   асбестоце-│ кв.м │  2%  │             │

│   │                    │ментные           │  кг  │      │             │

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│ 6.│                 Установка дверных и оконных блоков                │

├───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Установка    дверных│Блоки  деревянные,│  шт  │      │ГОСТы  11214-│

│   │блоков, оконных бло-│пластмассовые,    │      │      │86, 24698-81,│

│   │ков                 │алюминиевые       │      │      │6629-88 изде-│

│   │                    │                  │      │      │лия ГУП заво-│

│   │                    │                  │      │      │да стройпласт│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Заделка стыков      │Мин. вата         │ куб.м│  3%  │ГОСТ 9573-96 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Штукатурка откосов  │Цементный раствор │ куб.м│  3%  │ГОСТ 28013-98│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Остекление   оконных│Стекло листовое   │      │      │РДС 82-202-96│

│   │блоков, дверных бло-├─────────┬────────┤      │      │             │

│   │ков                 │S  нарез-│Толщина,│      │      │             │

│   │                    │ки, кв.м │мм      │      │      │             │

│   ├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │Стекло  в   заказном│   0,2   │  2,0   │ кв.м │ 3,4% │             │

│   │ассортименте        ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   0,2   │  2,5   │ кв.м │ 1,2% │             │

│   │                    ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   0,2   │  3,0   │ кв.м │ 0,8% │             │

│   │                    ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   0,2   │  4,0   │ кв.м │ 0,3% │             │

│   │                    ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   0,2   │  5,0 и │ кв.м │ 0,2% │             │

│   │                    │         │  6,0   │      │      │             │

│   │                    ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   1,0   │  2,0   │ кв.м │  7%  │             │

│   │                    ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   1,0   │  2,5   │ кв.м │ 1,4% │             │

│   │                    ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   1,0   │  3,0   │ кв.м │ 0,9% │             │

│   │                    ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   1,0   │  4,0   │ кв.м │ 0,5% │             │

│   │                    ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   1,0   │  5,0 и │ кв.м │ 0,3% │             │

│   │                    │         │  6,0   │      │      │             │

│   │                    ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   2,0   │  2,0   │ кв.м │  -   │             │

│   │                    ├─────────┼────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │   2,0   │  2,5   │ кв.м │  -   │             │

│   ├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │   2,0   │  3,0   │ кв.м │ 1,1% │             │

│   ├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │   2,0   │  4,0   │ кв.м │ 0,7% │             │

│   ├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │   2,0   │  5,0 и │ кв.м │ 0,5% │             │

│   │                    │         │  6,0   │      │      │             │

│   ├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │   > 2   │  2,0   │ кв.м │  -   │             │

│   ├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │   > 2   │  2,5   │ кв.м │  -   │             │

│   ├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │   > 2   │  3,0   │ кв.м │  -   │             │

│   ├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │   > 2   │  4,0   │ кв.м │ 1,0% │             │

│   ├────────────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │   > 2   │ 5,0 и  │ кв.м │ 0,7% │             │

│   │                    │         │  6,0   │      │      │             │

│───┼────────────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│ 7.│                         Отделочные работы                         │

├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Наружная отделка                                                       │

├───┬────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Штукатурка стен     │Цементные растворы│ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Окраска стен краска-│Краска ПХВ и др.  │  кг  │  3%  │ГОСТ 18374-79│

│   │ми водостойкими     │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Окраски   переплетов│Краска эмали, мас-│  кг  │  3%  │ТУ 6-10-1379-│

│   │окон и дверей       │ляная, олифа      │      │      │76,      ГОСТ│

│   │                    │                  │      │      │8292-85      │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Облицовка стен  пли-│Плитка из  естест-│  кг  │  2%  │ГОСТ 13996-93│

│   │тами, естественные и│венных и искусств.│      │      │ГОСТ 9480-89 │

│   │искусственные камни │материалов        │      │      │             │

│   ├────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Арматурная сталь  │  кг  │  1%  │ГОСТ 5781-82 │

├───┴────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│                           Внутренняя отделка                          │

├───┬────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Штукатурка стен     │Цементные растворы│ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Побелка  потолков  и│Известь           │  кг  │  3%  │ГОСТ 9179-77 │

│   │стен                │                  │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────│

│   │Масляная     окраска│Краска   масляная,│  кг  │  3%  │ГОСТ 8292-85 │

│   │стен                │олифа             │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Оклейка стен обоями │При централизован-│ кв.м │  2%  │РДС 82-202-96│

│   │                    │ном раскрое       │      │      │             │

│   ├────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │При   раскрое   на│ кв.м │      │             │

│   │                    │строит. площадке: │      │      │             │

│   │                    │- без подбора  ри-│      │  5%  │             │

│   │                    │сунка             │      │      │             │

│   │                    │-с подбором рисун-│      │  8%  │             │

│   │                    │ка                │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │При оклейке потол-│ кв.м │  12% │             │

│   │                    │ков простыми  обо-│      │      │             │

│   │                    │ями               │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │Моющиеся на бумаж-│ кв.м │  7%  │             │

│   │                    │ной основе        │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │Моющиеся на ткане-│ кв.м │  4%  │             │

│   │                    │вой основе        │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │Линкруст          │ кв.м │ 8,5% │             │

│   │                    │──────────────────┼──────┼──────┼─────────────│

│   │                    │Клей              │  кг  │  3%  │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Облицовка стен      │Плитка  облицовоч-│  кг  │  2%  │ГОСТ 6141-91 │

│   │плиткой             │ная               │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Раствор строитель-│ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

│   │                    │ный               │      │      │             │

├───┼────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│ 8.│                                 Полы:                             │

├───┼────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │Паркетные           │Щиты паркетные    │ куб.м│  2%  │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │-Штучный паркет   │      │  2%  │РДС 82-202-96│

│   │                    ├──────────────────┤      ├──────┤             │

│   │                    │-Наборный паркет  │      │ 1,5% │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Паркетные           │-Доски   паркетные│      │ 2,5% │             │

│   │                    │2400 х 155 мм     │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────│

│   │                    │Мастика клеящая   │  кг  │  3%  │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Легкий бетон      │ куб.м│  2%  │ГОСТ 25192-82│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Линолеумные         │Линолеум  без  ри-│ кв.м │  2%  │РДС 82-202-96│

│   │                    │сунка             │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┤      ├──────┤             │

│   │                    │Линолеум с  рисун-│      │  4%  │             │

│   │                    │ком               │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┤             │

│   │                    │Линолеумные ковры │      │ 0,5% │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Плитки ПВХ,  релин│      │ 1,5% │             │

│   │                    │многослойный      │      │      │             │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Керамические, бетон-│Мастика клеящая   │  кг  │  3%  │             │

│   │ные, мозаичные плиты├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Легкий бетон      │ куб.м│  2%  │ГОСТ 25192-82│

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Плитка  керамичес-│ кв.м │  2%  │ГОСТы   6787-│

│   │                    │кая, бетон и др.  │      │      │2001, 6141-91│

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Цементный раствор │ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Легкий бетон      │ куб.м│  2%  │ГОСТ 25192-82│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Монолитные,   бетон-│Рубероид          │ кв.м │  3%  │ГОСТ 10923-93│

│   │ные, мозаичные,  це-├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │ментные             │Бетон монолитный  │ куб.м│  2%  │ГОСТ 25192-82│

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Цементный раствор │ куб.м│  2%  │ГОСТ 28013-98│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Дополнительно    для│Плитка мозаичная  │  кг  │  2%  │             │

│   │полов по грунту     ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Щебень            │ куб.м│  1%  │ГОСТ 8267-93 │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Бетон монолитный  │ куб.м│  2%  │ГОСТ 25192-82│

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Рубероид          │ кв.м │  3%  │ГОСТ 10923-93│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Отмостки            │Мастика битумная  │  кг  │  3%  │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Асфальтобетон     │ куб.м│  2%  │ГОСТ 9128-97 │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Бетон монолитный  │ кв.м │  2%  │ГОСТ 25192-82│

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Щебень            │ куб.м│  1%  │ГОСТ 8267-93 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Тротуары            │Сборные элементы -│ куб.м│      │ГОСТ 6665-91 │

│   │                    │бортовой камень   │      │      │             │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Асфальтобетон     │ куб.м│1,5-2%│ГОСТ 9128-97 │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Щебень            │ куб.м│  1%  │ГОСТ 23462-95│

│   │                    │                  │      │      │ГОСТ  Р51550-│

│   │                    │                  │      │      │2000         │

├───┴────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤

│                               Дороги:                                 │

├───┬────────────────────┬──────────────────┬──────┬──────┬─────────────┤

│   │асфальтобетонные    │Асфальтобетон     │ куб.м│1,5-2%│ГОСТ 9128-97 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Щебень            │ куб.м│  1%  │ГОСТ 23462-95│

│   │                    │                  │      │      │ГОСТ  Р51550-│

│   │                    │                  │      │      │2000         │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Песок             │ куб.м│  1%  │ГОСТ 8736-93 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Бортовой камень   │ куб.м│      │ГОСТ 6665-91 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Бетонные            │Бетон монолитный  │ куб.м│ 1,5% │ГОСТ 25192-82│

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Песок             │ куб.м│  3%  │ГОСТ 8736-93 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Бортовой камень   │  кг  │      │ГОСТ 6665-91 │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │Дорожные плиты      │Сборный железобе- │ куб.м│      │по     дейст.│

│   │                    │тон               │      │      │сериям       │

│   │                    ├──────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤

│   │                    │Песок             │ куб.м│  3%  │ГОСТ 8736-93 │

└───┴────────────────────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┘

Примечание.

* - % от количества используемого материала.

* Нормы потерь в зависимости от технологии, %:

Бетон для:

- фундаментов общего назначения, колонны ж/б, балки ж/б, перекр│тия# ж/б, тоннели ж/б, бункера ж/б и т.п. - 1,5

- фундаментов под трубы, печи, оборудование; подливки под оборудование; перекрытия; подпорные стенки; колонны бетонные; стены бетонные и т.п. - 2,0

- стены в скользящей опалубке - 3,0

Таблица 6.2

# Сводная таблица норм образования отходов по готовому объекту

┌───┬────────────────────────┬──────┬────────┬───────────┬──────────────┐

│ N │Перечень    строительных│Едини-│Нормы   │Коэфф-нт   │     ГОСТ     │

│п/п│материалов и изделий    │ца из-│отходов │образования│              │

│   │                        │мере- │строит-х│отходов    │              │

│   │                        │ния   │материа-│строит-х   │              │

│   │                        │      │лов, %  │материалов │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 1 │          2             │   4  │    5   │     6     │      3       │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 1 │Асфальтобетон монолитный│ куб.м│    2   │   0,02    │ГОСТ 9128-97  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 2 │Бетон монолитный        │ куб.м│    2   │   0,02    │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 3 │Растворы строительные   │ куб.м│    2   │   0,02    │ГОСТ 28013-98 │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 4 │Песок строительный      │ куб.м│    3   │   0,03    │ГОСТ 8736-93  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 5 │Щебень                  │ куб.м│    1   │   0,01    │ГОСТ 8267-93  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 6 │Арматура (сталь) классов│  кг  │    1   │   0,01    │ГОСТ 5781-82  │

│   │АI, АIII, Вр-1          │      │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 7 │Кирпич строительный  ке-│ куб.м│   1,5  │   0,015   │ГОСТ 530-95   │

│   │рамический              │      │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 8 │Кирпич строительный  си-│ куб.м│        │           │ГОСТ 379-95   │

│   │ликатный                │      │        │           │              │

│   │- при кладке стен и  пе-│      │    1   │   0,01    │              │

│   │регородок               │      │        │           │              │

│   │- при кладке стен с про-│      │   1,5  │   0,015   │              │

│   │стым и средним  оформле-│      │        │           │              │

│   │нием                    │      │        │           │              │

│   │- при  кладке  стен   со│      │    2   │   0,02    │              │

│   │сложным оформлением     │      │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 9 │Кирпич строительный  об-│ куб.м│        │           │ГОСТ 7484-78  │

│   │лицовочный              │      │        │           │              │

│   │- при кладке стен и  пе-│      │    1   │   0,01    │              │

│   │регородок               │      │        │           │              │

│   │- при кладке стен с про-│      │   1,5  │   0,015   │              │

│   │стым и средним  оформле-│      │        │           │              │

│   │нием                    │      │        │           │              │

│   │- при  кладке  стен   со│      │    2   │   0,02    │              │

│   │сложным оформлением     │      │        │           │              │

│───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 10│Блоки стеновые бетонные │ куб.м│   1-2  │ 0,01-0,02 │ГОСТ 6133-99  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 11│Блоки стеновые из ячеис-│ куб.м│   1-2  │ 0,01-0,02 │ГОСТ 21520-89 │

│   │того бетона             │      │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 12│Блоки стеновые  гипсобе-│      │    1   │   0,01    │              │

│   │тонные                  │      │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 13│Пиломатериалы           │ куб.м│   1,5  │   0,015   │ГОСТ 2695-83  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 14│Лес                     │ куб.м│    3   │   0,03    │ГОСТ 8486-86  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 15│Плиты  древесноволокнис-│ куб.м│    3   │   0,03    │ГОСТ 4598-86  │

│   │тые                     │      │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 16│Плиты цементностружечные│ куб.м│    2   │   0,02    │ТУ 65-164-83  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 17│Плиты гипсокартонные    │ куб.м│стены 6 │   0,06    │ГОСТ 6266-97  │

│   │                        │      │потолок │   0,03    │              │

│   │                        │      │3       │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 18│Блоки гипсобетонные     │ куб.м│    1   │   0,01    │ГОСТ 6428-83  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 19│Стекло листовое         │ кв.м,│    5   │   0,05    │ГОСТ 111-78   │

│   │                        │  кг  │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 20│Линолеум                │ кв.м │    2   │   0,02    │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 21│Плитка керамическая  для│  кг  │    2   │   0,02    │ГОСТ 6787-2001│

│   │полов и стен            │      │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 22│Плитка  из  естественных│  кг  │    2   │   0,02    │ГОСТ 9480-89  │

│   │материалов              │      │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 23│Плитка из  искусственных│  кг  │    2   │   0,02    │ГОСТ 6927-74  │

│   │материалов              │      │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 24│Мастика битумная        │  кг  │    3   │   0,03    │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 25│Толь, рубероид,  гидрои-│ кв.м │    2   │   0,02    │ГОСТ 10923-82,│

│   │зол                     │      │        │           │10294-90      │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 26│Пенополистирол          │ куб.м│    3   │   0,03    │ГОСТ 15588-86 │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 27│Асбестоцементные плиты  │ кв.м │    2   │   0,02    │ГОСТ 20430-84 │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 28│Оцинкованное железо     │  кг  │    2   │   0,02    │ГОСТ 14918-80 │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 29│Краски полимерцементные │  кг  │    3   │   0,03    │ГОСТ 19279-73 │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 30│Краски масляные         │  кг  │    3   │   0,03    │ГОСТ 8292-85  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 31│Эмали                   │  кг  │    3   │   0,03    │ГОСТ  6465-76,│

│   │                        │      │        │           │6631-74       │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 32│Олифа                   │  кг  │    3   │   0,03    │ГОСТ   190-78,│

│   │                        │      │        │           │7931-76       │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 33│Известь                 │  кг  │    3   │   0,03    │ГОСТ 9179-77  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 34│Мел                     │  кг  │    3   │   0,03    │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 35│Обои                    │ кв.м,│    3   │   0,03    │              │

│   │                        │ рулон│        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 36│Клей                    │  кг  │    3   │   0,03    │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 37│Мастики изоляционные    │  кг  │    3   │   0,03    │ГОСТ 14791-79,│

│   │                        │      │        │           │ТУ 21-29-58-77│

│   │                        │      │        │           │ГОСТ 13489-79 │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 38│Прокладки уплотняющие   │      │    3   │   0,03    │ГОСТ 19177-81 │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 39│Бензин                  │   л  │    3   │   0,03    │ГОСТ 3134-78  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 40│Ацетон                  │   л  │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 41│Керосин                 │   л  │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 42│Сваи железобетонные     │ куб.м│    1   │   0,01    │по действующим│

│   │                        │      │        │           │нормам        │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 43│Гравий керамзитовый     │ куб.м│    2   │   0,02    │ГОСТ 8268-82  │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 44│Болты, гвозди строитель-│  кг  │    1   │   0,01    │              │

│   │ные                     │      │        │           │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 45│Плиты минераловатные    │ куб.м│    3   │   0,03    │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 46│Краски сухие            │  кг  │    3   │   0,03    │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 47│Пакля                   │  кг  │    3   │   0,03    │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 48│Войлок строительный     │  кв.м│    3   │   0,03    │              │

├───┼────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼──────────────┤

│ 49│Наличники, плинтусы, по-│      │    1   │   0,01    │              │

│   │ручни                   │      │        │           │              │

└───┴────────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴──────────────┘

Таблица 6.3

Пример: Сводная таблица норм образования отходов по готовому объекту "Строительство 33-квартирного 3-этажного 3-подъездного дома из монолитного бетона"

┌───┬────────────────────┬─────┬───────┬──────────┬───────┬─────────────┐

│ NN│Перечень  строитель-│Еди- │Кол-во │Коэфф-т   │Кол-во │     ГОСТ    │

│   │ных материалов и из-│ница │исполь-│образов-я │образу-│             │

│   │делий               │изме-│зуемого│отходов   │ющихся │             │

│   │                    │рения│матери-│строит-х  │отходов│             │

│   │                    │     │ала    │материалов│       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 1 │          2         │ 4   │   5   │    6     │   7   │       3     │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 2 │Бетон монолитный    │куб.м│  94,25│   0,02   │  1,885│             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 3 │Растворы  строитель-│куб.м│ 435,50│   0,02   │  8,710│ГОСТ 28013-98│

│   │ные                 │     │       │          │       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 4 │Песок строительный  │куб.м│  30,30│   0,03   │  0,900│ГОСТ 8736-93 │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 5 │Щебень              │куб.м│  82,60│   0,01   │  0,826│ГОСТ 8267-93 │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 6 │Арматура     (сталь)│ кг  │4397,00│   0,01   │ 43,970│ГОСТ 5781-82 │

│   │классов  АI,   АIII,│     │       │          │       │             │

│   │Вр-1                │     │       │          │       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 7 │Кирпич  строительный│т/шт │ 387,11│   0,015  │  5,810│ГОСТ 530-95  │

│   │керамический        │     │       │          │       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 8 │Кирпич  строительный│т/шт │       │   0,02   │  0,320│ГОСТ 379-95  │

│   │силикатный          │     │       │          │       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 9 │Полуводный гипс     │куб.м│   3,00│   0,01   │  0,030│ГОСТ         │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 10│Пиломатериалы       │куб.м│  22,18│   0,015  │  0,523│ГОСТ 2695-83 │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 11│Лес                 │куб.м│   7,49│   0,03   │  0,621│ГОСТ 8486-86 │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 12│Плиты древесноволок-│кв.м │  48,04│   0,03   │ 34,360│ГОСТ 4598-86 │

│   │нистые              │     │       │          │       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 13│Плиты  древесностру-│кв.м │   0,47│   0,02   │  0,688│ТУ 65-164-83 │

│   │жечные              │     │       │          │       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 14│Линолеум            │кв.м │1709,52│   0,02   │ 34,190│             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 15│Плитка  керамическая│кв.м │ 510,51│   0,02   │ 10,210│ГОСТ    6787-│

│   │для полов и стен    │     │       │          │       │2001         │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 16│Мастика битумная    │ кг  │ 282,37│   0,03   │840,000│             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 17│Толь, рубероид, гид-│кв.м │  71,00│   0,02   │ 59,040│ГОСТ   10923-│

│   │роизол              │     │       │          │       │82, 10294-90 │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 18│Оцинкованное  железо│ т   │   1,20│   0,02   │  0,027│ГОСТ 14918-80│

│   │(сталь кровельная)  │     │       │          │       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 19│Краски    полимерце-│ кг  │ 109,33│   0,03   │  3,280│ГОСТ 19279-73│

│   │ментные             │     │       │          │       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 20│Краски масляные     │ кг  │  80,53│   0,03   │  9,500│ГОСТ 8292-85 │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 21│Эмали, белила       │ кг  │  13,2;│   0,03   │  1,360│ГОСТ 6465-76,│

│   │                    │     │  31,26│          │       │6631-74      │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 22│Олифа               │ кг  │ 143,31│   0,03   │  4,290│ГОСТ  190-78,│

│   │                    │     │       │          │       │7931-76      │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 23│Известь             │ кг  │ 460,00│   0,03   │ 13,800│ГОСТ 9179-77 │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 24│Мел (паста)         │ кг  │2036,72│   0,03   │ 61,100│             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 25│Обои                │кв.м,│       │   0,03   │160,610│             │

│   │                    │рулон│       │          │       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 26│Гравий керамзитовый │куб.м│  74,92│   0,02   │  1,873│ГОСТ 8268-82 │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 27│Болты, гвозди строи-│ кг  │       │   0,01   │  7,432│             │

│   │тельные             │     │       │          │       │             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 28│Плиты минераловатные│куб.м│  236,7│   0,03   │   7,09│             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 29│Краски сухие        │ кг  │  137,0│   0,03   │  4,127│             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 30│Пакля               │ кг  │  657,2│   0,03   │  19,71│             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 31│Войлок строительный │кв.м │  247,1│   0,03   │   7,41│             │

├───┼────────────────────┼─────┼───────┼──────────┼───────┼─────────────┤

│ 32│Наличники, плинтусы,│     │       │   0,01   │  40,23│             │

│   │поручни             │     │       │          │       │             │

└───┴────────────────────┴─────┴───────┴──────────┴───────┴─────────────┘

# 7. Расчет количества образующихся отходов
при проведении капитальных и текущих ремонтных работ

Методика расчета нормативов образования отходов базируется на применении удельных показателей образования отходов (табл. 7.1) и безвозвратных потерь. Удельные нормы образования отходов приняты по действующим СНиПам, сметным нормам и расценкам и приведены на единицу используемого материала.

Количество отходов определяется по видам выполненных работ за отчетный период по формуле:

М  = М    + М    (1), где

oi   оимi   омi

М  - количество образовавшихся отходов i-го вида, т

оi

М     - количество заменяемого материала (изношенного),  т,  определяется

оимi   по проекту или сметам по ремонту

М    - количество отходов использованных материалов, т

омi

М   = 0,01 * Р  * Н   (2), где

омi          мi   oi

Р  - расход материала одного вида, т (определяется по смете расходов)

мi

Р  = 0,001 * V  * р , (3), где

мi           м    i

V  - количество используемого материала, куб.м.

м

р  - плотность материала, кг/куб. м. (приложение, таблица 2)

i

Н  - нормы отходов и потерь материалов, %, принимается по таблице 7.1  по

oi  отдельным видам работ.

Общее количество строительных отходов состоит из отходов заменяемых материалов (изношенных и поврежденных) и отходов использованных материалов и определяется их суммированием:

М = Е М   + Е М   (4)

о     оим     ом

Таблица 7.1

# Удельные количества образования строительных отходов
при проведении капитального и текущего ремонта
жилых и общественных зданий

┌───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┐

│ N │Перечень  основ-│Вид  отходов│Ед. │Кол.   │Перечень мате-│Ед. │%   │

│п/п│ных работ       │стройматери-│изм.│отх. по│риалов,    ис-│изм.│от- │

│   │                │алов    (вид│    │проекту│пользуемых  на│    │хода│

│   │                │строительно-│    │или    │ремонт и  вос-│    │    │

│   │                │го мусора)  │    │сметам │становление   │    │    │

│   │                │            │    │(М_оим)│строительных  │    │    │

│   │                │            │    │   %   │конструкций   │    │    │

│   │                │            │    │       │зданий        │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 1 │      2         │     3      │  4 │   5   │      6       │ 7  │  8 │

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                     Фундаменты и подвальные помещения                 │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┤

│ 1 │Частичная перек-│Бетон (бой) │ м3 │  100  │Бетон монолит-│ м3 │ 1,5│

│   │ладка или усиле-│            │    │       │ный           │    │    │

│   │ние  фундаментов├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │под    наружными│Бутобетон   │ м3 │  100  │Бутовый камень│ м3 │  1 │

│   │или  внутренними│(бой)       │    │       │              │    │    │

│   │стенами, столба-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │ми              │Арматура    │ кг │  100  │Кирпич керами-│ м3 │  1 │

│   │                │            │    │       │ческий        │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Кладка из   │ м3 │  100  │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │                │кирпича     │    │       │тельный       │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Арматура      │ кг │  1 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 2 │Частичная    или│Бетон (бой) │ м3 │  100  │Бетон монолит-│ м3 │ 1,5│

│   │полная переклад-│            │    │       │ный           │    │    │

│   │ка  приямков   у├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │окон  подвальных│Кладка    из│ м3 │  100  │Кирпич керами-│ м3 │  1 │

│   │и цокольных эта-│керамическо-│    │       │ческий        │    │    │

│   │жей             │го   кирпича│    │       │              │    │    │

│   │                │(бой)       │    │       │              │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │                │            │    │       │тельный       │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 3 │Усиление  фунда-│            │    │       │Бетон монолит-│ м3 │ 1,5│

│   │ментов  каменных│            │    │       │ный           │    │    │

│   │зданий          ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Арматура      │ кг │  1 │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Металлический │ кг │  1 │

│   │                │            │    │       │прокат        │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Бутовый камень│ м3 │  1 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 4 │Частичное    или│Бетон (бой) │ м3 │  100  │Битум         │ кг │  3 │

│   │полное   восста-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │новление или ус-│Кладка    из│ м2 │  100  │Изол,  гидрои-│ м2 │  3 │

│   │тройство   новой│кирпича     │    │       │зол, толь     │    │    │

│   │гидроизоляции в │(бой)       │    │       │              │    │    │

│   │подвальных поме-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │щениях          │Изол, гидро-│ м2 │  100  │Кирпич керами-│ м3 │  1 │

│   │                │изол,  битум│    │       │ческий        │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │                │            │    │       │тельный       │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Бетон монолит-│ м3 │ 1,5│

│   │                │            │    │       │ный           │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Щебень        │ м3 │  1 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 5 │Восстановление  │Асфальтобе- │ м3 │  100  │Асфальтобетон │ м3 │  2 │

│   │осевшей или уст-│тон         │    │       │              │    │    │

│   │ройство    новой├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │отмостки  вокруг│Бетон       │ м3 │  100  │Бетон монолит-│ м3 │ 1,5│

│   │строений, троту-│            │    │       │ный           │    │    │

│   │аров,  внутридо-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │мовых   проезжих│            │    │       │Щебень        │ м3 │  1 │

│   │дорог           ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Песок         │ м3 │  1 │

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                                 Стены                                 │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┤

│ 1 │Ремонт  каменных│Бой  кирпич-│ м3 │  100  │Кирпич керами-│ м3 │    │

│   │стен,   каменной│ной кладки  │    │       │ческий,  сили-│    │    │

│   │облицовки  цоко-│            │    │       │катный,  лице-│    │    │

│   │ля,  полная  или│            │    │       │вой           │    │    │

│   │частичная перек-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┤    │

│   │ладка и  крепле-│            │    │       │- при   кладке│    │  1 │

│   │ние наружных или│            │    │       │стен и перего-│    │    │

│   │внутренних стен,│            │    │       │родок         │    │    │

│   │заделка трещин с├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┤    │

│   │выемкой и расчи-│            │    │       │- при   кладке│    │ 1,5│

│   │сткой     старой│            │    │       │стен с простым│    │    │

│   │кладки, пробивка│            │    │       │и средн. офор-│    │    │

│   │в стенах отверс-│            │    │       │млением       │    │    │

│   │стий.  Крепление├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┤    │

│   │или усиление ка-│            │    │       │- при   кладке│    │  2 │

│   │менных стен, от-│            │    │       │стен со  слож-│    │    │

│   │клоняющихся   от│            │    │       │ным оформлени-│    │    │

│   │вертикали, пере-│            │    │       │ем            │    │    │

│   │кладка    ветхих├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────│

│   │карнизов,  пара-│Сборные  ж/б│ м3 │  100  │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │петов, брандмау-│перемычки   │    │       │тельный       │    │    │

│   │эров.    Замена ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │оконных  и двер-│            │    │       │Арматура      │ кг │  1 │

│   │ных перемычек.  ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Металлопрокат │ кг │  1 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 2 │Замена различных│Минераловат-│ м3 │  100  │Минераловатные│ м3 │  3 │

│   │видов заполните-│ные плиты   │    │       │плиты         │    │    │

│   │лей в стенах    ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Керамзитовый│ м3 │  100  │Керамзитовый  │ м3 │ 2,5│

│   │                │гравий      │    │       │гравий        │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Пенополисти-│ м3 │  100  │Пенополистирол│ м3 │  3 │

│   │                │рол         │    │       │              │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Цементный   │ м3 │  100  │Цементный фиб-│ м3 │  3 │

│   │                │фибролит    │    │       │бролит        │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 3 │Ремонт, усиление│Бой кирпича │ м3 │  100  │Кирпич        │ м3 │1-2%│

│   │и замена  наруж-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │ных и внутренних│Железобетон │ м3 │  100  │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │колонн   кирпич-│            │    │       │тельный       │    │    │

│   │ных, ж/б, метал-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │лических        │Металличес- │ т  │  100  │Бетон монолит-│ м3 │  2 │

│   │                │кие изделия │    │       │ный           │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Арматура      │ кг │  1 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 4 │Ремонт,  гидрои-│            │    │       │Пароизол      │ м3 │  3 │

│   │золяция   стыков├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │панельных стен  │            │    │       │Мастики изоля-│ кг │  3 │

│   │                │            │    │       │ционные       │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Бетон монолит-│ м3 │  2 │

│   │                │            │    │       │ный           │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │                │            │    │       │тельный       │    │    │

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                              Фасады зданий                            │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┤

│ 1 │Снятие и восста-│Штукатурка  │ м3 │  100  │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │новление  штука-│(бой)       │    │       │тельный       │    │    │

│   │турки.    Снятие├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │старой  облицо- │Плитка    из│ м3 │  100  │Плитка из  ка-│ м3 │  2 │

│   │вочной плитки  и│каменных ке-│    │       │менных,  кера-│    │    │

│   │установка новой │рамических  │    │       │мических мате-│    │    │

│   │                │материалов  │    │       │риалов        │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Арматура      │ кг │  1 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 2 │Восстановление  │Бой         │ м3 │  100  │Цементные рас-│ м3 │  2 │

│   │и переделка  тяг│штукатурки  │    │       │творы         │    │    │

│   │карнизов   пояс-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │ков,сандриков  и│Гипсобетон  │ м3 │  100  │              │    │    │

│   │прочих  выступа-│(бой)       │    │       │              │    │    │

│   │ющих частей фа- │            │    │       │              │    │    │

│   │садов зданий    │            │    │       │              │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 3 │Сплошная  замена│Кровельная  │ кг │  100  │Кровельная   и│ кг │  2 │

│   │и установка  но-│сталь       │    │       │оцинкованная  │    │    │

│   │вых  водосточных│            │    │       │сталь         │    │    │

│   │труб и всех  на-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │ружных  металли-│Оцинкованная│ кг │  100  │              │    │    │

│   │ческих  покрытий│сталь       │    │       │              │    │    │

│   │на   выступающих│            │    │       │              │    │    │

│   │частях   фасадов│            │    │       │              │    │    │

│   │зданий          │            │    │       │              │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 4 │Смена несущих  и│Ж/б изделия │ м3 │  100  │Бетон монолит-│ м3 │  2 │

│   │ограждающих кон-│            │    │       │ный           │    │    │

│   │струкций  балко-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │нов и эркеров   │Металлопро- │  т │  100  │Арматура      │ кг │  1 │

│   │                │кат         │    │       │              │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Металлопрокат │ кг │  1 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 5 │Очистка от крас-│Крошка     и│ м3 │  100  │Краски   поли-│ м3 │  3 │

│   │ки,  последующая│пыль цемент-│    │       │хлорвиниловые,│    │    │

│   │окраска   фасада│ная  и  кра-│    │       │масляные, эма-│    │    │

│   │водостойкими    │сочного сос-│    │       │ли            │    │    │

│   │красками        │тава        │    │       │              │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 6 │Смена и установ-│Металлоизде-│  т │  100  │Металлоизделия│ кг │  1 │

│   │ка решеток,  ог-│лия         │    │       │              │    │    │

│   │раждений на кры-│            │    │       │              │    │    │

│   │шах  и  балконах│            │    │       │              │    │    │

│   │здании          │            │    │       │              │    │    │

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                             Крыши и кровли                            │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┤

│ 1 │Замена    строи-│Отходы  дре-│ м3 │  100  │Лес, дерево   │ м3 │  3-│

│   │тельных ног, ма-│весины      │    │       │              │    │ 1,5│

│   │уэрлатов,  обре-│            │    │       │              │    │    │

│   │шетки, настилов │            │    │       │              │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 2 │Ремонт    кровли│Оцинкован-  │ кг │  100  │Оцинкованная  │ кг │  2 │

│   │крыши           │ная,    кро-│    │       │сталь,    кро-│    │    │

│   │                │вельная     │    │       │вельная сталь │    │    │

│   │                │сталь       │    │       │              │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Асбестоцеме-│ м2 │  100  │Шифер асбесто-│ м2 │  2 │

│   │                │нтные  листы│    │       │цементный, че-│    │    │

│   │                │и плиты     │    │       │репицы        │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Рубероид,   │ м2 │  100  │Рубероид,     │ м2 │  3 │

│   │                │толь        │    │       │толь,   перга-│    │    │

│   │                │            │    │       │мин, изол     │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Мастики изоля-│ кг │  3 │

│   │                │            │    │       │ционные       │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 3 │Ремонт или заме-│Изделия  ме-│ т  │  100  │Изделия метал-│ кг │  1 │

│   │на металл. огра-│таллические │    │       │лические      │    │    │

│   │ждений  на  кры-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │шах,    наружных│            │    │       │Бетон монолит-│ м3 │  2 │

│   │пожарных лестни-│            │    │       │ный           │    │    │

│   │цах             ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │                │            │    │       │тельный       │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 4 │Перекладка дымо-│Кирпичи,    │ м3 │  100  │Кирпич керами-│ м3 │  1 │

│   │вых и вентиляци-│кладка (бой)│    │       │ческий        │    │    │

│   │онных   труб  на├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │крыше           │Ж/б    плиты│ м3 │  100  │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │                │плоские     │    │       │тельный       │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Кровельная  │ кг │  100  │Кровельная    │ кг │  1 │

│   │                │сталь       │    │       │сталь         │    │    │

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                               Проемы                                  │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┤

│ 1 │Замена пришедших│Древесина   │ м3 │  100  │Древесина     │ м3 │до 3│

│   │в     негодность├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │оконных перепле-│Стекло  лис-│ м2 │  100  │Стекло        │ м2 │    │

│   │тов, окон и две-│товое       │    │       ├──────┬───────┼────┼────┤

│   │рных    коробок,├────────────┤    │       │S  на-│Толщи- │    │    │

│   │подоконных досок│Стекло в за-│    │       │резки,│на, мм │    │    │

│   │                │казном ассо-│    │       │м2    │       │    │    │

│   │                │ртименте    │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 0,2  │  2,0  │    │3,4 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 0,2  │  2,5  │    │1,2 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 0,2  │  3,0  │    │0,8 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 0,2  │  4,0  │    │0,3 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 0,2  │  5,0 и│    │0,2 │

│   │                │            │    │       │      │  6,0  │    │    │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 1,0  │  2,0  │    │7,0 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 1,0  │  2,5  │    │1,4 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 1,0  │  3,0  │    │0,9 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 1,0  │  4,0  │    │0,5 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 1,0  │  5,0 и│    │0,3 │

│   │                │            │    │       │      │  6,0  │    │    │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 2,0  │  2,0  │    │ -  │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 2,0  │  2,5  │    │ -  │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 2,0  │  3,0  │    │1,1 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 2,0  │  4,0  │    │0,7 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ 2,0  │  5,0 и│    │0,5 │

│   │                │            │    │       │      │  6,0  │    │    │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ > 2  │  2,0  │    │ -  │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ > 2  │  2,5  │    │ -  │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ > 2  │  3,0  │    │ -  │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ > 2  │  4,0  │    │1,0 │

│   │                │            │    │       ├──────┼───────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │ > 2  │  5,0 и│    │0,7 │

│   │                │            │    │       │      │  6,0  │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────┴───────┼────┼────┤

│   │                │Стальн.  или│ кг │  100  │Раствор строи-│м3  │2   │

│   │                │алюм. изд.  │    │       │тельный       │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 2 │Ремонт и  замена│Ж/б    доски│ м3 │  100  │              │    │    │

│   │отдельных   эле-│подоконные  │    │       │              │    │    │

│   │ментов  окон   и│            │    │       │              │    │    │

│   │дверей          │            │    │       │              │    │    │

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                             Перекрытия                                │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┤

│ 1 │Усиление несущих│Железобетон │ м3 │  100  │Бетон монолит-│ м3 │  2 │

│   │конструкций  пе-│            │    │       │ный           │    │    │

│   │рекрытия        ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Дерево      │ м3 │  100  │Арматура      │ кг │  1 │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Металлопрокат │ кг │  1 │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Дерево        │ м3 │  3 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 2 │Замена  перекры-│Железобетон │ м3 │  100  │Бетон монолит-│ м3 │  2 │

│   │тий             │            │    │       │ный           │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Дерево, лес │ м3 │  100  │Арматура      │ кг │  1 │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Дерево, лес   │ м3 │  3 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 3 │Торкретирование │            │    │       │Цементный рас-│ м3 │  2 │

│   │перекрытий   при│            │    │       │твор          │    │    │

│   │их повреждении  │            │    │       │              │    │    │

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                                 Полы                                  │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┤

│ 1 │Частичная замена│Отходы  дре-│ м3 │  100  │Дерево        │ м3 │  3 │

│   │полов   дощатых,│весины      │    │       │              │    │    │

│   │паркетных,    из├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │линолеума,   бе-│Отходы лино-│ м2 │  100  │Щиты паркетные│ м3 │  2 │

│   │тонных,  плиточ-│леума       │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │ных             │            │    │       │Штучный паркет│ м2 │ 2,0│

│   │                │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Наборный  пар-│ м2 │ 1,5│

│   │                │            │    │       │кет           │    │    │

│   │                │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Доски  паркет-│ м2 │ 2,5│

│   │                │            │    │       │ные 2400 х 155│    │    │

│   │                │            │    │       │мм            │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Отходы   бе-│    │       │Плиты  цемент-│ м2 │  2 │

│   │                │тонной      │    │       │но-стружечные │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │керамической│ м2 │  100  │Плитка керами-│ м3 │  2 │

│   │                │и других ви-│    │       │ческая        │    │    │

│   │                │дов плиток  │    │       │              │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Линолеум    │ м2 │  100  │Линолеум   без│ м2 │ 2,0│

│   │                │            │    │       │рисунка       │    │    │

│   │                │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │с рисунком    │    │ 4,0│

│   │                │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Линолеумные   │    │ 0,5│

│   │                │            │    │       │ковры         │    │    │

│   │                │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Плитки    ПВХ,│    │ 1,5│

│   │                │            │    │       │релин   много-│    │    │

│   │                │            │    │       │слойный       │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 2 │Восстановление  │Плиты    це-│ м3 │  100  │Бетон монолит-│ м3 │ 1,5│

│   │основания    под│ментно-стру-│    │       │ный           │    │    │

│   │полы. Восстанов-│жечные      │    │       │              │    │    │

│   │ление  бетонных,├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │асфальтовых, мо-│Бетон (бой) │ м3 │  100  │Раствор       │ м3 │  2 │

│   │заичных, цемент-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │ных полов.  Уст-│Асфальто-бе-│ м3 │  100  │Асфальтобетон │ м3 │  2 │

│   │ройство    новых│тон (бой)   │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │полов взамен из-│            │    │       │Щебень        │ м3 │  1 │

│   │носившихся      │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Мастика  клея-│ кг │  3 │

│   │                │            │    │       │щая           │    │    │

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                               Перегородки                             │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┤

│ 1 │Разборка и уста-│Кирпич (бой)│ м3 │  100  │Кирпич        │ м3 │  1 │

│   │новка новых пе- ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │регородок       │Стеклоблоки │ м3 │  100  │Раствор  стро-│ м3 │  2 │

│   │                │            │    │       │ит.           │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Дерево      │ м3 │  100  │Дерево        │ м3 │  3 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 2 │Ремонт существу-│Гипсобетон  │ м3 │  100  │Листы   гипсо-│ м3 │  8 │

│   │ющих перегородок│            │    │       │картонные     │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Гипсолит    │ м3 │  100  │              │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Гипсокартон-│ м2 │  100  │Плиты огралита│ м2 │  6 │

│   │                │ные плиты   │    │       │              │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 3 │Усиление звукои-│Штукатурка  │ м3 │  100  │Картон        │ м2 │  6 │

│   │золяции перего- ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │родок           │            │    │       │Плиты  минера-│ м2 │  3 │

│   │                │            │    │       │ловатные      │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Стеклоблоки   │ м2 │  2 │

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                                Лестницы                               │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────│

│ 1 │Смена и  замена,│Ж/б изделия │  м3│  100  │Бетон монолит-│ м3 │  2 │

│   │ремонт существу-│            │    │       │ный           │    │    │

│   │ющих  лестниц  и├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │площадок        │Деревянные  │  м3│  100  │Дерево        │ м3 │  5 │

│   │                │элементы    │    │       │              │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │Смена и  замена,│Металличес- │  т │  100  │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │ремонт существу-│кие косоуры │    │       │тельный       │    │    │

│   │ющих  лестниц  и│            │    │       │              │    │    │

│   │площадок        │            │    │       │              │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 2 │Ремонт  перил  и│Металлич.   │  т │  100  │              │    │    │

│   │поручней        │ограждения  │    │       │              │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 3 │Устройство новых│Бетон (бой) │  т │  100  │Кирпич        │ м3 │ 1,5│

│   │крылец          ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Кирпич (бой)│  м3│  100  │Раствор       │ м3 │  2 │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Бетон         │ м3 │ 1,5│

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                                 Печи                                  │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┤

│ 1 │Ремонт, перекла-│Бой  кирпич-│ м3 │  100  │Кирпич керами-│ м3 │ 1,5│

│   │дка и устройство│ной кладки  │    │       │ческий        │    │    │

│   │новых печей, ды-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │дымоходов, вент-│Железо      │ м2 │  100  │Оцинкованная  │ кг │  2 │

│   │каналов         │            │    │       │сталь         │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Раствор       │ м3 │  2 │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Глина         │ м3 │  2 │

├───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┤

│                       Штукатурно-малярные работы                      │

├───┬────────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────────┬────┬────┤

│ 1 │Штукатурка  стен│Бой   штука-│ м3 │  100  │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │и потолков      │турки       │    │       │тельный       │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 2 │Окраска  стен  и│            │    │       │Известь       │ кг │  3 │

│   │потолков        ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Мел           │ кг │  3 │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Клей          │ кг │  3 │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Краски  масля-│ кг │  3 │

│   │                │            │    │       │ные           │    │    │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Эмали         │ кг │  3 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 3 │Оклейка  стен  и│Снятие  ста-│ м2 │  100  │При раскрое на│ м2 │    │

│   │потолков обоями │рых обоев   │    │       │строит.   пло-│    │    │

│   │                │            │    │       │щадке:        │    │    │

│   │                │            │    │       │- без  подбора│    │ 5,0│

│   │                │            │    │       │рисунка       │    │    │

│   │                │            │    │       │- с   подбором│    │ 8,0│

│   │                │            │    │       │рисунка       │    │    │

│   │                │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │При    оклейке│    │12,0│

│   │                │            │    │       │потолков прос-│    │    │

│   │                │            │    │       │тыми обоями   │    │    │

│   │                │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Моющиеся    на│    │ 7,0│

│   │                │            │    │       │бумажной осно-│    │    │

│   │                │            │    │       │ве            │    │    │

│   │                │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Моющиеся    на│    │ 4,0│

│   │                │            │    │       │тканевой осно-│    │    │

│   │                │            │    │       │ве            │    │    │

│   │                │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Линкруст      │    │ 8,5│

│   │                │            │    │       ├──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Клей          │ кг │  3 │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 4 │Окраска  окон  и│            │    │       │Олифа         │ кг │  3 │

│   │дверей, радиато-├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │ров, труб       │            │    │       │Белила        │ кг │  3 │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │            │    │       │Эмали         │ кг │  3 │

│   │                ├────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│   │                │Бой плитки  │ м3 │  100  │Плитка  глазу-│ м3 │ 1-2│

│   │                │            │    │       │рованная      │    │    │

├───┼────────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────────┼────┼────┤

│ 5 │Облицовка   стен│            │    │       │Раствор строи-│ м3 │  2 │

│   │глазурованной   │            │    │       │тельный       │    │    │

│   │плиткой         │            │    │       │              │    │    │

└───┴────────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────────┴────┴────┘

Приложение

Таблица 1

# Ориентировочная масса штучных строительных материалов и изделий

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐

│                  Материалы                  │  Единица   │ Масса, кг  │

│                                             │ измерения* │            │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│                      1                      │     2      │     3      │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│Асбестоцементные плитки 400х400х4 мм         │  1000 шт.  │    1210    │

│                                             │            │            │

│Асбестоцементные волнистые листы обыкновенно-│    1 м2    │     11     │

│го профиля 1200х678х5 мм                     │            │            │

│                                             │            │            │

│Картон асбестовый (толщиной 3 мм)            │    1 м2    │     3      │

│                                             │            │            │

│Кирпич                                       │            │            │

│                                             │            │            │

│дырчатый                                     │  1000 шт.  │    3560    │

│                                             │            │            │

│клинкерный                                   │   То же    │    3800    │

│                                             │            │            │

│глиняный обыкновенный                        │     "      │    3750    │

│                                             │            │            │

│строительный силикатный                      │     "      │    3700    │

│                                             │            │            │

│то же, полуторный                            │  1000 шт.  │    4170    │

│                                             │            │            │

│огнеупорный шамотный                         │   То же    │ 3200-3500  │

│                                             │            │            │

│Линолеум 2,5 мм                              │    1 м2    │    2,8     │

│                                             │            │            │

│Пергамин                                     │   рулон    │   11-13    │

│                                             │            │            │

│Плитки облицовочные керамические 150х150х8   │    1 м2    │     18     │

│                                             │            │            │

│Плитки метлахские                            │    1 м2    │     25     │

│                                             │            │            │

│Рубероид (рулон 20 м2)                       │   Рулон    │     25     │

│                                             │            │            │

│Стекло оконное толщиной, мм:                 │            │            │

│                                             │            │            │

│1,5                                          │    1 м2    │     4      │

│                                             │            │            │

│2,0                                          │   То же    │    5,5     │

│                                             │            │            │

│3,0                                          │     "      │     8      │

│                                             │            │            │

│Стекло:                                      │            │            │

│                                             │            │            │

│армированное сеткой                          │     "      │     12     │

│                                             │            │            │

│витринное                                    │     "      │     18     │

│                                             │            │            │

│Толь кровельная (рулон 15 м2)                │   рулон    │     11     │

│                                             │            │            │

│Толь кровельная (рулон 30 м2)                │   То же    │     20     │

│                                             │            │            │

│Цемент в бумажных мешках                     │   мешок    │     50     │

└─────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

* Примечание. Показатели массы приведены на единицы измерения материалов и изделий, в которых измеряется их изготовление и поставки.

Таблица 2

# Ориентировочная средняя плотность строительных материалов

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│               Материалы                │       Плотность, кг/м3       │

│                                        ├─────────────┬────────────────┤

│                                        │   Пределы   │Средняя  расчет-│

│                                        │  колебаний  │ная величина    │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Асфальт                                 │  1200-1540  │      1350      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Асфальтобетон                           │  2000-2450  │      2200      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Асбофанера                              │     11      │       11       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Бетонная смесь:                         │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│с гравием                               │  2000-2400  │      2200      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│шлаковая                                │  1000-1700  │      1500      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│с керамзитовым гравием                  │  1000-1400  │      1200      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Битум                                   │    1000     │      1000      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Брусчатка (камень)                      │  1700-2900  │      1900      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Войлок минераловатный                   │   150-300   │      250       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Гипс в порошке                          │  1100-1250  │      1170      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────│

│Гипсобетон                              │  400-1900   │      750       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Гипсовые плиты                          │  1100-1400  │      1200      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Глина:                                  │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│свежая комоватая                        │  1100-2700  │      2000      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│сухая, куски                            │  1000-1800  │      1500      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Раствор строительный на шлаковом песке  │  1600-2000  │      1800      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Цемент пуццалановый                     │  850-1150   │      950       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Портландцемент                          │  1100-1300  │      1250      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Шлак:                                   │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│гранулированный                         │   500-900   │      750       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│доменный (щебень)                       │  1200-2900  │      1600      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│котельный                               │  700-1000   │      750       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Щебень:                                 │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│кирпичный                               │  1200-1350  │      1270      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│гранитный                               │  1500-1800  │      1600      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│бутовый                                 │  1400-1700  │      1600      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│из легкого ракушечника                  │   600-700   │      650       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│из известнякового туфа                  │   650-850   │      700       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Гравий:                                 │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│гранитный                               │  1600-1850  │      1600      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│речной и галька                         │  1500-1800  │      1700      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Доски:                                  │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│дубовые                                 │   710-870   │      850       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│сосновые и еловые                       │   470-650   │      600       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Железо:                                 │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│листовое, кровельное                    │  3000-4500  │      4000      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│полосовое                               │  1750-2440  │      2150      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Земля:                                  │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│рыхлая влажная                          │  1620-1780  │      1700      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│сухая                                   │  1120-1280  │      1200      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Смерзшаяся                              │  1300-1500  │      1400      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Утрамбованная                           │  1450-1600  │      1400      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Известь:                                │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│гашенная, порошок                       │   500-550   │      500       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│комовая                                 │   800-1100  │      950       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│гидравлическая в рыхлом состоянии       │   450-800   │      600       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│негашеная молотая                       │   800-950   │      850       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│известковое тесто                       │  1300-1700  │      1400      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Камень (в штабеле):                     │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│базальт                                 │  2200-2800  │      2600      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│бордюрный                               │  2300-2700  │      2600      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│булыжный                                │  1700-2200  │      1800      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│бутовый                                 │  1600-1900  │      1700      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ракушечник                              │  1100-1400  │      1200      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────│

│Керамзитобетон                          │  350-1800   │      1000      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Керамзитовый гравий                     │   500-900   │      700       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Лес:                                    │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│круглый хвойных пород сырой             │   750-850   │      820       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│то же, сухой                            │   600-800   │      700       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│брусья и бруски хвойных пород           │   550-630   │      600       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Линолеум                                │    1100     │      1100      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Мел:                                    │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│молотый                                 │  950-1200   │      1000      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│кусковой                                │  1200-1350  │      1300      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────│────────────────│

│Мраморная крошка                        │  1500-1900  │      1700      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Мрамор                                  │    2800     │      2800      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Паркет                                  │   150-350   │      250       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Опилки                                  │     250     │      250       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Оргалит                                 │     300     │      300       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Пемза                                   │  500-1400   │      950       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Пенобетон                               │  300-1000   │      650       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Пенопласт                               │   100-200   │      150       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Песок:                                  │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│сухой                                   │  1400-1700  │      1650      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│сырой                                   │  1900-2000  │      1950      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│шлаковый                                │   700-900   │      800       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Плиты древесноволокнистые               │   150-600   │      500       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Плиты и плитки кислотоупорные           │  2100-2350  │      2200      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Плитки:                                 │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────│

│метлахские                              │  1500-1700  │      1600      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│ксилолитовые                            │  1500-1700  │      1600      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Раствор  строительный   на  обыкновенном│  2000-2200  │      2100      │

│песке                                   │             │                │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Сталь                                   │    7850     │      7850      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────│

│Стекло                                  │    2500     │      2500      │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Фанера                                  │     600     │      600       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│Шлаковая вата                           │   200-300   │      250       │

└────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┘

# Перечень использованной литературы и нормативных документов

1. В 28 - Кирпичные стены сплошной кладки;

2. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51929-2002 "Услуги жилищно-коммунальные. Термины и определения" (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 20 августа 2002 г. N 307-ст);

3. ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, Е1-Е20;

4. Каталог временных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы с применением местных материалов для Казани и РТ;

5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772-2001 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения" (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 28 декабря 2001 г. N 607-ст);

6. РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве;

7. Серия 1.010-1 Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений;

8. Серия 2.110-1 Детали фундаментов жилых зданий;

9. Серия 2.110-34 Детали фундаментов, возводимых на просадочных грунтах;

10. Серия 2.130-1 Детали стен перегородок жилых зданий;

11. Серия 2.130-8 Детали многошовных кирпичных и каменных наружных стен жилых и общественных зданий;

12. Серия 2.140-1 Детали перекрытий жилых зданий;

13. Серия 2.144-1/88 Детали полов жилых зданий. Рабочие чертежи;

14. Серия 2.230-1 Детали стен и перегородок жилых и общественных зданий;

15. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

16. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений;

17. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты;

18. СНиП 2.03.01-84* Бетонные, железобетонные конструкции;

19. СНиП 2.03.13-88 Полы;

20. СНиП 2.08.01-89* Жилые здания;

21. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения;

22. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

23. СТСЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования;

24. Шифр 614 Архитектурные детали и узлы крепления облицовки из естественного камня;

25. Нагаев Р.Т. Недвижимость: Энциклопедический словарь. - Казань: Изд-во ГУП ПИК "Идел-Пресс", 2003.-1088 с.;

26. Финансовая газета. Региональный выпуск N 1, Январь 1999 г. (Напечатано 22.01.2004);

27. Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного значения" (утвержденное приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. N 312).