МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ

ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

## П Р И К А З

г.Ханты-Мансийск

« 16 »     июня    200 4  г.                                                                                                      №  75-Э

«Об утверждении примерного компонентного

состава опасных отходов, присутствующих в ФККО,

которые не нуждаются в подтверждении класса

опасности для окружающей природной среды»

В целях реализации ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.    № 89-ФЗ, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от   26.10.2000 г. № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов», приказа МПР России от 02.12.2002 г. № 875 «Об утверждении паспорта опасного отхода» (зарегистрирован Минюстом России 16.10.2003 г. № 4128), для оптимизации работы экологической службы ГУПР по ХМАО,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить примерный компонентный состав опасных отходов, установленный в результате анализа материалов, обосновывающих отнесение опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, представленных в экологическую службу за период с 01.01.2003 г. По 16.06.2004 г.

- Начальнику  отдела нормирования воздействия на окружающую среду (Киселёвой Е.Н.):

  - обеспечить выполнение требований утвержденного документа;

  - довести информацию до природопользователей.

- Контроль за исполнением приказа возложить на зам. Начальника ГУПР по ХМАО – Руководителя службы охраны окружающей среды (Чермаков Р.Ф.).

Начальник ГУПР по ХМАО                                                                                 В.И.Пырьев

Приложение

к приказу ГУПР по ХМАО

от 16.06.2004 г. № 75-Э

| К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Химический состав отхода |  | Морфологический состав отхода |
| 171 101 01 01 00 4 | Отходы коры | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 20 %; пентоза – 17%; лигнин – 3%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесная кора – 100 % |
| 171 101 02 01 00 4 | Кора с примесью земли | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 20 %; пентоза – 11%; лигнин – 9%; грунт – 2%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесина – 98 % грунта– 2 % |
| 171 102 00 01 00 5 | Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 20 %; пентоза – 11%; лигнин – 9%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесина– 100 % |
| 171 104 00 01 00 5 | Отходы щепы натуральной чистой древесины | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 20 %; пентоза – 11%; лигнин – 9%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесина– 100 % |
| 171 105 01 01 00 5 | Обрезь натуральной чистой древесины | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 20 %; пентоза – 2%; лигнин –18%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесина– 100 % |
| 171 105 02 13 00 5 | Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 12 %; пентоза – 2%; лигнин –18%; железо – 7 %; углерод – 0,7%; оксид железа – 0,3%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесина– 100 % |
| 171 105 03 13 00 5 | Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства | Целлюлоза-58%; Лигнин-28%; Пентоза-11%; Воск-1%; Жир растительный-1%; Вода-1%. |  | древесина– 100 % |
| 171 106 01 01 00 5 | Опилки натуральной чистой древесины | клетчатка (целлюлоза) – 63 %; вода – 15 %; пентоза – 17%; лигнин – 3%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесная масса – 85 % влажность – 15 % |
| 171 106 02 01 00 5 | Стружка натуральной чистой древесины | клетчатка (целлюлоза) – 73 %; вода – 5 %; пентоза – 17%; лигнин – 3%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесная масса – 95 % влажность – 5 % |
| 171 107 00 11 00 4 | Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 1 %; пентоза – 11%; лигнин – 28%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | пыль древесная – 100 % |
| 171 109 00 01 00 5 | Древесная шерсть | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 20 %; пентоза – 17%; лигнин – 3%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесина– 100 % |
| 171 120 00 01 00 5 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 20 %; пентоза – 2%; лигнин –18%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесина– 100 % |
| 173 001 01 01 00 5 | Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 20 %; пентоза – 17%; лигнин – 3%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесина – 100 % |
| 173 001 02 01 00 5 | Отходы корчевания пней | клетчатка (целлюлоза) – 58 %; вода – 20 %; пентоза – 11%; лигнин – 9%; грунт – 2%; воск (липиды) – 1%; жир растительный – 1%. |  | древесина – 98 % грунта– 2 % |
| 187 101 01 01 00 5 | Отходы бумаги от резки и штамповки | целлюлоза – 100 % |  |  |
| 187 101 02 01 00 5 | Отходы картона от резки и штамповки | целлюлозы сульфатной небеленой–7,2% полуцеллюлозы моносульфитной–7,2% массы древесной бурой – 85,59% динатрия тетрабората декагидрата (буры-0,01 %) |  |  |
| 187 101 03 01 00 5 | Обрезь гофрокартона | целлюлозы сульфатной небеленой–8,2% полуцеллюлозы моносульфитной–7,1% массы древесной бурой – 84,69% динатрия тетрабората декагидрата (буры-0,01 %) |  |  |
| 187 102 01 01 00 5 | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | целлюлозы сульфатной небеленой – 47,2% полуцеллюлозы моносульфитной – 52,3% массы древесной бурой – 5,09% динатрия тетрабората декагидрата (буры-0,01 %) |  |  |
| 187 102 02 01 00 5 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | целлюлозы сульфатной небеленой–7,2% полуцеллюлозы моносульфитной–7,2% массы древесной бурой – 85,59% динатрия тетрабората декагидрата (буры-0,01 %) |  |  |
| 187 102 03 01 00 5 | Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | целлюлозы сульфатной небеленой–8,2% полуцеллюлозы моносульфитной–7,1% массы древесной бурой – 84,69% динатрия тетрабората декагидрата (буры-0,01 %) |  |  |
| 187 103 00 01 00 5 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | целлюлоза – 100 % |  | бумага – 100 % |
| 187 104 00 01 00 5 | Срыв бумаги и картона | целлюлоза – 100 % |  | бумага – 100 % |
| 187 199 01 01 00 5 | Прочие отходы бумаги незагрязненные | целлюлоза – 100 % |  | бумага – 100 % |
| 187 199 02 01 00 5 | Прочие отходы картона незагрязненные | целлюлозы сульфатной небеленой–7,2% полуцеллюлозы моносульфитной–7,2% массы древесной бурой – 85,59% динатрия тетрабората декагидрата (буры-0,01 %) |  |  |
| 187 199 03 01 00 5 | Прочие отходы гофрокартона незагрязненные | целлюлозы сульфатной небеленой–8,2% полуцеллюлозы моносульфитной–7,1% массы древесной бурой – 84,69% динатрия тетрабората декагидрата (буры-0,01 %) |  |  |
| 187 204 01 01 01 4 | Отходы рубероида | Углеводороды предельные-50%; Углеводороды непредельные-1,376%; Бензол-1,265%; Толуол-1,155%; Ксилол-1,154%; Целлюлоза-27,65%; Кремнезём-15,4%; Магний оксид-2%. |  |  |
| 313 006 00 11 99 5 | Зола древесная и соломенная | CaCO3- 17%; CaSiO3 - 16,5; NaPO4 - 15%; CaSO4 - 14%; K3PO4 - 13%; CaCl2 - 12%; MgCO3 - 4%; MgSiO3 - 4%; MgSO4 - 4%; NaCl - 0,5%. |  |  |
| 314 003 00 11 00 4 | Абразивная пыль и порошок от шлифования чёрных металлов (с содержанием металла менее 50%) | Железо-29,5548; Фосфор-0,0075%; Мышьяк-0,000003%; Сера природная-0,009%; Медь-0,045%; Кремний-0,009%; Марганец-0,135%; Никель-0,03%; Хром-0,03%; Ржавчина-0,15%; Алюминий оксид-глинозём-48,99969%; Углерод-0,03%; Железо оксид-21,0001%. |  |  |
| 314 007 03 01 99 5 | Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства | Si-75%; AL2O3-20%; К2О3-5%. |  |  |
| 314 008 02 01 99 5 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | Силикаты: натрия, магния, калия - 100% |  | Стекло – 100% |
| 314 009 01 11 00 4 | Пыль щебёночная | Щебень (CaCo3)-100% |  |  |
| 314 012 02 01 01 4 | Отходы асбоцемента в кусковой форме | 3MgO . 2SiO2 . 2H2O -40% цемент 60% |  |  |
| 314 014 01 01 99 5 | Бой шамотного кирпича | SiO3 33% Al2O3 36%, CaSiO3 7,5%, MgSiO3 5%, вода 9%, каолин 9,5% |  |  |
| 314 014 04 01 99 5 | Бой строительного кирпича | Кремнезем 33%, глинозем 36%, вода 9%, CaSiO3 12%, MgSiO3 10%, |  |  |
| 314 027 02 01 99 5 | Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | Fe -45%; SiO2 - 20%; Al2O3 - 15%; H2O - 8%; Fe2O3 - 5%; CaCO3 - 4,5%; C - 2%; ZnSiO3 - 0,5%. |  |  |
| 314 035 02 01 00 4 | Отходы асфальтобетона и (или) асфальтобетонной смеси в кусковой форме | Вода-2,%; Кремнезём-70,0%; Щебень-20,0%; Углеводороды предельные-7,41%; Углеводороды непредельные-0,2%; Бензол-0,194%; Толуол-0,176%; Ксилол-0,020%; |  |  |
| 314 037 02 01 01 4 | Отходы асбеста в кусковой форме | 3MgO . 2SiO2 . 2H2O - 100% |  | Асбест 100% |
| 314 038 01 11 00 4 | Пыль гипсовая | Сульфат кальция 81%, Н2O 12%, целлюлоза 7% |  | Гипсовая пыль – 100 % |
| 314 038 02 01 99 5 | Отходы гипса в кусковой форме | Сульфат кальция 81%, Н2O 12%, целлюлоза 7% |  | Сульфат кальция 81%, влага 12%, целлюлоза 7% |
| 314 043 01 01 99 5 | Брак заготовок абразивных кругов | SiO2 – 90% Fe– 10% |  | Диоксид кремния– 90% Железо– 10% |
| 314 043 02 01 99 5 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | SiO2 – 90% Fe– 10% |  | Диоксид кремния– 90% Железо– 10% |
| 314 043 03 01 99 5 | Шкурка шлифовальная отработанная | SiO2 – 30% Целлюлоза – 50% Хлопок – 20% |  | Диоксид кремния– 30% Бумажная основа – 50% хлопковая основа – 20% |
| 314 043 04 11 00 4 | Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка | SiO2 – 90% Fe– 10% |  | Диоксид кремния– 90% Железо– 10% |
| 314 048 00 01 99 4 | Шлак сварочный | Fe – 50% Fe2O3 – 10% Mn – 3% SiO2 – 37% |  |  |
| 314 050 00 01 99 5 | Накипь котельная | Кальций (Ca) - 17,325 % Натрий (Na) - 15,472 % Калия оксид (K2O) - 14,856 % Оксид алюминия (Al2O3) - 5,601 % Гидроксид магния (Mg(OH)2) - 12,812 % Вода (Н2О) - 20,003 % Оксид железа (Fe2O3) - 5,245 % Железо (Fe) - 8,536 % Медь (Сu) - 0,150 % |  |  |
| 314 055 01 11 00 3 | Пыль цементная |  |  | Цементная пыль - 100%, |
| 314 055 02 01 99 5 | Отходы цемента в кусковой форме |  |  | Цемент - 90%, Песок - 10% |
| 351 001 01 01 99 5 | Свечи зажигания автомобильные | Железо-37,9961%; Углерод-0,6%; Фосфор-0,3%; Сера природная-0,0024%; Мышьяк-0,0015%; Марганец-0,3%; Кремний-0,3%; Кремнезём-32,5%; Алюминий оксид-глинозём-28%. |  |  |
| 351 101 01 01 99 5 | Лом чугунный несортированный | Fe – 93 % Р2O5 – 0,02 % S – 0,08 % С – 4,5 % SiO2 -1,4% Mn – 1 % |  |  |
| 351 101 02 01 99 5 | Лом чугунный в кусковой форме | Fe – 93 % Р2O5 – 0,02 % S – 0,08 % С – 4,5 % SiO2 -1,4% Mn – 1 % |  |  |
| 351 101 03 13 99 5 | Тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | Fe – 93 % Р2O5 – 0,02 % S – 0,08 % С – 4,5 % SiO2 -1,4% Mn – 1 % |  |  |
| 351 101 12 01 99 5 | Отходы, содержащие чугун в кусковой форме | Fe – 93 % Р2O5 – 0,02 % S – 0,08 % С – 4,5 % SiO2 -1,4% Mn – 1 % |  |  |
| 351 201 01 01 99 5 | Лом стальной несортированный | Fe – 95 %, Fe2O3 – 2 %, С – 3 % |  | Сталь 100% |
| 351 201 02 01 99 5 | Лом стальной в кусковой форме незагрязненный | Fe – 95 %, Fe2O3 – 2 %, С – 3 % |  | Сталь 100% |
| 351 201 03 13 99 5 | Тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | Fe – 95 %, Fe2O3 – 2 %, С – 3 % |  | Сталь 100% |
| 351 201 20 01 99 5 | Стружка стальная незагрязнённая | Железо-96,0565%; Сера природная-0,0185%; Хром-0,5%; Марганец-0,15%; Фосфор-0,525%; Кремний-0,9%; Углерод-1,85%. |  |  |
| 351 202 01 01 99 5 | Лом стали углеродистых марок несортированный | Si – 3,27 %, Р – 0,035 %, С – 3,525 %, Мn – 0,05 %, S – 0,04 %, Cr – 0,3 %, Ni -0,3 %, Cu – 0,02 %, Fe – 93,0 % |  | лом стальной – 100 % |
| 351 202 02 01 99 5 | Лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный | Si – 3,27 %, Р – 0,035 %, С – 3,525 %, Мn – 0,05 %, S – 0,04 %, Cr – 0,3 %, Ni -0,3 %, Cu – 0,02 %, Fe – 93,0 % |  | лом стальной – 100 % |
| 351 202 03 13 99 5 | Тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства | Si – 3,27 %, Р – 0,035 %, С – 3,525 %, Мn – 0,05 %, S – 0,04 %, Cr – 0,3 %, Ni -0,3 %, Cu – 0,02 %, Fe – 93,0 % |  | лом стальной – 100 % |
| 351 203 02 01 99 5 | Лом легированной стали в кусковой форме | Железо-86,557%; Сера природная-0,008%; Марганец-0,50%; Фосфор-0,035%; Кремний-1,0%; Углерод-0,95%; Мышьяк-0,05%; Вольфрам-9,0%; Никель-1,9%. |  |  |
| 351 216 01 01 99 5 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | Мn – 0,42 %, Fe – 93,48 % Fe2О3 – 1,50 % С – 4,90 % |  |  |
| 351 301 00 01 99 5 | Лом черных металлов несортированный | Fe – 95 % Fe2O3 – 2 % С – 3 % |  |  |
| 351 302 00 01 99 5 | Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный | Fe – 95 % Fe2O3 – 2 % С – 3 % |  |  |
| 351 303 01 13 99 5 | Железные бочки, потерявшие потребительские свойства | Fe – 95 % Fe2O3 – 2 % С – 3 % |  |  |
| 351 320 00 01 99 5 | Стружка черных металлов незагрязненная | железо (Fe) – 84% оксид железа (Fe2O3) – 6% углерод (С) -10% |  |  |
| 351 505 00 01 99 5 | Тормозные колодки отработанные | графит – 6,0 % С – 1,3 % Fe – 92,0% Fe2O3 – 0,7% |  |  |
| 353 101 01 01 99 5 | Лом алюминия несортированный | Алюминий-91%; Медь-2%; Магний-0,5%; Кремний-6,5%. |  |  |
| 353 102 01 01 01 3 | Лом свинца несортированный | Свинец 97%, сурьма 1%, сера 2% |  |  |
| 353 102 02 01 01 3 | Лом свинца в кусковой форме незагрязненный | Свинец 97%, сурьма 1%, сера 2% |  |  |
| 353 102 31 01 01 3 | Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов | Свинец 97%, сурьма 1%, сера 2% |  |  |
| 353 103 01 01 01 3 | Лом меди несортированный | Сu –99,0 % Sb –0,007 % Рb –0,004 % S –0,003 % Ni – 0,986 % |  |  |
| 353 103 02 01 01 3 | Лом меди в кусковой форме незагрязненный | Сu –99,0 % Sb –0,007 % Рb –0,004 % S –0,003 % Ni – 0,986 % |  |  |
| 353 301 00 13 01 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | Стекло – 92 % Мастика У 9М – 1,3 % Гетинакс – 0,3 % Люминофор КТЦ-626-1–2,048 % Алюминий – 1,69 % Никель металлический – 0,07 % Pt – 0,006 % Сu – 0,174 % Ртуть металлическая – 2,4 % Вольфрам – 0,012 % |  |  |
| 353 303 00 13 01 1 | Ртутные термометры отработанные и брак | силикаты - 79 % Al – 6,7 % цинк – 3,3 % ртуть металлическая (Hg) – 11 % |  | Стекло - 79 % Металлический стержень– 10,0 % Ртуть металлическая – 11 % |
| 354 103 01 01 99 5 | Лом латуни несортироанный | Медь-68%; Цинк-32%. |  |  |
| 521 001 01 02 01 2 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | Н2 SО4 – 36,3 % Н2О - 63,7 % |  | серная кислота – 36,3 % вода - 63,7 % |
| 541 002 01 02 03 3 | Масла моторные отработанные | Углеводороды предельные, углеводороды непредельные – 94,2 % взвешенные вещества – 1,8 % Н2О – 4 % |  | масло – 94,2 % взвешенные вещества – 1,8 % вода – 4 % |
| 541 002 05 02 03 3 | Масла индустриальные отработанные | Углеводороды предельные, углеводороды непредельные – 94,3 % взвешенные вещества – 1,7 % Н2О – 4 % |  | масла – 94,3 % взвешенные вещества – 1,7 % вода – 4 % |
| 541 002 06 02 03 3 | Масла трансмиссионные отработанные | Углеводороды предельные, углеводороды непредельные – 94,4 % взвешенные вещества – 1,6 % Н2О – 4 % |  | масло – 94,4 % взвешенные вещества – 1,6 % вода – 4 % |
| 541 002 07 02 03 3 | Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы | Углеводороды предельные, углеводороды непредельные – 96,6 % взвешенные вещества – 1,4 % Н2О – 2 % |  | масло – 96,6 % взвешенные вещества – 1,4 % вода – 2 % |
| 541 002 11 02 03 3 | Масла компрессорные отработанные | Углеводороды предельные, углеводороды непредельные - 90 % взвешенные вещества – 3 % Н2О – 7 % |  | взвешенные вещества –3 % масло - 90 % вода - 7 % |
| 541 002 12 02 03 3 | Масла турбинные отработанные | Углеводороды предельные, углеводороды непредельные – 94,3 % взвешенные вещества – 1,7 % Н2О – 4 % |  | взвешенные вещества –1,7% масло – 94,3 % вода- 4 % |
| 541 002 13 02 03 3 | Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены | Углеводороды предельные, углеводороды непредельные – 94,9 % взвешенные вещества – 1,1 % Н2О – 4 % |  | взвешенные вещества –1,1% масло – 94,9 % вода- 4 % |
| 541 003 15 02 03 3 | Смазочно-охлаждающие масла для механической обработки отработанные | Нефтепродукты 7%, Н2О 10%, механические примеси 3%, С – 54 % Fe – 50 % Fe2O3 – 25% |  | Нефтепродукты 7%, вода 10%, механические примеси 3%, железо 50%, углерод 54%, оксид железа 25% |
| 541 011 00 02 03 3 | Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства | Механические примеси 21%, Н2О 12%, углеводороды предельные 67% |  | Механические примеси 21%, вода 12%, углеводороды предельные 67% |
| 546 002 00 06 03 3 | Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) | Углеводороды предельные 63%, углеводороды непредельные 2%, бензин 2%, толулол 2%, ксилол 1%, вода 30% |  |  |
| 546 015 01 04 03 3 | Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти | нефтепродукты – 78 % Н2О – 6 % взвешенные вещества – 16 % |  | нефтепродукты – 78 % вода – 6 % взвешенные вещества – 16 % |
| 549 012 00 01 00 4 | Отходы битума, асфальта в твердой форме | Углерод – 86,5%; сера – 8%; кислород – 1%; водород – 1%. |  |  |
| 549 027 01 01 03 4 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) | Хлопок - 73 % Углеводороды предельные и непредельные–12 % Н2О – 15 % |  | тряпье - 73 % масло – 12 % влага – 15 % |
| 549 027 01 01 03 3 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более) | Хлопок - 67 % Углеводороды предельные и непредельные–17 % Н2О – 16 % |  | тряпье - 67 % масло – 17 % влага – 16 % |
| 571 011 00 01 00 5 | Отходы затвердевших полиамидов | Полиамид (CO-NH)n-100%. |  |  |
| 571 013 00 13 00 5 | Шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства | Пластмассы – 100 % |  | Пластмассы – 100 % |
| 571 018 00 13 00 5 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | Пластмассы – 100 % |  | Пластмассы – 100 % |
| 571 029 02 01 99 5 | Отходы полиэтилена в виде пленки | полиэтилен – 100 % |  | Полимерный материал – 100 % |
| 571 029 03 13 99 5 | Полиэтиленовая тара, поврежденная | полиэтилен – 100 % |  | Полимерный материал – 100 % |
| 571 030 02 01 99 5 | Отходы полипропилена в виде пленки | полипропилен – 100 % |  | Полимерный материал – 100 % |
| 575 001 01 13 00 5 | Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | Бутадиент (Дивинил)-98%; Мел, мрамор-0,5%; Сажа-0,3%; Кремнезём-0,5%; Титановые белила-0,5%; Сера природная-0,2%; |  | Резины – 100 % |
| 575 001 02 01 00 5 | Обрезки резины | Синтетический каучук – 100 % |  | Резины – 100 |
| 575 001 03 09 00 5 | Отходы гранулированной резины | Синтетический каучук – 100 % |  | Резины – 100 |
| 575 001 04 01 00 5 | Резиновая крошка, резиновый скрап | Синтетический каучук – 100 % |  | Резины – 100 |
| 575 002 00 13 00 4 | Шины пневматические отработанные | Синтетический каучук 96 % С- 0,3 % Mn-1,2 % Si- 0,05 % Fe- 2,45 % |  | Резины - 96 % Сталь - 4 % |
| 575 002 03 13 00 4 | Покрышки с тканевым кордом отработанные | Синтетический каучук – 84,7 % Железо – 3,2 % Капрон – 1 % Марганец – 0,6 % Углерод – 10 % Диоксид кремния – 0,5 % |  | Резины – 84,7 % Капрон – 1 % Сталь – 14,3 % |
| 575 002 04 13 00 4 | Покрышки с металлическим кордом отработанные | Синтетический каучук – 85,7 % Железо – 3,2 % Капрон – 1 % Марганец – 0,6 % Углерод – 10 % Диоксид кремния – 0,5 % |  | Резины – 85,7 % Сталь – 14,3 % |
| 575 003 00 01 00 4 | Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) | Синтетический каучук – 61 % Асбест – 39 % |  | Паронит – 100 % |
| 575 004 01 01 00 5 | Резинометаллические отходы |  | Синтетический каучук 95%, Fe- 3,47 % Fe2O3 – 0,63 С- 0,6 Mn-0,3 | Резины 95%, сталь 5% |
| 575 004 02 13 00 5 | Резинометаллические изделия, отработанные |  | Синтетический каучук 95% Fe- 3,47 % Fe2O3 – 0,63 С- 0,6 Mn-0,3 | Резины 95%, сталь 5% |
| 575 005 00 01 00 5 | Отходы пленки (накипи) латекса |  | латекс – 100 % | Латекс– 100 % |
| 581 011 03 01 99 5 | Обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна |  | Полиакрил (CH2=CH-C=N)-100%. |  |
| 581 011 05 01 99 5 | Обрезки и обрывки тканей шерстяных |  | шерсть – 100 % | шерсть – 100 % |
| 581 011 06 01 99 5 | Обрезки и обрывки тканей льняных |  | лен – 100 % | лен – 100 % |
| 581 011 07 01 99 5 | Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных |  | хлопок – 100 % | хлопок – 100 % |
| 911 001 00 01 00 4 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |  | Целлюлоза – 18% Органические вещества – 54.2% Хлопок – 8,5% полимерные материалы –5.0% медь-0,23 % цинк - 0,17 % алюминий - 2,3%, стекло – 2.8% керамика – 0.3% кожа, синтетический каучук – 0,8% отсев менее 16 мм – 7,4% | Бумага картон – 18% пищевые отходы – 54.2% текстиль – 8.5% полимерные материалы –5.0% лом цветных металлов – 2,7% стекло – 2.8% керамика – 0.3% кожа, резина – 0,8% отсев менее 16 мм – 7,4% |
| 911 002 00 01 00 5 | Отходы из жилищ крупногабаритные |  |  | Бумага, картон- 65%; древесина – 16%; черные металлы – 12%; керамика – 5,5%; полимерные материалы – 1%; цветные металлы – 0,5%. |
| 912 004 00 01 00 4 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |  | Целлюлоза – 33,7%, Органические вещества – 30,7%, Хлопок - 8,5%, полимерные материалы-5,0% С – 0,06 % Fe – 0,4% Fe2O3 – 0,04%, медь-0,27 % цинк - 0,18 % алюминий - 4,05%, стекло – 5,6%, камни, керамика - 1,4%, кожа, синтетический каучук - 1,3%, отсев менее 16 мм - 8,8% | Бумага, картон – 30,8%, пищевые отходы – 30,7%, древесина – 2,9%, текстиль - 8,5%, полимерные материалы-5,0% лом черных металлов - 0,5%, лом цветных металлов - 4,5%, стекло – 5,6%, камни, керамика - 1,4%, кожа, резина - 1,3%, отсев менее 16 мм - 8,8% |
| 912 005 00 01 00 5 | Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный |  |  | Бумага, картон – 40%; черные металлы – 23%; древесина- 18%; полимерные материалы – 18%; цветные металлы – 1%. |
| 912 006 01 01 00 4 | Мусор строительный от разборки зданий |  |  | Древесина-73%; Железо-10%; Бетон-6%; Стекло-4%; Керамика-3.5%; Полимеры-2,5%; Ксилол-0,5%; Бутацетат-0,5%. |
| 912 010 01 00 00 5 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные |  | Вода-56 %; Углеводы-27,3 %; Белки-10 %; Липиды-4 %; Пластмасса-1,7 %; Металлы-1 %. | картофеля и его очисток 60-65% отходов овощных 9-15 %, отходов фруктовых 5-8 %, отходов мясных 2,3-2,7 %, отходов рыбных 1,8-2,5 %, хлеба и хлебопродуктов 1,6 %, молочных и сырных отходов -0,4% костей 3,4-4,1 %, яичной скорлупы 0,4 %, животных и растительных жиров 4-12% прочих отходов 2,7 % |
| 912 011 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |  | Целлюлоза - 56%, органические вещества - 24%, стекло - 7%, полиэтилен - 8%, алюминий - 5%. | Бумага, древесина, текстиль - 56%, органические вещества - 24%, стекло - 7%, полиэтилен - 8%, алюминий - 5%. |
| 912 012 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |  |  | Бумага и картон-65%; Полимерные материалы-12%; Древесина-11%; Стеклобой-6%; Металлы-5%; текстиль -1%. |
| 912 013 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |  |  | Бумага и древесина-60%; Пластмасса-12%; Пищевые отходы-10%; текстиль -7%; Стеклобой-6%; Металлы-5%. |
| 912 014 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |  |  | Бумага и древесина-60%; Пластмасса-12%; Пищевые отходы-10%; текстиль -7%; Стеклобой-6%; Металлы-5%. |
| 921 101 01 13 01 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом |  | Pb – 60,2 % Sb – 1 % S – 2 % пластмассы – 7 % Н2SO4– 20 % Н2О – 9,8% | Свинцовые пластины – 63,2 % пластмассы – 7 % серная кислота – 20 % вода – 9,8% |
| 921 101 02 13 01 3 | Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные, со слитым электролитом |  | Pb – 70,2 % Sb – 2,1 % S – 3,7 % пластмассы – 24 % | Свинцовые пластины – 76 % пластмассы – 24 % |
| 923 101 00 01 99 5 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак |  | Силикаты калия, натрия, магния – 92 % Вольфрам – 0,019 % Олово – 0,01 % Железо – 6,294 % Оксид железа – 0,132 % Цинк – 0,02 % Углерод – 0,245 % Латунь – 0,1 % Гетинакс – 0,18% Мастика У 9М – 1 % | Стекло – 92 % Металлы – 6,82 % Гетинакс – 0,18% Мастика У 9М – 1 % |
| 923 600 00 13 00 5 | Отходы изолированных проводов и кабелей |  | алюминий – 55 % поливинилхлорид – 45 % | алюминий – 55 % полимерный материал – 45 % |
| 923 603 00 13 01 2 | Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства |  | Свинец 12,3%, медь 74,7%, полиэтилен 12,7% | Свинец 12,3%, медь 74,7%, полиэтилен 12,7% |
| 949 002 00 01 00 5 | Мусор с защитных решеток электростанций |  | Органические вещества 83%, целлюлоза, полиэтилен 2%, вода 15% | Органические вещества 83%, бумага, полиэтилен 2%, вода 15% |