МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 11 июля 1995 года  N 01-11/29-2002

О "Временных методических рекомендациях по проведению

инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в

Российской Федерации"

В соответствии   с  Законом  Российской  Федерации  "Об  охране

окружающей природной     среды"     Департамент     государственного

экологического контроля   Минприроды  России  разработал  "Временные

методические рекомендации   по   проведению   инвентаризации    мест

захоронения и  хранения  отходов  в  Российской  Федерации" и просит

обеспечить применение рекомендаций на подведомственной территории со

II полугодия 1995 года.

Замечания и    предложения   по   совершенствованию   Временных

рекомендаций направлять  до  1  декабря  1995  года  в   Департамент

государственного экологического контроля.

Министр                                         В.И.Данилов-Данильян

Приложение

к письму Минприроды РФ

от 11.07.95 N 01-11/29-2002

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента

государственного экологического

контроля Минприроды России

Р.Г.Мамин

6 июля 1995 года

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ            по проведению инвентаризации мест захоронения   и хранения отходов в Российской Федерации

Методические рекомендации  по  проведению  инвентаризации  мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации разработаны  в соответствии с  Законом  Российской  Федерации "Об охране окружающей природной среды".

1. Общие положения

Инвентаризации подлежат  все  места  захоронения   и   хранения отходов производства и потребления, образующихся на предприятиях и в организациях (далее "природопользователи"),  включая твердые бытовые отходы.

Инвентаризация представляет  собой  систематизацию  сведений  о местах складирования,  хранения и захоронения отходов производства и потребления и имеет целью:

- определение   площадей,   занятых  под  места  складирования, хранения и захоронения отходов;

- оценку  заполнения  и  наличия  свободных  объемов  в  местах складирования, хранения и захоронения отходов;

- определение  основного  вида  отходов в местах складирования хранения и захоронения отходов;

- определение  наличия  в  местах  складирования,  хранения   и захоронения отходов 1-го - 4-го классов опасности;

- оценку  условий  и  состояния мест складирования,  хранения и захоронения отходов;

- оценку  степени  влияния  мест  складирования,   хранения   и захоронения отходов на окружающую среду;

- выявление, регистрацию и ведение учета мест организованного и неорганизованного хранения,  а  также  отвалов,  шламо-,   золо-   и хвостохранилищ;

- определение   наличия   у   природопользователей  проекта  по обустройству и эксплуатации объекта размещения  отходов,  прошедшего государственную экологическую и геологическую экспертизу;

- определение    соответствия    объекта   размещения   отходов экологическим, строительным и санитарным нормам и правилам;

- определение  наличия  у  природопользователей  лицензии   для подземных сооружений,  выдаваемой территориальным органом Роскомнедр по согласованию  с  территориальными  органами  Минприроды   России, Госкомсанэпиднадзора России, Госгортехнадзора России, Роскомвода;

- организацию режимной наблюдательной сети на полигонах;

- составление   территориальных   схем   размещения  отходов  с указанием удаленности объекта размещения отходов от границ городов и населенных  пунктов,  в  лесопарковых,  курортных,  оздоровительных, рекреационных зонах и зонах санитарной охраны  источников  питьевого водоснабжения, а также в районах развития геотектонических структур,

образований и процессов.

2. Термины и определения

"Отходы" - отходы производства и  потребления,  образующиеся  в

народном хозяйстве.

"Отходы производства"     -    остатки    сырья,    материалов,

полуфабрикатов, образовавшиеся  при   производстве   продукции   или выполнении работ   и  утратившие  полностью  или  частично  исходные потребительские свойства; вновь образующиеся в процессе производства попутные вещества,  не  находящие применения.  В отходы производс тва включаются вмещающие и вскрышные  породы,  образующиеся  при  добыче полезных ископаемых,  побочные и попутные продукты, отходы сельского хозяйства.

"Отходы потребления" - изделия  и  материалы,  утратившие  свои потребительские  свойства  в  результате  физического или морального износа.  К отходам потребления относятся и твердые  бытовые  отходы,

образующиеся в результате жизнедеятельности людей.

"Опасные отходы"  -  отходы,  которые  в  силу  их  реакционной

способности или  токсичности   представляют   непосредственную   или потенциальную опасность   для   здоровья   человека   или  состояния окружающей среды самостоятельно  или  при  вступлении  в  контакт  с другими отходами и окружающей среды.

"Размещение отходов" - любая операция по хранению и захоронению отходов.

"Хранение (складирование)  отходов"   -   изоляция   с   учетом временной нейтрализации отходов,  направленная на снижение опасности для окружающей  среды.  Для  хранения   устанавливается   срок   его нахождения в местах складирования.

"Захоронение отходов"   -  изоляция  отходов,  направленная  на исключение попадания  загрязняющих  веществ  в  окружающую  среду  и исключающая возможность дальнейшего использования этих отходов.

"Объекты для размещения отходов" - полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных   и   бытовых   отходов,   шламонакопители, хвостохранилища и другие сооружения,  обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами;

Санкционированные свалки,     т.е.     разрешенные     органами исполнительной власти   территории   (существующие   площадки)   для размещения промышленных и бытовых  отходов,  но  не  обустроенные  в соответствии с  СНиП.  Являются временными,  подлежат обустройству в соответствии с  указанными  требованиями  или  закрытию   в   сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям СНиП.

"Полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов" - сооружения для размещения промышленных и бытовых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами.

"Шламонакопители, хвостохранилища" - сооружения для  размещения хвостов обогащения полезных ископаемых, осадков сточных вод, шламов, шлаков, зол, илов и т.п., жидких, пастообразных или твердых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами.

"Отвалы, терриконы,  шлакозолоотвалы" - искусственная насыпь из отвальных грунтов   или    некондиционных    полезных    ископаемых, промышленных, бытовых  отходов.

"Котлованы, карьеры,  выработанные  шахты,  штольни,  подземные полости, поглощающие колодцы, скважины" - полости на поверхности или в толще земли, возникшие в результате хозяйственной деятельности или естественным путем.

"Могильник отходов" - сооружение  для  бессрочного  захоронения отходов.

"Временное накопление   отходов  на  промплощадке"  -  хранение отходов на территории предприятия в специально обустроенных для этих целей местах    до    момента   их   использования   в   последующем технологическом цикле  или  отправки  на   переработку   на   другое предприятие или на объект для размещения отходов. Является временной мерой, предельные  количества  единовременного  накопления  отходов, сроки и способы их накопления утверждаются территориальными органами Минприроды России.

"Несанкционированные места размещения отходов" - территории, не предназначенные для размещения отходов.

3. Объекты, подлежащие инвентаризации

Объектами инвентаризации    являются    санкционированные     и несанкционированные места    размещения   отходов   производства   и потребления:

- полигоны  по  обезвреживанию  и  захоронению  промышленных  и бытовых отходов;

- санкционированные свалки;

- шламонакопители, хвостохранилища;

- отвалы, терриконы, шлакозолоотвалы и т.п.;

- котлованы,  карьеры,  выработанные шахты,  штольни, подземные

полости;

- поглощающие колодцы, скважины для захоронения жидких отходов;

- могильники отходов;

- размещение на длительный срок на объектах,  расположенных  на

территориях предприятий;

- временное накопление на промплощадках;

- несанкционированные места размещения отходов;

- искусственные  сборники,  бункеры,  контейнеры и другие места

хранения и захоронения отходов.

4. Объекты, не подлежащие инвентаризации

Не подлежат инвентаризации:

специальные места размещения радиоактивных отходов, относящиеся

к ведению атомного надзора;

кладбища и скотомогильники, относящиеся к ведению санитарного и

ветеринарного надзора;

места размещения  отходов,  рекультивированные  или  надлежащим образом законсервированные по окончании эксплуатации.

5. Оценка экологической опасности мест

захоронения и хранения отходов

Особое внимание должно быть обращено на потенциально опасные  в экологическом отношении   места   захоронения   и  хранения  отходов в затопляемых поймах, на размываемых берегах, в оползневых, селевых, лавиноопасных и  паводковых  зонах;  близкие к границам водоохранных зон, находящиеся  в  переполненном  или   аварийном   состоянии,   с прорывоопасными дамбами и т.п.   Следует учитывать также возможность вторичного загрязнения вод через атмосферу, например, от пылящих от- валов, горящих терриконников.

Инвентаризацию и   оценку   экологической   опасности  объектов

размещения отходов  целесообразно  проводить  в   сотрудничестве   с местными органами   Госкомсанэпиднадзора   России,  Госгортехнадзора России, Госкомстата  России,   Роскомнедр,   Роскомвода   и   других ведомств, причастных к охране окружающей среды.

6. Порядок проведения инвентаризации

Инвентаризация проводится  в  соответствии  с  решением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с территориальными Минприроды России.  Инвентаризация осуществляется силами природопользователей или специализированных организаций.

Территориальный орган Минприроды России  осуществляет  контроль за  полнотой  и  достоверностью  данных  инвентаризации  и  обобщает полученные материалы.      Инвентаризация проводится один раз в три года.

7. Оформление результатов инвентаризации

Результаты инвентаризации сводятся в таблицу по  типовой  форме (приложение 1).

Во 2-й  графе  -  приводится  наименование  объекта  размещения отходов.

В 3-й графе - приводится код объекта:

- полигоны  по  обезвреживанию  и  захоронению  промышленных  и бытовых отходов - 01;

- санкционированные свалки - 02;

- шламонакопители, хвостохранилища - 03;

- отвалы, терриконы, шлакозолоотвалы и т.п. - 04;

- котлованы,  карьеры,  выработанные шахты,  штольни, подземные полости - 05;

- поглощающие колодцы,  скважины для захоронения жидких отходов - 06;

- могильники отходов - 07;

- размещение  на длительный срок на объектах,  расположенных на территориях предприятий - 08;

- временное накопление на промплощадках - 09;

- несанкционированные места размещения отходов - 10;

- искусственные сборники,  бункеры,  контейнеры и другие  места хранения и захоронения отходов - 11.

В 4-й  графе - указывается расстояние от объекта инвентаризации до ближайшего населенного пункта и водотока в километрах.

В 5-й  графе  -  указывается  площадь,  занимаемая  объектом  в гектарах.

В 6-й  графе  -  указывается размер санитарно-защитной зоны для объекта, находящегося вне территории предприятия, в метрах.

В 7-й графе - приводится объем отходов,  находящихся в  объекте размещения отходов,  в тысячах кубических метров.  Графа заполняе тся обязательно для всех отходов.

В 8-й графе - приводится масса отходов,  находящихся в  объекте размещения отходов,  в  тысячах  тонн.  Графа заполняется только для отходов 1-го, 2-го и 3-го классов опасности.

Фактическая масса   отходов   определяется    инструментальными замерами или расчетно.

При необходимости  пересчета  объемных  показателей  количества отходов в весовые следует учитывать плотность конкретного отхода.      В 9-й графе - приводится оценка заполнения  объекта  размещения отходов в процентах к общей проектной мощности объекта.     В 10-й  графе  -  указывается  мощность  объекта  (по проекту), определяемая количеством  отходов,  которое   может   быть   принято объектом в течение одного года.

В 11-й графе - указывается вид отходов:

- промышленные отходы (ПО);

- твердые бытовые отходы (ТБО);

- жидкие отходы (ЖО);

- медицинские отходы (МО);

- сельскохозяйственные отходы (СХО);

- непригодные   для  использования  удобрения  (с  просроченным

сроком применения и т.д.) (НУ).

В 12-й графе - указывается год начала эксплуатации объекта.

В 13-й  графе  -  указывается  в  каком  году  планируется  (по

проекту) закрытие объекта.

В 14-й  графе - приводятся основные токсичные компоненты 1-го и

2-го класса опасности,  находящиеся в отходах, размещаемых в объекте

инвентаризации.

В графах  15,  16  и  17 дается характеристика системы контроля

состояния окружающей среды  в  зоне  нахождения  объекта  размещения

отходов.

В 15-й  графе - указываются коды противофильтрационных экранов,

определяющие тип его конструкции в соответствии со СНиП 2.01.28-85:

Грунтовые                                          - А

- глиняный однослойный                             - А-1

- глиняный двухслойный                             - А-2

- грунто-битумно-бетонный                          - А-3

Бетонные и железобетонные                          - Б

- из железобетонных плит                           - Б-4

- из плимербетона                                  - Б-5

- бетонопленочный                                  - Б-6

Асфальтобетонные                                   - В

- однослойный с битумным покрытием                 - В-7

- двухслойный с дренажной прослойкой               - В-8

- с покрытием битумно-латексной эмульсией          - В-9

Асфальтополимербетонные                            - Г

Пленочные                                          - Д

- из полиэтиленовой пленки, стабилизированной        сажей, однослойный                               - Д-10

- из полиэтиленовой пленки, стабилизированной     сажей, двухслойный с дренажной прослойкой        - Д-11

В 16-й  графе  - указывается наличие и краткое описание системы сбора и очистки дождевых, талых и дренажных вод.

В 17-й графе - указывается наличие системы контрольных скважин

В 18-й графе - указываются  годовые  эксплуатационные  затраты, связанные со  складированием,  хранением или захоронением отходов на объекте, руб./т (куб.м).

8. Пояснительная записка

К типовой   форме   инвентаризации   должна   быть    приложена  пояснительная записка   с   оценкой   экологической  опасности  мест захоронения и хранения  отходов  и  дополнительными  сведениями,  не укладывающимися в типовую форму.

Пояснительная записка   должна   содержать   карту-схему   мест захоронения и складирования отходов.

На карте-схеме масштаба 1:500000 должны быть нанесены  основные водотоки и  места  складирования,  хранения  и  захоронения  отходов посредством следующих условных знаков:

Отходы производства

----+---┐      -----T----┐

│       │      │         │

--+  17   +-     +-  21   -+      Цифра - порядковый номер места

│       │      │         │              захоронения и хранения

L---T----      L----+-----

Насыпь, повыше-   Котлован, по-

ние  рельефа      нижение рельефа

Отходы потребления                 Смешанные отходы

27             9                    12               9

рис.-схема    рис.-схема          рис.-схема       рис.-схема

Насыпь, повы-   Котлован, пони-     С преобладанием  С преобладанием

шение рельефа   жение рельефа       отходов произ-   отходов пот-

водства          ребления

рис.-схема    Закачка отходов в подземные горизонты

рис.-схема    Накопители жидких отходов

Знаки наиболее   опасных   в   экологическом   отношении   мест захоронения отходов следует дать красным цветом.      Типовая форма   и  пояснительная  записка  к  ней  должны  быть подписаны руководителем территориального органа охраны природы.

Сводные данные инвентаризации территориальные органы Минприроды

России представляют  для  обобщения  в  Департамент государственного

экологического контроля Минприроды России (приложение 2).

9. Вспомогательные методические материалы

При инвентаризации  в  качестве  вспомогательных   методических

материалов следует использовать:

1. Временные   правила   охраны  окружающей  среды  от  отходов

производства и  потребления  в  Российской   Федерации   (утверждены

Минприроды России 15.07.94,  действие  продлено  письмом  Минприроды

России от 19.12.94 N 01-15/29-3603).

2. Инструкцию о порядке единовременного учета  наличия  твердых

отходов (утверждена  ЦСУ  СССР   и   Госснабом   СССР   04.01.80   N

42-082-018/2-6/).

3. Инструкцию по составлению статотчетности  об  образовании  и

удалении токсичных    отходов    (форма    2тп-токсичные    отходы),

утвержденную постановлением Госкомстата России от 14.09.93 N 180.

4. Годовой отчет территориального органа охраны природы в части

отходов производства и потребления.

5. СНиП  2.01.85   полигоны  по  обезвреживанию  и  захоронению токсичных промышленных    отходов.     Основные     положения     по проектированию. (Утверждены    постановлением   Госстроя   СССР   от 26.06.85 N 98).

6. "Временный классификатор токсичных  промышленных  отходов  и методические рекомендации    по   определению   класса   токсичности промышленных отходов", Москва, 1987 год..

Приложение 1

ТИПОВАЯ ФОРМА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

(республики, края, области)

----T--------T-----T----------T-------T---------T-------T-------T--------T--------T------T---------T---------T------------------------------T--------┐

│N  │Наимено-│Код  │Ближайший │Площадь│Санитар- │Объем  │Масса  │Оценка  │Мощность│Вид   │Срок эк- │Основные │Система контроля состояния ОС │Затраты │

│п/п│вание   │объ- │населенный│объекта│но-защит-│отходов│отхо-  │запол-  │объекта │отхо- │сплуата- │токсич-  +--------T--------T------------+на хра- │

│   │объекта │екта │пункт и   │размещ.│ная зона │(тыс.  │дов    │нения   │(тыс.т/ │да    │ции      │ные ком- │хар-ка  │характе-│наличие     │нение и │

│   │разме-  │     │водоток   │отходов│ (м)     │ куб.м)│(тыс.т)│объекта │год)    │(ПО,  │объекта  │понен.   │противо-│ристика │системы     │захорон.│

│   │щения   │     │(км/км)   │ (га)  │         │       │       │   %    │        │ТБО,  │размеще- │1 и 2 кл.│фильт-  │систем  │контроль-   │отходов │

│   │отходов │     │          │       │         │       │       │        │        │ЖО    │ния      │опаснос- │рац. эк-│сбора   │ных скважин.│руб./т  │

│   │        │     │          │       │         │       │       │        │        │и     +----T----+ти       │ранов   │очистки │            │        │

│   │        │     │          │       │         │       │       │        │        │т.п.) │на- │ко- │         │(тип ко-│вод     │            │        │

│   │        │     │          │       │         │       │       │        │        │      │чало│нец │         │нст.код)│        │            │        │

+---+--------+-----+----------+-------+---------+-------+-------+--------+--------+------+----+----+---------+--------+--------+------------+--------+

│ 1 │    2   │  3  │     4    │   5   │    6    │   7   │   8   │   9    │  10    │  11  │ 12 │ 13 │   14    │  15    │  16    │    17      │  18    │

L---+--------+-----+----------+-------+---------+-------+-------+--------+--------+------+----+----+---------+--------+--------+------------+---------

Всего по

территории

Обозначения: --  - нет данных, ТБО - твердые бытовые отходы,

ПО - производственные отходы, ЖО - жидкие отходы

Приложение N 2

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ

ЗАХОРОНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ

----T-----------------T----T------T----T------T-----T-----T---------T---------┐

│N  │Наименование     │Код │Коли- │Пло-│Объем │Масса│Вид  │Основ-   │Нарушение│

│п/п│объектов по      │объ-│чество│ща- │отхо- │отхо-│отхо-│ные      │природо- │

│   │способам         │екта│объек-│дь, │дов   │дов  │дов  │токсич-  │охрани-  │

│   │размещения       │    │тов   │га  │тыс.м │тыс.т│ПО,  │ные      │тельного │

│   │отходов          │    │      │    │куб.  │     │ТБО, │компо-   │законода-│

│   │                 │    │      │    │      │     │ЖО и │ненты    │тельства │

│   │                 │    │      │    │      │     │т.п. │1 и 2 кл.│на объек-│

│   │                 │    │      │    │      │     │     │         │тах,     │

│   │                 │    │      │    │      │     │     │         │да/нет   │

+---+-----------------+----+------+----+------+-----+-----+---------+---------+

│ 1 │        2        │ 3  │  4   │ 5  │  6   │  7  │  8  │    9    │   10    │

L---+-----------------+----+------+----+------+-----+-----+---------+----------

1.   Полигоны по обезв-  01

реживанию и  захо-

ронению промышлен-

ных и бытовых от-

ходов

2.   Санкционированные   02

свалки

3.   Шламонакопители,    03

хвостохранилища

4.   Отвалы, терриконы,  04

шлакозолоотвалы  и

т.п.

5.   Котлованы,   карь-  05

еры,  выработанные

шахты,    штольни,

подземные полости

6.   Поглощающие колод-  06

цы, скважины   для

захоронения жидких

отходов

7.   Могильники отходов  07

8.   Размещение на дли-  08

тельный срок    на

объектах, располо-

женных на террито-

риях предприятий

9.   Временное накопле-  09

ние на промплощад-

ках

10.  Несанкционирован-   10

ные места размеще-

ния отходов

11.  Искусственные       11

сборники, бункеры,

контейнеры и  дру-

гие места хранения

и захоронения  от-

ходов

Текст документа сверен по:

официальная рассылка