КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ПИСЬМО

от 29 июля 1994 г.

№ 3-14-2/1139

Для использования в практической работе направляем "Методику определения размеров ущерба от деградации почв и земель", утвержденную Минприроды России и Роскомземом в июле 1994 г.

Заместитель Председателя Роскомзема

С.Л. ГРОМОВ

Приложение

Утверждаю

Министр охраны окружающей среды и

природных ресурсов Российской Федерации

В.И. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

11.07.94

Председатель Комитета Российской Федерации

по земельным ресурсам и землеустройству

Н.В. КОМОВ

1994 год

Согласовано

Министр сельского хозяйства и

продовольствия Российской Федерации

В.Н. ХЛЫСТУН

05.07.94

Президент Российской академии

сельскохозяйственных наук

Г.А. РОМАНЕНКО

30.06.94

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ УЩЕРБА ОТ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

# I. Общие положения

1.1. Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель разработана в соответствии с Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 555 "Об утверждении Положения о порядке консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами".

1.2. Методика предназначена для использования органами системы Минприроды России и Роскомзема при определении размеров ущерба от деградации почв и земель всех категорий основного целевого назначения. Методика используется в дополнение к "Положению о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства", утвержденному Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. № 77.

1.3. Дополнения и изменения в настоящий документ могут вноситься совместно Минприроды России и Роскомземом по согласованию с Минсельхозпродом России и по предложениям заинтересованных министерств и ведомств.

1.4. При определении размера ущерба используются данные почвенных, агрохимических, геоботанических, почвенно-мелиоративных, геологических и других необходимых обследований, выполненных предприятиями, организациями и лицами, получившими в установленном Минприроды России и Роскомземом порядке лицензии на проведение обследований по выявлению деградированных земель.

1.5. Выявление деградированных почв и земель осуществляется с учетом требований нормативных документов, приведенных в Приложении 1 к настоящей Методике.

# II. Определение степени деградации почв и земель

2.1. Деградация почв и земель представляет собой совокупность природных и антропогенных процессов, приводящих к изменению функций почв, количественному и качественному ухудшению их состава и свойств, снижению природно-хозяйственной значимости земель.

2.2. Под степенью деградации (деградированности) почв и земель понимается характеристика их состояния, отражающая ухудшение состава и свойств. Крайней степенью деградации является уничтожение почвенного покрова и порча земель.

2.3. Выделяются следующие основные типы деградации почв и земель:

- технологическая (эксплуатационная) деградация, в т.ч.: нарушение земель; физическая деградация; агроистощение;

- эрозия, в т.ч.:

водная;

ветровая;

- засоление, в т.ч.: собственно засоление; осолонцевание;

- заболачивание.

2.4. Под технологической деградацией понимается ухудшение свойств почв, их физического состояния и агрономических характеристик, которое происходит в результате эксплуатационных нагрузок при всех видах землепользования.

Нарушение земель представляет собой механическое разрушение почвенного покрова и обусловлено открытыми и закрытыми разработками полезных ископаемых и торфа; строительными и геолого-разведочными работами и др. К нарушенным землям относятся все земли со снятым или перекрытым гумусовым горизонтом и непригодные для использования без предварительного восстановления плодородия, т.е. земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную ценность.

Физическая деградация почв характеризуется нарушением (деформацией) сложения почв, ухудшением комплекса их физических свойств.

Агроистощение почв представляет собой потерю почвенного плодородия в результате сельскохозяйственной деятельности. Агроистощение почв, как правило, сопровождается физической деградацией почв вплоть до полного разрушения почвенного покрова.

2.5. Эрозия представляет собой разрушение почвенного покрова под действием поверхностного стока и ветра с последующим перемещением и переотложением почвенного материала.

Водная эрозия представляет собой разрушение почвенного покрова под действием поверхностного стока. Выделяется плоскостная и линейная эрозия.

Плоскостная эрозия проявляется в виде смытости поверхностных горизонтов (слоев) почв.

Линейная (овражная) эрозия представляет собой размыв почв и подстилающих пород, проявляющихся в виде формирования различного рода промоин и оврагов.

Под ветровой эрозией понимается захват и перенос частиц поверхностных слоев почв ветровыми потоками, приводящие к разрушению почвенного покрова.

2.6. Засоление почв и земель представляет собой процесс накопления водорастворимых солей, включая и накопление в почвенном поглощающем комплексе ионов натрия и магния.

Собственно засоление - это избыточное накопление водорастворимых солей и возможное изменение реакции среды вследствие изменения их катионно-анионного состава.

Осолонцевание представляет собой приобретение почвой специфических свойств, обусловленное вхождением ионов натрия и магния в почвенный поглощающий комплекс.

2.7. Под заболачиванием понимается изменение водного режима, выражающееся в длительном переувлажнении, подтоплении и затоплении почв и земель.

2.8. Для оценки степени деградации почв и земель используются индикаторные показатели, по которым установлены пороговые значения для определения потери природно-хозяйственной значимости земель. При этом необходимо введение дополнительных показателей, более полно характеризующих деградацию почв и земель.

2.9. Деградация почв и земель по каждому индикаторному показателю характеризуется пятью степенями:

О - недеградированные (ненарушенные);

1 - слабодеградированные;

2 - среднедеградированные;

3 - сильнодеградированные;

4 - очень сильнодеградированные (разрушенные).

Определение степени деградации производится в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

| Показатели | Степень деградации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Индикаторные показатели |  |  |  |  |  |
| Мощность абиотического (неплодородного) наноса, см | < 2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | > 40 |
| Глубина провалов (см) относительно поверхности (без разрыва сплошности) | < 20 | 20-40 | 41-100 | 101-200 | > 200 |
| Уменьшение содержания физической глины на величину, % от исходного <*> | < 5 | 5-15 | 16-25 | 26-32 | > 32 |
| Увеличение равновесной плотности сложения пахотного слоя почвы, в % от исходного <*> | < 10 | 10-20 | 21-30 | 31-40 | > 40 |
| Стабильная структурная (межагрегатная, без учета трещин) пористость, куб. см/г | > 0,2 | 0,11-0,2 | 0,06-0,1 | 0,02-0,05 | < 0,02 |
| Текстурная пористость (внутриагрегатная), куб. см/г | >0,3 | 0,26-0,3 | 0,2-0,25 | 0,17-0,19 | < 0,17 |
| Коэффициент фильтрации, м/сут | > 1,0 | 0,3-1,0 | 0,1-0,3 | 0,01-0,1 | < 0,01 |
| Каменистость, % покрытия | < 5 | 5-15 | 16-35 | 36-70 | > 70 |
| Уменьшение мощности почвенного профиля (А + В), % от исходного <*> | < 3 | 3-25 | 26-50 | 51-75 | > 75 |
| Уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А + В), % от исходного <*> | < 10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | > 80 |
| Площадь обнаженной почвообразующей породы (С) или подстилающей породы (D), % от общей площади | 0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-25 | > 25 |
| Глубина размывов и водороин относительно поверхности, см | < 20 | 20-40 | 41-100 | 101-200 | > 200 |
| Расчлененность территории оврагами, км/кв. км | < 0,1 | 0,1-0,3 | 0,4-0,7 | 0,8-2,5 | > 2,5 |
| Дефляционный нанос неплодородного слоя, см | < 2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | > 40 |
| Площадь подвижных песков, % от общей площади | 0-2 | 3-5 | 6-15 | 16-25 | > 25 |
| Содержание суммы токсичных солей в гумусовом (пахотном) слое (%): |  |  |  |  |  |
| - с участием соды | < 0,1 | 0,10-0,2 | 0,21-0,3 | 0,31-0,5 | > 0,5 |
| - для других типов засоления | < 0,1 | 0,10-0,25 | 0,26-0,5 | 0,51-0,8 | > 0,8 |
| Увеличение токсичной щелочности (при переходе нейтрального типа засоления в щелочной), мг-экв/100 г почвы | < 0,7 | 0,70-1,0 | 1,1-1,6 | 1,7-2,0 | > 2,0 |
| Увеличение содержания обменного натрия (в % от емкости катионного обмена): |  |  |  |  |  |
| - для почв, содержащих < 1 % натрия | < 1 | 1-3 | 3-7 | 7-10 | > 10 |
| - для других почв | < 5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | > 20 |
| Увеличение содержания обменного магния (в % от емкости катионного обмена) | < 40 | 40-50 | 51-60 | 61-70 | > 70 |
| Поднятие пресных почвенно-грунтовых вод до глубины, м |  |  |  |  |  |
| - в гумидной зоне (< 1 г/л) | > 1,0 | 0,81-1,0 | 0,61-0,80 | 0,30-0,60 | < 0,3 |
| - в степной зоне (< 3 г/л) | > 4 | 3,1-4,0 | 2,1-3,0 | 1,0-2,0 | < 1 |
| Поднятие уровня минерализованных (> 3 г/л) почвенно-грунтовых вод до глубины, м | > 7 | 5,1-7,0 | 3,1-5,0 | 2,0-3,0 | < 2 |
| Продолжительность затопления (поверхностного переувлажнения), месяцы | < 3 | 4-6 | 7-12 | 13-18 | > 18 |
| Сработка торфа, мм/год | < 1 | 1-2,5 | 2,6-10 | 11-40 | > 40 |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |  |
| Потери почвенной массы, т/га/год | < 5 | 6-25 | 26-100 | 101-200 | > 200 |
| Увеличение площади средне- и сильноэродированных почв, % в год | < 0,5 | 0,6-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-5,0 | > 5,0 |
| Площадь естественных кормовых угодий, выведенных из землепользования (лишенных растительности), % от общей площади | < 10 | 11-30 | 31-50 | 51-70 | > 70 |
| Проективное покрытие пастбищной растительности, % от зонального | > 90 | 71-90 | 51-70 | 10-50 | < 10 |
| Скорость роста площади деградированных пастбищ, % в год | < 0,25 | 0,26-1,0 | 1,1-3,0 | 3,1-5,0 | > 5 |
| Увеличение площади подвижных песков, % в год | < 0,25 | 0,26-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-4,0 | > 4 |
| Увеличение площади засоленных почв, % в год | 0-0,5 | 0,51-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-5,0 | > 5,0 |

<*> Под исходным понимается состояние недеградированных аналогов (нулевой уровень деградации).

2.10. Установление степени деградации почв и земель возможно по любому из предложенных индикаторных и/или дополнительных показателей. При наличии двух и более существенных изменений индикаторных показателей оценка степени деградации почв и земель проводится по показателю, устанавливающему максимальную степень.

# III. Порядок расчета размера ущерба от деградации почв и земель

3.1. Определение размера ущерба от деградации почв и земель осуществляется на основании результатов обследований, проводимых по инициативе территориальных органов Минприроды России и Роскомзема или по заявлениям физических и юридических лиц.

3.2. В основу расчета ущерба от деградации почв и земель положены нормативы стоимости, определяющие возмещение убытков за изъятие участков земель и регламентируемые "Положением о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства", утвержденным Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. № 77 (Приложение 2 (не приводится)). Указанные нормативы, определенные по состоянию на 1 ноября 1992 года, индексируются Роскомземом с использованием данных государственной статистики об индексации цен и изменяются с момента утверждения Правительством Российской Федерации новых нормативов стоимости земель.

3.3. При деградации почв и земель в пределах особо охраняемых территорий органами исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга могут вводиться повышающие коэффициенты (Кп) к нормативам стоимости:

на земли природно-заповедного фонда	- 3

на земли природоохранного, оздоровительного

и историко-культурного назначения	- 2

на земли рекреационного назначения 	- 1,5

на прочие земли 	- 1,0

3.4. Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости территории (Кэ), приведенные в табл. 2, вводятся для учета суммарного воздействия, оказываемого деградацией почв и земель на экологическую обстановку.

Территориальные органы Минприроды России и Роскомзема совместным решением осуществляют корректировку коэффициентов, а также вводят необходимые показатели по типам деградации почв и земель исходя из природно-климатических условий.

Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ (Кэ) 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ТЕРРИТОРИИ

| Экономические районы Российской Федерации | Кэ |
| --- | --- |
| Северный | 1,4 |
| Северо-Западный | 1,3 |
| Центральный | 1,6 |
| Волго-Вятский | 1,5 |
| Центрально-Черноземный | 2,0 |
| Поволжский | 1,9 |
| Северо-Кавказский | 1,9 |
| Уральский | 1,7 |
| Западно-Сибирский | 1,2 |
| Восточно-Сибирский | 1,1 |
| Дальневосточный | 1,1 |

3.5. При расчете размеров ущерба от деградации почв и земель, нанесенного их собственнику, учитывается потеря ежегодного дохода (Дх), который исчисляется по фактическим объемам производства в натуральном выражении в среднем за 5 лет и ценам, действующим на момент определения размеров ущерба. Размер ежегодного дохода рассчитывается с привлечением данных налоговых инспекций и в необходимых случаях корректируется в расчете на предстоящий период в соответствии со сложившимися темпами инфляции. В зависимости от периода времени по восстановлению деградированных почв и земель, которое устанавливается землеустроительным проектом, вводится коэффициент пересчета (Кв), определяемый в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕСЧЕТА (Кв) ДОХОДА С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

| Продолжительность периода восстановления | Коэффициент пересчета | Продолжительность периода восстановления | Коэффициент пересчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 год | 0,9 | 8-10 лет | 5,6 |
| 2 года | 1,7 | 11-15 лет | 7,0 |
| 3 года | 2,5 | 16-20 лет | 8,2 |
| 4 года | 3,2 | 21-25 лет | 8,9 |
| 5 лет | 3,8 | 26-30 лет | 9,3 |
| 6-7 лет | 4,6 | 31 и более лет | 10,0 |

3.6. Для определения размера ущерба в зависимости от изменения степени деградации почв и земель вводятся пересчетные коэффициенты (Кс), приведенные в табл. 4, а для отдельных случаев деградации почв и земель коэффициент пересчета (Кс) определяется по табл. 5.

Таблица 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ (Кс)

| Степень деградации по данным предыдущих обследований | Степень деградации почв по данным контрольных обследований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| 1 | - | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
| 2 | - |  | 0 | 0,3 | 0,5 |
| 3 | - |  |  | 0 | 0,2 |
| 4 | - |  |  |  | 0 |

Таблица 5

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ (Кс)

| Тип деградации | Коэффициент пересчета |
| --- | --- |
| Образование солончаков | 1,5 |
| Поднятие уровня минерализованных (> 3 г/л) грунтовых вод выше 2 м | 2,0 |
| Образование оврагов и рост существующих | 3,0 |

3.7. При проведении обследований по выявлению деградированных почв и земель определяются площади, а также изменение степени их деградации:

а) в качестве исходных материалов используются данные почвенных, агрохимических, почвенно-эрозионных обследований, солевых и других съемок, проведенных предприятиями, организациями и гражданами, имеющими соответствующие лицензии, в сопоставлении с данными предыдущих обследований и съемок;

б) на план землепользования (выкопировку) наносятся контуры угодий в зависимости от изменения степени деградации почв и земель с выделением на них почвенных разновидностей, взятых с почвенной карты;

в) вычисляются площади контуров почвенных разновидностей;

г) результаты оформляются по форме, приведенной в Приложении 3, и доводятся до сведения собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов;

д) в пределах типа и подтипа почв по нормативам определяется размер нанесенного ущерба по каждому контуру деградированных угодий.

3.8. Размер ущерба рассчитывается для каждого контура деградированных почв и земель по формуле:

Ущ = Нс ´ S ´ Кэ ´х Кс ´ Кп + Дх ´ S ´ Кв,

где Ущ - размер ущерба от деградации почв и земель (тыс. руб.);

Не - норматив стоимости, определяемый согласно Приложению 2;

Дх - годовой доход с единицы площади (тыс. руб.), определяемый согласно п. 3.5;

S - площадь деградированных почв и земель (га);

Кэ - коэффициент экологической ситуации территории, определяемый согласно табл. 2;

Кв - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по восстановлению деградированных почв и земель, определяемый согласно табл. 3;

Кс - коэффициент пересчета в зависимости от изменения степени деградации почв и земель, определяемый согласно табл. 4 или 5;

Кп - коэффициент для особо охраняемых территорий, определяемый согласно п. 3.3.

# Приложение 1

# ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

1. ГОСТ 17.4.4.01-84. Охрана природы. Почвы. Методы определения катионного обмена.

2. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

3. ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85). Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

4. ГОСТ 26213-84. Почвы. Определение гумуса по методу Тюрина в модификации ЦИНАО.

5. ГОСТ 26424-85. Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке.

6. ГОСТ 26426-85. Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке.

7. ГОСТ 26427-85. Почвы. Метод определения натрия и калия в водной вытяжке.

8. ГОСТ 26428-85. Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке.

9. ГОСТ 26487-85. Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО.

10. ГОСТ 26950-86. Почвы. Метод определения обменного натрия.

11. ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения.

12. ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб.

13. ОСТ 56 81-84. Полевые исследования почвы. Порядок и способы определения работ. Основные требования к результатам.

14. ОСТ 46 52-76. Методы агрохимических анализов почв. Определение химического состава водных вытяжек и состава грунтовых вод для засоленных почв.

15. Почвенно-мелиоративное обоснование проектов мелиоративного строительства (Пособие к ВСН "Почвенные изыскания для мелиоративного строительства"); М., 1985.

16. Рекомендации по диагностике степени заболоченности минеральных почв Нечерноземной зоны РСФСР и оценке целесообразности их осушения; М., 1982.

17. Классификация и диагностика почв СССР. Разраб.: Минсельхоз СССР, Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева; М., 1977.

18. Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользования. Разраб.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, ГИЗР, Минсельхоз СССР; М., 1973.

19. Пособие по почвенно-эрозионному обследованию и оценке эрозионно-дефляционных земель. Разраб.: Минводхоз СССР, Союзгипроводхоз; 1985.

20. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия; М., 1992.

# Приложение 2

# ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

| N контура | Типы и подтипы почв | Наименование почвенных разностей | Наименование угодья | Площадь (га) | Тип деградации | Степень деградации по данным обследований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Нормативы стоимости (тыс. руб.) | Годовой доход с ед. площ. (тыс. руб.) | Коэффициенты |  |  | Размер ущерба (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по экологической значимости | по времени восстановления | по степени деградации |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Расчет составил _______________________________

должность Ф.И.О. подпись дата печать

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения 1 II. Определение степени деградации почв и земель 2 III. Порядок расчета размера ущерба от деградации почв и земель 4 Приложение 1 Перечень нормативных документов, используемых при проведении обследований по выявлению деградированных почв и земель 7 Приложение 2 Оформление результатов расчета размера причиненного ущерба в результате деградации почв и земель 8