Федеральный горный и промышленный надзор России

Госгортехнадзор России

Нормативные документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности

в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ

АВАРИЯХ НА ХРАНИЛИЩАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ

ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РД 09-391-00

Дата введения 2000-11-04

РАЗРАБОТЧИКИ: А.А. Шаталов, З.А. Плужникова, Р.А. Стандрик (Госгортехнадзор России)

Ю.Ф. Некрасов, В.В. Агентов, В.В. Платонов, А.Л. Татаринов, Т.А. Митрофанов ЗАО "Экоцентр-Агрохимбезопасность"

Л.И. Кондратьев, А.В. Максимов (ГНЦ РФ ВОДГЕО)

ВНЕСЕНА Управлением по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Госгортехнадзора России

УТВЕРЖДЕНА постановлением Госгортехнадзора России от 04.11.2000 года № 65

ВВЕДЕНИЕ

Методика предназначена для расчета зон затопления и количественной оценки уровня безопасности при гидродинамической аварии на эксплуатируемых и проектируемых хранилищах шламов, жидких производственных отходов, стоков и технических вод (далее - хранилища).

При разработке Методики расчета зон затопления при гидродинамических авариях на хранилищах производственных отходов химических предприятий (далее - Методика) учтены требования следующих документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.97 № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений*";

_________

* Далее ГТС

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.98 № 1303 "Об утверждении положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений";

В Методике учтены особенности хранилищ отходов химического промышленного комплекса, в том числе:

наличие в хранилищах высокотоксичных и токсичных веществ, веществ, представляющих опасность для окружающей природной среды (далее - вредные вещества);

размещение хранилищ на местности с относительно плавными формами рельефа недалеко от поверхностных водоемов, на промплощадках предприятий, в непосредственной близости от населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий;

устройство ограждающих дамб из песчаных, супесчаных и суглинистых грунтов.

Методика может быть использована для расчета зон затопления и количественной оценки уровня безопасности при авариях на хранилищах предприятий других отраслей промышленности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При аварии на хранилищах отходов и стоков происходит разрушение ограждающих дамб и разлив содержимого хранилищ, вызывающий:

затопление окружающих территорий, в том числе мест временного или постоянного присутствия человека, зданий и сооружений;

распространение волной прорыва вредных веществ, которое приводит к загрязнению почв и земель, грунтовых вод, поверхностных водоемов, источников питьевого водоснабжения.

1.2. Опасность аварий определяется последствиями возникающих чрезвычайных ситуаций (ЧC).

1.3. При разработке Методики использованы традиционные положения теории русловых процессов, безнапорного гидротранспорта грунтов, а также Рекомендации по расчету охранных зон хвостохранилищ, выпущенные ВНИИПИ механической обработки полезных ископаемых (МЕХАНОБР) в 1984 году [1-7].

1.4. Методика позволяет определить показатели, характеризующие аварию и ее последствия:

границы зоны затопления;

время образования прорана (время от начала до полного истечения жидкости из хранилища);

размеры прорана;

расходы и объемы жидких отходов, выливающихся по мере развития прорана;

высота, скорость и гидродинамическое давление волны прорыва по пути движения;

параметры загрязнения вредными веществами почвы, грунтовых и поверхностных вод;

показатели последствий аварий по воздействию волны прорыва на человека, здания и сооружения;

показатели последствий аварий по воздействию на окружающую природную среду.

1.5. Методика предназначена для использования:

предприятиями и организациями, эксплуатирующими хранилища;

проектными и экспертными организациями;

другими организациями по роду своей деятельности связанными с обеспечением безопасности хранилищ;

при декларировании безопасности ГТС;

при определении возможности дальнейшей эксплуатации хранилищ и других работах, в которых требуется количественная оценка уровня безопасности.

1.6. Полученные показатели последствий аварии могут быть использованы при оценке ущерба окружающей природной среде, материальных потерь, границ зон поражающих факторов и классификации ЧС.

1.7. Основные термины и определения, используемые в методике:

Затопление - повышение уровня воды водотока, водоема или подземных вод, приводящее к образованию свободной поверхности воды на участке территории [8, 9].

Катастрофическое затопление - территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушения зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий [10].

Зона затопления - зона, в пределах которой происходит движение потока, образующегося при разрушении дамбы (плотины) [8, 11].

Почва - природное образование, слагающее поверхностный слой земной коры и обладающее плодородием [12, 13].

Плотность сухого грунта - отношение массы сухого грунта (исключая массу воды в его порах) к его первоначальному объему [14].

Плотность частиц грунта - масса единицы объема грунта без учета пор или масса единицы объема твердых частиц грунта [14].

Вода грунтовая - гравитационная вода первого от поверхности земли постоянно действующего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое [13].

Коэффициент фильтрации - скорость фильтрации воды при градиенте напора, равном единице, и линейном законе фильтрации [14].

Градиент напора - отношение разности напора воды к длине пути фильтрации [14].

Инфильтрация - проникновение атмосферной или поверхностной воды в породы и почвы [14].

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей природной среде [8, 15, 16].

Гидродинамическая авария - авария на ГТС, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения чрезвычайной техногенной ситуации [8, 15, 16].

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии на ГТС, которая может повлечь, или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей [8, 16].

Предельно-допустимая концентрация - максимальная концентрация, при которой вещество не оказывает прямого или опосредованного влияния на состояние здоровья населения (при воздействии на организм в течение всей жизни) и не ухудшает гигиенические условия водопользования [8].

Опасные отходы - отходы, которые в силу их реакционной способности или токсичности представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья человека или состояния окружающей среды самостоятельно или при вступлении в контакт с другими отходами и окружающей средой [8].

Загрязняющие вещества - химические соединения, повышенное содержание которых в биосфере и ее компонентах вызывает негативную токсико-экологическую ситуацию [8].

Прудок отстойник - водоем, в котором происходит осветление в процессе намыва [8].

2. РАСЧЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОТХОДОВ*, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ХРАНИЛИЩЕ, В СЛУЧАЕ РАЗРУШЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕЙ ДАМБЫ

______________

* отходы - жидкие производственные отходы, стоки и технические воды.

2.1. Основные положения, принимаемые при расчете

2.1.1. Процесс разрушения хранилища, образования прорана и движения образующегося при этом потока отходов является сложным. Неравномерный и неустановившийся характер движения потока по всей трассе растекания обусловливают переменные значения его гидродинамических параметров [1-7], поэтому для упрощения расчетов рассматриваемый процесс разделяется в расчетном отношении на два этапа:

1) расчет образования прорана и расчет параметров потока в сечении у подошвы откоса дамбы;

2) расчет максимальных параметров потока по трассе растекания.

2.1.2. В Методике приняты следующие допущения:

расчет производится для глубины слоя жидкости и несконсолидированных отходов не менее 25 см;

отходы в хранилище могут представлять собой однородный или неоднородный состав;

поперечное сечение прорана принимается прямоугольным и постоянным по всей длине прорана;

после образования прорана жидкость растекается по местности, имеющей естественный уклон;

гидравлический прыжок, возникающий на переходе потока с участка с уклоном дна, больше критического, на участок, где уклон меньше критического, - не рассматривается [17,18].

2.2. Расчет образования прорана (процесса разрушения дамбы)

2.2.1. В расчетах приняты следующие основные обозначения:

Hmax - максимальная глубина вытекающего из прудка слоя жидкости и несконсолидированных отходов, м.

F - площадь хранилища по максимальной отметке гребня дамбы, м2.

Vmax - полный объем отходов в хранилище, м3.

l0 - ширина гребня дамбы, м.

mотк - заложение внутреннего откоса дамбы*, м/м.

__________

* отношение длины горизонтальной проекции откоса к высоте откоса.

nотк - заложение внешнего откоса дамбы, м/м.

s - плотность частиц грунта, т/м3.

ρжв - плотность жидкости в поверхностном слое, т/м3.

ρжс - плотность жидкости в слое, расположенном на глубине, равной 1/2 толщины слоя жидкости и несконсолидированных отходов, т/м3.

ρжн - плотность жидкости в придонном слое, т/м3.

d - средняя плотность сухого грунта тела дамбы, т/м3 [7].

B - кинематический коэффициент вязкости жидкости в поверхностном слое, см2/с.

C - кинематический коэффициент вязкости жидкости в слое, расположенном на глубине, равной 1/2 толщины слоя жидкости и несконсолидированных отходов, см2/с.

H - кинематический коэффициент вязкости жидкости в придонном слое см2/с. (для воды кинематический коэффициент вязкости равен 0,0101, см2/с).

d - средневзвешенный размер частиц грунта, мм.

2.2.2. Подготовка исходных данных для расчета на первом этапе.

2.2.2.1. Исходными данными для расчета являются:

максимальная глубина вытекающего из прудка слоя жидкости и несконсолидированных отходов;

площадь хранилища по максимальной отметке гребня дамбы;

ширина гребня дамбы;

заложение внутреннего откоса дамбы;

заложение внешнего откоса дамбы;

плотность частиц грунта;

средневзвешенный размер частиц грунта.

2.2.2.2. Вычисление средневзвешенного размера частиц грунта. Для этого производятся замеры размера частиц грунта:

для наливных хранилищ - на дамбе;

для комбинированных (наливных + намывных) и намывных - на первичной насыпной и на намывной дамбе.

Определяется среднее значение диаметра частиц грунта dср и стандартное отклонение измерений d:

dср=1ni=1ndi,                                                          (1)

σd=1n−1i=1n(di−dср)2,                                               (2)

где di - диаметр i-й выделенной фракции частиц грунта, определяемый по гранулометрическому анализу (мм),

n - количество измерений.

Из формул (1) и (2) получаем выражение для определения средневзвешенного размера частиц грунта:

d=dср−tst⋅σdn,                                                       (3)

где tst - квантиль распределения Стьюдента с доверительной вероятностью 0,95 [19].

2.2.2.3. Плотность жидкости ρжj в j-м слое для отходов с неоднородным составом определяется по следующей формуле:

ρжj=ρжн−ρжв⋅xjHk+ρжв                                        (4)

где xj - расстояние от поверхности жидких отходов до рассматриваемого j-го слоя, (м);

k=1,443lnρжн−ρжвρжс−ρжв,                                             (5)

H - высота слоя жидкости и несконсолидированных отходов, (м);

Для отходов с однородным составом j = 1.

2.2.2.4. Кинематический коэффициент вязкости жидкости j в j-м слое для отходов с неоднородным составом определяется по следующей формуле:

νj=νн−νв⋅xjHk+νв,                                                (6)

где:

k=1,443⋅lnνн−νвνс−νв,                                                     (7)

Для отходов с однородным составом j = 1.

Вывод формул (4)-(7) приведен в Приложении 1.

За начальные условия расчета размыва элементарного прорана принимается равенство

y0 = b0 = h0 = 0,1Hmax,                                                     (8)

где: y0 - начальная глубина прорана;

b0 - начальная ширина прорана;

h0 - начальная глубина потока.

На рис.1 представлена схема расчета размыва гребня и пляжной зоны хвостохранилища:

Рис. 1. Расчетная схема размыва прорана

Задавая приращение глубины прорана на каждом расчетном шаге постоянным и равным yy0, определяется приращение ширины прорана

,                                                         (9)

2.2.3. Задавая приращения размеров прорана (y и b) определяем уменьшение глубины вытекающего из прудка слоя H. Расчет ведется методом итераций.

Определение параметров размыва прорана и потока производится в расчетный i-й промежуток времени:

глубина прорана                           yi=yi−1+Δy,                                                              (10)

ширина прорана                           bi=bi−1+Δb,                                                                (11)

длина прорана, м,                        li=(mотк+nотк)yi+l0.                                               (12)

При достижении yi=Hmax принимается, что увеличение прорана осуществляется только за счет его расширения

bi=bi−1+Δb',                                                        (13)

где                                                   Δb'=2,5Δyy0y0+Δy.                                                  (14)

Глубина потока в проране, м, hi=23Hi,                                                                               (15)

где Hi определяется по формуле (37).

Расход потока в проране, м3/с [4]:   Qi=mbiHi322g,                                                   (16)

где m - коэффициент водослива, принимаемый равным 0,31.

Удельный расход потока в проране, м2/с,  qi=Qibi1,373Hi32.                                         (17)

Скорость потока в проране, м/с,  ui=Qibihi=2,056Hi12.                                                 (18)

Неразмывающая скорость u0, м/с, определяется для заданного значения dср и гидравлических параметров потока производится по зависимости В.С. Кнороза [20]:

для 0,1 мм < d  0,25 мм  u0i=0,71⋅νj0,3⋅(gρj')0,35d0,050,0008+(0,006Ri−0,25);                                  (19)

для 0,25 мм < d < 1,5 мм  u0i=1,8ν0,136⋅(gρj')0,432d0,292lg660Riνj0,7(gρj')0,35d0,24k1,81;       (20)

для d  1,5 мм                            u0i=gρj'dlg11,5Rik,                                               (21)

где k = 0,785d0,75,

g - ускорение силы тяжести (g = 981 см/с2),

Ri - гидравлический радиус потока для прямоугольного сечения прорана, определяемый по формуле:

Ri=biyibi+2yi (м),                                                    (22)

ρj' - относительная плотность жидких отходов j-го слоя, которая определяется как

ρj'=ρs−ρжjρжj.                                                       (23)

Для частиц грунтов с d < 0,1 мм при определении значения неразмывающей скорости необходимо учитывать силы сцепления между частицами грунта. Значение u0 рекомендуется определять по нормативно-справочной литературе [17].

Величина гидравлической крупности W0 (м/сек) для размываемых грунтов в проране определяется в зависимости от диаметра частиц грунта по формулам [20]:

при d  0,1 мм                                     W0=gd2ρj'18νj;                                                         (24)

при 0,1 мм < d < 0,6 мм                      W0=dgρj'11,2⋅νj11,5;                                         (25)

при 0,6 мм < d < 2,0 мм                       W0=dgd1,2ρj'4,4νj0,211,8;                                            (26)

при d  2,0 мм                                     W0=1,2gd {ρ',                                                    (27)

где g - ускорение силы тяжести (g = 981 см/с2).

Время размыва элементарного объема прорана, с:

Δti=2ρdΔWiμiQi,                                                        (28)

где μi - транспортирующая (размывающая) способность потока;

ΔWi - увеличение объема размытого прорана (м3):

ΔWi=Wi−Wi−1=0,5(biyili−bi−1yi−1li−1).                       (29)

В зависимости от гидравлических параметров потока и диаметра частиц размываемого грунта они могут переноситься потоком либо во взвешенном, либо в донном состоянии.

Если скорость потока ui  2,7u0i и все частицы d  0,15 мм (переносятся во взвешенном состоянии), то величина μi может быть определена как [1]:

μi=uкр i−u0i3W04dRi1,6,                                              (30)

где uкр - критическая скорость потока, м/с, определяется:

при yi<Hmax                             uкр i=2,63hi0,5,                                (31)

при yi=Hmax                            uкр i=3,77hi0,2.                                 (32)

Если ui < 2,7 u0i и  все частицы d > 0,15 мм (движутся в донном режиме), то величина μi определяется по формуле [1]:

μi=0,002⋅uigd31−u0iuidhi1,25,                                  (33)

где g - ускорение силы тяжести (g = 9,81 м/с2).

Объем жидкости, вытекающей из прудка за время Δti:

ΔVi=QiΔti=2ρdΔWiμi.                                             (34)

Общий объем, вытекший за время T=ΣΔti:

V=ΣΔVi.                                                             (35)

Понижение уровня в прудке

ΔHi=ΔViF.                                                           (36)

Глубина слоя, вытекающего из прудка:

Hi=Hi−1+Δy−ΔHi−1.                                            (37)

При i = 1 принимаем, что H0 = y0 и H0 = 0.

Расчет ведется до того момента, когда V достигает значения Vmax или величина транспортирующей способности μi становится меньше 0,003.

Для удобства все результаты расчетов представляются в табличной форме.

2.3. Определение параметров потока в сечении у подошвы откоса дамбы

Для определения значений скорости U и глубины h потока по внешнему откосу дамбы из результатов расчетов, полученных в п.2.2.3, выбираются:

максимальное значение полного расхода Qmax и соответствующие ему значения ширины b11 и глубины h11 (вариант 1);

максимальное значение удельного расхода qmax и соответствующие ему значения ширины b12 и глубина h12 (вариант 2);

максимальное значение ширины прорана bmax.

Расчет по выбранным параметрам производится одновременно для Qmax и qmax.

2.3.1. Для определения формы свободной поверхности потока [4] необходимо сравнить величину нормальной глубины h0 с критической глубиной hкр и значение уклона внешнего откоса дамбы iво со значением критического уклона iкр.

Определение критической глубины потока, м,

hкр 1=3αQmax2gb112,       hкр 2=3αqmax2g,                              (38)

где  - коэффициент кинетической энергии, принимается равным 1,1,

g - ускорение силы тяжести (g = 9,81 м/с2).

____________________

* Здесь и далее по тексту формулы в левой колонке относятся к первому варианту расчета, в правой - ко второму.

Нормальная глубина h0 потока вычисляется в процессе итерационной процедуры (подбором) по значению модуля расхода K0:

вычисляется модуль расхода [4]:

K01=Qmaxiво,            K02=qmaxiво,                                      (39)

где iво=1nотк.

Задавая различные значения h1(h2)*, определяем характеристики потока:

____________

* здесь и далее по тексту значения параметров, указанных в скобках, относятся ко второму варианту расчета.

площадь сечения, м2,

1 = b11h1,                  2 = b12h2;                                          (40)

смоченный периметр потока

1 = b11 + 2h1,                   2 = b12 + 2h2;                                   (41)

гидравлический радиус

R1=ω1χ1,                      R2=ω2χ2;                                        (42)

коэффициент Шези

C1=1nR116,                  C2=1nR216,                                   (43)

где n - коэффициент шероховатости, принимаемый равным 0,025 [4];

значение расчетного модуля расхода Kr:

Kr1=ω1C1R1,               Kr2=ω2C2R2.                          (44)

Подставляя значения параметров (40)-(43), в выражения (44), получим

Kr1=40bкр 1h13bкр 1h1bкр 1+2h12, Kr2=40bкр 2h23bкр 2h2bкр 2+2h22.       (45)

Результаты расчетов и значения h1(h2) заносятся в таблицу. Значение h1(h2), при котором расчетный модуль расхода Kr1  K01 (Kr2  K02), и будет значением нормальной глубины потока h01(h02).

Величина критического уклона определяется по формуле [4]:

iкр 1=gχкр 1αCкр 12bкр 1,            iкр 2=gχкр 2αCкр 22bкр 2.                             (46)

Подставляя значения параметров, определяемых по уравнениям (40)-(43), при h = hкр, в выражения (46), получим

iкр 1=5,57⋅10−33(bкр 1+2hкр1)4bкр 14hкр 1,    iкр 2=5,57⋅10−33(bкр 2+2hкр 2)4bкр 24hкр 2,    (47)

где bкр 1 = b11, bкр 2 = b12.

В зависимости от глубины потока в начале откоса h11(h12) и соотношения iвоiкр 1(iвоiкр 2) и h01hкр 1(h02hкр 2)определяется форма свободной поверхности потока [4, 17, 18].

2.3.2. Определение глубины потока в сечении у подошвы откоса.

Из полученных значений h11, h01, hкр 1 (h12, h02, hкр 2) выбирается наибольшее и наименьшее значение глубины потока [hmax1, hmin1 (hmax2, hmin2)] вычисляется среднее значение:

hcр 1=hmax1+hmin12, hcр 2=hmax2+hmin22                                 (48)

Определяем длину откоса L, на которой устанавливается нормальная глубина h01 (h02) [6]:

L1=h01nотк[η21−η11−(1−j1)[ϕ(η21)−ϕ(η11)]];

L2=h02nотк[η22−η12−(1−j2)[ϕ(η22)−ϕ(η12)]];                    (49)

j1=453hср1bср1bср1+2hср14, j2=453hср2bср2bср2+2hср24,              (50)

где bср1=b11, bср2=b12;

ηij- относительная глубина (для каждого из вариантов) определяется:

η11=hmax1h01,   η12=hmax2h02;                                         (51а)

η21=hmin1h01,   η22=hmin2h02.                                        (51б)

По величинам гидравлических показателей русла Х1 (Х2) и относительным глубинам находятся функции относительной глубины ϕ(η11), ϕ(η12) и ϕ(η21), ϕ(η22) (см. приложение 2). Гидравлический показатель русла определяется по формулам [6]:

Х1=3,4−2,8bср1hср1+2,   Х2=3,4−2,8bср2hср2+2.                            (52)

Полученные в (49) величины L1 и L2 сравниваются с длиной внешнего откоса дамбы L0.

Если полученное значение L1<L0 (L2<L0) то считается, что глубина потока у подошвы откоса равна нормальной глубине h01=h11 и h02=h12. Если же значение L1>L0 (L2>L0), тогда, задавая L1=L0 (L2=L0), из уравнения (49) определяем глубину потока у подошвы откоса:

h01=L0nоткη21−η11(1−j1)[ϕ(η21)−ϕ(η11)];

h02=L0nоткη22−η12(1−j2)[ϕ(η22)−ϕ(η12)].                        (53)

2.3.3. Определение скорости потока в сечении у подошвы откоса дамбы

Скорость u определяется по известному расходу и глубине потока в сечении у подошвы откоса:

u1=Qmaxb1h01,   u2=qmaxh02.                                                   (54)

Из полученных расчетов из двух случаев выбираем максимальные значения параметров потока в сечении у подошвы откоса: глубины hmax и скорости umax. Ширина потока в этом сечении принимается равной максимальной ширине прорана bmax. Эти величины являются исходными для расчета движения потока по прилегающей к хранилищу местности.

2.4. Расчет максимальных параметров потока по трассе растекания.

В зависимости от характера рельефа, вытекающий из хранилища поток может быть ограничен боковыми склонами долины, либо растекание может происходить нестесненным образом, если хранилище расположено на плоской местности или в широкой долине.

Учитывая, что хранилища предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности в основном относятся к овражным, овражно-пойменным и/или равнинным типам и имеют емкость до нескольких млн. м3, принимаем, что вытекающий поток ограничен постоянным значением боковых склонов ложбин, лога или слабонаклоненных поверхностей поймы или равнины.

В расчете принято допущение о том, что лог по всей длине трассы растекания имеет треугольное сечение.

Для определения параметров потока по трассе растекания русло потока разбивается на участки с постоянными уклонами дна и формой поперечного сечения. На границах участков принимается условие равенства расходов. За расчетное принимается максимальное значение расхода потока Qп=Qmax, полученное в результате расчета на первом этапе.

Для расчета площади сечения лога на концах выбранных участков задаются характерные абсолютные отметки бортов Aб и дна Aд лога (см. рис.2).

Для определения формул расчета скорости ui, глубины hi и ширины bi потока [4] вычисляются уклоны i-х участков лога Iлi:

Iлi=Lлi(Aдi−Aдi−1),

где Lлi - длина выбранного i-го участка лога.

Рис. 2. Поперечное сечение лога

Для уклонов Iлi< 0,01 параметры потока определяются:

- скорость потока   ui=Qпbi−1hi−11−Xi3,32−Xi;                                                            (55)

- глубина потока   hi=hi−11−Xi2,85−Xi,                                                                    (56)

- ширина потока   bi=bi−1(1+4,69 {Xi0,6),                                                                      (57)

где   Xi=lighi−1bi−1ui−1 - относительное расстояние;                                                             (58)

bi=h(m'л i+m'п i),

здесь m'л i=ctgαл и m'п i=ctgαп (см. рис.2).

При i = 0:               b0=bmax,

l0 = 0,

h0=2bmaxhmaxm'л0+m'п0,

где m'л0 и m'п0 - заложения соответственно левого и правого откосов лога у подошвы откоса дамбы соответственно.

Гидродинамическое давление Pi на сооружения, расположенные на пути потока на расстоянии l от подошвы дамбы, вычисляется по формуле:

Pi=2,7ρ0ui22, Па,                                                       (59)

где ρ0 - средняя плотность потока.

Для защиты объектов, попадающих в зону затопления, можно отвести поток через какое-либо пропускное сооружение (водоотводной канал), находящегося на расстоянии l от подошвы дамбы, расчет которого ведется по условию пропуска максимального расхода потока Qп. Поперечное сечение Sk, обеспечивающее отвод потока, рассчитывается по значению скорости u в этом месте и по максимальному расходу:

Sk=Qпu.                                                               (60)

Приведенные выше формулы позволяют рассчитать параметры потока по длине выбранной расчетной трассы движения на прилегающей к хранилищу местности, нанести их на соответствующий план или карту и определить границы зоны затопления.

Ввиду сложности расчетов и большого числа итераций в ЗАО "Экоцентр-Агрохимбезопасность" разработан комплекс компьютерных программ "PRORAN".

2.5. Определение параметров загрязнения почвы, грунтовых вод и

поверхностных водоемов вредными веществами, содержащимися в отходах

2.5.1. Для проведения расчетов приняты следующие допущения:

инфильтрация жидкой фазы на площади затопления через почву и грунт - свободная, т.е. фильтрация происходит без подпора со стороны грунтовых вод;

не учитывается вода, остающаяся в почвенно-растительном слое и в естественных впадинах и понижениях по трассе потока;

не учитывается дифференциация загрязнения по мощности и площади почв, грунтового потока, акватории водоемов.

2.5.1.1. При определении степени загрязнения почвы принимается, что вся масса вредных веществ из профильтровавшейся с поверхности жидкости остается в почвенном слое и распределяется равномерно по глубине слоя и площади затопления.

При расчете не учитывается, что часть вредных веществ из профильтровавшихся стоков, не задерживаясь в почвенном слое, попадает в грунтовые воды.

2.5.1.2. При определении степени загрязнения грунтовых вод принимается, что вся масса вредных веществ из профильтровавшейся с поверхности жидкости попадает в грунтовые воды и распределяется равномерно по мощности грунтового потока и площади затопления.

При расчете не учитывается, что часть вредных веществ из профильтровавшихся стоков останется в почве.

2.5.1.3. При определении параметров загрязнения поверхностных водоемов принимается, что вся масса вредных веществ, содержащихся в вытекшей из хранилища жидкости, распределяется равномерно:

для замкнутых поверхностных водоемов - по всему объему водоема;

для проточных поверхностных водоемов - по сечению водоема.

При расчете не учитывается, что часть вредных веществ из профильтровавшихся в грунтовые воды стоков останется в почве и водоносных грунтах.

2.5.2. Расчет параметров загрязнения почвы [21-27]

Объем профильтровавшейся с поверхности почвы жидкости Vф (м3) определяется по формуле:

Vф=KфJFфTф,                                                    (61)

где Kф - коэффициент фильтрации почвенного слоя, м/сут, определяется по данным изысканий;

J - градиент инфильтрационного потока;

Fф - площадь фильтрации, м2, Fф=Fз, где Fз - площадь затопления при максимальных значениях параметров волны от хранилища до водной преграды (реки, озера, водоотводящего канала);

Tф - время фильтрации жидкости, сут, которое определяется

Tф=k'TU'срU rSub { size 8{ср} } } } } {,                                                      (62)

где k' - коэффициент, характеризующий время, при котором расход потока в проране больше 0,7Qmax, и определяемый по зависимости Q=f(T), полученной по результатам расчетов в п.2.2.3 (для расчетов рекомендуется принимать k' = 0,3);

T - время образования прорана, сут (см. п.2.2.3);

U'сри U rSub { size 8{ср} } } { - средние рассчитанные значения скоростей потока в проране (см. п.2.2.3) и по трассе растекания (см. п.2.4).

Значение Vф не должно превышать общего объема V, вытекшего из хранилища жидкости (см. формулу (35)).

Для каждого i-гo вредного вещества, содержащегося в жидких отходах, вычисляется концентрация вредного вещества в почве Ciп, мг/кг, на площади Fф:

Ciп=СiVфFфMпρdп+Сфiп,                                                (63)

где Сi - концентрация i-го вредного вещества в жидких отходах, мг/л;

Mп - мощность почвенного слоя, м;

ρdп - плотность сухого почвенно-грунтового слоя, т/м3;

Cфiп- фоновая концентрация i-го вещества в почве, мг/кг.

Параметры Mп и ρdп определяются по данным изысканий.

Полученная концентрация сравнивается с ПДК данного вещества в почве (см. приложение 3).

При отсутствии конкретных исходных данных для ориентировочных оценок рекомендуется пользоваться следующими значениями параметров:

Mп=0,5−1,0, м;

ρdп=1,4−1,6, г/см3;

Cфiп=0.

2.5.3. Расчет параметров загрязнения грунтовых вод [21-27]

Объем профильтровавшейся с поверхности жидкости определяется по формуле (61).

Для каждого i-го вредного вещества, содержащегося в жидких отходах, вычисляется концентрация вещества в грунтовых водах Сiгв, мг/л, в зоне затопления:

Сiгв=VфСi+FфmгвnгСфiгвVф+Fфmгвnг,                                        (64)

где Сфiгв - концентрация вещества в грунтовых водах до гидродинамической аварии (фоновая концентрация), мг/л;

mгв- мощность грунтового потока, м;

nг - пористость водоносных грунтов.

Параметры Сфiгв, mгв и nг определяются по данным изысканий.

Полученная концентрация сравнивается с ПДК данного вещества в воде (см. Приложение 4).

2.5.4. Расчет степени загрязнения поверхностных водоемов.

Следует различать два случая:

1. Непроточная водная преграда (замкнутый водоем).

2. Проточная водная преграда.

Объем жидких отходов Vв, попадающих в замкнутый водоем, принимаем равным объему жидкости, вылившейся из хранилища [см. п.2.2.3, формула (35)]:

Vв=V.

Для каждого из вредных веществ, содержащихся в жидких отходах, вычисляется концентрация в воде замкнутого водоема Сiв, мг/л:

Сiв=VвСi+VзСфiвVв+Vз,                                                   (65)

где Vз - объем замкнутого водоема, м3.

Полученная концентрация сравнивается с ПДК данного вещества в воде (см. приложение 4).

Для проточного водоема удельное содержание вредного вещества в воде проточного водоема Сiв, мг/л, составит:

Сiв=QmaxCi+QпСфiвQmax+Qп,                                                (66)

где Qп - расход проточного водоема (м3/сутки),

Qmax - максимальный расход изливающегося из хранилища потока (м3/сутки) (см. п.2.3.1).

Полученная концентрация сравнивается с ПДК данного вещества в воде.

2.5.5. При наличии соответствующих исходных данных возможно районирование площади фильтрации стоков по значениям Kф, J, Tф, Mп, ρdп, Сфiп, nг. В этих случаях при определении параметров загрязнения почвы и грунтовых вод для каждого выделенного района (r) рассчитывают величины Vф(r), Сiп(r).

2.5.6. Учет сорбции, ионного обмена, окислительно-восстановительных, других физико-химических и биохимических процессов, которые происходят с вредными веществами при фильтрации стоков через почвенный слой и грунты, может привести к снижению параметров загрязнения.

2.6. Показатели последствий гидродинамических аварий

на хранилищах отходов предприятий химического комплекса

2.6.1. Показатели последствий гидродинамической аварии характеризуются следующими видами опасных явлений: гибелью людей, нанесением ущерба здоровью и нарушением условий жизнедеятельности людей, разрушением и повреждением зданий и сооружений, загрязнением окружающей природной среды.

Величина показателя последствий является количественной оценкой уровня безопасности.

Исследования показали устойчивость результатов расчета показателей последствий аварии к вариации параметров, принимаемых в соответствии с допущениями, принятыми в пп. 2.2.2.2-2.2.2.4.

Определяемые в методике величины показателей последствий являются количественной оценкой уровня безопасности гидродинамической аварии и могут использоваться при оценке количества пострадавших людей, материальных потерь, ущерба окружающей среде, определении класса чрезвычайных ситуаций.

2.6.2. Показатели последствий силового воздействия волны прорыва на человека, здания и сооружения (гибель, нанесение ущерба здоровью и нарушение условий жизнедеятельности людей, разрушение и повреждение зданий и сооружений) определяются для территории в пределах зоны затопления, в границах которой воздействие волны опасно для жизни или здоровья человека, может вызвать разрушение и повреждение зданий и сооружений.

2.6.2.1. Показатель последствий силового воздействия волны прорыва на человека (ZN) определяется количеством людей постоянно (N1) или временно (N2) находящихся в зоне воздействия волны прорыва, значения параметров которой равны или превышают критические значения для жизни и здоровья человека:

ZN=N1+N2Pчв, чел,                                                     (67)

где Pчв - вероятность пребывания человека в зоне силового воздействия волны прорыва в течение суток.

Например, если в зоне затопления люди присутствуют круглосуточно, Pчв= 1, если в зоне затопления люди присутствуют не полные сутки, например, одну смену (8 ч), - Pчв= 0,33.

В качестве критического значения параметра волны прорыва может быть принята, например, глубина потока в зоне растекания hmax≥1,5 м или параметры потока, приводящие к разрушению зданий и сооружений, в которых находятся люди.

2.6.2.2. Показатель силового воздействия волны прорыва Zc на здания и сооружения определяется прочностными характеристиками зданий и сооружений, а также параметрами волны прорыва (гидродинамическое давление, скорость и глубина потока):

Zc=i=1nϕc(i)ϕlim(i).                                                   (68)

Если ϕc(i)≥ϕlim(i), то ϕc(i)ϕlim(i)= 1. Если ϕc(i)<ϕlim(i), то ϕc(i)ϕlim(i)= 0,

где ϕc(i) - значение параметра гидродинамической волны прорыва;

ϕlim(i) - предельное значение параметра волны прорыва для данного вида i-го здания или сооружения (см. приложение 5);

n - количество зданий и сооружений, оказавшихся в зоне затопления.

Показатель Zc численно равен количеству зданий и сооружений, подвергшихся повреждению или разрушению.

2.6.2.3. Показатель последствий гидродинамической аварии по воздействию на окружающую среду определяется соотношением концентраций загрязняющих веществ в почве (Ciп), грунтовых водах (Ciгв), в водоемах (Ciв) и соответствующих предельно допустимых концентраций (СПДК).

Рассчитав показатель для отдельных вредных веществ как Zi=CiCПДК(i), выбирают несколько веществ, имеющих наибольшее значение Zi, и определяют суммарный показатель последствий (Zп).

Показатели определяются по каждому элементу окружающей среды - почва, грунтовые воды [24]:

Zпп=i=1kCiпСПДКп(i);                                                        (69а)

Zпгв=i=1kCiгвСПДКгв(i);                                                       (69б)

Zпв=i=1kCiвСПДКв(i),                                                       (69в)

где k - количество суммируемых вредных веществ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леви И.И. Динамика русловых процессов. Л.: Госэнергоиздат, 1957.

2. Гончаров В.Н. Динамика русловых потоков. Л.: Гидрометеоиздат, 1962.

3. Кнороз В.С. Безнапорный гидротранспорт и его расчет // Известия ВНИИГ. 1951. Т.44.

4. Чугаев Р.Р. Гидравлика. Л.: Энергоиздат, 1982. С. 573, табл. П-4.

5. Исследование и расчет волны прорыва хвостохранилища Михайловского ГОКа. М.: ВНИИВОДГЕО, 1978.

6. Временные методические рекомендации по расчету зон при внезапном прорыве ограждающих дамб хвостохранилищ. Белгород: ВИОГЕМ, 1981.

7. Рекомендации по расчету охранных зон хвостохранилищ. Л.: Механобр, 1984.

8. РД 09-255-99. Методические рекомендации по оценке технического состояния и безопасности хранилищ производственных отходов и стоков предприятий химического комплекса.

9. ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения.

10. СНиП II-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий. М., 1990.

11. ПБ 06-123-96. Правила безопасности при эксплуатации хвостовых, шламовых и гидроотвальных хозяйств.

12. ГОСТ 25100-82. Грунты. Классификация.

13. ГОСТ 25584-90. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

14. Геологический словарь. М.: Недра, 1978. Т.1.

15. ГОСТ Р 22.0.05-94. Термины и определения.

16. РД 03-268-99. Порядок разработки и дополнительные требования к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений на подконтрольных Госгортехнадзору России предприятиях (организациях).

17. Гидротехнические сооружения: Справочник проектировщика / Под ред. В.П. Недриги. М.: Стройиздат, 1983. 543 с.

18. Пособие по гидравлическим расчетам малых водопропускных сооружений. М.: Транспорт, 1992. 408 с.

19. Закс Л. Статистические оценивания. М.: Статистика, 1976. С. 130-131.

20. Кнороз В.С. Неразмывающие скорости для несвязных грунтов и факторы, их определяющие // Известия ВНИИГ. 1958. Т.59.

21. Перечень ПДК и ОДК химических веществ в почве. М., 1993.

22. ГН 2.1.5.689-98. ПДК химических веществ водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

23. Перечень ПДК вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1995.

24. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. М., 1990.

25. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства. М., 1988.

26. СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений. М., 1988.

27. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

28. Мальцев В.А. Методики оценки обстановки на промышленном предприятии при чрезвычайных ситуациях. М.: ИПК Госслужбы. 1993.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВЫВОД ФОРМУЛ РАСЧЕТА ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ

ДЛЯ ОТХОДОВ С НЕОДНОРОДНЫМ СОСТАВОМ

Для оценки изменения плотности по глубине слоя жидкости и неконсолидированных отходов делаются допущения о нелинейной закономерности, описывающей это явление.

Предполагается, что закономерность, описывающая изменение плотности отходов по глубине слоя, имеет вид

ρж j=aχjk+b,                                                     (п.1.1)

где ρж j - плотность j-го слоя,

χjk - глубина до j-го слоя,

a, b и k - параметры используемой закономерности.

Для определения параметров необходимы измерения плотности отходов на трех уровнях: верхнем ρжв, среднем ρжс и нижнем ρжн.

В качестве параметра b используется величина плотности жидких отходов в верхнем слое, т.е.

b=ρжв.                                                              (п.1.2)

Подставляя значение в уравнение (п.1.1) и логарифмируя, получим

ln(ρж i−ρжн)=lna+klnχj.                                        (п.1.3)

Для нижнего слоя формула (п.1.3) будет иметь вид

ln(ρжн−ρжв)=lna+klnH.                                          (п.1.4)

Для среднего слоя формула (п.1.3) будет иметь вид

ln(ρжc−ρжв)=lna+klnH2.                                          (п.1.5)

Решая совместно уравнения (п.1.4) и (п.1.5), получим

ln(ρжн−ρжв)−ln(ρжc−ρжв)=klnH−lnH2.                        (п.1.6)

Преобразуя уравнение (п.1.6), окончательно получаем

k=1,443lnρжн−ρжвρжс−ρжв.                                                   (п.1.7)

Для определения a подставляем в выражение для k формулу (п.1.4). После преобразования окончательно имеем

a=ρжн−ρжвHk.                                                          (п.1.8)

Подставляя k и a в (п.1.1), получаем

ρж j=(ρжн−ρжв)xjHk+ρжв.                                       (п.1.9)

Для оценки изменения вязкости по глубине слоя жидкости и неконсолидированных отходов делаются допущения о нелинейной закономерности, описывающей это явление.

Предполагается, что закономерность, описывающая изменение вязкости отходов по глубине слоя, имеет вид

νj=aχjk+b,                                                 (п.1.10)

где νj - вязкость j-го слоя,

χjk- глубина j-го слоя,

a, b и k - параметры используемой закономерности.

Для определения параметров необходимы измерения вязкости отходов на трех уровнях: верхнем νв, среднем νс и нижнем νн.

В качестве параметра b используется величина вязкости жидких отходов в верхнем слое, т.е.

b=νв.                                                            (п.1.11)

Вывод формулы  νj=(νн−νв)xjHk+νв,                                                              (п.1.12)

где k=1,443lnνн−νвνс−νв,                                                                                               (п.1.13)

ведется аналогично выводу формулы (п.1.9) для плотности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Функции относительной глубины ϕ(ηij) [4]

|  | 2,00* | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0,00** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| __________________ * Гидравлический показатель русла ** Значения относительной глубины, определяемые в п.2.3.2 по формулам (49а)-(49г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 0,10 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 0,15 | 0,151 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 0,20 | 0,202 | 0,201 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 0,25 | 0,255 | 0,252 | 0,251 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 0,30 | 0,309 | 0,304 | 0,302 | 0,301 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 0,35 | 0,365 | 0,357 | 0,354 | 0,352 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| 0,40 | 0,423 | 0,411 | 0,407 | 0,404 | 0,403 | 0,403 | 0,402 | 0,401 | 0,400 | 0,400 |
| 0,45 | 0,484 | 0,468 | 0,461 | 0,458 | 0,456 | 0,455 | 0,454 | 0,452 | 0,451 | 0,450 |
| 0,50 | 0,549 | 0,527 | 0,517 | 0,513 | 0,510 | 0,508 | 0,507 | 0,504 | 0,502 | 0,501 |
| 0,55 | 0,619 | 0,590 | 0,575 | 0,570 | 0,566 | 0,564 | 0,561 | 0,556 | 0,554 | 0,552 |
| 0,60 | 0,693 | 0,657 | 0,637 | 0,630 | 0,624 | 0,621 | 0,617 | 0,610 | 0,607 | 0,605 |
| 0,61 | 0,709 | 0,671 | 0,650 | 0,642 | 0,636 | 0,632 | 0,628 | 0,621 | 0,618 | 0,615 |
| 0,62 | 0,725 | 0,685 | 0,663 | 0,654 | 0,648 | 0,644 | 0,640 | 0,632 | 0,629 | 0,626 |
| 0,63 | 0,741 | 0,699 | 0,676 | 0,667 | 0,660 | 0,662 | 0,652 | 0,644 | 0,640 | 0,637 |
| 0,64 | 0,758 | 0,714 | 0,689 | 0,680 | 0,673 | 0,668 | 0,664 | 0,656 | 0,651 | 0,648 |
| 0,65 | 0,775 | 0,729 | 0,703 | 0,693 | 0,686 | 0,681 | 0,676 | 0,668 | 0,662 | 0,659 |
| 0,66 | 0,792 | 0,744 | 0,717 | 0,706 | 0,699 | 0,694 | 0,688 | 0,680 | 0,674 | 0,670 |
| 0,67 | 0,810 | 0,760 | 0,731 | 0,720 | 0,712 | 0,707 | 0,700 | 0,692 | 0,686 | 0,681 |
| 0,68 | 0,829 | 0,776 | 0,746 | 0,734 | 0,725 | 0,720 | 0,713 | 0,704 | 0,698 | 0,692 |
| 0,69 | 0,848 | 0,792 | 0,761 | 0,748 | 0,739 | 0,733 | 0,726 | 0,716 | 0,710 | 0,704 |
| 0,70 | 0,867 | 0,809 | 0,776 | 0,763 | 0,753 | 0,746 | 0,739 | 0,728 | 0,722 | 0,716 |
| 0,71 | 0,887 | 0,826 | 0,791 | 0,778 | 0,767 | 0,760 | 0,752 | 0,741 | 0,734 | 0,728 |
| 0,72 | 0,907 | 0,843 | 0,807 | 0,793 | 0,781 | 0,774 | 0,766 | 0,754 | 0,747 | 0,740 |
| 0,73 | 0,928 | 0,861 | 0,823 | 0,808 | 0,796 | 0,788 | 0,780 | 0,767 | 0,760 | 0,752 |
| 0,74 | 0,950 | 0,880 | 0,840 | 0,823 | 0,811 | 0,802 | 0,794 | 0,780 | 0,773 | 0,764 |
| 0,75 | 0,972 | 0,899 | 0,857 | 0,839 | 0,827 | 0,816 | 0,808 | 0,794 | 0,786 | 0,776 |
| 0,76 | 0,996 | 0,919 | 0,874 | 0,855 | 0,843 | 0,832 | 0,823 | 0,808 | 0,799 | 0,788 |
| 0,77 | 1,020 | 0,939 | 0,892 | 0,872 | 0,860 | 0,848 | 0,838 | 0,822 | 0,812 | 0,801 |
| 0,78 | 1,045 | 0,960 | 0,911 | 0,890 | 0,877 | 0,865 | 0,854 | 0,837 | 0,826 | 0,814 |
| 0,79 | 1,071 | 0,982 | 0,930 | 0,908 | 0,895 | 0,882 | 0,870 | 0,852 | 0,840 | 0,828 |
| 0,80 | 1,098 | 1,006 | 0,950 | 0,929 | 0,913 | 0,900 | 0,887 | 0,867 | 0,854 | 0,842 |
| 0,81 | 1,127 | 1,031 | 0,971 | 0,947 | 0,932 | 0,918 | 0,904 | 0,882 | 0,869 | 0,857 |
| 0,82 | 1,156 | 1,056 | 0,993 | 0,968 | 0,951 | 0,937 | 0,922 | 0,898 | 0,884 | 0,872 |
| 0,83 | 1,188 | 1,082 | 1,016 | 0,990 | 0,971 | 0,956 | 0,940 | 0,915 | 0,900 | 0,888 |
| 0,84 | 1,221 | 1,110 | 1,040 | 1,013 | 0,992 | 0,976 | 0,960 | 0,933 | 0,917 | 0,904 |
| 0,85 | 1,256 | 1,139 | 1,065 | 1,037 | 1,015 | 0,997 | 0,980 | 0,952 | 0,935 | 0,921 |
| 0,86 | 1,293 | 1,170 | 1,092 | 1,062 | 1,039 | 1,019 | 1,002 | 0,972 | 0,953 | 0,938 |
| 0,87 | 1,333 | 1,203 | 1,120 | 1,088 | 1,065 | 1,043 | 1,025 | 0,993 | 0,972 | 0,956 |
| 0,88 | 1,375 | 1,238 | 1,151 | 1,116 | 1,092 | 1,069 | 1,049 | 1,015 | 0,992 | 0,975 |
| 0,89 | 1,421 | 1,276 | 1,183 | 1,146 | 1,121 | 1,097 | 1,075 | 1,039 | 1,014 | 0,995 |
| 0,90 | 1,472 | 1,316 | 1,218 | 1,179 | 1,152 | 1,127 | 1,103 | 1,065 | 1,038 | 1,017 |
| 0,905 | 1,499 | 1,338 | 1,237 | 1,197 | 1,169 | 1,143 | 1,117 | 1,079 | 1,050 | 1,028 |
| 0,910 | 1,527 | 1,361 | 1,257 | 1,216 | 1,186 | 1,159 | 1,132 | 1,093 | 1,063 | 1,040 |
| 0,915 | 1,557 | 1,385 | 1,278 | 1,236 | 1,204 | 1,176 | 1,148 | 1,108 | 1,077 | 1,053 |
| 0,920 | 1,589 | 1,411 | 1,300 | 1,257 | 1,223 | 1,194 | 1,165 | 1,124 | 1,091 | 1,066 |
| 0,925 | 1,622 | 1,439 | 1,323 | 1,279 | 1,243 | 1,214 | 1,184 | 1,141 | 1,106 | 1,080 |
| 0,930 | 1,658 | 1,469 | 1,348 | 1,302 | 1,265 | 1,265 | 1,204 | 1,159 | 1,122 | 1,095 |
| 0,935 | 1,696 | 1,501 | 1,374 | 1,326 | 1,288 | 1,257 | 1,225 | 1,178 | 1,139 | 1,111 |
| 0,940 | 1,738 | 1,535 | 1,403 | 1,352 | 1,312 | 1,280 | 1,247 | 1,198 | 1,157 | 1,128 |
| 0,945 | 1,782 | 1,571 | 1,434 | 1,380 | 1,338 | 1,305 | 1,271 | 1,219 | 1,176 | 1,146 |
| 0,950 | 1,831 | 1,610 | 1,467 | 1,411 | 1,367 | 1,332 | 1,297 | 1,241 | 1,197 | 1,165 |
| 0,955 | 1,885 | 1,653 | 1,504 | 1,445 | 1,399 | 1,362 | 1,325 | 1,265 | 1,220 | 1,186 |
| 0,960 | 1,945 | 1,701 | 1,545 | 1,483 | 1,435 | 1,395 | 1,356 | 1,292 | 1,246 | 1,209 |
| 0,965 | 2,013 | 1,756 | 1,591 | 1,526 | 1,475 | 1,432 | 1,391 | 1,324 | 1,275 | 1,235 |
| 0,970 | 2,092 | 1,820 | 1,644 | 1,575 | 1,521 | 1,475 | 1,431 | 1,362 | 1,308 | 1,265 |
| 0,975 | 2,184 | 1,895 | 1,707 | 1,632 | 1,575 | 1,525 | 1,479 | 1,407 | 1,347 | 1,300 |
| 0,980 | 2,297 | 1,985 | 1,783 | 1,703 | 1,640 | 1,587 | 1,537 | 1,460 | 1,394 | 1,344 |
| 0,985 | 2,442 | 2,100 | 1,881 | 1,795 | 1,727 | 1,666 | 1,611 | 1,525 | 1,455 | 1,400 |
| 0,990 | 2,646 | 2,264 | 2,018 | 1,921 | 1,844 | 1,777 | 1,714 | 1,614 | 1,538 | 1,474 |
| 0,995 | 3,000 | 2,544 | 2,250 | 2,137 | 2,043 | 1,965 | 1,889 | 1,770 | 1,680 | 1,605 |
| 1,005 | 2,997 | 2,139 | 1,647 | 1,477 | 1,329 | 1,218 | 1,107 | 0,954 | 0,826 | 0,730 |
| 1,010 | 2,652 | 1,863 | 1,419 | 1,265 | 1,138 | 1,031 | 0,936 | 0,790 | 0,680 | 0,598 |
| 1,015 | 2,450 | 1,704 | 1,291 | 1,140 | 1,022 | 0,922 | 0,836 | 0,702 | 0,603 | 0,525 |
| 1,020 | 2,307 | 1,591 | 1,193 | 1,053 | 0,940 | 0,847 | 0,766 | 0,641 | 0,546 | 0,474 |
| 1,025 | 2,197 | 1,504 | 1,119 | 0,986 | 0,879 | 0,789 | 0,712 | 0,594 | 0,503 | 0,435 |
| 1,030 | 2,107 | 1,432 | 1,061 | 0,931 | 0,827 | 0,742 | 0,668 | 0,555 | 0,468 | 0,402 |
| 1,035 | 2,031 | 1,372 | 1,010 | 0,885 | 0,784 | 0,702 | 0,632 | 0,522 | 0,439 | 0,375 |
| 1,040 | 1,966 | 1,320 | 0,967 | 0,845 | 0,747 | 0,668 | 0,600 | 0,494 | 0,416 | 0,353 |
| 1,045 | 1,908 | 1,274 | 0,929 | 0,810 | 0,716 | 0,638 | 0,572 | 0,469 | 0,394 | 0,334 |
| 1,05 | 1,857 | 1,234 | 0,896 | 0,779 | 0,687 | 0,612 | 0,548 | 0,447 | 0,375 | 0,317 |
| 1,06 | 1,768 | 1,164 | 0,838 | 0,726 | 0,640 | 0,566 | 0,506 | 0,411 | 0,343 | 0,290 |
| 1,07 | 1,693 | 1,105 | 0,790 | 0,682 | 0,600 | 0,529 | 0,471 | 0,381 | 0,316 | 0,266 |
| 1,08 | 1,629 | 1,053 | 0,749 | 0,645 | 0,565 | 0,497 | 0,441 | 0,355 | 0,292 | 0,245 |
| 1,09 | 1,573 | 1,009 | 0,713 | 0,612 | 0,534 | 0,469 | 0,415 | 0,332 | 0,271 | 0,226 |
| 1,10 | 1,522 | 0,969 | 0,680 | 0,583 | 0,506 | 0,444 | 0,392 | 0,312 | 0,253 | 0,210 |
| 1,11 | 1,477 | 0,933 | 0,652 | 0,557 | 0,482 | 0,422 | 0,372 | 0,293 | 0,237 | 0,196 |
| 1,12 | 1,436 | 0,901 | 0,626 | 0,533 | 0,461 | 0,402 | 0,354 | 0,277 | 0,223 | 0,183 |
| 1,13 | 1,398 | 0,872 | 0,602 | 0,512 | 0,442 | 0,384 | 0,337 | 0,263 | 0,211 | 0,172 |
| 1,14 | 1,363 | 0,846 | 0,581 | 0,493 | 0,424 | 0,368 | 0,322 | 0,250 | 0,200 | 0,162 |
| 1,15 | 1,331 | 0,821 | 0,561 | 0,475 | 0,407 | 0,353 | 0,308 | 0,238 | 0,190 | 0,153 |
| 1,16 | 1,301 | 0,797 | 0,542 | 0,458 | 0,391 | 0,339 | 0,295 | 0,227 | 0,181 | 0,145 |
| 1,17 | 1,273 | 0,775 | 0,525 | 0,442 | 0,377 | 0,326 | 0,283 | 0,217 | 0,173 | 0,137 |
| 1,18 | 1,247 | 0,755 | 0,510 | 0,427 | 0,364 | 0,314 | 0,272 | 0,208 | 0,165 | 0,130 |
| 1,19 | 1,222 | 0,736 | 0,495 | 0,415 | 0,352 | 0,302 | 0,262 | 0,200 | 0,158 | 0,124 |
| 1,20 | 1,199 | 0,718 | 0,480 | 0,400 | 0,341 | 0,292 | 0,252 | 0,192 | 0,151 | 0,118 |
| 1,21 | 1,177 | 0,701 | 0,467 | 0,388 | 0,330 | 0,282 | 0,243 | 0,184 | 0,144 | 0,113 |
| 1,22 | 1,156 | 0,685 | 0,454 | 0,377 | 0,320 | 0,272 | 0,235 | 0,177 | 0,138 | 0,108 |
| 1,23 | 1,136 | 0,670 | 0,442 | 0,366 | 0,310 | 0,263 | 0,227 | 0,170 | 0,132 | 0,103 |
| 1,24 | 1,117 | 0,656 | 0,431 | 0,356 | 0,301 | 0,255 | 0,219 | 0,164 | 0,126 | 0,098 |
| 1,25 | 1,098 | 0,643 | 0,420 | 0,346 | 0,292 | 0,247 | 0,212 | 0,158 | 0,121 | 0,094 |
| 1,26 | 1,081 | 0,630 | 0,410 | 0,337 | 0,284 | 0,240 | 0,205 | 0,152 | 0,116 | 0,090 |
| 1,27 | 1,065 | 0,618 | 0,400 | 0,328 | 0,276 | 0,233 | 0,199 | 0,147 | 0,111 | 0,086 |
| 1,28 | 1,049 | 0,606 | 0,391 | 0,320 | 0,268 | 0,226 | 0,193 | 0,142 | 0,107 | 0,082 |
| 1,29 | 1,033 | 0,594 | 0,382 | 0,312 | 0,261 | 0,220 | 0,187 | 0,137 | 0,103 | 0,079 |
| 1,30 | 1,018 | 0,582 | 0,373 | 0,304 | 0,254 | 0,214 | 0,181 | 0,133 | 0,099 | 0,076 |
| 1,31 | 1,004 | 0,571 | 0,365 | 0,297 | 0,247 | 0,208 | 0,176 | 0,129 | 0,095 | 0,073 |
| 1,32 | 0,990 | 0,561 | 0,357 | 0,290 | 0,241 | 0,202 | 0,171 | 0,125 | 0,092 | 0,070 |
| 1,33 | 0,977 | 0,551 | 0,349 | 0,283 | 0,231 | 0,197 | 0,166 | 0,121 | 0,089 | 0,067 |
| 1,34 | 0,964 | 0,542 | 0,341 | 0,277 | 0,229 | 0,192 | 0,161 | 0,117 | 0,086 | 0,064 |
| 1,35 | 0,952 | 0,533 | 0,334 | 0,271 | 0,224 | 0,187 | 0,157 | 0,113 | 0,083 | 0,061 |
| 1,36 | 0,940 | 0,524 | 0,328 | 0,265 | 0,219 | 0,182 | 0,153 | 0,109 | 0,080 | 0,058 |
| 1,37 | 0,928 | 0,516 | 0,322 | 0,259 | 0,214 | 0,177 | 0,149 | 0,106 | 0,077 | 0,056 |
| 1,38 | 0,917 | 0,508 | 0,316 | 0,253 | 0,209 | 0,173 | 0,145 | 0,103 | 0,074 | 0,054 |
| 1,39 | 0,906 | 0,500 | 0,310 | 0,248 | 0,204 | 0,169 | 0,141 | 0,100 | 0,072 | 0,052 |
| 1,40 | 0,896 | 0,492 | 0,304 | 0,243 | 0,199 | 0,165 | 0,137 | 0,097 | 0,070 | 0,050 |
| 1,41 | 0,886 | 0,484 | 0,298 | 0,238 | 0,195 | 0,161 | 0,134 | 0,094 | 0,068 | 0,048 |
| 1,42 | 0,876 | 0,477 | 0,293 | 0,233 | 0,191 | 0,157 | 0,131 | 0,091 | 0,066 | 0,046 |
| 1,43 | 0,866 | 0,470 | 0,288 | 0,229 | 0,187 | 0,153 | 0,128 | 0,088 | 0,064 | 0,045 |
| 1,44 | 0,856 | 0,463 | 0,283 | 0,225 | 0,183 | 0,150 | 0,125 | 0,085 | 0,062 | 0,044 |
| 1,45 | 0,847 | 0,456 | 0,278 | 0,221 | 0,179 | 0,147 | 0,122 | 0,083 | 0,060 | 0,043 |
| 1,46 | 0,838 | 0,450 | 0,273 | 0,217 | 0,175 | 0,144 | 0,119 | 0,081 | 0,058 | 0,042 |
| 1,47 | 0,829 | 0,444 | 0,268 | 0,213 | 0,171 | 0,141 | 0,116 | 0,079 | 0,056 | 0,041 |
| 1,48 | 0,821 | 0,438 | 0,263 | 0,209 | 0,168 | 0138 | 0,113 | 0,077 | 0,054 | 0,040 |
| 1,49 | 0,813 | 0,432 | 0,259 | 0,205 | 0,165 | 0,135 | 0,110 | 0,075 | 0,053 | 0,039 |
| 1,50 | 0,805 | 0,426 | 0,255 | 0,201 | 0,162 | 0,132 | 0,108 | 0,073 | 0,052 | 0,038 |
| 1,55 | 0,767 | 0,399 | 0,235 | 0,184 | 0,147 | 0,119 | 0,097 | 0,065 | 0,045 | 0,032 |
| 1,60 | 0,733 | 0,376 | 0,218 | 0,170 | 0,134 | 0,108 | 0,087 | 0,058 | 0,039 | 0,027 |
| 1,65 | 0,703 | 0,355 | 0,203 | 0,157 | 0,123 | 0,098 | 0,079 | 0,052 | 0,034 | 0,023 |
| 1,70 | 0,675 | 0,336 | 0,189 | 0,145 | 0,113 | 0,090 | 0,072 | 0,046 | 0,030 | 0,020 |
| 1,75 | 0,650 | 0,318 | 0,177 | 0,134 | 0,104 | 0,083 | 0,065 | 0,041 | 0,026 | 0,017 |
| 1,80 | 0,626 | 0,303 | 0,166 | 0,124 | 0,096 | 0,077 | 0,060 | 0,037 | 0,023 | 0,015 |
| 1,85 | 0,605 | 0,289 | 0,156 | 0,115 | 0,089 | 0,071 | 0,055 | 0,033 | 0,020 | 0,013 |
| 1,90 | 0,585 | 0,276 | 0,147 | 0,108 | 0,083 | 0,066 | 0,050 | 0,030 | 0,018 | 0,011 |
| 1,95 | 0,567 | 0,264 | 0,139 | 0,102 | 0,078 | 0,061 | 0,046 | 0,027 | 0,015 | 0,009 |
| 2,0 | 0,550 | 0,253 | 0,132 | 0,097 | 0,073 | 0,057 | 0,043 | 0,025 | 0,013 | 0,008 |
| 2,1 | 0,518 | 0,233 | 0,119 | 0,086 | 0,064 | 0,049 | 0,037 | 0,021 | 0,012 | 0,007 |
| 2,2 | 0,490 | 0,216 | 0,108 | 0,077 | 0,057 | 0,043 | 0,032 | 0,018 | 0,010 | 0,006 |
| 2,3 | 0,466 | 0,201 | 0,098 | 0,069 | 0,051 | 0,038 | 0,028 | 0,015 | 0,008 | 0,005 |
| 2,4 | 0,444 | 0,188 | 0,090 | 0,063 | 0,046 | 0,034 | 0,024 | 0,013 | 0,007 | 0,004 |
| 2,5 | 0,424 | 0,176 | 0,082 | 0,057 | 0,041 | 0,031 | 0,021 | 0,011 | 0,006 | 0,003 |
| 2,6 | 0,405 | 0,165 | 0,076 | 0,052 | 0,037 | 0,028 | 0,019 | 0,010 | 0,005 | 0,003 |
| 2,7 | 0,389 | 0,155 | 0,070 | 0,048 | 0,033 | 0,025 | 0,017 | 0,009 | 0,005 | 0,002 |
| 2,8 | 0,374 | 0,146 | 0,065 | 0,044 | 0,030 | 0,022 | 0,015 | 0,008 | 0,004 | 0,002 |
| 2,9 | 0,360 | 0,138 | 0,060 | 0,040 | 0,027 | 0,020 | 0,013 | 0,007 | 0,004 | 0,001 |
| 3,0 | 0,346 | 0,131 | 0,056 | 0,037 | 0,025 | 0,019 | 0,012 | 0,006 | 0,003 | 0,001 |
| 3,5 | 0,294 | 0,104 | 0,041 | 0,026 | 0,017 | 0,012 | 0,008 | 0,004 | 0,002 | 0,001 |
| 4,0 | 0,255 | 0,084 | 0,031 | 0,019 | 0,012 | 0,008 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,000 |
| 4,5 | 0,226 | 0,070 | 0,025 | 0,014 | 0,009 | 0,007 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,000 |
| 5,0 | 0,203 | 0,059 | 0,020 | 0,010 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 6,0 | 0,168 | 0,047 | 0,014 | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 8,0 | 0,126 | 0,029 | 0,009 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10,0 | 0,100 | 0,021 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Предельно-допустимые концентрации в почве (ПДК)

некоторых химических веществ, характерных для хранилищ жидких отходов

предприятий химического комплекса [21]

| № п/п | Наименование вещества | ПДК, мг/кг | Лимитирующий признак вредности*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензол | 0,3 | воздушно-миграционный |
| 2 | Мышьяк | 2,0 | транслокационный |
| 3 | Нитраты | 130 | воздушно-миграционный |
| 4 | Ртуть | 2,1 | транслокационный |
| 5 | Свинец | 32,0 | общесанитарный |
| 6 | Серная кислота а | 160 | общесанитарный |
| 7 | Толуол | 0,3 | воздушно-миграционный |
| 8 | Формальдегид | 7,0 | воздушно-миграционный |
| 9 | Хлористый калий б | 560 | водно-миграционный |
| 10 | Медь | 3,0* | общесанитарный |
| 11 | Цинк | 23,0* | транслокационный |
| 12 | Хром | 6,0* | общесанитарный |
| 13 | Никель | 4,0* | общесанитарный |
| 14 | Сероводород | 0,4 | воздушно-миграционный |
| 15 | Фтор | 2,8* | транслокационный |
| 16 | Сероводород | 0,4 | воздушно-миграционный |
| 17 | Фтор | 10,0** | транслокационный |
| 18 | Бензин в | 0,1 | воздушно-миграционный |

___________________

а ПДК серной кислоты может быть использована для оценки загрязнения почвы сульфат-ионом;

б ПДК хлористого калия может быть использована для оценки загрязнения почвы хлорид-ионом;

в ПДК бензина может быть использована для ориентировочной оценки загрязнения почвы нефтепродуктами с низкой температурой кипения (до 200°С).

* Подвижная форма элемента, извлекаемая из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором pH 4,8.

** Водорастворимая форма.

*** Лимитирующий признак вредности - признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества (при использовании различных тестов).

Лимитирующие признаки вредности в почве:

воздушно-миграционный - характеризует переход вещества из почвы в атмосферу;

транслокационный - характеризует переход вещества из почвы через корневую систему в зеленую массу и плоды растений;

общесанитарный - показатель, характеризующий влияние химического вещества на самоочищающую способность почвы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Предельно-допустимые концентрации в воде (ПДК)

некоторых химических веществ, характерных для хранилищ жидких отходов

предприятий химического комплекса [22,23]

| № | Наименование | ПДК в воде, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | вещества | водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | водоемов рыбохозяйственного назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аммиак (по азоту) | 2,0 (с.-т.)* | 0,05 (токс.) |
| 2 | Бензол | 0,5 (с.-т.) | 0,5 (токс.) |
| 3 | Железо | 0,3а (орг.-окр.) | 0,1 (токс.) |
| 4 | Метанол | 3,0 (с.-т.) | 0,1 (с.-т.) |
| 5 | Мышьяк | 0,05а (с.-т.) | 0,05 (токс.) |
| 6 | Натрий | 200 (с.-т.) | 120 (с.-т.) |
| 7 | Нитриты | 3,3 (с.-т.) | 0,08 (токс.) |
| 8 | Нитраты | 45 (с.-т.) | 40 (с.-т.) |
| 9 | Ртуть | 0,0005а | Отсутствие |
| 10 | Свинец | 0,03 (с.-т.) | 0,1(токс.) |
| 11 | Сульфаты | 500 (орг.-привк.) | 100 (токс.) |
| 12 | Толуол | 0,5 (орг.-зап.) | 0,5 (орг.) |
| 13 | Фенол | 0,001б (орг.-зап.) | 0,001 (рыб. хоз.) |
| 14 | Формальдегид | 0,05 (с.-т.) | 0,1 (токс.) |
| 15 | Хлориды | 350 (орг.-привк.) | 300 (с.-т.) |
| 16 | ХПК** | 15; 30з | - |
| 17 | Цинк | 1,0 (общ.) | 0,01 (токс.) |
| 18 | Нефтепродукты | 0,3 (орг.-пленка) | 0,05 (рыб. хоз.) |
| 19 | Полифосфаты | 3,5в (орг.) | 2,0г (токс.) |
| 20 | Цианид-ион | 0,035д (с.-т.) | 0,05 (токс.) |
| 21 | Фторид-ион | 0,7-1,5ж (с.-т.) | 0,05е (токс.) |

а с учетом валового содержания всех форм;

б эта ПДК для суммы летучих фенолов при условии применения хлора для обеззараживания воды, в иных случаях ПДК=0,1 мг/л;

в по РО4;

г по Р;

д цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианидион;

е в дополнение к фоновому, но не выше их суммарного содержания 0,75 мг/л;

ж для климатических районов                 I-II - 1,5 мг/л;

III - 1,2 мг/л;

IV - 0,7 мг/л;

з для хозяйственно-питьевого водоснабжения 15 мг О2/л; для культурно-бытового - 30 мг О2/л.

* В скобках приведен лимитирующий признак вредности [признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества (при использовании различных тестов)]:

с.-т. - санитарно-токсикологический (характеризует влияние химического вещества в воде на здоровье человека);

общ. - общесанитарный [характеризует влияние химического вещества на самоочищение воды в водоемах (процессы биохимического окисления, сапрофитную микрофлору и т.п.)];

орг. - органолептический (привкус, запах, окраска);

токс. - токсикологический.

** Химическая потребность в кислороде (ХПК) - интегральный показатель загрязнения органическими веществами (количество кислорода, эквивалентное количеству расходуемого окислителя, необходимое для восстановления всех восстановителей, содержащихся в воде).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Характер разрушений инженерно-технического комплекса

промышленного объекта при воздействии волны прорыва [28]

| Элементы инженерно-технического | Параметры волны прорыва, вызывающие виды разрушений на объекте: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| комплекса | легкие |  | слабые |  | средние |  | сильные |  |
|  | h, м | U, м/с | h, м | U, м/с | h, м | U, м/с | h, м | U, м/с |
| Промышленные здания с легким металлическим каркасом | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 |
| Промышленные здания бескаркасные | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 |
| Кирпичные административные и вспомогательные здания | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 |
| Деревянные здания в 1-2 этажа | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 1,50 |
| Сборные и легкие деревянные здания | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 |
| Емкости, трубопроводы на опорах | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Сооружения на подвижных опорах | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 |
| Мосты, эстакады | - | - | - | - | 0,5* | 1,0 | 1-2* | 1,5-2,5 |
| Дороги с твердым покрытием | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,8-2,5 |
| Автомобильный и железнодорожный транспорт | - | - | - | - | 1,0 | 1-1,5 | 1,5 | 2,0 |

_______________

* Высота потока выше проезжей части сооружения

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Общие положения

2. Расчет распространения отходов, содержащихся в хранилище, в случае разрушения ограждающей дамбы

2.1. Основные положения, принимаемые при расчете

2.2. Расчет образования прорана

2.3. Определение параметров потока в сечении у подошвы откоса дамбы

2.4. Расчет максимальных параметров потока по трассе растекания

2.5. Определение параметров загрязнения почвы, грунтовых вод и поверхностных водоемов вредными веществами, содержащимися в отходах

2.6. Показатели последствий гидродинамических аварий на хранилищах отходов предприятий химического комплекса

Список литературы

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5