УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУП «Жилкомсервис»

__________ О.Н. Наумчик

«___»_____________ 2009

М.П.

МАТЕРИАЛЫ

ОБОСНОВАНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,

ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Муниципальное унитарное предприятие

«Жилищно-коммунальный сервис»

Сосновоборск 2009

# Аннотация

Настоящие материалы являются обоснованием намечаемой деятельности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска (далее МУП «Жилкомсервис») по обращению с опасными отходами.

Основными видами деятельности предприятия согласно Уставу являются (приложение 1):

- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- Распределение пара и горячей воды по тепловым сетям потребителей;

- Деятельность по обеспечению  работоспособности водопроводных сетей;

- Распределение воды среди различных потребителей;

- Деятельность по обеспечению работоспособности канализационных сетей;

- Сбор и чистка воды;

- Удаление и обработка сточных вод, техническая эксплуатация очистных сооружений;

- Деятельность по обеспечению электрических сетей и подстанций;

- Передача электроэнергии;

- Распределение электроэнергии по электрическим сетям среди потребителей;

- Перепродажа тепловой энергии и хозяйственно-питьевой воды;

- Предоставление коммунальных услуг потребителям по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению и другим видам услуг;

- Услуги лаборатории: исследование очищенных сточных вод на соответствие нормам ПДС, исследование качества питьевой и горячей воды в разводящей водопроводной сети; исследование очищенных сточных вод на токсичность, исследование грунтовых вод скважин полигона и иловых полей, исследование природных вод р. Енисей до сброса и после сброса сточных вод;

- Эксплуатация и содержание полигона твердых бытовых отходов, осуществление деятельности по обращению с опасными отходами: сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, размещение опасных отходов 4-5 классов опасности;

- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Прочие виды деятельности, указанные в Уставе, в настоящее время не осуществляются и в данных материалах не рассматриваются.

В данном документе приведено экологическое обоснование следующих видов намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами:

  - деятельность, связанная с образованием отходов;

  - деятельность, связанная со сбором отходов;

  - деятельность, связанная с временным хранением (накоплением) отходов;

  - деятельность, связанная с транспортированием отходов;

  - деятельность, связанная с размещением отходов.

Экологическое обоснование намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке размещению опасных отходов выполнено в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 августа 2007 г. №596а).

# Содержание

Аннотация	1

Содержание	3

1 Общие сведения об юридическом лице, планирующем осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	4

2 Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с осуществлением деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	6

3 Сведения об отходах, деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению которых планируется осуществлять	14

4 Оценка возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	49

5 Сведения о наличии у работников юридического лица, допущенных к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами	55

6 Сведения о намечаемой деятельности по сбору опасных отходов	56

7 Сведения о намечаемой деятельности по использованию опасных отходов	70

8 Сведения о намечаемой деятельности по обезвреживанию опасных отходов	70

9 Сведения о намечаемой деятельности  по транспортировке опасных отходов	70

10 Сведения о намечаемой деятельности по размещению опасных отходов	72

11 Сведения о получении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом положительных заключений и (или) документов согласований органов федерального надзора и контроля	76

12 Сведения об участии общественности при принятии решений, касающихся намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	77

Список  использованной литературы	78

Приложения	80

# 1 Общие сведения об юридическом лице, планирующем осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска.

Краткое наименование: МУП «Жилкомсервис»

Юридический адрес:  662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная. 2

Почтовый адрес: 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная. 2

Телефон/факс: 8 (39131) 2-10-42; 2-14-75 (факс)

Директор-  Олег Николаевич Наумчик (распоряжение о назначении приложение 1)

Ответственный за природоохранную деятельность на предприятии- Олейников Александр Викторович

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

- дата регистрации: 28.09.2001

-  основной государственный регистрационный номер: 1022400559499

- серия, номер: 24 №002339392

- зарегистрировано: Администрация города Сосновоборска Красноярского края.

Сведения о постановке на учет в налоговом органе:

- дата постановки на учет в налоговом органе: 04.10.2001

- ИНН- 2458008862

- КПП- 245801001

- наименование налогового органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Красноярскому краю.

Копии свидетельств представлены в приложении 2

ОКПО 10205878 (приложение 3).

ОКВЭД - 40.10.5  40.10.2  40.10.3  40.30.3  40.30.5  41.00.2  55.23.5 60.24.1  74.11 90.00.1 90.00.2  93.03

.

Филиалов МУП «Жилкомсервис» не имеет.

Структурные подразделения МУП «Жилкомсервис» расположены на пяти площадках:

- Площадка № 1: г. Сосновоборск, ул. Солнечная 2. Структурные подразделения: офисные помещения. Количество рабочих дней в году 250, режим работы с 800до 1700. Количество сотрудников предприятия 48 человек.

- Площадка № 2: г. Сосновоборск, ул. Новоселов 8 а. Структурные подразделения: производственно – бытовой комплекс, к которому относится цех тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей. Количество рабочих дней в году 250, режим работы с 800до 1700. Количество сотрудников предприятия 165 человек.

- Площадка № 3: г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки 1. Структурные подразделения: коммунально-складская зона, база ЖКХ, гараж. Количество рабочих дней в году 250, режим работы с 800до 1700. Количество сотрудников предприятия 213 человек.

- Площадка №4: полигон твердых бытовых отходов г. Сосновоборска (земли находятся в постоянном пользовании на основании постановления администрации г. Сосновоборска Красноярского края № 795 от 29 ноября 2001. (Приложение 5) расположенный в 1,8 км юго-восточнее п. Тартат, в 1400 м.,  от границы территории предприятия ООО «Сибпласт», в 1000 м., к северо-востоку от границы промплощадки Сосновоборской ТЭЦ. Расстояние от полигона до г. Сосновоборска составляет 5 км. Имеются подъездные пути - автомобильная дорога с гравийным покрытием.   Количество сотрудников предприятия 3 человек.

- Площадка № 5: цех очистных сооружений, расположенный в 500 м к юго-западу от пос. Тартат и в 400 м к востоку от р. Енисей (земли находятся в аренде согласно договора от 04.06.2003) (Приложение  6).  Количество сотрудников предприятия 98 человек.

# 2 Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с осуществлением деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов

Сферами специализации МУП «Жилкомсервис» являются (по уставу):

- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- Распределение пара и горячей воды по тепловым сетям потребителей;

- Деятельность по обеспечению  работоспособности водопроводных сетей;

- Распределение воды среди различных потребителей;

- Деятельность по обеспечению работоспособности канализационных сетей;

- Сбор и чистка воды;

- Удаление и обработка сточных вод, техническая эксплуатация очистных сооружений;

- Деятельность по обеспечению электрических сетей и подстанций;

- Передача электроэнергии;

- Распределение электроэнергии по электрическим сетям среди потребителей;

- Перепродажа тепловой энергии и хозяйственно-питьевой воды;

- Предоставление коммунальных услуг потребителям по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению и другим видам услуг;

- Услуги лаборатории: исследование очищенных сточных вод на соответствие нормам ПДС, исследование качества питьевой и горячей воды в разводящей водопроводной сети; исследование очищенных сточных вод на токсичность, исследование грунтовых вод скважин полигона и иловых полей, исследование природных вод р. Енисей до сброса и после сброса сточных вод;

- Эксплуатация и содержание полигона твердых бытовых отходов, осуществление деятельности по обращению с опасными отходами: сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, размещение опасных отходов 1-5 классов опасности;

- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Прочие виды деятельности, указанные в Уставе, в настоящее время не осуществляются и в данных материалах не рассматриваются.

Договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, отпуск хоз. питьевой воды, теплоснабжение представлены в приложении 7.

Предприятие расположено на пяти площадках:

Площадка № 1: г. Сосновоборск, ул. Солнечная 2.

Структурные подразделения:

- администрация.

В результате работы офисной деятельности образуются отходы: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный), отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, электрические лампы накаливания отработанные и брак, уличный смет.

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются в результате замены источников освещения помещений. Временно хранятся в металлическом ящике в закрытом помещении офисного помещения, передаются на демеркуризацию.

Отходы:

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности  делопроизводства образуются в результате делопроизводства;

отработанные электрические лампы накаливания образуются в результате замены источников освещения помещений;

мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный) образуется в результате деятельности сотрудников;

уличный смет образуется в результате уборки территории,

временно накапливаются в металлическом контейнере и затем вывозятся для захоронения на полигоне ТБО.

Площадка № 2: г. Сосновоборск, ул. Новоселов 8 а.

Структурные подразделения:

- производственно – бытовой комплекс, к которому относится цех тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей.

В результате работы производственно-бытового комплекса образуются отходы: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный), уличный смет, электрические лампы накаливания отработанные и брак, обрезки и обрывки тканей смешанных, лом черных металлов несортированный.

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются в результате замены источников освещения помещений. Временно хранятся в металлическом ящике в закрытом помещении, передаются на демеркуризацию.

Отходы:

мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный) образуется в результате уборки помещений;

уличный смет образуется в результате уборки территории;

электрические лампы накаливания отработанные и брак образуются в результате замены источников освещения;

обрезки и обрывки тканей смешанных образуются в результате износа спецодежды,

временно накапливаются в металлическом контейнере и затем вывозятся для захоронения на полигоне ТБО

Лом и стружка черных металлов, а также и цветного образуется в результате ремонта трубопроводов, накапливается на площадке с последующей передачей на переработку.

Площадка № 3: г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки 1.

Структурные подразделения:

- коммунально-складская зона,

- база ЖКХ,

- гараж.

На площадке имеется следующее оборудование:

рейсмусовый станок – 2 шт.

кривошипные ножницы – 1 шт.

токарный станок 1К62Д – 3 шт.

токарный станок 16К20 – 2 шт.

фрезерный станок  – 2 шт.

строгальный станок – 1 шт.

Сведения о наличии автотранспорта приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| № п/п | Марка транспортного средства | Наименование, тип транспортного средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГАЗ 3102 | Легковой |
| 2 | ГАЗ 3307 | Грузовой |
| 3 | ГАЗ 330700 | Грузовой |
| 4 | ЗИЛ 431411 | Грузовой |
| 5 | ЗИЛ 433362 | Грузовой |
| 6 | ЗИЛ 431412 | Грузовой |
| 7 | ЗИЛ 133 ГЯ | Грузовой |
| 8 | ЗИЛ 431412 | Грузовой |
| 9 | ГАЗ 31029 | Легковой |
| 10 | ГАЗ 3102 | Легковой |
| 11 | ГАЗ 31029 | Легковой |
| 12 | ЗИЛ 431412 | Грузовой |
| 13 | КАМАЗ 5320 | Грузовой |
| 14 | КАВЗ 3270 | Автобус |
| 15 | ЛАЗ 695 Н | Автобус |
| 16 | МАЗ 5337 | Грузовой |
| 17 | ПАЗ 3205 | Автобус |
| 18 | РАФ 2203802 | Автобус |
| 19 | TOYOTA CALDINA | Легковой |
| 20 | УАЗ 3909 | Грузовой |
| 21 | УАЗ 3909 | Грузовой |
| 22 | УАЗ 3741 | Грузовой |
| 23 | HONDA ODYSSEY | Легковой |
| 24 | ЗИЛ 431412 | Грузовой |
| 25 | МТЗ 80 | Трактор |
| 26 | МТЗ 82 | Трактор |
| 27 | ДЗ 122А1 | а/грейдер |
| 28 | ЭО 3322 | экскаватор |
| 29 | КО 206А | Погрузчик |
| 30 | ДУ 54А1 | Каток |
| 31 | Т 170 | Бульдозер |
| 32 | ЛТЗ 60 | Трактор |
| 33 | ЛТЗ 60 | Трактор |
| 34 | ЛТЗ 60 | Трактор |
| 35 | ТО 18К | Погрузчик |
| 36 | МТЗ 80 | Трактор |
| 37 | ГАЗ 53-14-01 | Мусоровоз |
| 38 | ГАЗ 53-14-01 | Мусоровоз |
| 39 | ГАЗ 5319 | Мусоровоз |
| 40 | ЗИЛ 432002 | Мусоровоз |
| 41 | ЗИЛ ММЗ 554 | Мусоровоз |
| 42 | КАМАЗ 53213 | Мусоровоз |
| 43 | ЗИЛ 433360 | Мусоровоз |
| 44 | ГАЗ 5319 | Мусоровоз |

В результате работы коммунально-складской зоны образуются отходы: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный), электрические лампы накаливания отработанные и брак, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы упаковочного картона незагрязнённые.

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются в результате замены источников освещения помещений. Временно хранятся в металлическом ящике в закрытом помещении, передаются на демеркуризацию.

Отходы:

мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный) образуется в результате уборки помещений;

уличный смет образуется в результате уборки территории;

электрические лампы накаливания отработанные и брак образуются в результате замены источников освещения;

обрезки и обрывки тканей смешанных образуются в результате износа спецодежды;

пластмассовая незагрязненная тара и отходы упаковочного картона незагрязненного образуются в результате распаковки товаров,

временно накапливаются в металлическом контейнере и затем вывозятся для захоронения на полигоне ТБО.

В результате работы базы ЖКХ образуются отходы: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный), электрические лампы накаливания отработанные и брак, обрезки и обрывки тканей смешанных, остатки и огарки стальных сварочных электродов, уличный смет, абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, мусор строительный от разборки зданий, масла индустриальные отработанные, стружка черных металлов незагрязненная.

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются в результате замены источников освещения помещений. Временно хранятся в металлическом ящике в закрытом помещении, передаются на демеркуризацию.

Отходы:

мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный) образуется в результате уборки помещений;

уличный смет образуется в результате уборки территории;

электрические лампы накаливания отработанные и брак образуются в результате замены источников освещения;

обрезки и обрывки тканей смешанных образуются в результате износа спецодежды;

пластмассовая незагрязненная тара и отходы упаковочного картона незагрязненного образуются в результате распаковки товаров;

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов образуются в результате металлообработки;

древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные образуются в результате деревообработки;

мусор строительный от разборки зданий образуется в результате строительных работ,

временно накапливаются в металлическом контейнере и затем вывозятся для захоронения на арендуемом полигоне.

масла индустриальные отработанные образуются в результате работы станков, накапливаются в металлической емкости, передаются специализированной организации для использования или регенерации.

стружка черных металлов незагрязненная образуется в результате металлообработки, накапливается на площадке с последующей передачей на переработку.

остатки и огарки стальных сварочных электродов образуются в результате проведения сварочных работ, накапливаются на площадке с последующей передачей на переработку.

В результате эксплуатации гаража и автотранспорта образуются отходы: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом, фильтры воздушные отработанные, масла автомобильные отработанные, отработанные замасленные фильтры, шины пневматические отработанные, свечи зажигания автомобильные отработанные, песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %); обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%); тормозные колодки отработанные, лом латуни в кусковой форме, лом черных металлов несортированный, железные бочки, потерявшие потребительские свойства.

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом передаются специализированной организации на переработку.

Отходы;

фильтры воздушные отработанные, образующиеся в результате замены на новые;

отработанные замасленные фильтры, образующиеся в результате замены на новые;

шины пневматические отработанные, образующиеся в результате замены на новые;

свечи зажигания автомобильные отработанные, образующиеся в результате замены на новые;

песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %), образующийся в результате сбора проливов и очистки территории;

обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%), образующийся в результате обслуживания автотранспорта,

тормозные колодки отработанные, образуются в результате замены,

временно хранятся в металлических контейнерах, передаются специализированной организации для захоронения.

масла автомобильные отработанные, накапливаются в металлической емкости, передаются специализированной организации и частично используется на собственном предприятии в гидравлических системах автотехники.

лом латуни в кусковой форме, лом черных металлов несортированный, образующиеся в результате ремонта автотранспорта, накапливаются на площадке с последующей передачей на переработку.

железные бочки потерявшие потребительские свойства (тара из-под ГСМ) временно накапливаются на площадке с твердым покрытием и передаются на захоронение или повторное использование

Площадка №4: полигон твердых бытовых отходов г. Сосновоборска. Согласно Постановления администрации города Сосновоборска Красноярского края №672 от 16 ноября 1995 г. И №795 от 29 ноября 2001 г. Было предоставлено ГПМ ЖКХ и далее МУП «Жилищно-коммунальный сервис» в постоянное пользование земельный участок площадью 8,0 га  для полигона бытовых отходов (приложение 5) расположенный в 1,8 км юго-восточнее п. Тартат, в 1400 м.,  от границы территории предприятия «Сибпласт», в 1000 м., к северо-востоку от границы промплощадки Сосновоборской ТЭЦ. Расстояние от полигона до г. Сосновоборска составляет 5 км. Имеются подъездные пути - автомобильная дорога с гравийным покрытием.

Полигон ТБО располагается на второй надпойменной террасе долины реки Енисей, рельеф района увалисто-холмистый, площадка полигона ровная с незначительным уклоном в северном направлении, абсолютные отметки поверхности 166,0-170,5, перепад высот в пределах площадки составляет 3,0-4,5 м. Полигон находится в лесом массиве, преимущественный тип древесной растительности – береза, сосна.

Рабочий проект полигона ТБО в г. Сосновоборске был разработан в 1997 году в Ассоциации «Геоэкология» с участием: проектной группы  - Красноярский филиал института «Гипрогеолстрой» с участием, инженерные изыскания – институт «Красноярскагропромпроект», институт «Красноярскагропроект», экологическое обоснование проектных решений – экологический отдел Ассоциации «Геоэкология».

Основанием для разработки проекта полигона ТБО является государственный контракт №10 от 16.08.1996 г., Заказчик – Сосновобрское государственное многоотраслевое предприятие ЖКХ. Технические решения по строительству и технологии захоронения ТБО обусловлены данными инженерных изысканий, условиями размещения площадки строительства.

В соответствии с проектом, площадь территории участка складирования ТБО на полигоне составляет 71400 м2 (7,14 га), площадь хозяйственной зоны – 1751 м2.

В декабре 2008 г. ООО «Геоэкология» была проведена инвентаризация полигона твердых бытовых отходов в г. Сосновоборске Красноярского края (приложение 8). Согласно данному документу на дату инвентаризации потенциальная емкость полигона составляет 30,6 тысяч тонн ТБО, при среднем объеме образования твердых бытовых отходов за год в г. Сосновоборске равном 12,10 тысяч тонн прогнозируемый период эксплуатации полигона составит 2,5 года.

Имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы по рабочему проекту строительства полигона твердых бытовых  отходов в г. Сосновоборске № 05-03-/54 от 25.09.1997г (приложение 9).

В результате работы, проводимой на полигоне, образуются отходы: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный), отходы (осадки) сточных вод.

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются в результате замены источников освещения помещений. Временно хранятся в металлическом ящике в закрытом помещении офисного помещения, передаются на демеркуризацию.

Мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный) образуется в результате деятельности сотрудников и захоранивается на полигоне.

Площадка № 5: цех очистных сооружений, расположенный в 500 м к юго-западу от пос. Тартат и в 400 м к востоку от р. Енисей

Очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод города и сторонних организаций (ОАО КЗПТ, КБФ, БПФ, Красноярск-26, Красноярск-25, СТЭЦ и других предприятий). Общая площадь земельного отвода под комплекс очистных сооружений 16,64 га. Участок находится в 500 м к юго-западу от по. Тартат и в 400 м к востоку от р. Енисей. В 100 м. с юго-восточной стороны проходят автотрасса и железная дорога Красноярск-Железногорск. С северной стороны расположен пруд - отстойник шламов Сосновоборского КЗПТ.

Сооружения для очистки сточных вод состоят из комплекса отдельных сооружений, в которых по ходу движения сточная вода постепенно очищается, сначала от крупных, а затем от более мелких загрязнений, находящихся в нерастворенном состоянии. Существует три метода очистки сточных вод.

Механическая очистка сточных вод производится для выделения из сточной воды нерастворимых минеральных и органических примесей.

Крупные загрязнения (тряпки, бумага, остатки овощей и фруктов) задерживаются решетками.

Загрязнения минерального происхождения (песок, шлак и др.) улавливаются песколовками.

Механическая очистка сточных вод применяется преимущественно как предварительная. Механическая очистка обеспечивает удаление взвешенных веществ из бытовых сточных вод и 60-65% и снижение органических веществ на 20-25% .

Задачей механической очистки является подготовка сточной воды к биологическому методу очистки.

Биологическая очистка сточных вод - основана на жизнедеятельности микроорганизмов, которые способствуют окислению или восстановлению органических веществ, находящихся в сточных водах в виде суспензий в растворе и являются для микроорганизмов источником питания, в результате чего происходит очистка.

Обеззараживание  - имеет своей целью уничтожение болезнетворных бактерий, находящихся в сточной воде, ранее прошедшей механическую и биологическую очистку. Производится главным образом хлорированием. (Технологический регламент представлен в приложении 10).

Местом длительного хранения являются иловые площадки.

Проект комплекса очистных сооружений разработан Восточно-Сибирским отделением института «Союзводоканалпроект» в 1971 г. для 1- й очереди и в 1984 г. для второй очередиСогласно проекта I очереди очистных сооружений реализована схема размещения 8 иловых площадок по 4 площадки в каскаде. По проекту II очереди дополнительно сооружено еще 3 иловые площадки тех же размеров.

В соответствии с этим проектом предусмотрено 11 площадок (1 из которых для размещения песка с песколовок, 10 площадок для илового осадка).

Площадки разделены грунтовыми насыпями шириной 5м по низу и 3м по верху. В насыпях оборудованы капитальные перепускные лотки с металлическими затворами. Высота насыпей над дном иловых площадок 2,6м. Основанием иловых площадок служит насыпной слой водоупорных суглинков толщиной 0,25м. Проектная глубина заполнения иловых площадок 1,5м.

Пруд-отстойник ливневых стоков размером 250 х 100м. имеет внутренние откосы 1:3. Высота гребней образующих его насыпей над дном пруда 3,5м, проектная глубина заполнения пруда 2м.

Насыпи, ограждающие иловые поля и пруд отстойник оборудованными смотровыми колодцами.

В центральной части территории расположена станция перекачки отстоявшихся иловых и ливневых вод на очистные сооружения. Участок не имеет электрического освещения за исключением помещения насосной станции.

На площадке имеется следующее оборудование:

Илосос – 6 шт.

Илоскреб – 4 шт.

Воздуходувка ТВ-80 1,6

В результате функционирования подразделения (КОС) образуются отходы: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный), электрические лампы накаливания отработанные и брак, обрезки и обрывки тканей смешанных, остатки и огарки стальных сварочных электродов, уличный смет, абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, масла индустриальные отработанные, железные бочки, потерявшие потребительские свойства, отходы с решеток, песок с песколовок, иловый осадок, обувь кожаная, потерявшая потребительские свойства.

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются в результате замены источников освещения помещений. Временно хранятся в металлическом ящике в закрытом помещении, передаются на демеркуризацию.

Отходы:

мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный) образуется в результате уборки помещений;

уличный смет образуется в результате уборки территории;

электрические лампы накаливания отработанные и брак образуются в результате замены источников освещения;

обрезки и обрывки тканей смешанных образуются в результате износа спецодежды;

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов образуются в результате металлообработки;

железные бочки, потерявшие потребительские свойства,

отходы с решеток, образующиеся в результате очистки сточных вод,

временно накапливаются в металлическом контейнере и затем вывозятся для захоронения на  полигоне.

остатки и огарки стальных сварочных электродов образуются в результате проведения сварочных работ передаются для переработки специализированному предприятию.

Масла индустриальные отработанные образуются в результате работы оборудования, накапливаются в металлической емкости, передаются специализированной организации для использования или регенерации.

Обувь кожаная, потерявшая потребительские свойства передается в личное пользование сотрудников.

Песок с песколовок, иловый осадок образующиеся в результате очистки сточных вод, поступают для длительного хранения на иловые площадки.

# 3 Сведения об отходах, деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению которых планируется осуществлять

3.1 Право собственности на опасные отходы

Отходы МУП «Жилкомсервис», деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять, образуются на предприятии, а также принимаются от сторонних организаций и населения.

Право собственности на твердые коммунальные отходы (отходы, принимаемые от абонентов (транспортировка, размещение)) принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилкомсервис» согласно договору от 27.09.2007 г. №406 А  (приложение 11).

Предприятие планирует образование 30 видов отходов.

Паспорта опасных отходов на предприятии существуют.

Согласование паспортов опасных отходов (уличный смет, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, песок из песколовок, масла индустриальные отработанные, ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) проводилось Государственной службой охраны окружающей среды ГУПР по Красноярскому краю. (приложение 12)

Отработанные замасленные фильтры, отработанные воздушные фильтры, мусор строительный от разборки зданий, масла автомобильные отработанные, шины пневматические отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%), песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %), отходы упаковочного картона незагрязненные, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, отходы с решеток, иловый осадок) выполнены в соответствии с приказом МПР России №785 от 02.12.2002 года и согласованы Енисейским межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора. (приложение 12).

Паспорта на аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с не слитым электролитом и обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства в данный момент находится на согласовании в Енисейском межрегиональном территориальном управлении технологического и экологического надзора (приложение 12).

Класс опасности отходов (лом черных металлов несортированный, тормозные колодки отработанные, стружка черных металлов незагрязненная, остатки и огарки стальных сварочных электродов, абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, свечи зажигания автомобильные отработанные, железные бочки, потерявшие потребительские свойства, обрезки и обрывки тканей смешанных, электрические лампы накаливания отработанные и брак определен согласно дополнения к ФККО (приложение к приказу МПР России от 30.07.03 №663).

Объемы отходов, образующихся в результате деятельности предприятия:

1 класс – 0,035 т/год

2 класс – 1,229

3 класс – 9,753

4 класс – 53,819

5 класс – 1936,863

Итого: 2001,699

Информация о передаче права собственности на опасные отходы представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – передача права собственности на опасные отходы.

| № п/п | Наименование отхода | Отходообразующий процесс | Вид деятельности | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | Освещение помещений | Передача на демеркуризацию | ООО «Экоресурс» |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом | Обслуживание и ремонт автотранспорта | Передача на обезвреживание | ООО «Сибирские экологические технологии» |
| 3 | Масла автомобильные отработанные | Обслуживание и ремонт автотранспорта | Передача на хранение | ООО «Сибирские экологические технологии» |
| 4 | Отработанные замасленные фильтры | Обслуживание и ремонт автотранспорта | Передача на захоронение | ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» |
| 5 | Масла индустриальные отработанные | Обслуживание и ремонт станков | Передача на хранение | ООО «Сибирские экологические технологии» |
| 6 | Фильтры воздушные отработанные | Обслуживание и ремонт автотранспорта | Передача на захоронение | ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» |
| 7 | Шины пневматические отработанные | Обслуживание и ремонт автотранспорта | Передача на захоронение | ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» |
| 8 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | Обслуживание и ремонт автотранспорта | Передача на захоронение | ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» |
| 9 | Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) | Устранение проливов нефтепродуктов | Передача на захоронение | ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» |
| 10 | Мусор строительный от разборки зданий | Ремонтно-строительные работы | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 11 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Уборка помещений | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 12 | Уличный смет | Уборка территории | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 13 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | Закупка товаров | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 14 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | Закупка товаров | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 15 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | Сварочные работы | Передача на переработку | ОАО «Вторцветмет» |
| 16 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | Работа станков | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 17 | Лом черных металлов несортированный | Обслуживание и ремонт автотранспорта | Передача на переработку | ОАО «Вторцветмет» |
| 18 | Стружка черных металлов незагрязненная | Металлообработка | Передача на переработку | ОАО «Вторцветмет» |
| 19 | Свечи зажигания автомобильные отработанные | Обслуживание и ремонт автотранспорта | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 20 | Тормозные колодки отработанные | Обслуживание и ремонт автотранспорта | Передача на переработку | ОАО «Вторцветмет» |
| 21 | Обрезки и обрывки тканей смешанных | Износ спецодежды | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 22 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | Освещение помещений | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 23 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | Канцелярская деятельность | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 24 | Отходы с решеток* | Очистка | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 25 | Иловый осадок* | Очистка | Длительное хранение | МУП «Жилкомсервис» |
| 26 | Лом латуни в кусковой форме | Обслуживание и ремонт автотранспорта | Передача на переработку | ОАО «Вторцветмет» |
| 27 | Железные бочки, потерявшие потребительские свойства | Покрасочные работы | Передача на захоронение, использование | МУП «Жилкомсервис» |
| 28 | Песок из песколовок* | Очистка | Длительное хранение | МУП «Жилкомсервис» |
| 29 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | Закупка товаров | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |
| 30 | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | Замена обуви | Передача на захоронение | МУП «Жилкомсервис» |

Договора на передачу отходов представлены в приложении 13

3.2 Расчет и обоснование нормативов образования отходов

Для определения ориентировочных объемов образования отходов, деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению которых планируется осуществлять произведен расчет.

В данном разделе представлено обоснование и приведены расчеты по нормативному образованию отходов МУП «Жилкомсервис». В качестве исходных данных при проведении расчетов приняты удельные величины образования отходов по данным справочников, а также фактические показатели предприятия.

Расчет и обоснование норматива образования ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок отработанных и брака

Количество образующихся ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок отработанных и брака рассчитывается в соответствии [13] по формуле:

Мотх =  ni * mi * ti * 10-6 / ki,  т/год

где, ni – количество установленных ртутных ламп i-той марки, шт;

mi – вес одной лампы, г;

ti – фактическое время работы ламп i-той марки, час/год;

ki – эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час.

Расчет сведен в таблицу  3.2

Таблица 3.2 – Расчет количества ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок отработанных и брака

| Наименование структурного подразделения | Марка лампы | Количество установленных ламп, шт. | Число часов работы в год, ч/год [14] | Ресурс времени работы ламп, ч | Вес одной лампы, г | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка №1 (г. Сосновоборск, ул. Солнечная 2) | ЛД-20 | 32 | 750 | 13000 | 170 | 0,0003 |
|  | ЛД-40 | 20 | 750 | 15000 | 320 | 0,0003 |
|  | ЛБ-80 | 20 | 750 | 12000 | 450 | 0.0006 |
|  | ЛБ-40 | 30 | 750 | 12000 | 210 | 0.0004 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,002 |
| Площадка №2 (г (г. Сосновоборск, ул.Новоселов 8 а) | ЛД-20 | 71 | 750 | 13000 | 170 | 0,0007 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,001 |
| Площадка №3 (г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки 1) | ЛД-20 | 89 | 750 | 13000 | 170 | 0,0009 |
|  | ДРЛ-250 | 64 | 3600 | 12000 | 219 | 0,0042 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,005 |
| Площадка №4 (полигон) | ДРЛ-250 | 60 | 3600 | 12000 | 219 | 0,004 |
|  | ДРЛ-400 | 20 | 3600 | 15000 | 274 | 0,001 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,005 |
| Площадка №5 (КОС) | ДРЛ-250 | 50 | 4026 | 12000 | 400 | 0,008 |
|  | ДРЛ-750 | 20 | 4026 | 15000 | 600 | 0,003 |
|  | ЛБ-80 | 20 | 2008 | 12000 | 450 | 0,002 |
|  | ЛБ-40 | 20 | 2008 | 12000 | 210 | 0,001 |
|  | ДРЛ-750 | 50 | 4026 | 10000 | 400 | 0,008 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,022 |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  | 0,035 |

Расчет и обоснование норматива образования уличного смета

Образуется при уборке территории. Количество уличного смета рассчитывается в соответствии [17] по формуле:

Мсмет = n * S*10-3, т/год

где, n – норматив образования смета, кг/м2 в год;

S – площадь уборки, м2.

Расчет сведен в таблицу 3.3.

Таблица .3.3. – Количество уличного смета

| Наименование структурного подразделения | Норматив образования смета, кг/м2 в год [17] | Площадь уборки, м2 | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадка №2 (г. Сосновоборск, ул. Новоселов 8 а) | 5 | 300 | 1,5 |
| Площадка №3 (г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки 1) | 5 | 1000 | 5,0 |
| Площадка № 5 (КОС) и № 1(г. Сосновоборск, ул. Солнечная 2 | 5 | 7220 | 36,1 |
| Итого: |  |  | 42,6 |

Расчетный норматив образования отхода – 42,60 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

Количество отхода рассчитается в соответствии [17] по формуле:

Ммак = S * m * 10-3,

где: S – годовой расход бумаги на предприятии, кг/год;

m – норма образования бумаги, среднесуточная, кг/год.

Расчет сведен в таблицу 3.4.

Таблица 3.4 – Расчет норматива образования отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

| Наименование структурного подразделения | Годовой расход бумаги на предприятии, кг/год | Среднесуточная норма образования бумаги, кг/год |  | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка №1 (г. Сосновоборск, ул. Солнечная 2) | 4670 | 0,1 |  | 0,467 |
| Итого: |  |  | 0,467 |  |

Расчетный норматив образования отхода – 0,467 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования мусора от бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный)

Мусор от бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный) образуется от всех подразделений предприятия. Количество образующегося отхода рассчитывается  по формуле[17]:

Мтбо = N * m * 10-3, т/год

где:  N – численность, чел;

m – норма образования мусора от бытовых помещений организации, кг/год.

Расчет сведен в таблицу 3.5.

Таблица 3.5 – Расчет количества мусора от бытовых помещений организации

| Наименование структурного подразделения | Численность, чел | Среднегодовая норма образования отходов, кг/год [17] | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадка №1 (г. Сосновоборск, ул. Солнечная 2) | 48 | 50 | 2,400 |
| Площадка №2 (г. Сосновоборск, ул. Новоселов 8 а) | 165 | 50 | 8,250 |
| Площадка №3 (г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки 1) | 217 | 50 | 10,850 |
| Площадка № 4 (полигон) | 3 | 50 | 0,150 |
| Площадка № 5 (КОС) | 98 | 50 | 4,900 |
| Итого: |  |  | 26,55 |

Расчетный норматив образования отхода – 26,55 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования электрических ламп накаливания отработанных и брака

Количество образующегося электрических ламп накаливания отработанных и брака рассчитывается в соответствии [13] по формуле:

Мотх =  ni * mi * ti * 10-6/ki, т/год

где, ni – количество установленных ламп, шт;

mi – вес одной лампы, г;

ti – фактическое время работы ламп i-той марки, час/год;

ki – эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час.

Расчет сведен в таблицу 3.6

Таблица 3.6 – Расчет количества электрических ламп накаливания отработанных и брака

| Наименование структурного подразделения | Марка лампы | Количество установленных ламп, шт. | Число часов работы в год, ч/год [14] | Ресурс времени работы ламп, ч | Вес одной лампы, г | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка №1 (г. Сосновоборск, ул. Солнечная 2) | 100 W | 707 | 750 | 1000 | 90 | 0,0477 |
| Площадка №2 (г. Сосновоборск, ул. Новоселов 8 а) | 100 W | 10 | 750 | 1000 | 90 | 0,0007 |
| Площадка №3 (г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки 1) | 100 W | 111 | 750 | 1000 | 90 | 0,0075 |
| Площадка №3 (г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки 1) | 100 W | 450 | 4026 | 1000 | 90 | 0,163 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,219 |

За норматив образования данного вида отхода предлагается принять расчетное значение  – 0,219 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования масел автомобильных отработанных

Расчет и обоснование норматива образования масел моторных отработанных

Расчет количества масла моторного отработанного рассчитывается по удельным показателям в соответствии [19]  по формуле:

Мм.м. = R * q * 10-5, т/год

где, R – расход топлива, л/год;

q –  норма образования отработанных масел;

p – плотность отработанного масла, т/м3.

Расчет сведен в таблицу 3.7

Таблица 3.7 - Количество масел моторных отработанных

| Модель автотранспорта | Кол-во автомобилей данной марки | Годовой расход топлива на модель, л | Норма образования отработанного моторного масла на 100 л расхода топлива, л [18] | Плотность моторного масла, т/м3 | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 5293 | 0,56 | 0,93 | 0,028 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 27829 | 0,71 | 0,93 | 0,184 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 27829 | 0,71 | 0,93 | 0,184 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 3848 | 0,77 | 0,93 | 0,028 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 5293 | 0,56 | 0,93 | 0,028 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 5293 | 0,56 | 0,93 | 0,028 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 5293 | 0,56 | 0,93 | 0,028 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 19312 | 0,77 | 0,93 | 0,138 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 6035 | 0,73 | 0,93 | 0,041 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 17772 | 0,73 | 0,93 | 0,121 |
| МАЗ 5337 | 1 | 7412 | 0,77 | 0,93 | 0,053 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 11643 | 0,73 | 0,93 | 0,079 |
| РАФ 2203802 | 1 | 6068 | 0,73 | 0,93 | 0,041 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 5293 | 0,56 | 0,93 | 0,028 |
| УАЗ 3909 | 1 | 7303 | 0,71 | 0,93 | 0,048 |
| УАЗ 3909 | 1 | 7303 | 0,71 | 0,93 | 0,048 |
| УАЗ 3741 | 1 | 3840 | 0,71 | 0,93 | 0,025 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 5293 | 0,56 | 0,93 | 0,028 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| МТЗ 80 | 1 | 15963 | 1,17 | 0,93 | 0,174 |
| МТЗ 82 | 1 | 15963 | 1,17 | 0,93 | 0,174 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 10987 | 1,17 | 0,93 | 0,120 |
| ЭО 3322 | 1 | 9959 | 1,17 | 0,93 | 0,108 |
| КО 206А | 1 | 2900 | 1,17 | 0,93 | 0,032 |
| ДУ 54А1 | 1 | 10987 | 1,17 | 0,93 | 0,120 |
| Т 170 | 1 | 13991 | 1,17 | 0,93 | 0,152 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 19450 | 1,17 | 0,93 | 0,212 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 19450 | 1,17 | 0,93 | 0,212 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 19450 | 1,17 | 0,93 | 0,212 |
| ТО 18К | 1 | 7442 | 1,17 | 0,93 | 0,081 |
| МТЗ 80 | 1 | 15963 | 1,17 | 0,93 | 0,174 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 27829 | 0,71 | 0,93 | 0,184 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 27829 | 0,71 | 0,93 | 0,184 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 16434 | 0,71 | 0,93 | 0,109 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 55360 | 0,71 | 0,93 | 0,366 |
| Итого: |  |  |  |  | 7,432 |

Расчетный норматив образования отхода – 7,432 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования масел трансмиссионных отработанных

Расчет количества масла трансмиссионного отработанного рассчитывается по удельным показателям в соответствии [19] по формуле:

Мт.м. = R * q * -5, т/год

где, R – расход топлива, л/год;

q –  норма образования отработанных нефтепродуктов;

p – плотность отработанного масла, т/м3.

Расчет сведен в таблицу 3.8

Таблица 3.8 - Количество масел трансмиссионных отработанных

| Модель автотранспорта | Кол-во автомобилей данной марки | Годовой расход топлива на модель, л | Норма образования отработанного трансмиссионного масла на 100 л расхода топлива, л [18] | Плотность трансмиссионного масла, т/м3 | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 5293 | 0,02 | 0,9 | 0,001 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 27829 | 0,04 | 0,9 | 0,010 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 27829 | 0,04 | 0,9 | 0,010 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 3848 | 0,05 | 0,9 | 0,002 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 5293 | 0,02 | 0,9 | 0,001 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 5293 | 0,02 | 0,9 | 0,001 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 5293 | 0,02 | 0,9 | 0,001 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 19312 | 0,05 | 0,9 | 0,009 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 6035 | 0,03 | 0,9 | 0,002 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 17772 | 0,03 | 0,9 | 0,005 |
| МАЗ 5337 | 1 | 7412 | 0,05 | 0,9 | 0,003 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 11643 | 0,03 | 0,9 | 0,003 |
| РАФ 2203802 | 1 | 6068 | 0,03 | 0,9 | 0,002 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 5293 | 0,02 | 0,9 | 0,001 |
| УАЗ 3909 | 1 | 7303 | 0,04 | 0,9 | 0,003 |
| УАЗ 3909 | 1 | 7303 | 0,04 | 0,9 | 0,003 |
| УАЗ 3741 | 1 | 3840 | 0,04 | 0,9 | 0,001 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 5293 | 0,02 | 0,9 | 0,001 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| МТЗ 80 | 1 | 15963 | 1,17 | 0,9 | 0,168 |
| МТЗ 82 | 1 | 15963 | 1,17 | 0,9 | 0,168 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 10987 | 1,17 | 0,9 | 0,116 |
| ЭО 3322 | 1 | 9959 | 1,17 | 0,9 | 0,105 |
| КО 206А | 1 | 2900 | 1,17 | 0,9 | 0,031 |
| ДУ 54А1 | 1 | 10987 | 1,17 | 0,9 | 0,116 |
| Т 170 | 1 | 13991 | 1,17 | 0,9 | 0,147 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 19450 | 1,17 | 0,9 | 0,205 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 19450 | 1,17 | 0,9 | 0,205 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 19450 | 1,17 | 0,9 | 0,205 |
| ТО 18К | 1 | 7442 | 1,17 | 0,9 | 0,078 |
| МТЗ 80 | 1 | 15963 | 1,17 | 0,9 | 0,168 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 27829 | 0,04 | 0,9 | 0,010 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 27829 | 0,04 | 0,9 | 0,010 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 16434 | 0,04 | 0,9 | 0,006 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 55360 | 0,04 | 0,9 | 0,020 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,017 |

Расчетный норматив образования отхода – 2,017 т/год.

Расчетный норматив образования отхода масел автомобильных отработанных равен:

7,432+ 2,017=9,449 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования лома латуни в кусковой форме

Количество образующегося лома латуни в кусковой форме при ремонте автотранспорта рассчитывается по удельным показателям в соответствии с [18] по формуле:

Мр =  K * (L/10000)*10-3, т/год

где,  L – суммарный пробег автотранспорта, км/год;

К – норма образования лома при ремонте автотранспорта, т на 10 тыс. км пробега.

Количество образующегося лома латуни в кусковой форме при замене агрегатов рассчитывается по удельным показателям в соответствии с [18] формуле:

Мз =  K * (L/10000)*10-3, т/год

где,  L – суммарный пробег автотранспорта i–той марки, км/год;

К – норма образования лома при замене агрегатов автотранспорта, на 10 тыс. км пробега, 250 м/ч.

Расчет сведен в таблицу 3.9

Таблица 3.9 – Количество лома латуни в кусковой форме

| Марка автотранспорта, локомотива | Кол-во а/тр данной марки | Суммарный годовой пробег автотранспорта, км/год, моточас | Норма образования лома при ремонте а/транс., кг. на 10 тыс. км пробега, 250 моточасов [18] | Кол-во лома латуни при ремонте а/транс., т/год | Норма образования лома при замене агрегатов а/тр, кг на 10 тыс. км пробега, 250 моточасов [18] | Кол-во лома латуни при замене агрегатов автотранспорта, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90254 | 0,19 | 0,0017 | 3,5 | 0,032 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 98200 | 0,55 | 0,0054 | 31,8 | 0,312 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 98200 | 0,55 | 0,0054 | 31,8 | 0,312 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,0046 | 31,8 | 0,266 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,0046 | 31,8 | 0,266 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,0046 | 31,8 | 0,266 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 5341 | 0,55 | 0,0003 | 31,8 | 0,017 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,0046 | 31,8 | 0,266 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135157 | 0,19 | 0,0026 | 3,5 | 0,047 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90254 | 0,19 | 0,0017 | 3,5 | 0,032 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135157 | 0,19 | 0,0026 | 3,5 | 0,047 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,0046 | 31,8 | 0,266 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 39605 | 0,55 | 0,0022 | 31,8 | 0,126 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 18859 | 0,77 | 0,0015 | 44,5 | 0,084 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 42626 | 0,77 | 0,0033 | 44,5 | 0,190 |
| МАЗ 5337 | 1 | 5170 | 0,55 | 0,0003 | 31,8 | 0,016 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 35156 | 0,77 | 0,0027 | 44,5 | 0,156 |
| РАФ 2203802 | 1 | 39837 | 0,77 | 0,0031 | 44,5 | 0,177 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 55000 | 0,19 | 0,0010 | 3,5 | 0,019 |
| УАЗ 3909 | 1 | 21525 | 0,55 | 0,0012 | 31,8 | 0,068 |
| УАЗ 3909 | 1 | 21525 | 0,55 | 0,0012 | 31,8 | 0,068 |
| УАЗ 3741 | 1 | 41954 | 0,55 | 0,0023 | 31,8 | 0,133 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 90254 | 0,19 | 0,0017 | 3,5 | 0,032 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,0046 | 31,8 | 0,266 |
| МТЗ 80 | 1 | 2300 | 0,55 | 0,0051 | 31,8 | 0,293 |
| МТЗ 82 | 1 | 2300 | 0,55 | 0,0051 | 31,8 | 0,293 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 700 | 0,55 | 0,0015 | 31,8 | 0,089 |
| ЭО 3322 | 1 | 1000 | 0,55 | 0,0022 | 31,8 | 0,127 |
| КО 206А | 1 | 400 | 0,55 | 0,0009 | 31,8 | 0,051 |
| ДУ 54А1 | 1 | 400 | 0,55 | 0,0009 | 31,8 | 0,051 |
| Т 170 | 1 | 1579 | 0,55 | 0,0035 | 31,8 | 0,201 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 0,55 | 0,0055 | 31,8 | 0,318 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 0,55 | 0,0055 | 31,8 | 0,318 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 0,55 | 0,0055 | 31,8 | 0,318 |
| ТО 18К | 1 | 1579 | 0,55 | 0,0035 | 31,8 | 0,201 |
| МТЗ 80 | 1 | 2300 | 0,55 | 0,0051 | 31,8 | 0,293 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 0,55 | 0,005 | 31,8 | 0,312 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 0,55 | 0,005 | 31,8 | 0,312 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,005 | 31,8 | 0,266 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,005 | 31,8 | 0,266 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,005 | 31,8 | 0,266 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,005 | 31,8 | 0,266 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 5341 | 0,55 | 0,0003 | 31,8 | 0,017 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 0,55 | 0,005 | 31,8 | 0,266 |
| Итого: |  |  |  | 0,147 |  | 7,988 |
|  |  |  |  | 8,135 |  |  |

Расчетный норматив образования отхода – 8,135 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования лома черных металлов несортированного

Расчет и обоснование норматива образования лома черных металлов несортированного при ремонте и замене агрегатов автотранспорта.

Количество образования лома черных металлов при ремонте и замене агрегатов автотранспорта рассчитывается по формуле:

Мр =  K * (L/10000)*10-3, т/год

где,  L – суммарный пробег автотранспорта, км/год;

К – норма образования лома при ремонте и замене агрегатов автотранспорта, т на 10 тыс. км пробега.

Расчет сведен в таблицу 3.10

Таблица 3.10 - Количество лома черных металлов несортированного

| Марка автотранспорта, локомотива | Кол-во а/тр данной марки | Суммарный годовой пробег автотранспорта, км/год, моточас | Норма образования лома при ремонте а/транс., кг. на 10 тыс. км пробега, 250 моточасов [18] | Кол-во лома черных металлов при ремонте а/транс., локомотивов т/год | Норма образования лома при замене агрегатов а/тр, кг на 10 тыс. км пробега, 250 моточасов [18] | Кол-во лома черных металлов при замене агрегатов автотранспорта, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90254 | 8,0 | 0,0722 | 22,5 | 0,203 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 98200 | 20,2 | 0,1984 | 86 | 0,845 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 98200 | 20,2 | 0,1984 | 86 | 0,845 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,1693 | 86 | 0,721 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,1693 | 86 | 0,721 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,1693 | 86 | 0,721 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 5341 | 20,2 | 0,0108 | 86 | 0,046 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,1693 | 86 | 0,721 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135157 | 8,0 | 0,1081 | 22,5 | 0,304 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90254 | 8,0 | 0,0722 | 22,5 | 0,203 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135157 | 8,0 | 0,1081 | 22,5 | 0,304 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,1693 | 86 | 0,721 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 39605 | 20,2 | 0,0800 | 86 | 0,341 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 18859 | 26,3 | 0,0496 | 62 | 0,117 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 42626 | 26,3 | 0,1121 | 62 | 0,264 |
| МАЗ 5337 | 1 | 5170 | 20,2 | 0,0104 | 86 | 0,044 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 35156 | 26,3 | 0,0925 | 62 | 0,218 |
| РАФ 2203802 | 1 | 39837 | 26,3 | 0,1048 | 62 | 0,247 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 55000 | 8,0 | 0,0440 | 22,5 | 0,124 |
| УАЗ 3909 | 1 | 21525 | 20,2 | 0,0435 | 86 | 0,185 |
| УАЗ 3909 | 1 | 21525 | 20,2 | 0,0435 | 86 | 0,185 |
| УАЗ 3741 | 1 | 41954 | 20,2 | 0,0847 | 86 | 0,361 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 90254 | 8,0 | 0,0722 | 22,5 | 0,203 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,1693 | 86 | 0,721 |
| МТЗ 80 | 1 | 2300 | 20,2 | 0,1858 | 86 | 0,791 |
| МТЗ 82 | 1 | 2300 | 20,2 | 0,1858 | 86 | 0,791 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 700 | 20,2 | 0,0566 | 86 | 0,241 |
| ЭО 3322 | 1 | 1000 | 20,2 | 0,0808 | 86 | 0,344 |
| КО 206А | 1 | 400 | 20,2 | 0,0323 | 86 | 0,138 |
| ДУ 54А1 | 1 | 400 | 20,2 | 0,0323 | 86 | 0,138 |
| Т 170 | 1 | 1579 | 20,2 | 0,1276 | 86 | 0,543 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 20,2 | 0,2020 | 86 | 0,860 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 20,2 | 0,2020 | 86 | 0,860 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 20,2 | 0,2020 | 86 | 0,860 |
| ТО 18К | 1 | 1579 | 20,2 | 0,1276 | 86 | 0,543 |
| МТЗ 80 | 1 | 2300 | 20,2 | 0,1858 | 86 | 0,791 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 20,2 | 0,198 | 86 | 0,845 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 20,2 | 0,198 | 86 | 0,845 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,169 | 86 | 0,721 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,169 | 86 | 0,721 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,169 | 86 | 0,721 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,169 | 86 | 0,721 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 5341 | 20,2 | 0,011 | 86 | 0,046 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 20,2 | 0,169 | 86 | 0,721 |
| Итого: |  |  |  | 3,870 |  | 21,606 |
|  |  |  |  | 25,476 |  |  |

Расчетный норматив образования отхода – 25,476 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования лома черных металлов несортированного при ремонте трубопроводов.

Количество образования лома черных металлов при ремонте трубопроводов рассчитывается по  [17] по формуле:

Мтбо = К * m * 10-3, т/год

где:  К – количество трубопровода подлежащего замене м/год;

m – масса одного погонного метра трубы, кг/год.

Расчет сведен в таблицу 3.11

Таблица 3.11 - Количество образования лома черных металлов при ремонте трубопроводов

| Трубопроводы | Количество трубопровода подлежащих замене, м/год | Масса одного погонного метра, кг/год | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 89*4мм | 295 | 8,3 | 2,45 |
| 133*5мм | 385 | 15,78 | 6,08 |
| 156*6мм | 60 | 18,99 | 1,14 |
| Итого: |  |  | 9,67 |

Расчетный норматив образования отхода – 9,67 т/год.

Всего по предприятию  лома черных металлов не сортированного образуется:

25,476 +9,67 = 35,146

Расчетный норматив образования отхода – 35,146 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования отработанных замасленных фильтров

Расчет и обоснование норматива образования фильтров топливных отработанных

Количество фильтров топливных отработанных рассчитываются в соответствии с [19] по формуле:

Мф = ( L i * F * m * 10-3)/LHi,  т/год

где Li – суммарный пробег автотранспорта i-той марки, км/год;

F – количество фильтрующих элементов подлежащих замене, шт.;

m – масса отработанного фильтрующего элемента, кг;

Lнi – норма пробега автотранспорта до замены фильтрующих элементов,

Lн = 12000 км, 1000 м/ч [19].

Данные для расчета количества фильтров топливных отработанных представлены в таблице 3.12

Таблица 3.12 – Количество образующихся фильтров топливных отработанных

| Марка автотранспорта | Кол-во автотранспорта данной марки | Кол-во фильтрующих элементов, шт. | Суммарный годовой пробег автотранспорта, км/год, м/час | Масса отработанного фильтра, кг | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 1 | 90254 | 0,2 | 0,0038 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0016 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0016 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0014 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0014 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0014 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 1 | 5341 | 0,2 | 0,0001 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0014 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 1 | 135157 | 0,2 | 0,0058 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 1 | 90254 | 0,2 | 0,0038 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 1 | 135157 | 0,2 | 0,0058 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0014 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 1 | 39605 | 0,2 | 0,0021 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 1 | 18859 | 0,2 | 0,0009 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 1 | 42626 | 0,2 | 0,0021 |
| МАЗ 5337 | 1 | 1 | 5170 | 0,2 | 0,0002 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 1 | 35156 | 0,2 | 0,0009 |
| РАФ 2203802 | 1 | 1 | 39837 | 0,2 | 0,0007 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 1 | 55000 | 0,2 | 0,0009 |
| УАЗ 3909 | 1 | 1 | 21525 | 0,2 | 0,0004 |
| УАЗ 3909 | 1 | 1 | 21525 | 0,2 | 0,0004 |
| УАЗ 3741 | 1 | 1 | 41954 | 0,2 | 0,0007 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 1 | 90254 | 0,2 | 0,0015 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| МТЗ 80 | 1 | 1 | 2300 | 0,2 | 0,0008 |
| МТЗ 82 | 1 | 1 | 2300 | 0,2 | 0,0008 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 1 | 700 | 0,2 | 0,0002 |
| ЭО 3322 | 1 | 1 | 1000 | 0,2 | 0,0003 |
| КО 206А | 1 | 1 | 400 | 0,2 | 0,0001 |
| ДУ 54А1 | 1 | 1 | 400 | 0,2 | 0,0002 |
| Т 170 | 1 | 1 | 1579 | 0,2 | 0,0005 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 1 | 2500 | 0,2 | 0,0008 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 1 | 2500 | 0,2 | 0,0008 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 1 | 2500 | 0,2 | 0,0008 |
| ТО 18К | 1 | 1 | 1579 | 0,2 | 0,0008 |
| МТЗ 80 | 1 | 1 | 2300 | 0,2 | 0,0008 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0016 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0016 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0014 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0014 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0014 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0042 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 1 | 5341 | 0,2 | 0,0001 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0014 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,062 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,062 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования фильтров масляных отработанных

Образуется при техническом обслуживании и эксплуатации автотранспорта. Количество фильтров масляных отработанных рассчитываются в соответствии с [19] по формуле:

Мф = (Li * F * m * 10-3)/LHi,  т/год

где Li – суммарный пробег автотранспорта i-той марки, км/год;

F – количество фильтрующих элементов подлежащих замене, шт.;

m – масса отработанного фильтрующего элемента, кг;

Lнi – норма пробега автотранспорта до замены фильтрующих элементов, Lн = 12000 км, 1000 м/ч. [19].

Данные для расчета количества фильтров масляных отработанных представлены в таблице 3.13

Таблица 3.13  - Количество образования фильтров масляных отработанных

| Марка автотранспорта | Кол-во автотранспорта данной марки | Кол-во фильтрующих элементов, шт. | Суммарный годовой пробег автотранспорта, км/год, м/час | Масса отработанного фильтра, кг | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 1 | 90254 | 0,2 | 0,0113 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0016 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0016 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0018 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0018 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0018 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 1 | 5341 | 0,2 | 0,0001 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0018 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 1 | 135157 | 0,2 | 0,0173 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 1 | 90254 | 0,2 | 0,0113 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 1 | 135157 | 0,2 | 0,0173 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0018 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 1 | 39605 | 0,2 | 0,0018 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 1 | 18859 | 0,2 | 0,0008 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 1 | 42626 | 0,2 | 0,0035 |
| МАЗ 5337 | 1 | 1 | 5170 | 0,2 | 0,0003 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 1 | 35156 | 0,2 | 0,0015 |
| РАФ 2203802 | 1 | 1 | 39837 | 0,2 | 0,0009 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 1 | 55000 | 0,2 | 0,0011 |
| УАЗ 3909 | 1 | 1 | 21525 | 0,2 | 0,0006 |
| УАЗ 3909 | 1 | 1 | 21525 | 0,2 | 0,0006 |
| УАЗ 3741 | 1 | 1 | 41954 | 0,2 | 0,0009 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 1 | 90254 | 0,2 | 0,0019 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0018 |
| МТЗ 80 | 1 | 1 | 2300 | 0,2 | 0,0008 |
| МТЗ 82 | 1 | 1 | 2300 | 0,2 | 0,0008 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 1 | 700 | 0,2 | 0,0002 |
| ЭО 3322 | 1 | 1 | 1000 | 0,2 | 0,0003 |
| КО 206А | 1 | 1 | 400 | 0,2 | 0,0002 |
| ДУ 54А1 | 1 | 1 | 400 | 0,2 | 0,0002 |
| Т 170 | 1 | 1 | 1579 | 0,2 | 0,0006 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 1 | 2500 | 0,2 | 0,0010 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 1 | 2500 | 0,2 | 0,0010 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 1 | 2500 | 0,2 | 0,0010 |
| ТО 18К | 1 | 1 | 1579 | 0,2 | 0,0005 |
| МТЗ 80 | 1 | 1 | 2300 | 0,2 | 0,0008 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0020 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0020 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0018 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0018 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0018 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0035 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 1 | 5341 | 0,2 | 0,0001 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0018 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,107 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,107 т/год.

Расчетный норматив образования фильтров загрязненных нефтепродуктами  составляет:

0,062+ 0,107 = 0,169 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования фильтров воздушных отработанных

Образуются при эксплуатации транспорта. Количество фильтров воздушных отработанных рассчитываются в соответствии с [19] по формуле:

Мф = (Li * F * m * 10-3)/LHi,  т/год

где  Li – суммарный пробег автотранспорта i-той марки, км/год, моточасы;

F – количество фильтрующих элементов подлежащих замене, шт.;

m – масса отработанного фильтрующего элемента, кг;

Lнi – норма пробега автотранспорта до замены фильтрующих элементов, Lн = 12000 км, 1000 м/ч  [19].

Данные для расчета количества отработанных воздушных фильтров представлены в таблице 3.14.

Таблица 3.14 - Количество образующихся отработанных воздушных фильтров

| Марка автотранспорта | Кол-во автотранспорта данной марки | Кол-во фильтрующих элементов, шт. | Суммарный годовой пробег автотранспорта, км/год, м/ч | Масса отработанного фильтра, кг | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 1 | 90254 | 0,2 | 0,0011 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0032 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0032 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 1 | 5341 | 0,2 | 0,0002 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 1 | 135157 | 0,2 | 0,0173 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 1 | 90254 | 0,2 | 0,0113 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 1 | 135157 | 0,2 | 0,0173 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 1 | 39605 | 0,2 | 0,0053 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 1 | 18859 | 0,2 | 0,0012 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 1 | 42626 | 0,2 | 0,0028 |
| МАЗ 5337 | 1 | 1 | 5170 | 0,2 | 0,0004 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 1 | 35156 | 0,2 | 0,0024 |
| РАФ 2203802 | 1 | 1 | 39837 | 0,2 | 0,0028 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 1 | 55000 | 0,2 | 0,0009 |
| УАЗ 3909 | 1 | 1 | 21525 | 0,2 | 0,0016 |
| УАЗ 3909 | 1 | 1 | 21525 | 0,2 | 0,0016 |
| УАЗ 3741 | 1 | 1 | 41954 | 0,2 | 0,0028 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 1 | 90254 | 0,2 | 0,0015 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| МТЗ 80 | 1 | 1 | 2300 | 0,2 | 0,0008 |
| МТЗ 82 | 1 | 1 | 2300 | 0,2 | 0,0008 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 1 | 700 | 0,2 | 0,0002 |
| ЭО 3322 | 1 | 1 | 1000 | 0,2 | 0,0003 |
| КО 206А | 1 | 1 | 400 | 0,2 | 0,0002 |
| ДУ 54А1 | 1 | 1 | 400 | 0,2 | 0,0002 |
| Т 170 | 1 | 1 | 1579 | 0,2 | 0,0005 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 1 | 2500 | 0,2 | 0,0008 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 1 | 2500 | 0,2 | 0,0008 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 1 | 2500 | 0,2 | 0,0008 |
| ТО 18К | 1 | 1 | 1579 | 0,2 | 0,0005 |
| МТЗ 80 | 1 | 1 | 2300 | 0,2 | 0,0008 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0024 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 1 | 98200 | 0,2 | 0,0024 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 1 | 5341 | 0,2 | 0,0002 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 1 | 83800 | 0,2 | 0,0021 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,111 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,111 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования тормозных колодок отработанных

При эксплуатации автотранспорта образуются тормозные колодки отработанные, их количество рассчитывается в соответствии [13] по формуле:

Мотх =  Ni*mi*Kизн*Li/Hi * 10-3, т/год

где, Ni– количество тормозных колодок  на автомобиле i–ой марки, шт.;

Li, – годовой пробег автомобилей i–ой марки за год, км.;

Hi – норма пробега автомобиля i–ой марки до замены тормозных колодок, км, м/ч;

mi – масса отработанной тормозной колодки, кг;

Кизн- коэффициент учитывающий истирание колодок в процессе эксплуатации автотранспорта. Кизн=0,7 [13].

Расчет сведен в таблицу 3.15

Таблица 3.15 –  Количество образующихся тормозных колодок отработанных

| Марка автотранспорта | Кол-во автотранс-порта данной марки, шт. | Годовой пробег автотранс-порта, км/год, м/ч | Нормативный пробег до замены накладки км, м/ч [13] | Кол-во тормозных колодок на а/транс, шт. | Общее кол-во тормозных накладок на а/транс, шт | Масса одной тормозной накладки, кг | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90254 | 12000 | 4 | 4 | 0,5 | 0,005 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 98200 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,015 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 98200 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,015 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 83800 | 12000 | 8 | 8 | 1,5 | 0,025 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 83800 | 12000 | 8 | 8 | 1,5 | 0,025 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 12000 | 8 | 8 | 1,5 | 0,025 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 5341 | 12000 | 12 | 12 | 1,5 | 0,003 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 12000 | 8 | 8 | 1,5 | 0,025 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135157 | 12000 | 4 | 4 | 0,5 | 0,007 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90254 | 12000 | 4 | 4 | 0,5 | 0,005 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135157 | 12000 | 4 | 4 | 0,5 | 0,007 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 12000 | 8 | 8 | 1,5 | 0,025 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 39605 | 12000 | 12 | 12 | 1,5 | 0,018 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 18859 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,003 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 42626 | 12000 | 8 | 8 | 1,5 | 0,013 |
| МАЗ 5337 | 1 | 5170 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,001 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 35156 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,005 |
| РАФ 2203802 | 1 | 39837 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,006 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 55000 | 12000 | 4 | 4 | 0,5 | 0,003 |
| УАЗ 3909 | 1 | 21525 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,003 |
| УАЗ 3909 | 1 | 21525 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,003 |
| УАЗ 3741 | 1 | 41954 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,006 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 90254 | 12000 | 4 | 4 | 0,5 | 0,005 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 12000 | 8 | 8 | 1,5 | 0,025 |
| МТЗ 80 | 1 | 2300 | 1000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,004 |
| МТЗ 82 | 1 | 2300 | 1000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,004 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 700 | 1000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,001 |
| ЭО 3322 | 1 | 1000 | 1000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,002 |
| КО 206А | 1 | 400 | 1000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,001 |
| ДУ 54А1 | 1 | 400 | 1000 | 2 | 2 | 1,5 | 0,000 |
| Т 170 | 1 | замена 1раз в 2 года |  | металл. тормозная лента |  | 3,0 | 0,001 |
| ЛТЗ 60 | 1 | замена 1раз в 2 года |  | металл. тормозная лента |  | 3,0 | 0,001 |
| ЛТЗ 60 | 1 | замена 1раз в 2 года |  | металл. тормозная лента |  | 3,0 | 0,001 |
| ЛТЗ 60 | 1 | замена 1раз в 2 года |  | металл. тормозная лента |  | 3,0 | 0,001 |
| ТО 18К | 1 | 1579 | 1000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,003 |
| МТЗ 80 | 1 | 2300 | 1000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,004 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,015 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,015 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,012 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 83800 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,012 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 83800 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,012 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 83800 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,012 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 5341 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,001 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 12000 | 4 | 4 | 1,5 | 0,012 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,387 |

Расчетный норматив образования тормозных колодок отработанных – 0,387 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с не слитым электролитом

Количество образующихся аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с не слитым электролитом рассчитывается в соответствии [13] по формуле:

М = Ni / ti * mi * 10-3, т/год

где, Ni – количество установленных свинцовых аккумуляторов i-ой марки, шт/год;

ti – средний эксплуатационный срок службы аккумулятора [19];

mi – вес свинцового аккумулятора i-ой марки с электролитом [19], кг.

Расчет сведен в таблицу 3.16

Таблица 3.16 – Расчет количества образующихся аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с не слитым электролитом

| Марка автотранспорта | Количество а/тр данной марки | Марка аккуму-лятора | Количество используемых аккумуляторов, шт | Средний эксплуатационный срок службы аккумулятора, год | Вес аккумулятора с электролитом, кг | Масса отхода, кг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 6ст75 | 1 | 2 | 31,3 | 15,6 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 6ст75 | 1 | 2 | 31,3 | 15,6 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 6ст75 | 1 | 2 | 31,3 | 15,6 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 6ст90 | 1 | 2 | 36,1 | 18,0 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 6ст75 | 1 | 2 | 31,3 | 15,6 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 6ст190 | 2 | 2 | 73,2 | 73,2 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 6ст90 | 2 | 2 | 36,1 | 36,1 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 6ст75 | 1 | 2 | 31,3 | 15,6 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| МАЗ 5337 | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| РАФ 2203802 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| УАЗ 3909 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| УАЗ 3909 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| УАЗ 3741 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 6ст90 | 1 | 2 | 36,1 | 18,0 |
| МТЗ 80 | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| МТЗ 82 | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 6ст190 | 2 | 2 | 73,2 | 73,2 |
| ЭО 3322 | 1 | 6ст75 | 1 | 2 | 31,3 | 15,6 |
| КО 206А | 1 | 6ст75 | 1 | 2 | 31,3 | 15,6 |
| ДУ 54А1 | 1 | 6ст90 | 1 | 2 | 36,1 | 18,0 |
| Т 170 | 1 | 6ст90 | 1 | 2 | 36,1 | 18,0 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| ТО 18К | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| МТЗ 80 | 1 | 6ст190 | 1 | 2 | 73,2 | 36,6 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 6ст90 | 1 | 2 | 36,1 | 18,0 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 6ст75 | 1 | 2 | 31,3 | 15,6 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 6ст90 | 2 | 2 | 36,1 | 36,1 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 6ст90 | 1 | 2 | 36,1 | 18,0 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 6ст60 | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1229,0 |

Расчетный норматив образования отхода – 1,229 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%)

Расчет и обоснование норматива образования обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%) от автотранспорта

Количество отходов обтирочного материала образующегося при эксплуатации автотранспорта, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%), рассчитывается в соответствии [13] по формуле:

Мвет = Мi * Li * Кзагр * 10-4, т/год

где, Мi – удельная норма расхода обтирочных материалов на 10 тыс.км., 250 м/ч пробега i-той модели автотранспорта, кг [18];

Li – годовой пробег автотранспорта i-той модели, км/год;

Кзагр – коэффициент учитывающий загрязненность ветоши, Кзагр = 1,12.

Расчет сведен в таблицу 3.17

Таблица 3.17 – Расчет количества обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%)

| Марка автотранспорта | Кол-во а/тр данной марки | Годовой пробег автотранспорта, км/год, м/ч | Коэффициент загрязненности ветоши | Норма образования обтирочного материала, кг на 10 тыс. км пробега, 250 м/ч | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90254 | 1,12 | 1,05 | 0,0011 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 98200 | 1,12 | 2,18 | 0,0024 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 98200 | 1,12 | 2,18 | 0,0024 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 5341 | 1,12 | 2,18 | 0,0001 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135157 | 1,12 | 1,05 | 0,0016 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90254 | 1,12 | 1,05 | 0,0011 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135157 | 1,12 | 1,05 | 0,0016 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 39605 | 1,12 | 2,18 | 0,0010 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 18859 | 1,12 | 3,0 | 0,0006 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 42626 | 1,12 | 3,0 | 0,0014 |
| МАЗ 5337 | 1 | 5170 | 1,12 | 2,18 | 0,0001 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 35156 | 1,12 | 3,0 | 0,0012 |
| РАФ 2203802 | 1 | 39837 | 1,12 | 3,0 | 0,0013 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 55000 | 1,12 | 1,05 | 0,0006 |
| УАЗ 3909 | 1 | 21525 | 1,12 | 2,18 | 0,0005 |
| УАЗ 3909 | 1 | 21525 | 1,12 | 2,18 | 0,0005 |
| УАЗ 3741 | 1 | 41954 | 1,12 | 2,18 | 0,0010 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 90254 | 1,12 | 1,05 | 0,0011 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| МТЗ 80 | 1 | 2300 | 1,12 | 2,18 | 0,0022 |
| МТЗ 82 | 1 | 2300 | 1,12 | 2,18 | 0,0022 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 700 | 1,12 | 2,18 | 0,0007 |
| ЭО 3322 | 1 | 1000 | 1,12 | 2,18 | 0,0010 |
| КО 206А | 1 | 400 | 1,12 | 2,18 | 0,0004 |
| ДУ 54А1 | 1 | 400 | 1,12 | 2,18 | 0,0004 |
| Т 170 | 1 | 1579 | 1,12 | 2,18 | 0,0015 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 1,12 | 2,18 | 0,0024 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 1,12 | 2,18 | 0,0024 |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 1,12 | 2,18 | 0,0024 |
| ТО 18К | 1 | 1579 | 1,12 | 2,18 | 0,0015 |
| МТЗ 80 | 1 | 2300 | 1,12 | 2,18 | 0,0022 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 1,12 | 2,18 | 0,0024 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 1,12 | 2,18 | 0,0024 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 5341 | 1,12 | 2,18 | 0,0001 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 1,12 | 2,18 | 0,0020 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,066 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,066 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%) при работе станков

Количества отходов обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%), определяется по формуле  [15]:

Мобтм = N * q * n * 10-6, т/год

где N – количество станков данного вида, ед.;

q – норма образования обтирочного материала, г.;

n – количество смен, ед./год

Данные и расчет количества обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%), приведены в таблице 3.18

Таблица 3.18 – Расчет количества обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%)

| Марка станка | Кол-во станков данной марки | Норма образования обтирочного материала, г. (из расчета 8-часового рабочего времени ) | Кол-во смен, ед. | Кол-во рабочих дн/год | Кол-во обтирочного материала, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейсмусовый станок | 2 | 100 | 1 | 250 | 0,05 |
| Кривошипные ножницы | 1 | 100 | 1 | 250 | 0,025 |
| Токарный станок 1К62Д | 3 | 100 | 1 | 250 | 0,075 |
| Токарный станок 16К20 | 2 | 100 | 1 | 250 | 0,05 |
| Фрезерный станок | 2 | 100 | 1 | 250 | 0,05 |
| Строгальный станок | 1 | 100 | 1 | 250 | 0,025 |
| Илосос | 6 | 100 | 1 | 365 | 0,219 |
| Илоскреб | 4 | 100 | 1 | 365 | 0,146 |
| Воздуходувка ТВ-80 1,6 | 3 | 100 | 1 | 12 | 0,004 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,644 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,644 т/год.

Всего количество обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%) составляет:

0,066+0,644=0,710

В качестве норматива образования предлагается принять результаты расчета – 0,710 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования шин пневматических отработанных

Количество образования шин пневматических отработанных рассчитывается в соответствии [13] по формуле:

Ма/покр = Ni * ni * mi * Li/Lhi * 10-3, т/год

где, Ni – количество автотранспорта i–той марки, шт;

ni – количество колес, установленных на автотранспорте i–той марки, шт;

mi – вес одной шины отработанной данного вида, кг;

Li – суммарный пробег автотранспорта i–той марки, тыс. км/год,

Lнi – норма пробега автотранспорта i–той марки до замены шин, тыс. км.

Расчет сведен в таблицу 3.19.

Таблица 3.19 - Количество шин пневматических отработанных

| Марка автотранспорта | Количество автотранспорта данной марки | Суммарный годовой пробег автотранспорта, тыс.км/год, м/час | Норма пробега до замены, тыс.км, м/час [19] | Кол-во колес на а/транс. данной марки, шт. | Масса шины, кг | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90,254 | 40 | 4 | 9,5 | 0,086 |
| ГАЗ 3307 | 1 | 98,200 | 40 | 4 | 36 | 0,354 |
| ГАЗ 330700 | 1 | 98,200 | 40 | 4 | 36 | 0,354 |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 83,800 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 83,800 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83,800 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 5,341 | 40 | 12 | 42,1 | 0,067 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83,800 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135,157 | 40 | 4 | 9,5 | 0,128 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90,254 | 40 | 4 | 9,5 | 0,086 |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135,157 | 40 | 4 | 9,5 | 0,128 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83,800 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 39,605 | 40 | 12 | 42,1 | 0,500 |
| КАВЗ 3270 | 1 | 18,859 | 40 | 4 | 36 | 0,068 |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 42,626 | 40 | 8 | 49,6 | 0,423 |
| МАЗ 5337 | 1 | 5,170 | 40 | 4 | 59,4 | 0,031 |
| ПАЗ 3205 | 1 | 35,156 | 40 | 4 | 36 | 0,127 |
| РАФ 2203802 | 1 | 39,837 | 40 | 4 | 9,5 | 0,038 |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 55,000 | 40 | 4 | 9,5 | 0,052 |
| УАЗ 3909 | 1 | 21,525 | 40 | 4 | 17 | 0,037 |
| УАЗ 3909 | 1 | 21,525 | 40 | 4 | 17 | 0,037 |
| УАЗ 3741 | 1 | 41,954 | 40 | 4 | 17 | 0,071 |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 90,254 | 40 | 4 | 9,5 | 0,086 |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83,800 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| МТЗ 80 | 1 | 2,300 | 2 | 2 | 17 | 0,039 |
|  |  |  |  | 2 | 27,2 | 0,063 |
| МТЗ 82 | 1 | 2,300 | 2 | 2 | 17 | 0,039 |
|  |  |  |  | 2 | 27,2 | 0,063 |
| ДЗ 122А1 | 1 | 700 | 2 | 4 | 115 | 0,161 |
| ЭО 3322 | 1 | 1,000 | 2 | 4 | 82 | 0,164 |
| КО 206А | 1 | 400 | 2 | 4 | 27,2 | 0,022 |
| ДУ 54А1 | 1 | 400 | 2 | 2 | 27,2 | 0,011 |
| Т 170 | 1 | 1,579 | 2 | - | - | - |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2,500 | 2 | - | - | - |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2,500 | 2 | - | - | - |
| ЛТЗ 60 |  | 2,500 | 2 | - | - | - |
| ТО 18К |  | 1,579 | 2 | 4 | 82 | 0,259 |
| МТЗ 80 |  | 2,300 | 2 | 2 | 17 | 0,039 |
|  |  |  |  | 2 | 27,2 | 0,063 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 83800 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 83800 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 83800 | 40 | 12 | 42,1 | 0,500 |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 5341 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 40 | 8 | 42,1 | 0,706 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 13,274 |

Расчетный норматив образования отхода – 13,274 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования масел индустриальных отработанных

Образуются в результате работы станков, количество образующихся масел индустриальных отработанных рассчитывается в соответствии с [21] по формуле:

Мотх=Ксл*pm*Vn*N*n*10^-3, т/год

где Ксл -коэффициент сбора отработанных масел Ксл=0,5

pm -средняя плотность сливаемых масел кг/л pm=0,88

Vn -объем заливки масла в оборудование определенной модели

N -количество оборудования

n- количество замен масла в течении года

Расчет сведен в таблицу 3.20

Таблица 3.20 - Количество масел индустриальных отработанных

| наименование оборудования | объем заливки масла в оборудование определенной модели л | количество оборудования | Количество замен масла раз/год | Коэффициент сбора отработанных масел | Масса отхода, т/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейсмусовый станок | 9 | 2 | 1 | 0,5 | 0,008 |
| Кривошипные ножницы | 4,6 | 1 | 1 | 0,5 | 0,002 |
| Токарный станок 1К62Д | 17 | 3 | 1 | 0,5 | 0,022 |
| Токарный станок 16К20 | 16 | 2 | 1 | 0,5 | 0,014 |
| Фрезерный станок | 20 | 2 | 1 | 0,5 | 0,018 |
| Строгальный станок | 100 | 1 | 1 | 0,5 | 0,044 |
| И-20 | 6,7 (год.расход) |  |  | 0,4 | 0,027 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,135 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,135 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования свечей зажигания автомобильных отработанных

Свечи зажигания автомобильные отработанные образуются при эксплуатации автомобилей, их количество рассчитывается в соответствии [13] по формуле:

Мотх =  ni* (Li/Lni) * mi * 10-3, т/год

где,   ni – количество свечей, шт/год;

Li – годовой пробег автотранспорта i-той марки, км/год;

Lni – норма пробега до замены свечи зажигания, км;

mi – вес свечи, кг.

Расчет сведен в таблицу 3.21.

Таблица 3.21 – Расчет количества образования свечей зажигания автомобильных отработанных

| Марка автомобиля | Количество автомобилей, шт | Годовой пробег автомобиля, км/год | Норма пробега, км | Вес отработанной свечи, кг | Количество свечей на 1 а/м, шт | Масса отхода, т/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90254 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,001 |  |  |  |
| ГАЗ 3307 | 1 | 98200 | 16000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ГАЗ 330700 | 1 | 98200 | 16000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ЗИЛ 431411 | 1 | 83800 | 16000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ЗИЛ 433362 | 1 | 83800 | 16000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 16000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ЗИЛ 133 ГЯ | 1 | 5341 | 16000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 16000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135157 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,002 |  |  |  |
| ГАЗ 3102 | 1 | 90254 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,001 |  |  |  |
| ГАЗ 31029 | 1 | 135157 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,002 |  |  |  |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 16000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| КАМАЗ 5320 | 1 | 39605 | 16000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| КАВЗ 3270 | 1 | 18859 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,0003 |  |  |  |
| ЛАЗ 695 Н | 1 | 42626 | 16000 | 0,06 | 8 | 0,001 |  |  |  |
| МАЗ 5337 | 1 | 5170 | 16000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| ПАЗ 3205 | 1 | 35156 | 16000 | 0,06 | 8 | 0,001 |  |  |  |
| РАФ 2203802 | 1 | 39837 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,001 |  |  |  |
| TOYOTA CALDINA | 1 | 55000 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,001 |  |  |  |
| УАЗ 3909 | 1 | 21525 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,0003 |  |  |  |
| УАЗ 3909 | 1 | 21525 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,0003 |  |  |  |
| УАЗ 3741 | 1 | 41954 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,001 |  |  |  |
| HONDA ODYSSEY | 1 | 90254 | 16000 | 0,06 | 4 | 0,001 |  |  |  |
| ЗИЛ 431412 | 1 | 83800 | 16000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| МТЗ 80 | 1 | 2300 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| МТЗ 82 | 1 | 2300 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| ДЗ 122А1 | 1 | 700 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| ЭО 3322 | 1 | 1000 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| КО 206А | 1 | 400 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| ДУ 54А1 | 1 | 400 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| Т 170 | 1 | 1579 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| ЛТЗ 60 | 1 | 2500 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| ТО 18К | 1 | 1579 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| МТЗ 80 | 1 | 2300 | 1000 | 0,06 | - | - |  |  |  |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 1000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ГАЗ 53-14-01 | 1 | 98200 | 1000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 1000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ЗИЛ 432002 | 1 | 83800 | 1000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ЗИЛ ММЗ 554 | 1 | 83800 | 1000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| КАМАЗ 53213 | 1 | 83800 | 1000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| ЗИЛ 433360 | 1 | 5341 | 1000 | 0,06 | 8 | 0,0002 |  |  |  |
| ГАЗ 5319 | 1 | 83800 | 1000 | 0,06 | 8 | 0,003 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |

Расчетный норматив образования отхода – 0,055 т/год.

Расчет и обоснование норматива образование отходов упаковочного картона незагрязненного

Количество отхода рассчитывается в соответствии [15] по формуле:

Mотх = N * m*10-3, т/год

где: N – количество коробок, шт/год;

m – масса коробки, кг.

Расчет сведен в таблицу 3.22.

Таблица 3.22 – Расчет норматива образования отходов упаковочного картона незагрязненного

| Наименование тары | Количество тары, шт/год | Вес тары, кг | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Коробки | 2160 | 0,4 | 0,864 |
| Итого: |  |  | 0,864 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,864 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования остатков и огарков стальных сварочных электродов

Образуются при проведении сварочных работ. Количество образующихся остатков и огарков стальных сварочных электродов рассчитывается в соответствии [13]  по формуле:

Мог = Кн * Рз * Сог ,т/год

где: Сог – норматив образования огарков;

Кн – коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков, KH = 1,2;

Рп – масса израсходованных сварочных электродов, т/год.

Данные и расчет количества образующихся остатков и огарков стальных сварочных электродов приведены в таблице 3.23

Таблица 3.24 – Расчет количества образующихся остатков и огарков стальных сварочных электродов

| Количество используемых электродов, т/год | Коэффициент неравномерности образования огарков | Норматив образования остатков стальных сварочных электродов | Масса образования концевых остатков и огарков стальных сварочных электродов, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,946 | 1,2 | 0,08 | 0,091 |
| Итого: |  |  | 0,091 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,091 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования абразивных кругов отработанных, лома отработанных абразивных кругов

Количество абразивных кругов отработанных, лом отработанных абразивных кругов рассчитывается в соответствии [13] по формуле:

Мабр=  Рiабр х Сiиз х Ni, т/год

где Рiабр – первоначальная масса абразивных изделий i-того вида, т;

Сiиз – степень износа абразивных изделий, при которой они подлежат замене, доли от 1;

Ni – число абразивных изделий i-того вида;

Расчет сведен в таблицу 3.25.

Таблица 3.25. – Расчет количества отходов абразивных кругов отработанных, лома отработанных абразивных кругов

| Диаметр круга, мм | Количество израсходованных кругов, ед/год | Масса абразивного круга, т | Степень износа абразивных кругов до их замены | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 1 | 0,007 | 0,5 | 0,0035 |
| 400 | 2 | 0,0035 | 0,5 | 0,0035 |
| 180 | 80 | 0,0012 | 0,5 | 0,048 |
| 300 | 20 | 0,00042 | 0,5 | 0,0042 |
| Итого: |  |  |  | 0,059 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,059 т/год.

Обоснование объема образования мусора строительного от разборки зданий

Данный вид отхода  учитывался и составляет по данным предприятия – 10 т/год.

Расчет и обоснование объема образования древесных отходов из натуральной чистой древесины несортированных

Количество древесных отходов из натуральной чистой древесины несортированных рассчитывается в соответствии [20] по формуле:

М = Q*p*Cст /100, т/год

где: М – количество кусковых отходов, т/год;

Q – количество обрабатываемой древесины, м3/год;

p– плотность древесины, т/ м3;

C – количество древесных отходов от расхода сырья, %;

Данные и расчет количества древесных отходов из натуральной чистой древесины несортированных приведены в таблице3.26.

Таблица 3.26. – Расчет количества древесных отходов из натуральной чистой древесины несортированных

| Количество обрабатываемой древесины, м3/год | Плотность древесины, т/ м3 | Количество древесных отходов от расхода сырья, % | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0,51 | 17 | 10,404 |
| Итого: |  |  | 10,404 |

Расчетный норматив образования отхода – 10,404 т/год.

Расчет и обоснование норматива образования пластмассовой незагрязненной тары, потерявшей потребительские свойства

Количество отхода рассчитывается в соответствии [17] по формуле:

Mотх = N * m*10-3, т/год

где: N – количество тары, шт/год;

m – масса тары, кг.

Расчет сведен в таблицу 3.27.

Таблица 3.27. – Расчет норматива образования пластмассовой незагрязненной тары, потерявшей потребительские свойства

| Наименование тары | Количество тары, шт/год | Вес тары, кг | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведро | 8 | 0,5 | 0,004 |
| Бутылка | 120 | 0,1 | 0,012 |
| Бочонок | 5 | 1 | 0,005 |
| Итого: |  |  | 0,021 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,021 т/год.

4.23. Расчет и обоснование образующихся обрезков и обрывков тканей смешанных

Образуются при изнашивании спецодежды. Количество обрезков и обрывков тканей смешанных производится в соответствии [13] по формуле:

Осод= Miсод  * Ni *Kiизн * Kiзагр * 10-3, т/год

где Miсод – масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг;

Ni – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/год;

Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе эксплуатации, доли от 1;

Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, доли от 1;

Расчет сведен в таблицу 3.28.

Таблица 3.28. – Расчет количества обрезков и обрывков тканей смешанных

| Наименование структурного подразделения | Наименование спецодежды | Количество, шт/год | Вес одной единицы спецодежды, кг | Коэффициент потери массы | Коэффициент загрязненности | Периодичность замены, раз/год | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка №2 (г. Сосновоборск, ул. Новоселов 8 а) | Костюм х/б | 74 | 0,500 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,033 |
|  | Халат х/б | 96 | 0,500 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,042 |
|  | Куртка х/б | 37 | 1,000 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,033 |
|  | Брюки х/б | 34 | 0,800 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,024 |
|  | Рукавицы | 170 | 0,200 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,030 |
|  | Перчатки | 112 | 0,020 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,002 |
|  | Валенки | 34 | 1,700 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,051 |
| Площадка №3 (г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки 1) | Костюм х/б | 314 | 0,500 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,138 |
|  | Куртка х/б | 125 | 1,000 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,110 |
|  | Брюки х/б | 111 | 0,800 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,078 |
|  | Рукавицы | 354 | 0,200 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,060 |
|  | Валенки | 187 | 1,700 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,280 |
| Площадка № 5 (КОС) | Рукавицы | 67 | 0,200 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,012 |
|  | Перчатки | 55 | 0,100 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,024 |
|  | Костюм х/б | 55 | 0,500 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,121 |
|  | Халат х/б | 12 | 0,500 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,005 |
|  | Куртка х/б | 36 | 1,500 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,048 |
|  | Брюки х/б | 36 | 1,000 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,032 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 1,123 |

Расчетный норматив образования отхода – 1,123 т/год.

Обоснование норматива образования песка загрязненного маслами (содержание масел менее 15%).

Данный вид отхода  учитывался и составляет по данным предприятия – 2,00 т/год.

Расчет и обоснование объема образования стружки черных металлов незагрязненной

Образуется при механической обработке деталей. Количество стружки черных металлов незагрязненной рассчитывается в соответствии [22] по формуле:

Мст  = Q*p  /100, т/год

где: Мст – количество отходов стружки, т/год;

Q – количество обрабатываемых металлов, т/год;

p– норматив образования стружки, %;

Данные и расчет количества стружки черных металлов незагрязненной приведены в таблице .3.29.

Таблица 3.29. – Расчет количества стружки черных металлов незагрязненной

| Количество поступающего на обработку металла т/год | Норматив образования стружки [22] % | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- |
| 6,725 | 10,0 | 0,673 |
| Итого: |  | 0,673 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,673 т/год.

Расчет и обоснование образующейся обуви кожаной рабочей, потерявшей потребительские свойства

Образуются при изнашивании спецобуви. Количество обуви кожаной рабочей, потерявшей потребительские свойства производится в соответствии [13] по формуле:

Осод= Miсод  * Ni *Kiизн * 10-3, т/год

где Miсод – масса пары обуви кожаной рабочей i-того вида в исходном состоянии, кг;

Ni – количество вышедших из употребления пар изделий i-того вида, шт/год;

Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе эксплуатации, доли от 1;

Расчет сведен в таблицу3.30.

Таблица 3.30. – Расчет количества обрезков и обрывков тканей смешанных

| Наименование | Количество пар, шт/год | Вес одной пары обуви в исходном состоянии, кг | Коэффициент потери массы | Масса отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сапоги кирзовые | 55 | 2,000 | 0,85 | 0,094 |

Расчетный норматив образования отхода – 0,094 т/год.

Обоснование норматива образования железных бочек, потерявших потребительские свойства.

Данный вид отхода  учитывался и составляет по данным предприятия – 0,050 т/год.

Расчет и обоснование нормативов образования песка с песколовок

На предприятии ведется суточный учет песка, который равен 0,7 м3 в сут.

Qпес.=0,7*365=256,2 м3 в год

Количество песка рассчитывается по формуле:

Мпес  = Qпес * Р, тонн в год

где Qпес – объем песка с песколовок, м3 в год

Р – плотность отхода, т/м3, плотность отхода – 1,5 т/м3

Мпес  = 256,2 * 1,5 = 384,3 тонн в год

Влажность отхода 99,72 %

Количество влаги в отходе: 384,3 * 99,72/100 = 383,22 тонн в год

Количество абсолютно сухого отхода: 384,3- 383,22 = 1,08 тонн в год

Расчетный норматив образования отхода - 1,08 т/год

Расчет и обоснование нормативов образования отходов с решеток

Согласно лимитам водопользования, объем отводимых сточных вод в 2007 году составит 9 700 000 м3/год, численность населения 30500 человек.

Qс реш = q * 0.001*n, т/год

где q – нормативный объем образования отходов с решеток на одного человека., л/год

n – численность проживающих человек

0,001- коэффициент перевода литры в м3

Qс реш = 8*0,001*30500=244 м3 в год

Количество отходов с решеток рассчитывается по формуле:

Мс реш = Qс реш * Р, тонн в год

где Qс реш – объем отходов с решеток, м3 в год

Р – плотность отхода, т/м3, плотность отхода – 0,75 т/ м3

Мс реш = 244 * 0,75 = 183,0 т/ м3

Расчетный норматив образования отхода - 183,0 т/год

Расчет и обоснование нормативов образования илового осадка

Расчет количества сброженного осадка из первичных отстойников

Количество сброженного осадка рассчитывается:

Qcбр = V*B общ *0,000001 * Эф/100, тонн в год

где V- объем стоков, поступающих на КОС, м3/год

Вобщ -  концентрация взвешенных веществ в сточной воде до отстаивания, Вобщ= 110,0 г/м3;

0,000001 - коэффициент перевода грамм в м3;

Эф - эффективность задерживания взвешенных веществ в первичных отстойниках, Эф = 56 %;

К - коэффициент, учитывающий увеличение объема осадка за счет крупных фракций взвеси, не улавливаемых при отборе проб для анализа,

К - 1,2.

Qcбр=9700000*110,000*0,000001*56/100*1,2 = 717,024 тонн в год

С учетом слива воды с иловых полей (50 %) и дальнейшей подсушкой осадка до 70 %, объем размещаемого осадка на иловые карты;

Vосад=17,024*100/(100-70)=2390,08 м3 в год

Р – плотность осадка, т/м3, плотность отхода – 1,0 т/м3

Мосад=2390,08*1,0=2390,08 тонн в год

Расчет количества избыточного активного ила из вторичных отстойников

Прирост избыточного активного ила рассчитывается по формуле:

Qизб ила = V * Пр*0,000001 * К, тонн в год

где V— объем стоков, поступающих на КОС, м3 в год; Пр- прирост ила в аэротенках, г/ м3 ; 0,000001 - коэффициент перевода грамм в т;

К - коэффициент, учитывающий неравномерный прирост ила в процессе очистки, К=1,3.

Пр = 0,8*b+0,3*БПКполн

Пр=0,8*(110-110*0,56)+0,3*79*1,5 = 74,270

где - b - вынос взвешенных веществ из первичных отстойников, при концентрации взвешенных веществ до очистки 110,000 г/ м3 и эффективности задерживания взвешенных веществ в первичных отстойниках 56 %;

БПКполн. - биохимическое потребление кислорода сточных вод после первичных отстойников (БПКполн~БПК5* 1,5)

Qизб ила = 9700000*74,270*0,000001*1,3 = 936,545 тонн в год

Объем избыточного активного ила, улавливаемого вторичными отстойниками с учетом слива воды и влажности осадка 70 %:

Vос год = 936,545*100/(100-70) = 3211,817 м3 в год

р - плотность отхода, р=1,000т/м3,

Мос.год. = 3211,817*1,000 = 3211,817 тонн в год

Объем осадка, размещаемого на иловых картах в 2007 году с учетом 70 % влажности:

2390,080+3211,817 = 5601,897 тонн в год

Общая нормативная масса абсолютно сухого осадка:

717,024 + 936,545 = 1653,569 тонн в год

Расчетный норматив образования отхода - 1653,569 т/год

3.3. Паспорт опасного отхода

Сведения об опасных отходах, деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять, включая вид опасного отхода, его класс опасности для окружающей природной среды и опасные свойства, определяющие данный класс, а также агрегатное состояние, физическую форму и компонентный состав отходов приведены в таблице 3.31.

Таблица 3.31 - сведения об опасных отходах, деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять

| № | Вид отхода | Код по ФККО | Класс опасности отхода для ОПС | Опасные свойства отхода токсичные | Физико–химическая характеристика отхода |  |  | Намечаемые виды деятельности работ в рамках лицензируемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов* | Ориентировочные объемы опасных отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  |  | Агрегатное состояние | Состав отхода по компонентам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Содержание, % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | Токсичность | Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | стекло, аргон, ртуть, люминофор, алюминий, барий, стронций, кальций | 90,33 0,92 0,02 0,73 0,73 6,00 1,00 0,60 0,40 | с+х+т | 0,035 |
| Итого I класса опасности: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом | 9211010113012 | 2 | Токсичность | Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | свинец, сурьма, пластмасса, серная кислота, вода | 64,5 2,0 26,5 2,5 4,5 | с+х+т | 1,229 |
| Итого II второго класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,229 |
| 3 | Масла автомобильные отработанные | 5410020202033 | 3 | Пожароопасность | Жидкое | полициклические ароматические углеводороды, предельные углеводороды, свинец, хром, медь, хлор, бром, цинк, фосфор, вода, кокс, сера, оксид железа, бензин, смолы | 0,003 79,463 0,038 0,001 0,002 0,057 0,011 0,010 0,072 5,526 0,386 0,968 2,991 7,00 3,472 | с+х+т | 9,449 |
| 4 | Отработанные замасленные фильтры | 5490000013033 | 3 | Пожароопасность | Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | железо, целлюлоза, минеральные масла, полипропилен | 52 8 30 10 | с+х+т | 0,169 |
| 5 | Масла индустриальные отработанные | 5410020502033 | 3 | Пожароопасность | Жидкое | полициклические ароматические углеводороды, предельные углеводороды, бензин, вода, кокс, сера, цинк, оксид железа, смолы | 0,003 79,207 7 6 0,2 1 0,04 3,55 3 | с+х+т | 0,135 |
| Итого III класса опасности: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,753 |
| 6 | Фильтры воздушные отработанные | 1870000013004 | 4 | Данные не установлены | Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | железо, полипропилен, целлюлоза, минеральные примеси | 8 12 65 15 | с+х+т+з | 0,111 |
| 7 | Шины пневматические отработанные | 5750020013004 | 4 | Данные не установлены | Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | каучук, сера, сульфенамид М, сульфенамид Ц, резотропин, фталевый ангидрит, Н-циклогексилтиофталимид, дивфен ФП, белила цинковые, бензойная кислота, стеарин, канифоль, Ф/ф смолы, нефтепродукты, воск, минеральные наполнители, ацетонанил, углерод, целлюлоза, железо | 45,96 1,26 0,39 0,10 0,46 0,12 0,07 0,58 2,25 0,10 0,69 0,70 1,32 4,40 0,45 1,12 0,45 24,58 4 11 | с+х+т+з | 13,274 |
| 8 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 5490270101034 | 4 | Пожароопасность | Твердое | целлюлоза, минеральное масло | 90 10 | с+х+т | 0,710 |
| 9 | Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) | 3140230301034 | 4 | Пожароопасность | Твердое | оксид кремния, оксид алюминия, оксид титана, оксид железа, оксид кальция, оксид магния, масла, вода | 84,26 0,41 0,02 0,25 0,02 10 5 | с+х+т | 2,00 |
| 10 | Мусор строительный от разборки зданий | 9120060101004 | 4 | Данные не установлены | Твердое | оксид кремния, оксид кальция, оксид алюминия, оксид титана, оксид железа, оксид магния, оксид натрия, оксид калия, оксид углерода, вода, углерод, водород, кислород, железо | 48,889 16,976 4,434 0,113 1,104 1,145 0,220 0,360 5,440 1,320 4,400 0,60 5 10 | с+х+т+з | 10,00 |
| 11 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 4 | Данные не установлены | Твердое | углерод, водород, кислород, азот, сера, вода, оксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, оксид титана, оксид магния, оксид железа, оксид бария, оксид натрия, оксид калия, оксид цинка, оксид фосфора, оксид серы | 30,290 4,093 24,560 1,228 0,180 20 10,413 1,218 2,908 0,825 1,827 0,511 0,020 0,845 0,688 0,079 0,295 0,020 | с+х+т+з | 26,55 |
| 12 | Песок из песколовок | 9430000001004 | 4 | Данные не установлены | Твердое | оксид кремния, оксид алюминия, оксид серы, оксид магния, оксид кальция, оксид натрия, оксид калия, вода | 82,020 9,090 2,121 1,111 0,305 1,919 2,020 1,414 | с+х+т+з | 1,08 |
| 13 | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1470060113004 | 4 | Данные не установлены | Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | кожа, ткань, резина | 85 5 10 | с+х+т+з | 0,094 |
| Итого IV класса опасности: |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,819 |
| 14 | Уличный смет | 9900000001005 | 5 | Данные не установлены | Твердое | оксид кремния, оксид алюминия, оксид титана, оксид железа, оксид кальция, оксид магния, оксид серы, оксид натрия, оксид калия, углерод, водород, кислород | 43,64 6,48 0,45 12,64 22,47 2,40 0,80 0,56 0,56 4,40 0,60 5 | с+х+т+з | 42,60 |
| 15 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | 5 | Данные не установлены | Твердое | целлюлоза, каолин | 95 5 | с+х+т+з | 0,864 |
| 16 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | 5710180013005 | 5 | Данные не установлены | Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | полипропилен, наполнитель | 95 5 | с+х+т+з | 0,021 |
| 17 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 1711200001005 | 5 | Данные не установлены | Твердое | углерод, водород, кислород, лигнин | 26,4 3,6 30 40 | с+х+т+з | 10,404 |
| 18 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 3512160101995 | 5 | Опасные свойства отсутствуют | Твердое | Fe, Fe2O3, Mn, SiO2 | 50; 10; 3; 37 | с+х+т | 0,091 |
| 19 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 3140430201995 | 5 | Опасные свойства отсутствуют | Твердое | корунд, прочее | 97; 3 | с+х+т+з | 0,059 |
| 20 | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | Опасные свойства отсутствуют | Твердое | железо | 100 | с+х+т | 35,146 |
| 21 | Стружка черных металлов незагрязненная | 3513200001995 | 5 | Опасные свойства отсутствуют | Твердое | железо | 100 | с+х+т | 0,673 |
| 22 | Свечи зажигания автомобильные отработанные | 3510010101995 | 5 | Опасные свойства отсутствуют | Твердое | металл, керамика | 40; 60 | с+х+т+з | 0,055 |
| 23 | Тормозные колодки отработанные | 3515050013995 | 5 | Опасные свойства отсутствуют | Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | железо, графит, прочее | 93; 5; 2 | с+х+т | 0,387 |
| 24 | Обрезки и обрывки тканей смешанных | 5810110801995 | 5 | Опасные свойства отсутствуют | Твердое | ткань, мин примеси | 98; 2 | с+х+т+з | 1,123 |
| 25 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 9231010001995 | 5 | Опасные свойства отсутствуют | Твердое | стекло, металл | 70; 30 | с+х+т+з | 0,219 |
| 26 | Отходы с решеток | 9430000001005 | 5 | Данные не установлены | Твердое | углерод, водород, кислород, азот, сера, вод, оксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, оксид титана, оксид магния, оксид железа, оксид бария, оксид натрия, оксид калия, оксид цинка, оксид фосфора, оксид серы | 34,077 4,605 27,630 1,381 0,203 10 11,715 1,370 3,271 0,928 2,056 0,575 0,022 0,950 0,774 0,088 0,332 0,022 | с+х+т+з | 183,0 |
| 27 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 1871030001005 | 5 | Данные не установлены | Твердое | целлюлоза, каолин | 94 6 | с+х+т+з | 0,467 |
| 28 | Иловый осадок | 9430000001005 | 5 | Данные не установлены | Твердое | углерод, водород, кислород, сера, азот, оксид кремния, оксид алюминия, оксид железа, оксид кальция, оксид магния, оксид калия, оксид натрия, оксид серы, оксид цинка, оксид меди, оксид никеля, оксид хрома, вода | 36,19 3.,88 11,46 0,85 2,89 5,57 1,59 2,22 2,48 0,45 0,41 0,64 0,90 0,040 0,05 0,10 0,28 30,0 | с+х+т+з | 1653,569 |
| 29 | Железные бочки, потерявшие потребительские свойства | 3513030113995 | 5 | Опасные свойства отсутствуют | Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | железо | 100 | с+т+х+з | 0,050 |
| 30 | Лом латуни в кусковой форме | 3541030201995 | 5 | Опасные свойства отсутствуют | Твердое | латунь | 100 | с+х+т | 0,094 |
| Итого V класса опасности: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1936,863 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001,699 |
| Прочие коммунальные отходы |  |  |  |  |  |  |  | Т+З | 13,34 тыс. тонн/год |

* с - сбор, и - использование, о - обезвреживание, т - транспортировка, х - хранение, з - захоронение

# 4 Оценка возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов

4.1 Виды, основные источники и оценка существующего техногенного воздействия полигона ТБО МУП «Жилкомсервис»

Территория МУП «Жилкомсервис» располагается на пяти площадках. В данной главе рассматриваются только две площадки (полигон ТБО и очистные сооружения) на остальных площадках деятельность по обращению с отходами ограничивается временным хранением в объектах обустроенных в соответствии с существующими нормами и правилами и как источники возможного негативного воздействия на окружающую среду далее не рассматриваются.

Данный подраздел подготовлен на основании проекта экологического мониторинга полигона ТБО (приложение 14)

4.1.1 Воздействие на атмосферный воздух

В процессе эксплуатации полигона ТБО возможными источникам загрязнения атмосферного воздуха являются:

- траншеи для захоронения отходов,

- двигатели внутреннего сгорания техники, работающей на полигоне,

- выемочно-погрузочные работы и перемещение грунта для изоляции отходов.

Поскольку источники загрязнения атмосферного воздуха носят неорганизованный характер, не имеют постоянной привязки на местности и действуют периодически,  выполнить достоверный расчет загрязнения атмосферного воздуха при размещении отходов на участке, вызванного выбросами продуктов сгорания дизельного топлива при работе автотранспорта и техники и пылеобразованием при изоляции отходов грунтом и пересыпке отходов невозможно.

Источники загрязнения являются низкими (до 2 м), можно считать, что максимальные приземные концентрации будут наблюдаться непосредственно на территории промплощадки вблизи от работающей техники и механизмов. В связи с тем, что величина секундных выбросов вредных веществ незначительна, загрязнение атмосферного воздуха за пределы промплощадки не распространяется и следовательно, на границе СЗЗ (500 м) и за ее пределами превышения санитарных норм не ожидается.

Учитывая особенности взвешенного состава биогаза и выбросов от автотранспорта, основным загрязнителем атмосферного воздуха в зоне влияния полигона ТБО следует считать следующие основные компоненты: взвешенные вещества, бензол, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, аммиак (на основании «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО»).

4.1.2 Воздействие на поверхностные воды района расположения полигона ТБО

Техническими условиями безопасной эксплуатации полигона ТБО предусмотрены мероприятия и инженерные сооружения полностью исключающие попадание загрязняющих веществ в поверхностные водотоки и временные водотоки. Выбор площадки для размещения полигона и оконтуривание мусоросборных траншей по периметру валом из вскрышных грунтов. Исключает плоскостной смыв размещенных отходов с его территории. Конструкция траншей исключает проникновение ливневых и других сточных вод в поверхностные водотоки. Последний слой отходов перед закрытием траншеи засыпается окончательно слоем грунта – до 1.5 м в уплотненном состоянии, в том числе и суглинков, таким образом, проникновение атмосферных осадков фактически исключается. Выбор площадки для размещения полигона и оконтуривание мусоросборных траншей по периметру валом из вскрышных грунтов, исключает плоскостной смыв размещаемых отходов с его территории.

На полигоне предусмотрен прием избыточных вод фильтрата от увлажнения отходов, атмосферных осадков с карт захоронения отходов и мытья контейнеров в летнее время. Существует система канализации полигона – для приема стоков с карт: на дне траншеи запроектирован приемный колодец, заполненный крупным камнем.

В технологическом цикле предусмотрен отвод фильтрата атмосферных осадков с карт полигона на очистку в грязеотстойник. Очищенная вода используется для пополнения пожарных резервуаров, мытья контейнеров, орошения карт полигона, для уплотнения отходов и предотвращения самовозгорания.

Дренажная система запроектирована из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм и стальных электросварных труб (напорная часть) диаметром 100 мм.

Таким образом, техногенное влияние на поверхностные воды исключено.

4.1.3 Воздействие полигона ТБО на подземные воды

Полигон ТБО находится в климатической зоне, где количество атмосферных осадков всего на 20 мм превышает количество влаги, испаряющейся с поверхности земли. Учитывая, что влажность поступающих ТБО – не превышает 50%, на основании п.1.15. «Инструкции по проектированию и эксплуатации полигона ТБО» можно говорить о невозможности формирования здесь значительного количества токсичного фильтрата.

Сопоставление результатов количественного химического анализа грунтовых вод, пробы которых были взяты из контрольных скважин №1-5 в начальный период обустройства полигона ТБО и в течении последующих лет его эксплуатации показывает, что существенных изменений в концентрациях большинства контролируемых компонентов (за исключением железа) не наблюдается. Увеличение объемной концентрации окислов железа во всех скважинах можно объяснить влиянием процессов разложения стальных труб использованных для обсадки контрольных скважин.

Воздействие на подземные водные горизонты может проявиться в незначительных утечках фильтрата и дальнейшей его миграции вниз по потоку подземных водных горизонтов.

Образование области загрязнения подземных вод в районах поверхностных хранилищ отходов весьма вероятно за счет фильтрационных утечек из накопителей. При этом процесс фильтрации может происходить в несколько этапов. Первый соответствует инфильтрации загрязненных вод через зону аэрации. Во второй этап происходит смешивание фильтрата с подземными водами. На последнем этапе происходит формирование области загрязнения в водоносном пласте и распространение контура загрязнения по площади.

Учитывая особенности вещественного состава бытовых отходов от городской жизнедеятельности, основными загрязнителями подземных вод в зоне влияния полигона ТБО, следует считать следующие основные компоненты: железо, pH, хлориды, нефтепродукты, СПАВ, аммоний-ион, ХПК, марганец (на основании «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО»).

4.1.4 Воздействие на почвенный покров, растительность и животный мир

Специализированных исследований по оценке степени воздействия полигона ТБО на почвы и растительность не производилось. Однако, благодаря тому, что доставка отходов к траншеям осуществлялась специально приспособленными для этой цели мусоровозами, при их разгрузке выполняется предусмотренная проектом и требованиями нормативных документов, система природоохранных мероприятий, ветровое рассеяние уменьшатся трамбовкой отходов тяжелым трактором, а сжигание не допускается, можно считать, что воздействие полигона на данные компоненты окружающей среды является допустимым.

Мелкие грызуны и насекомые, обитающие на территории  полигона, в той или иной степени приспособились к его биогенному воздействию. Воздействие полигона на почвенный слой может быть объективно оценено только после завершения его эксплуатации и проведения всех мероприятий по рекультивации почв, предусмотренных проектной документацией в соответствии с нормативными требованиями.

При визуальном обследовании полигона ТБО и прилегающей к нему территории явных признаков угнетения растительности не отмечено. Поскольку в зоне влияния полигона отсутствуют промысловые виды животных и птиц, можно считать, что последний не оказывает на них неблагоприятного воздействия.

Косвенное воздействие на угнетение растительности и почвенного покрова может вызывать аварийный размыв транше поверхностными стоками.

Учитывая особенности вещественного состава бытовых отходов от городской жизнедеятельности, основными загрязнителями почвенного покрова в зоне влияния полигона ТБО, следует считать основные компоненты: pH, нитрат-ионы, бикарбонаты, цинк, свинец, медь, кадмий, никель, мышьяк, ртуть, нефтепродукты (на основании «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО»).

4.1.5 Воздействие иловых площадок на атмосферный воздух. (данный подраздел подготовлен на основании проекта мониторинга (приложение 16)

Воздействие иловых площадок на атмосферный воздух определяется двумя процессами:

- Выделением газов при гниении органических веществ.

Объем выделяемых газов очень ограничен и не представляет существенного воздействия на атмосферный воздух.

- Пыление складируемого илового осадка, имеющего пастообразное агрегатное состояние (влажность 90-92 %) является маловероятным, поэтому загрязнение атмосферы взвешенными веществами от иловых полей практически не наблюдается.

4.1.6 Воздействие на поверхностные воды района расположения иловых площадок очистных сооружений.

Иловые площадки находятся на расстоянии 400 м. от р. Енисей. На основании результатов постоянного качественного контроля поверхностных вод р. Енисей В максимальной зоне техногенного воздействия на выпуске и в зоне максимального разбавления, можно сделать вывод о том, что воздействие на поверхностные воды будет допустимым, так как сбрасываемые воды проходят двухступенчатую биологическую очистку и хлорирование сточных вод ) эффективность очистки 96-97%) и объем сброса сточных вод регламентирован НДС.

4.1.7 Воздействие иловых площадок на подземные воды.

Вследствие отсутствия данных о фильтрационных характеристиках суглинков по ложу иловых площадок и пруда-отстойника в виде противофильтрационного экрана, поэтому возможны процессы фильтрации иловых осадков в подстилающую промплощадку толщу супесей зоны аэрации а далее в подземный водный горизонт.

Образование области загрязненных подземных вод в районах очистных сооружений происходит за счет фильтрационных утечек из ложа. При этом процесс фильтрации может происходить в несколько этапов. Первый соответствует фильтрации загрязненных вод через зону аэрации. Во второй этап происходит смешивание фильтрата с подземными водами. На последнем этапе происходит формирование области загрязнения в водоносном пласте и распространение контура загрязнения по площади.

Учитывая особенности вещественного состава размещаемых отходов, основными загрязнителями подземных вод в зоне влияния иловых площадок, следует считать следующие основные компоненты: запах, мутность, ХПК, рН, аммоний ион, нитриты, нитраты, железо, СПАВ, нефтепродукты.

4.1.8 Воздействие на почвенный покров, растительность и животный мир.

Специальные биологические исследования по оценке степени воздействия комплекса очистных сооружений на почвы, растительность и животный мир предприятием с момента эксплуатации очистных сооружений не производилось.

При эксплуатации очистных сооружений выполняется предусмотренная проектом и требованиями нормативных документов комплексная система природоохранных мероприятий, представляется считать, что воздействие объекта на данные компоненты окружающей среды находятся в допустимых приделах, и не представляет экологической опасности.

Так как максимальная зона улавливания (сорбции) элементов загрязнителей почвенным покровом из атмосферы приурочена к верхнему горизонту почв, мощностью до 10 см, то исключается капиллярное поднятие и испарительная геоаккумуляция специфических компонентов отходов из подземных вод в почвенно-плодороный слой в зоне техногенного воздействия иловых площадок. Единственное косвенное воздействие на угнетение растительности и почвенного покрова может вызвать аварийный размыв дамб обваловывания площадок хранящих иловый осадок.

Учитывая особенности вещественного состава иловых осадков от очистных сооружений, основными загрязнителями почвенного покрова в зоне влияния очистных сооружений, следует считать следующие основные компоненты: водородный показатель, нитрат ион, бикарбонаты, цинк, свинец, кадмий, никель, мышьяк, ртуть, нефтепродукты.

4.2 Перечень планируемых мероприятий по предотвращению и/или смягчению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при осуществлении намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами.

Данный подраздел подготовлен на основании проекта инвентаризации полигона ТБО. Приложение 8

В ходе визуального обследования и проведения инвентаризации полигона выявлены несоответствия проектным решениям и нормативной документации. Были разработаны мероприятия для приведения полигона в соответствии с требованиями.

Для хозяйственной зоны:

- завершить устройство хозяйственной зоны, установить противопожарный резервуар, восстановить дезинфицирующую ванну, построить навес для техники, установить пожарный щит, обустроить надворную уборную с водонепроницаемым выгребом, обеспечить асфальтовое покрытие с уклоном в аккумулирующую емкость.

- проверить состояние ограждения по всему периметру полигона, восстановить прорывы, нарастить высоту ограждения до 2-х метров.

- прочистить водоотводные канавы, предотвращающие попадание талых и дождевых поверхностных вод на территорию полигона.

Для участка складирования:

-  обеспечить технологию складирования в полном соответствии с проектными решениями, в том числе организовать доставку грунта с противофильтрационными свойствами для создания экрана в траншеях.

- наладить контроль над складированием и изоляцией ТБО в траншеях, с установкой соответствующих реперов.

- установить постоянное круглосуточное дежурство на полигоне, восстановить контрольно-пропускные функции работников и учет ТБО в прибывающих автомобилях.

- обеспечить функционирование существующих бытовых помещений, либо установить новое модульного типа.

По системе мониторинга за состоянием полигона и окружающей среды:

- обеспечить выполнение экологического мониторинга согласно проекту экологического мониторинга.

- прочистить наблюдательные скважины, производить отбор проб подземных вод и химический лабораторный анализ на комплекс химических веществ, определенных проектом.

- разработать проект санитарно-защитной зоны полигона ТБО

4.3 Мероприятия по предотвращению возможных аварийных ситуаций

Возможные аварийные ситуации на объектах размещения отходов:

1) На объектах захоронения и временного накопления отходов возможность возникновения аварийных ситуаций связана с возгоранием отходов.

Возгорание отходов на производстве, подобных бытовым, производственного мусора рассматривается как аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Площадки должны находиться на расстоянии от возможных очагов возгорания, иметь удобные подъездные пути.

В случае пожара на площадке хранения следует осуществить ряд мероприятий:

- вызвать военизированную пожарную часть;

- оповестить должностных и ответственных лиц;

- произвести вывод людей, находящихся в зоне распространения. Инструкция по пожарной безопасности для работников МУП «Жилкомсервис» представлена в приложении .

2) Бой ртутьсодержащих ламп с разливом металлической ртути. Ртуть является наиболее токсичным веществом для экосистемы и человека. Это вещество находится в лампах в состоянии, способном к активной воздушной, водной и физико-химической миграции. Операции по обращения с ртутьсодержащими лампами проводятся в соответствии с требованиями «Порядка организации сбора, упаковки, транспортировки, сдачи, приемки, хранении и переработки ртутьсодержащих изделий, лома и отходов металлической ртути и ее соединений (за исключением ядохимикатов) в Красноярском крае» № 529-р от 30.11.1992 г.

3) розлив нефтепродуктов. Разлитые нефтепродукт собрать ветошью или засыпать место разлива песком с последующим сбором в металлический контейнер.

4.4 Информация о наличии средств контроля и измерений, планируемых к использованию для контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов

МУП «Жилкомсервис» в своем составе имеет лабораторию для проведения внутреннего контроля.

Аттестационное свидетельство №008-28/02 от 07.07.2006 действительно до 07.07.2009. аттестационное свидетельство и свидетельства о поверке приборов в приложении 19

В связи с неполным перечнем в области аттестации предприятия определяемых компонентов был заключен договор №307/09 от 08.12.2008 на проведение очистки и прокачки наблюдательных скважин (для проведения производственного контроля) и проведение производственного контроля атмосферного воздуха, почвенного и снежного покрова на территории МУП «Жилкомсервис» (приложение 18). Аттестат аккредитации аналитической лаборатории Государственного предприятия Красноярского края «Красноярский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья» №РОСС ru.0001.515841 (приложение 19).

# 5 Сведения о наличии у работников юридического лица, допущенных к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами

Сотрудники, на предприятии допущенные к деятельности по обращению с опасными отходами прошли необходимую профессиональную подготовку. Сведения о них приведены в таблице 5.1 и приложении (приложение 20)

Таблица 5.1 - Сведения о профессиональной подготовке лиц, допущенных к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов

| Сведения о лицах, допущенных к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов |  |  |  | Сведения о свидетельствах (сертификатах) на право работы с опасными отходами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Сведения об основном высшем/ среднем специальном образовании | Должность | Должностные обязанности в части обращения с опасными отходами | Номер и дата выдачи свидетельства (сертификата) на право работы с опасными отходами | Наименование образовательного учреждения, выдавшего свидетельство (сертификат) | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательного учреждения, выдавшего свидетельство, с указанием органа, выдавшего такую лицензию |
| Олейников Александр Викторович | высшее | Начальник ЦАЭА и БТГ | Осуществление контроля за соблюде-нием на предприятии действующего экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды Приказ № 7-П от 01.марта.2008 г. | №150 Март-Апрель 2008 г | ФГУП «Госцентр «Природа» | Лицензия: серия А № 210828 выдана 30 ноября 2006 г. Служба по контролю в области образования администрации Красноярского края |

* лицо ответственное за содержание полигона ТБО старший мастер Лесников А. А. (на данный момент подана заявка на его обучение).

Приказ о назначении ответственных лиц от ___16.02.2009_ г. №  18        (приложение №21).

- 6 Сведения о намечаемой деятельности по сбору опасных отходов

МУП «Жилкомсервис» осуществляет сбор отходов собственной производственной деятельности, а также отходов от сторонних предприятий и организаций.

Сбор отходов производится персоналом предприятия с учетом класса опасности, физико-химических характеристик и опасных свойств, агрегатного состояния, реакционной способности, а также возможности совместного сбора отходов.

Хранение отходов от производственной деятельности общества организовано в соответствии с существующими требованиями и правилами обращения с отходами, с учетом класса опасности, физико-химических свойств и реакционной способности образующихся отходов. Объекты временного накопления отходов представлены в виде металлических контейнеров, емкостей, закрытых складских помещений.

Периодичность вывоза практически всех видов отходов фактически определяется производственной целесообразностью.

Характеристика мест временного хранения приведена в таблице 6.1.

При организации мест временного хранения (накопления) отходов приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного хранения  (накопления) проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих СанПиН  и  ГОСТов.

Отходы 1 класса опасности

На предприятии ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак подлежат сбору по мере выхода ламп из строя. При замене ламп соблюдаются меры предосторожности, способствующие сохранению целостности как новой, так и заменяемой лампы. При замене, отработанная лампа размещается в картонную заводскую упаковку, из которой извлечена новая лампа, устанавливаемая в замен отработанной. Отработанные лампы хранятся герметичном контейнере размещенном в закрытом подсобном помещении.

Отходы 3 класса опасности

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом хранятся в аккумуляторном цехе на стеллаже.

Масла автомобильные отработанные, масла индустриальные отработанные хранятся в металлической емкости в помещении гаража.

Отработанные замасленные фильтры временно накапливаются в металлическом контейнере с последующим вывозом на полигон.

Отходы 4 класса опасности

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%), песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) накапливаются в металлическом контейнере с последующим вывозом на полигон.

Фильтры воздушные отработанные временно накапливаются в металлическом контейнере с последующим вывозом на полигон.

Шины пневматические отработанные хранятся на специально отведенной площадке с твердым покрытием на территории базы.

Мусор строительный от разборки зданий временно накапливаются в металлическом контейнере с последующим вывозом на полигон.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства накапливается в металлическом контейнере с последующим вывозом на полигон.

Отходы 5 класса опасности

Уличный смет, временно накапливается в металлическом контейнере с последующим вывозом на полигон.

Отходы упаковочного картона незагрязненные, обрезки и обрывки тканей смешанных, абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, свечи зажигания автомобильные отработанные, тормозные колодки отработанные, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные накапливаются в металлическом контейнере с последующим вывозом на полигон.

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, электрические лампы накаливания отработанные и брак, временно накапливаются в металлическом контейнере с последующим вывозом на полигон.

Лом черных металлов несортированный, лом латуни в кусковой форме, стружка черных металлов незагрязненная временно хранятся на асфальтированных площадках, остатки и огарки стальных сварочных электродов.

Железные бочки, потерявшие потребительские свойства временно накапливаются на открытой площадке

Отходы с решеток временно накапливаются в контейнере с последующим вывозом на полигон

Таблица 6.1 – Характеристика объектов хранения отходов

| Характеристика объекта размещения отходов |  |  |  |  |  | Характеристика размещаемого отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инв. N | Тип объекта | Общая площадь, м2 | Обустройство объекта | Вместимость |  | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Способ хранения отхода | Срок хранения, дни, мес, год | Основание для установления срока хранения | Годовой норматив образования отхода | Предельное количество накопления отходов |  |
|  |  |  |  | т | м3 |  |  |  |  |  |  | т | т | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка №1 (г. Сосновоборск, ул. Солнечная 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение | 50 | Здание каменное, бетонный пол, вентиляция естественная, наличие решеток на окнах, наличие замков на дверях, наличие средства для ликвидации аварийной ситуации | 0,06 | 0,1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | Металлический ящик, фабричная упаковка | 1 год | Формирование транспортной партии; ГОСТ 6825-91 | 0,002 | 0,001 | - |
| 2* | Открытая площадка | - | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 4 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 2,400 | 0,046 | - |
| 2* | Открытая площадка | - | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 1871030001005 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,467 | 0,008 | - |
| 2* | Открытая площадка | - | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 9231010001995 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,0477 | 0,001 | - |
| Площадка №2 (г. Сосновоборск, ул. Новоселов 8 а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение | 50 | Здание каменное, бетонный пол, вентиляция естественная, наличие решеток на окнах, наличие замков на дверях, наличие средства для ликвидации аварийной ситуации | 0,06 | 0,1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | Металлический ящик, фабричная упаковка | 1 год | Формирование транспортной партии; ГОСТ 6825-91 | 0,001 | 0,001 | - |
| 2* | Открытая площадка | - | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 4 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 8,25 | 0,158 | - |
| 2* | Открытая площадка | - | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Уличный смет | 9900000001005 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 1,5 | 0,028 | - |
| 2* | Открытая площадка | - | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 9231010001995 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,0007 | 0,0007 | - |
| 2* | Открытая площадка | - | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Обрезки и обрывки тканей смешанных | 5810110801995 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,215 | 0,004 | - |
| 3 | Крытая площадка | - | Асфальтовое основание | 1 | - | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | Без тары (навалом) раздельно с другими отходами | 1 месяц | Формирование транспортной партии; Пост. Правит. РФ от 11.05. 2001 г № 369 | 9,67 | 1 | - |
| Площадка №3 (г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение | 50 | Здание каменное, бетонный пол, вентиляция естественная, наличие решеток на окнах, наличие замков на дверях, наличие средства для ликвидации аварийной ситуации | 0,06 | 0,1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | Металлический ящик, фабричная упаковка | 1 год | Формирование транспортной партии; ГОСТ 6825-91 | 0,005 | 0,005 | - |
| 2 | Помещение | 80 | Здание каменное, бетонный пол, вентиляция естественная, наличие замков на дверях, наличие средства для ликвидации аварийной ситуации | 0,1 | - | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом | 9211010113012 | 2 | Стеллаж деревянный | 1 месяц | Формирование транспортной партии | 1,229 | 0,1 | - |
| 3* | Стационарная емкость | 5,0 | Асфальтовое основание | 0,8 | 0,9 | Масла автомобильные отработанные | 5410020202033 | 3 | В закрытой металлической таре в смеси | 1 месяц | Формирование транспортной партии; ГОСТ 2158-43 | 9,449 | 0,8 | - |
| 4* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Отработанные замасленные фильтры | 5490000013033 | 3 | Металлический контейнер | 1 месяц | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,169 | 0,218 | - |
| 3* | Стационарная емкость | 5,0 | Асфальтовое основание | 0,8 | 0,9 | Масла индустриальные отработанные | 5410020502033 | 3 | В закрытой металлической таре в смеси | 1 месяц | Формирование транспортной партии; ГОСТ 2158-43 | 0,108 | 0,8 | - |
| 4* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Фильтры воздушные отработанные | 1879000013004 | 4 | Металлический контейнер | 1 месяц | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,111 | 0,218 | - |
| 5 | Открытая площадка | 15,0 | Асфальтовое основание | 0,8 | - | Шины пневматические отработанные | 5750020013004 | 4 | Без тары (навалом) раздельно с другими отходами | 2 месяц | Формирование транспортной партии | 13,274 | 0,6 | - |
| 4* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 5490270101034 | 4 | Металлический контейнер | 1 месяц | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,341 | 0,218 | - |
| 4* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,225 | 0,75 | Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) | 3140230301034 | 4 | Металлический контейнер | 1 месяц | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 2,00 | 0,218 | - |
| 6* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Мусор строительный от разборки зданий | 9120060101004 | 4 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 10,00 | 0,2 | - |
| 7* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,45 | 1,5 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 4 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 10,85 | 0,30 | - |
| 7* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,45 | 1,5 | Уличный смет* | 9900000001005 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 5,00 | 0,30 | - |
| 6* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,864 | 0,2 | - |
| 6* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | 5710180013005 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,021 | 0,2 | - |
| 8 | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 1711200001005 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии | 10,404 | 0,2 | - |
| 9* | Крытая площадка | 10,0 | Асфальтовое основание | 10 | - | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 3512160101995 | 5 | Без тары (навалом) раздельно с другими отходами | 4 год | Формирование транспортной партии; Пост. Правит. РФ от 11.05. 2001 г № 369 | 0,086 | 9,0 | - |
| 6* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 3140430201995 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,057 | 0,2 | - |
| 9* | Крытая площадка | 10,0 | Асфальтовое основание | 10 | - | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | Без тары (навалом) раздельно с другими отходами | 4 год | Формирование транспортной партии; Пост. Правит. РФ от 11.05. 2001 г № 369 | 25,476 | 9,0 | - |
| 9* | Крытая площадка | 10,0 | Асфальтовое основание | 10 | - | Стружка черных металлов незагрязненная | 3513200001995 | 5 | Без тары (навалом) раздельно с другими отходами | 4 год | Формирование транспортной партии; Пост. Правит. РФ от 11.05. 2001 г № 369 | 0,673 | 9,0 | - |
| 6* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Свечи зажигания автомобильные отработанные | 3510010101995 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,055 | 0,2 | - |
| 9* | Открытая площадка | 10,0 | Асфальтовое основание | 10 | 2,25 | Тормозные колодки отработанные | 3515050013995 | 5 | Без тары (навалом) раздельно с другими отходами | 4 год | Формирование транспортной партии; Пост. Правит. РФ от 11.05. 2001 г № 369 | 0,387 | 9,0 | - |
| 9* | Крытая площадка | 10,0 | Асфальтовое основание | 10 | - | Лом латуни в кусковой форме | 3541030201995 | 5 | Без тары (навалом) раздельно с другими отходами | 4 год | Формирование транспортной партии; Пост. Правит. РФ от 11.05. 2001 г № 369 | 8,135 | 9,0 | - |
| 6* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Обрезки и обрывки тканей смешанных | 5810110801995 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,360 | 0,2 | - |
| 6* | Открытая площадка | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,45 | 1,5 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 9231010001995 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,0075 | 0,2 | - |
| Площадка №5 (КОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение | 50 | Здание каменное, бетонный пол, вентиляция естественная, наличие решеток на окнах, наличие замков на дверях, наличие средства для ликвидации аварийной ситуации | 0,06 | 0,1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | Металлический ящик, фабричная упаковка | 1 год | Формирование транспортной партии; ГОСТ 6825-91 | 0,022 | 0,022 | - |
| 2 | Стационарная емкость | 1,0 | Асфальтовое основание | 0,783 | 0,9 | Масла индустриальные отработанные | 5410020502033 | 3 | В закрытой металлической таре в смеси | 1 месяц | Формирование транспортной партии; ГОСТ 2158-43 | 0,027 | 0,002 | - |
| 3* | Открытая площадка | 1,5 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 5490270101034 | 4 | Металлический контейнер | 1 месяц | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,369 | 0,040 | - |
| 4* | Открытая площадка | 1,5 | Асфальтовое основание | 0,45 | 1,5 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 4 | Металлический контейнер | 2 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 4,900 | 0,050 | - |
| 4* | Открытая площадка | 1,5 | Асфальтовое основание | 0,45 | 1,5 | Уличный смет* | 9900000001005 | 5 | Металлический контейнер | 2 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 36,10 | 0,400 | - |
| 5 | Крытая площадка | 1,5 | Асфальтовое основание | 1 | - | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 3512160101995 | 5 | Без тары (навалом) раздельно с другими отходами | 1 год | Формирование транспортной партии | 0,005 | 0,005 | - |
| 3* | Открытая площадка | 1,5 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 3140430201995 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,002 | 0,002 | - |
| 3* | Открытая площадка | 1,5 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Обрезки и обрывки тканей смешанных | 5810110801995 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,242 | 0,004 | - |
| 3* | Открытая площадка | 1,5 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 9231010001995 | 5 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,163 | 0,003 | - |
| 3* | Открытая площадка | 1,5 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1470060113004 | 4 | Металлический контейнер | 1 нед. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 0,094 | 0,002 |  |
| 6 | Открытая площадка | 1,5 | Асфальтовое основание | 0,9 | 2,25 | Отходы с решеток | 9430000001005 | 5 | Металлический контейнер | 1 сут. | Формирование транспортной партии; СанПиН2.1.7.1322-03 | 183,0 | 0,500 |  |

*- совместное накопление,

# 7 Сведения о намечаемой деятельности по использованию опасных отходов

МУП «Жилкомсервис» не планирует деятельность по использованию опасных тходов.

# 8 Сведения о намечаемой деятельности по обезвреживанию опасных отходов

МУП «Жилкомсервис»  не планирует  деятельности по обезвреживанию опасных отходов.

# 9 Сведения о намечаемой деятельности  по транспортировке опасных отходов

Транспортировка отходов, образующихся в процессе производственной и хозяйственной деятельности предприятия, а также принимаемых на временное хранение и захоронение от сторонних предприятий и организаций, планируется производить транспортом МУП «Жилкомсервис».

Отходы планируется перевозить транспортом (мусоровозами), находящимся на балансе предприятия. Стоянка мусоровозов будет осуществляться в гараже. Мойка, дезинфекция и санитарная обработка автомобилей планирует осуществляется согласно договору № 64 от 09.02.2006., заключенному между МУП «Жилкомсервис» и ООО «ММ». договор на оказание услуг и положительное санитарно-эпидемиологическое заключение №24.СБ.02.000.М.000287.04.05 от 06.04.2005 г. представлены в приложении 22.

При транспортировке должны соблюдаться «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» от 08 августа 1995 г. №73.

Лицензии на транспортирование опасных грузов для предприятия не требуется. На предприятии не образуются виды опасных отходов, транспортирование которых попадает под действие Правил перевозки опасных грузов.

Предприятие планирует транспортировать следующие виды отходов:

- Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак;

- Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом;

- Масла автомобильные отработанные

- Масла индустриальные  отработанные

- Отработанные замасленные фильтры

- Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

- Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства

- Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)

- Фильтры воздушные отработанные

- Шины пневматические отработанные

- Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)

- Мусор строительный от разборки зданий

- Стружка черных металлов незагрязненная

- Остатки и огарки стальных сварочных электродов

- Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

- Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

- Отходы с решеток

- Железные бочки, потерявшие свои потребительские свойства

- Электрические лампы накаливания, отработанные

- Уличный смет

- Обрезки и обрывки тканей смешенных

- Отходы упаковочного картона незагрязненные

- Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства

- Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные

- Свечи зажигания автомобильные отработанные

- Тормозные колодки отработанные

- Лом черных металлов несортированный

- Лом латуни в кусковой форме

- Прочие коммунальные отходы (4-5 класс)

При транспортировании отходов выполняются общепринятые правила, применяемые к транспортированию крупногабаритных, сыпучих, либо жидких видов грузов, за исключением отработанных люминесцентных ламп, которые транспортируются в специальных контейнерах.

Транспортирование отходов предприятием осуществляется:

- в кузове бортового автомобиля с использованием укрывных материалов;

-ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные в специализированном металлическом контейнере с использованием картонных прокладок во избежание боя в крытом фургоне.

Список транспортных средств (мусоровозов) которыми планируется осуществлять транспортировку отходов:

- ГАЗ 53-14-01 (самосвал мусоровоз) государственный номер О 495 ММ,

- ГАЗ 53-14-01 (мусоровоз) государственный номер 7633 КЭТ,

- ЗИЛ 433360 (мусоровоз) государственный номер Х 320 МР,

- ЗИЛ ММЗ 554 (самосвал мусоровоз) государственный номер О 193 КЭФ,

-ЗИЛ 432002 (мусоровоз) государственный номер Н 975 ЕК,

- ГАЗ 5319 (мусоровоз) государственный номер О 276 ММ,

- ГАЗ 5319 (самосвал мусоровоз) государственный номер О 277 ММ.

- КАМАЗ 53213(грузовой мусоровоз) государственный номер О 278 ММ,

Паспорта транспортных средств представлены в приложении 23..

Аварийными ситуациями при транспортировке грузов могут быть:

Возгорание пожароопасных отходов

Ликвидация аварийной ситуации: Применение средств пожаротушения.

При транспортировании опасных грузов с целью исключения возможности загрязнения окружающей среды применяются следующие меры:

- лампы ртутные отработанные (на демеркуризацию): вывоз в специальных контейнерах.

При транспортировании отходов планируется исключить возможность потерь отходов в процессе их перевозки, а так же при погрузке-выгрузке.

Трансграничные перемещения отходов предприятием не планируется.

# 10 Сведения о намечаемой деятельности по размещению опасных отходов

Наименование объекта размещения опасных отходов: полигон твердых бытовых отходов в г. Сосновоборске.

Назначение объекта размещения опасных отходов: полигон твердых бытовых отходов является специализированным сооружением, предназначенным для изоляции отходов, гарантирует санитарную надежность в охране окружающей среды и эпидемиологическую безопасность для населения.

Полигон твердых бытовых отходов расположенный в 1,8 км юго-восточнее п. Тартат, в 1400 м.,  от границы территории предприятия «Сибпласт», в 1000 м., к северо-востоку от границы промплощадки Сосновоборской ТЭЦ. Расстояние от полигона до г. Сосновоборска составляет 5 км. Имеются подъездные пути - автомобильная дорога с гравийным покрытием.

Полигон ТБО располагается на второй надпойменной террасе долины реки Енисей, рельеф района увалисто-холмистый, площадка полигона ровная с незначительным уклоном в северном направлении, абсолютные отметки поверхности 166,0-170,5, перепад высот в пределах площадки составляет 3,0-4,5 м. Полигон находится в лесом массиве, преимущественный тип древесной растительности – береза, сосна.

Рабочий проект полигона ТБО в г. Сосновоборске был разработан в 1997 году в Ассоциации «Геоэкология» с участием: проектной группы  - Красноярский филиал института «Гипрогеолстрой» с участием, инженерные изыскания – институт «Красноярскагропромпроект», институт «Красноярскагропроект», экологическое обоснование проектных решений – экологический отдел Ассоциации «Геоэкология».

Основанием для разработки проекта полигона ТБО является государственный контракт №10 от 16.08.1996 г., Заказчик – Сосновобрское государственное многоотраслевое предприятие ЖКХ. Технические решения по строительству и технологии захоронения ТБО обусловлены данными инженерных изысканий, условиями размещения площадки строительства.

В соответствии с проектом, площадь территории участка складирования ТБО на полигоне составляет 71400 м2 (7,14 га), площадь хозяйственной зоны – 1751 м2. Предусмотрено легкое ограждение территории складирования ТБО из колючей проволоки на деревянных стойках, ограждение хозяйственной зоны – сплошной деревянный забор по серии 3.017-1.

В связи с субгоризонтальной поверхностью территории полигона, принята траншейная схема складирования и захоронения ТБО.

Высокие коэффициенты фильтрации грунтов (0,045-0,131,м/сут.) не позволяют складировать ТБО в траншеи без устройства противофильтрационного экрана, поэтому в проекте предусмотрено его устройство по следующей схеме:

- После строительства траншеи производится связывание слоя грунта, мощностью 0,05-0,10 м., в основании траншеи кислым гудроном.

- На связанный гудроном грунт наноситься слой глины, мощностью 0,5 м. Четырехкратной проходкой катка предполагается достижение экрана 0,0086-0,0000086 м/сут.

- На боковые стенки траншеи изолирующий слой укладывается отсыпкой глины, высотой 1 м., мощностью 0,25 м. По мере складирования отходов производится  дальнейшее наращивание бокового экрана. (процесс создания изоляционного откоса боковых стенок выглядит следующим образом: глину, предварительно высыпанную на дно траншеи, разравнивает бульдозер, прижимая её отвалом к стенке траншеи. И после заполнения отходами на необходимую высоту, проходками взад-вперёд уплотняет толщу ТБО и соответственно происходит  плотное прижатие изоляционного  откоса к боковой стенке.)

Проектная схема складирования ТБО предусматривается в следующей последовательности:

- проходка траншеи,

- создание противофильтрационного экрана,

- создание бокового экрана,

- складирование ТБО слоями, высотой не более 0,5 м., с последующим уплотнением мусора четырехкратной проходкой бульдозер на высоту 1,0 м от основания траншеи,

- наращивание бокового экрана из глины еще на 1 метр,

- дальнейшее складирование мусора слоями по 0,5 м., с уплотнением бульдозером на высоту 2,0 метров от дна траншеи (от поверхности экрана),

- устройство промежуточного изолирующего слоя из глины, либо местного грунта, мощностью 0,25 м.,

- аналогично вышеприведенным операциям, дальнейшее складирование ТБО до высоты 4,25 м., от дна траншеи слоями по 0,5 м., с уплотнением отходов бульдозером, устройством бокового экрана,

- на отметке высоты 4,25 м., наносится второй промежуточный слой изолирующего грунта, мощностью 0,25 м., (до отметки 4,50 от дна траншеи),

- дальнейшее складирование ТБО до высоты 6,50 м., также слоями по 0,5 м., с устройством бокового экрана через каждый метр.

- окончательный слой изоляции ТБО, мощностью 1,5 м., на отметке 6,50 м., от дна траншеи выполняется из местного грунта.

При складировании ТБО в траншеи, контроль за мощностью слоя ТБО, промежуточный изоляции ведется с помощью реперов, устанавливаемых в торцевых и боковых откосах траншеи.

Всего вместимость полигона составляет 223,2 тысячи м3 ТБО, что при проектном объемном весе уплотненных ТБО 0,85 т/м3 составит 189,72 тысячи тонн.

У предприятия имеется инвентаризация  полигона ТБО выполненная ООО «Геоэкология» в декабре 2008 года.. Согласно данному документу на дату инвентаризации потенциальная емкость полигона составляет 30,6 тысяч тонн ТБО, при среднем объеме образования твердых бытовых отходов за год в г. Сосновоборске равном 12,10 тысяч тонн прогнозируемый период эксплуатации полигона составит 2,5 года.

Рекультивация полигона ТБО предусматривается после заполнения траншей второго яруса, для чего наносится на закрытые траншеи почвенно-растительный слой, хранившийся в буртах по границе участка складирования, производится посев трав.

Имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы по рабочему проекту строительства полигона твердых бытовых  отходов в г. Сосновоборске № 05-03-/54 от 25,09,1997г.

Существующая система мониторинга окружающей природной среда на полигоне ТБО г.Сосновоборска.

Контроль за загрязнением поверхностных вод

Полигон отходов  находится на значительном удалении от поверхностных водотоков (3 км. Р. Енисей), в связи с этим контроль за загрязнением поверхностных вод не осуществляется.

Контроль за загрязнением подземных вод

В соответствии  с существующими требованиями природоохранного законодательства (Закон РФ «Об охране окружающей природной среды, Закон РФ «Об отходах производства и потребления») и правил эксплуатации теплоэнергетических сооружений, предприятием организована система экологического контроля за изменением химического состава подземных вод. На полигоне организована сеть из 5 наблюдательных скважин.

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха в районе расположения полигона осуществляется в соответствии с согласованной и утвержденной схемой контроля.

Контроль за загрязнением почвенного и снежного покрова

Контроль за загрязнением почвенного и снежного покрова осуществляется согласно утвержденной схемы контроля. Отбор проб проводится в зимнее и летнее время.

Наименование объекта размещения опасных отходов: иловые площадки очистных сооружений. (приложение 16)

Согласно проекта первой очереди очистных сооружений реализована двухкаскадная схема размещения 8 иловых площадок по 4 площадки в каскаде. По проекту 2 очереди дополнительно сооружены 3 иловые площадки тех же размеров. Площадки разделены грунтовыми насыпями шириной 5 м по низу и 3 м по верху, в которых оборудованы капитальные перепускные лотки с металлическими затворами. Высота насыпи над дном иловых площадок 2,6м. Основанием иловых площадок служит насыпной слой водоупорных суглинков толщиной 0,25м. Проектная глубина заполнения иловых площадок 1,5м.

В настоявшее время десять иловых площадок заполнены. Иловые площадки имеют размеры: 100*5 м, валики шириной -2 м., проезды шириной 6 м. по насыпям иловых площадок уклоны нулевые, а бетонированные съезды на иловые площадки и в пруд отстойник имеют скат 0,1.

Иловые площадки для обезвоживания иловой смеси предусматриваются с поверхностным отводом иловой воды.

Пруд-отстойник ливневых стоков размером 250 х 100м. имеет внутренние откосы 1:3. Высота гребней образующих его насыпей над дном пруда 3,5м, проектная глубина заполнения пруда 2м.

Насыпи, ограждающие иловые поля и пруд отстойник оборудованы смотровыми колодцами.

В центральной части территории расположена станция перекачки отстоявшихся иловых и ливневых вод на очистные сооружения.

Контроль за загрязнением поверхностных вод

Контроль качества сточных вод осуществляет лаборатория предприятия. Управлением «Ростехнадзора» предприятию выдано разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) №14 от 25.03.2008 г. (приложение 26). Средне годовой расход сточных вод 1050.2 м/час.

Учет водоотведения регистрируется в журнале по форме №ПОД-11, показания расходомеров фиксируются ежесуточно.

На предприятии осуществляется качественно-количественный контроль очищенных сточных вод, одна точка пробоотбора поверхностных вод находится непосредственно на выпуске, две другие- в 500 м до выпуска (фоновая), и в 500 м после выпуска (максимального смешивания). Пробы отбираются 1 раз в месяц.

Состав определяемых ингредиентов:

- для поверхностных вод - БПК5, БПКп, взвешенные вещества, нефтепродукты, аммиак и аммоний-ион по азоту, аммоний-ион, азот нитритный, нитрит-анион (нитриты), жлезо (растворимая форма), медь, цинк, марганец, СПАВ (алкилсульфонаты), азот нитратный, нитрат-анион (нитраты), хлориды, сульфаты, фосфаты (Р-), сухой остаток, ХПК.

Контроль за загрязнением подземных вод

В соответствии  с существующим законодательством, предприятием выполняются регулярные наблюдения за изменением состояния окружающей природной среды.

Согласно утвержденной программы мониторинга, в декабре 2002 г. Была сооружена сеть наблюдательных скважин, прокачка которых ведется один раз в полугодие. В декабре 2004 г. Пробурена дополнительная наблюдательная скважина для более полной оценки возможного влияния иловых полей на химический состав подземных вод. (подробная схема контроля за загрязнением подземных вод представлена в проекте экологического мониторинга иловых площадок очистных сооружений МУП «Жилкомсервис» представленного в приложении 16).

Состав определяемых ингредиентов:

- для подземных вод – запах, мутность, ХПК, рН, аммоний ион, нитриты, нитраты, железо, СПАВ, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, фосфаты, цинк, медь, марганец.

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется по 5 точкам 2 раза в год (весенне-летний период), расположенным в соответствии с розой ветров.

Состав определяемых ингредиентов:

- для атмосферного воздуха - аммиак, сероводород, бензол, хлор, метан.

Мониторинг состояния почвенного и снежного покрова осуществляется путем отбора проб 3 точкам. В зимнее время осуществляется эколого-геохимические исследования 6 снеговых проб (по три пробы в I-IV квартале). В летнее время производится отбор 6 проб из почвенного покрова (по три пробы во II-III квартале).

Контроль за загрязнением почвенного и снежного покрова

Контроль за загрязнением почвенного и снежного покрова осуществляется согласно утвержденной схемы контроля представленной в приложении 15. Отбор проб производится в зимнее и летнее время. В зимнее время осуществляется эколого-геохимические исследования 6 снеговых проб. По каждой пробе отдельно анализируется пылевой осадок и водная фаза (фильтрат). В летнее время производится отбор 6 проб из почвенного покрова. По каждой пробе выполняется количественный химический анализ водной вытяжки.

Состав определяемых ингредиентов:

- для почвенного покрова - рН, нитрат-ионы, бикарбонаты, цинк, свинец, медь, кадмий, никель, мышьяк, ртуть, нефтепродукты, хлориды, сульфаты.

# 11 Сведения о получении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом положительных заключений и (или) документов согласований органов федерального надзора и контроля

Рабочий проект полигона ТБО в г. Сосновоборске был разработан в 1997 году в Ассоциации «Геоэкология» с участием: проектной группы  - Красноярский филиал института «Гипрогеолстрой» с участием, инженерные изыскания – институт «Красноярскагропромпроект», институт «Красноярскагропроект», экологическое обоснование проектных решений – экологический отдел Ассоциации «Геоэкология».

Материалы рабочего проекта получили положительное заключение государственной экологической экспертизы № 05-03-/54 от 25.09.1997 г.

Для ведения хозяйственной деятельности, связанной с обращением с опасными отходами для предприятия были разработаны нормативы образования отходов и получены лимиты на размещение отходов №04-0330-КРСот 02.12.2004 г. (Приложение 25)

Предприятие имеет проект нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект со сточными водам  для выпуска канализационных очистных сооружений. (приложение 24)

Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект) №14  от 25.03.2008 г. (приложение 26)

Деятельность МУП «Жилкомсервис» по сбору, транспортировке, размещению и захоронению опасных отходов на полигоне твердых бытовых отходов соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам согласно заключению Государственной Санитарно-эпидемиологической службы по г. Сосновоборску Красноярского края от 21.01.02 г. № 24.СБ.02..000.М.000287.01.02 (приложение 27).

# 12 Сведения об участии общественности при принятии решений, касающихся намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов

Публичные слушания по вопросу о намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов МУП «Жилкомсервис» были проведены __________________________года, в администрации города Сосновоборска.

В слушаниях принимали участие жители города, депутаты городского совета, представители администрации, предприятий, бюджетных организаций, СМИ.

После обсуждения вопроса о намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов МУП «Жилкомсервис» на территории города Сосновоборска решили:

- признать информацию о намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов МУП «Жилкомсервис» на территории города Сосновоборска подробной и объективной.

- поддержать намечаемую деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов МУП «Жилкомсервис» на территории города Сосновоборска в пределах, обсужденных на публичных слушаниях.

Резолюция публичных слушаний приведена в приложении 28.

# Список  использованной литературы

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» № 7 ФЗ от 10.01.2002г.

- Федеральный Закон РФ "Об отходах производства и потребления" от 29.12.2000 № 169-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 16.06.2000 № 461 «О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

- Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 г. № 818 «О порядке ведения государственного кадастра и паспортизации опасных отходов».

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.08.2007 №570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов».

- Приказ МПР РФ от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

- Приказ МПР РФ от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

- Приказ МПР РФ от 30.07.2003 № 663 «О внесении дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом МПР РФ от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 августа 2007 г. №596а «Об утверждении Методических рекомендаций  по подготовке материалов, предоставляемых на государственную экологическую экспертизу материалов обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных грузов»

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05 2000 г.  № 372  «Об утверждении Положения об оценке воздействия  намечаемой хозяйственной и иной деятельности  на окружающую среду в Российской Федерации

- Приказ МПР РФ от 18.07.2002 № 451 «О лицензировании  деятельности по обращению с опасными отходами»

- Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

- Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, М, 2003 г.

- Справочник по электроснабжению предприятий, Киев, Техним,1985 г.

- Методическая разработка. Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления. Санкт-Петербург 1997г.

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами», ПФ «Интеграл», СПб, 1999 г.

- Методика расчетов объемов образования отходов. ИТЦ «Компьютерный Экологический Сервис», Центр обеспечения экологического контроля. Санкт-Петербург, 2001 г.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., 1999 г..

- Сборник методик по расчету объемов образования отходов. Санкт-Петербург,  1999 г.

- Методика расчета объемов образования отходов. Отходы деревообработки.         Санкт-Петербург,  1999 г.

- Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления. Санкт-Петербург,  1999 г.

- Методика расчета объемов образования отходов. Отходы металлообработки.         Санкт-Петербург,  1999 г.

- Программа «ЭРА-Класс» версия 1.0.7, сертифицированная Госстандартом РФ на соответствие требованиям нормативных документов № РОСС RU. СП09.Н00020.

- ГН 2.1.7.2041-06 ПДК химических веществ в почве (утв. Гл. сан. врачом РФ 19 января 2006 г.)

- ГН 2.1.5.1315-03 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового назначения

- ГН 2.1.6.1338-03, с доп. №1 (ГН 2.1.6.1765-03) и №2 (ГН 2.1.6.1983-05) ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

- ГН 2.1.6.1339-03, с доп. №1 (ГН 2.1.6.1764-03) и №2 (ГН 2.1.6.1984-05) ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

- ГН 1.2.1323-03, с доп.№1 (ГН 1.2.1832-04), №2 (ГН 1.2.1839-04), №3 (ГН 1.2.1876-06) и №4 (ГН 1.2.1987-06) Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах ОС

- МУ 2.1.7.730-99.Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест, М., 1999 г.

- Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник, Л., Химия, 1985,; Вредные вещества в промышленности. под ред. Лазарева В.С., т. 1-3, Л., Химия, 1977

- Перечень рыбохозяйственных нормативов: ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, ВНИРО, М.,1999 г.

- Филов В.А. "Вредные вещества в окружающей среде". Элементы V-VIII групп периодической системы и их неорганические соединения. СПб, НПО "Профессионал", 2006г.

- Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Справочник, Л., 1989 г.

- ГН 2.1.5.1315-03 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового назначения.

- СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов (утв. Гл. сан. врачом РФ 06 ноября 2001г.)

# Приложения