|  |  | ###### УТВЕРЖДАЮ # Директор МУП «Жилкомсервис» О.Н.Наумчик « » ноября 2008 г. |
| --- | --- | --- |

## ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ В МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»

г. Сосновоборск, 2008 г.

## Введение

Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями санитарных правил СП 1.1.1058–01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и санитарных правил «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01» СП 1.1.2193-07».

Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной среды в результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное воздействие на здоровье человека.

Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (приложение 1) в МУП «Жилкомсервис» и направлена на обеспечение безопасных для здоровья человека условий:

Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (приложение 1) и обеспечивает контроль за:

– безопасными для здоровья условиями проживания населения;

– обращения с отходами производства и потребления;

– санитарным состоянием предприятия;

– условиями труда работающих.

## 1. Общие положения

1.1. МУП «Жилкомсервис» (далее - предприятие) расположено по адресу: 662500, Солнечная ул., 2  г. Сосновоборска  Красноярского края.

Юридический адрес: Солнечная ул., 2  г. Сосновоборска  Красноярского края.

1.2. Основными видами деятельности МУП «Жилкомсервис» являются:

- техническая эксплуатация водопроводных, канализационных, тепловых и электрических сетей;

- техническая эксплуатация и аварийно-ремонтное обслуживание жилого фонда и инженерных коммуникаций;

- санитарная очистка, благоустройство территории г. Сосновоборска и содержание дорожного хозяйства;

- сбор, транспортировка, размещение и захоронение опасных отходов на полигоне твердых бытовых отходов;

- ремонтно-строительные работы на объектах обслуживания предприятия;

- отвод, прием и очистка хозяйственнобытовых и производственных сточных вод, техническая эксплуатация канализационных очистных сооружений.

- автотранспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, погрузочно-разгрузочные и такелажные работы (по заявочной системе);

- предрейсовый осмотр водителей транспортных средств.

1.3. Предприятие представляет собой комплекс производственных зданий и сооружений, расположенных на территории г. Сосновоборска и включающий: цех очистных сооружений, цех тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей; цех автотранспорта, эксплуатации автодорог и благоустройства территории; цех эксплуатации жилфонда и ремонтно-строительных работ; участок по изготовлению брусчатки; медицинский кабинет предрейсового осмотра водителей, административные помещения.

1.4. Производственный контроль включает мероприятия по визуальной проверке выполнения санитарных правил, а также проведение инструментальных измерений и лабораторных исследований.

1.5. Визуальный контроль за соблюдением санитарных правил осуществляется начальниками структурных подразделений предприятия в соответствии с их должностными инструкциями при эксплуатации объектов и оказании услуг в соответствии с Уставом.

1.6. Лабораторные исследования и инструментальные измерения факторов внешней среды на рабочих местах трудящихся и факторов природной среды в зоне воздействия предприятия проводятся лицензированными и аккредитованными в установленном порядке лабораториями.

1.7. Контроль наличия и своевременности ведения форм учета и отчетности (приложение 2), связанных с соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов, осуществляется руководителями структурных подразделений предприятия.

1.8. В случае обнаружения нарушений санитарных норм и правил, возникновения ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения или работающим на предприятии, администрация  МУП «Жилкомсервис» разрабатывает и реализует соответствующие мероприятия по их устранению.

2. Производственный контроль за безопасными для здоровья условиями проживания населения.

2.1. Контроль за содержанием жилого фонда

2.1.1. Надлежащее содержание жилого фонда, обслуживаемого ООО МУП «Жилкомсервис» в г. Сосновоборске, достигается путем контроля за соблюдением требований санитарных правил: СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» и СП 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

2.1.2. Производственный контроль за соблюдением вышеуказанных нормативных документов производится в виде визуальной проверки выполнения мероприятий начальником цеха эксплуатации жилфонда и ремонтно-строительных работ (далее - ЭЖФ и РСР), а также проведением инструментальных измерений.

2.1.3. Лабораторные исследования и инструментальные измерении параметров физических факторов осуществляется при наличии жалоб квартиросъемщиков на неудовлетворительное отопление в объеме мероприятий, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Перечень и периодичность лабораторных исследований и инструментальных измерений в эксплуатируемом жилом фонде

| Наименование мест проведения измерений | Производственный фактор | Методика контроля* |
| --- | --- | --- |
| Жилые комнаты, кухни, сан. узел, ванная, лестничная клетка | Микроклимат** | 1 |

Примечание: *- методы исследований в соответствии с методиками приведены в приложении 3;

**- при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года.

2.1.4. Визуальный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов проводится начальником цеха ЭЖФ и РСР и предусматривает их проверку в части:

- санитарного содержания территорий домовладений и жилых зданий (предупреждение захламления, загрязнения и затопления подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений, других мест пользования) – ежедневно;

- исправности инженерного оборудования (внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации и теплоснабжения, лифтов, мусоропроводов) жилых зданий – ежедневно;

- соблюдения периодичности вывоза твердых бытовых отходов из мусоросборников и мусороприемных камер – 1 раз в 3 дня (в холодное время года), ежедневно (в теплое время года);

- соблюдения периодичности проведения чистки, дезинфекции и дезинсекции стволов мусоропроводов, мусороприемных камер – 1 раз в неделю;

- наличие и условия использования моющих и дезинфицирующих средств, приготовление рабочих растворов, режима их хранения – 1 раз в неделю;

- качества используемых дезинфицирующих средств путем проверки содержания действующего активного вещества – при поступлении партии, при нарушении сроков и правил хранения;

- наличия насекомых и грызунов в подвальных помещениях жилых зданий – 1 раз в 2 месяца;

- контроля размещения в жилых зданиях объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на условия проживания жильцов домов – ежедневно;

- контроля использования жилых помещений жилых домов для целей, не предусмотренных проектной документацией – постоянно;

- запрещения выполнения в помещениях жилых зданий работ или совершение других действий, являющихся источниками повышенных уровней шума, вибрации, загрязнения воздуха, либо нарушающих условия проживания граждан в соседних жилых помещениях – постоянно;

2.1.5. Контроль прохождения медицинских осмотров и гигиенической подготовки персонала при приеме на работу производится инспектором отдела кадров; в дальнейшем в период работы – мастером цеха ЭЖФ и РСР (цех эксплуатации жилфонда и ремонтно-строительных работ) в соответствии с приложением 4.

2.1.6. Контроль наличия и своевременности ведения форм учета и отчетности (приложение 2), связанных с соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов, осуществляется мастером цеха ЭЖФ и РСР.

2.2. Контроль за безопасностью питьевой воды

2.2.1. Предотвращение неблагоприятного воздействия на здоровье населения г. Сосновборска от употребления недоброкачественной питьевой воды осуществляется проведением производственного лабораторного контроля за ее безопасностью в разводящей водопроводной сети на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а также визуальным контролем за соблюдением СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.3.2. Лабораторный контроль включает отбор и исследование проб питьевой воды по перечню показателей, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Места отбора, перечень контролируемых показателей и периодичность исследования питьевой воды разводящих водопроводных сетей

| Места отбора проб воды | Показатели | Периодичность контроля | Методы контроля* |
| --- | --- | --- | --- |
| По одной пробе воды по адресу: пожарная часть, ул. Заводская. 1; администрация города, ул. Солнечная. 2; школа № 4, ул. Весенняя. 3; магазин «Енисей», ул. 9-ой Пятилетки, 8; детский дом, ул. 9-ой Пятилетки, 13; автомеханический техникум, ул. Юности, 7; Дом ребенка, ул. Юности, 15; жилой дом по ул. Труда, 17; общежитие по ул. Лен. Комсомола, 1; детский сад по ул. Юности, 25 | Запах | 1 раз в 15 дней | 4 |
|  | Привкус | 1 раз в 15 дней | 4 |
|  | Цветность | 1 раз в 15 дней | 4 |
|  | Мутность | 1 раз в 15 дней | 4 |
|  | Общее микробное число | 1 раз в 15 дней | 5 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | 1 раз в 15 дней | 5 |
|  | Общие колиформ- ные бактерии | 1 раз в 15 дней | 5 |
|  | Общее микробное число | 1 раз в 15 дней | 5 |

Примечание:* - методы исследований в соответствии с методиками приведены в приложении 3.

2.3.3. Контроль за организацией и режимом хозяйствования на территории санитарно-защитных полос вдоль магистральных водоводов организуется и контролируется мастером цеха тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей (далее - ТВК и ЭС) – еженедельно.

2.3.4. Контроль прохождения гигиенической подготовки персонала при приеме на работу производится инспектором отдела кадров; в дальнейшем в период работы один раз в год – мастером цеха ТВК и ЭС.

2.3.5. С целью профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний персонал цеха ТВК и ЭС проходит периодический медицинский осмотр и обследования, контингент которых приведен в приложении 4. Контроль за своевременностью прохождения периодического медицинского осмотра персоналом осуществляется мастером цеха ТВК и ЭС.

2.3.6. Контроль наличия и своевременности ведения форм учета и отчетности (приложение 2), связанных с соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов, осуществляется мастером цеха ТВК и ЭС.

2.3. Контроль за безопасностью горячей воды

2.3.1. Предотвращение неблагоприятного воздействия на здоровье населения г. Сосновборска недоброкачественной системы горячего централизованного водоснабжения осуществляется проведением производственного лабораторного контроля за ее безопасностью в распределительной сети, а также визуальным контролем за соблюдением СанПиН 4723-88 «Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения».

2.3.2. Визуальный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов организуется и контролируется начальником цеха ТВК и ЭС и включает проверку:

- своевременности проведения ревизии, ремонта и промывки систем отопления – ежегодно после отопительного периода;

- соблюдения минимальных сроков отключения системы горячего водоснабжения в период профилактических ремонтов – в течение года.

2.3.3. Лабораторный контроль за безопасностью горячей воды для здоровья населения включает ежемесячный отбор в распределительной сети проб и их исследование по перечню показателей, приведенных в табл. 4.

Таблица 4

Места отбора, перечень контролируемых показателей и периодичность исследования питьевой воды разводящих водопроводных сетей

| Места отбора проб воды | Показатели | Периодичность контроля | Методы контроля* |
| --- | --- | --- | --- |
| По одной пробе воды по адресу: пожарная часть, ул. Заводская. 1; администрация города, ул. Солнечная. 2; школа № 4, ул. Весенняя. 3; магазин «Енисей», ул. 9-ой Пятилетки, 8; детский дом, ул. 9-ой Пятилетки, 13; автомеханический техникум, ул. Юности, 7; Дом ребенка, ул. Юности, 15; жилой дом по ул. Труда, 17; общежитие по ул. Лен. Комсомола, 1; детский сад по ул. Юности, 25 | Запах | 1 раз в месяц | 4 |
|  | Цветность | 1 раз в месяц | 4 |
|  | Мутность | 1 раз в месяц | 4 |
|  | Рн | 1 раз в месяц | 6 |
|  | Железо | 1 раз в месяц | 7 |
|  | Медь | 1 раз в месяц | 8 |
|  | Цинк | 1 раз в месяц | 8 |
|  | Натрий | 1 раз в месяц | 9 |
|  | Температура воды | 1 раз в месяц |  |
|  | Общее микробное число | 1 раз в месяц | 5 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | 1 раз в месяц | 5 |
|  | Общие колиформ- ные бактерии | 1 раз в месяц | 5 |

Примечание:* - методы исследований в соответствии с методиками приведены в приложении 3.

3. Контроль за безопасным условием обращения с отходами производства и потребления

3.1. Контроль за загрязнением почвы населенных мест

3.1.1. Охрана почвы территории г. Сосновоборска от химического, биологического и радиационного загрязнения при обращении с отходами производства и потребления осуществляется контролем за соблюдением санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

3.1.2. Производственный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществляется визуальным контролем и лабораторными исследованиями.

3.1.3. Визуальный контроль организуется и контролируется мастером цеха цех автотранспорта, эксплуатации автодорог и благоустройства территории (далее – АЭА и БТГ) и предусматривает проверку:

- соблюдения очередности и маршрутных графиков планово-регулярной санитарной очистки г. Сосновоборска – ежедневно;

- размещения и санитарно-технического состояния площадок мусоро-сборочных контейнеров – ежедневно;

- размещения, достаточности количества и очистки мусорных урн на территории г. Сосновоборска – ежедневно;

- достаточности количества дворовых мусоросборников для сбора и временного хранения образующихся объемов отходов – ежедневно;

- соблюдения периодичности мойки и дезинфекции мусоросборников – 1 раз в 10 дней;

- соблюдения периодичности удаления от жилых домов крупногабаритных отходов – не реже одного раза в неделю;

- соблюдения графиков механизированной мойки, поливки и подметания проезжей части улиц и площадей – ежедневно в теплое время года;

- соблюдения регламента и режима работы полигона твердых бытовых отходов (далее – ТБО) г. Сосновоборска – каждую смену;

- наличия документации, устанавливающей классы опасности отходов производства и потребления, в соответствии с методиками госсанэпидслужбы РФ;

- соблюдения инструкции по приему на полигон бытовых отходов – каждую смену;

- соблюдения инструкции по производственной санитарии персонала ТБО – каждую смену;

- проведения дезинфекции ходовой части мусоровозов – каждую смену;

- качества используемых дезинфицирующих средств, режима их  хранения и приготовления рабочих растворов  – ежедневно;

- периодичности осмотра территории санитарно-защитной зоны полигона и прилегающих земель к подъездной дороге -  1раз в 10 дней.

3.1.4. Лабораторные исследований воды наблюдательных скважин полигона ТБО проводятся в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

Перечень и периодичность лабораторных исследований подземных вод сети наблюдательных скважин № 1, 2, 3, 4 в районе расположения полигона ТБО

| Контролируемые вещества и показатели | Периодичность контроля | Методы контроля* |
| --- | --- | --- |
| Литий | 1 раз в квартал | 10 |
| Органический углерод | 1 раз в квартал | 11 |
| Магний | 1 раз в квартал | 12 |
| Кадмий | 1 раз в квартал | 10 |
| Хром | 1 раз в квартал | 13 |
| Цианиды | 1 раз в квартал | 14 |
| Свинец | 1 раз в квартал | 10 |
| Ртуть | 1 раз в квартал | 15 |
| Мышьяк | 1 раз в квартал | 16 |
| Медь | 1 раз в квартал | 13 |
| Барий | 1 раз в квартал | 10 |
| Сухой остаток | 1 раз в квартал | 17 |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 1 раз в квартал | 18 |
| Окисляемость кислорода | 1 раз в квартал | 19 |
| Хлориды | 1 раз в квартал | 20 |
| Сульфаты | 1 раз в квартал | 21 |
| Нитраты | 1 раз в квартал | 22 |
| Аммиак | 1 раз в квартал | 23 |
| Нитриты | 1 раз в квартал | 24 |
| Возбудители кишечных инфекций | 1 раз в квартал | 25 |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | 1 раз в квартал | 26 |

Примечание:* - методы исследований в соответствии с методиками приведены в приложении 3.

3.1.5. Лабораторные исследования почвы проводятся в соответствии с табл. 6.

Таблица 6

Перечень и периодичность лабораторных исследований почвы в районе расположения полигона ТБО

| Место отбора проб | Контролируемые вещества | Периодичность контроля | Методы контроля* |
| --- | --- | --- | --- |
| В 50 метрах от северо-западной границы полигона (5х5) | Нитраты | 1 раз в год | 27 |
|  | рН | 1 раз в год | 28 |
|  | Свинец | 1 раз в год | 29 |
|  | Ртуть | 1 раз в год | 30 |
|  | Мышьяк | 1 раз в год | 31 |
|  | Общее микробное число | 1 раз в год | 32 |
|  | Коли-титр | 1 раз в год | 33 |
|  | Яйца гельминтов | 1 раз в год | 34 |
| Периметр территории полигона | Мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в год | 35 |
|  | Плотность потока радона | 1 раз в 5 лет | 63 |

Примечание:* - методы исследований в соответствии с методиками приведены в приложении 3.

3.3. Контроль загрязнения атмосферного воздуха населенных мест

3.3.1. Мероприятия по контролю за загрязнением атмосферного воздуха имеют цель предотвратить химическое загрязнение приземного слоя воздуха от выбросов производственных объектов предприятия на границах нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ) и на территории ближайшей жилой застройки.

3.3.2. Производственный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих  веществ в атмосферном воздухе населенных мест и дополнения к нему», ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест и дополнения к нему» осуществляется визуальным контролем и лабораторными исследованиями.

3.3.3. Визуальный контроль организуется и контролируется начальниками производственных подразделений МУП «Жилкомсервис» и предусматривает проверку:

- выполнения плана организационно-технических, других мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения атмосферного воздуха на территории жилой застройки г. Сосновоборска и на границах санитарно-защитной зоны - ежедневно;

- разработки и согласования с органами госсанэпиднадзора нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу от производственных объектов предприятия - 1 раз в 5 лет;

- организации и режима хозяйствования на территории санитарно-защитной зоны полигона ТБО и участка автоспецхозяйства - постоянно.

3.3.4. Лабораторные исследования химического загрязнения приземного воздуха выбросами производственных объектов МУП «Жилкомсервис» организуется и контролируется ведущим инженером по охране труда и  проводятся в объеме мероприятий, приведенных в табл. 7.

Таблица 7

Перечень и периодичность лабораторных исследований приземного воздуха на территории жилой застройки

| Место отбора проб | Контролируемые вещества | Периодичность контроля | Методы контроля* |
| --- | --- | --- | --- |
| На подъездной дороге к КОС (южная граница 400-метровой СЗЗ городских очистных сооружений) | Сероводород | 1 раз в квартал | 36 |
|  | Аммиак | 1 раз в квартал | 37 |
|  | Хлор | 1 раз в 6 месяцев | 38 |
| На автодороге на п. Подгорный в районе керамического завода (юго-западная граница 500-метровой СЗЗЗ полигона ТБО) | Метан | 1 раз в квартал | 39 |
|  | Сероводород | 1 раз в квартал | 36 |
|  | Аммиак | 1 раз в квартал | 37 |
|  | Углерода оксид | 1 раз в квартал | 40 |
|  | Бензол | 1 раз в квартал | 41 |
|  | Хлороформ | 1 раз в квартал | 42 |
|  | Четыреххлористый углерод | 1 раз в квартал | 43 |
| На подъездной дороге к кладбищу в районе складов ООО «Арго» (юго-западная граница 100-метровой зоны автоспецхозяйства) | Азота диоксид | 1 раз в 6 месяцев | 44 |
|  | Диоксид серы | 1 раз в 6 месяцев | 45 |
|  | Свинец и его соединения | 1 раз в 6 месяцев | 46 |
|  | Бензол | 1 раз в 6 месяцев | 41 |
|  | Углерода оксид | 1 раз в 6 месяцев | 47 |
|  | Толуол | 1 раз в 6 месяцев | 41 |
|  | Ксилол | 1 раз в 6 месяцев | 41 |
|  | Сажа | 1 раз в 6 месяцев | 48 |

Примечание:* - методы исследований в соответствии с методиками приведены в приложении 3.

3.4. Контроль загрязнения р. Енисей

3.4.1. Производственный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов за соблюдением СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.1086-02 «Профилактика холеры». Общие требования к эпидемическому надзору за холерой» организуется и контролируется начальником цеха очистных сооружений.

3.4.2.Безопасное для здоровья человека использование реки Енисей для сброса прошедших очистку сточных вод на городских канализационных очистных сооружениях МУП «Жилкомсервис» обеспечивается путем проведения лабораторных исследований  в объеме мероприятий, приведенных в табл. 8.

Таблица 8

| Объект исследования, место отбора и количество проб | Контролируемые вещества и показатели | Периодичность контроля | Методы контроля* |
| --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода, поступающая на КОС (камера смешения) (одна проба) | Жизнеспособные яйца гельминтов | 1 раз в год | 34 |
| Сточная вода после первичных отстойников 1-й и 2-й очереди КОС | Жизнеспособные яйца гельминтов | 1 раз в год | 34 |
| Сточная вода после вторичных отстойников 1-й и 2-й очереди КОС | Жизнеспособные яйца гельминтов | 1 раз в год | 34 |
|  | Количество термотолерантных колиформных бактерий | 1 раз в месяц | 67 |
|  | Общие колиформные бактерий, число бактерий | 1 раз в месяц | 67 |
|  | Колифаги | 1 раз в месяц | 67 |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | 1 раз в месяц | 67 |
|  | Холерный вибрион | 1 раз в 7 дней в течение июля-августа | 68 |
| Сточная вода после очистки на выпуске в р. Енисей | Жизнеспособные яйца гельминтов | 1 раз в год | 34 |
|  | Количество термотолерантных колиформных бактерий | 1 раз в месяц | 67 |
|  | Общие колиформные бактерий, число бактерий | 1 раз в месяц | 67 |
|  | Колифаги | 1 раз в месяц | 67 |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | 1 раз в месяц | 67 |
|  | Холерный вибрион | 1 раз в 7 дней в течение июля-августа | 68 |
| Ил на иловой площадке | Жизнеспособные яйца гельминтов | 1 раз в месяц | 69 |
| Вода р. Енисей в 500 м ниже по течению от места сброса (правый берег) | Запах | 1 раз в месяц | 4 |
|  | Водородный показатель | 1 раз в месяц | 70 |
|  | Растворенный кислород | 1 раз в месяц | 6 |
|  | Общая минерализация | 1 раз в месяц | 17 |
|  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 1 раз в месяц | 18 |
|  | Окисляемость, ХПК | 1 раз в месяц | 19 |
|  | Взвешенные вещества | 1 раз в месяц | 71 |
|  | Хлориды | 1 раз в месяц | 20 |
|  | Сульфаты | 1 раз в месяц | 21 |
|  | Железо | 1 раз в месяц | 72 |
|  | Нефтепродукты | 1 раз в месяц | 73 |
|  | Медь | 1 раз в месяц | 13 |
|  | Цинк | 1 раз в месяц | 74 |
|  | Марганец | 1 раз в месяц | 75 |
|  | Хром (+3) | 1 раз в месяц | 13, 76 |
|  | Фенолы | 1 раз в месяц | 77 |
|  | Возбудители кишечных инфекций, сальмонелла, шигелла | 1 раз в месяц | 25 |
|  | Холерный вибрион | 1 раз в 7 дней в течение июля-августа | 68 |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол) и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | 1 раз в квартал | 67 |
|  | Суммарная объемная активность радионуклидов | 1 раз в квартал | 78,79,80 |

Примечание:* - методы исследований в соответствии с методиками приведены в приложении 3.

3.4.3. Лабораторные исследований воды при контроле за загрязнением подземных вод сети наблюдательных скважин № 1, 2, 3, 4 в районе расположения иловых полей очистных сооружений проводятся в соответствии с табл. 9.

Таблица 9

Перечень и периодичность лабораторных исследований при контроле за загрязнением подземных вод сети наблюдательных скважин № 1, 2, 3, 4 в районе расположения иловых полей очистных сооружений

| Контролируемые вещества и показатели | Периодичность контроля | Методы контроля* |
| --- | --- | --- |
| Перманганатная окисляемость | 1 раз в месяц | 85 |
| Азот амония | 1 раз в месяц | 86 |
| Нефтепродукты | 1 раз в месяц | 73 |
| Фенолы | 1 раз в месяц | 77 |
| Железо | 1 раз в месяц | 7 |
| Нитраты | 1 раз в месяц | 22 |
| Нитриты | 1 раз в месяц | 24 |
| Бром | 1 раз в месяц | 85 |
| СПАВ | 1 раз в месяц | 87 |
| Санитарно-показательные микроорганизмы | 1 раз в месяц | 88 |

4. Контроль за санитарным состоянием предприятия

4.1. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета предрейсового осмотра водителей

4.1.1. Кабинет предрейсового осмотра водителей транспортных средств (далее – кабинет) расположен на первом этаже двухэтажного здания автоспецхозяйства и имеет в своем составе следующие помещения: помещение для проведения осмотра, помещения для отбора биологических проб с санитарным узлом, раздевалка для медицинского работника. Кабинет предрейсового осмотра водителей предназначен для проведения медицинского осмотра водителей в МУП «Жилкомсервис» и оказания следующих видов медицинских работ и услуг: работы и услуги по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств.

4.1.2. Визуальный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений кабинета организуется и контролируется медицинской сестрой и включает проверку:

– целостности внутренней отделки помещений – ежедневно;

– функционального состояния систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации, санитарно-технического оборудования помещений – ежедневно;

– соответствия системы освещения принятому технологическому процессу, ее исправности и укомплектованности осветительных приборов лампами – ежемесячно;

– целостности оконного остекления, его санитарного состояния – ежемесячно;

– функционального состояния оборудования помещений – ежемесячно;

– обеспеченности твердым инвентарем, мебелью – ежемесячно;

– соблюдения порядка сбора, временного хранения и вывоза бытовых и медицинских отходов – ежедневно;

– выполнения графика санитарной уборки и проветривания помещений – еженедельно;

– наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств – еженедельно;

# – устранения выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил;

– наличия насекомых и грызунов – ежедневно.

4.1.3. Объекты кабинета, подлежащие санитарной обработке и периодичность контроля обработки организуется и контролируется медицинской сестрой кабинета в соответствии с табл. 10.

Таблица 10

Контроль санитарной обработки помещений и оборудования

помещений кабинета

| Объект | Мероприятие | Кратность |
| --- | --- | --- |
| Панели, стены, внутренние двери | очистка, мытье теплой водой с моющими и дезинфицирующими средствами | не реже 1 раза в месяц |
| Пол, мебель, оборудование, подоконники, двери | мытье теплой водой с моющими и дезинфицирующими средствами | не менее 2 раз в сутки |
| Внутреннее оконное остекление и рамы с наружной стороны | протирание, промывание | 1 раз в месяц, но не реже 1 раза в 3 месяца (весной, летом, осенью) |
| Электроосветительная аппаратура | протирание | не реже 1 раза в месяц |
| Места сбора и временного хранения отходов и мусоросборная емкость | Мытье водой с моющими средствами | не реже 2 раз в день |

4.1.4 Контроль за безопасностью для здоровья человека при оказании медицинских услуг организуется и проводится медицинской сестрой и осуществляется визуальным наблюдением и лабораторными исследованиями факторов воздушной среды.

Визуальный производственный контроль проводится медицинской сестрой и предусматривает проверку:

–  обеспечения медицинского персонала санитарной одеждой, полотенцами, масками, резиновыми перчатками – ежедневно;

– наличия достаточного количества изделий медицинского назначения многоразового и одноразового использования – ежесменно;

– технологии обработки медицинского инструментария, аппаратуры – ежесменно;

– соблюдения дезинфекционного режима – ежедневно;

– соблюдения правил эксплуатации бактерицидных облучателей – ежесменно;

– организации и проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий;

– наличие результатов лабораторных исследований факторов производственной среды, санитарного журнала – ежесменно;

– устранения выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил;

– соблюдения медицинским персоналом правил личной и производственной гигиены – ежесменно;

– наличия сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, удостоверяющее качество и безопасность моющих и дезинфицирующих средств, используемых в кабинете.

4.1.5. Лабораторные исследования факторов окружающей среды на рабочих местах организуются и контролируются медицинской сестрой, которые проводятся при контроле за санитарно - противоэпидемиологическим режимом в кабинете в  объеме мероприятий, приведенных в табл. 11.

Таблица 11

Перечень и периодичность лабораторных исследований при проведении производственного контроля за противоэпидемическим режимом в кабинете предрейсового осмотра водителей

| Объекты исследований | Периодичность контроля | Конролируе- мые показатели | Методика контроля* |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование и инвен-тарь после дезинфекции (5 смывов в двух кабинетах приема) | 1 раз в месяц | БГКП | 64 |
| Воздух (одно исследование в кабинете) | 1 раз в месяц | Общая микробная обсемененность, S. аureus, плесневые и дрожжевые грибы | 64 |
| Медицинский инструментарий (по одному образцу всех наименований) | 1 раз в месяц | Стерильность | 64, 65, 66 |

4.2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием производственных помещений

4.2.1. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием производственных, санитарно – бытовых помещений осуществляется ведущим инженером по охране труда посредством визуального наблюдения и организации лабораторных исследований и инструментальных измерений.

4.2.2. Визуальный производственный контроль осуществляется ведущим инженером по охране труда и предусматривает контроль за:

– состоянием внутренней отделки помещений – ежемесячно;

– функциональным состоянием систем питьевого водоснабжения, отопления, электроснабжения и отведения сточных вод, санитарно-технического оборудования и инвентаря – ежемесячно;

– соответствием систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности и укомплектованности осветительных приборов лампами – ежемесячно;

– целостностью оконного остекления, его санитарным состоянием, чистотой светильников – ежемесячно;

– обеспеченностью спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, инвентарем, мебелью – ежемесячно;

– функциональным состоянием мебели, инвентаря производственных и вспомогательных помещений – ежемесячно;

– функциональным состоянием оборудования производственных помещений – ежемесячно;

– выполнением графика санитарной уборки помещений – еженедельно;

– наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств – еженедельно;

– выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;

– устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;

– организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – ежемесячно;

– эффективностью дезинсекционных и дератизационных мероприятий  – 1 раз в месяц.

4.2.3. Производственный контроль за объектами, подлежащими санитарной обработке, периодичность обработки, организует и контролирует ведущий инженер по охране труда посредством визуального наблюдения за выполнением мероприятий, представленных в таблице 12.

Таблица 12

Контроль санитарной обработки помещений

| Объект | Мероприятие | Кратность |
| --- | --- | --- |
| Панели, стены, внутренние двери, мебель, плинтуса | очистка, мытье теплой водой с моющими и дезинфицирующими средствами | не реже 1 раза в месяц |
| Пол, оборудование | мытье теплой водой с моющими и дезинфицирующими средствами | не менее 2 раз в сутки |
| Внутреннее оконное остекление и рамы с наружной стороны | протирание, промывание | 1 раз в месяц, но не реже 1 раза в 3 месяца (весной, летом, осенью) |
| Электроосветительная аппаратура | протирание | не реже 1 раза в месяц |
| Система вентиляции и кондиционирования | Очистка и дезинфекция | 1 раз в квартал |
| Места сбора и временного хранения отходов и мусоросборная емкость | Мытье водой с моющими средствами | не реже 2 раз в день |

5. Производственный контроль за условиями безопасности труда.

5.1. Обеспечение безопасных условий труда на производственных объектах МУП «Жилкомсервис» направлено на реализацию статьи 25 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и имеет цель предупреждения профессиональных и массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди трудящихся. Поставленная цель достигается выполнением требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов перечисленных в приложении 1.

5.2. Производственный контроль за соблюдением указанных выше санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов достигается проведением визуального контроля, а также лабораторными исследованиями и инструментальными измерениями факторов среды на рабочих местах.

5.3. Ответственным за организацию контроля за обеспечением безопасных условий труда в МУП «Жилкомсервис» является главный инженер.

5.4. Визуальный контроль осуществляют начальники цехов и предусматривает проверку:

– исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;

– герметичности оборудования при наличии технологических требований;

– исправности систем питьевого водоснабжения, отопления, электроснабжения и отведения сточных вод;

– соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности и укомплектованности осветительных приборов лампами;

– исправности и использования средств коллективной защиты (вентиляционные системы, защитные кожухи и экраны, шумо - и виброгасящее оборудование);

– исправности и использования средств механизации и автоматизации;

– наличие знаков безопасности, ограждений опасных зон и механизмов;

– безопасности рабочих проходов и технологических проездов;

– наличия, исправности и использования средств индивидуальной защиты;

– исправности санитарно-технических устройств в производственных и санитарно-бытовых помещениях;

– своевременности удаления отходов производства;

– соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в производственных и административных помещениях здания предприятия (выполнения графиков санитарной уборки, наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств, выполнения графиков проветривания помещений);

– достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения, приготовления и использования (при показаниях);

– наличия насекомых и грызунов;

– устранения выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил;

– наличия результатов исследований факторов производственной среды, санитарного журнала.

5.5. Лабораторные исследования и инструментальные измерения на рабочих местах производственных объектов ООО «РемСтройКомплект» организуются и контролируются ведущим инженером по охране труда в соответствии с табл. 13.

Таблица 13

##### Перечень и периодичность лабораторных исследований и инструментальных измерений при контроле за безопасностью для здоровья трудящихся производственной среды

| Рабочее место и место отбора проб | Производственный фактор | Периодичность контроля |  | Методика контроля* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административные помещения |  |  |  |  |
| Постоянные рабочие места административных работников, руководителей служб, специалистов, мастеров, кладовщиков и др.(10 рабочих мест) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
| То же при работе с компьютером (10 рабочих мест) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | напряженность электромагнитного поля по электрической и магнитной составляющей в диапазоне 5Гц-400кГц; напряженность электростатического поля; плотность магнитного потока, поверхностный электростатический потенциал, аэроионный состав воздуха | 1 раз в год |  | 47, 48, 49 |
| Цех ТВК и ЭС Участок магистральных сетей |  |  |  |  |
| Рабочее место диспетчера (1 рабочее место) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
| Рабочее место оператора теплового пункта (у манометров) (3 рабочих места) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | аэроионный состав воздуха | 1 раз в год |  | 48 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место электрогазосварщика (у стационарного поста) (1 рабочее место) | сварочный аэрозоль (твердая фаза и газы) | 1 раз в 6 месяцев |  | 50 |
|  | оксид углерода | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | оксид азота | 1 раз в 6 месяцев |  | 51, 52 |
|  | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | аэроионный состав воздуха | 1 раз в год |  | 48 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Участок электрических сетей |  |  |  |  |
| Рабочее место электрогазосварщика (у стационарного поста) (1 рабочее место) | сварочный аэрозоль (твердая фаза и газы) | 1 раз в 6 месяцев |  | 50 |
|  | оксид углерода | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | оксид азота | 1 раз в месяц |  | 51, 52 |
|  | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | аэроионный состав воздуха | 1 раз в год |  | 48 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место электромонтера по испытаниям и измерениям (у рабочего стола) (3 рабочих места) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место слесаря-электрика по ремонту бытовых электропечей (у рабочего стола) (2 рабочих места) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место диспетчера (за рабочим столом с ПЭВМ) (3 рабочих места) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | напряженность электромагнитного поля по электрической и магнитной составляющей в диапазоне 5Гц-400кГц; напряженность электростатического поля; плотность магнитного потока, поверхностный электростатический потенциал, мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения, аэроионный состав воздуха | 1 раз в год |  | 47, 48, 49 |
| Рабочее место электрика подстанции «Автоград (у распределительного пункта) (1 рабочее место) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | свинец при производстве паяльных работ | 1 раз в месяц |  | 53 |
| Аварийно-ремонтная служба |  |  |  |  |
| Рабочее место диспетчера (1 рабочее место) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
| Рабочее место электрогазосварщика (у стационарного поста) (1 рабочее место) | сварочный аэрозоль (твердая фаза и газы) | 1 раз в 6 месяцев |  | 50 |
|  | оксид углерода | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | оксид азота | 1 раз в месяц |  | 51, 52 |
|  | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | аэроионный состав воздуха | 1 раз в год |  | 48 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место слесаря у сверлильного станка (1 рабочее место) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | масляный аэрозоль | 1 раз в 6 месяцев |  | 54,55 |
|  | углеводороды нефти | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | общая и локальная вибрация | 1 раз в год |  | 56,57 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Цех АЭА и БТГ Автоспецхозяйство |  |  |  |  |
| Кабинет предрейсового осмотра водителей (1 рабочее место) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
| Рабочее место водителя (в каждом автомобиле) | общая вибрация | 1 раз в год |  | 56,57 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
| Рабочее место водителя самоходной техники (в каждой марке самоходной техники) | общая вибрация | 1 раз в год |  | 56,57 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 2 |
| Рабочее место слесаря-электрика (1 рабочее место) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | свинец при производстве паяльных работ | 1 раз в месяц |  | 53 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место машиниста передвижного компрессора с двигателем внутреннего сгорания (у пульта управления) (1 рабочее место) | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | углеводороды нефти | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
| Рабочее место слесаря (в смотровой яме в ремонтном боксе) (1 рабочее место) | углеводороды нефти | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | оксид углерода | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
| Рабочее место слесаря - аккумуляторщика (у зарядного шкафа) (1 рабочее место) | серная кислота | 1 раз в 6 месяцев |  | 58 |
|  | свинец | 1 раз в месяц |  | 53 |
|  | углеводороды нефти | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место слесаря (у верстака в слесарном отделении) (2 рабочих места) | общая вибрация | 1 раз в год |  | 56,57 |
|  | свинец | 1 раз в месяц |  | 53 |
|  | углеводороды нефти | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место токаря (у станочного оборудования) (1 рабочее место) | общая и локальная вибрация | 1 раз в год |  | 56,57 |
|  | масляный аэрозоль | 1 раз в 6 месяцев |  | 54,55 |
|  | углеводороды нефти | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место газоэлектросварщика (у сварочного поста) (1 рабочее место) | сварочный аэрозоль (твердая фаза и газы) | 1 раз в 6 месяцев |  | 50 |
|  | оксид углерода | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | оксид азота | 1 раз в месяц |  | 51, 52 |
|  | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | аэроионный состав воздуха | 1 раз в год |  | 48 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место вулканизаторщика (около вулканизационного станка) (1 рабочее место) | углеводороды нефти | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | оксид углерода | 1 раз в 6 месяцев |  | 51 |
|  | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Цех ЭЖФ и РСР Ремонтно-строительный участок |  |  |  |  |
| Рабочее место столяра (у деревообрабатывающих станков) (5 рабочих мест) | освещенность*** |  | 1 раз в год | 2 |
|  | микроклимат** |  | 1 раз в 6 месяцев | 1 |
|  | шум |  | 1 раз в год | 3 |
|  | древесная пыль |  | 1 раз в 6 месяцев | 59 |
|  | локальная вибрация |  | 1 раз в год | 56,57 |
|  | эффективность работы вентиляции |  | 1 раз в три года или после реконструкции | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения |  | 1 раз в 3 года | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений |  | 1 раз в 5 лет | 62 |
| Участок изготовления брусчатки |  |  |  |  |
| Рабочее место формовщика (1 рабочее место) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | пыль силикатсодержащая | 1 раз в год |  | 60 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место водителя погрузчика | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | общая и локальная вибрация | 1 раз в год |  | 56,57 |
|  | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
| Цех очистных сооружений |  |  |  |  |
| Рабочее место машиниста насосных установок КНС-1 (у манометров насосных установок) (1 рабочее место) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | общая вибрация | 1 раз в год |  | 56,57 |
| Рабочее место машиниста насосных установок КНС-2 (у манометров насосных установок) (1 рабочее место) | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | общая вибрация | 1 раз в год |  | 56,57 |
| Помещение дежурного персонала насосных установок КНС-1 (1 рабочее место) | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | общая вибрация | 1 раз в год |  | 56,57 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Помещение дежурного персонала насосных установок КНС-2 (1 рабочее место) | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | общая вибрация | 1 раз в год |  | 56,57 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место оператора хлораторной установки (около дозирующих приборов) ( 1 рабочее место) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | хлор | 1 раз в 6 месяцев |  | 81 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
| Рабочее место лаборанта химлаборатории ( 1 рабочее место) | освещенность*** | 1 раз в год |  | 2 |
|  | микроклимат** | 1 раз в 6 месяцев |  | 1 |
|  | шум | 1 раз в год |  | 3 |
|  | эффективность работы вентиляции | 1 раз в три года или после реконструкции |  | 61 |
|  | мощность экспозиционной дозы гамма излучения | 1 раз в 3 года |  | 35 |
|  | ЭРОА радона в воздухе помещений | 1 раз в 5 лет |  | 62 |
|  | Серная кислота | 1 раз в 6 месяцев |  | 82 |
|  | Органические растворители (гексан, хлороформ, четыреххлористый углерод) | 1 раз в 6 месяцев |  | 83, 84 |

Примечание:* - методы исследований в соответствии с методиками приведены в приложении 3.

**- при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года.

*** -  при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и коэффициента пульсации.

5.6. Контроль прохождения медицинского обследования персонала, поступающего на работу с вредными и опасными условиями труда, осуществляется инспектором отдела кадров; в дальнейшем, в период работы, – руководителями структурных подразделений согласно перечню контингентов подлежащих медосмотрам, согласованного с государственной санитарно-эпидемиологической службой России в установленном порядке.

Приложение 1

Перечень

официально изданных санитарно-эпидемиологических норм и правил

и гигиенических нормативов

1. Федеральный закон от 30.03.99 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения».

2. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

5. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

4. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

5. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

6. СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

7. СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующих излучений.

8. СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности НРБ-99.

9. СП 2.6.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность.

10. СП 3.5.3.1129-02 Санитарно - эпидемиологические требования к проведению дератизации.

11. СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих.

13. СП 3.5.1378-03 Санитарно- эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.

14. СанПиН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях.

15. Р 3.1.683-98 Руководство «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях.

16. Руководство Р 2.2.755-99 Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

17. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

18. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих  веществ в атмосферном воздухе населенных мест и дополнения к нему.

19. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.

20. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.

21. СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.

22. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

23.  СанПиН 2.2.4.723-98 Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях.

22. СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов.

24. СП 952-72 Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец.

25. СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей.

26. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

27. СП 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

28. СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

29. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.

30. СП 1.1.2193-07 – изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01  «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемичес-ких (профилактических) мероприятий».

31. СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию  и рабочему инструменту.

32. СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

33. ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест и дополнения к нему .

# 34. ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

35. ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

36. СП 3.1.2.1108-02«Профилактика дифтерии.

37. СП 3.1.2.1319-03 Профилактика гриппа». СП 3.1.2.1382-03 «Профилактика гриппа. Дополнения и изменения  к СП 3.1.2.1319-03.

38.  СП 3.1.2.1176-02 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.

39. СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

40. СП 3.1.1.1295-03  Профилактика туберкулеза.

41. СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.

42. СанПиН 4723-88 Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения.

43. СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

44. СанПиН Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

45. Приказ Минздрава СССР от 14.03.1996 г. № 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и медицинских регламентах допуска к профессии».

46. Приказ Минздрава СССР от 10.12.1996 г. № 405 « О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников».

47. Строительные нормы и правила. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

48. СП 3.1.1086-02 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемическому надзору за холерой.

49. СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические  требования  к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.

Приложение 2

Перечень

форм учета и отчетности, связанных с осуществлением

контрольной деятельности

1. Журнал санитарного состояния предприятия.

2. Журнал учета мероприятий по контролю.

4. Заключительный акт по результатам периодического медосмотра работающих во вредных и опасных условиях труда.

5. Личные медицинские книжки на каждого работника установленного образца.

6. Журнал учета аварийных ситуаций.

Приложение 3

Список

## методов инструментальных измерений и лабораторных исследований, используемых при проведении производственного контроля

1. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. СанПиН 2.2.4.548-96. – М.: Информационно–издательский центр Минздрава России, 1997. – 20 с.

2. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. ГОСТ 24940-96. – М.: Издательство стандартов, 1997. – 25 с.

3. Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах. ГОСТ 12.1.050-86. – М.: Издательство стандартов, 1986. – 18 с.

4. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности, и мутности. ГОСТ 3351-74. Сборник «Вода питьевая» - М.: Издательство стандартов, 1984. – 11-19 с.

5. Санитарно-микробиологический анализ воды. МУК 4.2.1018-01. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2001. – 42 с.

6. Вода. Контроль химической, бактериологической и радиационной безопасности по международным стандартам. Энцеклопедический справочник. – М.: Издательство «Протектор», 1995. – 96-96 с.

7. Вода питьевая. Методы определения общего железа. ГОСТ 4011-72. Сборник «Вода питьевая» - М.: Издательство стандартов, 1984. – 20-28 с.

8. Унифицированные методы исследования качества воды, ч. 1. методы химического анализа вод. – М.: СЭВ, 1977. – 329 с.

9. Вода. Контроль химической, бактериологической и радиационной безопасности по международным стандартам. Энцеклопедический справочник. – М.: Издательство «Протектор», 1995. – 215-218 с.

10. Унифицированные методы исследования качества воды, ч. 1. методы химического анализа вод. – М.: СЭВ, 1977. – 329 с.

11. Вода. Контроль химической, бактериологической и радиационной безопасности по международным стандартам. ИСО 8245. Сборник «Вода питьевая» - М.: ВНИИстандарт, 1995. – 339-342 с.

12. Методы исследования качества воды водоемов. – М.: «Медицина», 1990.- 72-73 с.

13. Методика выполнения измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа, серебра в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААS). ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд. 2004 г).

14. Вода питьевая. Методы определения цианидов. ГОСТ Р 51680-00. – М.: Госстандарт России, 2000, 2-13 с.

15. Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией. ГОСТ Р 51212-98. М.: Госстандарт России, 1998, 2-13 с.

16. Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации мышьяка. ГОСТ 4152-89. Сборник «Вода питьевая» - М.: Издательство стандартов, 1994. – 35-41 с.

17. Вода питьевая. Методы определения содержания сухого остатка. ГОСТ 18164-72. Сборник «Вода питьевая» - М.: Издательство стандартов, 1994. – 84-86 с.

18. Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n- дней инкубации (БПК полн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных водах. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (изд. 2004 г).

19. Вода. Контроль химической, бактериологической и радиационной безопасности по международным стандартам. ИСО 8467. Сборник «Вода питьевая» - М.: ВНИИстандарт, 1995. – 103-107 с.

20. Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах природных и очищенных сточных вод меркуриметрическим методом. ПНД Ф 14.1:2.111-97 (изд. 2004 г).

21. Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и очищенных сточных вод турбидиметрическим методом. ПНД Ф 14.1:2.159-97 (изд. 2004 г).

22. Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрат-ионов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом. ПНД Ф 14.1:2.4-95 (изд. 2004 г).

23. Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ. ГОСТ 4192-82. Сборник «Вода питьевая» - М.: Издательство стандартов, 1994. – 44-47 с.

24. Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрит-ионов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с реактивом Грисса. ПНД Ф 14.1:2.3-95 (изд. 2004 г).

25. Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов № 2285-81. – М.: МЗ СССР, 1998. – 28, 31, 34.

26. Санитарно-паразитологические исследования воды хозяйственного и питьевого использования. Методические указания МУК 4.2.964-00. - М.: Минздрав России, 2000. – 11-13 с.

27. Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы. Нормативные материалы. – М.: Госкомсанэпиднадзора России, 1993. – 71-73 с.

28. Методика выполнения измерений водородного рН твердых отходов, осадков, шламов, донных отложений очистных сооружений потенциометрическим методом. ПНД Ф 16.2.2:2:3.3.33-2002 (изд. 2005 г).

29. Методика выполнения измерений валового содержания меди, кадмия, цинка, свинца, никеля и марганца в почвах, донных отложениях и осадках сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. ПНД Ф 16.1:2:2:2.3.36-2002.

30. Методика выполнения измерений содержания ртути в твердых объектах (почва, компосты, кеки, осадки сточных вод, пробы растительного происхождения) методом атомно-абсорбционной спектрометрии. ПНД Ф 16.1:2:3:3.10-98.

31. Методика выполнения измерений массовой доли мышьяка и сурьмы в твердых сыпучих материалах атомно-абсорбционным методом с предварительной генерацией гидридов. ПНД Ф 16.1:2:2:3.17-98. (изд. 2004 г).

32. Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы № 1446-76. – М.: Минздрав СССР, 1977. – 17-18 с.

33. Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы № 1446-76. – М.: Минздрав СССР, 1977. – 13-17 с.

34. Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания МУК 4.2.796-99. – М.: Минздрав СССР, 2000. – 19-25 с.

35. Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах № 3255 от 09.09.85 г. – М.: Минздрав СССР, 1985. – 22 с.

36. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – М.: Госкомгидромет СССР, 1991. – С. 202-213.

37. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – М.: Госкомгидромет СССР, 1991. – С. 92-100.

38. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – М.: Госкомгидромет СССР, 1991. – С. 121-125.

39. Методика выполнения измерений объемной концентрации водорода, кислорода, азота, метана, оскида и диоксида углерода в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ПНД Ф 13.1:2.22-98.

40.  Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – М.: Госкомгидромет СССР, 1991. – С. 644-647.

41. Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов С – С (суммарно), непредельных углеводородов С – С (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совмеситном присутствии в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ПНД Ф 13.1:2:3.25-99.

42. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – М.: Госкомгидромет СССР, 1991. – С. 297-307.

43. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – М.: Госкомгидромет СССР, 1991. – С. 657-659.

44. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – М.: Госкомгидромет СССР, 1991. – С. 100-111.

45. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – М.: Госкомгидромет СССР, 1991. – С. 183-194.

46. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – М.: Госкомгидромет СССР, 1991. – С. 159-162, 559-562.

47. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. ГОСТ 12.1.006-84. – М.: Издательство стандартов, 1985. – 6с.

48. МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха». Минздрав России, Москва, 2003 г., 15 с.

49. Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности. ГОСТ Р 50949-96.– М.: Госстандарт России, 1996. – 29.

50. Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы.) № 4945-88. – М.: Минздрав СССР, 1988. – 4 с.

51. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками. ГОСТ 12.1.014-84. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 14 с.

52. Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе № 1638-77. Вып. № 1-5. – М.: Минздрав СССР, 1981. – С. 60-61.

53. Методические указания на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе № 2013-79. Вып. № 15. – М.: Минздрав СССР, 1979. – С. 108-11.

54. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций масляного аэрозоля в воздухе рабочей зоны. № 2896-83. Вып. № 19. – М.: Минздрав СССР, 1981. – С. 76-79.

55. Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций аэрозоля индустриальных масел в воздухе рабочей зоны № 5836-91. Вып. № 11. – М.: Информационно издательский Центр госкомсанэпиднадзора России, 1992. – С. 78-79.

56. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственной вибрации № 3911-8577. – М.: Минздрав СССР, 1985. – 19 с.

57. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.012-90. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 46 с

58. Методические указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе № 1641-77. Вып. № 1-5. – М.: Минздрав СССР, 1981. – 69-70 с.

#### 59. Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. Методические указания. – М.: Минздрав СССР, 1988. – 28 с.

60. Методические указания по определению свободной двуокиси кремния в некоторых видах пыли. МУ МЗ СССР № 2391-81. – М.: Минздрав СССР, 1981. – С. 1-37.

61. Методические указания «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений» № 4425-87. М.: МЗ СССР, 1987. с. 21-39.

62. Методические указания МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий» – М.: Минздрав СССР, 1998. – 8 с.

63. Методика измерения ППР с поверхности земли и строительных конструкций, М.: Минздрав СССР, 1993. – 4-9 с.

64. Приказ № 720 «Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией». М.: МЗ СССР, 1978.с.46-47, 49-51, 58-64.

65.  Методические рекомендации по контролю стерильности изделий медицинского назначения. М.: ТОО «Раготь», 1994. Т.2. с.266-269.

66. Методические рекомендации по организации ЦСО в лечебно-профилактических учреждениях № 15-6/8. М. Сборник материалов по вопросам дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации. М.: ТОО «Раготь», 1994. Т.2. с. 418.

67. Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод. Методические указания МУ 2.1.5.800-99. – М.: Минздрав России, 2000. – 25 с.

68. Лабораторная диагностика холеры. Методические указания МУК 4.2.1097-02. – М.: Минздрав России, 2002. – 21-37 с.

69. Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания МУК 4.2.796-99. – М.: Минздрав СССР, 2000. – 28-29 с.

70. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. ИСО 5813. Сборник «Вода питьевая». – М.: ВНИИстандарт, 1995. – 125-130.

71. Методика выполнения измерений содержаний взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом. ПНД Ф 14.1:2.110-97 (изд. 2004 г).

72. Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа в природных и очищенных сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. ПНД Ф 14.1:2.50-96 (изд. 2004 г).

73. Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в природных и сточных водах методом ИК-спектрометрии. ПНД Ф 14.1:2.5-95 (изд. 2004 г).

74. Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов цинка в природных и сточных водах фотометрическим методом с дитизоном. ПНД Ф 14.1:2.60-96 (изд. 2004 г).

75. Методика выполнения измерений массовой концентрации марганца в природных и сточных водах фотометрическим методом с применением персульфата аммония. ПНД Ф 14.1:2.61-96 (изд. 2004 г).

76. Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома в природных и сточных водах фотометрическим методом с дифенил-карбазидом. ПНД Ф 14.1:2.52-96 (изд. 2004 г).

77. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. ИСО 5813. Сборник «Вода питьевая». – М.: ВНИИстандарт, 1995. – 371-380.

78. Методические рекомендации. Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности. – М.: НПП «Доза», 1997. - 10-22 с.

79. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды. – М.: 1980. - 238-265 с.

80. Методика измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бетта радиометра. – М.: НПП «Доза», 1997. - 2-9 с.

81. Методические указания на фотометрическое определение хлора в воздухе № 1644а-77. Вып. 1-5. – М.: Минздрав СССР, 1981. – 77-79 с.

82. Методические указания на турбодиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе № 1641-77. Вып. 1. № 1-5. – М.: Минздрав СССР, 1981. – 69-70 с.

83. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций дихлорэтана, хлороформа, четыреххлористого углерода и трихлорэтилена в воздухе рабочей зоны № 4178-86. Вып. 9 - М.: Минздрав СССР, 1986. – 90-94 с.

84. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций изоприлового спирта, пропана, гексана в воздухе рабочей зоны № 4577-88. Вып. 10 - М.: Минздрав СССР, 1988. – 63-69 с.

85. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. ИСО 8467. Сборник «Вода питьевая». – М.: ВНИИстандарт, 1995. – 103-107.

86. Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ. ГОСТ 4192-82. Сборник «Вода питьевая». – М.: Издательство стандартов, 1994. – 44-47.

87. Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных и очищенных сточных вод экстракционно-фотометрическим методом. ПНД Ф 14.1:2.15-95 (изд. 2004 г).

88. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды МУК 4.2.1018-01. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора МЗ России, 2001. – 42 с.

Приложение 4

Перечень должностей работников эпидемически значимых объектов МУП «Жилкомсервис», подлежащих периодическим медицинским осмотрам.

| Наименование должности | Периодичность медицинских осмотров |
| --- | --- |
| Слесарь-сантехник ЭЖФ и РСР | 1 раз в 6 месяцев |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ ТВК и ЭС | 1 раз в 6 месяцев |