ВВЕДЕНИЕ.

Образование, сбор, накопление, складирование и первичная обработка отходов являются неотъемлемой составной частью технологических процессов, в ходе которых они образуются.

В соответствии с ГОСТ 30772-2001 отходы – это остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. Соответственно различают отходы производства и потребления.

Вопросы обращения с отходами регулируются федеральным законом «Об отходах производства и потребления» и подзаконными актами.

Отходы производства и потребления могут включать в себя опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью), либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Отходы производства и потребления требуют для складирования не только значительных площадей, но и загрязняют вредными веществами, пылью, газообразными выделениями в атмосферу, территорию поверхностные и подземные воды.  В связи с этим деятельность предприятия должна быть направлена на сокращение объемов (массы) образования отходов, внедрение малоотходных технологий, преобразование отходов во вторичное сырье или получение из них какой-либо продукции, сведение к минимуму образование отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и захоронение их в соответствии с действующим законодательством.

1. Общие положения.

1.1.  Настоящий Технологический регламент (далее – Регламент)  разработан на основании  законодательства Российской Федерации в области охраны природной среды и требований нормативных и инструктивно-методических документов по охране земель от отходов производства и потребления.

Регламент определяет порядок при обращении с отходами производства и потребления и  распространяется на все службы и отделы ____________________.

1.2. Регламент предназначен для регулирования деятельности, связанной с образованием, сбором, хранением, переработкой, транспортировкой и захоронением отходов производства и потребления (далее – обращением с отходами).

1.3. В настоящем Регламенте используются основные термины и определения (Приложение №1).

1.4. В результате деятельности предприятия образуются отходы пяти классов опасности:

I класс – чрезвычайно опасные;

II класс – высоко опасные;

III класс – умеренно опасные;

IV класс – малоопасные;

V класс – неопасные.

К первому классу опасности относятся отходы ртутных ламп люминесцентных, это готовые изделия, потерявшие потребительские свойства, состоят из стекла (80%), цветного металла (20%), ртути (0,02%).

Ко второму классу опасности относятся аккумуляторы, готовые изделия, потерявшие потребительские свойства.

Отходы третьего класса опасности в основном содержат нефтепродукты и образуются в результате обслуживания техники. Годовой норматив образования отходов третьего класса опасности составляет  1 510  тонн.

К третьему классу опасности относятся отходы, приведенные в таблице №1.

К четвертому классу опасности относятся отходы, представленные в таблице

№ 2.

Четвертый класс опасности представлен разнообразными видами отходов, которые образуются как от основного производства, так и являются отходами потребления. По своему химическому составу такие отходы весьма разнообразны. Годовой норматив образования отходов четвертого класса опасности составляет  27 841 тонн, масса отходов четвертого класса опасности самая большая по отношению к отходам остальных классов опасности.

К пятому классу опасности относится 27 видов отходов. Масса отходов пятого класса опасности составляет 2 063 тонны (таблица №3)..

1.5. Деятельность всех подразделений предприятия должна быть направлена на сокращение объемов (массы) образования отходов, внедрение безотходных технологий, преобразование отходов во вторичное сырье, получение из них какой-либо продукции, сведение к минимуму образование отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и захоронение их в соответствии с действующим законодательством.

2. Экологические и санитарно-гигиенические

требования при обращении с отходами.

2.1. В результате производственной деятельности в подразделениях предприятия образуются и накапливаются отходы, которые подлежат учету, сбору, накоплению и хранению, дальнейшей утилизации, обезвреживанию и захоронению.

2.2. Все подразделения предприятия, от деятельности которых образуются отходы, обязаны:

- принимать надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей природной среды меры при обращении с отходами;

- соблюдать действующие  экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила при обращении с отходами;

- обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект размещения);

- обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного размещения отходов;

- складировать оборудование и материалы, отходы производства и потребления, организовывать стоянки автомобилей и техники только в специально отведенных для этого местах;

- вести учет образования, хранения и обезвреживания отходов;

- своевременно (в срок до 3-го числа первого месяца квартала)  предоставлять достоверную информацию об объемах образованных, размещенных, обезвреженных и использованных в производстве отходов;

- проводить экологический инструктаж для работников подразделений 1 раз в год.

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами.

2.3. Отходы производства (промышленные отходы), которые могут использоваться вторично в технологическом процессе либо, передаваемые потребителям,  могут храниться (накапливаться) на территории предприятия, а специально оборудованных местах (площадках и т.д.).

2.4. Твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся от деятельности служб, участков и отделов должны ежесменно (ежедневно) выноситься в определенные места временного накопления ТБО отходов, по мере заполнения контейнеров вывозиться специально оборудованным транспортом на городскую свалку.

2.5. Отходы промышленные не подлежащие вторичному использованию (переработке) должны вывозиться транспортом предприятия на городской полигон по талонам с указанием объема (массы) вывозимых отходов.

2.3. СБОР.

2.3.1. Места складирования отходов на территории предприятия, их границы (площадь, объемы), обустройство, а также должностные лица, ответственные за их эксплуатацию, определяются приказом руководителя предприятия.

2.3.2.  Сбор  отходов  производства  и  потребления,  относящихся к категории  вторичных материальных ресурсов, должен осуществляться на объектах образования  отходов  раздельно  в  соответствии  с  направлениями  их использования  и переработки. В случае невозможности раздельного сбора таких   отходов   следует  предусмотреть  их  передачу  на  сортировку специализированным   предприятиям.  Обязательным  условием  временного хранения таких отходов является сохранение их ценных качеств и свойств как вторичных материальных ресурсов.

2.4. ХРАНЕНИЕ.

2.4.1. Накопление и хранение отходов на территории предприятия допускается временно в случае:

- невозможности    их   своевременного   использования   в   последующем технологическом цикле по причине отсутствия соответствующих технологий и/или производственных мощностей;

- необходимости накопления отходов для  формирования  транспортной  партии  в  целях  передачи  сторонним организациям;

- отсутствия потребителей;

- ликвидации последствий техногенных аварий или природных явлений.

2.4.2. Способы временного хранения отходов определяются их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов:

- отходы первого класса опасности разрешается хранить исключительно в  герметичных емкостях (контейнеры, бочки, цистерны);

- отходы второго класса опасности хранятся в надежно закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки);

- отходы третьего класса опасности хранятся в полиэтиленовых и бумажных мешках и пакетах, в хлопчатобумажных тканевых мешках, которые по заполнении затариваются, а затем доставляются в места хранения отходов;

- отходы четвертого класса опасности могут храниться открыто навалом, насыпью в специальном месте или контейнере для промышленных отходов;

- отходы пятого класса опасности могут храниться открыто навалом, насыпью в специальном месте или контейнере для промышленных отходов

2.4.3.  Временное хранение отходов производства и потребления может

осуществляться:

- на производственной территории;

- на территориях приемных пунктов сбора вторичного сырья;

- на  территориях специализированных предприятий по переработке и

обезвреживанию отходов.

2.4.4. Для  целей  временного  хранения  отходов  производства  и потребления могут использоваться:

- закрытые      площадки      временного     хранения     отходов (производственные,   вспомогательные   стационарные   и/или  временные

помещения);

- открытые площадки временного хранения отходов;

- технологические емкости и резервуары.

2.4.5. При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

2.4.6. Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадках без применения средств пылеподавления не допускается.

2.4.7.  Предельное   количество   временного   накопления  отходов производства   и   потребления,   которое   допускается  размещать  на территории  предприятия, определяется на основе проекта образования отходов в соответствии с необходимостью формирования транспортной партии  отходов для их вывоза, с учетом компонентного состава отходов, их физических и химических свойств, агрегатного состояния, токсичности и   летучести   содержащихся  вредных  компонентов  и  минимизации  их воздействий на окружающую среду.

2.4.8.  Временное  хранение  отходов  производства  и  потребления должно  осуществляться  в  условиях, исключающих превышение нормативов допустимого  воздействия  на  окружающую  среду,  в  части загрязнения поверхностных  и подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий.

2.4.9.  Временное  хранение  отходов производства и потребления не должно  приводить  к  нарушению  гигиенических  нормативов и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории.

2.5. ТРАНСОРТИРОВАКА, ПЕРЕДАЧА.

2.5.1. Транспортировка отходов должна осуществляться  способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.

2.6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА и ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

2.6.1. Временное  хранение  отходов  производства  и  потребления должно  осуществляться  в  соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

2.6.2.   Степень   огнестойкости   объекта,  где  осуществляется временное  хранение  отходов  производства и потребления, определяется наличием  у  отходов  пожароопасных  свойств (способность к окислению, самонагреванию  и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.):

- безопасные  вещества  и  материалы следует хранить в помещениях или  на  открытых  площадках  любого  типа  (если  это не противоречит техническим условиям на вещество);

- малоопасные  вещества и материалы допускается хранить в складах всех степеней огнестойкости, кроме V степени огнестойкости;

- опасные  вещества  и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости;

- особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I  и  II  степени  огнестойкости,  преимущественно  в отдельно стоящих зданиях.

2.6.3.  Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов  в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не  имеющих  окон с приямками для удаления дыма, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

2.6.4.  Складирование  отходов  производства  и  потребления  не допускается   осуществлять   вплотную  к  стенам  здания,  колоннам  и оборудованию,  а также штабель к штабелю. Просветы между складируемыми отходами  и стеной (колонной и др.) или перекрытием здания должны быть не менее 1 м, светильником - не менее 0,5 м.

Напротив  дверных  проемов  складских помещений должны оставаться

свободные  проходы  шириной,  равной  ширине  дверей, но не менее 1 м.

Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные

проходы, шириной не менее 0,8 м.

2.6.5.  Площадка,  на  которой осуществляется временное хранение отходов   производства   и   потребления,   обладающих  пожароопасными свойствами,    должна    быть    оборудована   первичными   средствами пожаротушения.

Количество первичных средств пожаротушения должно соответствовать

предельной  площади  -  максимальной  площади,  защищаемой  одним  или группой огнетушителей.

2.6.6.  Возможность  хранения отходов производства и потребления различных  наименований  в  пределах  одной  площадки  определяется на основании   количественного   учета  показателей  пожарной  опасности, однородности  средств  пожаротушения.  На  одной  площадке запрещается хранить   вещества   и   материалы,   имеющие   неоднородные  средства пожаротушения.

2.6.7.  В пределах одной площадки запрещается складирование таких

отходов  производства  и  потребления,  которые  (без  учета  защитных свойств тары или упаковки):

- увеличивают   пожарную  опасность  каждого  из  рассматриваемых

материалов и веществ в отдельности;

- вызывают дополнительные трудности при тушении пожара;

- усугубляют  экологическую  обстановку при пожаре по сравнению с пожаром  отдельных  веществ  и  материалов,  взятых  в соответствующем количестве;

- вступают  в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

2.6.8.  Площадка  временного  хранения  отходов  производства  и потребления  должна  иметь  удобные подъездные пути для грузоподъемных механизмов   и  транспортных  средств.  Размеры  проходов  и  проездов определяются  габаритами транспортных средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных механизмов.

2.6.9.  Размещаемые  отходы  производства  и  потребления должны

складироваться   таким   образом,  чтобы  исключалась  возможность  их  падения,   опрокидывания,  разливания,  обеспечивалась  доступность  и безопасность   их   погрузки   для   отправки   на  специализированные предприятия для  обезвреживания, переработки или утилизации.

2.6.10.  Способы складирования (в штабели, пакеты и т.п.) отходов производства   и  потребления  в  местах  временного  хранения  должны обеспечивать:

- устойчивость   штабелей,   пакетов   и  грузов,  находящихся  в укладках;

- механизированную  разборку  штабеля  и  подъем  груза навесными захватами подъемно-транспортного оборудования;

- безопасность работающего на штабеле или около него;

- возможность  применения  и нормального функционирования средств защиты работающих и пожарной техники;

- циркуляцию  воздушных  потоков при естественной и искусственной вентиляции в закрытых складах;

- соблюдение  требований  к охранным зонам линий электропередачи,

узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.

3. Требования к организации временного хранения

отходов производства и потребления на территории предприятия.

3.1.  Временное  хранение  отходов  производства и потребления на территории    предприятия   должно осуществляется   в   специально отведенных   и  оборудованных  для  этой  цели  местах  (на  площадках временного хранения отходов).

3.3.  Условия хранения отходов производства и потребления зависят от  класса опасности отходов, химических и физических свойств отходов, агрегатного   состояния,   опасных   свойств   отходов,  необходимости сохранения ценных свойств отходов как вторичных материальных ресурсов.

ПЛОЩАДКИ

3.4.  Для  временного хранения отходов производства и потребления могут   эксплуатироваться   специально  оборудованные  открытые  и/или закрытые площадки.

3.5.  Временное  хранение  отходов  производства  и потребления в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

- принадлежности  отходов к I-III классам опасности в зависимости от их свойств;

- необходимости   создания   особых  условий  хранения,  а  также надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

- необходимости  создания  особых  условий  хранения  отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

- сбора   и  накопления  отходов  в  непосредственных  местах  их образования (цех, производственное помещение и т.д.).

3.5.1.  Для  организации  закрытых площадок временного накопления отходов  производства  и  потребления  могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения    или    выделенные    площади   внутри   складских   и/или производственных,   вспомогательных  зданий,  а  также  нестационарные складские здания и сооружения.

3.5.2.  Стационарные  складские  помещения  должны  размещаться в  специальных   одноэтажных  зданиях,  разделенных  на  отсеки  по  виду хранения отходов. Между отсеками должны быть проходы не менее 1 м.

3.5.3.  В  случае  расположения площадки внутри производственного или   вспомогательного   помещения   участок   складирования   отходов производства  и потребления следует отделить сеткой-рабицей или другой перегородкой от основной площади.

3.5.4.  В  целях  предотвращения доступа посторонних лиц здания и помещения, используемые для временного хранения отходов производства и потребления, должны иметь двери, закрываемые на замок.

3.5.5.  Помещения,  используемые  для  хранения токсичных отходов

производства  и  потребления,  должны  быть  сухими,  светлыми,  иметь естественную и механическую вентиляцию.

3.5.6. Пол складских помещений должен быть выполнен из кислото- и

щелочеустойчивых  материалов  с  уклоном,  обеспечивающим  сбор жидких отходов  производства  и  потребления  и  воды от смыва в приямок. При входе  в  склад  должен быть устроен пандус или порог, предотвращающий растекание жидких отходов в случае аварии за пределы склада.

3.5.7. Складские помещения должны быть оборудованы водопроводом с легко  открывающимися  кранами,  а  также шлангами для использования в случае возникновения аварийных ситуаций.

3.5.8.     Электрооборудование     и    электропроводка    должны соответствовать   условиям   данного  помещения  с  учетом  требований нормативных актов в области электротехнической безопасности.

3.5.9.  В  зависимости  от  состава  и свойств хранящихся отходов производства   и   потребления  в  складских  помещениях  должны  быть предусмотрены  средства  индивидуальной  защиты,  аптечка для оказания первой медицинской помощи.

3.5.10.  В  случае  хранения  отходов производства и потребления, обладающих  пожароопасными,  взрывоопасными  свойствами  и/или высокой реакционной  способностью, стекла оконных проемов должны быть окрашены в желтый или белый цвет для предотвращения попадания солнечных лучей в помещение склада.

3.6. Временное  хранение  отходов  производства  и потребления в пределах открытой площадки может осуществляться при условии соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и гигиенических нормативов.  На  открытой площадке могут храниться отходы IV-V классов опасности  для  окружающей природной среды или более высокого класса в специальной герметично закрывающейся таре.

3.6.1. Открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления представляет собой специально выделенный и оборудованный участок,   предназначенный   для   временного   хранения   отходов   и оборудованный    в    соответствии   с   требованиями   экологической, санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности.

В зависимости от состава и свойств хранящихся отходов, а также от типа применяемой тары открытая площадка может быть оборудована навесом или не иметь его.

3.6.2. Открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления должна:

- располагаться  с  подветренной  стороны  по  отношению  к жилой застройке;

- быть  загорожена  забором  или сеткой-рабица для предотвращения доступа посторонних лиц;

- иметь    твердое   водонепроницаемое   покрытие   (асфальтовое, бетонное, железобетонное, керамзитобетонное и др.);

- спланирована  так,  чтобы  участок  складирования  отходов  был защищен   от  подтопления  поверхностными  водами.  При  необходимости перехвата  дождевых и паводковых вод по границе площадки проектируется водоотводный лоток, ограждение или обваловка.

3.6.3.  Необходимо  исключить  попадание  поверхностного  стока с площадки  временного  хранения  отходов  производства  и потребления в  ливнесток. Для очистки указанного поверхностного стока предусматриваются или   используются   имеющиеся  специальные  очистные  сооружения  или обеспечивается оборудование площадки (крыша, навес), исключающее сток.

Запрещается  сброс  неочищенного  поверхностного стока в общегородскую систему дождевой канализации.

3.6.4.  Открытая  площадка  (или  ее  часть),  где осуществляется хранение    жидких    отходов,    должна   быть   огорожена   сплошным водонепроницаемым  бордюром  высотой, рассчитанной на гидростатическое давление  разлившейся  жидкости.  Площадки для хранения многотоннажных отходов,  а  также  временные  площадки допускается ограждать земляной дамбой (валом). Высота внешнего ограждения должна быть на 0,2 м больше расчетного  уровня разлившейся жидкости, ширина земляного вала поверху - 0,5 м, дамбы - 3 м.

Открытая площадка для хранения жидких отходов в емкостях (до 5 т)

должна быть оборудована системой для сбора трапных вод.

3.6.5.  Временное  хранение отходов производства и потребления на открытой   площадке   не   должно   приводить   к   химическому  и/или биологическому  загрязнению,  а  также захламлению почв на прилегающих территориях.

ТАРА, КОНТЕЙНЕРЫ, ЕМКОСТИ

3.7.  Тип  тары,  используемой  для  временного  хранения отходов производства  и  потребления,  зависит от класса опасности отходов для окружающей  природной  среды,  содержания  в  составе  отходов летучих вредных компонентов, агрегатного состояния и физических свойств.

3.8.  Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью

предотвращать   утечку   и/или   рассыпание   отходов  производства  и потребления,  обеспечивать  их  сохранность  при хранении. Тара должна быть  изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода  и  его  отдельных  компонентов, атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей.

3.9.  Для  хранения  отходов  производства  и  потребления  I-III классов  опасности  в  зависимости  от  их  свойств,  в зависимости от агрегатного  состояния  и  физических  свойств необходимо использовать закрытую и/или герметичную тару:

- металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики и др.;

- металлические  или пластиковые бочки, баки, баллоны, стеклянные емкости и др.;

- прорезиненные  или  полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, тканевые мешки, кули и др.

3.10.  Контейнеры, используемые для хранения отходов производства и  потребления,  должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих качественное   проведение  очистки  и  обеззараживания  контейнеров  в соответствии с применяемыми технологиями.

3.11.   Емкости,   используемые   для   хранения  жидких  отходов производства  и  потребления,  должны  быть  установлены  на поддонах, обеспечивающих сбор и хранение всей разлившейся жидкости.

3.12.  В  зависимости  от  происхождения  отходов  производства и потребления  и характеристики производственных процессов, в результате которых    они    образуются,   временное   хранение   отходов   может осуществляться  в технологических  емкостях  и резервуарах. Емкости и резервуары  должны быть оборудованы системой для перекачивания отходов в  тару  и  специальные  автотранспортные  средства  для  последующего хранения и/или вывоза.

3.13.  Отходы производства и потребления IV и V классов опасности могут  храниться  в  открытой таре. Не допускается хранение в открытой таре отходов, содержащих летучие вредные компоненты.

3.14. Временное хранение твердых отходов IV и V классов опасности в  зависимости  от  их  свойств  допускается  осуществлять  без тары - навалом,   насыпью,  в  виде гряд, отвалов, в кипах, рулонах, брикетах, тюках,  в  штабелях  и отдельно на поддонах или подставках (в случаях, когда   загрузка   отходов  производства  и  потребления  в  контейнер оказывается  невозможна  или  нецелесообразна).  При этом оборудование площадки должно соответствовать пп. 3.6.4-3.6.6.

4. Нормирование размещения отходов

производства и потребления.

4.1. В целях обеспечения охраны окружающей природной среды, уменьшения количества отходов устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Лимиты на размещение отходов,  устанавливают предельно-допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок.

4.2. Нормирование объемов    образования    и    размещения    отходов производится с  целью  недопущения  превышения  предельно  допустимого воздействия  отходов  на  окружающую  среду,  а  также  охраны жизни и здоровья людей.

5. Требования  к учету

отходов производства и потребления.

5.1. В целях упорядочения учета отходов, все подразделения предприятия обязаны вести форму первичной отчетности «Журнал учета отходов», образующихся на _____________________.

5.2. Учет образования, хранения, размещения, использования и вывоза отходов с предприятия производится в журнале. Ответственное лицо за ведение журнала назначается приказом по предприятию или распоряжением по подразделению, достоверность отраженных сведений подтверждается подписью ответственного лица

5.3. К отходам первого класса опасности относятся ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, образующиеся в результате замены вышедших из строя, отработанных ламп, использованных для внутреннего и наружного освещения.

5.4. К отходам второго класса опасности относятся – аккумуляторы свинцовые отработанные неразборные, с неслитым электролитом. Образуются в результате обслуживания и ремонта техники на участке автотранспорта и ж/д участке.

5.5. К отходам третьего класса относятся отходы, приведенные ниже.

Физико-химическая характеристика отходов третьего класса опасности.

Таблица №1.

| № | Наименование отхода | Физико-химическое состояние |  | Состав отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | агрегатное состояние | раство римость | наимено вание | содержа ние % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Синтетические и минеральные масла отработанные(отработан-ные смазочные масла) | жидкий | нераство-римый | нефтемасла, песок | 97; 3 |
| 2 | Масла компрессорные отработанные | жидкий | нераство-римый | нефтемасла, песок | 99,5; 0,5 |
| 3 | Масла моторные отработанные | жидкий | нераство-римый | нефтемасла, песок | 99,5; 0,5 |
| 4 | Масла трансмиссионные отработанные | жидкий | нераство-римый | нефтемасла, песок | 99; 1 |
| 5 | Масла дизельные отработанные | жидкий | нераство-римый | нефтемасла, песок | 99; 1 |
| 6 | Масла индустриальные отработанные | жидкий | нераство-римый | нефтемасла, песок | 99; 1 |
| 7 | Отходы лакокрасочных средств | твердый | нераство-римый | лаки, краски | 100 |
| 8 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак | твердый | нераство-римый | древесина, битум | 90; 10 |
| 9 | Отходы, содержащие меди в кусковой форме | твердый | нераство-римый | медь | 100 |
| 10 | Стружка медная незагрязненная | твердый | нераство-римый | медь | 100 |
| 11 | Пыль газоочистки от выплавки углеродной стали | твердый | нераство-римый | железо, железо окись, магний окись, кальций оксид, кремнезем | 48,9; 10,5; 13,9; 11,6;15,1. |

5.4.1. Все отработанные масла, образующиеся при замене или ремонте оборудования, должны собираться на месте в специальную тару и передаваться на  оборудованное место временного хранения до момента передачи специализированной организации.

5.4.2. Отходы, содержащие медь в кусковой форме, стружка медная незагрязненная образуются при металлообработке, передаются на склад с оформлением Акта. По мере накопления передаются на переработку специализированной организации.

5.4.3. Пыль газоочистки от выплавки стали, образуется при использовании сухого способа, улавливания пыли от ДСП-50 и АПК.

5.5. К отходам четвертого класса опасности относятся:

Физико-химическая характеристика отходов четвертого класса опасности.

Таблица №2

| № | Наименование отхода | Физико-химическое состояние |  | Состав отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | агрегатное состояние | раство римость | наимено вание | содержа ние % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электросталеплавильный шлак | твердый | нераство-римый | железо, магний оксид, кальций оксид, кремнезем | 3,0; 17,3; 54,2; 25,5. |
| 2 | Отходы асбестокартона | твердый | нераство-римый | асбест | 100 |
| 3 | Отходы асбеста в кусковой форме | твердый | нераство-римый | асбест | 100 |
| 4 | Отходы минерального волокна | твердый | нераство-римый | минеральное волокно | 100 |
| 5 | Обтирочный материал, загрязненный маслами(содержание масел менее 15%) | твердый | нераство-римый | ткань, масла | 95; 5 |
| 6 | Отходы бумаги и картона(Фильтры воздушные отработанные) | твердый | нераство-римый | картон, металл, полимер, мехпримеси | 80; 10; 10 |
| 7 | Отходы, содержащие черные металлы(в том числе чугунную и/или стальную пыль) (Фильтры масляные отработанные) | твердый | нераство-римый | картон, нефтепродукты, металл, мехпримеси | 85; 10; 5 |
| 8 | Сальниковая набивка асбесто - графитовая, промасленная (сод. масла менее 15 %) | твердый | нераство-римый | льняная нить, красный сурик, оксид железа | 0,005 |
| 9 | Отходы шлаковаты | твердый | нераство-римый | шлаковата | 100 |
| 10 | Отходы, содержащие латунь (в том числе пыль латуни) несортированные | твердый | нераство-римый | латунь | 100 |
| 11 | Тара и упаковка из алюминия загрязненная ГСМ(сод.ГСМ менее 15%) | твердый | нераство-римый | алюминий, нефтепродукты | 90; 10 |
| 12 | Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами(Тара железная с остатками ЛКМ) | твердый | нераство-римый | железо, краска | 97; 3,0 |
| 13 | Песок, загрязненный маслами (количество масел менее 15%) | твердый | нераство-римый | песок, нефтепродукты | 0,0283 |
| 14 | Шлак сварочный | твердый | нераство-римый | шлак сварочный | 100 |
| 15 | Окалина | твердый | нераство-римый | оксид железа | 100 |
| 16 | Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | твердый | нераство-римый | железо | 100 |
| 17 | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов | твердый | нераство-римый | абразив, железо | 80; 20 |
| 18 | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские св-ва | твердый | нераство-римый | кожа | 100 |
| 19 | Текстиль загрязненный | твердый | нераство-римый | брезент | 100 |
| 20 | Покрышки с металлокордом отработанные | твердый | нераство-римый | резина, металлокорд | 70; 10 |
| 21 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный(исключая крупногабаритный) | твердый | нераство-римый | бумага, полиэтилен | 70; 30 |
| 22 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (Мусор, смет с территории предприятия) | твердый | нераство-римый | песок, бумага, древесина | 30; 20; 50 |
| 23 | Осадки очистных сооружений (шлам ОС) водоподготовки | жидкий | раствори-мый | вода, окалина | 99,98; 0,02 |

5.5.1. Электросталеплавильный шлак, образуется в результате выплавки стали на ДСП-50 и АПК, первичная переработка шлака и его временное хранение осуществляется на участке переработке шлака. 	Электросталеплавильный шлак перерабатывается в щебень шлаковую, что позволяет использовать отход, как вторичный ресурс с целью использования в собственном производстве или реализации на сторону.

5.5.2. Отходы асбесто-картона, асбеста в кусковой форме, а также минерального волокна – используются повторно в технологическом процессе.	5.5.3. Отходы цветного металла (латунь, пыль латуни), образующиеся при замене деталей и агрегатов, передаются на склад, для хранения (накопления) с оформлением Акта и  по мере накопления передаются предприятию переработчику.

5.5.4. Покрышки с металлокордом отработанные от замены отработанных шин транспорта при ТО, хранятся на специальной площадке под навесом и используются на предприятии либо передаются на сторону.

5.6. К пятому классу опасности относятся отходы, приведенные в таблице №3.

Физико-химическая характеристика отходов пятого класса опасности.

| № | Наименование отхода | Физико-химическое состояние |  | Состав отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | агрегатное состояние | раство римость | наимено вание | содержа ние % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроды угольные отработанные, незагрязненные опасными веществами | твердый | нераство-римый | остатки электродов угольных | 100 |
| 2 | Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | твердый | нераство-римый | резина, ткань, | 80; 20 |
| 3 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | твердый | нераство-римый | абразив | 100 |
| 4 | Бой шамотного кирпича | твердый | нераство-римый | кирпич | 100 |
| 5 | Бой шамотного кирпича (кирпич периклазовый) | твердый | нераство-римый | кирпич | 100 |
| 6 | Золошлаки от сжигания углей | твердый | нераство-римый | зола угольная | 100 |
| 7 | Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений | твердый | нераство-римый | кирпич | 100 |
| 8 | Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных (спецодежда) | твердый | нераство-римый | х/б ткань | 100 |
| 9 | Обрезки и обрывки тканей смешанных (спецодежда) | твердый | нераство-римый | х/б ткань | 100 |
| 10 | Лом черных металлов несортированный | твердый | нераство-римый | металл | 100 |
| 11 | Стружка черных металлов незагрязненная | твердый | нераство-римый | металл | 100 |
| 12 | Лом стальной несортированный | твердый | нераство-римый | металл | 100 |
| 13 | Стружка бронзы незагрязненная | твердый | нераство-римый | бронза | 100 |
| 14 | Лом бронзы несортированный | твердый | нераство-римый | бронза | 100 |
| 15 | Стружка латуни незагрязненная | твердый | нераство-римый | латунь | 100 |
| 16 | Электрические лампы накаливания отработанные | твердый | нераство-римый | стекло, вольфрам, сталь, олово | 80; 1; 16; 3 |
| 17 | Свечи зажигания автомобильные отработанные | твердый | нераство-римый | железо, керамика | 65; 35 |
| 18 | Тормозные колодки отработанные | твердый | нераство-римый | металл, асбест | 80, 20 |
| 19 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | твердый | нераство-римый | огарки электродов | 100 |
| 20 | Стеклянный бой незагрязненный(исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люм.ламп) | твердый | нерастворимый | стекло | 100 |
| 21 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | твердый | нераство-римый | бумага | 100 |
| 22 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | твердый | нераство-римый | картон | 100 |
| 23 | Отходы смешанного волокна(мешкотара) | твердый | нераство-римый | волокно | 100 |
| 24 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | твердый | нераство-римый | пластмасса | 100 |
| 25 | Опилки натуральной чистой древесины | твердый | нераство-римый | древесина | 100 |
| 26 | Деревянная упаковка(невозвратная тара) из натуральной древесины | твердый | нераство-римый | древесина | 100 |
| 27 | Обрезь натуральной чистой древесины | твердый | нераство-римый | древесина | 100 |

5.6.1. Бой огнеупорного кирпича (кирпич шамотный и периклазовый) образуется при ремонте стальковшей и промковшей, используется на предприятии для приготовления подварочных масс, а также передается на сторону предприятию переработчику.

5.6.2. Лом черных металлов, стружка черных металлов, лом стальной , образующиеся при ремонте и обслуживании оборудования, используется на предприятии в технологическом процессе.

5.6.3. Отходы бронзы, образующиеся при обработке металлоизделий на станках, сдаются на склад с оформлением Акта. По мере накопления передаются на переработку специализированной организации.

5.6.4. Отходы стальных сварочных электродов используются в технологическом процессе при выплавке стали.

5.6.5. Древесные отходы используются на предприятии в хозяйственных нуждах либо передаются потребителям.

5.7. Количество отходов переданных потребителям на сторону должно подтверждаться первичными бухгалтерскими документами (накладными и т.д.).

5.8. Отходы производства и потребления, подлежащие захоронению, до формирования транспортной партии (периодичность вывоза 1 раз в неделю), временно накапливаются в специально оборудованных местах (контейнерах) (Приложение № 2). По мере заполнения контейнера и формирования транспортной партии, накопленные отходы вывозятся на полигон МУП «Коммунальщик» для последующего размещения.

Перечень отходов подлежащих вывозу на полигон МУП «Коммунальщик» приведены в таблице 4.

Таблица №4

| № | Наименование отхода | Физико-химическое состояние |  | Состав отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | агрегатное состояние | раство римость | наимено вание | содержа ние % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отходы лакокрасочных средств | твердый | нераство-римый | лаки, краски | 100 |
|  | Отходы, содержащие черные металлы(в том числе чугунную и/или стальную пыль) (Фильтры масляные отработанные) | твердый | нераство-римый | картон, нефтепродукты, металл, мехпримеси | 85; 10; 5 |
| 2 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак | твердый | нераство-римый | древесина, битум | 90; 10 |
| 3 | Обтирочный материал, загрязненный маслами(содержание масел менее 15%) | твердый | нераство-римый | ткань, масла | 95; 5 |
| 4 | Отходы бумаги и картона (Фильтры воздушные отработанные) | твердый | нераство-римый | картон, металл, полимер, мехпримеси | 80; 10; 10 |
| 5 | Сальниковая набивка асбесто - графитовая, промасленная (сод. масла менее 15 %) | твердый | нераство-римый | льняная нить, красный сурик, оксид железа | 0,005 |
| 6 | Отходы шлаковаты | твердый | нераство-римый | шлаковата | 100 |
| 7 | Песок, загрязненный маслами (количество масел менее 15%) | твердый | нераство-римый | песок, нефтепродукты | 0,0283 |
| 8 | Шлак сварочный | твердый | нераство-римый | шлак сварочный | 100 |
| 9 | Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | твердый | нераство-римый | железо | 100 |
| 10 | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов | твердый | нераство-римый | абразив, железо | 80; 20 |
| 11 | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские св-ва | твердый | нераство-римый | кожа | 100 |
| 12 | Текстиль загрязненный | твердый | нераство-римый | брезент | 100 |
| 13 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный(исключая крупногабаритный) | твердый | нераство-римый | бумага, полиэтилен | 70; 30 |
| 14 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (Мусор, смет с территории предприятия) | твердый | нераство-римый | песок, бумага, древесина | 30; 20; 50 |
| 15 | Осадки очистных сооружений (шлам ОС) водоподготовки | жидкий | раствори-мый | вода, окалина | 99,98; 0,02 |
| 16 | Резиновые изделия незагрязненные, по-терявшие потребительские свойства | твердый | нераство-римый | резина, ткань, | 80; 20 |
| 17 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | твердый | нераство-римый | абразив | 100 |
| 18 | Бой шамотного кирпича | твердый | нераство-римый | кирпич | 100 |
| 19 | Бой шамотного кирпича (кирпич периклазовый) | твердый | нераство-римый | кирпич | 100 |
| 20 | Золошлаки от сжигания углей | твердый | нераство-римый | зола угольная | 100 |
| 21 | Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений | твердый | нераство-римый | кирпич | 100 |
| 22 | Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных (спецодежда) | твердый | нераство-римый | х/б ткань | 100 |
| 23 | Обрезки и обрывки тканей смешанных (спецодежда) | твердый | нераство-римый | х/б ткань | 100 |
| 24 | Электрические лампы накаливания отработанные | твердый | нераство-римый | стекло, вольфрам, сталь, олово | 80; 1; 16; 3 |
| 25 | Свечи зажигания автомобильные отработанные | твердый | нераство-римый | железо, керамика | 65; 35 |
| 26 | Тормозные колодки отработанные | твердый | нераство-римый | металл, асбест | 80, 20 |
| 27 | Стеклянный бой незагрязненный(исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люм.ламп) | твердый | нерастворимый | стекло | 100 |
| 28 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | твердый | нераство-римый | бумага | 100 |
| 29 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | твердый | нераство-римый | картон | 100 |
| 30 | Отходы смешанного волокна (мешкотара) | твердый | нераство-римый | волокно | 100 |
| 31 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | твердый | нераство-римый | пластмасса | 100 |

5.9. Движение отходов и условия их хранения на предприятии указаны в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

6. Экологический контроль при

обращения с отходами

6.1. Экологический  контроль  за   всеми   видами   хозяйственной

деятельности  в  системе обращения с отходами осуществляется на основе ст.  ст.  68,  69,  70,  71 Закона  Российской  Федерации  "Об  охране окружающей природной среды".

6.2. Экологический   контроль  в  области  обращения  с  отходами включает:

- анализ существующих  производств с целью выявления возможностей и

способов  уменьшения  количества  и  степени  опасности   образующихся отходов;

- проверку порядка  и  правил   обращения   с   отходами;

- анализ существующего производства, с целью выявления возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;

- учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов;

- составление и утверждение Паспортов опасных отходов;

- определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными разрешениями;

- мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов;

- проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, достижению лимитов размещения отходов.

- проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства и потребления:

проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления;

лимитов на размещение отходов;

договоров на сдачу цветных металлов, отработанных аккумуляторов, на утилизацию ртутьсодержащих ламп с организациями, имеющими соответствующие лицензии;

документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение отходов – образование, хранение, утилизацию, или передачу сторонним организациям.

6.3. Контроль  переданных  на  размещение  отходов осуществляет ответственное лицо на основании  акта  сдачи  отходов  и контрольных талонов приема отходов к нему.

6.4. При  контроле  размещения отходов производится измерение объемов (массы) отходов,  определение концентраций содержащихся в  них веществ и установление по этим данным массы отходов в период времени и класса опасности.  Полученные данные сравниваются с  установленными  в разрешении на размещение отходов.

6.5. Исходными  данными   для   определения   фактической   массы размещаемых отходов служат:

-  данные материального баланса на единицу выпускаемой продукции и инструментальные замеры;

- нормативы образования и использования отходов,  применяемые при

проектировании хозяйственных объектов,  в т.ч. утвержденные отраслевые удельные характеристики отходов на единицу продукции;

- данные о временном режиме работы оборудования за квартал, год.

7. Административная ответственность за несоблюдение

требований обращения с отходами

7.1. Должностные  лица  и  граждане,  учреждения,  организации  и предприятия независимо  от  организационно-правовой формы,  виновные в нарушении   экологических   требований   законодательства   Российской Федерации, выразившемся в:

- 	осуществлении деятельности   по   обращению   с   отходами    без разрешения;

- 	нарушении правил  сбора  и  временного  накопления   отходов   на

производственной площадке;

-	перевозке опасных отходов в неисправных либо не оборудованных для этих целей транспортных средствах;

-	размещении отходов в несанкционированных  либо  не  оборудованных для этих целей местах;

-	нарушении учета,  норм   и   правил   образования,   переработки, использования, размещения отходов;

-	получении и передаче  отходов  без  оформленной  в  установленном порядке документации;

-	отказе в предоставлении или  представлении  неполной,  искаженной документации (информации) по обращению с отходами;

подвергаются штрафу,  налагаемому в  административном  порядке  в размерах,  установленных ст. 84 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды".