Приложение №3

к Технологическому регламенту при обращении с отходами

ДВИЖЕНИЕ ОТХОДОВ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

| № п/п | Наименование отходов | Класс опас- ности | Движение отходов | Условия хранения отходов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные, ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. | 1 | По мере накопления передача специализированной организации. | Временное хранение отходов должно осуществляться в специально оборудованном помещении (см. раздел 3 настоящего Регламента). | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Хранение ламп под открытым небом; Хранение в местах, где к ним могут иметь доступ посторонние лица; Хранение без тары; Хранение на грунтовой поверхности; передача ламп, в какие либо сторонние организации, кроме специализированных по переработке данного вида отходов. |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразборные, с неслитым электролитом | 2 | По мере накопления передача в специализированную организацию для дальнейшей переработки | Временное хранение должно осуществляться в помещении, недоступном для посторонних, в штабеле либо на стеллажах. (см. раздел 3 настоящего Регламента). | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Хранение под открытым небом; Хранение в местах, имеющих свободный доступ; Хранение на грунтовой поверхности. |
| 3 | Все виды отработанных масел | 3 | По мере накопления передача переработчику. | На участках отход должен хранится в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное для хранения место (см. раздел 3 настоящего Регламента). | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Переполнение емкостей (тары) для хранения масел и пролив его на рельеф; Попадание воды внутрь емкости для хранения; Замасливание грунта. |
| 4 | Отходы лакокрасочных средств. | 3 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик». | Отход должен накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Сжигание; Захламление территории. |
| 5 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак. | 3 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» по талонам, возможна передача потребителю. | Должны храниться на площадке с твердым покрытием, либо способом, не допускающим соприкосновение отходов с почвой (на поддонах). | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Сжигание; Захламление территории; Хранение на грунтовой поверхности. |
| № п/п | Наименование отходов | Класс опас- ности | Движение отходов | Условия хранения отходов | Примечания |
| 6 | Отходы цветного металла (медь). | 3 | Передача переработчику. | Должны храниться в специальных металлических контейнерах либо на твердом покрытии. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. |
| 7 | Пыль газоочистки от выплавки углеродистой стали | 3 | Передача переработчику | Должен храниться в герметичной металлической емкости. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. Хранение под открытым небом. |
| 8 | Электросталеплавильный шлак. | 4 | Передача потребителю, использование в собственном производстве. | Может храниться на бетонированной площадке без тары (навалом, насыпью). | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. |
| 9 | Отходы асбесто-картона. | 4 | Используется на предприятии. | Накапливать и хранить асбестосодержащие отходы следует в специальных закрытых контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. Захламление территории. |
| 10 | Отходы асбеста в кусковой форме. | 4 | Используется на предприятии. | Накапливать и хранить асбестосодержащие отходы следует в специальных закрытых контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. Захламление территории. |
| 11 | Отходы минерального волокна. | 4 | Используется на предприятии. | Накапливать и хранить отход следует в специальных закрытых контейнерах | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. Захламление территории. |
| 12 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (ветошь). | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход должен накапливаться в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. Поступление ветоши в контейнеры для ТБО; Нарушение пожарной безопасности при хранении. |
| 13 | Отходы бумаги и картона (фильтры воздушные отработанные) | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Сжигание; Захламление территории. |
| 14 | Фильтры масляные отработанные. | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Сжигание; Захламление территории. |
| 15 | Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная. | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Сжигание; Захламление территории. |
| 16 | Отходы шлаковаты. | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Сжигание; Захламление территории. |
| 17 | Отходы, содержащие латунь (в том числе пыль латуни). | 4 | Передача переработчику. | Должны храниться в специальных металлических контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. |
| № п/п | Наименование отходов | Класс опас- ности | Движение отходов | Условия хранения отходов | Примечания |
| 18 | Тара и упаковка из алюминия загрязненная ГСМ. | 4 | Передача переработчику. Использование на предприятии. | Отход должен храниться на площадке с твердым покрытием. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 19 | Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами (Тара железная с остатками ЛКМ) | 4 | Использование на предприятии. | Передача на переплавку. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 20 | Песок, загрязненный маслами. | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход должен накапливаться и храниться в специальных металлических контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 21 | Шлак сварочный. | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 22 | Окалина | 4 | Передача потребителю. | Отход должен храниться на площадке с твердым покрытием, в специальной таре. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Переполнение тары; Складирование на открытом грунте; Смешивание с другими видами отходов. |
| 23 | Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов. | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 24 | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 25 | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства. | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход должен накапливаться в специальном металлическом контейнере. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Переполнение тары; Смешивание с другими видами отходов; Нарушение пожарной безопасности при хранении. Сжигание. |
| 26 | Текстиль загрязненный. | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход должен накапливаться в специальном металлическом контейнере. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Переполнение тары; Смешивание с другими видами отходов; Нарушение пожарной безопасности при хранении. Сжигание. |
| № п/п | Наименование отходов | Класс опас- ности | Движение отходов | Условия хранения отходов | Примечания |
| 27 | Покрышки с металлокордом отработанные. | 4 | Использование на предприятии, возможна передача потребителю. | Отход может храниться на оборудованной площадке с твердым покрытием в штабелях, либо в специальном помещении на стеллажах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Смешивание с другими видами отходов; Нарушение пожарной безопасности при хранении. Сжигание. |
| 28 | Мусор от бытовых помещений (исключая крупногабаритный) | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Переполнение контейнера; Сжигание. |
| 29 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор, смет с территории). | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Переполнение контейнера; Сжигание. |
| 30 | Осадки очистных сооружений (шлам ОС) | 4 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | - | - |
| 31 | Электроды угольные отработанные, незагрязненные. | 5 | Использование на предприятии. | - | - |
| 32 | Резиновые изделия незагрязненные потерявшие потребительские свойства. | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Сжигание. |
| 33 | Абразивные круги отработанные, лом | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 34 | Бой шамотного кирпича | 5 | Использование на предприятии. Передача потребителю. Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может храниться на специально оборудованной открытой площадке без тары (навалом или насыпью). | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Смешивание с другими видами отходов; |
| 35 | Бой шамотного кирпича (кирпич периклазовый) | 5 | Использование на предприятии. Передача потребителю. Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может храниться на специально оборудованной открытой площадке без тары (навалом или насыпью). | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Смешивание с другими видами отходов; |
| № п/п | Наименование отходов | Класс опас- ности | Движение отходов | Условия хранения отходов | Примечания |
| 36 | Золошлаки от сжигания углей. | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 37 | Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений. | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик». Возможна засыпка углублений рельефа. | Может храниться на открытой площадке. |  |
| 38 | Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных (спецодежда). | 5 | Использование на предприятии. | Отход должен храниться в специальном металлическом контейнере. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Переполнение тары; Смешивание с другими видами отходов; Нарушение пожарной безопасности при хранении. Сжигание. |
| 39 | Лом черных металлов. | 5 | Используется на предприятии. | - | Передается в скраповый пролет для переплавки. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 40 | Стружка черных металлов незагрязненная. | 5 | Используется на предприятии. | Отход должен накапливаться в специальных металлических контейнерах. | Передается в скраповый пролет для переплавки. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Переполнение тары; Смешивание с другими видами отходов. |
| 41 | Лом стальной несортированный. | 5 | Используется на предприятии. | - | Передается в скраповый пролет для переплавки. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 42 | Стружка бронзы незагрязненная. | 5 | Передача переработчику. | Должны храниться в специальных металлических контейнерах либо на твердом покрытии. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. |
| 43 | Лом бронзы несортированный. | 5 | Передача переработчику. | Должны храниться в специальных металлических контейнерах либо на твердом покрытии. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. |
| 44 | Стружка латуни незагрязненная. | 5 | Передача переработчику. | Должны храниться в специальных металлических контейнерах либо на твердом покрытии. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Смешивание с другими видами отходов. |
| 45 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| № п/п | Наименование отходов | Класс опас- ности | Движение отходов | Условия хранения отходов | Примечания |
| 46 | Свечи зажигания автомобильные отработанные | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 47 | Тормозные колодки отработанные. | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 48 | Остатки и огарки стальных и сварочных электродов. | 5 | Используется на предприятии. | - | Передается в скраповый пролет для переплавки. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 49 | Стеклянный бой незагрязненный. | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 50 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 51 | Отходы упаковочного картона. | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 52 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства. | 5 | Вывоз на полигон ТБО МУП «Коммунальщик» | Отход может накапливаться в месте с ТБО в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. |
| 53 | Опилки натуральной чистой древесины. | 5 | Используется на предприятии. | Хранение должно осуществляться в специальных контейнерах. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Сжигание. |
| 54 | Деревянная упаковка из натуральной древесины. | 5 | Используется на предприятии. Передача потребителю. | Отход может храниться на площадке с твердым покрытием, либо в помещении (мастерской) с соблюдением правил противопожарной безопансости. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Сжигание. |
| 55 | Обрезь натуральной чистой древесины | 5 | Используется на предприятии. Передача потребителю. | Отход может храниться на площадке с твердым покрытием, либо в помещении (мастерской) с соблюдением правил противопожарной безопансости. | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Захламление территории. Сжигание. |