Проект международного стандарта ИСО 14015 ( 20.10.99)

Экологическое управление. Экологическое оценивание производственных площадок и  организаций (Environmental management. Environmental assessment  of sites and organiisations)

Содержание

1.Область применения

2.Термины и определения

3.Роль и ответственность

3.1 Клиент

3.2 Представитель оцениваемого

3.3 Оценщик

4.Процессы оценивания

4.1 Основные положения

4.2 Планирование

4.2.1 Цели оценивания

4.2.2 Область применения оценки

4.2.3 Критерии оценивания

4.2.4 План оценивания

4.3 Сбор информации

4.3.1 Изучение существующих документов и записей

4.3.2 Наблюдение за деятельностью и физическими условиями

4.3.3 Интервью

4.3.4 Оценка значимости информации

4.4 Оценивание

4.4.1 Идентификация и оценивание экологических аспектов

4.4.2 Оценка последствий бизнеса

4.5 Отчетность

4.5.1 Содержание отчета

4.5.2 Форма отчета

4.5.3 Рассылка отчета

Приложение А (справочное)

Библиография

Введение

Организации становятся все больше заинтересованными в понимании экологических аспектов, связанных с их производственными площадками  и деятельностью. Эти аспекты и  последствия их хозяйственной деятельности   определяются  посредством  экологической оценки производственных площадок и организации. Такого рода оценки могут быть сделаны при функционировании организации или во время приобретения или раздела имущества, в различных странах и различными организациями, как составная часть экологической оценки “с надлежащим усердием”.

Настоящий международный стандарт дает руководство, как проводить экологическую оценку производственных площадок и  организаций (ЭОПО). Это дает основу для гармонизации используемой терминологии и соответствующего структурированного, прозрачного и объективного подхода к проведению таких экологических оценок. Стандарт может быть использован всеми организациями, включая малые и средние предприятия, работающие в различных регионах мира. Настоящий международный стандарт гибок в применении и может быть использована без необходимости привлечения третьей стороны. Пользователями настоящего международного стандарта, как ожидается, будут промышленность, бывшие, настоящие и будущие пользователи конкретных земельных участков, организации с финансовыми интересами в промышленности или землевладении (банки, страховые компании, инвесторы и земельные собственники). Настоящий международный стандарт буде часто использоваться в связи с передачей ответственности и обязательств. Он имени как для проведения самооценок, так и для внешних оценок.

Информация, которая используется при экологической оценке производственных площадок  и организаций может быть получена из источников, включая  аудиты систем экологического управления, аудиты на  соответствие нормативным правовым актам,  результаты оценки воздействия на окружающую среду, оценки характеристик экологичности или данных исследований земельных участков. Некоторые из таких оценок или исследований могут быть проведены с использованием  других соответствующих международных стандартов(например. ИСО 14001, ИСО14011, ИСО 14031 или ИСО 10381).

В процессе оценки используется как имеющаяся, так и вновь полученная информация, проведение ЭОПО ведет к получению выводов, относящихся к экологическим  аспектам хозяйственной деятельности.

Заключения ЭОПО должны основываться на объективной информации, при отсутствии проверенной документации от оценщика при ЭОПО могут потребоваться точные профессиональные действия по оценке экологической информации и письменные заключения.

Настоящий международный стандарт не предусматривает руководство по навязыванию исследований или восстановлению земель. Однако, если это потребует заказчик это может быть сделано в соответствии с другими стандартами или процедурами.

Настоящий международный стандарт не предусматривает руководство по обязательному исследованию или восстановлению характеристик местности. Однако, если этого требует клиент, то такие действия могут быть предприняты в соответствии с другими стандартами или процедурами.

1. Область применения

Настоящий международный стандарт представляет собой руководство  как проводить экологическую оценку производственных площадок  и организаций  путем системного  процесса идентификации и оценивания экологических аспектов и определения, где это необходимо, последствий их хозяйственной деятельности.

Стандарт охватывает роль и ответственность сторон, участвующих в оценке (заказчик (клиент), оценщик и представитель оцениваемого), фазы процесса оценки (планирование, сбор и оценка значимости информации, оценивание  и отчетность). Схема этого процесса представлена на рис.1.

Настоящий международный стандарт не предусматривает руководство по проведению других процедур, таких как:

а) рассмотрение исходного экологического состояния;

а) экологические аудиты (включая аудиты систем экологического управления и аудиты на соответствие действующим нормативным правовым актам),

б) оценка воздействия на окружающую среду, или

в) оценивание  характеристик экологичности.

Настоящий международный  стандарт не применяют при реализации обязательных оценок и восстановлении земель, также как и решений, связанных с ними.

Настоящий международный стандарт не предполагается использовать, как стандарт с требованиями для сертификации или регистрации или для разработки требований к система экологического управления.

Использование настоящего международного стандарта не  исключает, что заказчиком (клиентом) или оцениваемым может быть навязано использование других стандартов и нормативных актов.

Рис.1 Схем процесса проведения экологической оценки производственных площадок и организаций

1- Начало

2- Заказчик (Клиент) (3.1)

3- Оценщик

4- Представитель оцениваемого (3.2)

5- Планирование (4.2)

Цели (4.2.1)

Назначение (4.2.2)

Критерии  (4.2.3)

6- План оценки (4.2.4)

7- Сбор информации и данных,  оценка значимости (4.3)

8- Оценка (4.4)

(см.рис.6)

9- Отчет (4.5)

2. Термины и определения

2.1 оцениваемый (assessee)- объект оценки;

2.2 оценщик (assessor)- физическое лицо (или группа лиц) выполняющее заданную оценку, обладающее достаточной компетенцией для проведения оценочных действий;

Примечание: Оценщик может быть  внутренним или  внешним по отношению к организации-  объекту оценки. Для адекватного охвата всей области оценки, или например, когда требуется определенный опыт оценщика может потребоваться более одного оценщика.

2.3 последствия для хозяйственной деятельности (business consequences)- фактические или потенциальные воздействия  (финансовые или другие; положительные или отрицательные, качественные или количественные)

2.4 заказчик ( клиент) (client)-организация, заказывающая оценку;

Примечание: Клиент может быть собственником производственной площадки, оцениваемым или другой организацией, заказавшей оценку.

2.5 окружающая среда (environment)- окружение, в котором функционирует организация, включая, воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека в их взаимодействии между собой;

Примечание: Окружение в данном контексте распространяется от организации до глобальной системы

[ИСО 14001:1996]

2.6 экологический аспект (environmental aspect)- элемент деятельности организации, продукции или услуги, который может взаимодействовать с окружающей средой:

Примечание:  Экологический аспект может относиться к прошлой, настоящей или будущей деятельности, продукции или услугам

[ИСО 14001:1996]

2.7 экологическая оценка производственной площадки и организации (ЭОПО) (environmental  assessment of sites and organisation (EASO)-  процесс объективной идентификации  экологических аспектов для оценки экологических последствий для хозяйственной деятельности , для  производственных площадок, организации , как результат деятельности в прошлом, настоящем и будущем

Примечание: Определение последствий для  хозяйственной деятельности определяется пожеланием заказчика

2.8 воздействие на окружающую среду (environmental impact)- какое- либо изменение в окружающей среде, положительного или отрицательного свойства, полностью или частично являющееся результатом деятельности организации, продукции или услуг:

[ИСО 14001:1996]

2.9 система экологического управления (environmental management system)- часть общей системы управления организацией, включающая организационную структуру, деятельность по планированию, распределение ответственности, осуществление, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения результатов, пересмотра  (корректировки)и сохранения экологической политики:

[ИСО 14001:1996]

2.10 преднамеренное исследование (intrusive investigation)- взятие проб и тестирование с использованием инструментальных средств и/или установление физической взаимосвязи с объектом исследования для получения необходимой информации;

2.11 организация (organisation)- компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти  или  институт, часть или их комбинация, составляющие  или не составляющие единое целое, общественного или частного характера, имеющие свои функции и администрацию:

Примечание: Организация может включать несколько функциональных блоков. каждый из которых может быть определен. как организация

2.12 представитель оцениваемого  (representative of the assessee)- лицо, определенное  для представления (интересов)оцениваемого

2.13 производственная площадка (земельный участок) (site)- территория, имеющая  определенные географические границы, на которой осуществляется  деятельность  организации или  деятельность,  находящаяся под ее контролем;

Примечание: Географические границы могут проходить как по земной поверхности, так и по воде, включать как надземные, так и подземные объекты природного характера или выполненные  человеком.

2.14 подтверждение (оценка значимости) (validation)-процесс, в ходе которого оценщик определяет, что собранная информация точна, надежна, достаточна и отвечает целям оценки

3. Роли и ответственность

3.1 Заказчик (клиент)

Ответственность и деятельность заказчика (клиента) должна охватывать:

а) определение потребности в оценке;

б)определение целей оценки:

в)установление назначения и  критериев оценки, когда это подходит- при консультации с оценщиком;

г)выбор и предложение инструкций для оценщика(ов);

д)определение того, какие части оценивания (планирование, сбор информации и  оценка ее значимости ,оценка и отчетность) будет осуществлять оценщик и какие части будет проводить заказчик;

е)идентификация  и определение приоритетов областей оценки, если это делается;

ж)контакты при необходимости с представителем оцениваемого для достижения полного взаимопонимания и инициирования процесса:

и)утверждения плана оценивания;

к)обеспечение  необходимых полномочий и ресурсов, необходимых для проведения оценивания;

л)обеспечение оценщика необходимой информацией для проведения оценивания;

м)получение результатов оценивания от оценщика и определение  адресов распространения.

Заказчик (клиент) может информировать представителя оцениваемого о результатах оценки до раскрытия  результатов стороне, другой нежели заказчик (клиент) или оценщик.

Примечание: Заказчик (клиент), оценщик и представитель оцениваемого могут быть одним и тем же лицом.

3.2 Представитель оцениваемого

Роль и ответственность представителя оцениваемого включает:

а) обеспечение  доступа к соответствующим районам и информации для достижения  целей оценивания;

б)информирование соответствующих работников или другие заинтересованные стороны о процессе оценивания;

в)обеспечение возможностей интервью у персонала;

г)обеспечение при необходимости помощи при проведении оценивания  со стороны персонала;

в)обеспечение безопасных  условий работы для оценщика;

По усмотрению заказчика представитель оцениваемого  может участвовать в определении назначения, планировании оценивания и получении результатов оценивания.

Примечание: Представитель оцениваемого может отсутствовать, если заказчик не информирует представителя оцениваемого  о характеристиках оценки , или когда имеется земельный участок, ответственная сторона по которому  не идентифицирована.

3.3 Оценщик

При проведении экологической оценивания производственных площадок (земельных участков) и организации оценщик должен проявлять прилежание, знания, умение и рассудительность, требуемые от оценщика в подобных обстоятельствах. Оценщик должен быть благоразумным и соблюдать конфиденциальность, если другого не требует закон.

Ответственность и деятельность оценщика или руководителя группы оценщиков, если их несколько, должна включать:

а)помощь заказчику (клиенту), если это требуется при  определении целей, назначения (включая идентификацию и определение приоритетных областей оценки)  и критериев оценки;

б)подготовку плана оценивания и получение согласия заказчика и когда это требуется  представителя оцениваемого;

в) удостоверение того, что необходимые знания для достижения целей оценки имеются, при потребности и для всей группы (оценщиков);

г)получение согласия заказчика  на формирование группы оценщиков;

д)получение исходной информации;

е)распределение работы  по оцениванию между членами группы оценщиков;

ж)сбор и оценка значимости информации в соответствии с планом;

и)согласование с заказчиком методов и формы отчетности;

к) создание  и сохранение рабочих документов;

л)идентификация и оценка экологических аспектов;

м) определение при потребности со стороны заказчика последствий для хозяйственной деятельности;

н)подготовка и предложение отчета заказчику.

4. Процесс оценки

4.1 Основные положения

Процесс оценивания включает процедуры планирования оценки, сбора и определения значимости информации, оценку информации и подготовку отчета по проведенной оценке.

Процесс не включает идентификацию хозяйственных (деловых) возможностей, если этого специально не требует заказчик.

4.2 Планирование

Считается согласованным, что если оценивание должно быть проведено, оно должно быть запланировано. Планирование включает определение и согласование целей оценивания, определение назначения, при необходимости соответствующих критериев оценки и разработку плана оценивания

4.2.1 Цели оценивания

Оценивание должно соответствовать целям, поставленным заказчиком (клиентом). Цели проводимой экологической оценки производственных площадок (земельных участков) и  организаций могут состоять в:

- идентификации, сборе и оценке информации по экологическим аспектам и экологическим проблемам, связанным с земельным участком и/или организацией; и/или

- определению последствий для хозяйственной деятельности экологических аспектов и проблем, связанных с земельным участком и / или организацией.

4.2.2 Назначение оценивания

Назначение определяет границы и базу для  оценивания.

По желанию заказчика назначение может включать или не включать  определение последствий для хозяйственной деятельности.

При разработке назначения оценивания должны быть рассмотрены:

- категории оцениваемых экологических аспектов;

- физические границы оценки (например, производственной площадки ( земельного участка ) или ее части);

-соседние участки, если таковые имеются;

- границы организации, включая взаимосвязь или деятельность с  подрядчиками (контракторами), поставщиками, организациями и физическими лицами (например, по размещению отходов вне производственной площадки);

- связь по экологическим воздействиям с другими площадками и организациями, которые могут иметь отношение к оценке;

- охватываемый период времени (например, прошлая, настоящая или будущая деятельность );

- по отношению к деятельности оцениваемого и/или заказчика ( например, продолжающаяся в настоящее время деятельность, планы на изменения / расширение, снос, ремонт);

- по отношению к разработке критериев (см. 4.2.3); и

- оценка по стоимостным критериям;

Назначение (область применения)  может определять  или ограничивать число производственных площадок  и организаций, включаемых в оценивание. По своему желанию заказчика назначение  может быть объявлено после того, как оценивание началось. Любые изменения (в назначении) должны быть зарегистрированы и о них должно быть сообщено соответствующим сторонам.

Заказчик  может идентифицировать элементы в рамках определенного назначения,  что  позволяет назначить определенные приоритеты (внимания) при оценивании. Идентификация приоритетов  не освобождает оценщика  от обязательства учитывать назначение целиком при проведении оценивания.

4.2.3 Критерии оценивания

Критерии должны быть идентифицированы применительно к собранной информации. Критерии могут включать, но не ограничиваться следующими:

- требования соответствующего действующего  и оправданно прогнозируемого законодательства (например, конвенции, разрешения, экологическое законодательство, регламенты и правовая политика(;

- другие экологические требования, определенные заказчиком (например, конкретное  состояние окружающей среды, практика управления, системы и характеристики, промышленные и профессиональные стандарты , политика организации);

- требования или  законные претензии заинтересованной третьей стороны ( например, страховые компании, финансовые организации); и

- технологические аспекты (соображения).

4.2.4 План оценивания

План должен, по возможности,  включать следующие элементы:

- идентификация заказчика (клиента), представителя оцениваемого и оценщика (ов);

- цели и назначение оценивания;

- критерии оценивания;

- приоритетные области оценивания;

- распределение полномочий и ответственности;

- рабочий язык оценивания и соответствующей отчетности;

- ожидаемое время проведения и продолжительность оценивания;

- расписание оценивания;

- требования по ресурсному обеспечению (например, люди, финансы, технологические);

- контуры используемых процедур оценивания;

- перечень используемых ссылочных документов, рабочих документов, анкет и протоколов;

- требования к отчетности; и

- требования конфиденциальности.

При планировании оценивания может быть идентифицировано определенное число ограничений, которые могут оказать влияние на оценку. Такие ограничения могут включать:

- располагаемое время для оценивания;

- доступ к отдельным областям;

- доступная информация; и

- коммуникации с персоналом или копирование документов.

Заказчик (клиент) должен рассмотреть и согласовать план. План должен быть доведен, если это принято, до сведения представителя  оцениваемого.

4.3 Сбор информации

Оценивание основывается на информации собираемой  при рассмотрении имеющихся документов и протоколов ( как до, так  и во время проведения оценивания), наблюдением за деятельностью и физическими условиями и материалов интервью.

Процесс сбора информации должен соответствовать целям, назначению и плану оценивания. Оценщик должен быть уверен, что собранная информация достаточна, имеет отношение к делу и точно соответствует  назначению оценки. Информация может быть привязана ко времени  ее сбора , поскольку изменения этих условий могут изменить ее значимость.

Оценщик должен стремиться собрать достаточную информации, так чтобы можно было строить как отдельные предварительные выводы, так и обобщенные менее значимые выводы, которые вместе  могут повлиять на заключения.

Примеры такого рода информации, требуемой для проведения оценивания приведены на рис.2.

Рис.2 Примеры информации, которая может быть рассмотрена1)

- Физические характеристики (например, гидрогеологические)

- Размещение (местоположение)

- Использование земли

- Чувствительность участка (площадки)

- Соседние участки

- Хранение материалов  и обращение с ними

- Сырьевые материалы

- Выбросы и сбросы в воздух, воду и почву

- Хранение отходов, обращение и размещение (захоронение)

- Готовность к чрезвычайным ситуациям

- Наводнение

- Противопожарные мероприятия и контроль

- Опасные материалы

- Утечки

- Безопасность и здоровье население

- Законодательные и организационные требования

- Законодательные, организационные или другие несоответствия  и отклонения

- Взаимоотношения с внешними сторонами.

1) - не вся перечисленная  информация может быть отнесена к каждой производственной площадке (земельному участку или организации

4.3.1 Исследование существующих документов и протоколов (записей)

Оценщик должен собрать и рассмотреть документы и протоколы (записи) ,чтобы получить полное представление о земельного участке (производственной площадке) или организации, без необязательного ее дублирования перед попытками исследования.

Должны быть рассмотрены многочисленные  источники информации, чтобы сформулировать конкретные выводы, информация при этом может быть получена от оцениваемого или других источников. Ограничения  на такое рассмотрение могут быть связаны со временем, затратами и конфиденциальностью.

Оценщик  должен вести рабочие документы, содержащие собираемую информацию. При сборе информации важно, чтобы оценщик фиксировал и оценивал  информацию по типу, источнику, качеству и надежности. Это должно способствовать более эффективной оценке значимости информации, как это указывается в п. 4.3.4

Рис.3 Примеры рассматриваемых документов и источников информации 2)

Документы

- Карты, планы, фотографии

- Исторические записи

- Геологические / гидрогеологические данные

- Геотехнические данные

-  Коносаменты / декларации

- Свидетельства безопасности (паспорта безопасности материалов)

- Заказы на работы

- Процедуры и результаты мониторинга

- Документация на процессы (например, материальные балансы)

- Инвентаризационные ведомости

- Планы расширения

- Другие соответствующие планы

- Здоровье, безопасность, окружающая среда ( записи по обучению)

- Записи об авариях

- Разрешения/ лицензии

- Организационные схемы  (задания и ответственность)

- Отчеты по аудитам  и другие отчеты

- Записи об отклонениях и несоответствиях

- Соответствия

- Политика, планы и системы управления компании

- Требования страхования

Источники

Внешние

- Правительственные агентства (государственные, местные, регламенты, планы)

- Архивы

- Вспомогательные источники

- Коммерческие публикации

- Промышленные стандарты и нормы

- Службы безопасности

- Страховые бюро

Внутренние

- Подразделения природоохранные, охраны здоровья и безопасности персонала

- Инженерные подразделения

- Управление активами

- Управление оборудованием

- Подразделения обучения

- Юридическая служба

- Финансовые и бухгалтерские подразделения

- Подразделение взаимодействия с общественностью

2) - не все из перечисленного может быть отнесено к каждой  производственной площадке или организации

4.3.2 Деятельность по наблюдению и физические условия

Оценщик должен наблюдать и регистрировать информацию о физических условиях производственной площадки (земельного участка) или организации, связанные с прошлой и текущей деятельностью. Примеры элементов- объектов наблюдения внутри  и вне площадки приведены  на рис.4.

Наблюдения могут учитывать информацию, полученную из исследований исторических  документов и архивов, обнаруженные на и вне рассматриваемого участка.  Наблюдения могут быть ограничены  способностью  использовать органы чувств. Оценщик должен  учитывать физические границы участка (площадки) и ограничения на выполняемые действия, определяемые целями и назначением оценивания.

Оценщик должен, когда это практично, подтверждать свои наблюдения фотографиями и/или записями в соответствии с планом оценивания

Рис.3 Примеры элементов- объектов наблюдения

Деятельность

- Управление отходами

- Обращение с материалами и продукцией

- Процессы функционирования

- Управление сточными водами

- Использование собственности

Физические условия

- Системы подогрева и охлаждения

- Трубопроводы и вентиляция

- Загрязнения, сливы и сточные колодцы

- Контейнеры для хранения / баки

- Предметы снабжения

-  Краски

- Шум, свет, вибрация или тепловое загрязнение

- Запахи, пыль, дым, частицы

- Поверхностные воды и ландшафт участка

- Окружение участка и характеристики прилегающей зоны

- Состояние почвы и подземных вод

- Окрашенные или обесцвеченные поверхности

- Поврежденные растения

- Подземные хранилища, свалки

- Производственное оборудование

- Хранение материалов

- Опасные материалы, продукция и вещества

- Сбросы в воду

4.3.3 Интервью

4.3.3.1 Цели

Интервью- средство сбора информации , которая может подтвердить или опровергнуть информацию, полученную из рассмотрения документов и записей, наблюдений за физическими условиями и деятельностью.

4.3.3.2 Интервьюируемые

С разрешения заказчика (клиента) и представителя оцениваемого в число интервьюируемых могут входить основной персонал оцениваемого, ответственный или участвующий в деятельности или процессах. Интервью может быть проведено, как это принято  с отдельными лицами или группами лиц внутри или вне площадки или организации, если их информация является ценной для оценивания.

Рис.5 Примеры интервьюируемых 3)

- Управляющий персонал

- Специалисты по охране окружающей среды ( экологи)

- Персонал, ответственный за производственную деятельность

- Операторы

- Обслуживающий (ремонтный)  персонал

- Отдел кадров

- Подразделения охраны окружающей Среды

- Противопожарная служба

- Служба безопасности

- Медицинская служба

- Муниципальная служба

- Соседи по участку

- Контрольные и надзорные органы

- Внутренний персонал, отвечающий за технику безопасности и охрану здоровья

- Подрядчики (контракторы)

- Служба снабжения

3)- не все из перечисленных объектов интервьюируются для каждой площадки (участка) или организации, могут быть добавлены и другие объекты

4.3.3.3 Содержание

Среди других вопросов к интервьюируемым могут быть заданы такие вопросы. как:

-опишите существо вашей работы и способ, как она  выполняется теперь и выполнялась в прошлом, и

- дайте информацию об использовании площадки (участка), условиях и истории использования, в частности относительно  событий, которые повлияли,  или могли повлиять на окружающую среду

4.3.3.4 Ограничения

Интервью могут проводиться без обязательств давать  ответы, что связано с  неспособностью дать полные ответы или ограниченностью  имеющихся знаний (у интервьюируемого). Оценщику может потребоваться, соответственно, квалифицировать его/ее ответы.

4.3.3.5 Заключения

Результаты интервью должны быть  обобщены. Любые полученные заключения должны быть по возможности согласованы.

4.3.4 Оценка значимости информации и данных

После сбора информация должна быть оценена на  значимость.

Следствия оценки любой информации должны быть определены и доведены как можно быстрее до сведения заказчика (клиента).

Если собранная информация выходит за рамки назначения проводимой  оценки, но может при этом соответствовать общим задачам оценки, то информация должна быть доведена до заказчика (клиента).

4.4 Оценивание

Значимые данные и  информация по экологическим аспектам является исходной для проведения оценивания.  Этот процесс состоит из двух шагов, включая идентификацию и оценивание экологических аспектов  и оценку последствий для хозяйственной деятельности, как это показано на рис. 6. По усмотрению заказчика (клиента) эти два шага могут выполняться различными сторонами. в частности, заказчику может понадобиться другая экспертиза, например, правовая или финансовая для определения последствий для хозяйственной деятельности.

Рис.6 Схем процесса оценивания

1- Критерии оценки

2- Значимые данные и информация по экологическим аспектам

3- Идентификация и оценивание

4- Экологические аспекты (4.4.1)

5- Определение

6- Последствия для хозяйственной деятельности

4.4.1 Идентификация и оценка экологических аспектов

Идентификация экологических аспектов включает сравнение по отношению к выбранным критериям значимых данных и информации по экологическим аспектам, способом, отвечающим целям и назначению оценивания, с определением тех данных и информации, которые согласуются с критериями и которые могут результироваться в обязательства или затраты.

Результатом этого шага являются  идентифицированные важные экологические аспекты. Аспекты , которые могут быть не столь значимы для перспектив хозяйственной деятельности, но могут экологически значимыми и наоборот.

4.4.2 Определение последствий для хозяйственной деятельности

Шаг с оценкой последствий для хозяйственной деятельности выполняется,  если это предусмотрено  целями оценивания.

Последствия для хозяйственной деятельности  характеризуются фактическими или потенциальными воздействиями результатов идентифицированных экологических аспектов ( на финансовые или другие характеристики, положительного или отрицательного , количественно

Такие оценки обычно включают выяснение последствий  экологических аспектов в отношении целей оценивания. На этом шаге  затраты, связанные с последствиями для хозяйственной деятельности, соответственно,  могут быть идентифицированы и оценены эффекты на образ организации в глазах общественности.

В качестве примера в этих оценках  могут быть рассмотрены следующие аспекты:

- фактическое или потенциальное воздействие смягчающих мер или действий по корректировке, исключению или предотвращению:

- ухудшения состояния окружающей среды;

- текущей или потенциальной ответственности ( общественного или частного характера), являющейся, например,  результатом несоответствия  ожидаемыми изменениями в законодательстве или других соответствующих требований:

- ухудшение общественного образа  (имиджа) оцениваемого и/или заказчика;  или

- несоответствие  корпоративной политике заказчика  или оцениваемого;

- оцененные затраты на проведение таких измерений или действий;

- технологические разработки; и

- период времени, когда затраты могут случиться ( т.е.  по отношению к вероятности вынужденных действий или разработке новых законодательных актов).

Могут потребоваться  дальнейшие исследования, чтобы улучшить проведенные оценки.

Если заключения имеют ограниченный характер вследствие недостаточности , должны быть квалифицированы  другие мнения.

Результатом этой части процесса оценивания является перечень последствий для хозяйственной деятельности, по возможности выражаемый и количественно.

5 Отчетность

5.1 Содержание отчета

Оценщик отвечает за содержание отчета и должен представить информацию соответствующим образом, чтобы помочь заказчику понять важность полученных выводов. Чтобы достигнуть этого оценщик должен отделить факты от мнений, четко идентифицировать базу для выводов и указать относительную неопределенность полученных выводов.

В отчет для  заказчика (клиента) может быть включена следующая информация:

- идентификация оцениваемых  участков (площадок) или организаций;

- имя(имена)  оценщика (ов) и автора отчета;

- цели, назначение и критерии оценивания;

- время и продолжительность оценивания;

- ограничения по доступности информации и их влияние на оценивание;

- ограничения, исключения и отклонения от согласованного назначение  оценивания;

- обобщенная информация, собранная при оценивании;  и

- какие- либо изменения в назначении, сделанные в ходе оценивания.

Объектом соглашения между заказчиком (клиентом) и оценщиком может представление заказчику следующей информации в отчете:

- идентификация клиента и представителя оцениваемого объекта;

- идентификация членов  группы оценщиков;

- план- график  проведения оценивания;

- общее описание используемых методик оценивания;

- общее описание ссылочных документов, анкет( опросных листов) и протоколов;

- методы оценивания, составляющие основу проводимого оценивания и полученных результатов, если они использованы оценщиком;

- рекомендации по возможным следующим шагам;

- требования конфиденциальности ; и

- заключения.

Пример содержания отчета по ЭОПП приведен  на рис. 7.

Если в назначении предусматривается , то в  состав отчета включают документацию, в т.ч. ссылочные документы и ключевую информацию, подтверждающую выводы отчета и достаточную для проведения  уточнений сделанных оценок, которые могут быть сделаны позже или другими лицами.

5.2 Форма отчета

В соответствии с требованиями  клиента или других протоколов  может потребоваться подготовка только устного  отчета. В другом случае отчет должен быть представлен в письменной форме.

Рис 7 Пример содержания отчета по ЭОПП

а) Основные положения

б) Введение

- Заказчик (клиент);

- Оцениваемые площадки (участки) или организации;

- Имя представителя оцениваемого;

- Имя оценщика (ов);

- Время и продолжительность оценивания;

в) Цели и назначение

- Инструкции клиента;

- Границы участка (площадки) и организации;

г) Критерии оценивания;

д) Процесс оценивания;

е)Собранная  информация

- источники;

- ограничения собранной информации;

- обобщенная информация;

ж) Заключения

- экологические аспекты;

- последствия  в хозяйственной деятельности(бизнесе);

Приложения

5.3 Рассылка отчета

Отчет является собственностью заказчика (клиента). Поэтому  оценщиком(ами) должна быть гарантирована  соответствующая конфиденциальность и безопасность со стороны всех получателей отчета. Рассылка отчета проводится по усмотрению заказчика (клиента), который может решить предоставить копию отчета оцениваемому.

Приложение А

(справочное)

Библиография

ИСО 10381 Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. Руководство по исследованию загрязнения  почв на  городских и промышленных участках

ИСО 14001 Системы экологического управления. Требования и руководство по применению

ИСО 14004  Системы экологического управления. Руководство по принципам, системам и методам обеспечения функционирования

ИСО 14010 Руководство по экологическому аудиту. Основные принципы

ИСО 14011 Руководство по экологическому аудиту. Аудит систем экологического управления

ИСО 14012 Руководство по экологическому аудиту. Квалификационные требования к экологам- аудиторам

ИСО 14031 Экологическое управление. Оценка характеристик экологичности. Руководство

ИСО 14050 Экологическое управление. Словарь