Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от 18.05.2009 года № 32

ОРИЕНТИРОВОЧНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ОДК)

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.7. 2511 – 09

### _________________________________________________________

1. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие нормативы действуют на территории Российской Федерации и устанавливают ориентировочно допустимые концентрации химических веществ в почве разного характера землепользования.

1.2. Нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений.

1.3. Настоящие нормативы разработаны расчетным методом. Величины ОДК для химических веществ природного происхождения, повсеместно присутствующих в почвах,  продуктах питания и воде, обоснованы для трех ассоциаций основных почв России по их устойчивости к химическому загрязнению.

II. Ориентировочные допустимые КОНЦЕНТРАЦИИ (ОДК)

химических веществ в почве (ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ)

| №№ п/п | Наименование вещества | № СAS | Формула | Группа почв | Величина ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) | Ссылка на источники литературы по методам определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ### Аверсектин С (смесь 8 авермектинов А1а, А2а, В1а, В2а, А1в, А2в, В1в, В2в) / по авермектину В1а/ |  | С48Н72О14 | Для всех типов почв | 0,1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ## Кадмий | 7440-43-9 | Сd | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl>5,5 | 0,5 1,0 2,0 | 2,8 |
| 3 | ### Медь | 7440-50-8 | Сu | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl>5,5 | 33 66 132 | 2,7,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | ### Мышьяк | 7440-38-2 | Аs | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl>5,5 | 2 5 10 | 3,6,8 |
| 5 | #### Никель | 7440-02-0 | #### Ni | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl>5,5 | 20 40 80 | 2,5,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Свинец | 7439-92-1 | #### Pb | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl>5,5 | 32 65 130 | 2,4,5,7,8 |
| 7 | Цинк | 7440-66-6 | #### Zn | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl>5,5 | 55 110 220 | 2,7,8 |

Примечания к разделу II

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии ИЮПАК (International Union of Pure Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины нормативов приведены в миллиграммах вещества на килограмм почвы (мг/кг) /графа 6/ для их валовых  форм содержания в почве.

Величины ОДК, разработанные для химических веществ природного происхождения, повсеместно присутствующих в почвах,  продуктах питания и воде, обоснованы для трех литогеохимических групп почв. В основу группировки положены основные свойства почв, определяющие их буферность, в том числе устойчивость к химическому загрязнению. Это гранулометрический состав, кислотно-щелочные свойства, преобладающие в тех или иных почвах. Также принято во внимание распределение  основных геохимических ассоциаций почв на территории России.

Наибольшую площадь распространения имеют почвы с кислой реакцией среды (рН KСl <5,5)  и почвы близкие к нейтральной и с нейтральной средой (рН KСl>5,5). В типовом отношении в эти две ассоциации, занимающие 60-70% площади России, войдут практически все подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы и черноземы, включая их окультуренные варианты. Отдельно выделена группа песчаных и супесчаных почв, обладающих наименьшей устойчивостью к загрязнению  химическими веществами.

Принятые ОДК позволяют дифференцированно подходить к оценке эколого-гигиенического состояния почв, расположенных в различных регионах России.

Приложение 1 (справочное)

Указатель формул веществ и их порядковые номера в таблице

| С48Н72О14 | 1 | Ni | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| As | 4 | Pb | 6 |
| Cd | 2 | Zn | 7 |
| Cu | 3 |  |  |

Приложение 2 (справочное)

Указатель номеров CAS веществ и их порядковые номера в таблице

| 7439-92-1 | 6 | 7740-43-9 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7440-02-0 | 5 | 7440-50-8 | 3 |
| 7440-38-2 | 4 | 7440-66-6 | 7 |

Приложение 3 (справочное)

Рекомендации по практическому применению ОДК химических веществ (ГН 2.1.7.2042-09 при контроле за состоянием почв

ОДК в почве устанавливается расчетным методом, в основу которого заложена безопасность продуктов питания, так как опыт нормирования показал, что в подавляющем большинстве случаев лимитирующим показателем является транслокация (переход загрязнителя из почвы в растение).

При контроле за состоянием почв преимущество следует отдавать ПДК.

Для контроля за состоянием почв могут быть использованы нормативы, установленные для различных форм химических веществ в почве: валовых, подвижных или водорастворимых.

При оценке состояния почв фактическое содержание вещества сравнивается с их ОДК (ПДК) для той формы вещества в почве, которая определялась при проведении исследования.

При наличии аналитических данных по разным формам содержания вещества (валовые, подвижные, водорастворимые) оценку проводят по более «жесткому» нормативу.