МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

УТВЕРЖДАЮ:	УТВЕРЖДАЮ:

Главный государственный	Зам. Министра

санитарный врач СССР	жилищно-коммунального

__________ П. Н. Бургасов	хозяйства РСФСР

______ Ю. Г. Цыганков

30 мая 1985 г.	30 мая 1985 г.

№ 3897-85	№ 85-191-1

(НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ)

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, ДОПУСКАЕМОЕ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ В НАКОПИТЕЛЯХ (НА ПОЛИГОНАХ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Настоящий нормативный документ является дополнением к действующим документам: “Инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов” (утвержденной Минжилкомхозом РСФСР 21.08.1981 г.), в части регламентации приема на них промышленных отходов, и “Санитарным правилам устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов” - № 2811-83 (утвержденным Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 16.05.1983 г.).

Нормативный документ разработан отделом санитарной очистки городов Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова (канд. техн. наук В. В. Разнощик, инж. Г. А. Павлова) и лабораторией гигиены почвы НИИ общей и коммунальной гигиены им. А. И. Сысина АМН СССР (докт. мед. наук, проф. В. М. Перелыгин).

Предложения и замечания просьба направлять по адресу: 123371, Москва, Волоколамское шоссе, 116, АКХ им. К. Д. Памфилова, отдел санитарной очистки городов.

1. Введение

Нормативный документ устанавливает порядок приема и предельные количества промышленных отходов, допускаемые для складирования на полигонах твердых бытовых отходов.

Прием промышленных отходов на основании настоящего нормативного документа разрешается на полигоны твердых бытовых отходов, отвечающие требованиям “Инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов”, согласованной с Минздравом СССР 03.08.1981 г. и утвержденной Минжилкомхозом РСФСР 21.08.1981 г. (М., Стройиздат, 1983, 39 с.), “Санитарных правил устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов”, № 2811-83, утвержденных Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 16.05.1983 г.

2. Предельные количества, санитарные и технологические условия приема промышленных отходов на полигоны твердых бытовых отходов

Основное условие возможности приема промышленных отходов на полигоны твердых бытовых отходов - соблюдение санитарно-гигиенических требований по охране окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод).

Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с твердыми бытовыми отходами, должны отвечать следующим технологическим условиям: иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися.

Основным санитарным условием является требование, чтобы токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми не превышала токсичности бытовых отходов по данным анализа водной вытяжки.

Промышленные отходы IV класса опасности, принимаемые без ограничений в количественном отношении и используемые в качестве изолирующего материала, характеризуются содержанием в водной вытяжке токсичных веществ на уровне фильтрата из твердых бытовых отходов (ТБО), а по интегрирующим показателям - биохимической потребностью в кислороде (БПК20) и химической потребностью в кислороде (ХПК) - не выше 300 мг/л, имеют однородную структуру с размером фракций менее 250 мм. Перечень отходов приведен в табл. 1 (приложение № 1).

Промышленные отходы IV и III класса опасности, принимаемые в ограниченном количестве (не более 30% от массы твердых бытовых отходов) и складируемые совместно с бытовыми, характеризуются содержанием в водной вытяжке токсичных веществ на уровне фильтрата из ТБО и значениями БПК20 и ХПК 4000 - 5000 мг/л (близки по этим показателям фильтрату из ТБО). Перечень отходов приведен в таблицах 2 и  (приложение № 1).

3. Организация приема промышленных отходов на полигоны твердых бытовых отходов

3.1. Промышленные предприятия, имеющие неутилизируемые токсичные отходы IV и III класса опасности, получают разрешение на их вывоз на полигон твердых бытовых отходов в местных санитарно-эпидемиологических станциях и инспекциях пожарной охраны.

Вопрос о количестве указанных отходов, принимаемых на полигон твердых бытовых отходов, решается коммунальными органами исходя из местных условий: наличия площадей для складирования, обеспеченности машинами и механизмами.

3.2. Список (перечень) обслуживаемых предприятий с указанием, какие отходы и в каких количествах от них разрешено принимать, утвержденный городским управлением коммунального хозяйства, передается на полигон.

За соответствием состава фактически вывозимых промышленных отходов данным, представленным в местные санэпидстанции для получения разрешения на их вывоз на полигон, несет ответственность промышленное предприятие.

На каждую партию вывозимых на полигон промышленных отходов предприятие оформляет справку. Форма справки дана в приложении 2. Справка, подписанная представителями предприятия, сдающего отходы, и мастером полигона, хранятся в делах на полигоне.

Справка имеет контрольный талон, удостоверяющий, что отходы приняты полигоном.

Контрольный талон, подписанный мастером полигона, хранится у соответствующей службы предприятия, сдавшего отходы.

Поступление отходов на полигон отражается в “Журнале приема отходов”. Форма записи в журнале приведена в приложении 3.

3.3. Вышестоящая организация, в ведении которой находится полигон твердых бытовых отходов, предусматривает в штатном расписании полигона и назначает приказом ответственного работника, выборочно контролирующего принимаемые отходы и режим эксплуатации, обеспечивающей безопасное в санитарно-гигиеническом и пожарном отношении их складирование.

3.4. О предприятиях, доставляющих отходы на полигон в нарушение данного нормативного материала, руководство полигона сообщает местным коммунальным органам, санэпидстанции и пожарной инспекции с последующим лишением права вывоза промышленных отходов на полигоны твердых бытовых отходов.

Приложение № 1

Перечень промышленных отходов IV класса опасности, принимаемых на полигоны твердых бытовых отходов без ограничений и используемых в качестве изолирующего материала

Таблица 1

| Код группы и вида отходов | Вид отхода |
| --- | --- |
| 1.24.01 | Алюмосиликатный шлам СБ-Г-43-6 |
| 1.36.02.1 | Асбестоцементный лом |
| 1.36.02.2 | Асбокрошка |
| 1.39.01 | Бетонита отходы |
| 1.31.01 | Графит отработанный производства карбида кальция |
| 1.39.02 | Гипсосодержащие отходы производства витамина B-6 |
| 1.39.03 | Известь-кипелка, известняк, шламы после гашения |
| 1.39.04 | Мела химически осажденного твердые отходы |
| 1.39.05 | Окись алюминия в виде отработанных брикетов (при производстве AlCl3) |
| 1.39.06 | Окись кремния (при производстве ПВХ и AlCl3) |
| 1.39.07 | Паранита отходы |
| 1.39.08 | Плав солей сульфата натрия |
| 1.39.09 | Силикагель (из адсорберов осушки нетоксичных газов) |
| 1.24.02 | Силикагеля производства шлам с фильтр-прессов (содержит глину и кремнезем) |
| 1.24.03 | Соды гранулированный шлам |
| 1.24.04 | Содово-цементного производства отходы дистилляции в виде CaSO4 |
| 1.29.00 | Формовочные стержневые смеси, не содержащие тяжелых металлов |
| 1.24.05 | Химводоочистки и умягчения воды шлам |
| 1.27.01 | Хлорид-натриевые осадки сточных вод производства лаковых эпоксидных смол |
| 1.39.10 | Хлорная известь нестандартная |
| 1.36.02.3 | Шиферного производства твердые отходы |
| 1.39.11 | Шлаки ТЭЦ, котельных, работающих на угле, торфе, сланцах или бытовых отходах |
| 1.39.12 | Шлифовальные материалы |

Перечень промышленных отходов III и IV классов опасности, принимаемых на полигоны твердых бытовых отходов в ограниченном количестве и складируемых совместно (нормативы на 1000 м3 твердых бытовых отходов)

Таблица 2

| Код группы и вида отхода | Вид отхода | Предельное количество промышленных отходов тонн на 1000 м3 ТБО |
| --- | --- | --- |
| 1.24.06 | Кубовые остатки производства уксусного ангидрида | 3 |
| 1.39.13 | Резита отходы (отвержденная формальдегидная смола) | 3 |
| 1.39.14 | Твердые отходы производства вспенивающихся полистирольных пластиков | 10 |
| Отходы при производстве электроизоляционных материалов: |  |  |
| 1.39.15 | Гетинакс электротехнический листовой Ш-0,8 | 10 |
| 1.39.16 | Липкая лента ЛСНПЛ-0,17 | 3 |
| 1.39.17 | Полиэтиленовая трубка ПНП | 10 |
| 1.39.18 | Стеклолакоткань ЛСЭ-0,15 | 3 |
| 1.39.19 | Стеклянная ткань Э2-62 | 3 |
| 1.39.20 | Текстолит электротехнический листовой Б-16,0 | 10 |
| 1.39.21 | Фенопласт 03-010-02 | 10 |
| Твердые отходы суспензионного, эмульсионного производства |  |  |
| 1.39.22 | Сополимеров стирола с акрилонитрилом или метилметакрилатом | 3 |
| 1.39.23 | Полистирольных пластиков | 3 |
| 1.39.24 | Акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков | 10 |
| 1.39.25 | Полистиролов | 3 |

Перечень промышленных отходов IV - III классов опасности, принимаемых в ограниченных количествах и складируемых с соблюдением особых условий

Таблица 3

| Код группы и вида отхода | Вид отхода | Предельное количество промышленных отходов тонн на 1000 м3 ТБО | Особые условия складирования на полигоне или подготовки на промышленных предприятиях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.39.26 | Активированный уголь производства витамина B-6 | 3 | Укладка слоем не более 0,2 м |
| 1.39.27 | Ацетобутилатцеллюлозы отходы | 3 | Прессование в кипы размером не более 0,3*0,3*0,3 м в увлажненном состоянии |
| 1.39.28 | Древесные и опилочно-стружечные отходы | 10 | Не должны содержать опилки, идущие на посыпание полов в производственных помещениях |
| 1.21.06 | Лоскут хромовый | 3 | Укладка слоем не более 0,2 м |
| 1.39.29 | Невозвратная деревянная и бумажная тара | 10 | Не должны включать промасленную бумагу |
| 1.39.30 | Обрезь кожезаменителей | 3 | Укладка слоем не более 0,2 м |
| 1.39.31 | Отбельная земля | 3 | Укладка слоем не более 0,2 м |
| 1.39.32 | Фаолитовая пыль | 3 | Затаривание в мешки в увлажненном состоянии |
| Предельная суммарная нагрузка по таблицам №№ 2 и 3 |  | 100 |  |

Примечание:  Вырубка резины и прочие резиноотходы могут приниматься без количественных ограничений при наличии специально отрываемых для них в грунте траншей с последующей засыпкой.

Приложение 2

СПРАВКА

о производственных отходах, направляемых на полигон твердых бытовых отходов

Регистрационный №______________________________________________________

Наименование предприятия, сдающего отходы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата отправления__________________№ автомашины_________________________

Договор со спецавтохозяйством или полигоном №__________________________

Наименование вида отхода_______________________________________________

Количество:  в т_______________________________________________________

в м3_____________________________________________________________________

Подписи:

Отгрузил отходы__________________________(должность, Ф. И. О., подпись)

Сдал отходы на полигон___________________(должность, Ф. И. О., подпись)

Принял отходы____________________________(должность, Ф. И. О., подпись)

Дата приема___________Не принято (с указанием причин)__________________

_______________________________________________________________________

Контрольный талон

Контрольный талон к справке (выдается предприятию, сдавшему отходы)

Наименование предприятия, сдавшего отходы______________________________

Дата приема_______________________№ автомашины_________________________

Вид отхода________________Количество в т,  м3__________________________

Лицо, принявшее отходы_________________________________________________

Лицо, сдавшее отходы___________________________________________________