МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу
в результате сгорания на полигонах твердых бытовых
отходов и размера предъявляемого иска
за загрязнение атмосферного воздуха

____________________________________________________________________
Данный документ действует в части, не противоречащей  
Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
____________________________________________________________________

Утверждены
 Министерством экологии и
 природных ресурсов
Российской Федерации
2 ноября 1992 года

1. Общие положения

Настоящие рекомендации предназначены для территориальных органов Минэкологии России.

     Сгорание твердых бытовых отходов (ТБО) рассматривается как аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, вследствие чего применяется десятикратный тариф к нормативам платы за допустимые выбросы загрязняющих веществ, установленный действующим порядком применения нормативов платы за загрязнение природной среды на территории Российской Федерации.

     Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" и действующих в стране нормативных актов.

     Сумма иска определяется в зависимости от нормативов платы за выбросы загрязняющих вредных веществ в атмосферный воздух, установленных постановлением Правительства России от 28 августа 1992 года N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия". До первого января 1993 года сумма иска определяется в зависимости от нормативов платы за выбросы загрязняющих вредных веществ в атмосферный воздух, установленных постановлением Совета Министров РСФСР от 9 января 1991 года N 13 "Об утверждении на 1991 год нормативов платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду и порядка их применения", с учетом пятикратного повышающего коэффициента. После ввода новых базовых нормативов платы за выбросы и коэффициентов, учитывающих экологические факторы, необходимо внести соответствующие изменения при расчете размера иска.

     
2. Расчет выбросов и сумм исков

Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО принимается равной 0,25 тонн на куб.м. Значения удельных выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в результате сгорания одной тонны ТБО, и нормативы платы приведены в таблице.

| Вещество ___________________________ Твердые частицы Сернистый ангидрид Окислы азота Окись углерода Сажа | Удельный выброс (тонн вещества на тонну ТБО) _________________________ 0,00125 0,003 0,005 0,025 0,00062 5 | Норматив платы за аварий- ный выброс (руб. за тонну) ______________________________ 1100,5 3300,0 4102,5 54,5 3300,0 |
| --- | --- | --- |

По мере получения данных об удельных выбросах для других веществ будут вноситься соответствующие дополнения и изменения.

     Данные о массе или объеме сгоревших ТБО принимаются по справке руководства полигона. Масса сгоревших ТБО определяется как произведение объема и расчетной насыпной массы ТБО (0,25 тонн на куб.м). Для уточнения рекомендуется объем сгоревших ТБО определять как разницу между поступившими на свалку (полигон) и оставшимися после сгорания ТБО. Количество поступивших на полигон ТБО берется по учетной документации, а объем оставшихся (не сгоревших) ТБО определяется с помощью обмеров, принимая за начальные размеры проектные отметки.

     Количество образовавшихся вредных веществ определяется как произведение массы сгоревших ТБО на величину удельного выброса, указанного в таблице, а размер платы за выброс этого вещества - умножением полученной массы на величину соответствующего норматива платы за аварийный выброс. Сумма иска за загрязнение атмосферного воздуха в результате сгорания ТБО определяется суммированием платежей за выбросы указанных в таблице веществ.

     При определении величины иска следует учитывать коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости. В соответствии с "Порядком применения нормативов платы за загрязнение природной среды на территории Российской Федерации" эти коэффициенты могут увеличиваться для городов и крупных промышленных центров на 20 процентов, а в случае выбросов от пожаров на полигонах, расположенных в зонах экологического бедствия, районах Крайнего Севера, на территориях национальных парков, особо охраняемых и заповедных территориях, а также на территориях, подпадающих под действие международных конвенций, - в 2 раза.

     Следует иметь в виду, что предприятия, учреждения, организации, должностные лица, виновные в возгорании свалок, рассматриваются как нарушители экологических требований по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов, подвергаются штрафу, налагаемому в административном порядке. Сумма штрафа определяется статьей 84 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" для предприятий от 50 до 500 тыс.руб., должностных лиц - от трехкратного до двадцатикратного.

3. Пример расчета иска за загрязнение атмосферы
в результате сгорания ТБО на полигоне

Исходные данные:

     Центральный экономический район, коэффициент экологической ситуации и экологической значимости - 1,9. Полигон расположен в черте города - коэффициент увеличивается на 20 процентов: 1,9 х 1,2 = 2,28.

     Объем сгоревших ТБО - 1000 куб.м.

     Насыпная масса отходов - 0,25 тонны на куб.м ТБО.
     Удельные выбросы и нормативы платы согласно таблице.

     Определяем массу сгоревших ТБО (как произведение объема и насыпной массы ТБО): 1000 куб.м х 0,25 т/куб.м = 250 т.

     Определяем количество выброшенных в атмосферу вредных веществ (как произведение массы сгоревших ТБО и величин удельных выбросов): твердые частицы - 250 тонн ТБОх0,00125 тонн/тонн ТБО = 0,3125 тонны; сернистый ангидрид - 250 тонн ТБОх0,003 тонн/тонн ТБО = 0,75 тонны; окислы азота - 250 тонн ТБОх0,005 тонн/тонн ТБО = 1,25 тонны; окись углерода - 250 тонн ТБОх0,025 тонн/тонн ТБО = 6,25 тонны; сажа - 250 тонн ТБОх0,000625 тонн/тонн ТБО = 0,15625 тонны.

     Определяем размер платы за выброс вещества (как произведение массы вещества на норматив платы за аварийный выброс): твердые частицы 0,3125 тонны х 1100,5 руб./тонну = 344 руб.; сернистый ангидрид - 0,75 тонны х 3300 руб./тонну = 2475 руб.; окислы азота - 1,25 тонны х 4102,5 руб./тонну = 5128 руб.; окись углерода - 6,25 тонны х 54,5 руб./тонну = 340 руб.; сажа - 0,15625 тонн х 3300 руб./тонну = 515 руб.

     Плата за загрязнение атмосферного воздуха определяется суммированием плат за выбросы этих веществ: 344 + 2475 + 5128 + 340 + 515 = 8802 руб.

     С учетом коэффициента экологической ситуации и экологической значимости сумма иска должна составить: 8802 руб. х 2,28 = 20068 руб.


      
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации
16 ноября 1992 года, 
Регистрационный N 87