- ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2002 г. N 224/14

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

НА ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства МО

от 28.06.2006 N 572/20)

Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Методику формирования тарифов на оказание услуг по размещению твердых бытовых отходов на объектах размещения отходов, расположенных на территории Московской области (далее - Методика).

2. Методика в части включения в состав тарифа платы за размещение отходов применяется со дня вступления в силу закона Московской области о внесении соответствующих изменений и дополнений в Закон Московской области "Об отходах производства и потребления в Московской области".

3. Поручить Министерству экономики Московской области (В.Б. Крымов) осуществлять расчет и утверждение тарифов на оказание услуг по размещению твердых бытовых отходов на объектах размещения отходов, не находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Методикой.

4 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства МО от 28.06.2006 N 572/20.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления при расчете тарифов на оказание услуг по размещению твердых бытовых отходов на объектах размещения отходов, находящихся в муниципальной собственности, руководствоваться Методикой.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Н.М. Репченко.

Губернатор Московской области

Б.В. Громов

- Утверждена

постановлением Правительства

Московской области

от 7 июня 2002 г. N 224/14

Методика, в части включения в состав тарифа платы за размещение отходов, применяется со дня вступления в силу закона Московской области о внесении соответствующих изменений и дополнений в Закон Московской области "Об отходах производства и потребления в московской области".

МЕТОДИКА

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ОБЪЕКТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- 1. Общие положения

1.1. Методика формирования тарифов на оказание услуг по размещению твердых бытовых отходов на объектах размещения отходов, расположенных на территории Московской области (далее - Методика), разработана в соответствии с Законом Московской области N 171/2001-ОЗ "Об отходах производства и потребления в Московской области".

Методика устанавливает порядок формирования тарифов на оказание услуг по размещению твердых бытовых отходов на объектах размещения отходов, расположенных на территории Московской области и не являющихся муниципальной собственностью.

1.2. Данная Методика применяется при формировании тарифов на оказание услуг по размещению твердых бытовых отходов (далее - ТБО) всеми предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями независимо от организационно-правовой формы (кроме находящихся в муниципальной собственности), действующих на правах самостоятельных хозяйствующих субъектов и оказывающих данный вид услуг на территории Московской области.

1.3. Срок действия утвержденных тарифов не может быть менее 3 месяцев. Основанием для пересмотра тарифов является:

- изменение объема принимаемых к размещению ТБО;

- изменение цен на материалы, запасные части, топливо и другие ресурсы, потребляемые полигоном;

- изменение условий оплаты труда;

- изменение перечня и размера обязательных отчислений и платежей, установленных нормативными актами Российской Федерации и Московской области;

- изменение других объективных факторов, существенно влияющих на величину тарифа.

- 2. Порядок расчета натуральных показателей

2.1. Объем ТБО, подлежащих размещению, определяется в соответствии с разрешением на размещение отходов, выданным полигону ТБО территориальным органом специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере обращения с отходами по согласованию с территориальным специально уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического надзора на основании проекта обоснования лимитов на размещение отходов.

2.2. В случае если полигон ТБО помимо размещения отходов осуществляет другие виды деятельности (например, переработка отходов с целью получения вторичного сырья и т.д.), расчет тарифа производится исходя из фактического объема размещения в отчетном году, подтвержденного территориальным органом специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере обращения с отходами.

- 3. Технология работ, производимых на полигоне ТБО

Полигоны в зависимости от количества принимаемых твердых бытовых отходов в год делятся на три класса. Количество принимаемых отходов, основные технологические операции на полигонах разного класса и перечень необходимых машин и оборудования приведены в таблице 1.

Виды работ, производимых на полигоне ТБО, определены в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, разработанной Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 1998 г., и Территориальными строительными нормами Московской области "Проектирование, строительство и рекультивация полигонов твердых бытовых отходов в Московской области", утвержденными распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 16.10.2000 N 132.

- Таблица 1

| Основные технологические операции | Машины, оборудование, сооружения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полигон I класса | Полигон II класса | Полигон III класса |
| I. Прием и складирование отходов |  |  |  |
| Количество принимаемых отходов в год | До 50 тыс. тонн/год | От 50 до 200 тыс. тонн/год | Более 200 тыс. тонн/год |
| Перемещение разгруженных ТБО на рабочую карту | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" |
| Планировка с предварительным уплотнением ТБО | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" |
| Послойное уплотнение ТБО | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" |
| II. Устройство промежуточной изоляции и временных дорог, установка сетчатых ограждений |  |  |  |
| Разработка и перемещение грунта для промежуточной изоляции скрепером с ковшом 8 куб. м | Скреперы полуприцепные с ковшом 8 куб. м к колесному трактору "Т-170" | Скреперы полуприцепные с ковшом 8 куб. м к колесному трактору "Т-170" | Скреперы полуприцепные с ковшом 8 куб. м к колесному трактору "Т-170" |
| Планировка и уплотнение грунта | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" |
| Укладка дорожных плит | Автомобильный кран грузоподъем- ностью 15 тонн | Автомобильный кран грузоподъем- ностью 15 тонн | Автомобильный кран грузоподъем- ностью 15 тонн |
| Установка сетчатых ограждений | Автомобильный кран грузоподъем- ностью 15 тонн | Автомобильный кран грузоподъем- ностью 15 тонн | Автомобильный кран грузоподъем- ностью 15 тонн |
| III. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности полигона |  |  |  |
| Входной контроль | Радиометр СРП-68-1 | Радиометр СРП-68-1 | Радиометр СРП-68-1 |
| Дезинфицирование колес мусоровозов | Дезинфицирующая ванна | Дезинфицирующая ванна | Дезинфицирующая ванна |
| Сбор поверхностного стока | Открытые нагорные канавы, бетонные лотки | Открытые нагорные канавы, бетонные лотки, коллекторы, дождеприемные и смотровые колодцы | Открытые нагорные канавы, бетонные лотки, коллекторы, дождеприемные и смотровые колодцы |
| Сбор, отведение и очистка фильтрата | Дренажная система, контрольно- регулирующие пруды | Дренажная система, пруды - испарители, контрольно- регулирующие пруды | Дренажная система, контрольные пруды, очистные сооружения |
| Проведение экологического мониторинга: - наблюдение за подземными водами; - наблюдение за поверхностными водами; - наблюдение за загрязнением почвы; - наблюдение за атмосферным воздухом; - радиометричес- кий контроль | Режимные скважины и пункты. Режимные площадки | Режимные скважины и пункты. Режимные площадки | Режимные скважины и пункты. Режимные площадки |
| IV. Рекультивация полигона |  |  |  |
| Технический этап рекультивации |  |  |  |
| Устройство выравнивающего слоя: - разработка грунта с погрузкой в самосвал - транспорти- ровка грунта - разравнивание грунта - уплотнение грунта | Экскаваторы "Э-651" Автосамосвалы на шасси КАМАЗ Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Экскаваторы "Э-651" Автосамосвалы на шасси КАМАЗ Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Экскаваторы "Э-651" Автосамосвалы на шасси КАМАЗ Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" |
| Мероприятия по дегазации полигона: - устройство дренажного слоя из песчано- гравийной смеси - доставка и укладка дренажных труб | - | "Пассивная" дегазация. Автосамосвалы на шасси КАМАЗ, бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" Автосамосвалы на шасси КАМАЗ, автомобильный кран | "Активная" дегазация |
| Устройство гидроизолирую- щего слоя из тяжелых суглинков (глин) | - | Экскаватор "Э-651", автосамосвал на шасси КАМАЗ, бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Экскаватор "Э-651", автосамосвал шасси КАМАЗ, бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" |
| Бурение и обсадка скважин на полигоне | - | - | Машина бурильная "БКМ-1501" на автомобиле КрАЗ |
| Прокладка газопроводов | - | - | Автокран грузоподъем- ностью 15 тонн на шасси КАМАЗ |
| Монтаж газоочистного оборудования, газгольдера, технологического оборудования | - | - | Автокран грузоподъем- ностью 15 тонн на шасси КАМАЗ |
| Биологический этап рекультивации |  |  |  |
| Транспортировка растительного грунта | Автосамосвал на шасси КАМАЗ | Автосамосвал на шасси КАМАЗ | Автосамосвал на шасси КАМАЗ |
| Разравнивание растительного грунта | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" |
| Внесение минерального удобрения | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" |
| Культивирование и боронование растительного грунта | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" |
| Посев трав | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" | Бульдозеры на гусеничном тракторе "Т-170" |

Методика позволяет рассчитать затраты по размещению ТБО на полигонах исходя из общих технических и экономических характеристик, норм времени и расценок на выполняемые работы, стоимости топлива, смазочных материалов, а также характеристик самого полигона.

Тарифы на размещение твердых бытовых отходов устанавливаются в зависимости от расстояния от центра сбора до мест обезвреживания.

В качестве исходной базы для определения тарифов принимается нормативная себестоимость работ.

Прямые затраты  на размещение ТБО складываются из трех основных

составляющих:

1. Затраты на эксплуатацию полигона (Р      ).

экспл.

2. Амортизационные отчисления (Р     ).

амор.

3. Затраты на рекультивацию полигона (Р        ).

рекульт.

Общая формула расчета затрат на размещение 1 куб. м имеет вид:

Р    = Р       + Р      + Р

пр.    экспл.    амор.    рекульт.

Эксплуатационные затраты состоят из затрат на:

- прием и складирование отходов;

- устройство промежуточной изоляции и временных дорог из плит;

- обслуживание    зданий    и    сооружений   производственного

назначения;

- мероприятия   по   обеспечению   экологической   безопасности

компонентов (входной контроль, дезинфекция колес мусоровозов, сбор

поверхностного   стока,   сбор,  отведение  и  очистка  фильтрата,

проведение экологического мониторинга).

Амортизационные отчисления   включают   в  себя  отчисления  по

машинам  и  оборудованию,  а  также   сооружениям,  обеспечивающим

экологическую  безопасность  полигона.  Амортизационные отчисления

зданий  и сооружений  административно-хозяйственной зоны в  данной

статье не учитываются, а входят в накладные расходы.

Затраты на рекультивацию полигона состоят из:

- затрат на технический этап;

- затрат на биологический этап.

Удельные показатели,   составляющие  полные  удельные  затраты,

определяются на основе единичных показателей затрат (руб./куб. м).

Удельный показатель затрат:

P  = З /Q ,

i    i  i

где:

Р  - удельный показатель затрат, руб./куб. м;

i

З  - годовой показатель затрат, руб./год;

i

Q  - годовое поступление отходов, куб. м/ год.

i

- 4. Формирование затрат

Определение затрат по статьям расходов для расчета себестоимости услуг производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Материальные затраты на технологические цели определяются исходя из удельных норм расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов и действующих на момент расчета тарифов рыночных цен, включая стоимость доставки (стоимость материальных и топливно-энергетических ресурсов формируется исходя из цен их приобретения без учета налога на добавленную стоимость).

Затраты на оплату труда производственных рабочих рассчитываются исходя из нормативной численности работающих и среднеотраслевой заработной платы по полному кругу предприятий, сложившейся за предыдущий год по отрасли "Коммунальное хозяйство" в Московской области (по данным Московского областного комитета статистики).

Численность работников основного производства определяется в соответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями, методическими рекомендациями.

Затраты на уплату единого социального налога и сумм платежей работодателей по договорам обязательного страхования рассчитываются по нормам и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При формировании тарифов размер накладных расходов рекомендуется принимать в размере не более 100% к фонду оплаты труда основных производственных рабочих.

4.1. Эксплуатационные затраты на складирование ТБО.

Удельные эксплуатационные затраты рассчитываются по формуле:

P      = З   + З    + З   + З  ,

эксп.    пс    изл    зс    эб

где:

З   - затраты на прием и складирование отходов;

пс

З    - затраты на устройство промежуточной изоляции и временных

изл

дорог из плит и установку сетчатых экранов;

З   -  затраты    на    обслуживание    зданий   и   сооружений

зс

производственного назначения;

З   -  затраты  на   обеспечение   экологической   безопасности

эб

полигона.

Затраты на   выполнение   отдельных    операций    определяются

стоимостью выполнения данной операции и временем выполнения данной

операции.

4.1.1. Затраты на прием и складирование ТБО.

Прием и  складирование  отходов  осуществляются  в  три  этапа:

первый - сдвигание разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту;

второй  -  планировка  с  предварительным  несплошным уплотнением;

третий - окончательное уплотнение.

Затраты на   перемещение   ТБО  от  места  разгрузки  до  места

складирования на расстояние 50 м (руб./куб. м):

П   = Н  x Н ,

по    п    б

где:

Н  - норма времени на перемещение 100 куб.  м ТБО на 50 м,  час

п

(норма  времени  бульдозера  по  перемещению   ТБО   соответствует

показателям по грунту 1 группы ЕНИР сб.Е.2.в.1);

Н  -   норма   себестоимости   машиночаса   работы  бульдозера,

б

руб./ч.

Затраты на планировку с предварительным несплошным уплотнением:

П   = Н  x Н ,

пу    р    б

где:

Н  -  норма  времени разравнивания 100 куб.  м ТБО бульдозером,

р

час (норма времени бульдозера по разравниванию  ТБО  соответствует

показателям по грунту 1 гр.);

Н  -   норма   себестоимости   машиночаса   работы  бульдозера,

б

руб./ч.

Затраты на уплотнение ТБО.

Затраты на уплотнение ТБО бульдозером при 4-кратном проезде:

У  = Н   x Н ,

о    уп    б

где:

Н   - норма  времени  на  уплотнение  ТБО при 4-кратном проезде

уп

(расчет Н   см. раздел 6);

уп

Н  -  норма   себестоимости   машиночаса   работы   бульдозера,

б

руб./ч.

Удельные затраты на прием и складирование ТБО составят:

З   = (П   + П   + У )/100.

пс     по    пу    о

4.1.2. Затраты на устройство промежуточной изоляции,  временных

дорог и установку сетчатых экранов.

Промежуточная изоляция  уплотненного  слоя  ТБО  осуществляется

грунтом. В теплое время года ежесуточно, в холодное время года - с

интервалом не более  трех  суток.  Слой  промежуточной  изоляции -

0,20  м.  Разработка  грунта  и  доставка  его  на  рабочую  карту

производятся скреперами.  Операция по изоляции ТБО производится  в

два этапа:  первый  - разработка и перемещение  грунта скреперами;

второй   -   разравнивание   и   уплотнение   грунта  бульдозером.

Устройство временных дорог производится из сборных  железобетонных

или металлических плит.   На 1 куб.   м не уложенных  в карты  ТБО

приходится 0,03 куб. м грунта промежуточной изоляции.

Затраты на разработку и перемещение грунта.

Затраты на  разработку  и  перемещение  100   куб.   м   грунта

полуприцепным скрепером к колесному трактору "Т-170":

С   = Н   x Н  ,

рг    рг    ск

где:

Н  -  норма времени на разработку  и  перемещение  грунта,  час

рг

(норма времени на разработку и перемещение грунта берется по  ЕНИР

сб.Е.2.в.1 для грунтов 1 гр);

Н   -  норма    себестоимости    машиночаса   работы   скрепера

ск

полуприцепного, руб./ч.

Затраты на разравнивание грунта:

Р   = Н   x H ,

рг    рг    б

где:

Н   -   норма  времени  на  разравнивание  100  куб.  м  грунта

рг

бульдозером, ч;

Н  - норма себестоимости машиночаса работы бульдозера, руб./ч.

б

Затраты на устройство временных дорог.

Затраты на планировку отходов под устройство временных дорог:

Р   = Н   x Н ,

пл    пл    б

где:

Н   - норма времени для планирования 100 куб. м ТБО, ч;

пл

Н  - норма   себестоимости   машиночаса   работы    бульдозера,

б

руб./ч.

Затраты на укладку дорожных плит:

С    = Н    x Н  ,

дор    дор    кр

где:

Н    - норма времени укладки 100 кв. м покрытия из ж/б плит, ч;

дор

Н   - норма себестоимости машиночаса работы автокрана, руб./ч.

кр

ФОТ рабочих без механизмов на укладку 100 кв. м покрытия из ж/б

плит, руб.:

Р  = В     x Н    ,

р    раб.    раб.

где:

В     - норма времени рабочих без  механизмов  в  дополнении  к

раб.

автокрану, ч;

Н     -  часовой  фонд  оплаты  труда  рабочих  без механизмов,

раб.

руб./ч.

Затраты на установку сетчатых экранов.

В целях предотвращения  разбрасывания  легких  фракций  ТБО  на

рабочей   карте   устанавливаются   сетчатые   переносные  экраны.

Установка  сетчатых  экранов  производится  бригадой  производящих

укладку  временных  дорог.  Затраты  на установку сетчатых экранов

составляют 5% от затрат на устройство 100 пог. м временных дорог.

Итого удельные  затраты  на  устройство  промежуточной изоляции

временных дорог и установку сетчатых ограждений:

З    = ((С   + Р  )/(100 x К )) + ((Р   + С    + Р )/

изл      рг    рг          1        пл    дор    р

/(100 x К )) x 1,05,

2

где:

К  - переходный коэффициент от 1 куб.  м грунта к 1 куб.  м ТБО

1

(К  = 35);

1

К  - переходный коэффициент от 1 кв. м покрытия из ж/б плит к 1

2

куб. м ТБО (К  = 90).

2

4.1.3. Затраты   на   обслуживание    зданий    и    сооружений

производственного назначения.

К зданиям и сооружениям производственного назначения относятся:

производственный  корпус, контрольно-пропускной  пункт совместно с

пунктом радиометрического контроля;  трансформаторная  подстанция,

гараж  и  площадка  с  навесом  для  стоянки  и  ремонта  машин  и

механизмов,   склад   горюче-смазочных   материалов,   склад   для

хранения  энергоресурсов,  материалов,  хозяйственного  инвентаря,

противопожарный резервуар и т.п. Для полигонов мощностью свыше 200

тыс.т/год   предусматривается   устройство  весовой,  артезианской

скважины, котельной.

К годовым   затратам   на   обслуживание  зданий  и  сооружений

относятся затраты на текущий (З  ) и капитальный (З  ) ремонты:

тр                  кр

З   = З   + З  .

зс    тр    кр

Затраты на текущий ремонт:

n

З   = "Sum"(C      x H     )/Q ,

тр   i = 1  з.с.i    т.р.i   г

где:

С      - балансовая стоимость i-го объекта, руб.;

з.с.i

Н      -  процент  отчислений  на  текущий  ремонт к балансовой

т.р.i

стоимости i-го объекта, 0,75%;

Q  - годовой объем ТБО, завозимых на полигон, куб. м /год.

г

Затраты на капитальный ремонт:

n

З   = "Sum"(C      x Н     )/Q ,

кр   i = 1  з.c.i    к.р.i   г

где:

Н      -  процент отчислений на капитальный ремонт к балансовой

к.р.i

стоимости i-го объекта, 1%.

4.1.4. Затраты   на   обеспечение   экологической  безопасности

полигона.

Затраты на дезинфекцию колес.

Затраты на дезинфекцию колес рассчитываются по формуле:

З  = М   x С  ,

д    др    др

где:

З  - затраты на дезинфекцию колес мусоровозов, руб./год;

д

М   - годовой расход дезинфицирующего раствора, кг/год;

др

С   - цена дезинфицирующего раствора  с учетом приготовления 3%

др

раствора, руб./кг.

Удельные затраты    на    дезинфекцию     колес     мусоровозов

рассчитываются по формуле:

З     = З /О ,

уд.д    д  г

где:

З  - затраты на дезинфекцию колес, руб./год;

д

О  - годовой объем ТБО, завозимых на полигон, куб. м/год.

г

Затраты на входной контроль.

Входной контроль   отходов   на  полигоне  ТБО  производится  в

соответствии  с  Инструкцией  по  проектированию,  эксплуатации  и

рекультивации   полигонов   для   твердых   бытовых    отходов   и

разработанного  на  ее  основе  проекта  по  обеспечению  входного

контроля отходов, поступающих на захоронение.

Удельные затраты на проведение входного  контроля  определяются

по формуле:

З     = (Т        x В    )/О ,

вх.к     час.раб.   ргод   г

где:

З     -  удельные  затраты  на  проведение  входного  контроля,

вх.к

руб./куб. м;

Т         - часовой ФОТ рабочего, руб./ч;

час.раб.

В     - годовой баланс рабочего времени, ч/год;

ргод

О  - годовой объем ТБО, завозимых на полигон, куб. м/год.

г

Затраты на сбор поверхностного стока, фильтрата, отведения и их

очистки.

К системе  поверхностного  стока  и  стоков  из  толщи  отходов

(фильтрата) полигона ТБО относятся:

- открытые нагорные канавы;

- открытые бетонные лотки;

- дождеприемные и смотровые колодцы;

- коллекторы;

- очистные сооружения.

Для вновь проектируемых полигонов затраты на устройство системы

сбора,  поверхностного  отвода  стока  и фильтрата входят в состав

капитальных затрат.

Для реконструируемых  полигонов  удельные затраты на устройство

данной системы определяются проектом реконструкции  полигона  и  в

общем случае определяются:

З      = (А      + Э     )/О ,

с.сб.     с.сб.    с.сб.   г

где:

З      -    удельные    эксплуатационные    затраты   на   сбор

с.сб.

поверхностного стока, фильтрата, отведения и очистку, руб./куб. м;

А      - амортизационные отчисления на систему сбора,  отвода и

с.сб.

очистки стока и фильтрата, руб./год;

Определяются по сводному сметному  расчету  или  по  балансовой

стоимости.

Э     - ежегодные  эксплуатационные   затраты   на   содержание

с.сб.

системы сбора, отвода и очистку стока и фильтрата;

О  - годовой объем ТБО, завозимых на полигон, куб. м/год.

г

Расчет эксплуатационных  затрат   системы   сбора   и   очистки

поверхностного стока и стоков из толщи отходов в расчете на 1 куб.

м ТБО производится по следующим статьям:

- заработная плата рабочих;

- стоимость материалов;

- капитальный и текущий ремонт сооружений.

Э      = ЗП + С  + З   ,

с.сб.         м    рс.

где затраты на заработную плату в час приведенных к 1  куб.  м ТБО

определяются по формуле:

ЗП = (Т         x В    )/Q ,

час.раб.    ргод   г

где:

ЗП -  удельная  заработная  плата   рабочих   по   эксплуатации

сооружений, руб./куб. м.

Стоимость материалов (С ) составляет 20%  от фонда оплаты труда

м

рабочих с отчислениями.

Затраты на капитальный и текущий ремонты сооружений  по  сбору,

отводу  и  очистке  поверхностного  стока и фильтрата определяются

аналогично  затратам   на   обслуживание   зданий   и   сооружений

производственного назначения

Затраты на экологический мониторинг.

Работы по  экологическому  мониторингу полигона производятся на

основании утвержденных проектов их проведения.

Удельные затраты  на  экологический  мониторинг складываются из

амортизационных  отчислений  на  оборудование  и  эксплуатационных

затрат:

З   = А   + Э,

эм    мо

где:

А   - амортизационные отчисления на мониторинг, руб./куб. м;

мо

Э - удельные эксплуатационные затраты, руб./куб. м.

Без учета амортизации З   = Э.

эм

Амортизационные отчисления рассчитываются в разделе 4.2.

Удельные эксплуатационные затраты определяются по формуле:

Э = Э   /О ,

год  г

где:

Э - удельные эксплуатационные затраты, руб./куб. м;

Э    - годовые эксплуатационные затраты, руб./год;

год

О  - годовой объем ТБО, завозимых на полигон, куб. м/год.

г

Расчет эксплуатационных   затрат  на  экологический  мониторинг

производится по следующим статьям:

- заработная  плата  сотрудников аналитической лаборатории (два

инженера-аналитика, один руководитель лаборатории);

- стоимость материалов.

Э    = ЗП  + С ,

год     х    м

где:

ЗП  - заработная плата сотрудников лаборатории;

х

С  - стоимость материалов.

м

Стоимость материалов  составляет  20%  от  фонда  оплаты  труда

сотрудников лаборатории.

Итого  удельные   затраты    на    обеспечение    экологической

безопасности (без учета амортизационных отчислений) равны:

З   = З     + З     + З      + З  ,

эб    уд.д    вх.к.   с.сб.    эм

где:

З     - затраты на дезинфекцию колес, руб./куб. м;

уд.д

З     - затраты на проведение входного контроля, руб./куб. м;

вх.к.

З     - затраты   на   сбор   поверхностного  стока  фильтрата,

с.сб.

отведение и очистку, руб./куб. м;

З   - затраты на экологический мониторинг.

эм

4.2. Амортизационные отчисления.

4.2.1. Амортизационные отчисления  по  зданиям,  сооружениям  и

оборудованию.

Расчет амортизационных   отчислений   зданий,   сооружений    и

оборудования  производится по нормам и в порядке,  предусмотренном

законодательством Российской Федерации:

n

Р       = "Sum"(Б    x Н   )/О ,

аморт.   i = 1  с.i    о.i   г

где:

Р      - величина амортизационных отчислений, руб./куб. м;

аморт.

Б    - балансовая стоимость i-го объекта, руб.;

c.i

Н    - норма отчислений по i-му объекту, %;

o.i

О  - годовой объем ТБО, завозимых на полигон, куб. м/год.

г

4.2.2. Амортизационные отчисления по машинам.

Расчет амортизационных  отчислений  по  машинам производится по

нормам и в порядке,  предусмотренном законодательством  Российской

Федерации (по аналогии с п. 4.2.1).

4.2.3. Удельные амортизационные затраты на приборы по  контролю

за окружающей средой:

А   = (С   x Н )/В,

мо     пр    о

где:

А   - амортизационные отчисления на мониторинг, руб./куб. м;

мо

С   - стоимость приборов, руб.;

пр

Н  - норма отчислений, %;

о

В - полезная емкость полигона, куб. м.

Расчет амортизационных отчислений на импортную технику и  новые

виды  отечественной  техники  производится посредством определения

процента  годовых  амортизационных  отчислений  в  соответствии  с

нормами,   принятыми   для   отечественных   аналогичных  машин  и

механизмов.

4.3. Затраты на рекультивацию.

Рекультивация полигонов ТБО содержит комплекс природоохранных и

инженерно-технических мероприятий, направленных  на восстановление

территорий,   занятых   под   полигон   с   целью  дальнейшего  их

использования.  Работы  по  рекультивации полигонов ТБО составляют

систему  мероприятий,  осуществляемых  в   период   строительства,

эксплуатации и закрытия полигона.

Рекультивацию территории  полигона  ТБО  проводит  организация,

эксплуатирующая полигон,  на основании предварительного разрешения

на проведение работ органов санитарно-эпидемиологического  надзора

и территориального органа по охране окружающей природной среды.

Согласно постановлению  Правительства  России от 23.02.94 N 140

"О  рекультивации  земель,  снятии,  сохранении   и   рациональном

использовании   плодородного  слоя  почвы"  рекультивация  земель,

нарушенных юридическими лицами при захоронении  бытовых  и  других

отходов, осуществляется  в  соответствии с утвержденными проектами

рекультивации земель.

Затраты на рекультивацию полигона (Зрек.) состоят из:

- затрат на технический этап рекультивации (Зтэ);

- затрат на биологический этап рекультивации (Збэ).

В технический    этап    рекультивации    входит     разработка

технологических и строительных мероприятий,  решений и конструкций

по устройству защитных экранов основания и  поверхности  полигона,

сбору и утилизации биогаза.

В биологический этап  рекультивации  входят  агротехнические  и

фитомелиоративные   мероприятия,  направленные  на  восстановление

нарушенных земель.

Требования к  проведению рекультивации полигонов ТБО изложены в

Территориальных    строительных    нормах    Московской    области

"Проектирование,  строительство  и рекультивация полигонов твердых

бытовых отходов в Московской области",  утвержденных распоряжением

Министерства   строительного   комплекса   Московской  области  от

16.10.2000 N 132.

4.3.1. Удельные   затраты   на  рекультивацию  определяются  по

формуле:

З     = З        + З     ,

рек.    тех.эт.    б.эт.

где:

З        - удельные затраты на технический этап рекультивации;

тех.эт.

З      - удельные затраты на биологический этап рекультивации.

б.эт.

4.3.2. В   технический  этап  рекультивации  входит  устройство

многофункционального перекрытия с дегазацией полигона.

Многофункциональное перекрытие с дегазацией состоит из:

- выравнивающего слоя (0,3 - 0,5 м);

- песчано-гравийной смеси (0,4 - 0,45 м);

- из асбестоцементных труб (Д = 200 мм);

- гидроизоляционный слой из тяжелых суглинков (0,3 - 0,4 м).

Дегазация полигона выполняется по двум технологиям:

- "пассивная" дегазация;

- "активная" дегазация.

"Пассивная" дегазация применяется для полигонов I и II классов,

где  организован  сбор  и  выброс  в  атмосферу  биогаза  за  счет

естественной эмиссии.

"Активная" дегазация предусматривает откачку  биогаза  из  тела

полигона и дальнейшее его использование.

Удельные затраты на технический этап рекультивации.

Затраты  на  разработку  и  погрузку  грунта (песчано-гравийной

смеси, тяжелых суглинков):

С    = Н    x Н  ,

рпг    рпг    эк

где:

Н    - норма времени на разработку и погрузку 100 куб. м грунта

рпг

(песчано-гравийной смеси, тяжелых суглинков);

Н   -    нормативная    себестоимость   1   машиночаса   работы

эк

экскаватора, руб./ч.

Затраты на транспортировку грунта самосвалом (руб.):

С   = Н    x Н  x 100 х р,

тр    тгр    с

где:

Н    -  норма  времени  на  транспортировку  грунта  (песчано -

тгр

гравийной  смеси,  тяжелых  суглинков), включая погрузку-выгрузку,

ч/т;

Н  - нормативная себестоимость 1 машиночаса  работы  самосвала,

с

руб./ч;

р - плотность грунта, т/куб. м (физическая характеристика).

Затраты  на  разравнивание 100 куб. м грунта (песчано-гравийной

смеси, тяжелых суглинков) бульдозером (руб.):

Р   = Н   x Н ,

рг    рг    б

где:

Н   - норма времени на разравнивание 100 куб. м грунта (песчано

рг

- гравийной смеси, тяжелых суглинков), ч;

Н  - нормативная себестоимость 1 машиночаса работы  бульдозера,

б

руб./ч.

Затраты  на  уплотнение  100 куб. м  грунта  (песчано-гравийной

смеси, тяжелых суглинков) бульдозером (руб.):

Р   = Н   x Н ,

уп    уп    б

где:

Н   - норма времени на разравнивание 100 куб. м грунта (песчано

уп

- гравийной смеси, тяжелых суглинков), ч;

Н  -  нормативная себестоимость 1 машиночаса работы бульдозера,

б

руб./ч.

Итого:

а) если   грунт   (песчано-гравийная  смесь,  тяжелые суглинки)

разбрасывается своими силами,  удельные затраты на укладку  одного

слоя (руб./куб. м грунта) составляют:

Р     = (С    + С   + Р   + Р  )/100,

слоя     рпг    тр    гр    уп

где:

С    - затраты на разработку  грунта  (песчано-гравийной смеси,

рпг

тяжелых суглинков) экскаватором, руб.;

С   -  затраты  на  транспортировку  грунта  (песчано-гравийной

тр

смеси, тяжелых суглинков) самосвалом, руб.;

Р   -  затраты   на   разравнивание  грунта  (песчано-гравийной

рг

смеси, тяжелых суглинков), руб.;

Р   - затраты  на  уплотнение грунта  (песчано-гравийной смеси,

уп

тяжелых суглинков), руб.

б) если  материал   (грунт - песчано-гравийная  смесь,  тяжелые

суглинки)   покупной, удельные  затраты  на  укладку  одного  слоя

(руб./куб. м) составляют:

Р     = (С   + Р   + С  + Р  )/100,

слоя     тр    гр    п    уп

где:

С   - затраты на транспортировку  материала  (грунта - песчано-

тр

гравийной смеси, тяжелых суглинков) самосвалом, руб.;

Р   - затраты   на   разравнивание   грунта  (песчано-гравийной

рг

смеси, тяжелых суглинков), руб.;

Р   - затраты на уплотнение  грунта  (песчано-гравийной  смеси,

уп

тяжелых суглинков), руб.;

С  - стоимость покупки 100 куб.  м  материалов  для  устройства

п

многофункционального покрытия труб, руб.

Затраты на  укладку  одного слоя покрытия в пересчете на 1 куб.

м исходных ТБО (руб./куб. м ТБО):

З   = Р    /К ,

сл    слоя  з

где:

Р     - удельные затраты на укладку одного слоя толщиной  руб./

слоя

куб. м;

К  - переходной коэффициент к 1 куб. м ТБО;

з

К  - для слоя 0,3 м - 138,5;

з

К  - для слоя 0,5 м - 83,2.

з

Затраты на укладку дренажных труб.

Затраты на  укладку  дренажных  труб  складываются из следующих

составляющих:

- стоимость дренажных труб (С  );

тр

- затраты за доставку (С     );

тран.

- затраты на укладку (С    ).

укл.

З       = (С   + С      + С    )/Q,

др.тр.     тр    тран.    укл.

где:

Q - полная емкость полигона после закрытия, куб. м.

Укладку дренажных труб выполняет бригада из четырех человек.

ФОТ рабочих без механизмов на укладку труб:

С    = В    x Н   ,

укл    раб    раб

где:

В    - норма времени рабочих без механизмов на укладку 100 пог.

раб

м асбестоцементных труб;

Н    -  часовой  фонд  оплаты  труда  рабочих  без  механизмов,

раб

руб./ч.

Затраты на  "активную"  дегазацию   для   вновь   проектируемых

полигонов (устройство системы скважин, газопроводов, газоочистного

и  технологического  оборудования)  входят  в  состав  капитальных

затрат.

Для реконструируемых    полигонов     определяются     проектом

реконструкции:

З    = ((А    + Э   ) x Т)/Q,

газ      газ    газ

где:

А    - амортизационные отчисления на систему сбора и утилизации

газ

биогаза, руб./год, определяются по сводному сметному расчету;

Э    - ежегодные эксплуатационные затраты на содержание системы

газ

сбора и утилизации биогаза, руб./год;

Т - время постэксплуатационного обслуживания полигона, год;

Q - полная емкость полигона после закрытия, куб. м.

Суммарные удельные затраты на технический этап рекультивации.

"Пассивная" дегазация:

п

З     = З       + З         + З       + З       ,

т.эт    вр.сл.    дрен.сл.    др.тр.    гид.сл.

где:

З      - затраты  на  устройство выравнивающего слоя, руб./куб.

вр.сл.

м;

З         - затраты на устройство дренажного слоя из  песчано -

дрен.сл.

гравийной смеси, руб./куб. м;

З       - затраты на укладку дренажных труб, руб./куб. м;

др.тр.

З        - затраты на устройство гидроизолирующего  слоя, руб./

гид.сл.

куб. м.

"Активная" дегазация:

а

З     = З       + З         + З        + З    ,

т.эт    вр.сл.    дрен.сл.    гид.сл.    газ.

где:

З     -  затраты  на  устройство  системы  сбора  и  утилизации

газ.

биогаза.

4.3.3. Затраты операции по биологической рекультивации полигона

состоят из затрат на восстановление растительного слоя  почвы  над

телом  полигона.  Производятся  в  расчете  на  100 куб.  м грунта

растительного слоя (70% - почва, 30% - торф).

Транспортировка растительного грунта самосвалом.

Затраты на транспортировку 100 куб. м грунта растительного слоя

самосвалом (руб./100 куб. м):

Р   = Н    x Н  x 100 x р,

тр    тгр    с

где:

Н    - норма  времени   на  транспортировку   грунта,   включая

тгр

погрузку - выгрузку, ч/т;

Н  -  нормативная  себестоимость 1 машиночаса работы самосвала,

с

руб./ч;

р - плотность грунта, т/куб. м (физическая характеристика).

Разравнивание 100 куб. м грунта растительного слоя:

Р     = Н     x Н ,

разр    разр    б

где:

Н     - норма времени на разравнивание 100 куб. м грунта, ч;

разр

Н  -  нормативная себестоимость 1 машиночаса работы бульдозера,

б

руб./ч.

Внесение минеральных и органических удобрений.

Затраты на внесение минеральных  и  органических  удобрений  на

площади  333 кв.  м (при разравнивании 100 куб.  м грунта слоем до

0,3 м площадь растительного слоя составляет 100 куб.  м /0,3 = 333

кв. м):

Р      = Н      x Ф      x "Sum"(Н   x З         ) x 3,33,

удобр    удобр    удобр          уi    п.удобр.i

где:

Н      -  норма  времени  на  внесение удобрений на площади 100

удобр

кв. м, ч;

Ф      -  часовая  расценка  на  работы  по внесению удобрений,

удобр

руб./ч;

Н   - норма внесения i-го вида удобрений на 100 кв. м, т;

yi

З          - затраты  на  покупку  1  т  i-го  вида  удобрений,

п.удобр.i

руб./т.

Культивирование и боронование слоя грунта.

Затраты на культивирование  и  боронование  растительного  слоя

грунта трактором на площади 333 кв. м:

Р   = Н   x Н  x 3,33,

кб    кб    т

где:

Н   -  норма времени на культивирование и боронование грунта на

кб

площади 100 кв. м;

Н  - нормативная себестоимость 1  машиночаса  работы  трактора,

т

руб./ч.

Предпосевное прикатывание растительного слоя грунта.

Затраты на  предпосевное прикатывание растительного слоя грунта

трактором на площади 333 кв. м:

Р   = Н   x Н  x 3,33,

пп    пп    т

где:

Н   - норма времени  на  предпосевное  прикатывание  грунта  на

пп

площади 100 кв. м;

Н  -  нормативная  себестоимость  1 машиночаса работы трактора,

т

руб./ч.

Затраты на посев трав на площади 333 кв. м.

Р      = Н      x Ф      x "Sum"(Н   x (З    + З        )) x 3,33,

посев    посев    посев          сi     п.i    пподг.i

где:

Н      - норма времени на посеву трав на площади 100 кв. м, ч;

посев

Ф      - часовая расценка на работы по посеву трав, руб./ч;

посев

Н   - норма высева i-го вида семян на 100 т/ кв. м;

ci

З    - затраты на покупку 1 т i-го вида семян, руб./т;

п.i

З        -  затраты  на  предпосевную  подготовку 1 т i-го вида

пподг.i

семян, руб./т.

Итого удельные  затраты  на восстановление растительного слоя в

пересчете на 1 куб. м грунта растительного слоя (руб./куб. м):

З        = (Р    + Р     + Р      + Р   + Р   + Р      + С )/100,

раст.сл     трр    разр    удобр    кб    пп    посев    п

где:

Р    - затраты на транспортировку 100 куб. м грунта, руб.;

трр

Р     - затраты  на  разравнивание грунта  растительного  слоя,

разр

руб.;

Р      -   затраты   на  внесение  минеральных  и  органических

удобр

удобрений, руб.;

Р   - затраты на предпосевное прикатывание грунта, руб.;

кб

Р      - затраты на посев трав, руб.;

посев

С  - стоимость покупки 100 куб. м растительного грунта.

п

Итого удельные    затраты    на   операции   по   биологической

рекультивации  полигона  в  пересчете  на  1 куб. м  исходных ТБО,

руб./куб. м:

а) при  систематическом  проведении  работ   по   биологической

рекультивации суммарные удельные затраты определяются по формуле:

З      = З       /О   ,

б.рек    раст.сл  орг

где:

З        -  удельные  затраты  на  восстановление растительного

раст.сл

слоя в расчете на 1 куб. м почвы растительного слоя;

О    -  отношение  объема  исходных  ТБО  к  1  куб.  м  грунта

орг

растительного слоя.

Расчет: 1 куб. м грунта при толщине 0,3 м занимает площадь 3,33

кв. м. На 3,33 кв. м площади полигона при средней толщине слоя ТБО

13 м и плотности на полигоне 0,8 т/ куб.  м приходится: 13 x 0,8 x

x  3,33  =  34,632 т  ТБО,  что  соответствует  при   коэффициенте

уплотнения ТБО на полигоне = 4  -  34,632  x  4  = 138,53  куб.  м

исходных (неуплотненных) ТБО Т  x О    = 138,53;

о    орг

б) если  работы по биологической рекультивации ведутся в период

закрытия полигона, то весь объем работ необходимо выполнить до его

полного  закрытия,  суммарные  удельные  затраты  определяются  по

формуле:

З      = З       /О    x (I + (S    x 13 x 3,5)/П x О ),

б.рек    раст.сл  орг          ппр                  г

где:

З        -  удельные  затраты  на  восстановление растительного

раст.сл

слоя в расчете на 1 куб. м почвы растительного слоя;

О    -  отношение  объема  исходных  ТБО  к  1  куб. м   грунта

орг

растительного слоя;

S    - площадь,  на которой  необходимо провести рекультивацию,

ппр

кв. м;

13 - средняя толщина слоя ТБО на полигоне;

3,5 - коэффициент уплотнения ТБО на полигоне;

П - период времени до окончания приема отходов, лет;

О - годовой объем ТБО, завозимых на полигон, куб. м год.

г

- 5. Расчет тарифа на размещение 1 куб. м ТБО на полигоне

5.1. Удельная стоимость размещения 1 куб. м ТБО на полигоне.

Стоимость размещения   1   куб.   м   ТБО   на   полигоне   ТБО

рассчитывается по формуле:

С    = Р   + Накл + Рент,

раз    пр

где:

Р   - прямые затраты на размещение 1 куб.  м  ТБО  на  полигоне

пр

ТБО, руб.;

Накл - накладные расходы;

Рент - рентабельность.

Накладные расходы  включают  в  себя   общепроизводственные   и

общехозяйственные  расходы.  Определяются  в  процентах к основной

заработной плате основных  производственных  рабочих  -  не  более

100%.

Рентабельность определяется в процентах от суммы прямых  затрат

и накладных расходов (себестоимости). Для организаций, оказывающих

услуги  населению, и  бюджетных  организаций  -  12%;  для  прочих

организаций - до 30%.

5.2. Определение тарифа на размещение 1 куб.  м ТБО на полигоне

ТБО.

Тариф на размещение 1 куб. м ТБО на полигоне ТБО равен:

Т = С  + П  ,

р    ро

где:

С  - удельная стоимость размещения 1 куб. м ТБО, руб./куб. м;

р

П   - платежи за размещение отходов (налог) за 1 куб. м ТБО.

ро

- 6. Расчет удельных затрат

6.1. Определение производительности бульдозера при уплотнении отходов:

Н   = (L x (В - А) x Н  x К  x К )/(L/V) x  n, куб. м/ч,

уп                   о    м    в

где:

L - длина рабочей карты, 10 м;

В - ширина гусениц, м;

А - ширина перекрытия, 2 м;

Н  - высота уплотняемого слоя, 0,5 м;

o

К  - потери производительности на маневрирование, 0,9;

м

К  - коэффициент использования бульдозера по времени, 0,7;

в

V - рабочая скорость бульдозера, м/ч;

n - необходимое число проходов бульдозера.

6.2. Затраты на оплату труда машинистов и рабочих (руб./ч).

Затраты на заработную плату в час определяются по формуле:

ЗП    = ЗП /Т,

час     м

где:

ЗП    -  заработная плата машинистов и производственных рабочих

час

в час;

ЗП  - месячный фонд заработной платы с начислениями;

м

Т -  время  работы  машинистов  и  производственных  рабочих  в

течение месяца.

6.3. Затраты на основное топливо на 1 час работы (руб./ч).

Определение затрат на топливо производится  на  основании  норм

расхода топлива механизмами и рассчитывается по формулам:

6.3.1. Для автомобилей:

С      = (З   + З  + Н ) x С ,

топл.     хп    р    т     т

где:

С     - затраты  на  топливо  на  1  час  работы   для   машин,

топл.

(руб./ч);

З   - затраты топлива на нулевые и холостые пробеги, л/ч;

хп

З  - затраты топлива на проведение работ, л/ч.

р

При постоянном нахождении машины на  полигоне  доля  нулевых  и

холостых пробегов составляет 10%. В остальных случаях производится

специальный расчет:

Н  - надбавка топлива, л/ч;

т

С  - стоимость литра топлива,  руб./л,  принимается в розничных

т

ценах без НДС.

При отсутствии  утвержденных  норм  расхода  топлива  для новых

видов  спецавтомобилей,  иномарок   и   т.д.   предприятие   может

установить  их  самостоятельно  на  основе  технических  паспортов

спецавтомобилей   в  соответствии  с  Методикой  расчета   расхода

топлива спецавтомобилей,  утвержденной  МинЖКХ РСФСР от 09.07.84 N

352, или специальных замеров его расходования.

6.3.2. Нормативный  расход  топлива на 1 час работ без надбавок

рассчитывается по формуле:

Н     = (Н100р/100) x С  ,

р.т.                  ск

где:

Н    - нормативный расход топлива на 1 час работы, л/ч;

р.т.

Н100р - нормы расхода топлива на работу спецмашин, л/100 км;

100 - расстояние 100 км, на которое рассчитаны нормы, км;

С   -  скорость  движения  спецмашин   при   выполнении   работ

ск

(км/ч)   определяется  на  основании   рекомендаций   компетентных

государственных  органов,  данных  технических паспортов спецмашин

или специальных замеров.

6.3.3. Надбавки на расход топлива рассчитываются по формуле:

Н  = (З   + З ) x К  + (З   + З ) x К  + ... (З   + З ) x К ,

т     хп    р     1     хп    р     2         хп    р     i

где:

Н  - сумма надбавок топлива при эксплуатации спецмашин, л/ч;

т

З   - затраты топлива на нулевые и холостые пробеги, л/ч;

хп

З  - затраты топлива на работу, л/ч;

р

К , К ,  К  - виды  надбавок  в  %  от  базовой  нормы  расхода

1   2    i

топлива.

Надбавки расхода  топлива  рассчитываются  на  его  нормативный

расход, определяются в установленном порядке:

- город с численностью населения более 1 млн. чел. - 15%;

- в зимний период - 10%;

- частые остановки по видам работ - 10%;

- погрузочно-разгрузочные  работы  устанавливаются  отдельно по

видам работ;

- внутригаражная  надбавка  начисляется на общий расход топлива

с учетом надбавок - 0,5% от общего расхода топлива.

При необходимости  применения  одновременно нескольких надбавок

линейная норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы  или

разности этих надбавок.

6.3.4. Для автотракторной техники рассчитывается по формулам:

С     = (Р     + Р    ) x Ц    ,

т.т.     р.т.    в.т.     т.т.

где:

С     - затраты на топливо на 1 час работы  для  автотракторной

т.т.

техники, руб./ч;

Р     - часовой расход основного топлива, л/ч;

р.т.

Ц     - розничная  цена  1  литра  основного  топлива  без НДС,

т.т.

руб./л;

Р     - расход топлива на запуск двигателя, л/ч.

в.т.

6.3.4.1. Часовой  расход  основного  топлива  рассчитывается по

формуле:

Р     = Н     + К  + К  + ... К ,

р.т.    о.т.    1    2        i

где:

Р    - часовой расход топлива тракторов, л/ч;

р.т.

Н    - норма расхода топлива, л/ч;

о.т.

К  - сумма надбавок на топливо, л/ч.

1

6.3.4.2. Расходы   топлива  для  запуска  двигателей  тракторов

рассчитываются по формуле:

Р     = Р     x К    ,

в.т.    о.т.    в.т.

где:

Р     - расход топлива на запуск двигателя тракторов, л/ч;

в.т.

Р    - часовой расход основного топлива с надбавками, л/ч;

о.т.

К    - коэффициент расхода топлива на запуск двигателя трактора

в.т.

(л/ч)   утверждается   на   основании   рекомендаций  компетентных

государственных  органов,  технических  паспортов  тракторов   или

специальных замеров расхода топлива.

Нормы расхода бензина А-76 для запуска двигателей  тракторов  с

дизельными двигателями составляют:

- зимний период - 4,5%;

- летний период - 3,0%;

- при расчетах за год - 3,7%  от расхода  основного  топлива  с

учетом надбавок.

6.4. Затраты на смазочные материалы на 1 час работы (руб/ч).

6.4.1. Расход смазочных материалов производится согласно Нормам

расхода жидкого топлива и смазочных материалов для  автомобилей  и

дорожно-строительных   машин   Министерства   автомобильных  дорог

РСФСР  от 1983 года. Расход трансмиссионного масла и консистентной

смазки для  двигателей  устанавливается  на  каждые  100 л расхода

жидкого топлива (по норме) в следующих размерах:

- масло для карбюраторных двигателей - 3,5 л;

- масло для дизельных двигателей - 5,0 л;

- трансмиссионное масло для тракторов - 1,0 л;

- трансмиссионное масло для автомобилей - 0,8 л;

- консистентная смазка для тракторов - 1,5 кг;

- консистентная смазка для одноосных автомобилей - 0,6 кг;

- масло   гидравлическое   -   по  паспортным  данным  машин  и

механизмов.

6.4.2. Расчет   стоимости   затрат   на   смазочные   материалы

производится по формуле:

С   = (С  x Р ) + (С  x Р ) + (С  x Р ) + ... (С  x Р ),

см     1    1      2    2      3    3          n    n

где:

С   - стоимость смазочных материалов, руб./ч;

см

С , С ,  С ,  С   -  стоимость  расходуемых   отдельных   видов

1   2    3    n

смазочных материалов, руб./кг; руб./л;

Р , Р ,  Р ,  Р   -  расход  смазочных  материалов  за  единицу

1   2    3    n

времени, л/ч, кг/ч и т.д.

Общая стоимость  расхода  отдельного  вида смазочных материалов

рассчитывается по формуле:

С  = (Р    х Н   х К    ) х С     ,

о     час    см    пер.     н.ед.

где:

С  - стоимость расхода отдельного  вида  смазочных  материалов,

о

руб.;

Р    - часовой расход  основного  топлива   с  учетом надбавок,

час

л/ч;

Н   - норма расхода смазочных материалов, кг/л; л/л;

см

К     -  коэффициент перевода  объемных показателей в весовые -

пер.

0,933 (по необходимости);

С      - стоимость единицы объема (веса)  смазочных материалов,

н.ед.

руб./кг; руб./л.

Стоимость единицы    объема    (веса)    смазочных   материалов

принимается в текущих розничных ценах без НДС.

6.5. Ремонтные расходы на 1 час работы механизма, (руб./ч).

Ремонт и техническое обслуживание включает затраты на все  виды

ремонтов и техническое обслуживание машин и механизмов (ЕО,  ТО-1,

ТО-2 и т.д.),  приобретение запасных частей и расходуемых  деталей

(шины,  аккумуляторы,  лампы  и  т.д.)  и составляет 80%  от фонда

оплаты труда водителей (трактористов) с отчислениями.

6.6. Прямые затраты на 1 час работы единицы техники.

Прямые затраты на 1 час работы единицы  техники  рассчитываются

по формуле:

S      = ЗП         + С     + С   + Р   ,

техн.     час.раб.    т.т.    см    рем

где:

ЗП         - оплата труда рабочих, руб./ч;

час.раб.

С     -  затраты  на топливо на 1 час работы для автотракторной

т.т.

техники, руб./ч;

С   - стоимость смазочных материалов, руб./ч;

см

Р    - ремонтные расходы при работе механизма в течение 1 часа,

рем

руб./ч.