Утверждены

- Постановлением Правительства

- Российской Федерации

- от «__» _____ 20__ г. № ____

- Показатели

- высокого и экстремально высокого химического и радиационного загрязнения окружающей среды

- 1. Показатели высокого и экстремально высокого химического и радиационного загрязнения окружающей среды (далее – Показатели) предназначены для оценки уровня загрязнения окружающей среды, в том числе в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду.

- 2. Определение уровня загрязнения окружающей среды осуществляется посредством измерений, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

- В целях оперативного выявления случаев экстремального высокого уровня химического загрязнения окружающей среды и проведения необходимых измерений Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти утверждается перечень признаков такого уровня загрязнения окружающей среды

- 3. Информация о загрязнении окружающей среды, соответствующем показателям высокого химического и радиационного загрязнения окружающей среды, свидетельствует об угрозе причинения (причинении) существенного вреда окружающей среде и подлежит незамедлительному представлению в органы государственного экологического надзора, а также в органы федерального санитарно-эпидемиологического надзора, в случае, если такое загрязнение свидетельствует о возможном вредном воздействии на человека.

- 4. Информация о загрязнении окружающей среды, соответствующем показателям экстремально высокого химического и радиационного загрязнения окружающей среды, свидетельствует об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, и информация о таком загрязнении подлежит незамедлительному направлению в подсистемы наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлений и загрязнения окружающей среды и государственного экологического надзора единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- 5. Показателями высокого химического загрязнения окружающей среды являются:

- 5.1. при загрязнении атмосферного воздуха:

- 1) содержание одного или нескольких загрязняющих веществ, превышающее максимальную разовую предельную допустимую концентрацию в 10 и более раз;

- 2) содержание взвешенных частиц, превышающее их максимальную разовую предельную допустимую концентрацию в 2 раза;

- 5.2. при загрязнении водных объектов:

- 1) содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально разовую предельную допустимую концентрацию:

- для нормируемых веществ 1-2 класса опасности в 3 и более раз;

- для нормируемых веществ 3-4 класса опасности в 10 и более раз;

- для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, железа и марганца в 30 и более раз;

- 2) увеличение биохимического потребления кислорода (БПК5) от 10 мг/л и более;

- 3) снижение содержания растворённого кислорода в воде до 3 мг/л;

- 4) покрытие плёнкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) от 1/4 до 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 кв. км, или от 1 до 2 кв. км при обозримой площади водного объекта более 6 кв. км.

- 5.3. при загрязнении почв и земель:

- 1) содержание одного или нескольких загрязняющих веществ, превышающее предельную допустимую концентрацию:

- для органических веществ - в 10 раз и более;

- для неорганических веществ - в 20 и более;

- для загрязняющих веществ, на которые не установлены предельно допустимые концентрации для почв и земель, - в 40 раз и более величины среднего регионального фона.

- 6. Показателями экстремально высокого химического загрязнения окружающей среды являются:

- 6.1. при загрязнении атмосферного воздуха:

- 1) содержание одного или нескольких загрязняющих веществ, превышающее максимально разовую предельную допустимую концентрацию с возможным учетом времени, прошедшего с момента возникновения экстремально высокого загрязнения до его обнаружения:

- в 50 и более раз (без учета периода сохранения);

- в 30-49 раз – в течение 8 часов и более;

- в 20-29 раз – в течение 2 суток и более;

- 2) содержание взвешенных частиц превышающее их максимальную разовую предельную допустимую концентрацию  в 3 раза и более.

- 6.2. при загрязнении водных объектов:

- 1) содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально разовую предельную допустимую концентрацию1:

- нормируемых веществ 1-2 класса опасности в 5 и более раз;

- нормируемых веществ 3-4 класса опасности в 50 и более раз;

- 2) содержание растворенного кислорода в воде – 2 мг/л и менее;

- 3) значение биохимического потребления кислорода (БПК5) свыше 40 мг/л и более;

- 4) покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) более 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 кв. км или 2 кв. км и более при обозримой площади водного объекта более 6 кв. км;

- 6.3 при загрязнении почв и земель2:

- 1) содержание одного или нескольких загрязняющих веществ, превышающее предельную допустимую концентрацию:

- загрязняющих веществ - в 50 раз и более;

- загрязняющих веществ, на которые не установлены предельно допустимые концентрации, - в 100 раз  и более величины среднего регионального фона;

- 2) наличие зоны разлива (нефтяного, масляного или другого антропогенного происхождения), соответствующей попаданию на поверхность почв загрязняющих веществ в количествах 5 тонн и более.

- 7. Показатели высокого и экстремально высокого радиоактивного загрязнения окружающей среды:

- 7.1. показателями высокого радиоактивного загрязнения окружающей среды являются:

1) мощность эффективной дозы на местности на высоте 1 м от поверхности земли, 0,3 мкЗв/ч или более;

2) объемная активность радионуклида в атмосферном воздухе, превышающая одну десятую значения допустимой среднегодовой объемной активности данного радионуклида во вдыхаемом воздухе для населения, установленного нормами радиационной безопасности, утверждаемыми в соответствии с законодательством о радиационной безопасности населения;

при наличии в атмосферном воздухе нескольких радионуклидов – сумма отношений их объемных активностей к одной десятой значений допустимых среднегодовых объемных активностей этих радионуклидов во вдыхаемом воздухе для населения, установленных нормами радиационной безопасности, утверждаемыми в соответствии с законодательством о радиационной безопасности населения, превышающая 1;

3) концентрация радионуклидов в водном объекте, превышающая значение уровня вмешательства по содержанию данного радионуклида в питьевой воде, установленное нормами радиационной безопасности, утверждаемыми в соответствии с законодательством о радиационной безопасности населения;

при наличии в водном объекте нескольких радионуклидов – сумма отношений их удельных активностей к значениям уровней вмешательства по содержанию этих радионуклидов в питьевой воде, установленным нормами радиационной безопасности, утверждаемыми в соответствии с законодательством о радиационной безопасности населения, превышающая 1;

4) плотность радиоактивного загрязнения почвы, превышающая 100 Бк/м2;

7.2. показателями экстремально высокого радиоактивного загрязнения окружающей среды

1) мощность эффективной дозы на местности на высоте 1 м от поверхности земли 0,6 мкЗв/ч и более;

2) объемная активность радионуклида в атмосферном воздухе, превышающая значение допустимой среднегодовой объемной активности данного радионуклида во вдыхаемом воздухе для населения, установленное нормами радиационной безопасности, утверждаемыми в соответствии с законодательством о радиационной безопасности населения;

при наличии в атмосферном воздухе нескольких радионуклидов – сумма отношений их объемных активностей к значениям допустимых среднегодовых объемных активностей этих радионуклидов во вдыхаемом воздухе для населения, установленным нормами радиационной безопасности, утверждаемыми в соответствии с законодательством о радиационной безопасности населения, превышающая 1;

3) удельная активность радионуклида в водном объекте, превышающая 10-кратное значение уровня вмешательства по содержанию данного радионуклида в питьевой воде, установленное нормами радиационной безопасности, утверждаемыми в соответствии с законодательством о радиационной безопасности населения;

при наличии в водном объекте нескольких радионуклидов – сумма отношений их удельных активностей к 10-кратным значениям уровней вмешательства по содержанию этих радионуклидов в питьевой воде, установленным нормами радиационной безопасности, утверждаемыми в соответствии с законодательством о радиационной безопасности населения, превышающая 1;

4) плотность радиоактивного загрязнения почвы, превышающая 370 Бк/м2.

- Приложение

- к постановлению Правительства Российской Федерации

- от              №

- ИЗМЕНЕНИЯ,

- которые вносятся в отдельные акты Правительства

- Российской Федерации

1. В Приложении к Положению об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 года № 1425 «Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды» (Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 47, ст. 5410; 2008, № 13, ст. 1314) в нести следующие изменения:

1) в разделе I вторую позицию изложить в следующей редакции:

| Информация об экстремально высоком химическом и радиационном загрязнении окружающей среды | Фактические данные о выявленных случаях экстремально высокого химического и радиационного загрязнении окружающей среды |
| --- | --- |

- 2) в разделе II пятнадцатую позицию изложить в следующей редакции:

| Ежемесячная информация о высоком и экстремально высоком химическом и радиационном загрязнении окружающей среды | Данные о выявленных случаях высокого и экстремально химического и радиационного загрязнении окружающей среды |
| --- | --- |

2. В абзаце восьмом раздела «Минприроды России» Приложения к Положению о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 2, ст. 121; 2005, № 23, ст. 2269; 2009, № 12, ст. 1429; № 29, ст. 3688; 2011, № 7, ст. 979) слово «контроля» заменить словом «надзора».

Для веществ, предельно допустимые концентрации которых установлены на нулевом уровне, в качестве предельно допустимой концентрации условно принимается содержание, равное 0,01 мкг/л.

Содержание веществ в водных объектах сопоставляется с наименьшими из установленных предельно допустимых концентраций по данному веществу в водных объектах разного назначения, в подземных водах – с предельно допустимыми концентрациями, установленными для содержания веществ в водных объектах хозяйственно-бытового назначения.

При наличии одновременно действующих предельно допустимых концентраций по транслокационному и фитосанитарному лимитирующему показателю вредности, сравнение проводится с предельно-допустимыми концентрациями, установленными по фитосанитарному лимитирующему показателю вредности.