|  | УТВЕРЖДЕН приказом Минприроды России от ____________ № ________ |
| --- | --- |

Порядок проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

1. Порядок проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников (далее – Порядок проведения инвентаризации) разработан на основании статьи 22 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752, 2006, № 1, ст. 10; 2008, №30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; ст. 21, № 52, ст. 6450, Российская газета, 2011, № 160), постановления Правительства Российской Федерации: от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 11, ст. 1180; 2007, № 17, ст. 2045; 2009, № 18, ст. 2248); Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581, N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 34, ст. 4192; N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538; N 10, ст. 1094; N 14, ст. 1656; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4268; N 38, ст. 4835).

2. Порядок проведения инвентаризации предназначен для юридических лиц индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, государственных органов исполнительной власти, в полномочия которых входят вопросы охраны окружающей среды, в том числе охраны атмосферного воздуха, научно-исследовательских и иных организаций и учреждений, деятельность которых связана с вопросами охраны атмосферного воздуха.

Термины, их определения и сокращения

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие  термины, их определения и сокращения:

аппарат очистки газа - элемент установки очистки газа (механические и мокрые пылеуловители, скрубберы, промышленные фильтры, электрофильтры, аппараты химической, термической и термокаталитической очистки газа и т.п.), в котором непосредственно осуществляется избирательный процесс улавливания или обезвреживания вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;

выброс вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух (выброс загрязняющего вещества, выброс ЗВ) – часть валового выделения загрязняющего вещества, поступающая в атмосферный воздух за отчетный период времени;

газовоздушная смесь (ГВС) – смесь воздуха и газов, поступающая в атмосферный воздух из источника выбросов, прошедшая определенные технологические процессы и содержащая определенные количества загрязняющих веществ или тепла;

источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (источник выбросов; ИЗА) – специальное устройство или поверхность, с площади которых осуществляется выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух: газоходы, воздуховоды, трубы; места загрузки, выгрузки или хранения сырья, материалов, продукции и веществ, неплотности технологического оборудования и т.д.;

источник выделения вредных (загрязняющих) веществ (источник выделения; ИВ) – объект, в котором происходит образование загрязняющих веществ технологическое оборудование (установки, агрегаты, гальванические ванны, испытательные стенды и др.) или технологические процессы (перемещение сыпучих материалов, переливы летучих веществ, сварочные, окрасочные работы и др.);

линейный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (линейный источник) – источник выбросов, из которого выбросы загрязняющих веществ поступают в атмосферный воздух по установленной линии (например, аэрационный фонарь);

неорганизованный выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (неорганизованный выброс) – выброс загрязняющих веществ, поступающий в атмосферный воздух в виде ненаправленных потоков газа, в том числе в результате нарушения герметичности оборудования (неплотности оборудования), отсутствия или неудовлетворительной работы оборудования по удалению (сбору) газа в местах загрузки, выгрузки, хранения сырья, материалов, продукции и иных веществ;

неорганизованный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (неорганизованный источник) – источник выбросов, из которого  осуществляется неорганизованный выброс;

нестационарность выбросов (нестационарность) - изменчивость во времени качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ, обусловленная особенностями технологического процесса, нестабильностью работы газоочистного оборудования, неравномерностью функционирования источников выделения загрязняющих веществ и (или) источников выбросов;

область поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (ОП ИЗА) – поверхность (площадь), через которую загрязняющие вещества поступают от источника выброса в атмосферный воздух;

организованный выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (организованный выброс) – выброс, поступающий в атмосферный воздух через специально сооруженные технические устройства (например: газоходы, воздуховоды, трубы, аэрационные фонари);

организованный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (организованный источник) – источник выбросов, из которого осуществляется организованный выброс;

паспорт установки очистки газа (паспорт ГОУ) - документ, характеризующий техническое состояние и параметры работы ГОУ, в том числе эффективность ее работы и характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

передвижной источник выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух – источник с организованным или неорганизованным выбросом вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в процессе его передвижения  в окружающей среде;

площадной источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (площадной источник) – неорганизованный источник выбросов, из которого выбросы загрязняющих веществ поступают в атмосферный воздух с установленной ограниченной поверхности (площади);

регламентная загрузка технологического оборудования – загрузка технологического оборудования, при которой достигается установленная техническими регламентами и (или) национальными стандартами, стандартами организаций, сводами правил, руководствами (инструкциями) по эксплуатации максимальная производительность данного оборудования и планируемый объем производства;

режим работы технологического оборудования (установки) (стадия технологического процесса) – часть технологического процесса, характеризующаяся относительным постоянством во времени качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ, разброс значений которых не превышает определенную величину;

- стационарный источник выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (стационарный источник выброса) – источник, имеющий точные географические координаты своего размещения, с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ, функционирующий постоянно или временно на территории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, или транспортируемый передвижным средством и функционирующий в стационарном режиме;

- точечный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (точечный источник) – организованный источник выбросов, из которого загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух из установленного отверстия;

установка очистки газа (газоочистная и (или) пылеулавливающая установка, ГОУ) –комплекс сооружений, оборудования и аппаратуры, предназначенный для отделения от поступающего из источника выбросов или превращения в безвредное состояние веществ, выбрасываемых атмосферный воздух;

хозяйствующий субъект – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ.

Иные термины и их определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и атмосферного воздуха.

I. Общие положения

4. Основной целью инвентаризации выбросов является выявление источников выбросов загрязняющих веществ, принадлежащих хозяйствующим субъектам, систематизация сведений об их пространственном распределении на территории хозяйствующего субъекта, определение их параметров, количества и состава выбросов.

Результаты инвентаризации выбросов используются для:

определения источников выбросов загрязняющих веществ загрязняющих веществ и источников выбросов, подлежащих государственному учету и нормированию, для организаций, городских и иных поселений, субъектов Российской Федерации и Российской Федерации в целом;

подготовки исходных данных для разработки  предельно допустимых и временно согласованных выбросов загрязняющих веществ (ПДВ и ВСВ);

организации производственного экологического контроля и государственного надзора за  охраной атмосферного воздуха;

ведения форм федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»;

проведения оценки состояния установок очистки газа;

организации мероприятий по охране атмосферного воздуха;

оценки экологичности используемых технологий и их соответствия техническим и технологическим нормативам выбросов;

разработки и установления технических и технологических нормативов выбросов загрязняющих веществ для стационарных источников выбросов;

ведения государственного учета хозяйствующих субъектов, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ, а также количества и состава выбросов загрязняющих веществ;

проведения сводных расчетов для территории городских и иных поселений и их частей с учетом транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов.

5. Ответственность за проведение, полноту и достоверность результатов инвентаризации выбросов несет руководитель хозяйствующего субъекта, имеющего источники выбросов загрязняющих веществ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Инвентаризации выбросов подлежат все виды источников выбросов загрязняющих веществ, за исключением источников выбросов видов деятельности и работ, производств, участков, оборудования и установок, перечень которых приведен в Приложении 1 к настоящему Порядку.

7. Проведение инвентаризации выбросов обеспечивается хозяйствующим субъектом не реже одного раза в пять лет.

Проведение инвентаризации выбросов может осуществляться отдельно на каждой производственной территории хозяйствующего субъекта или совокупности территорий хозяйствующего субъекта.

Если по данным обязательного учета выбросов и их источников, по результатам производственного экологического контроля, проведенного по состоянию на последний год действия инвентаризации выбросов, в хозяйственной или иной деятельности хозяйствующего субъекта не произошли изменения в технологии и объемах производства, режиме работы технологических установок, установок очистки газов, не поменялся ассортимент применяемого сырья, топливо-энергетических ресурсов, материалов, приводящие к изменению состава выбросов, количества источников выбросов, увеличению количественных показателей выбросов загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию, хозяйствующий субъект вправе использовать результаты инвентаризации выбросов по истечении пяти лет на следующие пять лет (без проведения новой инвентаризации выбросов).

Подтверждение неизменности состава выбросов, количества источников выбросов и отсутствия увеличения количественных характеристик выбросов оформляется актом комиссии, созданной приказом руководителя хозяйствующего субъекта. На основании данного акта руководитель хозяйствующего субъекта соответствующим приказом принимает решение о продлении срока действия инвентаризации выбросов.

8. Обязательный учет выбросов загрязняющих веществ и их источников (учет стационарных источников выбросов, фактического расхода топливно-энергетических ресурсов, работы установок очистки газов, выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха) осуществляется в табличном виде в соответствии с Приложением 2.

Для установок очистки газа, произведенных и введенных в эксплуатацию на предприятии после вступления в силу Технического регламента о безопасности машин и оборудования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 № 753, в случае, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации завода-изготовителя предусмотрено ведение аналогичного учета с включением параметров таблицы 2.3.1 настоящего порядка ведение таблицы обязательного учета не требуется.

9. В случае выявления не учтенных в отчете по инвентаризации источников выбросов и/или загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию, превышения предельно допустимых или временно согласованных выбросов в результате изменения технологии производства, состава исходного сырья, материалов, продукции и веществ, замены применяемых топливно-энергетических ресурсов, хозяйствующим субъектом вносятся соответствующие изменения в инвентаризацию выбросов (корректировка инвентаризации выбросов) в соответствии с настоящим Порядком. Если произошедшие изменения затрагивают отдельные производства (структурные подразделения, цеха, участки и их части), то корректировка инвентаризации выбросов проводится в отношении этих производств с соответствующими изменениями показателей инвентаризации выбросов хозяйствующего субъекта в целом и его отдельных производственных территорий.

Корректировка инвентаризации выбросов проводится по решению руководителя хозяйствующего субъекта, оформленного соответствующим приказом, по предписанию соответствующих государственных органов Российской Федерации, осуществляющих государственный экологический надзор или на основании решения суда.

10. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие ввод в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ, обеспечивают проведение инвентаризации выбросов в течение 2-х лет после ввода объекта в эксплуатацию.

11. Если в период действия инвентаризации выбросов появились новые инструментальные или расчетные методики определения выбросов загрязняющих веществ, то учет изменений количественных и качественных характеристик этих выбросов проводится при проведении очередной инвентаризации выбросов.

Хозяйствующий субъект вправе провести корректировку инвентаризации выбросов до истечения срока ее действия.

12. Результаты инвентаризации выбросов оформляются в соответствии с пунктами 35 - 36 настоящего Порядка и утверждаются руководителем хозяйствующего субъекта или иным уполномоченным руководителем ответственным должностным лицом хозяйствующего субъекта.

II. Проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

13. Проведение инвентаризации выбросов включает:

изучение технологии производства и составление перечня источников выбросов и загрязняющих веществ, которые могут выделяться (образовываться) в ходе хозяйственной или иной деятельности хозяйствующего субъекта. При этом полученные результаты сравниваются с результатами инструментального и расчетного определения выбросов при предыдущей инвентаризации выбросов (в отношении действующих объектов хозяйственной и иной деятельности) и данными проектной документации (в отношении вводимых в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности);

подготовку карты-схемы производственной территории хозяйствующего субъекта в целом, для которого проводится инвентаризация выбросов, или его отдельных производственных территорий;

кодификацию и определение координат источников выбросов. Координаты приводятся в местной системе координат и географические координаты. В качестве местной системы координат используется единая городская система координат, а при отсутствии единой городской системы координат – локальная («заводская») система координат.

обследование состояния ГОУ и условий их эксплуатации, определение степени очистки ГОУ, сравнение полученных данных с паспортными показателями. В случаях, если фактические (среднеэксплуатационные) показатели работы оборудования ГОУ не соответствуют проектным или наладочным показателям более, чем на 20%, перед началом инвентаризации выбросов хозяйствующим субъектом самостоятельно или с привлечением специализированных организаций должны быть выполнены операции технического обслуживания или ремонта с целью доведения показателей работы оборудования ГОУ до проектных или наладочных показателей, по результатам которого оформляется паспорт ГОУ, в соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку;

анализ результатов производственного экологического контроля и государственного экологического надзора, проведенных в период действия предыдущей инвентаризации выбросов;

анализ данных обязательного учета выбросов загрязняющих веществ и их источников,

выбор методов определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

определение количественных и качественных характеристик выделений и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая геометрические характеристики источников выбросов и параметры выбрасываемой ГВС;

составление отчета по результатам инвентаризации выбросов и его утверждение руководителем хозяйствующего субъекта.

- 14. До проведения инвентаризации выбросов хозяйствующий субъект обеспечивает наладку систем вентиляции и ГОУ в целях обеспечения требований безопасности при эксплуатации машин и оборудования, предусмотренных законодательством о техническом регулировании и стандартизации, а также оборудует места отбора проб в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов.

К результатам наладки прикладываются копии паспортов ГОУ и паспортов вентиляционных установок изготовителя.

В отношении установок очистки газа, произведенных и введенных в эксплуатацию на предприятии после вступления в силу Технического регламента о безопасности машин и оборудования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 № 753, составление паспорта в соответствии с настоящим Порядком не требуется, в случае, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации завода-изготовителя указаны требуемые к включению в паспорт ГОУ сведения (разделы 4, 5), а также руководством (инструкцией) по эксплуатации предусмотрено документирование фактических показателей работы ГОУ на предприятии (разделы 6, 7, 8).

15. При инвентаризации выбросов выявляются  все источники выделения и выбросов загрязняющих веществ, принадлежащие хозяйствующему субъекту, которые постоянно или временно эксплуатируются или хранятся на его производственной территории, а также все загрязняющие вещества, которые могут выделяться или образовываться при осуществлении всех процессов, предусмотренных технологией производства.

16. Определение параметров источников выбросов загрязняющих веществ должно осуществляться как при регламентной загрузке технологического оборудования и нормальных условиях эксплуатации ГОУ, так и на основных режимах работы технологического оборудования (установки) и стадиях технологических процессов.

17. Результат определения разового значения каждого параметра газовоздушной смеси, как при регламентной загрузке технологического оборудования и нормальных условиях эксплуатации ГОУ, так и на основных режимах работы технологического оборудования (установки) и стадиях технологических процессов, должен характеризовать среднее за 20-ти минутный интервал времени значение этого параметра.

18. В ходе проведения инвентаризации выбросов должны быть выявлены и учтены режимы нестационарности (во времени) работы оборудования и технологических процессов (далее, нестационарности) в соответствии с Приложением 4 «Учет нестационарности при определении параметров выбросов».

Под нестационарностью в настоящем Порядке понимается работа оборудования и технологических процессов, при которых фактические выбросы из источников выбросов загрязняющих веществ, определенные в разные промежутки времени, отличаются друг от друга более чем на 50%

19. При проведении инвентаризации выбросов применяется единая сквозная нумерация производственных территорий в рамках хозяйствующего субъекта, цехов – в рамках производственных территорий, участков – в рамках цехов, источников выделения – в разрезе каждого источника выбросов загрязняющих веществ, режима (стадии) работы источников выделения – в разрезе каждого источника выбросов, режима (стадии) выброса – в разрезе каждого источника выбросов загрязняющих веществ, источников выбросов загрязняющих веществ – в разрезе производственной территории (при наличии только одной производственной территории – в разрезе хозяйствующего субъекта), начиная с № 1 в возрастающей последовательности. Принятая нумерация от года к году не должна изменяться.

При появлении нового источника выбросов загрязняющих веществ ему присваивают номер, ранее не использовавшийся в отчетности. При ликвидации (консервации) источника выбросов загрязняющих веществ его номер в дальнейшем не используют. Всем организованным источникам выбросов присваивают номера от 1 до 5999, а всем неорганизованным источникам - с 6001.

20. В инвентаризации выбросов указываются наименования вредных (загрязняющих) веществ и соответствующие им коды в соответствии с порядком государственного учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также количества и состава выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

21. Определение количественных и качественных характеристик выделений и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух производится:

- инструментальными методами;

- расчетными, расчетно-аналитическим методами, основанными на удельных технологических нормативах, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов и т.д.

22. Применение расчетного метода для определения параметров выбросов из источников выбросов при наличии инструментального метода для данного источника выбросов недопустимо, за исключением случаев, указанных в пунктах 28 и 29 настоящего Порядка.

23. Инструментальные измерения параметров выбросов из источников выбросов загрязняющих веществ проводятся аккредитованными в установленном законодательством порядке аналитическими лабораториями в соответствии с областью аккредитации.

24. При инструментальных измерениях должны применяться только газоаналитические средства, предназначенные для контроля промышленных выбросов и внесенные в Государственный реестр средств измерений.

25. Аэродинамические параметры выбросов и влажность газовоздушной смеси должны измеряться в соответствии с действующими национальными стандартами . Объемы отходящих газов, полученные по результатам инструментальных измерений, должны быть приведены к нормальным условиям (н.у.): 0С, 101,3 кПа и сухому состоянию (или к стандартным условиям в тех случаях, где это определено национальными стандартами, утвержденными в установленном законодательством порядке методиками или стандартами организаций, принятыми в соответствии с законодательством о техническом регулировании и стандартизации). За результат измерения массовой концентрации загрязняющего вещества в отходящих газах должна приниматься приведенная к нормальным условиям массовая концентрация этого вещества в сухой газовоздушной смеси (СИЗМ i, мг/м3) (или приведенная к стандартным условиям в тех случаях, где это определено национальными стандартами, утвержденными в установленном законодательством порядке методиками или стандартами организаций, принятыми в соответствии с законодательством о техническом регулировании и стандартизации).

26. Используемые методы выполнения измерений (далее, МВИ) концентраций загрязняющих веществ в выбросах должны отвечать требованиям национальных стандартов.

27. При наличии инструментального и расчетного (расчетно-аналитического) методов инструментальные методы применяют для определения выбросов тех загрязняющих веществ, которые формируют приземные концентрации в атмосферном воздухе в жилой зоне более 0,5 ПДКм.р., и для всех видов организованных источников, выбросы загрязняющих веществ из которых формируют в жилой зоне приземные концентрации более 0,1 ПДК.

28. На источниках выбросов загрязняющих веществ, оснащенных ГОУ, определение выбросов загрязняющих веществ, подлежащих очистке, осуществляется только инструментальными методами.

29. Расчетные методы, кроме случаев, указанных в пункте 29 настоящего Порядка, применяются для определения выбросов:

1) от всех видов неорганизованных источников выбросов;

2) от организованных источников выбросов и выделений следующих видов работ:

сварочные и окрасочные работы;

механическая обработка материалов;

нанесение металлопокрытий гальваническим способом;

3) от топливоиспользующих устройств малой производительности (например: кузнечные горны, бытовые теплогенераторы, нагревательные печи;

4) от транспортных средств и инфраструктуры транспортных объектов;

5) при отсутствии утвержденных в установленном законодательством порядке инструментальных методов, применимых для конкретного источникам выбросов;

5) для получения данных о параметрах выбросов проектируемых и реконструируемых хозяйствующих субъектов.

30. При определении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух расчетными методами используемые методики расчета выбросов загрязняющих веществ должны быть утверждены в установленном законодательством порядке.

При отсутствии утвержденных в установленном законодательством порядке методик расчета выбросов загрязняющих веществ определение выбросов может осуществляться в соответствии со стандартами организаций, принятыми в соответствии с законодательством о техническом регулировании и стандартизации.

31. Вне зависимости от метода определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов загрязняющих веществ аэродинамические параметры на всех организованных источниках выбросов должны быть определены инструментальными методами в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов, или с использованием паспортных данных. При наличии действующих паспортов вентиляционных установок допускается использование паспортных данных.

Допускается определять объемный расход сухих отходящих газов расчетным (нормативным) методом по утвержденным в установленном законодательством порядке методикам или в соответствии со стандартами организаций.

32. Определение разового (г/с) и валового (т/г) значений выбросов загрязняющих веществ выполняется согласно Приложения 5.

33. Хозяйствующий субъект, имеющий принадлежащие ему передвижные источники выбросов, расположенные на его территории, проводит инвентаризацию выбросов в соответствии с п.п. 13-32 настоящего Порядка и формами обобщения и представления отчетной информации, приведенными в пунктах 35 – 36 настоящего Порядка.

34. Передвижные источники, эксплуатируемые на открытом воздухе, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в пределах ограниченной производственной территории хозяйствующего субъекта (открытые стоянки, внутренние проезды, дороги, места работы, пункты технического обслуживания) рассматриваются, как источники выделения загрязняющих веществ. В качестве источников выбросов загрязняющих веществ рассматриваются места хранения передвижения или работы передвижных источников на производственной территории хозяйствующего субъекта, или вне ее, которые классифицируются как стационарные неорганизованные площадные источники. Выделения загрязняющих веществ от передвижных источников, эксплуатируемых в закрытых помещениях, поступающие в атмосферу из организованных источников (труб, вентшахт и т.п.), классифицируются как стационарные источники с организованным выбросом, а поступающие в атмосферный воздух через дверные и оконные проемы - как стационарные источники неорганизованные площадные, через аэрационные фонари - как линейные источники.

35. По результатам инвентаризации выбросов оформляется Отчет по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников для хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории) (далее – Отчет по инвентаризации выбросов).

36. Отчет по инвентаризации выбросов оформляется на бумажном и электронном носителе. Содержание Отчета по инвентаризации приведено в Приложении 6.

Приложение 1

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

Перечень видов деятельности и работ, производств, участков, оборудования и установок, выбросы вредных (загрязняющих) веществ которых не подлежат инвентаризации

| 1 | Услуги прачечных, парикмахерских, бань и душевых |
| --- | --- |
| 2 | Ремонт, пошив и вязание одежды, других текстильных и трикотажных изделий и галантереи, в том числе из кожи и других материалов, без красильных производств и участков |
| 3 | Деятельность гостиниц |
| 4 | Деятельность лечебно-профилактических и медицинских учреждений, за исключением выбросов вредных (загрязняющих) веществ от установок термического обезвреживания отходов |
| 5 | Образовательные учреждения, включая учреждения дошкольного, начального, среднего, профессионального и высшего образования |
| 6 | Научно-исследовательские и проектные институты, конструкторские бюро и другие учреждения, не имеющие опытных и опытно-экспериментальных производств |
| 7 | Услуги фотоателье и фото- и кино лабораторий |
| 8 | Объекты почтовой связи, за исключением подразделений эксплуатации и обслуживания передвижных средств (за исключением велосипедов), доставляющих постовые отправления |
| 9 | Крышные котельные |
| 10 | Внутренние и наружные ремонтно-строительные и отделочные работы действующих зданий и сооружений различного назначения и коммуникаций |
| 11 | Услуги по монтажу, обслуживанию и ремонту бытовой техники и приборов, мебели, обуви, орг- и компьютерной техники, фото- и киноаппаратуры, включая металлообрабатывающие, сварочные, слесарные, столярные и другие работы для нужд населения |
| 12 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисной и вычислительной техники |
| 13 | Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды деятельности: - по переработке мяса и рыбы до 1 т/сутки, не имеющие коптильных цехов и участков; - по производству и переработке молока - до 10 т/сутки; - по производству хлеба и хлебобулочных изделий - до 1 т/сутки; - по производству кондитерских изделий - до 0,5 т/сутки. |
| 14 | Производства пищевые заготовочные |
| 15 | Услуги общественного питания, включая фабрики-кухни, школьные столовые и пр., не осуществляющие копчения |
| 16 | Установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов, не использующие в качестве хладагента аммиак |
| 17 | Производства фруктовых и овощных соков, минеральных вод и других безалкогольных напитков. |
| 18 | Производства по перегрузке, переработке и хранению фруктов и овощей, включая сушку, засолку, маринование и квашение), за исключением зерновых и бобовых культур |
| 19 | Производства по доготовке и розливу вин |
| 20 | - Работы по разгрузке и погрузке рефрижераторных судов и вагонов, за исключением погрузо-разгрузочных работ опасных веществ с предельным количеством, определенном Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| 21 | Материальные склады, осуществляющие тарное хранение материалов |
| 22 | Хозяйства с содержанием животных и птиц (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы, птичники и другие): до 500 голов – с живой массой до 10 кг; до 75 голов – с живой массой от 10 до 100 кг; до 30 голов – с живой массой свыше 100 кг. |
| 23 | Стоянки автомобильного транспорта (гостевые) у зданий общественного и жилого назначения |
| 24 | Станции технического обслуживания автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ), в том числе, входящие в объекты по торговле автотранспортными средствами |
| 25 | Объекты общественного назначения, включая торговые центры, рынки продовольственных и промышленных товаров, осуществляющие деятельность в зданиях, сооружениях и других объектах площадью менее 1000 м2 |
| 26 | Мойки автомобилей до 5 постов |
| 27 | Насосные станции ливневых стоков (за исключением насосных станций ливневых стоков промышленных предприятий), повысительные насосные станции систем водоснабжения. |
| 28 | Отопительное оборудование, работающее на твердом, жидком и газообразном топливе, установленное на передвижных источниках, предусмотренное конструкцией данного транспортного средства (вагоны, баржи, суда и другие) и (или) буксируемое ими |
| 29 | Резервное оборудование для получения электрической энергии при аварийных ситуациях (электрогенераторы, дизель-генераторы, дизельные электростанции) |
| 30 | Ручной переносной инструмент и оборудование на основе двигателей внутреннего сгорания (бензопилы, кусторезы, газонокосилки, мотоблоки и др.) |
| 31 | Химико-аналитические лаборатории, (за исключением лабораторий, осуществляющих синтез и производство различных веществ) |
| 32 | Кладбища (за исключением кладбищ с крематориями) |
| 33 | Малые очистные сооружения хозяйственно-бытовых канализационных стоков, производительностью до 10м3/сутки, биотуалеты |
| 34 | Автозаправочные станции, оборудованные системой закольцовки паров нефтепродуктов, обслуживающие до 250 автомобилей в сутки (не более 60 легковых автомобилей в час пик) |

В случае использования на указанных объектах нагревательного или электрогенерирующего оборудования или установок (дизельные электрогенераторы, котельные, газовые печи и т.д.) с потреблением топлива свыше 0,01 т/час (жидкого или твердого условного топлива) или 10м3/час (газообразного топлива), эти установки подлежат инвентаризации выбросов как самостоятельные источники.

Приложение 2

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

Обязательного учета источников выбросов, работы установок очистки газов, выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха, учета фактического расхода топливно-энергетических ресурсов

Таблица 2.1

___________________________________________________

хозяйствующий субъект

___________________________________________________

производственная территория

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ С 20 ___ г.

________________________________________________________________________________

наименование и номер цеха

________________________________________________________________________________

наименование и номер участка

________________________________________________________________________________

номер, наименование и тип источника выброса

Начат «________»  _________________ 20 ___ г.

Окончен « ______» _________________ 20___ г.

Настоящий журнал состоит из _______ листов

Таблица 2.1.1

| Дата | Номер ИВ | Наименование ИВ | № режима (стадии) ИВ | Время работы ИВ в режиме (стадии) |  | Количество ИВ под одним номером | Вредное вещество |  | Количество ЗВ, отходящих от ИВ |  |  | № ГОУ (если проводится очистка) | Номер ИЗА, в который поступают вредные вещества от ИВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В сутки | Всего за год |  | Код | Наименование | В каждом режиме |  | Всего (тонн в год) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Таблица 2.1.2

| Дата | Число ИЗА, объединенных под одним номером | Высота источника, м | Размеры устья ИЗА |  |  | Координаты ИЗА на карте-схеме |  |  |  | Ширина площадного источника, м | № режима (стадии) выброса | Скорость выхода ГВС, м/с | Объем (расход) ГВС,м3/с | Температура ГВС | Количество поступивших на очистку |  | Уловлено и обезврежено |  | Выбрасываемые в атмосферу вещества (для каждого режима (стадии) выброса ИЗА) |  |  |  |  | Итого за год выброс вещества источником, т/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Круглое устье | Прямоугольное устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Длина, м | Ширина, м | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  | г/с | т/г | т/г |  | Код | Наименование | Концентрация, мг/м3 | Мощность выброса, г/с | Валовый выброс ИЗА, т/г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Типовая форма № 2.2

___________________________________________________

хозяйствующий субъект

___________________________________________________

производственная территория

ЖУРНАЛ

ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

________________________________________________________________________________

наименование и номер цеха

________________________________________________________________________________

наименование и номер участка

________________________________________________________________________________

номер, наименование и тип источника выброса

Начат «________»  _________________ 20 ___ г.

Окончен « ______» _________________ 20___ г.

Настоящий журнал состоит из _______ листов

Таблица 2.2.1

| №№ | Наименование Мероприятия | Сумма выделяемых средств, тыс. руб. | Номер источника (цеха, производства), выпуска | Срок выполнения по плану фактическая дата выполнения | Загрязняющие вещества |  | Фактические данные о выбросах ЗВ |  | Достигнутый экологический эффект* |  |  | Исполнитель (организация и ответственное лицо) | Сумма освоенных средств, тыс. руб. (% от выделенных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | код | наименование | до мероприятия, мг/м3, г/с, т/г | после мероприятия, мг/м3,г/с, т/г | мг/м3 | г/с | т/г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого снижение: |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3.

___________________________________________________

хозяйствующий субъект

___________________________________________________

производственная территория

ЖУРНАЛ  УЧЕТА

РАБОТЫ УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗОВ (ГОУ)

ЗА 20 ___ г.

Установка очистки газов __________________________________

(наименование)

№ паспорта (сертификата) ___________________________

Дата составления: _________________________________

Тип очистки ______________________________________________

__________________________________________________________

наименование источника выделения (группы источников)

Эффективность (паспортная) %, по веществам:

____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Номер источника выброса _______________

Таблица 2.3.1

| Число, месяц | Количество отработанных часов (смен) в сутки |  | Время простоя, час /сутки |  | Причины простоя | Фактическая эффективность, % | № и дата протокола проверки эффективности ГОУ | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОУ | технологическим оборудованием, связанным с ГОУ | ГОУ при работающем технологическом оборудовании | отдельных аппаратов (агрегатов) работающей ГОУ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 2.4

Обязательный учет фактического расхода

топливно-энергетических ресурсов

Таблица 2.4.1 - Производство по видам продукции

| Наименование продукции | Единица измерения | Коды |  | Произведено на год инвентаризации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОКЕИ | ОКПО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

По строкам настоящей таблицы данные представляются по каждому виду произведенной продукции.

Таблица 2.4.2 - Расход топлива и теплоэнергии

| Виды топлива | № строки | Единица измерения | Коды единиц измерения по ОКЕИ | Израсходовано на год инвентаризации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в качестве моторного топлива | на технологические нужды |  | в качестве котельно-печного топлива |
|  |  |  |  |  |  | связанные со сжиганием | не связанные со сжиганием |  |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бензины авиационные | 1001 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Бензины автомобильные | 1010 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1012 | т | 168 | х | х | х | х | х |
| Керосины | 1020 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Топливо дизельное | 1030 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1032 | т | 168 | х | х | х | х | х |
| Топливо печное бытовое | 1040 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный | 1050 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Мазут флотский | 1060 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Газ природный и попутный | 1090 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. израсходовано сжатого газа на работу автотранспорта | 1092 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Газ горючий искусственный коксовый | 1110 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Газ горючий искусственный доменный и прочие отходящие газы | 1120 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | 1140 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Углеводородные сжиженные газы | 1150 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1151 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Уголь и продукты переработки угля, в т.ч. по бассейнам и месторождениям: | 1160 | т | 168 |  |  |  |  |  |
|  | 1165 | т усл. топл | 172 |  |  |  |  |  |
|  |  | т | 168 |  |  |  |  |  |
|  |  | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Из строки 1160 - бурый уголь – всего | 1630 | т | 168 |  |  |  |  |  |
|  | 1631 | т усл. топл | 172 |  |  |  |  |  |
| Торф топливный фрезерный | 1632 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Торф топливный кусковой | 1633 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Брикеты и полубрикеты торфяные топливные | 1640 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Сланцы горючие | 1650 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Кокс металлургический, коксик и коксовая мелочь | 1660 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Дрова для отопления | 1690 | плотн. м3 | 121 |  |  |  |  |  |
| Прочие виды нефтепродуктов – всего | 1700 | т усл. топл | 172 |  |  |  |  |  |
| Из стр. 1700 - нефть, включая газовый конденсат | 1720 | т усл. топл | 172 |  |  |  |  |  |
| Прочие виды твердого топлива | 1730 | т усл. топл | 172 |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия | 1750 | Гига-кал | 233 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1800 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| в том числе: масло моторное отработанное (ММО) | 1810 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| масло индустриальное отработанное (МИО) | 1820 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| смесь нефтепродуктов отработанных (СНО) | 1830 | т | 168 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

(наименование хозяйствующего субъекта и его адрес)

ПАСПОРТ

установки очистки газа

Регистрационный №_________________

1. Структурное подразделение_____________________________________ ______________________________________________________________

2. Наименование и назначение установки, тип аппаратов в установке, подразделение и технологические агрегаты (источники выделения), дата ввода в эксплуатацию, реквизиты сертификатов (деклараций) соответствия _______________________________________________________ ____________________________________________________________________

3. Разработчик проекта установки, завод-изготовитель__________________ ___________________________________________________________________

4. Структурная схема установки очистки газа_________________________ ____________________________________________________________________

5. Основные данные оборудования ГОУ

5.1 Аппарат очистки газа

а) Наименование, тип аппарата ____________________________________

____________________________________________________________________

Изготовитель аппарата____________________________________________

б) Назначение аппарата и улавливаемые загрязняющие вещества ________

____________________________________________________________________

в) Основные технические параметры (показатели) работ аппарата (паспортные данные)

| № п/п | Наименование аппарата | Технические параметры (показатели) | Параметры | Допустимые отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Производительность (по воздуху), тыс. м3/час |  |  |
|  |  | Гидравлическое сопротивление, Па |  |  |
|  |  | Степень очистки газа, % |  |  |
|  |  | Производительность (по воздуху), тыс. м3/час |  |  |
|  |  | Гидравлическое сопротивление, Па |  |  |
|  |  | Степень очистки газа, % |  |  |

5.2 Тягодутьевые агрегаты, вентиляционные аппараты:

а) Тип, марка ____________________________________________________

5.3. Насосы:

а) Тип, марка ____________________________________________________

5.4. Контрольно-измерительные приборы:

а) Тип, марка ____________________________________________________

5.5. Система автоматизации:

а) Тип, марка ____________________________________________________

6. Эксплуатационные показатели работы установки очистки газа

| № п/п | Наименование регламентируемого показателя |  | Единица измерения | Регламентируемые показатели работы установки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектные | Допустимые отклонения |  |  | Фактические |  |
|  |  |  |  |  |  | пусконаладка | дата |  | дата |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Производительность по газу (воздуху) | на входе | тыс. м3/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выходе | тыс. м3/ч 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура газа (воздуха) | на входе | о С |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выходе | о С |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление (разрежение) газа (воздуха) | на входе | Па |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выходе | Па |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление |  | Па |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорость входа воздуха в аппарат |  | м/сек |  |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация загрязняющих веществ в газе (воздухе) | на входе | мг/м3 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на выходе | мг/м3 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсос (утечка) воздуха |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход воды, орошающей жидкости |  | л/час |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход воздуха |  | м3/м2час |  |  |  |  |  |  |
|  | Допустимое содержание загрязняющих веществ в выбросах (ПДВ) |  | мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент (степень) очистки газа |  | % |  |  |  |  |  |  |

Подпись проводившего замеры

М.П.

7. Сведения о проведенных работах, их содержании, замене или модернизации отдельных узлов оборудования установки очистки газа

| Дата | Вид ремонта | Наименование аппаратов, узлов, агрегатов | Характер повреждения, дефекта, неисправности | Причина возникновения дефекта, неисправности | Выполнение работ по устранению неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

8. Результаты обследования и испытаний установки очистки газа

| Дата | Техническое состояние установки, заключение по результатам инструментальных измерений и испытаний | Организация, должность, фамилия и инициалы лица, проводившего обследование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

9. Перечень чертежей, схем, актов и других документов, приложенных к паспорту

| № п/п | Наименование чертежей, схем, актов и других документов | №№ чертежей, схем, |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий вид установки очистки газа (схема, чертеж, рисунок, планы, разрезы) |  |
| 2 | Общие виды аппаратов (схемы, чертежи, рисунки) |  |
|  | 2.1. |  |
|  | 2.2. |  |
|  | 2.3. |  |
| 3 | Принципиальная схема КИП и автоматики |  |
| 4 | Акт приемки установки очистки газа в эксплуатацию |  |
| 5 | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию установки очистки газа |  |

Паспорт составлен « _____ » _________________ 20 ____ г.

Главный инженер хозяйствующего субъекта

М.П__________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, ответственное за эксплуатацию и обслуживание установки

________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Порядок заполнения паспорта установки очистки газа

1.Паспорт является документом, характеризующим техническое состояние и параметры работы установки очистки газа и находится у хозяйствующего субъекта.

Иии наверное лучше в текст

2. К паспорту прилагается документация завода-изготовителя аппаратов, входящих в установку, а также схема КИПиА установки в соответствии с проектом;

3. На титульном листе указываются:

полное наименование хозяйствующего субъекта и структурного подразделения, в котором зарегистрирована ГОУ;

регистрационный номер ГОУ (№ завода-изготовителя, инвентарный номер на предприятии);

наименование и назначение ГОУ, разработчик проекта установки, завод-изготовитель, дата ввода установки в эксплуатацию (наименование и назначение ГОУ должно соответствовать проектному);

4. Раздел 4. Структурная схема установки очистки газа

Указывается схематически газоотводящий тракт от технологического агрегата, местных отсосов до места выбросов газов в атмосферный воздух. Номера источников выделения и выбросов должны соответствовать инвентаризации источников выбросов. Каждый элемент схемы должен иметь соответствующее обозначение).

Например: группа из 6 циклонов ЦН-15 диаметром 800 мм каждый - 2 параллельно установленных электрофильтра УГ 2-4-53-дымосос ДН 21,5x2-дымовая труба Н-100 м.

Приводится принципиальная схема установки.

Пример:

5. Раздел 5. Основные данные оборудования ГОУ

В разделе приводятся данные о всех типах аппаратов, входящих в установку и перечисленных в разделе4.

Наименование аппаратов указывается в соответствии с проектом.

4. Раздел 6. Эксплуатационные показатели работы установки очистки газа.

Графы 4, 5 заполняются в соответствии с проектными данными установки в целом;

Графа 6 заполняется по данным замеров после пусконаладки установки;

Графы 7, 8 и т. д. заполняются при проведении проверок состояния установок на соответствие фактических параметров работы установки проектным не реже одного раза в год (установки с высоким содержанием токсичных примесей - не реже 2-х раз в год), а также в следующих случаях:

а) при работе технологического оборудования на измененном режиме более 3-х месяцев или при переводе его на новый постоянный режим работы;

б) после строительства, капитального ремонта или реконструкции установки.

Результаты проверки оформляются актом и заносятся в паспорт установки.

В случае несоответствия параметров работы установки проектным принимаются необходимые меры для наладки установки, ее реконструкции или замены.

5. Разделы 7, 8 заполняются при каждом ремонте, обследовании и испытании с указанием даты проведения данных работ.

6. Раздел 9. Указывается прилагаемая к паспорту документация изготовителя аппаратов, входящих в установку, а также схема КИПиА установки в соответствии с проектом.

Приложение 4

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

Учет нестационарности при определении параметров выбросов

1. Под нестационарностью в настоящем Порядке понимается работа оборудования и технологических процессов, при которых фактические выбросы из ИЗА, определенные в разные промежутки времени, отличаются друг от друга более, чем на 50%

2. Учет нестационарности выбросов проводится по каждому ЗВ отдельно.

3. При учете нестационарности выявляются стадии технологического процесса, на которых выбросы характеризуются относительным постоянством во времени (разброс значений не превышает 50%). Для этого определяются факторы, влияющие на нестационарность параметров выбросов: изменчивость показателей качества сырья (топлива), нагрузка и продолжительность работы агрегатов, расход сырья и топлива разных сортов, одновременность загрузки оборудования и т.п. При этом необходимо учитывать, что параметры выброса могут меняться как в течение одной производственной смены, так и в течение суток и сезонов (например, на ТЭЦ выбросы золы из труб максимальны зимой, а ее вынос с золоотвалов - летом).

4. Для ИЗА, режим работы которых характеризуется нестационарностью выбросов во времени, заполняется таблица 4.1.

В таблицу 4.1 заносят данные в разрезе структурного подразделения (цеха, участка и т.д.) по каждому из рассматриваемых источников и раздельно описываются режимы ИЗА и его временные характеристики.

Режим работы ИЗА характеризуется режимами работы ИВ, относящихся к нему.

В графе 1 указывается номер ИЗА.

В графе 2 в разрезе источника (участка) дается описание режимов работы ИВ, после номера ИВ в скобках дается номер режима ИВ.

В графе 3 приводятся временные характеристики работы ИЗА на конкретном режиме.

В графе 4 каждому режиму ИЗА присваивается номер (код) в зависимости от времени работы. Причем, если время работы разных источников совпадает, то эти источники имеют одинаковые номера (коды) режимов ИЗА.

Таблица 4.1 (образец) - Режимы работы источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их временные характеристики

| № ИЗА | Описание режима источника выделения (ИВ) (его номер) | Время работы | № режима ИЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Номер цеха, участка, их наименование |  |  |  |
| 1 | Одновременно работают ИВ: № 1(1), 2(1), 3(1) – (на газе) | По основному режиму работы предприятия, т.е. одна смена с 8ч. до 17ч. 30м. | 1 |
|  | Одновременно работают ИВ: № 2(1), 3(1) – (на газе) | В отдельные дни летнего периода с 8ч. до 17ч. 30м. | 2 |
|  | Одновременно работают ИВ: № 2(2), 3(2) – (на мазуте) | Январь-февраль по основному графику. | 3 |
| 2 | ИВ №5(1) | Круглосуточно в течение года | 4 |
| 3 | ИВ №6(1) | По основному режиму работы предприятия, т.е. одна смена с 8ч. до 17ч. 30м. | 1 |
| 4 | ИВ №7(8) – на номинальной мощности | По основному графику с 8ч. до 13ч. | 5 |
|  | ИВ №7(10) на 60% номинальной мощности | По основному графику с 13ч. до 17ч. 30м. | 6 |
| Примечание - в данной таблице приведен пример |  |  |  |

5. Для более детального учета нестационарности (при необходимости) заполняются таблицы 4.2 – 4.3.

Таблица 4.2 включает показатели количества работающего оборудования и коэффициенты загрузки оборудования.

Таблица 4.2 (образец)  Характеристика одновременности работы оборудования

| Наименование цеха | Источники выделения (выброса) |  |  |  | Коэффициент К0 | Номер ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №№ | наименование | Количество |  |  |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. одновременно работающих |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонтный | 002 | Токарные станки | 8 | 6 | 0,75 | 0232 |
|  | 015 | Сварочные посты | 5 | 3 | 0,6 | 0235 |
| Примечание - К0 - коэффициент одновременности загрузки оборудования, величина которого определяется как отношение значений в графе 5 к значениям в графе 4 (графа 5/графа 4). |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3 характеризует время работы разных структурных подразделений (цехов, участков и т.д.) в течение суток.

Таблица 4.3 (образец)  Характеристика режима работы производств хозяйствующего субъекта

| № п/п | Наименование цеха (участка) | Время работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 смена | 2 смена | 3 смена | 4 смена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Открытая автостоянка автотранспорта (массовый выезд) | с 6-30 до 8-00 | с 14-00 до 15-30 |  |  |
|  | Вспомогательные цеха | с 7-30 до 16-00 | с 16-00 до 23-00 |  |  |

6. На каждой выделенной стадии осуществляются измерения концентрации ЗВ и расхода ГВС с целью получения статистически значимого массива данных по выбросам загрязняющих веществ (г/с).

На основе обработки полученных результатов строится график нестационарности выбросов ЗВ от конкретного ИЗА, т.е., зависимость выброса загрязняющего вещества от времени, или составляется таблица учета нестационарности выбросов, содержащая результаты измерений концентраций вредных (загрязняющих) веществ и объемов их выбросов в атмосферу на разных стадиях технологических процессов в различные моменты времени. Пример графика приведен на рис 4.1, форма таблицы – в таблице 4.4.

G,г/с

3

2

1

200

100

1                                   2                                   3                 t,час

Рис. 4.1. Пример построения графика нестационарности выбросов оксидов углерода (1), азота (2) и серы (3) в цикле производства ферросплавов

Таблица 4.4 (образец)  Исходные данные для учета нестационарности выбросов во времени

| № | № ИЗА | Источник выделения | Характеристики технологических стадий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Название характеристики |  |  |  |  |  | Значения характеристик технологических стадий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | 82 | Вагранка №1 (12т) | Наименование стадии ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время начала стадии:__час.__мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность стадии,___мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики выделяемых ЗВ | Наименование ЗВ | Наименование Показателя | Размерность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пыль | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оксид углерода | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид азота | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид серы | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | углеводороды | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Вагранка №2 (12т) | Наименование стадии ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время начала стадии:__час.__мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность стадии,___мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики выделяемых ЗВ | Наименование ЗВ | Наименование показателя | Размерность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пыль | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оксид углерода | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид азота | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид серы | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | углеводороды | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 84 | Вагранка | Наименование стадии ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: Данные о "Времени начала стадий" и "Продолжительности стадий" - определяются по технологическим регламентам и графику работы данного производства. Данные о концентрации вредного вещества (мг/м3) и максимальном выбросе (г/с) на каждой стадии выбираются по результатам инвентаризации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицы 4.1 – 4.4 и график нестационарности выбросов включаются в отчетные материалы по инвентаризации выбросов для последующего учета при нормировании выбросов и корректируются при изменении технологического процесса или его параметров.

Построение графика нестационарности выбросов производится для ИЗА, вносящих превалирующий вклад в загрязнение атмосферного воздуха, из которых в атмосферный воздух поступают ЗВ, по которым в атмосферном воздухе населенных мест вблизи предприятия периодически или постоянно наблюдаются превышения ПДК.

.

Приложение 5

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

Определение максимального разового (г/с) и валового (т/г) значений

выброса вредного (загрязняющего) вещества

Определение параметров ИЗА осуществляется при регламентных загрузке и условиях эксплуатации технологического и пылегазоочистного оборудования. Наряду с этим, параметры ИЗА фиксируются и на основных режимах работы технологического оборудования (установки) и стадиях технологических процессов.

Результат определения разового значения каждого параметра ГВС и других параметров, характеризующих режим выброса ЗВ из ИЗА, характеризует среднее за 20-ти минутный интервал времени значение этого параметра.

При использовании инструментальных методов определение разовых значений концентраций ЗВ в выбросах выполняется путем отбора ряда проб с 20-минутным интервалом осреднения по каждой пробе и последующего их анализа, либо путем проведения ряда измерений с помощью соответствующего газоанализатора.

Случаи, когда продолжительность выделения (выброса) ЗВ составляет менее 20 мин., и, следовательно, время отбора проб будет менее 20 мин., фиксируются в отчете по инвентаризации выбросов, в том числе в графе «Примечание» таблицы 6.3 «Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ИЗА)» Приложения 2 к «Отчету по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников для хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории)».

Если при проведении измерений концентрация ЗВ, присутствующего (в соответствии с технологическим процессом) в выбросах ИЗА, оказалась меньше нижнего предела обнаружения, установленного в применяемой методике, то измерения повторно производятся по более чувствительной методике.

В том случае, когда концентрация этого ЗВ оказалась меньше нижнего предела диапазона определения наиболее чувствительной методики измерений:

концентрация принимается равной половине нижнего предела диапазона измерения методики, если он не меньше 0,5 ПДКр.з., где ПДКр.з. - значение предельно допустимой концентрации измеряемого ЗВ в воздухе рабочей зоны;

концентрация ЗВ принимается равной нулю, если нижний диапазон методики ее измерения меньше 0,5 ПДКр.з..

Разовое значение мощности выброса ЗВ (г/с) для организованного ИЗА рассчитывается по результатам определения концентраций этого ЗВ и параметров ГВС на выходе из ИЗА.

При проведении инструментальных измерений параметров выбросов отбирают не менее трех проб, при этом для каждой пробы в процессе отбора измеряют расход ГВС.

Разовое значение мощности выброса ЗВ, Мзв(г/с), для организованного ИЗА для каждой пробы рассчитывают по формуле:

МЗВ(k)=СЗВ(k)×V1(k)×0,273TГ+273×11+ρВ×1,243×10−3Кt		(1)

где	 С зв(k) – концентрация ЗВ в k-пробе (масса ЗВ, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях), мг/м3;

V1(k) – полный объем ГВС, измеренный в процессе отбора k-пробы, м3/с (включая объем водяных паров), выбрасываемой в атмосферу из устья ИЗА за 1 секунду при температуре ГВС, Тг(оС);

Тг(оС) - температура ГВС на выходе из ИЗА;

в(г/м сн3) - концентрация паров воды в ГВС на выходе из ИЗА: масса водяных паров, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях.

Кt - коэффициент, учитывающий длительность, (мин), выброса; он определяется по формуле:

Кt=1 при ττ≥20мин.	(2)

Сомножитель 11+ρв⋅1.243⋅10−3 в формуле (1) учитывается только для ИЗА, у которых Тг ≥ 30 оС.

Мощность выброса ЗВ на конкретном источнике рассчитывают путем усреднения величин мощностей выбросов для каждой пробы по формуле:

МЗВ = МЗВ(k)n 							(3)

где n – число отобранных проб.

При использовании расчетных способов значения характеристик выделений и выбросов ЗВ в атмосферный воздух определяются по расчетным формулам, изложенным в соответствующих методиках.

При использовании определенного расчетного способа удостоверяются, что выбранные для расчета удельные технологические показатели выделений и выбросов соответствуют именно тому технологическому оборудованию, сырью (материалам), которые используются на данном предприятии (цехе, участке).

Если расчетная методика содержит несколько значений удельных выделений (выбросов) или диапазон их изменения, то для определения разовой мощности выделения (выброса) (г/с) выбирается наибольшее значение.

При отсутствии в расчетных методиках конкретных формул для определения максимальных разовых выделений (выбросов) (г/с), их значения рассчитываются, исходя не из значений годового расхода сырья (материалов), а устанавливаются, исходя из максимального расхода сырья (материалов) в единицу времени (не более часа) при максимальной производительности процесса.

Расчет выделений (выбросов) проводится с учетом возможных различий в работе производств, участков, агрегатов и т.п. при разных режимах работы, в частности, на разных стадиях многостадийных технологических процессов.

Суммарный годовой выброс (валовый выброс) (т/год) определяется с учетом нестационарности выбросов во времени, в т. ч. остановок на профилактический ремонт технологического и пылегазоочистного оборудования.

Значение годового выброса ЗВ из ИЗА при определенном режиме выбросов ИЗА рассчитывается исходя из средней мощности выброса этого ЗВ из рассматриваемого ИЗА при данном режиме его выбросов и суммарной наибольшей продолжительности (в часах) работы ИЗА в данном режиме в течение года.

Значение суммарного годового выброса определенного ЗВ из рассматриваемого ИЗА рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА при всех режимах его выбросов.

При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства нагрузкой, годовой выброс конкретного ЗВ рассчитывается исходя из числа повторений рассматриваемого производственного цикла за год и среднегодовой величины выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла.

При использовании расчетных способов годовые значения выделившейся от ИВ и выброшенной из ИЗА массы ЗВ определяются исходя из расчетных средних значений выделений и выбросов рассматриваемого ЗВ (г/час или г/кг), определенных по расходу сырья, материалов, энергии и т.п. или по полученной продукции и т.д., и наибольшей продолжительности (в часах) работы ИВ или ИЗА в течение года или расхода сырья, материалов, энергии и т.п., произведенной продукции и т.д. за год.

Годовой выброс ЗВ (т/год) от всего предприятия рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА предприятия, если все источники работают равномерно.

Значение валового (годового) выброса ЗВ из ИЗА при определенном, k-м, режиме выбросов ИЗА, Мk,год (т/год), рассчитываются по формуле:

Mk,год=Мktk,год 3600⋅10−6	(4)

где Мk(г/с) — средняя мощность выброса этого ЗВ из рассматриваемого ИЗА, при k-м режиме его выбросов;

tk,год(час) — суммарная продолжительность (в часах) работы ИЗА в k-м режиме в течение года.

Значение суммарного валового (годового) выброса определенного ЗВ из рассматриваемого ИЗА, Mгод, рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА при всех режимах его выбросов:

Mгод=k=1NрежMk,год	(5)

здесь Nреж — число режимов выброса рассматриваемого ИЗА.

При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства, нагрузкой, валовый (годовой) выброс некоторого ЗВ рассчитывается по формуле:

Mгод=Mц Nц	(6)

где Nц — число повторений рассматриваемого производственного цикла за год;

Mц(тонн) — среднегодовая величина выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла, рассчитываемая по формуле:

Mц=g=1NстMст,g	(7)

здесь Nст — число стадий технологического процесса, при которых выделяется рассматриваемое ЗВ;

Mст,g(тонн) — среднегодовая величина суммарного выброса рассматриваемого ЗВ в ходе g-й стадии.

При использовании расчетных способов валовые (годовые) значения выделившейся от ИВ массы ЗВ, Qгод (т/год), и выброшенной из ИЗА массы ЗВ, Мгод (т/год), определяются по формулам:

Qгод=Qч⋅tраб⋅10−6	(8)

Mгод=Mч⋅tраб⋅10−6	(9)

Qгод=Qкг⋅Вкг⋅10−6	(10)

Mгод=Mкг⋅Вкг⋅10−6	(11)

где Qч и Mч, Qкг и Mкг  — расчетные средние значения выделений и выбросов рассматриваемого ЗВ (г/час или г/кг), определенные по расходу сырья, материалов, энергии и т.п. или по полученной продукции (полупродукции) и т.д.;

tраб — продолжительность (в часах) работы ИВ или ИЗА в течение года.

Вкг   — расход (в килограммах) сырья, материалов, энергии и т.п. за год или количество произведенной продукции (полупродукции) и т.д.

Значения Qгод и Мгод для определенного ИЗА связаны соотношением:

Mгод=Qгод⋅(1−0.01⋅ K(2))	(12)

где K(2)(%) — среднее эксплуатационное значение степени очистки применяемого ГОУ.

Приложение 6

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

Содержание «Отчета по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников для хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения)»

Титульный лист

На титульном листе располагаются:

- наименование организаций, проводивших инвентаризацию выбросов;

- подпись под грифом «Утверждаю» руководителя хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения), для которого проводилась инвентаризация выбросов;

- полное наименование работы и раздела (если отчет состоит из нескольких томов), с указанием названия хозяйствующего субъекта, результаты инвентаризации выбросов которого приведены в отчете;

- подписи руководителя организации-разработчика и руководителя работы;

- год выпуска отчета и название города (населенного пункта), где хозяйствующий субъект фактически осуществляет свою деятельность.

Сведения о разработчике, содержание, перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов, список использованных источников заполняются и оформляются в соответствии с общими правилами составления отчетов.

Введение

Во введении приводится ссылка на законодательные, нормативно-технические и методические документы, на основании которых проводится инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, дается ссылка на основание для проведения работ на данном хозяйствующем субъекте (договор, приказ, его номер и т.д.). В случае проведения корректировки инвентаризации выбросов приводится краткое обоснование ее необходимости.

1. Общие сведения о хозяйствующем субъекте (отдельной производственной территории), для которого проводилась инвентаризация выбросов

В разделе приводятся общие сведения о хозяйствующем субъекте (отдельной производственной территории), для которого проводилась инвентаризация выбросов, включающие идентификационные характеристики хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории), в том числе:

полное наименование хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории);

юридический, фактический и почтовый адреса места расположения хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории);

сводку кодов и номеров ЕГРПО и ЕГРЮЛ рассматриваемого хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории) по форме таблицы 6.1;

краткую характеристику прилегающей к хозяйствующему субъекта (отдельной производственной территории) местности (селитебная, промышленная зона, сельхозугодья, болота и т.п.) с указанием расстояния до жилой зоны;

указание должности, Ф.И.О., контактного телефона (электронной почты, факса) ответственного за охрану окружающей среды хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории).

Таблица 6.1 - Коды хозяйствующего субъекта

| ИНН | ОГРН | ОКПО | ОКОГУ | ОКАТО | ОКФС | ОКОПФ | ОКВЭД | КПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |

Где:

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

ОГРН –основной государственный регистрационный номер юридического лица в ЕГРЮЛ –Едином государственном реестре юридических лиц;

ОКПО - код Общероссийского классификатора предприятий и организаций;

ОКОГУ, ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ - классификационные признаки ЕГРПО - Единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования;

ОКВЭД - код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;

КПП – код причины постановки на учет.

2. Краткое описание технологического процесса (с учетом его нестационарности)

В разделе приводится краткое описание основных технологических процессов и оборудования, являющихся источниками выделений (выбросов) ЗВ в атмосферный воздух. Приводится перечень и краткая характеристика используемого сырья и топлива. Дается краткая характеристика фактических условий эксплуатации оборудования, в том числе, их соответствия регламентным условиям. Анализируются возможности, условия и специфика выбросов из неорганизованных источников выбросов ЗВ.

Приводится анализ технологических процессов рассматриваемых производств с точки зрения изменчивости во времени выделений (выбросов) ЗВ.

3. Характеристика пылегазоочистного оборудования и оценка его эффективности

Приводится характеристика ГОУ, оценка их эксплуатационного состояния. Анализируется эффективность работы установок. Дается анализ соответствия паспортных (проектных) показателей работы и результатов пуско-наладочных работ результатам измерений. Приводится описание применяемых средств и методов для очистки выбросов ЗВ.

4 Описание проведенных работ по инвентаризации выбросов с указанием нормативно-методических документов и перечня использованных методик выполнения измерений загрязняющих веществ и расчетного определения выбросов

4.1 Раздел должен содержать обоснование использования при инвентаризации выбросов конкретных методов определения состава и количества выбросов ЗВ, а также обоснование использования выбранных методов определения других характеристик ИЗА, с указанием нормативных и методических документов.

4.2 Приводятся исходные данные, использованные в расчетах, с указанием источников их получения. В тех случаях, когда эти исходные данные (например, по характеристикам техпроцессов) получены от хозяйствующего субъекта, они оформляются в виде справок и таблиц за подписью его руководителя.

Даются ссылки на соответствующие приложения к «Отчету по инвентаризации выбросов», в которых изложены результаты расчетного определения выбросов ЗВ и приведены результаты инструментальных измерений с приложением соответствующих расчетов, актов отборов проб и протоколов анализов.

4.3 Анализ нестационарности выбросов ЗВ в атмосферный воздух.

Анализируется изменение качественных и количественных характеристик выбросов ЗВ на разных стадиях многостадийных техпроцессов и режимах работы оборудования. Для ИЗА, выброс которых имеет выраженное временное изменение (в течение года, сезона, месяца, недели, суток), дается анализ такого изменения. На основе анализа нестационарности выделений (выбросов) обосновывается необходимость и возможность рассмотрения (выделения) разных режимов выбросов ЗВ на хозяйствующем субъекте. Указывается количество рассматриваемых режимов выбросов. Дается краткое описание каждого из них с точки зрения длительности, времени (суток, недели, месяца и т.д.), в которое каждый из них реализуется, частоты повторения определенного режима выброса при работе хозяйствующего субъекта, других временных характеристик режима.

Для оформления результатов анализа нестационарности выбросов ЗВ используются таблицы 4.1 – 4.4 и графики нестационарности, приведенные в Приложении 4 к настоящему Порядку.

Приложения к «Отчету по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников для хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения)»

Приложение 1. Карта-схема территории хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории)

На карте-схеме с соблюдением принятого масштаба наносятся все корпуса (здания) хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории), границы хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории), ИЗА с их номерами (кодами). Указываются направления сторон света и принятая система координат. В соответствии с п. 13 координаты приводятся в местной системе координат и географические. В качестве местной системы координат используется единая городская система координат, а при отсутствии единой городской системы координат – локальная («заводская») система координат.

Если в территориальном органе Росприроднадзора используется единая городская система координат (например, в случаях проведения сводных расчетов), необходимо получить координаты точки привязки в этой системе координат для последующего определения местоположения всех ИЗА хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения) в единой городской системе координат, используемой в городе (населенном пункте).

При нанесении на изобразительную часть карты-схемы характеристик привязки системы координат, учитывают следующие случаи: когда центр этой системы находится на территории, изображенной на карте-схеме, и когда он лежит вне этой территории.

1. В случае, когда центр указанной системы координат попадает на территорию, отображаемую на карте-схеме, показываются оси координат системы, в том числе и центр координат, как точка их пересечения.

2. Если центр указанной системы координат находится вне участка местности, отображенного на карте-схеме, на ней изображаются прямые, параллельные осям координат системы, с нанесенными на них через равные интервалы значениями соответствующих координат (в метрах).

В случае отсутствия единой городской системы координат, местоположение ИЗА хозяйствующего субъекта (отдельной производственной територии) определяется в локальной («заводской») системе координат.

Локальная («заводская») система координат строится так, чтобы ее можно было легко идентифицировать на картах разного масштаба. Поэтому ее центр и оси должны определяться по приметным объектам, например, центр – на пересечении улиц, а одна из осей – вдоль одной из улиц, или центр – в точке расположения трубы котельной, а ось – вдоль стены здания, изображенного на картах разного масштаба.

В пояснении к карте указывается:

какую систему координат: географическую, единую городскую или локальную («заводскую») описывают параметры привязки системы координат, изображенные на карте-схеме (т.е., в какой системе координат: географической, единой городской или локальной («заводской») приведены координаты ИЗА в Отчете по инвентаризации выбросов);

в том случае, если они описывают локальную («заводскую») систему координат, указываются параметры привязки локальной («заводской») системы координат:

координаты точки начала отсчета локальной («заводской») системы координат в географической и единой городской системе координат;

направление оси ОХ’ локальной («заводской») системы координат, отсчитанное в градусах против часовой стрелки от направления на север;

тип системы координат – правая (направление поворота от оси ОХ’ к оси ОY’ против часовой стрелки) или левая (направление поворота от оси ОХ’ к оси ОY’ по часовой стрелке).

Если направления осей совпадают с направлением осей по сторонам света, направления осей указываются по сторонам света, например, ось ОХ – на восток, ось ОY – на север.

На карте-схеме необходимо указывать также границы санитарно-защитной зоны хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения) и ближайшей жилой застройки, зон отдыха и т.д.

Приложение 2. Характеристики источников выделения и источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок, суммарные выбросы по хозяйствующему субъекту (отдельной производственной территории)

Приложение 2 оформляется в соответствии с таблицами 6.2 – 6.5.

Если источники выбросов хозяйствующего субъекта, для которого проводится инвентаризация выбросов, расположены на нескольких территориально обособленных подразделениях, для каждого территориально обособленного подразделения заполняются отдельные таблицы вида 6.2 – 6.5. Если инвентаризация выбросов проводится только на отдельных производствах хозяйствующего субъекта (структурные подразделения, цеха, участки и их части), то таблицы вида 6.2 – 6.5 заполняются только в отношении этих производств с соответствующими изменениями показателей инвентаризации выбросов в целом.

Таблица 6.2 (образец) - Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

| № цеха | Наименование цеха | № участка | Наименование участка | Номер источника выделения (ИВ) | Наименование источника выделения (ИВ) | № режима (стадии) ИВ | Время работы ИВ в режиме (стадии) |  | Количество ИВ под одним номером | Вредное вещество |  | Количество ЗВ, отходящих от ИВ |  |  | № газоочистного оборудования (если проводится очистка) | Номер ИЗА, в который поступают вредные вещества от ИВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В сутки | Всего за год |  | Код | Наименование | В каждом режиме |  | Всего (тонн в год) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ______________________________________________________________ (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонтный | 2 | Токарный | 1 | Токарный станок | 1 | 25 | 9500 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | бронза |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 800 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | алюминий |
|  |  |  |  | 2 | Печь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на газе |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на мазуте |
|  |  |  |  | 3 | Сварочные работы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроды УОНИ-15 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроды АНО-11 |

В графе 1 таблицы 6.2 «Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ (ИВ)» приводится номер цеха (производства и т.п.), который не должен совпадать с номером какого-либо другого цеха (производства и т.п.) на площадке хозяйствующего субъекта или его территориально обособленного подразделения).

В графе 2 приводится наименование цеха (производства и т.п.) согласно документам хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения).

В графах 3 и 4 указывается, к какому участку относятся ИВ, характеристики которых приводятся в следующих графах таблицы. В графе 3 указывается номер участка в цехе. Требования к нумерации участков аналогичны требованиям к нумерации цехов.

В графе 4 указывается краткое наименование участка согласно документам хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения).

Если в цехе (на производстве) нет структурных подразделений, аналогичных участкам, графы 3 и 4 не заполняются.

В графе 5 указываются номера ИВ.

В графе 6 указывается наименование (или тип) установок, агрегатов и других объектов, являющихся источниками выделения (например, асфальтобитумная установка АБ-1, котлоагрегат ДКВР, неплотности запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), токарный станок, двигатель автомобиля или дорожно-строительной машины (ДСМ)), или наименование технологического процесса (операции) (например, сварочные работы, зарядка аккумуляторов и т.д.).

В графе 7 указывается номер режима (стадии) функционирования ИВ, характеристики которого (мощность, используемое сырье, материалы и т.д.) даются в графе 18 или в виде отдельного пояснения к данной таблице.

Номера режимов работы ИВ указываются друг под другом, начиная со строки, где в графе 5 приведен номер ИВ, к которому они относятся.

При этом каждый новый номер режима ставится в строке, следующей за той, в которой в графах 11-16 закончилось описание предыдущего режима (т.е. ниже окончания перечня ЗВ, отходящих от ИВ при его режиме работы, описанном в предыдущих строках).

В графах 8 и 9 дается время работы ИВ в сутки и за год на каждом режиме (стадии) функционирования источника выделения. При наличии нескольких ИВ (графа 10), объединенных под одним номером (графа 5), в графах 8 и 9 указывают суммарное время работы всех источников.

В графе 10 указывается число ИВ, объединенных под одним номером.

ИВ можно объединять под одним номером в случаях, когда:

они сопоставимы по качественным и количественным характеристикам выделений ЗВ;

ЗВ от них отводится к одним и тем же ГОУ или ИЗА;

В графах 11 и 12 указываются код и наименование вредного (загрязняющего) вещества, отходящего от ИВ в рассматриваемом режиме работы. Вредные (загрязняющие) вещества приводятся в порядке возрастания кодов.

Количество ЗВ, отходящих от ИВ на каждом режиме в г/с и т/г, приводится в графах 13 и 14 и в графе 15 – суммарное количество отходящих ЗВ за год.

Для диоксида азота и оксида азота указываются значения выбросов с учетом установленных для данного хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения) коэффициентов трансформации оксидов азота в атмосфере.

В графе 16 приводится номер ГОУ (при ее наличии на данном ИВ).

- В графу 17 заносится номер ИЗА, в который поступают вредные (загрязняющие) вещества от ИВ.

- В графе 18 указываются параметры, характеризующие тот или иной режим работы ИВ.

Таблица 6.3  Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ИЗА)

| № ИЗА | Тип, ИЗА | Наименование организованного ИЗА | Число ИЗА, объединенных под одним номером | Высота источника, м | Размеры устья Источника |  |  | Координаты источника на карте-схеме |  |  |  | Ширина площадного источника, м | № режима (стадии) выброса | Скорость выхода ГВС, м/с | Объем (расход) ГВС, м3/с(ф.у.) | Температура ГВС | Выбрасываемые в атмосферу вещества (для каждого режима (стадии) выброса ИЗА) |  |  |  |  | Итого за год выброс вещества источником, тонн/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Круглое устье | Прямоугольное устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, м | Длина, м | Ширина, м | Х1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  | КОД | Наименование | Концентрация, мг/м3 | Мощность выброса, г/с | Валовый выброс режима (стадии) ИЗА, тонн/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ______________________________________________________________ (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В графах 1 и 2 таблицы 6.3 «Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ИЗА)» указываются номер и тип ИЗА (организованный, неорганизованный).

- В графе 3 указывается наименование организованного ИЗА (труба, вентшахта, аэрационный фонарь, дефлектор, свеча и т.д.).

- В графе 4 указывается число объединенных ИЗА под одним номером.

В графе 5 приводится высота ИЗА с точностью до одной десятой метра. В случаях, когда высота ИЗА менее 2 м, в графе 5 указывается высота 2 м. В случаях, когда ИВ расположены ниже уровня земной поверхности (в карьерах, угольных разрезах и т.д.), ИЗА стилизуется, как площадной неорганизованный с высотой, равной 2 м. Если ИВ расположены ниже уровня земной поверхности, но данный объект (например, шахта) оборудован системой вентиляции с выбросом над земной поверхностью, то эти ИЗА стилизуются, как организованные с высотой, равной фактической высоте выброса (из трубы, вентшахты и т.п.) над уровнем земной поверхности.

Значение диаметра точечного ИЗА с круглым устьем и длины и ширины ИЗА с прямоугольным устьем указывается с точностью до одной сотой метра в графах 6-8.

При описании одиночных точечных ИЗА, графы 11-13 не заполняются, для точечных ИЗА с круглым устьем не заполняется графы 7-8.

Значения координат Х1 и Y1, Х2 и Y2 в графах 9, 10, 11 и 12 указываются с точностью до 1 м. Для точечных источников – только Х1 и Y1, для линейных источников – координаты концов источника, для площадных источников – координаты середин сторон прямоугольника, ограничивающего источник.

В графе 13 указывается ширина площадного источника с точностью до 1 м.

В том случае, когда поверхность площадного ИЗА не горизонтальна (например, оконные и дверные проемы и т.п.), в этой графе следует указывать длину горизонтальной стороны прямоугольника, ограничивающего ОП ИЗА.

Для неорганизованных ИЗА графы 6-8, 15-17 не заполняются.

В графе 14 указывается номер режима (стадии) выброса. Каждому режиму (стадии) присваивается свой номер по аналогии с правилами для описания режимов (стадий) выделений, приведенными в таблице 6.2. Описание режимов (стадий) выбросов в разрезе их номеров дается в графе “Примечание” или в отдельном описании к данной таблице.

Значения параметров в графах 15, 16 указываются с точностью до 3-х значащих цифр. В графе 16 приводится объем газовоздушной смеси, приведенный к фактическим условиям (т.е. к температуре, указанной в графе 17 (ф.у.) и фактической влажности). Значения температуры (графа 17) заносятся с точностью до 1оС.

В графах 18 и 19 указываются код и наименование загрязняющего вещества.

В графу 20 заносятся усредненные значения концентраций загрязняющих веществ на каждом режиме (стадии) функционирования источника выбросов при нормальных условиях (н.у.) из таблицы 6.6 “Результаты инструментального определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу” (Приложение 4 «Отчета по инвентаризации выбросов»).

В графу 21 заносятся значения максимального разового выброса (г/с) на каждом режиме (стадии) функционирования источника выбросов.

Значения в графах 15-17, 20 характеризуют усредненные значения этих величин за 20-ти минутный период.

В графу 22 заносятся значения валовых выбросов (т/г) на каждом режиме (стадии) функционирования источника, а в графе 23 в строку, соответствующую первому режиму функционирования ИЗА, заносится суммарный валовый выброс (т/г) с учетом всех режимов функционирования данного источника.

Для диоксида азота и оксида азота указываются значения выбросов с учетом установленных для данного хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения) коэффициентов трансформации оксидов азота в атмосфере.

В графу 24 «Примечание» заносятся дополнительные сведения об ИЗА, указанные выше, а также в ней приводится значение длительности выброса, τ, в том случае, когда τ<20мин.

Для неорганизованных источников, выброс которых изменяется от скорости ветра, в этой графе указываются градации скорости ветра (м/с, на уровне флюгера), соответствующие определенному режиму работы источника.

Таблица 6.4  Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ГОУ)

| № цеха | Наименование цеха | № участка | Инвентаризационный номер | Наименование | Номер ИЗА, в который поступают выбросы после очистки | КПД газоочистного оборудования, % |  | Код ЗВ | Коэффициент обеспеченности, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проектный | ##### Фактический |  | Нормативный | Фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ______________________________________________________________ (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.4 составляется в разрезе цехов и участков (графы 1-3), порядок кодирования (нумерация) которых соответствует таблице 6.2. В графах 4 и 5 приводится инвентаризационный номер и наименование ГОУ. Наименование ГОУ должно соответствовать паспортному наименованию данного ГОУ.

В графе 6 указывается номер ИЗА, в который поступают выбросы после очистки.

В графах 7 и 8 указываются: проектная (максимальная) и фактическая (средняя эксплуатационная) степени очистки ГВС, в процентах.

Проектная степень очистки указывается в соответствии с паспортом установки.

Фактическая степень очистки определяется следующим соотношением:

К.П.Д.=1−Свых⋅VвыхСвх⋅Vвх⋅100% (13)

где Свх и Свых   – концентрации (г/м3) вредных (загрязняющих) веществ до и после очистки по результатам замеров;

Vвх и Vвых – расход газовоздушной смеси в единицу времени (м3/с) на входе и выходе установки.

В графе 9 указывается код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка.

В графах 10 и 11 указываются коэффициенты обеспеченности газоочистки: нормативный и фактический, в процентах.

Фактический коэффициент обеспеченности газоочисткой в процентах вычисляют по формуле:

К(1)=ТГТТ⋅100 % (14)

где  ТТ  - время работы за год технологического оборудования, час.

ТГ  - время работы за год газоочистных установок (независимо от степени очистки), час.

Таблица 6.5 Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по предприятию) т/год

| Загрязняющее вещество |  | Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения | Выбрасывается без очистки |  | Поступает на очистку | Из поступивших на очистку |  |  | Всего выброшено в атмосферный воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  |  |  |  | Уловлено и обезврежено |  | Выброшено в атмосферный воздух |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. от организованных источников загрязнения |  | Фактически | Из них утилизировано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| . | . | ________________________________________________________ (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газообразных и жидких: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 6.5 приводится информация о суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, их очистке и утилизации.

В графах 1 и 2 указываются код и наименование загрязняющего вещества.

В графе 3 указывается количество загрязняющих веществ (по отдельным веществам), отходящих от всех источников выделения (организованных, неорганизованных).

В графе 4 указывается количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от всех организованных и неорганизованных источников, минуя очистные сооружения, а также тех неуловленных загрязняющих веществ, которые прошли через не предназначенные для их улавливания (обезвреживания) газоочистные и пылеулавливающие установки.

В графе 5 приводится количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу через специально оборудованные устройства (дымовые трубы, вентиляционные шахты, аэрационные фонари и др.), но не подвергающиеся при этом предварительной очистке, а также те неуловленные вещества, которые прошли через не предназначенные для их улавливания (обезвреживания) газоочистные и пылеулавливающие установки.

В графу 6 включаются данные только по тем загрязняющим веществам (всего и по отдельным ингредиентам), которые поступают и подвергаются очистке в имеющихся на предприятии газоочистных и пылеулавливающих установках.

В графе 7 указывается фактическое количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих веществ, кроме веществ, улавливаемых для производства продукции.

В графу 8 включается количество загрязняющих веществ, возвращенных в производство или использованных для получения товарного продукта или реализованных на сторону.

В графе 9 указывают общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу, после очистки.

В графе 10 указывается общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу (всего, твердых, газообразных, жидких, в том числе по отдельным ингредиентам) суммарно как после очистки, так и выброшенных без очистки.

При отсутствии на предприятии очистных сооружений в графы 6-8 ставится прочерк.

В строке «всего» рассчитывается сумма всех строк, указанных в графе 10.

В строке «твердые» рассчитывается сумма всех строк, указанных в графе 10, по твердым загрязняющим веществам.

В строке «газообразные и жидкие» записывается сумма всех строк, указанных в графе 10, по газообразным и жидким веществам.

Значения разовых и валовых выделений (выбросов) оксидов азота в атмосферу, указанные в графах 13-15 таблицы 6.2, графах 21-23 таблицы 6.3 и строках, соответствующих «диоксиду азота» и «оксиду азота» таблицы 6.5 должны учитывать трансформацию оксидов азота в атмосфере.

Приложение 3. Результаты определения выбросов расчетными методами

В данном Приложении приводятся расчеты выбросов загрязняющих веществ от различных технологических установок и оборудования хозяйствующего субъекта в разрезе источников.

Раздел по расчету выбросов от конкретного источника выбросов должен включать:

ссылку на методику;

исходные данные;

описание основной процедуры расчета с соответствующими формулами;

результаты расчета.

Приложение 4. Результаты инструментального определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Результаты инструментального определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представляются в виде таблицы 6.6.

Таблица 6.6 (образец)  Результаты инструментального определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Хозяйствующий субъект: ______________________________________ наименование хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Руководитель ___________________________ наименование хозяйствующего субъекта ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата | Наименование цеха, участка, наименование источника выделения загрязняющих веществ, режим работы | № ИЗА | Параметры газовоздушной смеси в месте измерений |  |  |  |  | Наименование вещества | № МВИ |  | Массовые концентрации веществ, мг/м 3 |  |  |  | Выброс ЗВ, г/с | Выброс ЗВ ср., г/с | Выброс ЗВ max, г/с |  |
|  |  |  |  | Диаметр (размер сечения), м ,Скорость, м/с | Объемный расход, м3/с, при факт. усл. при н.у. |  | Температура, С Давление, кПа (мм рт. ст.) | Концентрация паров воды, (г/м н3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | 01.01.11 | Режим 1 | 1 | D1 / W1 | Vф1 /Vн.у.1 |  | Т1 / Р1 |  В1 | азота диоксид | 107 |  | С1 |  |  |  | М1 | М ср1 | М max = М ср2 (при условии М ср2 > М ср1) |  |
|  | 06.02.11 |  | 1 | D1 / W2 | Vф2 /Vн.у.2 |  | Т2 / Р2 |  | азота диоксид | –"– |  |  | С2 |  |  | М2 |  |  |  |
|  | 15.04.11 |  | 1 | D1 / W3 | Vф3 /Vн.у.3 |  | Т3 / Р3 |  | азота диоксид | –"– |  |  |  | С3 |  | М3 |  |  |  |
| 2 | 08.02.11 | Режим 2 | 1 | D1 / W4 | Vф4 /Vн.у.4 |  | Т4 / Р4 |  В2 | азота диоксид | 107 |  | С4 |  |  |  | М4 | М ср2 |  |  |
|  | 08.02.11 |  | 1 | D1 / W5 | Vф5 /Vн.у.5 |  | Т5 / Р5 |  | азота диоксид | –"– |  |  | С5 |  |  | М5 |  |  |  |
|  | 10.04.11 |  | 1 | D1 / W6 | Vф6 /Vн.у6 |  | Т6 / Р6 |  | азота диоксид | –"– |  |  |  | С6 |  | М6 |  |  |  |
| 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание  количество и нумерация граф после графы «9» даны условно и зависят от количества выполненных измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В графе 1 указывается порядковый номер серии определений характеристик выбросов ЗВ.

В графе 2 указывается дата проведения измерений.

В графе 3 указываются наименование цеха, участка, наименование источника выделения ЗВ, режим работы источника выделения (разные условия работы источника выделения, разные выбросы ЗВ, разное используемое сырье и т.д.).

В графе 4 указывается номер источника выброса.

В графе 5 указываются диаметр или размер сечения газохода в месте отбора проб и измерений аэродинамических параметров газовоздушной смеси и ниже - скорость газовоздушной смеси в газоходе.

В графе 6 указываются фактический объемный расход газовоздушной смеси и ниже - объемный расход сухой газовоздушной смеси, приведенный к нормальным условиям: 0°С, 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) с учетом стандартных условий в тех случаях, когда это предусмотрено соответствующими нормативными документами (например, результаты измерений на котлоагрегатах приводятся к нормальным условиям и содержанию кислорода в дымовых газах 6%). Содержание водяных паров в газовоздушной смеси для определения сухого объема отходящей ГВС следует измерять при температуре ГВС выше 30°С.

В графе 7 указываются температура газовоздушной смеси и ниже - давление, которое определяется по формуле:

Р = Ратм ± ΔРг

где  Ратм – атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.),

ΔРг – разрежение (избыточное давление) в газоходе, кПа (мм рт. ст.).

В графе 8 указывается концентрация паров воды в ГВС на выходе из источника: масса водяных паров, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях, в(г/м сн3). Для стационарного процесса допускается однократное измерение влажности в начале работы. В случае нестационарности выбросов влажность следует измерять в процессе отбора каждой пробы или измерения.

В графе 9 указываются названия анализируемых ЗВ в отобранных пробах.

В графе 10 указывается номер МВИ, по которой определялась массовая концентрация ЗВ, с указанием диапазона измеряемых концентраций и названия организации разработчика.

В графах 11,12,13,14 указываются результаты определений массовых концентраций ЗВ. Минимальное число измерений равно 3, при этом для каждой пробы в процессе отбора измеряется расход ГВС.

В графе 15 указываются величины мощности выброса, рассчитанные для каждой пробы.

В графе 16 указывается фактическая величина мощности выброса вредного (загрязняющего) вещества из рассматриваемого источника (М, г/с), которая рассчитывается путем усреднения величин выбросов для каждой пробы по формуле:

Мср = Мim 	 			(15)

где m – число отобранных проб (не менее трех).

Если источник выделения работает в разных режимах (нестационарный режим работы), измерения проводятся на каждом режиме и для каждого режима определяется величина мощности выброса вредного (загрязняющего) вещества, рассчитанная путем усреднения величин выбросов для каждой пробы по формуле (15).

В графе 17 указывается максимальный разовый выброс вредного (загрязняющего) вещества для рассматриваемого источника, Мmax , который соответствует наибольшему значению из выбросов, приведенных в графе 16. Мmax зависит от технологического процесса, нагрузки работы источника выделения и используемого сырья. Максимальная мощность выброса ЗВ определяется с учетом всех возможных режимов работы источника выделения.

В дополнение к таблице 6.6 хозяйствующему субъекту рекомендуется хранить нижеприведенные сведения по отбору проб и количественному определению массовой концентрации загрязняющих веществ:

№ источника загрязнения атмосферы в соответствии с картой-схемой предприятия;

наименование цеха, участка, наименование источника выделения загрязняющего вещества, режим работы источника выделения загрязняющих веществ и источника загрязнения атмосферы (разные условия работы источника выделения, разные выбросы ЗВ, разное используемое сырье и т.д.);

№ отобранной пробы;

время отбора пробы (начало – окончание);

параметры газовоздушной смеси при отборе проб у аспиратора:

температура, °С;

разрежение, кПа (мм рт. ст.);

объем отобранной пробы, дм3;

объем отобранной пробы, дм3, приведенный к н. у. [0°С, 101,3 кПа (760 мм рт.ст.)];

название вредного (загрязняющего) вещества;

методика выполнения измерения с указанием диапазона измеряемых концентраций;

в зависимости от метода измерений промежуточные данные в соответствии с МВИ (например, количество определяемого вещества в пробе, мг);

разовые значения концентраций последовательно отобранных проб, мг/м3.

В соответствии с Техническим регламентом о безопасности машин и оборудования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 № 753

При двух и более ступенях очистки или параллельном подключении аппаратов настоящий раздел заполняется на каждый аппарат отдельно.

Пункты этой графы заполняются в зависимости от типа ГОУ

Приведенные к нормальным условиям (00С, 101,3 КПа)

В отношении оборудования и машин, введенных в обращение на территории Российской Федерации после вступления в силу Технического регламента