# Проект

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от  «____»__________________г.   №___________

# МОСКВА

# Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды,

# ее загрязнением

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 36, ст. 4405);

пункт 61 постановления Правительства Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. № 49 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2005, № 7, ст. 560).

3. Признать не действующим на территории Российской Федерации постановление Совета Министров СССР от 06 января 1983 г. № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием  окружающей природной среды» (Собрание постановлений Правительства СССР, 1983, № 5, ст. 22).

Председатель Правительства

Российской Федерации

В. Путин

|  | Проект Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от ____________ № ___________ |
| --- | --- |

Положение

о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Проект

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и обеспечения сохранности охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть, относящуюся исключительно к федеральной собственности и находящуюся под охраной государства (далее именуются - стационарные пункты наблюдений), а также регулирует порядок установления ограничений хозяйственной и иной деятельности (видов работ) в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений.

2. Настоящее Положение  действует на всей территории Российской Федерации и является обязательным для всех юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами и пользователями земельных участков (водных объектов, или их частей), расположенных в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков (водных объектов, или их частей) любую хозяйственную и иную деятельность (работы).

3. В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия:

стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением (стационарный пункт наблюдений) - комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей среды, ее загрязнения;

метеорологическая площадка – земельный участок с установленными на нем приборами и оборудованием для определения метеорологических характеристик окружающей среды;

водноиспарительная площадка (платформа) - земельный участок (часть акватории) с установленными на нем приборами и оборудованием для определения характеристик испарения с водной поверхности;

охранная зона стационарного пункта наблюдений - земельные участки (водные объекты или их части) вокруг стационарных пунктов наблюдений с ограничением хозяйственной и иной деятельности (работ), устанавливаемой в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;

территориальный орган - территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

реперный (вековой, опорный) стационарный пункт наблюдений – стационарный пункт наблюдений с непрерывным и неограниченно длительным во времени рядом наблюдений, обеспечивающий получение репрезентативных данных из районов большой протяженности;

гидрометрический створ – линия, проходящая через водный объект (его часть), на которой выполняются измерения гидрологических характеристик водного объекта;

ограничение – устанавливаемые бессрочно особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

учреждение - государственное учреждение, находящееся в ведении федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

4. В состав стационарных пунктов наблюдений входят:

метеорологические площадки;

водноиспарительные площадки;

пункты метеорологических и аэрологических радиолокационных наблюдений;

пункты гидрологических речных, озёрных, воднобалансовых, селестоковых, снеголавинных и морских гидрометеорологических наблюдений;

пункты наблюдений за загрязнением окружающей среды;

павильоны для магнитных и ионосферных наблюдений;

антенные поля приемопередающих радиостанций и других устройств.

5. Для стационарных пунктов наблюдений, за исключением стационарных пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, создаются охранные зоны в виде земельных участков (водных объектов, или их частей), ограниченных на местности условной замкнутой линией, проходящей на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны от границ стационарных пунктов наблюдений.

В отдельных случаях, по согласованию с  территориальным органом, в зависимости от вида наблюдений, рельефа местности и других условий, границы охранных зон могут быть установлены на расстоянии менее 200 метров от границ стационарных пунктов наблюдений.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений, размещенных на землях особо охраняемых территорий и объектов, определяются по согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений, размещенных на территории портов Российской Федерации, а также метеорологических площадок на аэродромах, определяются по согласованию с администрацией портов (аэропортов) с тем, чтобы не создавать помехи производственной деятельности, и с учетом перспектив развития портовых (аэропортовых) комплексов и объектов инфраструктуры морского, внутреннего водного и авиационного транспорта.

Границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха  устанавливаются на расстоянии 25 м во все стороны от стационарного пункта наблюдений.

6. Отсчёт расстояний при определении границ охранной зоны стационарных пунктов гидрологических наблюдений на водных объектах (их частях) производится от гидрометрического створа, от платформ с установленными на них приборами и оборудованием, а также буев, обозначающих место установки приборов и оборудования.

7. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений обозначаются на местности опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или металлические (или деревянные) столбики высотой до 1,5 метров, которые устанавливаются на расстоянии прямой видимости друг от друга.

8. Охранные зоны стационарных пунктов гидрологических наблюдений на водных объектах обозначаются створными знаками, которые устанавливаются на береговой части линии границы охранной зоны на расстоянии прямой видимости с акватории водного объекта.

9. В охранных зонах стационарных пунктов гидрологических наблюдений, расположенных на судоходных и сплавных реках и каналах, устанавливаются навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются учреждением, в управлении которого находится стационарный пункт гидрологических наблюдений, по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты.

10. В пределах охранных зон реперных (вековых, опорных) стационарных пунктов наблюдений лицам, указанным в пункте  2 настоящего Положения, запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения;

- прокладывать и сооружать  железные, автомобильные и другие дороги, контактные линии трамвая, троллейбуса, высоковольтные линии электропередач,  энергетические установки;

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- размещать, перемещать, повреждать и уничтожать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные, землечерпательные работы и намыв берега;

- осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов;

- проводить сельскохозяйственные работы, связанные с распахиванием почв и внесением минеральных удобрений.

11. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений, не являющихся реперными (вековыми, опорными), лицам, перечисленным в пункте 2 настоящего Положения, на указанных расстояниях от границ стационарных пунктов наблюдений запрещается:

- возведение зданий и сооружений - на расстоянии 10-кратной и менее высоты возводимых одиночных зданий, сооружений, и на расстоянии 20-кратной и менее высоты двух и более возводимых зданий, сооружений, примыкающих друг к другу и образующих группу построек;

- высаживание деревьев и кустарников – на расстоянии 10-кратной и менее высоты  отдельных деревьев, кустарников и 20-кратной и менее высоты сплошного леса или лесных полос;

- создание искусственных водных объектов, орошение (полив) сельскохозяйственных культур – на расстоянии 120 м и менее;

- прокладка теплотрасс и других трубопроводов, производство планировки грунта –  на расстоянии 100 м и менее;

- швартовка судов – на расстоянии 25 м и менее;

- установка водозаборов и водосбросов – на расстоянии 50 м и менее;

- бросание якорей, прохождение с отдаленными якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами – на расстоянии 100 м и менее;

- производство геологоразведочных работ  и водолазных работ – на расстоянии 100 м и менее;

- сооружение волноломов, производство дноуглубительных, землечерпательных работ и намыва берега –  на расстоянии 150 м и менее;

- добыча (вылов) водных биоресурсов – на расстоянии 150 м и менее.

12. Хозяйственная и иная деятельность (работы) в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений, не предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящего Положения, осуществляется собственниками, владельцами и пользователями земельных участков (водных объектов, или их частей) при условии письменного предварительного уведомления учреждения, в управлении которого находится стационарный пункт наблюдений, не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

13. Хозяйственная и иная деятельность (работы) в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений на расстоянии, превышающем предусмотренное пунктом 11 настоящего Положения, осуществляется собственниками, владельцами и пользователями земельных участков (водных объектов, или их частей) при условии письменного предварительного уведомления учреждения, в управлении которого находится стационарный пункт наблюдений, не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

14. Утверждение указанных в пункте 5 настоящего Положения границ охранных зон стационарных пунктов наблюдений и наложение ограничений на входящие в них земельные участки, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для вновь открываемых стационарных пунктов наблюдений, и без согласования с указанными лицами - для существующих стационарных пунктов наблюдений.

15. Решение исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления об утверждении границы охранной зоны стационарного пункта наблюдений и наложении ограничений на входящие в нее земельные участки является основанием для проведения кадастровых работ по формированию земельных участков, входящих в охранную зону, их государственному кадастровому учету с присвоением учетных кадастровых номеров в Едином государственном реестре земель и государственной регистрации ограничений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

16. Для проведения кадастровых работ учреждение направляет в орган, осуществляющий ведение государственного земельного кадастра, заявку с приложением решения исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления об установлении охранной зоны стационарного пункта наблюдений и материалов по межеванию границ этой зоны.

17. По результатам кадастровых работ учреждению выдаются кадастровые планы земельных участков с указанием границ и учетных кадастровых номеров частей земельных участков, входящих в охранную зону стационарных пунктов наблюдений.

18. Указанные в пунктах 10 и 11 настоящего Положения ограничения подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

19. Информация об ограничении земельных участков (водных объектов, или их частей), входящих в охранные зоны стационарных пунктов наблюдений, в установленном порядке отображается на картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов.

20. Земельные участки (водные объекты, или их части), расположенные в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений, устанавливаемых настоящим Положением и налагаемых на земельные участки (водные объекты, или их части) в установленном порядке.

21. Установление охранных зон стационарных пунктов наблюдений не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками (водными объектами, или их частями), расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки (водные объекты, или их части), расположенные в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений, указываются ограничения прав этих собственников, владельцев и пользователей.

22. Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. На земельные участки (участки с расположенными на них водными объектами, или их частями), через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, а также проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.