- Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2007 г. N 10843

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 ноября 2007 г. N 311

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

УЧЕТА ОБЪЕМА ЗАБОРА (ИЗЪЯТИЯ) ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ИЗ ВОДНЫХ

ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМА СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД И (ИЛИ) ДРЕНАЖНЫХ

ВОД, ИХ КАЧЕСТВА СОБСТВЕННИКАМИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

И ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

В соответствии с пунктом 16 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. N 219 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 16, ст. 1921), приказываю:

Утвердить порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества.

Врио Министра

А.А.ТЕМКИН

- Утвержден

Приказом МПР России

от 29 ноября 2007 г. N 311

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

И ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УЧЕТА ОБЪЕМА ЗАБОРА (ИЗЪЯТИЯ)

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ИЗ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМА СБРОСА

СТОЧНЫХ ВОД И (ИЛИ) ДРЕНАЖНЫХ ВОД, ИХ КАЧЕСТВА

1. Настоящий порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества (далее - порядок) разработан в соответствии с Положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. N 219 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов" <*> (далее - Положение), и определяет последовательность действий собственников водных объектов и водопользователей при ведении ими учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, а также представления сведений такого учета.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 16, ст. 1921.

2. Обязанность ведения учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества возлагается на физические или юридические лица, которым предоставлено право пользования водным объектом в целях забора (изъятия) водных ресурсов и/или сброса сточных вод и (или) дренажных вод.

Собственники водных объектов осуществляют учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества в случае использования таких водных объектов для собственных нужд в указанных целях.

3. Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества включает измерение объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, обработку и регистрацию результатов таких измерений и осуществляется по формам, указанным в приложении к настоящему Порядку.

4. Для организации учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества водопользователем составляется схема размещения мест забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод (с их нумерацией), а также узлов приема (передачи) таких вод потребителям.

Схема должна отражать водохозяйственный баланс водопользователя, обеспечивая полное представление о количестве изымаемых из водных объектов и сбрасываемых в водные объекты сточных вод, их качестве и подлежит согласованию с территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов.

5. Измерение объемов забора (изъятия) воды или сброса сточных (дренажных) вод осуществляется на каждом водозаборе и выпуске сточных вод установкой на водозаборных сооружениях и сооружениях для сброса сточных и (или) дренажных вод средств измерения расходов (уровней) воды. Средствами измерения оснащаются также узлы передачи воды в системы оборотного водоснабжения, повторного использования сточных вод, передачи (приема) воды потребителям.

6. Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод должен производиться средствами измерений, внесенными в Государственный реестр средств измерений. Выбор средств измерений определяется величиной измеряемых расходов воды (максимального и минимального), производительностью водозаборных и водосбросных сооружений, составом сточных вод.

7. Средства измерения подлежат поверке в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

8. По согласованию с соответствующим территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов в случае отсутствия технической возможности установки средств измерений объем забранной воды (сбрасываемых сточных вод) определяется исходя из времени работы и производительности технических средств (насосного оборудования), норм водопотребления (водоотведения) или с помощью других методов.

9. Состав и свойства сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод определяются отдельно на каждом выпуске их в водные объекты, а также в точках закачки в подземные горизонты, передачи сточных вод в городскую канализацию.

10. Определение химического состава сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод (концентраций присутствующих в водах загрязняющих веществ) должно производиться с помощью соответствующих средств измерений и (или) периодическим отбором проб и производством химических анализов сточных вод и (или) дренажных вод.

11. Измерение и определение концентраций загрязняющих веществ в сточных и (или) дренажных водах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Программа проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод (периодичность, место отбора проб, объем и перечень определяемых ингредиентов) согласовывается с территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов.

13. Сведения, полученные в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества, представляются в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Сведения, полученные в результате учета объемов забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, объемов сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества, представляются на бумажных и электронных носителях в документированном виде с сопроводительным письмом и описью вложения:

на бумажном носителе - с реквизитами и заверенные подписью;

на электронном носителе - с реквизитами и заверенные цифровой электронной подписью.

Сведения, полученные в результате учета объемов забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, объемов сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества, представляются непосредственно или направляются по почте письмом с объявленной ценностью с уведомлением о вручении.

15. Водопользователи и собственники водных объектов, находящихся в частной собственности (в случае представления), несут ответственность за достоверность представляемых сведений, полученных в результате учета объемов забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, объемов сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества.

16. Обобщение и оценку результатов учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами осуществляют соответствующие территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов.

- Приложение

к Порядку ведения

собственниками водных объектов

и водопользователями учета

объема забора (изъятия)

водных ресурсов из водных

объектов и объема сброса

сточных вод и (или) дренажных

вод, их качества

ФОРМЫ

ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОБЪЕМА ЗАБОРА (ИЗЪЯТИЯ) ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ИЗ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМА СБРОСА СТОЧНЫХ (ДРЕНАЖНЫХ)

ВОД, ИХ КАЧЕСТВА

1. Учет объема вод при водопотреблении и водоотведении

| Журнал учета водопотребления средствами измерений (титульный лист) | форма 1.1 |
| --- | --- |
| Журнал учета водопотребления средствами измерений (таблица) | форма 1.2 |
| Журнал учета водоотведения средствами измерений (титульный лист) | форма 1.3 |
| Журнал учета водоотведения средствами измерений (таблица) | форма 1.4 |
| Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами (титульный лист) | форма 1.5 |
| Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами (таблица) | форма 1.6 |

2. Учет качества сточных (дренажных) вод

| Журнал учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод (титульный лист) | форма 2.1 |
| --- | --- |
| Журнал учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод (таблица) | форма 2.2 |

3. Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных (дренажных) вод, их качества

| Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов за __ квартал ____ г. | форма 3.1 |
| --- | --- |
| Сведения, полученные в результате учета объема сброса сточных (дренажных) вод за __ квартал ____ г. | форма 3.2 |
| Сведения, полученные в результате учета качества сточных (дренажных) вод за __ квартал ____ г. | форма 3.3 |

- 1. Учет объема вод при водопотреблении и водоотведении

- Форма 1.1

Журнал учета водопотребления средствами измерений

__________________________________________________________________

(наименование организации, эксплуатирующей

водозаборные сооружения)

__________________________________________________________________

(цех, участок, канал, т.п., осуществляющий забор (изъятие) воды)

__________________________________________________________________

(наименование пункта учета забора (изъятия) воды, его координаты)

__________________________________________________________________

(наименование средства измерения расхода (уровня) воды,

сроки поверки)

__________________________________________________________________

(наименование водного объекта - водоисточника)

- Форма 1.2

Журнал учета водопотребления средствами измерений

| Дата измерения | Показания измерительного прибора или номер диаграммы | Время работы измерительного прибора | Расход воды, м3/сут. (тыс. м3) | Подпись лица, осуществляющего учет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Проверил _______________      ______________     ________________

(должность)          (подпись)         (и.о. фамилия)

"__" ____________ 2___ г.

Примечания:

1. Журнал учета водопотребления ведется на бумажном носителе и в электронном виде без изменения формы 1.2.

2. Записи в журнале по форме 1.2 ведутся ежедневно на основании проведения замеров расходов (уровней) воды.

3. Лица, уполномоченные вести учет водопотребления в организации, определяются ее руководителем. Правильность заполнения формы и достоверность фиксируемых данных должны проверяться уполномоченным должностным лицом и подтверждаться его подписью в журнале.

4. Графа 2 заполняется на основании показаний водоизмерительной аппаратуры.

При учете воды водомерами с суммирующим устройством в эту графу заносятся предыдущие и последующие показания расходомера в тыс. м3. Разность показаний заносится в графу 4 с подведением итогов за каждый месяц, квартал и в целом за год.

Если учет воды осуществляется расходомерами с регистрирующим вторичным прибором, то в журнале записывается порядковый номер диаграммы, снятой со вторичного прибора. После планиметрирования диаграмм в графе 4 указывается суточный расход воды в м3/сут. Суммарные расходы воды за месяц, квартал и в целом за год проставляются в тыс. м3.

При учете воды расходомером с показывающим устройством в графе 2 в числителе указываются разовые данные, снятые со вторичного прибора расходомерного устройства, а в знаменателе - соответствующие величины расходов воды в м3/час. Расход воды за каждые сутки определяется умножением среднечасового расхода воды на количество часов работы расходомера в сутки и заносится в графу 4. Суммарные расходы воды за месяц, квартал и в целом за год проставляются в тыс. м3.

5. Собственники водных объектов, находящихся в частной собственности, при осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов осуществляют учет и контролируют его результаты самостоятельно либо с привлечением квалифицированных специалистов.

- Форма 1.3

Журнал учета водоотведения средствами измерений

__________________________________________________________________

(наименование организации, эксплуатирующей

водосбросные сооружения)

__________________________________________________________________

(цех, участок, канал, т.п., осуществляющий сброс сточных

(дренажных) вод)

__________________________________________________________________

(наименование пункта учета на выпуске сточных (дренажных) вод,

его координаты)

__________________________________________________________________

(наименование средства измерения расхода (уровня) сточных

(дренажных) вод, сроки поверки)

__________________________________________________________________

(наименование водного объекта - приемника сточных

(дренажных) вод)

- Форма 1.4

Журнал учета водоотведения средствами измерений

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф в таблице дана  в  соответствии  с  официальным

текстом документа.

| Дата измерения | Показания измерительного прибора или номер диаграммы | Время работы измерительного прибора | Расход сточных (дренажных) вод, м3/сут. | Подпись лица, осуществляющего учет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |

Проверил _______________      ______________     ________________

(должность)          (подпись)         (и.о. фамилия)

"__" ____________ 2___ г.

Примечания:

1. Журнал учета водоотведения ведется на бумажном носителе и в электронном виде без изменения формы 1.4.

2. Записи в журнале по форме 1.4 ведутся ежедневно на основании проведения замеров расходов (уровней) воды.

3. Лица, уполномоченные вести учет водоотведения в организации, определяются ее руководителем. Правильность заполнения формы и достоверность фиксируемых данных должны проверяться уполномоченным должностным лицом и подтверждаться его подписью в журнале.

4. Графа 2 заполняется на основании показаний водоизмерительной аппаратуры.

При учете воды водомерами с суммирующим устройством в эту графу заносятся предыдущие и последующие показания расходомера в тыс. м3. Разность показаний заносится в графу 4 с подведением итогов за каждый месяц, квартал и в целом за год.

Если учет воды осуществляется расходомерами с регистрирующим вторичным прибором, то в журнале записывается порядковый номер диаграммы, снятой со вторичного прибора. После планиметрирования диаграмм в графе 4 указывается суточный расход воды в м3/сут. Суммарные расходы воды за месяц, квартал и в целом за год проставляются в тыс. м3.

При учете воды расходомером с показывающим устройством в графе 2 в числителе указываются разовые данные, снятые со вторичного прибора расходомерного устройства, а в знаменателе - соответствующие величины расходов воды в м3/ч. Расход воды за каждые сутки определяется умножением среднечасового расхода воды на количество часов работы расходомера в сутки и заносится в графу 4. Суммарные расходы воды за месяц, квартал и в целом за год проставляются в тыс. м3.

5 Собственники водных объектов, находящихся в частной собственности, при осуществлении сброса сточных (дренажных) вод осуществляют учет и контролируют его результаты самостоятельно либо с привлечением квалифицированных специалистов.

- Форма 1.5

Журнал учета водопотребления (водоотведения)

другими методами

__________________________________________________________________

(наименование организации, эксплуатирующей водозаборные

или водосбросные сооружения)

__________________________________________________________________

(цех, участок, канал, т.п., осуществляющий забор (изъятие)

водных ресурсов или сброс сточных (дренажных) вод)

__________________________________________________________________

(наименование пункта учета на месте забора (изъятия)

водных ресурсов или на выпуске сточных (дренажных) вод,

его координаты)

__________________________________________________________________

(наименование водного объекта - источника водных ресурсов

или приемника сточных (дренажных) вод)

- Форма 1.6

Журнал учета водопотребления (водоотведения)

другими методами

| Число, месяц | Удельный расход электроэнергии (кВтч/м3), или производительность насосов (м3/ч), или норма водопотребления на единицу продукции (м3) | Расход электроэнергии (тыс. кВтч), или количество часов работы насоса в сутки (ч), или объем выпущенной продукции (т, шт., м3) | Расход воды за отчетный период, тыс. м3 | Подпись лица, осу- ществляю- щего учет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Проверил _______________      ______________     ________________

(должность)          (подпись)         (и.о. фамилия)

"__" ____________ 2___ г.

Примечания:

1. Журнал учета водопотребления (водоотведения) ведется на бумажном носителе и в электронном виде без изменения формы 1.6.

2. Форма 1.6 применяется в порядке исключения на предприятиях, цехах, участках, где отсутствуют водоизмерительные приборы.

3. Лица, уполномоченные вести учет водопотребления и водоотведения в организации, определяются ее руководителем. Правильность заполнения формы и достоверность фиксируемых данных должны проверяться уполномоченным должностным лицом и подтверждаться его подписью в журнале.

4. Если учет вод осуществляется по удельному расходу электроэнергии на перекачку 1 м3 воды, а в графе 3 указывается общий расход электроэнергии за отчетный период (месяц, год) в тыс. кВтч, то расход воды определяется путем деления показателей графы 3 на показатели графы 2 и заносится в графу 4.

5. На насосных станциях расход воды устанавливается по числу часов работы насосов и их производительности. Последняя определяется на основе эксплуатационных характеристик насосов при работе на конкретную напорную линию. В этом случае расход снимают непосредственно с кривой Q = f(H) при величине полного напора, развиваемого насосом. При этом необходимо указывать время включения и выключения каждого насоса.

6. При учете воды по количеству выпускаемой продукции в графе 3 проставляется суточный объем продукции в принятых единицах измерения, а в графе 2 - необходимое количество воды на единицу продукции (норма водопотребления). Суточный расход воды определяется путем умножения показателей графы 2 и графы 3 и проставляется в графе 4.

7. Собственники водных объектов, находящихся в частной собственности, при осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных (дренажных) вод осуществляют учет и контролируют его результаты самостоятельно либо с привлечением квалифицированных специалистов.

- 2. Учет качества сточных (дренажных) вод

- Форма 2.1

Журнал учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод

__________________________________________________________________

(наименование организации, эксплуатирующей

водосбросные сооружения)

__________________________________________________________________

(наименование цеха, участка, дренажной сети, на которых

осуществляется учет качества сбрасываемых сточных

(дренажных) вод)

__________________________________________________________________

(наименование водного объекта - приемника сточных

(дренажных) вод)

__________________________________________________________________

(наименование лаборатории, проводившей измерения, реквизиты

аттестата аккредитации)

- Форма 2.2

Журнал учета качества сбрасываемых сточных

(дренажных) вод

| Дата | Наименование ингредиента | Концентрация ингредиента, мг/дм3 | Расход сточных (дренажных) вод, тыс. м3/сут. | Количество сбрасываемого ингредиента, кг | Подпись лица, осуществляющего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Проверил _______________      ______________     ________________

(должность)          (подпись)         (и.о. фамилия)

"__" ____________ 2___ г.

Примечания:

1. Журнал учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод ведется на бумажном носителе и в электронном виде без изменения формы 2.2.

2. Лица, уполномоченные вести учет качества сточных (дренажных) вод в организации, определяются ее руководителем. Правильность заполнения формы и достоверность фиксируемых данных должны проверяться уполномоченным должностным лицом и подтверждаться его подписью в журнале.

3. Журнал заполняется по результатам анализа сточных (дренажных) вод в соответствии с согласованной программой проведения измерений качества сточных (дренажных) вод.

4. В графе 4 "Расход сточных (дренажных) вод" фиксируется расход сточных (дренажных) вод в день отбора пробы.

5. Суммарное количество сброшенных загрязняющих веществ за месяц, квартал и в целом за год проставляется в графе 5 в килограммах, а для БПК, нефтепродуктов, взвешенных веществ, сухого остатка, сульфатов, хлоридов, фосфата и азота - в тоннах с точностью до двух знаков после запятой.

6. Собственники водных объектов, находящихся в частной собственности, при осуществлении сброса сточных (дренажных) вод осуществляют учет качества сточных (дренажных) вод и контролируют его результаты самостоятельно либо с привлечением квалифицированных специалистов.

- 3. Сведения, полученные в результате учета объема забора

(изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных

(дренажных) вод, их качества

- Форма 3.1

Сведения, полученные в результате учета объема забора

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов

за _____ квартал ____ г.

Наименование организации _________________________________________

Почтовый адрес организации _______________________________________

Организационно-правовая форма организации ________________________

ИНН организации __________________________________________________

Бассейновый округ ________________________________________________

Наименование субъекта Российской Федерации _______________________

Наименование и код гидрографической единицы ______________________

Водохозяйственный участок и его код ______________________________

Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право на

забор (изъятие) водных ресурсов __________________________________

Марка прибора водоучета __________________________________________

Дата последней поверки ___________________________________________

| Наимено- вание водного объекта- водоис- точника | Коды |  |  | Номер водоза- бора | Координаты водозабора |  |  |  |  |  | Объем допус- тимого забора, тыс. м3 | Фактический объем забора, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вида водного объекта- водоис- точника | водного объекта- водоис- точника | категории качества воды |  | с. широты |  |  | в. долготы |  |  |  | всего | в том числе по месяцам квартала |  |  |
|  |  |  |  |  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |  |  | 1 месяц квартала | 2 месяц квартала | 3 месяц квартала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

- Форма 3.2

Сведения, полученные в результате учета объема

сброса сточных (дренажных) вод

за ______ квартал ____ г.

Наименование организации _________________________________________

Почтовый адрес организации _______________________________________

Организационно-правовая форма организации ________________________

ИНН организации __________________________________________________

Бассейновый округ ________________________________________________

Наименование субъекта Российской Федерации _______________________

Наименование и код гидрографической единицы ______________________

Водохозяйственный участок и его код ______________________________

Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право на

сброс сточных (дренажных) вод ____________________________________

Марка прибора водоучета __________________________________________

Дата последней поверки ___________________________________________

| Наимено- вание водного объекта- водопри- емника | Коды |  |  | Номер водовы- пуска | Координаты водовыпуска |  |  |  |  |  | Объем допус- тимого сброса, тыс. м3 | Фактически отведено сточных (дренажных) вод, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вида водного объекта- водопри- емника | водного объекта- водопри- емника | категории качества воды |  | с. широты |  |  | в. долготы |  |  |  | всего | загрязненных |  | норматив- но чистых (без очистки) | нормативно очищенных на сооружениях очистки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без очист- ки | недос- таточно очищен- ных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |  |  |  |  |  | биологи- ческой | физико- хими- ческой | механи- ческой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

- Форма 3.3

Сведения, полученные в результате учета качества

сточных (дренажных) вод

за ______ квартал ____ г.

Наименование организации _________________________________________

Почтовый адрес организации _______________________________________

Организационно-правовая форма организации ________________________

ИНН организации __________________________________________________

Бассейновый округ ________________________________________________

Наименование субъекта Российской Федерации _______________________

Наименование  и  код  гидрографической   единицы _________________

Водохозяйственный участок и его код ______________________________

Реквизиты  документа,   установившего   разрешенные  объемы сброса

загрязняющих веществ в сточных (дренажных) водах _________________

Наименование лаборатории (центра),   проводившей  анализы  сточных

(дренажных) вод __________________________________________________

Реквизиты аттестата аккредитации лаборатории (центра): N ________;

срок действия до ________________

| Наимено- вание водного объекта- водопри- емника | Коды |  |  | Номер водовы- пуска | Координаты водовыпуска |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вида водного объекта- водопри- емника | водного объекта- водопри- емника | категории качества воды |  | с. широты |  |  | мг/л |  |  |
|  |  |  |  |  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества | Фактический сброс загрязняющих веществ |  | Разрешенный сброс загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/л | т | нормативно допустимый |  | установленный лимит |  |
|  |  |  |  | мг/л | т (кг) | мг/л | т (кг) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |