ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.

Предприятие: ООО «***»

ИНН: 3015042714

ОГРН:1023000836836

ОКПО: 47808100

Р/с: 40702810805000000250

Юридический адрес предприятия:    Россия, Астраханская область,

Фактический адрес г.

Предприятие: ООО «***»

Директор:

Общая площадь территории по землеотводам: 3,0801 га

Площадь зеленой зоны: 0,3080 Га

Площадь твердых покрытий -1,8329 Га

Площадь застройки 0,9392 Га

Вид основной деятельности предприятия: оптово- розничная продажа строительных материалов.

НОРМАТИВ ДОПУСТИМОГО СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,

ПОСТУПАЮЩИХ НА РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ С ДОЖДЕВЫМИ СТОЧНЫМИ

ВОДАМИ

- Предприятие, организация, учреждение: ООО «***»

- Категория сточных вод: загрязненные без очистки

- Наименование объекта, принимающего сточные воды: рельеф

- Расчетный расход сточных вод: 3829,2 м3/год

- Утвержденный норматив предельно допустимого сброса

(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

| Показатели состава сточных вод | Объем сброса сточных вод, м3/год | Допустимая концентрация, г/м3 | Утвержденный предельно допустимый сброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| БПК полн. | 3829,2 | 30,000 | 0,1148760 |
| Взвешенные вещества | 3829,2 | 250,000 | 0,9573000 |
| Нефтепродукты | 3829,2 | 10,000 | 0,0829200 |
| ХПК | 3829,2 | 100,000 | 0,3829200 |
| Сульфаты | 3829,2 | 100,000 | 0,3829200 |
| Хлориды | 3829,2 | 200,000 | 0,7658400 |
| Азот аммонийный | 3829,2 | 2,000 | 0,0076584 |
| Железо общее | 3829,2 | 0,300 | 0,0011488 |
| Азот общий | 3829,2 | 4,900 | 0,0187631 |
| Кальций | 3829,2 | 43,000 | 0,1646556 |
| Нитриты | 3829,2 | 0,080 | 0,0003063 |
| Нитраты | 3829,2 | 0,080 | 0,0003063 |
| Цинк | 3829,2 | 0,300 | 0,0011480 |
| Медь | 3829,2 | 0,010 | 0,0000383 |
| Магний | 3829,2 | 8,000 | 0,0306336 |
| Никель | 3829,2 | 0,010 | 0,0000383 |
| Фосфор общий | 3829,2 | 1,080 | 0,0041350 |

НОРМАТИВ ДОПУСТИМОГО СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,

ПОСТУПАЮЩИХ НА РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ С ТАЛЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

- Предприятие, организация, учреждение: ООО «***»

- Категория сточных вод: загрязненные без очистки

- Наименование объекта, принимающего сточные воды: рельеф

- Расчетный расход сточных вод: 3344,9 м3/год

- Утвержденный норматив предельно допустимого сброса

(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

| Показатели состава сточных вод | Объем сброса сточных вод, м3/год | Допустимая концентрация, г/м3 | Утвержденный предельно допустимый сброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| БПК полн. | 3344,9 | 90,000 | 0,301041 |
| Взвешенные вещества | 3344,9 | 3500,000 | 11,707150 |
| Нефтепродукты | 3344,9 | 30,000 | 0,100347 |
| ХПК | 3344,9 | 250,000 | 0,836225 |
| Сульфаты | 3344,9 | 500,000 | 1,672450 |
| Хлориды | 3344,9 | 1500,000 | 5,017350 |
| Азот аммонийный | 3344,9 | 4,300 | 0,014380 |
| Железо общее | 3344,9 | 1,700 | 0,005686 |
| Азот общий | 3344,9 | 10,500 | 0,035122 |
| Кальций | 3344,9 | 113,000 | 0,377970 |
| Нитриты | 3344,9 | 0,170 | 0,000569 |
| Нитраты | 3344,9 | 0,170 | 0,000569 |
| Цинк | 3344,9 | 0,550 | 0,001840 |
| Медь | 3344,9 | 0,076 | 0,000254 |
| Магний | 3344,9 | 14,000 | 0,046829 |
| Никель | 3344,9 | 0,020 | 6,69Е-005 |
| Фосфор общий | 3344,9 | 1,080 | 0,003613 |

ЛИМИТ ДОПУСТИМОГО СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ С ДОЖДЕВЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

- Предприятие, организация, учреждение: ООО «***»

- Категория сточных вод: загрязненные без очистки

- Наименование объекта, принимающего сточные воды: рельеф

- Расчетный расход сточных вод: 3829,2  м3/год

- Утвержденный норматив предельно допустимого сброса

(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

| Показатели состава сточных вод | Объем сброса сточных вод, м3/год | Допустимая концентрация, г/м3 | Утвержденный предельно допустимый сброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| БПК полн. | 3829,2 | 210,000 | 0,804132 |
| Взвешенные вещества | 3829,2 | 2000,000 | 7,658400 |
| Нефтепродукты | 3829,2 | 50,000 | 0,191460 |
| ХПК | 3829,2 | 500,000 | 1,9146 |

ЛИМИТ ДОПУСТИМОГО СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ С ТАЛЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

- Предприятие, организация, учреждение: ООО «***»

- Категория сточных вод: загрязненные без очистки

- Наименование объекта, принимающего сточные воды: рельеф

- Расчетный расход сточных вод 3344,9  м3/год

- Утвержденный норматив предельно допустимого сброса

(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

| Показатели состава сточных вод | Объем сброса сточных вод, м3/год | Допустимая концентрация, г/м3 | Утвержденный предельно допустимый сброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| БПК полн. | 3344,9 | 210,000 | 0,7024 |
| Взвешенные вещества | 3344,9 | 2000,000 | 6,6898 |
| Нефтепродукты | 3344,9 | 50,000 | 0,1672 |
| ХПК | 3344,9 | 500,000 | 1,6725 |

УТВЕРЖДЕННЫЕ СВОЙСТВА ТАЛЫХ И ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД:

ПЛАВАЮЩИЕ ПРИМЕСИ:

на поверхности водоема не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей.

ОКРАСКА, ЗАПАХИ, ПРИВКУСЫ:

вода не должна приобретать посторонних запахов, привкусов и окраски и сообщать их мясу рыб.

ТЕМПЕРАТУРА:

температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5 0С с общим повышением температуры не более чем до 28 0С летом  и 8 0С зимой.

РЕАКЦИЯ СРЕДЫ (рН):

в пределах 6,5 – 8,5

КОЛИ-ИНДЕКС:

вода не должна содержать возбудителей заболеваний, в том числе:

- колифаги – не более 1000 в дм3;

- ЛПК – не более 5000 в дм3.

РАСТВОРЕННЫЙ КИСЛОРОД:

не должен быть менее 6 мг/дм3 в любой период года в пробе, отобранной до 12 часов дня.

ТОКСИЧНОСТЬ ВОДЫ:

вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты.

Директор ООО «***»                                                                                                   Назаров Д.В.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Расчет нормативов и лимитов сброса загрязняющих веществ в водные объекты, а также приравненный сброс на рельеф местности, поля фильтрации и земледельческие поля орошения, специальные водоотводящие устройства (сбросные и дренажные каналы), в составе сточных дождевых, талых и поливочных вод (далее – неорганизованный сброс загрязняющих веществ) с площади  территории природопользователей производится  согласно “Методическим указаниям по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты”, Москва, 1998.

Основой для проведения расчета является согласованный Государственным комитетом по земельным ресурсам и землеустройству генеральный план предприятия с экспликацией зданий и сооружений, площадей твердого покрытия и зеленых насаждений, договора аренды, справка Волгоградского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о среднемноголетнем количестве осадков за теплый и холодный периоды.

Неорганизованный сброс загрязняющих веществ с территории предприятий и организаций и расчет платы за загрязнение окружающей среды осуществляется на основе разрешения, выдаваемого НВМУ по технологическому и экологическому надзору. При отсутствии у природопользователя разрешения на неорганизованный сброс загрязняющих веществ, оформленного в установленном порядке, размер платы за него рассчитывается как для условий сверхлимитного сброса.

Расчет неорганизованного сброса для действующих и проектируемых предприятий производится по состоянию на 1.06.07г. и дополняется (корректируется) при изменениях в рельефе местности, изменении площадей полей фильтрации и т.д.; хранится на предприятии, в НВМУ по технологическому и экологическому надзору.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СТОКА ДОЖДЕВЫХ ВОД

НА РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ С ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В соответствии с п.3.1.3. «Методических указаний по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты», объем стока дождевых вод определяется по формуле:

Wд = 2,5 х Нд х Кд х Квн

где:

Нд – слой осадков за теплый период со средними температурами выше 0 0С, определяется по данным метеорологических наблюдений Волгоградского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, мм;

Кд – коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод в зависимости от интенсивности дождя для данной местности продолжительностью 20 мин. При периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя равном 1 году, определяется по табл. «Методических указаний…»;

Квн – коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого стока в зависимости от степени распространения водонепроницаемых поверхностей Пвн на площади водосбора, определяется по табл. «Методических указаний…»;

Значение Пвн (%) определяется как отношение площади водонепроницаемых поверхностей к общей площади территории природопользователя.

Объем стока дождевых вод составляет:  Qд = Wд х S

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СТОКА ТАЛЫХ ВОД

НА РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ С ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В соответствии с п.3.1.4. «Методических указаний по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты», объем стока талых вод определяется по формуле:

Wт = Нт х Кт х Кв

где:

Нт – слой осадков за холодный период со средними температурами ниже 0 0С, определяется по данным метеорологических наблюдений Волгоградского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, мм;

Кт – коэффициент, учитывающий объем стока талых вод в зависимости от условий снеготаяния,  определяется по табл. «Методических указаний…»;

Кв – коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории природопользователя. При отсутствии вывоза снега коэффициент принимается  равным 10 с уменьшением его значения пропорционально объему вывоза снега.

Объем стока талых вод составляет:  Qт = Wт х S

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Площадка расположена в г.

Количество осадков за год – 403 мм, в том числе:

- теплый период – 222 мм;

- холодный период – 181 мм.

Общая площадь территории по землеотводам: 3,0801 га

Площадь зеленой зоны: 0,3080 Га

Площадь твердых покрытий -1,8329 Га

Площадь застройки 0,9392 Га

Расчет объема стока дождевых и талых вод

Общая площадь территории по землеотводам: 3,0801 га

Площадь зеленой зоны: 0,3080 Га

Площадь твердых покрытий -1,8329 Га

Площадь застройки 0,9392 Га

Годовое количество дождевых вод и талых вод, стекающихс 1 Га площади водосброса, определяем по формулам согласно «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибитных территорий, площадок предприятий и определении условий выпуска его в водные объекты», М,2006 г.:

Од =10*hд*F*Шд

От =10*hд*F*Шт,

где

количество осадков за год hr=403мм,

hд-слой осадков в мм за теплый период года-222 мм согласно по данным ГУ»Волгоградский ЦГМС»

hт-слой осадков в мм за холодный период года-181 мм согласно по данным ГУ»Волгоградский ЦГМС»

Шд-коэффициент стока дождевых вод;

Шд.тв.-0,6 для водонепроницаемых покрытий

Шд.гр.-0,2 для грунтовых покрытий;

Шд=(0,6*2,7721+0,2*0,3080)/3,0801=0,56

Шт-коэффициент стока талых вод=0,6

Qд = 10*222*0,56*3,0801=3829,2 м3/год

QT = 10*181*0,6*3,0801 = 3344,9 м3/год

Годовой объем стока тало-дождевых вод составляет:

От-д = 3829,2+3344,9=7174,1 = 31,235 м3/год

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Плата за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы сбросов, определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения, на коэффициент индексации платы и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ.

n

Пн вод =  Кинд х Снi вод  х Мi вод  , при Мi вод  ≤ Мнi вод

i = 1

где:

Пн вод –   плата за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих предельно допустимые нормативы сбросов (руб.);

Кинд  -    коэффициент индексации платы;

Снi вод  - ставка платы за сброс 1 тонны i–го загрязняющего вещества в границах предельно допустимого норматива сброса (руб./т);

Мi вод  -  фактический сброс i–го загрязняющего вещества (т);

Мнi вод  - предельно-допустимый сброс i–го загрязняющего вещества (т);

i -           вид загрязняющего вещества (i=1,2…n);

n-           количество загрязняющих веществ.

Снi вод  = Нбнi вод  х Кэ вод,

где:

Нбнi вод  - базовый норматив платы за сброс 1 тонны i–го загрязняющего вещества в границах предельно допустимого норматива сброса (руб./т);

Кэ вод  -      коэффициент экологической ситуации и экологической значимости поверхностного водного объекта.

Плата за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы на разницу между лимитным и предельно допустимым сбросами загрязняющих веществ  на коэффициент индексации платы и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ.

n

Пл вод =  Кинд х Слi вод  х (Мi вод  - Мнi вод)  при Мнi вод  < Мi вод  ≤ Млi вод

i = 1

где:

Пл вод  - плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов (руб.);

Кинд  -    коэффициент индексации платы;

Слi вод  - ставка платы за сброс 1 тонны i–го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (руб./т);

Мi вод  -  фактический сброс i–го загрязняющего вещества (т);

Мнi вод  - предельно-допустимый сброс i–го загрязняющего вещества (т);

Млi вод  - сброс i–го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (т);

i -           вид загрязняющего вещества (i=1,2…n);

n-           количество загрязняющих веществ.

Слi вод  = Нблi вод  х Кб вод,

где:

Нблi вод  - базовый норматив платы за сброс 1 тонны i–го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (руб./т);

Кб вод  -      коэффициент экологической ситуации и экологической значимости поверхностного водного объекта.

Плата за сверхлимитный неорганизованный  сброс загрязняющих веществ определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленного лимита на величину превышения фактической массы сброса над установленным лимитом, на коэффициент индексации платы и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ с последующим умножением этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент.

n

Псл вод = 5  Кинд х Слi вод  х (Мi вод  - Млi вод)  при Мi вод  > Млi вод

i = 1

где:

Псл вод - плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ (руб.);

Кинд  -    коэффициент индексации платы;

Слi вод  - ставка платы за сброс 1 тонны i–го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (руб./т);

Мi вод  -  фактический сброс i–го загрязняющего вещества (т);

Млi вод  - масса сброса i–го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (т);

i -           вид загрязняющего вещества (i=1,2…n);

n-           количество загрязняющих веществ.

Общая плата за неорганизованный сброс загрязняющих веществ определяется суммированием ее составляющих:

Пвод  = Пн вод + Пл вод  + Псл вод

Базовые нормативы и ставки платы за сброс загрязняющих веществ, коэффициенты индексации базовых нормативов платы и экологической ситуации и значимости водных объектов принимаются в соответствии с их значениями, действующими в установленном порядке.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ  в водные объекты (Москва, 1998 г),

# ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «***»

________________Назаров Д.В.

«___»_________________2012 года

Расчет неорганизованного сброса загрязняющих веществ в составе дождевых, талых и поливочных сточных вод с территории

ООО «***»

на рельеф местности.

г.          2012 г.