СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Генеральный директор Управления ФС по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области

_______________Р.М. Саркисов            _________________

Порядок

осуществления производственного контроля

в области обращения с отходами

г.  2012

Содержание:

1. Введение…………………………………………………………………………………….

2. Цели и задачи производственного контроля в области обращения с отходами………..

3. Организационная структура, обеспечивающая проведение производственного

контроля в области обращения с отходами………………………………………………….

4. Объекты производственного в области обращения с отходами…………………………

5. Контроль соблюдения требований законодательства за деятельностью в области обращения с отходами (инспекционный контроль) и планы – графики его

осуществления…………………………………………………………………………………

6. Контроль соблюдения ограничений воздействий (экоаналитический контроль)

и планы-графики его осуществления……………………………………………………….

7. Контроль функционирования систем и устройств природоохранного

назначения и планы-графики его осуществления………………………………………….

8. Контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами…………………….

9. Привлечение сторонних аккредитованных организаций к осуществлению производственного контроля в области обращения с отходами…………………………...................................

10. Ответственность за надлежащую организацию производственного контроля……....

11. Требования к ведению и хранению документации по производственному

контролю………………………………………………………………………………………

12. Приложение № 1 форма акта проверки…………………………………………………

13. Приложение № 2 форма предписания…………………………………………………..

1. Введение

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ и иными нормативными актами.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации технологических установок, зданий, строений, сооружений и иных объектов и осуществлении деятельности в области обращения с отходами обязаны организовать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований законодательства РФ в области обращения с отходами.

За нарушение законодательства РФ в области обращения с отходами устанавливается административная ответственность (ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Настоящий Порядок производственного контроля в области обращения с отходами производства и потребления разработан с учетом общих требований к природопользователям Волгоградской  области в части состава и оформления подобных документов, представляемых для согласования в Комитет природных ресурсов  и охраны окружающей среды по Волгоградской  области.

Порядок производственного контроля разрабатывается в целях предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельностью.

2. Цели и задачи производственного контроля

в области обращения с отходами

Целями производственного контроля в области обращения с отходами является обеспечение:

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в области обращения с отходами;

- выполнения корпоративных программ в области охраны окружающей среды.

- соблюдения в процессе производственной и иной деятельности технологических нормативов образования отходов;

- соблюдения в процессе хозяйственной деятельности принципов рационального использования и восстановления природных ресурсов;

- выполнения планов мероприятий по охране окружающей среды;

- соблюдения природоохранных требований в области обращения 
с отходами производства и потребления, установленных разрешительной документацией;

- своевременного и оперативного устранения причин возможных аварийных ситуаций, связанных с негативным  сверхнормативным/сверхлимитным воздействием на окружающую среду;

- получения данных о текущих воздействиях 
на окружающую среду для заполнения форм первичной учетной документации;

- оперативного информирования руководства и персонала о случаях нарушений природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений;

- соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области охраны окружающей среды, используемых при расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду, представляемых в органы исполнительной власти, осуществляющие ГЭК, и органы государственного статистического наблюдения;

- получения первичной информации для планирования работ по наладке и модернизации технологического оборудования.

Основными задачами производственного контроля в области обращения с отходами являются:

- проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми    актами в области охраны окружающей среды, разрешительными документами в области охраны окружающей среды 
и использования природных ресурсов;

- контроль за соблюдением нормативов и лимитов  воздействий 
на окружающую среду, установленным соответствующими  разрешениями, договорами, лицензиями и т.п.;

- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных доказательств;

- предупреждение вреда, наносимого окружающей среде 
в результате  деятельности  предприятия;

- контроль за выполнением  предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль;

- проверка выполнения планов и мероприятий по уменьшению количества отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;;

- обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения технологии производства и техногенных катастроф;

- оперативное и своевременное представление необходимой 
и достаточной информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на предприятии;

- своевременное предоставление достоверной информации, предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды.

3. Организационная структура,

обеспечивающая проведения производственного контроля

В соответствие с приказом генерального директора ООО «» № 1806 от 01/11/11 г. ответственным за проведением производственно экологического контроля в области обращения с отходами  назначен инженер эколог.

Контроль за осуществлением производственного экологического контроля в области обращения с отходами, в соответствии с тем же приказом, возложен на заместителя  директора по техническим вопросам .

Должностные инструкции заместителя  директора  по техническим вопросам и инженера эколога на предприятии разработаны и утверждены генеральным директором.

4. Объекты производственного контроля

в области обращения с отходами

В результате жизнедеятельности персонала предприятия, уборки складских помещений, уборки территории предприятия , торговой деятельности предприятия  образуются:

- Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)-собирается для временного хранения в металлический контейнер V = 1 м3, установленный на открытой площадке с твердым покрытием (см. в инструкции по обращению с отходами), содержимое которых по мере заполнения вывозится  перевозчиком на лицензированное предприятие по размещению отходов.

- Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным- размещается в специальном бытовом контейнере V – 0,75 м3 − место временного хранения (см. в инструкции по обращению с отходами), содержимое которых по мере заполнения вывозится лицензированным перевозчиком на лицензированное предприятие по размещению ТБО.

- Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)-отходы накапливаются на рабочих местах в промежуточной таре и, по мере ее заполнения, размещается в специальном бытовом контейнере V – 0,75 м3 − место временного хранения (см. в инструкции по обращению с отходами), содержимое которых по мере заполнения вывозится лицензированным перевозчиком на лицензированное предприятие по размещению ТБО.

- Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных  образуются в результате замены и износа спецодежды, размещается в специальном бытовом контейнере V – 0,75 м3 − место временного хранения (см. в инструкции по обращению с отходами), содержимое которых по мере заполнения вывозится лицензированным перевозчиком на лицензированное предприятие по размещению ТБО.

- Отходы упаковочного картона незагрязненные образуются в результате упаковки и разупаковки товаров, материалов,  размещается на специальной площадке с твердым покрытием под навесом площадью 10 м2 − место временного хранения (см. в инструкции по обращению с отходами),  по мере заполнения  площадки вывозится лицензированным перевозчиком на лицензированное предприятие по переработке.

- Полиэтиленовая тара поврежденная образуются в результате упаковки и разупаковки товаров, материалов,  размещается на специальной площадке с твердым покрытием под навесом площадью 10 м2 − место временного хранения (см. в инструкции по обращению с отходами),  по мере заполнения  площадки вывозится лицензированным перевозчиком на лицензированное предприятие по переработке.

- Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленным и товарами размещается в специальном бытовом контейнере V – 0,75 м3 − место временного хранения (см. в инструкции по обращению с отходами), содержимое которых по мере заполнения вывозится лицензированным перевозчиком на лицензированное предприятие по размещению ТБО..

В результате хозяйственной деятельности предприятия тало-дождевые стоки собираются в подземные герметические емкости объемом 52 м3 образуются отходы:

- Отходы от водоэксплуатации- собираются в герметичные емкости объемом 52 м3  (см. в инструкции по обращению с отходами) , по мере заполнения  емкостей  вывозится лицензированным перевозчиком на лицензированное предприятие по утилизации.

Освещение территории и административных помещений производится ртутными лампами и электрическими лампами накаливания  .

По истечении срока службы ламп образуется отход:

- Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. Временное накопление перегоревших ламп производится в закрытом помещении V = 48 м3 − место временного хранения (см. в инструкции по обращению с отходами). Складирование и временное хранение перегоревших ламп производится в заводских упаковках в металлическом шкафу, состоящем из двух отсеков, установленном в отдельном складском помещении. Перемещение ламп от места перегорания к месту временного хранения производится в заводских упаковках в особо аккуратном режиме. Отходы данного вида вывозятся лицензированным перевозчиком на специализированное предприятие, осуществляющее прием ртутьсодержащих отходов по мере накопления (не реже одного раза в квартал).

- Электрические  лампы накаливания-размещается в специальном бытовом контейнере V – 0,75 м3 − место временного хранения (см. в инструкции по обращению с отходами), содержимое которых по мере заполнения вывозится лицензированным перевозчиком на лицензированное предприятие по размещению ТБО..

При осуществлении производственного контроля в области обращения с отходами регулярному  наблюдению подлежат нормируемые параметры и характеристики:

- Объектов временного хранения (складирования) отходов  на промышленных площадках.

Объекты производственного контроля в области обращения с отходами перечислены в таблице

| Наименование и характеристика объекта контроля | Наименование вида отхода | Код отхода по ФККО | Класс опасности отхода | Контролируемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект временного хранения отходов ртутьсодержащих ламп (Картонные коробки завода – изготовителя хранящиеся в металлическом шкафу, состоящем из двух отсеков, установленном в отдельном складском помещении) | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | Количество накопленных отходов, целостность ламп, герметичность упаковки, периодичность вывоза. |
| Объект временного хранения отходов от водоэксплуатации (Герметичные емкости с крышками хранящиеся под асфальтовым покрытием) | Отходы от водоэксплуатации | 9490000000000 | 4 | Количество накопленных отходов, герметичность тары, соблюдения противопожарных мер, периодичность вывоза. |
| Объект временного хранения нефтесодержащих отходов (металлический контейнер установленный в подсобном помещении) | Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 3140230301034 | 4 | Количество накопленных отходов, герметичность тары, соблюдения противопожарных мер, периодичность вывоза. |
| МХВ ТБО и производственных отходов (металлические контейнеры с крышками установленные в закрытом помещении) | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 9120000000000 | 4 | Количество накопленных отходов, герметичность тары, соблюдения противопожарных мер, периодичность вывоза. |
|  | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 4 |  |
| Отходы временного хранения отходов производства (открытая площадка с бетонным покрытием на территории производства) | Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных | 5810110701995 | 4 | Количество накопленных отходов, периодичность вывоза. |
|  | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 9120120001005 | 4 |  |
|  | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 9231010001995 | 5 |  |
| Отходы упаковочного картона незагрязненные (открытая площадка с твердым покрытием под навесом) | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871030001005 | 5 | Количество накопленных отходов, периодичность вывоза. |
| Полиэтиленовая тара поврежденная (открытая площадка с твердым покрытием под навесом) | Полиэтиленовая тара поврежденная | 5710290313995 | 5 | Количество накопленных отходов, периодичность вывоза. |

Сведения о мероприятиях по проведению производственного контроля

| Мероприятия по проведению производственного контроля | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Ведение «Журнала регистрации движения отходов» | Ответственные назначенные приказом (инженер-эколог ) | Регулярно |
| Ведение «Журнала производственного радиационного контроля металлолома» |  | Регулярно |
| Контроль условий сбора и временного хранения отходов (контроль степени заполнения тары, площадки временного хранения и т.п.) | Ответственные назначенные приказом (инженер-эколог ) | 1 раз в 3 дня |
|  | Ответственные назначенные приказом (инженер-эколог ) | 1 раз в квартал |
| Инвентаризация промышленных отходов по количествам и классам опасностей | Ответственные назначенные приказом (инженер-эколог ) | 1 раз в квартал |
| Контроль условий обезвреживания и использования отходов |  | Регулярно |
| Продление лимитов |  | Ежегодно |
| Оформление отчетности по форме 2ТП-отходы | Ответственные назначенные приказом (инженер-эколог ) | Ежегодно |

Сведения о плановых мероприятиях производственного контроля

| Наименование мероприятия | Периодичность проведения | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оформление сводных годовых отчетов | 1 раз в год | Инженер -эколог |  |
| Продление лимитов на размещение отходов | 1 раз в 5 лет |  |  |
| Оформление и сдача расчета платы за негативное воздействие на ОС | Ежеквартально, не позднее 20 числа. |  |  |
| Подтверждение лимитов на размещение отходов, составление техотчета неизменности производственного процесса | 1 раз в год |  |  |
| Заключение договоров в области охраны окружающей среды | Ежегодно |  |  |
| Заключение договоров на размещение отходов на полигонах и передачу отходов спецорганизациям | Ежегодно |  |  |
| Заключение договоров на вывоз отходов спецорганизациями | Ежегодно |  |  |
| Организация обучения лиц, ответственных за деятельность по обращению с отходами | В соответствии с требованиями органов РПН |  |  |  |
| Оформление паспортов опасных отходов | В соответствии с требованиями органов РПН |  |  |  |

ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

| Вид отхода |  | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Стоимость мероприятия, руб | Ожидаемый экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | код по ФККО |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отходы, образующиеся от хозяйственной и производственной деятельности ООО «» |  |  |  |  |  |  |
| Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | Разработка инструкций по безопасному обращению с отходами на предприятии с указанием лиц, ответственных за выполнение данных инструкций | 2012 | выполнено | - | Соблюдение требований охраны окружающей среды |
|  |  | Вести контроль за наполнением емкостей временного хранения отходов и своевременной передаче отходов на обезвреживание | 2012 | выполнено | 17,0 руб. за 1 люминесцентную лампу | Минимизация негативного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные воды |
| Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 9120000000000 | Вести контроль за наполнением емкостей временного хранения отходов и своевременном вывозе отходов на полигон | 2012 | выполнено | 4420,0 руб. за 10 куб.м. | Минимизация негативного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные воды |
| Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 3140230301034 | Вести контроль за наполнением емкостей временного хранения отходов и своевременном вывозе отходов на полигон | 2012 | выполнено | 350,0 руб. за 1 куб.м. | Минимизация негативного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные воды |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | Вести контроль за наполнением емкостей временного хранения отходов и своевременном вывозе отходов на полигон | 2012 | выполнено | 4420,0 руб. за 10 куб.м. | Минимизация негативного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные воды |
| Отходы от водоэксплуатации | 9490000000000 | Вести контроль за наполнением емкостей временного хранения отходов и своевременном вывозе отходов специализированным предприятием | 2012 | выполнено | 7000,00 руб. за 10 куб.м. | Минимизация негативного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные воды |
| Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных | 5810110701995 | Вести контроль за наполнением емкостей временного хранения отходов и своевременном вывозе отходов на полигон | 2012 | выполнено | 350,0 руб. за 1 куб.м. | Минимизация негативного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные воды |
| Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | Вести контроль за наполнением емкостей временного хранения отходов и своевременном вывозе отходов на полигон | 2012 | выполнено | 4420,0 руб. за 10 куб.м.. | Минимизация негативного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные воды |
| Полиэтиленовая тара поврежденная | 5710290313995 | Вести контроль за наполнением емкостей временного хранения отходов и своевременном вывозе отходов на полигон | 2012 | выполнено | 350,0 руб. за 1 куб.м. | Минимизация негативного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные воды |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 9120120001005 | Вести контроль за наполнением емкостей временного хранения отходов и своевременном вывозе отходов на полигон | 2012 | выполнено | 4420,0 руб. за 10 куб.м. | Минимизация негативного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные воды |
| Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 9231010001995 | Вести контроль за наполнением емкостей временного хранения отходов и своевременном вывозе отходов на полигон | 2012 | выполнено | 350,0 руб. за 1 куб.м. | Минимизация негативного воздействия на атмосферный воздух и поверхностные воды |

5. Контроль соблюдения требований законодательства

за деятельностью в области обращения с отходами

(инспекционный контроль) и планы-графики его осуществления

Порядок проведения мероприятий по инспекционному контролю:

- Лицом,  уполномоченным  на подписание поручений на проведение проверок, является генеральный директор предприятия.

- Форма  распорядительного  документа   о  проведении  инспекционного  контроля – приказ, служебная записка или устное распоряжение. В случае издания приказа, его копия передается лично контролируемому через секретаря, в случае устного распоряжения сообщается лично контролируемому.

- Должностные лица, уполномоченные осуществлять инспекционный контроль, имеют право в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать объекты, знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам экологической, промышленной и противопожарной безопасности, предъявлять руководителям подразделений и другим должностным лицам обязательные для исполнения  предписания об устранении выявленных нарушений, запрещать эксплуатацию машин, механизмов, оборудования в случае выявлений нарушений, создающих угрозу возникновения аварий, направлять руководителю предприятия предложения о наказании и поощрении работников.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять инспекционный контроль, обязаны проводить контроль соблюдения требований законодательства за деятельностью в области обращения с отходами согласно плану-графику, проводить анализ причин нарушения законодательства в области обращения с отходами, организовывать и контролировать выполнение мероприятий по устранению нарушений,   представлять руководству предприятия отчеты (акты) по результатам проверки соблюдения требований законодательства за деятельностью в области обращения с отходами.

- Перечень документов, представляемых должностными лицами контролируемого объекта для инспекционного контроля: паспорта установок и другого оборудования, графики ППР, акты выполненного ремонта и обслуживания, журналы учета и пр.

- Руководители (ответственные сотрудники) контролируемого объекта (структурных подразделений) обязаны всячески способствовать проведению контроля. Руководитель контролируемого объекта несет ответственность за противодействие проверке или отказ от оформления ее результатов. В случае если руководитель контролируемого объекта оказывает противодействие проверке или отказывается от оформления ее результатов, должностное лицо, проводящее проверку, сообщает об этом руководителю предприятия. Решение о наказании виновного принимает руководитель предприятия.

Руководители (ответственные сотрудники) контролируемого объекта (структурных подразделений) имеют право знакомиться с содержащими экологические требования документами, находящимися в отделе охраны окружающей среды, а также консультироваться по вопросам экологической безопасности у эколога предприятия.

- По результатам проверки составляется акт. В акте обязательно указывается дата, место проверки, состав комиссии, цель проверки, описание контролируемого объекта, выявленные недостатки, предложения и сроки их устранения. Акт составляется как минимум в трех оригинальных экземплярах, один перелается руководителю предприятия, второй хранится в отделе охраны окружающей среды, третий остается у руководителя контролируемого объекта.

Руководитель контролируемого объекта должен ознакомиться с актом, о чем делается соответствующая пометка с подписью на всех трех экземплярах акта.

- На контролируемом объекте должны храниться оригиналы внутренних документов (бумажные экземпляры) или их копии с указанием службы, где хранится оригинал.

- Руководитель предприятия информируется о результатах проверки в день ее окончания посредством передачи ему одного из экземпляров акта.

Результаты проверки оглашаются на еженедельном итоговом совещании или на любом другом ближайшем совещании. Прочие заинтересованные лица могут ознакомиться с результатами проверки в отделе охраны окружающей среды.

- В случае оформления результатов инспекционного контроля, осуществляемого одновременно с экоаналитическим контролем соблюдения природоохранных нормативов воздействия на окружающую среду, в акте проверки делается отметка о проведении одновременного экоаналитического контроля, к акту проверки подшиваются акты отбора проб и протоколы результатов выполненных исследований (либо их копии с указанием службы, в которой хранятся оригиналы).

- В качестве мер воздействия, применяемых по отношению к нарушителям, может применяться выговор, строгий выговор с занесением в личное дело, лишение премии, отстранение от занимаемой должности, увольнение.

- Предложения об устранении выявленных нарушений указываются в результативной части акта проверки либо в отдельных случаях оформляются отдельным предписанием.

- Повторная проверка исполнения выданных предписаний и внесенных предложений осуществляется должностным лицом, выдавшим его, без предварительного сообщения проверяемому. Проверки выполнения предписания осуществляются ежемесячно, о результатах докладывается на еженедельном итоговом совещании. В случае установления короткого срока предписания (до 1 месяца) проверка его исполнения проводится не реже одного раза в неделю.

План-график проведения инспекционного контроля:

Внеплановый инспекционный контроль проводится по требованию руководства предприятия либо в связи с выявлением нарушений государственными контролирующими органами.

6. Контроль соблюдения ограничений воздействий

(экоаналитический контроль) и планы-графики его осуществления

Экоаналитический контроль за соблюдением природоохранных нормативов воздействия на окружающую среду осуществляется непосредственно на источниках негативного воздействия, входящих в состав контролируемого объекта.

Процедура проведения мероприятий по экоаналитическому контролю в общем виде должна включать следующие этапы:

- Установление нормативов значения контролируемого показателя воздействия на окружающую среду согласно разрешительной документации;

- Первичный осмотр источника негативного воздействия на окружающую среду и регистрация технологических параметров его работы в момент проведения проверки;

- Контроль правильности расположения точек отбора проб;

- Проведение прямых измерений или отбор проб в соответствии с требованиями МВИ;

- В случае отбора проб – их регистрация, консервация, транспортировка для анализа и лабораторный анализ;

- В случае использования инструментальных методов, в том числе автоматических приборов непрерывного действия, - фиксация результатов измерений;

- В случае использования расчетных или расчетно–аналитеческих методов – фиксация технологических параметров работы источников воздействия, необходимых для проведения расчетов;

- Расчет фактических значений нормируемых параметров воздействия на окружающую среду и их сравнение со значениями, установленными в разрешительной документации;

- Оформление актов отбора проб и/ил протоколов измерений.

В силу того, что предприятие не имеет объектов (установок) обезвреживания, использования и захоронения отходов, экоаналитический контроль проводится исключительно на объектах временного хранения отходов.

Проба почвы берется по месту фактического расположения предприятия: г.                 . Слой отбора почвы равняется 0-20 см. Берется объединенная проба (проба, которая формируется из 5 проб отобранных на разных участках площадки). Периодичность контроля 1 раз в  год.

7. Контроль функционирования систем и устройств

природоохранного назначения и планы-графики его осуществления

Процедура контроля работоспособности и эффективности систем и устройств природоохранного назначения должна включать следующие этапы:

- Установление нормируемых показателей работы систем и устройств природоохранного назначения в соответствии с технической документацией и первичный осмотр систем и устройств;

- Контроль правильности расположения точек проведения измерений (точек отбора проб) и их оснащения;

- Определение технических параметров работы систем и устройств природоохранного назначения;

- Отбор проб на входе и выходе систем природоохранного назначения;

- Расчет показателей эффективности работы систем и устройств и сравнение с паспортными значениями.

В виду того, что предприятие не имеет специализированных систем и устройств природоохранного назначения (объектов по обезвреживанию и использованию отходов) рассматриваемый данной главой контроль не предусмотрен.

8. Контроль за соблюдением требований предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих

при обращении с отходами

Первоочередной мерой по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций является незамедлительное оповещение соответствующих служб. Согласно инструкции  о мерах пожарной безопасности, утвержденной директором, любой работник предприятия при обнаружении пожара или другой чрезвычайной ситуации обязан: немедленно сообщить об этом по телефону  Заместителю директора по техническим вопросам гипермаркета (при возникновении пожара - в первую очередь следует сообщить по телефону в пожарную охрану - 01);по возможности сообщить своему руководителю; принять по возможности меры по эвакуации людей, сохранности материальных ценностей. Заместитель директора по техническим вопросам при получении сообщения о чрезвычайной ситуации обязан: о полученном сигнале записать в журнал "ГО ЧС", указав адрес и характер ЧС, фамилию, наименование подразделения, телефон передавшего сигнал; при возникновении пожара в первую очередь следует продублировать сообщение по телефону в пожарную охрану - 01; немедленно сообщить дежурному охраннику ; немедленно сообщить об этом Директору Гипермаркета

Содержание мероприятий по контролю при ликвидации ЧС, возникающих при обращении с отходами определяется в оперативном порядке непосредственно после получения уведомления об аварийной ситуации и зависит от тяжести ситуации. Оценка последствий, возникающих при обращении с отходами фактическому загрязнению объектов окружающей среды на производственной площадке и в пределах зоны влияния производственного объекта осуществляется по соответствующим нормативным документам с применением МВИ содержания загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, допущенных к применению в установленном порядке. Для оперативной оценки последствий ЧС, возникающих при обращении с отходами, допускается применение методов экспрессного (индикаторного)анализа. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий ЧС, возникающих при обращении с отходами, допускается привлечение сторонних лабораторий, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений.

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в области обращения с отходами

Виды возможных аварий при обращении с отходами:

- разрушение корпуса лампы с загрязнением окружающей среды ртутью и осколками стекла загрязненными ртутью;

- возгорание  емкостей с ТБО.

Этапы обращения, на которых возможны аварии:

- во время замены ртутных ламп;

- при транспортировке к МВХ;

- при хранение на МВХ;

- при погрузке и транспортировке к местам дальнейшего использования или захоронения отходов.

При разрушении корпуса лампы осколки собираются в контейнер для транспортировки, при отделении ртути проводится демеркуризация в два этапа:

1 этап: механическая демеркуризация: шарики ртути собирают влажной бумагой (фильтровальной и газетной), после чего бумагу помещают в банку с пробкой и заливают раствором (на 1 л воды 1 гр. КМnО4 и 5 мл концентрированной HCI) и выдерживают несколько дней.

2 этап: Химическая демеркуризация: раствором хлорида железа (20% FeCI2) обильно смачивают поверхности, затем несколько раз протирают щеткой и оставляют до полного просыхания. Через 1-2 суток поверхность тщательно протирается мыльной, а затем чистой водой. Раствор готовят из расчета 10 литров на 20-30 м2 площади помещения.

При возгорании, независимо от первичных размеров очага возгорания, с момента его обнаружения, необходимо:

- действовать согласно установленного порядка по предотвращению, локализации и ликвидации инцидентов в области пожарной безопасности;

- вызвать ведомственную пожарную охрану;

- сообщить об инциденте своему непосредственному руководителю и др. лицам;

- принять меры по перемещения к очагу всех имеющихся вблизи огнетушителей;

- развернуть и приготовить к применению доступные рукава внутреннего пожарного водопровода;

- грамотно и хладнокровно применять первичные средства пожаротушения.

9. Привлечение сторонних аккредитованных организаций

к осуществлению производственного контроля

в области обращения с отходами

Экоаналитический производственный контроль на договорных условиях осуществляется  аккредитованной лабораторией __________________.Аккредитованные испытательные лаборатории проводят исследования (испытания) и измерения в пределах своей области аккредитации. Область аккредитации аналитических лабораторий, которые предусмотрены планами-графиками контроля.

10. Ответственность за надлежащую организацию

производственного контроля

Лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля в области обращения с отходами, несут ответственность за надлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями, приказами, положениями и т.п., в соответствии с законодательством РФ.

11. Требования к ведению и хранению документации

по производственному контролю

По результатам инспектирующего контроля составляется акт проверки, в котором указываются дата, место проверки, состав комиссии, цель проверки, описание контролируемого объекта, выявленные недостатки, предложения и сроки по их устранению. Если же нарушения правил в сфере охраны окружающей среды выявлены в ходе ежедневного текущего контроля каким-либо должностным лицом, последнее обязано в кратчайший срок известить о выявленном нарушении заместителя генерального директора или инженера по охране труда, который в свою очередь должен рассмотреть ситуацию и выдать соответствующее предписание. В предписании должны быть указаны дата, должностное лицо, которому выдано предписание, объект, вид нарушения, предложения по мерам и срокам устранения нарушения, подписи лица, выдавшего предписание, и лица, получившего предписания с указанием даты получения предписания.

Обязанность по краткосрочному хранению (сроком до 5 лет) документации, касающейся охраны окружающей среды, возложена на инженера по охране труда. По окончании 5 лет документация подлежит передаче в архив.

Приложение № 1

Форма акта проверки

Акт проверки № _______

Дата

Место проверки: _________________________________________________________

Состав комиссии:

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Цель проверки:___________________________________________________________

Описание контролируемого объекта:_______________________________________

Выявленные недостатки:

1._______________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________

Предложения по устранению недостатков и срок устранения:

1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен: _________________________________________________

Подписи состава комиссии

Приложение № 2

Форма предписания

Утверждаю:

________

(руководитель предприятия)

ООО «»

(наименование предприятия)

«___» _____________ 2011 г.

Предписания №_________

В соответствие с результатами акта проверки № ______ от ___________:

Предписано:

| № п/п | Содержание предписания | Срок выполнения | Ответственный | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Подписи лиц выдавших предписание