Введен

Постановлением

Госстандарта России

от 28 декабря 2001 г. N 607-ст

Дата введения -

1 июля 2002 года

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

RESOURCES SAVING. WASTE TREATMENT. TERMS AND DEFINITIONS

ГОСТ 30772-2001

- Предисловие

1. Разработан:

Всероссийским научно-исследовательским Центром стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ (ВНИЦСМВ) Госстандарта России;

Техническим комитетом по стандартизации N 349 "Вторичные материальные ресурсы";

Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации N 349 "Вторичные материальные ресурсы";

Федеральным научным центром гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава России;

Федеральным государственным учреждением "Центр экологического контроля и анализа" при Министерстве природных ресурсов Российской Федерации;

Российским межотраслевым научным советом по ресурсосбережению и переработке отходов;

ВНИИ охраны природы Министерства природных ресурсов Российской Федерации;

НИИ экологии человека и окружающей среды им. А.Н. Сысина Российской академии медицинских наук;

НИА-Природы Министерства природных ресурсов Российской Федерации;

Советом по изучению производительных сил Украины Национальной Академии наук Украины;

Государственным научно-производственным объединением "Экологические технологии и нормативы", Украина;

Черновицким государственным научно-техническим центром по межотраслевым и региональным проблемам экологической безопасности и ресурсосбережению (ГНТЦ "Экоресурс"), Украина.

Внесен Госстандартом России.

2. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.).

За принятие проголосовали:

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│     Наименование государства     │  Наименование национального органа   │

│                                  │          по стандартизации           │

├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│Азербайджанская Республика        │Азгосстандарт                         │

│Республика Армения                │Армгосстандарт                        │

│Республика Беларусь               │Госстандарт Республики Беларусь       │

│Республика Казахстан              │Госстандарт Республики Казахстан      │

│Республика Молдова                │Молдовастандарт                       │

│Российская Федерация              │Госстандарт России                    │

│Украина                           │Госстандарт Украины                   │

│Кыргызская Республика             │Кыргызстандарт                        │

│Республика Таджикистан            │Таджикстандарт                        │

│Туркменистан                      │Главгосслужба "Туркменстандартлары"   │

│Республика Узбекистан             │Узгосстандарт                         │

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

3. Стандарт соответствует Резолюции Организации Экономического Сотрудничества и Развития о трансграничных перемещениях опасных отходов, предназначенных для операций по регенерации С (92) 39 (окончательная, принята Советом 30 марта 1992 г.), Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (22 марта 1989 г.).

4. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 декабря 2001 г. N 607-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30772-2001 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2002 г.

5. Введен впервые.

- Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знаний.

Настоящий стандарт разработан с целью нормативно-методического обеспечения ряда законодательных решений, появившихся в 90-е годы, и реализации современных федеральных и региональных программ по утилизации отходов.

Основными принципами формирования терминологической системы настоящего стандарта с учетом требований Р 50-603-1-89 являются следующие:

- расширение перечня стандартизованных терминов с учетом всех возможных работ по обращению с отходами;

- систематизация всего множества терминов по четырем аспектным группам, включая ресурсные, производственные (технологические), экологические и социальные;

- гармонизация терминов с международной, региональной и отечественной правовой и нормативной документацией по профилю.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой "Ндп".

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно, с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого термина.

- 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий, необходимых для регулирования, организации, проведения работ, а также нормативно-методического обеспечения при обращении с отходами: твердыми, жидкими (сбросами), газообразными (выбросами), шламами и смесями на различных этапах их технологического цикла, и распространяется на ликвидацию любых объектов, идентифицированных как отходы, которые могут рассматриваться как биосферозагрязнители.

Термины систематизированы по четырем аспектам деятельности:

ресурсному - термины, относящиеся непосредственно к подлежащим ликвидации отходам производства и потребления, в том числе к любой продукции, бракованной и/или вышедшей из эксплуатации по истечении сроков службы, вторичной продукции, включая специальные возвратные ресурсы, сырье и материалы из них, а также к местам хранения отходов в качестве вторичных техногенных полигонов, которые имеют ресурсное и сырьевое значение ("вторая геология");

производственному - термины, относящиеся к процессам обращения с отходами, включая их документирование;

экологическому - термины, относящиеся к требованиям и ограничениям при обращении с опасными отходами;

социальному - термины, относящиеся к субъектам деятельности (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) по обращению с любыми отходами.

Стандарт не распространяется на обращение с радиоактивными и военными отходами.

Требования следует учитывать при разработке документации по ликвидации любых отходов и объектов.

Термины, установленные в настоящем стандарте, обязательны для применения в научно-технической, учебной и справочной литературе, в стандартах и других нормативно-методических документах, устанавливающих порядок организации и выполнения работ, являющихся объектами стандартизации при обращении с отходами.

- 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения

ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16482-70. Металлы черные вторичные. Термины и определения

ГОСТ 17606-81 <*>. Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения

ГОСТ 18978-73. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Термины и определения

СанПиН 2.1.7.722-98. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

--------------------------------

<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50996-96.

- 3. Общие понятия

3.1. #Отходы#: остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Примечание - Под определенной деятельностью понимается производственная, исследовательская и другая деятельность, в том числе, - потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и отходы потребления.

3.2. #Вторичные ресурсы#: материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии.

3.3. #Вторичные материальные ресурсы# (ВМР): отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

3.4. #Вторичные энергетические ресурсы# (ВЭР): отходы производства и потребления, используемые повторно, с выделением тепловой и/или электрической энергии.

3.5. #Вторичное сырье#: вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.

3.6. #Вторичная продукция#: вещества, материалы, комплектующие изделия, детали, функциональные узлы, блоки, агрегаты от различных объектов, утратившие свои потребительские свойства и не пригодные для дальнейшей эксплуатации в соответствии с директивными требованиями и/или нормативной документацией, но представляющие собой товарную продукцию.

3.7. #Вторичный функциональный блок#: функционально завершенная и автономно дееспособная часть утилизируемого объекта, пригодная для дальнейшего использования.

3.8. #Вторичный комплектующий элемент#: автономный элемент, получаемый в результате демонтажа недееспособного узла, блока, прибора, агрегата, пригодный для дальнейшего использования.

3.9. #Изделие вторичного изготовления#: изделие, получаемое в результате демонтажа и технологических переделов функционального блока, узла, агрегата, комплектующего элемента.

3.10. #Специальные возвратные ресурсы#: все виды агрегатно-сырьевых материалов, получаемые в результате комплексной утилизации или демонтажа объектов военной техники, возвращаемые для использования в народном хозяйстве непосредственно или после проведения ремонтных работ.

3.11. #Отходы производства#: остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Примечание - К отходам производства относят образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения в данном производстве: вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых, отходы сельского хозяйства, твердые вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод, и т.п.

3.12. #Отходы потребления#: остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Примечания:

1. К отходам потребления относят полуфабрикаты, изделия (продукцию) или продукты, утратившие свои потребительские свойства, установленные в сопроводительной эксплуатационной документации.

2. К отходам потребления относят в основном твердые, порошкообразные и пастообразные отходы (мусор, стеклобой, лом, макулатуру, пищевые отходы, тряпье и др.), образующиеся в населенных пунктах в результате жизнедеятельности людей.

3. В последние годы к отходам потребления относят не только отходы потребления от домовладений (их иногда называют твердыми бытовыми отходами - ТБО), но и отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях. Для указанных отходов часто используется термин "муниципальные отходы".

4. Отходы производства и потребления делят на используемые и неиспользуемые.

3.13. #Используемые отходы#: отходы, которые используют в народном хозяйстве в качестве сырья (полуфабриката) или добавки к нему для выработки вторичной продукции или топлива как на самом предприятии, где образуются используемые отходы, так и за его пределами.

Примечание - В состав используемых отходов входят обраты или возвратные отходы, которые используют повторно без дополнительной обработки как сырье при производстве той же продукции. Возвратные отходы не относят к вторичным материальным ресурсам.

3.14. #Неиспользуемые отходы#: отходы, которые в настоящее время не могут быть использованы в народном хозяйстве, либо их использование экономически, экологически и социально нецелесообразно.

3.15. #Безвозвратные отходы (потери)#: Отходы производства, которые невозможно, нецелесообразно (неэффективно) или недопустимо использовать повторно.

3.16. #Побочный продукт#: дополнительная продукция, образующаяся при производстве основной продукции и не являющаяся целью данного производства, но пригодная как сырье в другом производстве или для потребления в качестве готовой продукции.

Примечание - Побочный продукт не является отходом.

3.17. #Сбросы#: жидкие вещества, подлежащие выводу (сбросу в почву или водоем) за пределы производства, включая входящие в них опасные и/или ценные компоненты, которые улавливают при очистке этих жидких веществ и ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства и/или нормативных документов.

3.18. #Выбросы#: газопылевые вещества, подлежащие выводу (выбросу в атмосферу) за пределы производства, включая входящие в них опасные и/или ценные компоненты, которые улавливают при очистке отходящих технологических газов и ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства и/или нормативных документов.

3.19. #Отбросы#: неиспользуемые промышленные, сельскохозяйственные, бытовые, учрежденческие, торговые, продовольственные и другие остатки, для которых в настоящее время отсутствуют условия утилизации.

3.20. #Вид отходов#: совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения.

3.21. #Бытовые отходы#: отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.

3.22. #Пищевые отходы#: продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

3.23. #Биологические отходы#: биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

3.24. #Отходы лечебно-профилактических учреждений#: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

3.25. #Безопасные отходы#: отходы, существование которых и (или) обращение с которыми в определенных условиях и в определенное время признаны безопасными для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.

3.26. #Опасные отходы#: отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.

3.27. #Химические отходы#: отходы химических производств или их продукция, сырье в виде химических веществ или их смесей, инертные либо опасные для здоровья человека и окружающей среды.

3.28. #Токсичные отходы#: отходы, содержащие вещества, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут представить угрозу для человека в результате биоаккумулирования и (или) токсичного воздействия на биотические системы.

3.29. #Взрывоопасные отходы#: отходы, смеси отходов, содержащие химические вещества, способные к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что это вызывает взрыв.

3.30. #Жидкие огнеопасные отходы#: отходы в виде жидкости, смеси жидкостей и/или содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют огнеопасные пары при температуре выше 60 °C в закрытом сосуде или выше 65,6 °C в открытом сосуде.

3.31. #Твердые огнеопасные отходы#: твердые отходы, кроме классифицированных как взрывоопасные, которые при транспортировании способны легко загораться либо могут вызвать или усиливать пожар при тушении.

3.32. #Самовозгорающиеся отходы#: отходы, содержащие вещества, способные самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях при соприкосновении с воздухом с последующим самовоспламенением или самовозгораться при взаимодействии с водой в результате выделения огнеопасных газов.

3.33. #Окисляющие отходы#: отходы, содержащие химические вещества, не горючие сами по себе, но за счет выделения кислорода способные вызвать воспламенение других материалов.

3.34. #Деловые отходы#: отходы, пригодные для использования при изготовлении изделий различного назначения (например деловые металлоотходы по ГОСТ 16482).

3.35. #Брак#: по ГОСТ 15467.

3.36. #Угар#: отходы производства, представляющие собой убыль массы материала (металл, волокно, пряжа) при его обработке.

Примечание - В ряде случаев угар относится к возвратным отходам (например угарная пряжа).

3.37. #Металлический лом# (металлолом): по ГОСТ 16482 и ГОСТ 18978.

3.38. #Древесные отходы#: отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева.

3.39. #Стеклобой#: отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло.

3.40. #Радиоактивные отходы#: по ГОСТ 17606.

3.41. #Макулатура#: бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографские изделия, деловые бумаги.

3.42. #Сточные воды#: жидкие сбросы населенных пунктов с примесью атмосферных и производственных вод.

3.43. #Шлам#: мелкие отходы дробления при рудном или угольном обогащении размером зерна не менее 0,25 мм.

3.44. #Шлак#: отходы, получаемые в жидком (расплавленном) и твердом состоянии, например при плавке металлов при переделе чугуна в железо или сталь, представляющие собой при остывании каменистую или стекловидную массу.

3.45. #Зола#: несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического вещества.

3.46. #Ил#: отложения тонких минеральных и органических частиц, образующиеся на дне спокойных водоемов.

Примечание - Различают активированный ил, получаемый при обработке осадков осадочных бассейнов, используемых для ускорения очистки сточных вод.

3.47. #Мусор#: мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.

3.48. #Сор#: сухие или влажные отходы, состоящие из мелких частиц.

Примечание - Сор отличается от мусора меньшими размерами составляющих и меньшим диапазоном размеров.

3.49. #Инертные отходы#: отходы, существование которых не оказывает негативного воздействия на людей и окружающую среду.

- 4. Ресурсные аспекты

4.1. #Свойства отходов#: качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени.

4.2. #Качество отходов#: совокупность свойств отходов, обусловливающих их пригодность к реализуемым способам обращения с ними.

4.3. #Долговечность отходов#: свойство отходов сохранять во времени их основные характеристики при нахождении в определенных условиях.

4.4. #Восстанавливаемость отходов#: свойство отходов восстанавливаться в пределах требуемых значений показателей свойств отходов.

4.5. #Стабильность отходов# (Ндп - устойчивость отходов): свойство отходов в течение некоторого времени в определенных условиях сохранять в заданных пределах значения показателей свойств, параметров состояний, характеристик состава и (или) структуры.

4.6. #Загрязненность отходов#: наличие в отходах посторонних частиц.

4.7. #Засоренность отходов#: наличие в отходах посторонних составляющих в виде отдельных частей.

4.8. #Используемость отходов#: свойство отходов, характеризующее степень и (или) эффективность их непосредственного использования в определенных целях и условиях или в качестве вторичного сырья.

4.9. #Захоронение отходов#: размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

4.10. #Дампинг#: захоронение отходов в океанах и морях с учетом экологических требований.

4.11. #Объекты размещения отходов#: полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки.

4.12. #Хранилище отходов#: сооружение, предназначенное для хранения отходов.

4.13. #Несанкционированные свалки отходов#: территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

4.14. #Отвал#: искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных, бытовых отходов (ГОСТ 17.5.1.01).

4.15. #Отстойник#: бассейн или резервуар, предназначенный для очистки жидкостей при постепенном отделении примесей, выпадающих в осадок.

4.16. #Свалка#: местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается.

4.17. #Полигон захоронения отходов#: ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Примечание - См. также СанПиН 2.1.7.722.

4.18. #Мощность полигона#: количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.

4.19. #Могильник отходов#: сооружение для бессрочного захоронения отходов, предусматривающее систему защиты окружающей среды (на основе ГОСТ 17606).

Примечание - Как правило, захоронению подлежат опасные отходы.

- 5. Производственные аспекты

5.1. #Класс опасности (токсичности) отходов#: числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности (токсичности).

5.2. #Кодирование отходов#: технический прием, позволяющий наиболее полно, кратко и достоверно представить классифицируемые отходы в виде групп знаков (букв, цифр и т.п.) по правилам, установленным системой классифицирования.

5.3. #Лимит размещения отходов#: предельное количество отходов конкретного вида, разрешенное уполномоченными органами для размещения определенным способом в определенном месте (территория, емкость и т.п.) на установленный срок физическому и/или юридическому лицу.

5.4. #Норматив образования отходов#: экономический или технический показатель, значение которого ограничивает количество отходов конкретного вида, образующихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени.

5.5. #Норматив размещения отходов#: количественные и качественные ограничения по размещению отходов с учетом их воздействия на окружающую среду.

5.6. #Норматив сбора отходов#: экономический или технический показатель, значение которого ограничивает снизу планируемое количество конкретных отходов, подлежащих сбору в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени.

5.7. #Норматив сдачи отходов#: экономический или технический показатель, значение которого ограничивает снизу требуемое количество конкретных отходов, подлежащих сдаче определенному приемщику (потребителю) в течение установленного интервала времени.

5.8. #Технический паспорт отходов#: информационно-нормативный машинно-ориентированный документ, в котором представлены основные характеристики конкретных отходов, определяющие современную инфраструктуру работ, безопасность и ресурсосбережение при обращении с ним.

Примечание - Технический паспорт отходов содержит следующие сведения:

- происхождение и агрегатное состояние отходов;

- физико-химические, в том числе опасные свойства отходов для здоровья людей и окружающей среды, улучшение показателей ресурсосбережения при утилизации отхода как товарного продукта, другие аналитические данные, полученные из справочных, экспериментальных и других источников;

- нормативно-методическое обеспечение обращения с отходами;

- направления ликвидации отходов с учетом опасной и ресурсной составляющих.

5.9. #Паспорт опасности отходов#: информационно-нормативный машинно-ориентированный документ, содержащий сведения о составе отходов, виде или видах (в том числе классе) их опасности, возможные технологии безопасного и ресурсосберегающего обращения с отходами.

5.10. #Сертификат отходов#: официальный документ, удостоверяющий соответствие количественных и качественных характеристик отходов установленным нормативным требованиям и положениям.

5.11. #Классификатор отходов#: информационно-справочный документ прикладного характера, в котором для удобства восприятия и хранения данные распределены и закодированы по определенным признакам в виде таблиц, графиков, описаний в соответствии с результатами классификации отходов.

Примечание - Классификаторы создают (формируют) на основе анализа выделенных групп и подгрупп свойств отходов с установлением совокупности классификационных признаков происхождения, агрегатного состояния, химического состава, экологической и другой опасности, ресурсной ценности отходов и других характеристик, необходимых для решения определенных задач по обращению с отходами.

5.12. #Каталог отходов#: информационно-справочный документ, состоящий из набора закодированных описаний совокупности отходов на основе принятой формы каталожного листа установленного образца, в котором отходы сгруппированы по заданному (заказчиком-потребителем) принципу на основе стандартных технических паспортов и/или паспортов опасности отходов.

5.13. #Кадастр отходов#: систематизированный на федеральном (межгосударственном) уровне свод паспортизованных сведений о происхождении и физико-химических свойствах (с учетом опасности для людей, окружающей среды, ресурсных данных), нормативно-методическом обеспечении и направлениях ликвидации отходов различных видов, составляемый путем непрерывного отслеживания хода работ по паспортизации отходов.

5.14. #Реестр отходов#: систематизированный на федеральном, региональном и/или местном уровнях (например в виде автоматизированной базы данных) перечень номеров паспортов отходов с их наименованиями и другими необходимыми данными по централизованной регистрации с целью дальнейшего использования на этапах их ликвидации.

5.15. #Обращение с отходами#: виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.

5.16. #Регулирование работ по обращению с отходами#: организационно-методическая деятельность по учету, контролю (на основе документирования в рамках паспортизации, стандартизации, сертификации, информатизации) отходов и надзору за операциями образования, накопления, сбора, сортировки, транспортирования, сваливания, хранения, обслуживания санкционированных мест размещения отходов, а также их утилизации, захоронения и/или уничтожения.

5.17. #Ликвидация отходов#: деятельность, связанная с комплексом документированных организационно-технологических процедур по утилизации обезвреженных отходов и сбросов, для получения вторичного сырья, полезной продукции и/или уничтожения и захоронения не используемых в настоящее время опасных и других отходов.

5.18. #Идентификация отхода#: деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках.

Примечания:

1. Идентификацию отходов проводят на основе анализа предъявленных экспертизе уполномоченным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем эксплуатационно-информационных документов, в том числе паспорта отхода.

2. При необходимости идентификацию отходов проводят путем контрольных измерений, испытаний, тестов и т.п.

5.19. #Паспортизация отхода#: последовательность действий по идентификации, в том числе физико-химическому и технологическому описанию свойств отхода на этапах технологического цикла его обращения, проводимая на основе паспорта отходов с целью ресурсосберегающего и безопасного регулирования работ в этой сфере.

5.20. #Регистрация отходов#: проведение уполномоченными органами экспертизы нормативно-методических документов с утверждением кода отходов по принятой системе классификации и кодирования.

5.21. #Технологический цикл отхода#: последовательность технологических процессов ликвидации конкретного отхода.

5.22. #Этапы технологического цикла отходов#: последовательность процессов обращения с конкретными отходами в период времени от его появления и до окончания его существования: на стадиях жизненного цикла продукции и далее паспортизации, сбора, сортировки, транспортирования, хранения (складирования), включая утилизацию, захоронение и/или уничтожение отходов.

5.23. #Малоотходная технология#: процесс производства, при реализации которого для получения единицы продукции образуется меньшее количество отходов по сравнению с существующими способами получения этой же продукции.

5.24. #Безотходное производство#: форма ресурсосберегающей организации производства продукции, характеризуемая отсутствием отходов в основном производственном цикле или их полной утилизацией в дополнительных технологических процессах, не связанных с получением основной продукции на этом же производстве.

Примечание - Чаще всего производство считают безотходным, когда отходы одного производства становятся сырьем для другого.

5.25. #Снятие с эксплуатации изделия#: событие, фиксирующее невозможность или нецелесообразность дальнейшего использования по назначению и ремонта изделия, документально оформленное в установленном порядке.

5.26. #Сбор отходов#: деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

5.27. #Сортировка отходов#: разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

5.28. #Транспортирование отходов#: деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.

5.29. #Трансграничное перемещение отходов#: деятельность, связанная с перемещением отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее двух государств.

5.30. #Размещение отходов#: деятельность, связанная с завершением комплекса операций по осуществлению хранения и/или захоронения отходов.

5.31. #Складирование отходов#: деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала времени.

5.32. #Обработка отходов#: деятельность, связанная с выполнением каких-либо технологических операций, которые могут привести к изменению физического, химического или биологического состояния отходов для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Примечание - К обработке относят также разложение отходов - деятельность, связанную с выполнением биохимических, биологических, физико-химических операций над опасными отходами, приводящих к возможности их утилизации.

5.33. #Переработка отходов#: деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

Примечание - Цель реализации технологических операций с отходами - превращение их во вторичное сырье, энергию, продукцию с потребительскими свойствами.

5.34. #Рециклинг#: процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы техногенеза.

Примечания:

1. Возможны два варианта рециклинга (рециклизации) отходов:

- повторное использование отходов по тому же назначению, например стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной обработки и маркировки (этикетирования);

- возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл, например жестяных банок - в производство стали, макулатуры - в производство бумаги и картона.

2. Для совокупности отходов и сбросов операцию рециклинга называют рекуперацией, для сбросов и порошкообразных, пастообразных отходов - регенерацией, для сбросов и выбросов - рециркуляцией.

5.35. #Рекуперация отходов#: деятельность по технологической обработке отходов, включающая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов, с возвращением их для повторного использования.

5.36. #Регенерация отходов#: действие, приводящее к восстановлению отходов до уровня вторичного сырья или материала для вторичного использования по прямому или иному назначению, в соответствии с действующей документацией и существующими потребностями.

5.37. #Использование отходов#: деятельность, связанная с утилизацией отходов, в том числе и отходов, появляющихся на последней стадии жизненного цикла любого объекта, направленная на производство вторичной товарной продукции, выполнение работ (услуг) или получение энергии с учетом материало- и энергосбережения, требований экологии и безопасности.

Примечания:

1. Использование отходов охватывает все виды деятельности по вовлечению отходов в хозяйственный оборот путем сбора, сортировки, транспортирования, утилизации (если необходимо, - после соответствующей обработки).

2. Использование отходов включает их применение для производства товаров (вторичной продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

5.38. #Утилизация отходов#: деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

Примечание - В процессах утилизации перерабатывают отслужившие установленный срок и/или отбракованные изделия, материалы, упаковку, другие твердые отходы, а также жидкие сбросы и газообразные выбросы.

5.39. #Утилизируемость продукции (изделия, материала)#: комплекс показателей продукции, который устанавливают при ее разработке, уточняют на стадии изготовления и используют в технологических регламентах при утилизации отходов, порождаемых данной продукцией при ее производстве и эксплуатации.

5.40. #Использование специальных возвратных ресурсов#: деятельность, связанная с производством из специальных возвратных ресурсов или с их применением различных видов вторичной товарной продукции непосредственно или путем их переработки.

5.41. #Особые условия использования отходов#: организационно-технические условия, способствующие извлечению из утилизируемого объекта черных, цветных, драгоценных металлов и других материалов специального назначения, включая порох, топливо и др.

5.42. #Руководство по утилизации отходов#: нормативно-методический документ, регламентирующий цель, задачи, организацию, порядок и правила поведения, критерии ресурсосбережения, а также меры по обеспечению безопасности и охраны окружающей среды при утилизации отходов конкретного вида.

5.43. #Испытание отходов#: деятельность, связанная с экспериментальной оценкой, определением или подтверждением признаков свойств и/или значений показателей свойств отходов.

Примечание - Испытание не следует смешивать с измерением, выполнением анализов, диагностированием, калиброванием (общим термином для этих работ, включая испытание, является "тестирование").

5.44. #Сепарация отходов#: механизированная обработка неоднородных отходов, имеющая целью их разделение на однородные составляющие.

5.45. #Обогащение отходов#: обработка отходов с целью повышения относительного содержания в них необходимых составляющих путем исключения или преобразования тех составляющих, которые в рассматриваемой ситуации относят к ненужным или вредным.

5.46. #Минимизация отходов#: сокращение или полное прекращение образования отходов в источнике или технологическом процессе.

Примечание - Минимизация отходов может происходить за счет внедрения безотходных технологий.

5.47. #Нейтрализация отходов#: физическая, химическая или биологическая обработка отходов с целью снижения или полного устранения их вредного воздействия на окружающую среду.

5.48. #Остекловывание отходов#: обработка отходов, в результате которой происходит их преобразование в стекловидные материалы.

5.49. #Сушка отходов#: термическая обработка отходов, приводящая к удалению влаги и/или образованию твердого остатка.

5.50. #Сжигание отходов#: термический процесс окисления с целью уменьшения объема отходов, извлечения из них ценных материалов, золы или получения энергии.

5.51. #Уничтожение отходов#: обработка отходов, имеющая целью практически полное прекращение их существования.

5.52. #Обезвреживание отходов#: обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения ее уровня до допустимого значения.

5.53. #Дезактивация отходов#: любой способ удаления радиоактивных веществ и/или радиоактивных составляющих отходов.

5.54. #Дезинфекция отходов#: обезвреживание отходов, заключающееся в уничтожении или ослаблении болезнетворных микроорганизмов, содержащихся в отходах, и осуществляемое соответствующей физической и/или химической обработкой отходов.

5.55. #Демеркуризация отходов#: обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений.

5.56. #Хранение отходов#: режим (вид) существования отходов, заключающийся в их нахождении в определенном месте, в определенных заданных или известных условиях, в течение определенного интервала времени, с целью последующей обработки, транспортирования, использования, уничтожения или захоронения.

Примечание - При хранении отходов необходимо выполнять требуемые условия безопасности для персонала, осуществляющего операции, сопутствующие хранению, и окружающей природной среды.

5.57. #Использование бытовых отходов#: извлечение из отходов ценных и негорючих компонентов с последующим сжиганием или сбраживанием органических остатков для получения энергии и/или сырья для производства материалов, удобрений и других товарных продуктов.

- 6. Экологические аспекты

6.1. #Загрязнитель#: любой агент, имеющий природное или техногенное происхождение (прежде всего, физический агент, химическое вещество и биологический вид - главным образом, микроорганизмы), попадающий в окружающую среду или возникающий в ней в количествах, выходящих за рамки обычных предельных естественных колебаний или среднего долгосрочного природного фона, и негативно влияющий на качество окружающей природной среды и здоровье человека.

6.2. #Биосферозагрязнитель#: любой природный и/или техногенный загрязнитель (включая отходы производства и потребления), оказывающий негативное воздействие на биосферу.

Примечание - Данное воздействие может иметь антропогенный, психофизиологический, биологический, токсикологический, химический, физический, механический или информационный характер. При этом виды загрязнителей биосферы включают вещества, материалы, отбракованные или отслужившие установленные сроки изделия в твердом, пастообразном, жидком, газопылевом состояниях или в их сочетаниях.

6.3. #Качество природной среды#: степень соответствия природных условий потребностям людей, других живых организмов и растительности.

6.4. #Загрязнение#: привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее физических, химических, биологических факторов, приводящих к превышению в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня концентраций перечисленных агентов в среде, и, как следствие, к негативным воздействиям на людей и окружающую среду.

6.5. #Антропогенное загрязнение#: загрязнение, возникающее в результате деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.

6.6. #Биологическое загрязнение#: случайное или происходящее как следствие деятельности человека проникновение в экосистемы или технические устройства видов животных (бактерий) и/или растений, обычно там отсутствующих.

6.7. #Естественное загрязнение#: загрязнение, возникающее в результате природных, как правило, катастрофических процессов (мощного извержения вулкана, землетрясения и т.п.).

6.8. #Механическое загрязнение#: засорение среды агентами, оказывающими лишь механическое воздействие без физико-химических последствий (например мусор).

6.9. #Физическое загрязнение#: загрязнение среды, характеризующееся отклонениями от нормы ее температурно-энергетических, волновых, радиационных и других физических свойств.

6.10. #Световое загрязнение#: форма физического загрязнения окружающей среды, связанная с периодическим или продолжительным превышением уровня естественной освещенности местности, в том числе и за счет использования источников искусственного освещения.

6.11. #Шумовое загрязнение#: форма физического, как правило, антропогенного загрязнения, возникающего в результате увеличения интенсивности и повторяемости шума сверх природного уровня, что приводит к повышению утомляемости людей, снижению их умственной активности, а при достижении 90 - 100 дБ - постепенной потере слуха.

6.12. #Электромагнитное загрязнение#: форма физического загрязнения окружающей среды, связанная с нарушением ее электромагнитных свойств.

6.13. #Полевое загрязнение#: энергетическое загрязнение в виде потока элементарных частиц (включая кванты электромагнитного излучения), негативно влияющих на состояние живых организмов.

6.14. #Тепловое (термальное) загрязнение#: форма физического загрязнения среды, характеризующаяся периодическим или длительным повышением ее температуры против естественного уровня.

6.15. #Химическое загрязнение#: загрязнение окружающей среды, формирующееся в результате изменения ее естественных химических свойств или при поступлении в среду химических веществ, несвойственных ей, а также в концентрациях, превышающих фоновые (естественные) среднемноголетние колебания количеств каких-либо веществ для рассматриваемого периода времени.

6.16. #Трансграничное загрязнение#: загрязнение среды, охватывающее территорию нескольких государств или целые континенты и формирующееся за счет трансграничного переноса загрязнителей.

6.17. #Глобальное загрязнение#: биосферное загрязнение внешней для загрязняющего объекта среды физическими, химическими или биологическими агентами, обнаруживаемыми вдали от источников загрязнения и практически в любой точке планеты.

6.18. #Опасность отходов#: измеряемые и документируемые свойства отхода, обусловливающие возможность того, что в определенных условиях содержащиеся в составе отходов вещества, обладающие одним из опасных свойств, представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей и природной среды как самостоятельно, так и при вступлении в контакт с другими веществами и отходами.

6.19. #Потенциальная опасность отходов#: установленная инструментально или гипотетически опасность, создаваемая некоторыми видами отходов, и в том числе количественно не измеренная в данный момент времени и не зафиксированная документально, но качественно определяемая, например с помощью природных биоиндикаторов (растений, животных и др.).

6.20. #Витаопасные отходы#: токсичные, инфекционные, канцерогенные, радиоактивные отходы, опасные для здоровья и жизни людей, живых организмов, в том числе влияющие и на их репродуктивную способность.

6.21. #Экоопасные отходы#: отходы, опасно воздействующие на объекты окружающей (техногенной) и природной (биоестественной) сред.

6.22. #Цветные списки отходов#: установленное в Резолюции ОЭСР деление всех отходов, подлежащих трансграничной перевозке, на три категории:

а) "красный" список - отходы, ввоз которых на территорию страны запрещен, а также запрещен их транзит через территорию страны;

б) "янтарный" или "желтый" список - отходы, которые подпадают под регулирование в соответствии с принятым законодательством;

в) "зеленый" список - отходы, трансграничные перевозки которых регулируют существующими мерами контроля, обычно применяемыми в торговых сделках.

6.23. #Экологический норматив#: показатель, позволяющий свести комплексную экологическую ситуацию к одному или нескольким числовым значениям.

6.24. #Экологичность отхода#: измеряемые и оцениваемые свойства отходов, представляющие его естественную или намеренно обеспеченную способность при всех видах существования не оказывать отрицательных воздействий в недопустимых пределах на окружающую среду, находящуюся в течение установленного времени в определенной близости к местонахождению отхода.

Примечание - При этом документально удостоверяют способность отходов при всех видах существования не оказывать отрицательных воздействий на окружающую среду в течение определенного времени в определенной близости к местонахождению отходов.

6.25. #Экологически обоснованное использование опасных отходов#: принятие мер для того, чтобы при использовании опасных отходов здоровье человека и окружающая среда были защищены от отрицательного воздействия процесса переработки таких отходов.

6.26. #Охрана окружающей среды (при утилизации отходов)#: система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются процессы утилизации отходов.

6.27. #Безопасность при ликвидации отходов#: отсутствие условий, которые могут причинить вред или вызвать смерть персонала, повреждение или потерю оборудования или другой собственности в процессе ликвидации отходов.

6.28. #Экологическая безопасность отхода#: отсутствие недопустимого риска для окружающей среды со стороны отхода на этапах его утилизации, захоронения и/или уничтожения.

6.29. #Геолого-экологический мониторинг территории при обращении с отходами#: система наблюдений, оценки и прогноза состояния и определяющих факторов геологической среды с моделированием и прогнозированием экологических последствий техногенной деятельности, в том числе обращения с отходами на изучаемой территории.

Примечание - Геолого-экологический мониторинг базируется на функционирующей многие годы системе пунктов режимных наблюдений за подземными водами, экзогенными и техногенными процессами, а также на дистанционных наблюдениях за состоянием геологической среды.

6.30. #Безопасность утилизации отхода#: совокупность документированных характеристик операций утилизации отхода с обеспечением отсутствия или сведения к минимуму риска нанесения ущерба персоналу, населению, производственным сооружениям, имуществу и окружающей среде.

6.31. #Вид экобезопасности#: характеристика уровня охраны окружающей среды, определяемая либо как "абсолютная безопасность", либо как "приемлемый риск".

6.32. #Удаление опасных или других отходов#: сбор, сортировка, транспортирование и переработка опасных или других отходов с уничтожением и/или захоронением их способом специального хранения.

6.33. #Захоронение опасных отходов#: изоляция опасных отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, размещением в назначенном месте для специального хранения в течение неограниченного срока с исключением (предотвращением) опасного воздействия захороненных отходов на окружающую, природную среды и незащищенных людей, находящихся на допускаемом нормативами расстоянии от места захоронения.

6.34. #Объем захоронения отходов#: количество отходов конкретного вида, подлежащего или подвергнутого захоронению в определенном месте в течение указанного времени.

6.35. #Качество окружающей среды#: степень соответствия природных и/или техногенных условий потребностям биосферы.

- 7. Социальные аспекты

7.1. #Лицензирование работ по утилизации отходов#: установленный законодательно порядок выдачи органами государственного управления юридическим (предприятиям, объединениям и организациям) и физическим лицам лицензий на проведение под контролем государственных органов работ по комплексной утилизации отходов и отдельных видов деятельности, требующих специального разрешения в соответствии с действующим законодательством.

7.2. #Условия лицензирования при утилизации отходов#: ряд положений, в соответствии с которыми привлекаемые к работам по утилизации отходов промышленные предприятия, объединения и организации должны обладать необходимыми кадрами, производственно-техническим потенциалом, обеспечивающими эффективность, комплексность и безопасность производимых работ.

7.3. #Лицензиат#: сторона, получающая в соответствии с лицензионным соглашением права на использование объекта лицензии, в том числе на проведение работ по утилизации отходов.

7.4. #Лицензиар#: сторона, передающая в соответствии с лицензионным соглашением лицензиату право на использование объекта лицензии, в том числе на проведение работ по утилизации отходов.

7.5. #Работы по сертификации отхода#: экспертная деятельность по инструментально-документальному выявлению и ответственному (гарантирующему адекватность) документированию соответствия свойств конкретного отхода тем характеристикам (требованиям, информации), которые установлены в паспорте отходов или другом документе на его поставку.

7.6. #Экспорт отходов#: обусловленная индивидуальной лицензией деятельность уполномоченных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по поставке за рубеж отходов на контрактных условиях с получением комплексного (финансового, экологического, социального, ресурсного) эффекта для субъектов деятельности и народного хозяйства, с обеспечением мер безопасности и требований охраны окружающей среды при проведении работ.

7.7. #Хозяйствующий субъект#: любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

7.8. #Собственник отходов#: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящие отходы, в собственности которого они находятся, которое намерено осуществлять заготовку, переработку отходов и другие работы по обращению с отходами, включая их отчуждение.

Примечание - Если это лицо не установлено, собственником отходов являются органы местного самоуправления, юридические лица или индивидуальные предприниматели, ответственные за территории, на которых эти отходы находятся.

7.9. #Владелец отходов#: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые по соглашению с собственником отходов производят их заготовку, утилизацию, перевозку на места хранения, захоронение и/или уничтожение.

7.10. #Заготовитель отходов#: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, уполномоченные компетентным органом и/или получившие лицензию на производство работ и оказание услуг по сбору, сортировке, транспортированию и хранению отходов перед их ликвидацией.

7.11. #Исполнитель заказа по ликвидации отхода#: организация, участвующая в выполнении заказа по ликвидации отхода на основе контракта с государственным заказчиком или головным исполнителем.

7.12. #Экспортер отходов#: любое лицо, находящееся под юрисдикцией государства, которое организует экспорт опасных или других отходов.

7.13. #Государство экспорта отходов#: любая страна, из которой планируется или начата трансграничная перевозка опасных или других отходов.

7.14. #Импортер отходов#: любое лицо, находящееся под юрисдикцией государства импорта, которое организует импорт опасных или других отходов.

7.15. #Государство импорта отходов#: любая страна, в которую планируется или осуществляется перевозка опасных или других отходов с целью их удаления или с целью погрузки до удаления в районе, на который не распространяется юрисдикция какого-либо государства.

7.16. #Государство транзита отходов#: любая страна, не являющаяся государством экспорта или импорта, через которую планируется или осуществляется перевозка опасных или других отходов.

7.17. #Перевозчик отходов#: любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие транспортирование опасных или других отходов.

7.18. #Производитель отходов#: любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые производят отходы, или, если эти лица неизвестны, лицо, которое владеет данными отходами или на чьей территории они расположены.

7.19. #Компетентный орган при трансграничной перевозке отходов#: государственный орган, назначенный нести ответственность в пределах таких географических районов, которые может найти уместными, за получение уведомления о трансграничной перевозке опасных или других отходов и любой информации, связанной с ней, и за обеспечение ответа на такое уведомление.

7.20. #Компетентный орган при обращении с отходами#: специально уполномоченный федеральный или территориальный орган по охране окружающей среды в сфере обращения с отходами, который в соответствии с положением о нем наделяется полномочиями по охране окружающей среды, природных ресурсов и который осуществляет координацию деятельности других специально уполномоченных органов в сфере обращения с отходами.

7.21. #Предприятие по регенерации отходов#: любое юридическое лицо, которое проводит работы по приемке отходов и осуществлению над ними операций по регенерации в соответствии с действующим внутренним законодательством страны.

- Алфавитный указатель терминов

#Безопасность отходов экологическая#                          6.28

#Безопасность при ликвидации отходов#                         6.27

#Безопасность утилизации отхода#                              6.30

#Биосферозагрязнитель#                                        6.2

#Блок функциональный вторичный#                               3.7

#Брак#                                                        3.35

#Вид отходов#                                                 3.20

#Вид экобезопасности#                                         6.31

#Владелец отходов#                                            7.9

#Воды сточные#                                                3.42

#Восстанавливаемость отходов#                                 4.4

#Выбросы#                                                     3.18

#Государство импорта отходов#                                 7.15

#Государство транзита отходов#                                7.16

#Государство экспорта отходов#                                7.13

#Дампинг#                                                     4.10

#Дезактивация отходов#                                        5.53

#Дезинфекция отходов#                                         5.54

#Демеркуризация отходов#                                      5.55

#Долговечность отходов#                                       4.3

#Заготовитель отходов#                                        7.10

#Загрязнение#                                                 6.4

#Загрязнение антропогенное#                                   6.5

#Загрязнение биологическое#                                   6.6

#Загрязнение глобальное#                                      6.17

#Загрязнение естественное#                                    6.7

#Загрязнение механическое#                                    6.8

#Загрязнение полевое#                                         6.13

#Загрязнение световое#                                        6.10

#Загрязнение тепловое (термальное)#                           6.14

#Загрязнение трансграничное#                                  6.16

#Загрязнение физическое#                                      6.9

#Загрязнение шумовое#                                         6.11

#Загрязнение химическое#                                      6.15

#Загрязнение электромагнитное#                                6.12

#Загрязненность отходов#                                      4.6

#Загрязнитель#                                                6.1

#Засоренность отходов#                                        4.7

#Захоронение опасных отходов#                                 6.33

#Захоронение отходов#                                         4.9

#Зола#                                                        3.45

#Идентификация отхода#                                        5.18

#Изделие вторичного изготовления#                             3.9

#Ил#                                                          3.46

#Импортер отходов#                                            7.14

#Исполнитель заказа по ликвидации отхода#                     7.11

#Использование бытовых отходов#                               5.57

#Использование опасных отходов, экологически обоснованное#    6.25

#Использование отходов#                                       5.37

#Использование специальных возвратных ресурсов#               5.40

#Используемость отходов#                                      4.8

#Испытание отходов#                                           5.43

#Кадастр отходов#                                             5.13

#Каталог отходов#                                             5.12

#Качество окружающей среды#                                   6.35

#Качество природной среды#                                    6.3

#Качество отходов#                                            4.2

#Класс опасности (токсичности) отходов#                       5.1

#Классификатор отходов#                                       5.11

#Кодирование отходов#                                         5.2

#Ликвидация отходов#                                          5.17

#Лимит размещения отходов#                                    5.3

#Лицензиар#                                                   7.4

#Лицензиат#                                                   7.3

#Лицензирование работ по утилизации отходов#                  7.1

#Лом металлический (металлолом)#                              3.37

#Макулатура#                                                  3.41

#Минимизация отходов#                                         5.46

#Могильник отходов#                                           4.17

#Мониторинг территории при обращении с отходами,              6.29

геолого-экологический#

#Мощность полигона#                                           4.16

#Мусор#                                                       3.47

#Нейтрализация отходов#                                       5.47

#Норматив образования отходов#                                5.4

#Норматив размещения отходов#                                 5.5

#Норматив сбора отходов#                                      5.6

#Норматив сдачи отходов#                                      5.7

#Норматив экологический#                                      6.23

#Обезвреживание отходов#                                      5.52

#Обогащение отходов#                                          5.45

#Обработка отходов#                                           5.32

#Обращение с отходами#                                        5.15

#Объекты размещения отходов#                                  4.11

#Объем захоронения отходов#                                   6.34

#Орган по обращению с отходами, компетентный#                 7.20

#Орган при трансграничной перевозке отходов, компетентный#    7.19

#Остекловывание отходов#                                      5.48

#Опасность отходов#                                           6.18

#Опасность отхода потенциальная#                              6.19

#Отбросы#                                                     3.19

#Отвал#                                                       4.14

#Отстойник#                                                   4.15

#Отходы#                                                      3.1

#Отходы безвозвратные (потери)#                               3.15

#Отходы безопасные#                                           3.25

#Отходы биологические#                                        3.23

#Отходы бытовые#                                              3.21

#Отходы взрывоопасные#                                        3.29

#Отходы витаопасные#                                          6.20

#Отходы деловые#                                              3.34

#Отходы древесные#                                            3.38

#Отходы инертные#                                             3.49

#Отходы используемые#                                         3.13

#Отходы лечебно-профилактических учреждений#                  3.24

#Отходы неиспользуемые#                                       3.14

#Отходы огнеопасные жидкие#                                   3.30

#Отходы огнеопасные твердые#                                  3.31

#Отходы опасные#                                              3.26

#Отходы окисляющие#                                           3.33

#Отходы самовозгорающиеся#                                    3.32

#Отходы пищевые#                                              3.22

#Отходы потребления#                                          3.12

#Отходы производства#                                         3.11

#Отходы радиоактивные#                                        3.40

#Отходы токсичные#                                            3.28

#Отходы химические#                                           3.27

#Отходы экоопасные#                                           6.21

#Охрана окружающей среды (при утилизации отходов)#            6.26

#Паспорт опасности отходов#                                   5.9

#Паспорт отхода технический#                                  5.8

#Паспортизация отхода#                                        5.19

#Перевозчик отходов#                                          7.17

#Перемещение отходов, трансграничное#                         5.29

#Переработка отходов#                                         5.33

#Полигон захоронения отходов#                                 4.15

#Предприятие по регенерации отходов#                          7.21

#Продукт побочный#                                            3.16

#Продукция вторичная#                                         3.6

#Производитель отходов#                                       7.18

#Производство безотходное#                                    5.24

#Работы по сертификации отхода#                               7.5

#Размещение отходов#                                          5.30

#Регенерация отходов#                                         5.36

#Регистрация отходов#                                         5.20

#Регулирование работ по обращению с отходами#                 5.16

#Реестр отходов#                                              5.14

#Рекуперация отходов#                                         5.35

#Ресурсы возвратные, специальные#                             3.10

#Ресурсы вторичные#                                           3.2

#Ресурсы материальные вторичные (ВМР)#                        3.3

#Ресурсы энергетические вторичные (ВЭР)#                      3.4

#Рециклинг#                                                   5.34

#Руководство по утилизации отходов#                           5.42

#Сбор отходов#                                                5.26

#Сбросы#                                                      3.17

#Свалка#                                                      4.16

#Свалки отходов, несанкционированные#                         4.13

#Свойства отходов#                                            4.1

#Сепарация отходов#                                           5.44

#Сертификат отходов#                                          5.10

#Сжигание отходов#                                            5.50

#Складирование отходов#                                       5.31

#Снятие с эксплуатации изделия#                               5.25

#Собственник отходов#                                         7.8

#Сор#                                                         3.48

#Сортировка отходов#                                          5.27

#Списки отходов, цветные#                                     6.22

#Стабильность отходов#                                        4.5

#Стеклобой#                                                   3.39

#Субъект хозяйствующий#                                       7.7

#Сушка отходов#                                               5.49

#Сырье вторичное#                                             3.5

#Технология малоотходная#                                     5.23

#Транспортирование отходов#                                   5.28

#Угар#                                                        3.36

#Удаление опасных или других отходов#                         6.32

#Уничтожение отходов#                                         5.51

#Условия использования отходов, особые#                       5.41

#Условия лицензирования при утилизации отходов#               7.2

#Утилизация отходов#                                          5.38

#Утилизируемость продукции (изделия, материала)#              5.39

#Хранение отходов#                                            5.56

#Хранилище отходов#                                           4.12

#Цикл отхода технологический#                                 5.21

#Шлак#                                                        3.44

#Шлам#                                                        3.43

#Экологичность отхода#                                        6.24

#Экспорт отходов#                                             7.6

#Экспортер отходов#                                           7.12

#Элемент комплектующий вторичный#                             3.8

#Этапы технологического цикла отходов#                        5.22