Приложение к Критериям 
отнесения твердых, жидких и газообразных отходов 
к радиоактивным отходам, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от _______________ № _____

| Вид радионуклида | Период полураспада радионуклида |  | Предельные значения удельной активности (твердые отходы), Бк/г | Предельные значения удельной активности (жидкие отходы), Бк/г | Предельные значения объемной активности (газообразные отходы), Бк/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| H-3 | 12,30 | лет | 1,00E+06 | 7,60E+01 | 1,90E+03 |
| Be-7 | 53,30 | суток | 1,00E+03 | 4,90E+01 | 2,00E+03 |
| C-14 | 5730,00 | лет | 1,00E+04 | 2,40E+00 | 5,50E+01 |
| F-18 | 1,83 | часов | 1,00E+01 | 2,70E+01 | 1,60E+03 |
| Na-22 | 2,60 | лет | 1,00E+01 | 4,30E-01 | 7,20E+01 |
| Na-24 | 15,00 | часов | 1,00E+01 | 3,10E+00 | 2,90E+02 |
| Si-31 | 2,62 | часов | 1,00E+03 | 8,50E+00 | 1,10E+03 |
| P-32 | 14,30 | суток | 1,00E+03 | 5,70E-01 | 3,40E+01 |
| P-33 | 25,40 | суток | 1,00E+05 | 5,70E+00 | 7,20E+01 |
| S-35 | 87,40 | суток | 1,00E+05 | 1,78E+00 | 7,60E+01 |
| Cl-36 | 301000,00 | лет | 1,00E+04 | 1,50E+00 | 1,60E+01 |
| Ar-37 | 35,04 | суток | 1,00E+06 | - | 6,60E+08 |
| Ar-41 | 1,83 | часов | 1,00E+02 | - | 5,10E+02 |
| K-40 | 1280000000,00 | лет | 1,00E+02 | 2,20E-01 | 3,10E+01 |
| K-42 | 12,40 | часов | 1,00E+02 | 3,10E+00 | 5,20E+02 |
| K-43 | 22,60 | часов | 1,00E+01 | 5,40E+00 | 5,40E+02 |
| Ca-45 | 163,00 | суток | 1,00E+04 | 1,90E+00 | 3,00E+01 |
| Ca-47 | 4,53 | суток | 1,00E+01 | 8,60E-01 | 5,30E+01 |
| Sc-46 | 83,80 | суток | 1,00E+01 | 9,10E-01 | 1,60E+01 |
| Sc-47 | 3,35 | суток | 1,00E+02 | 2,50E+00 | 1,50E+02 |
| Sc-48 | 1,82 | суток | 1,00E+01 | 8,10E-01 | 8,90E+01 |
| V-48 | 16,20 | суток | 1,00E+01 | 6,90E-01 | 4,50E+01 |
| Cr-51 | 27,70 | суток | 1,00E+03 | 3,60E+01 | 2,50E+03 |
| Mn-52 | 5,59 | суток | 1,00E+01 | 7,60E-01 | 7,70E+01 |
| Mn-53 | 3700000,00 | лет | 1,00E+04 | 4,60E+01 | 1,50E+03 |
| Mn-54 | 312,00 | суток | 1,00E+01 | 1,93E+00 | 7,20E+01 |
| Mn-56 | 2,58 | часов | 1,00E+01 | 5,40E+00 | 6,80E+02 |
| Fe-52 | 8,28 | часов | 1,00E+01 | 9,70E-01 | 1,20E+02 |
| Fe-55 | 2,70 | лет | 1,00E+04 | 4,20E+00 | 3,10E+02 |
| Fe-59 | 44,50 | суток | 1,00E+01 | 7,60E-01 | 3,00E+01 |
| Co-55 | 17,50 | часов | 1,00E+01 | 1,30E+00 | 1,60E+02 |
| Co-56 | 78,70 | суток | 1,00E+01 | 5,50E-01 | 2,40E+01 |
| Co-57 | 271,00 | суток | 1,00E+02 | 6,50E+00 | 2,00E+02 |
| Co-58 | 70,80 | суток | 1,00E+01 | 1,90E+00 | 6,80E+01 |
| Co-58m | 9,15 | часов | 1,00E+04 | 5,70E+01 | 6,90E+03 |
| Co-60 | 5,27 | лет | 1,00E+01 | 4,00E-01 | 1,10E+01 |
| Co-61 | 1,65 | часов | 1,00E+02 | 1,80E+01 | 1,90E+03 |
| Ni-59 | 75000,00 | лет | 1,00E+04 | 2,20E+01 | 8,50E+02 |
| Ni-63 | 96,00 | лет | 1,00E+05 | 9,10E+00 | 2,60E+02 |
| Ni-65 | 2,52 | часов | 1,00E+01 | 7,60E+00 | 1,00E+03 |
| Cu-64 | 12,70 | часов | 1,00E+02 | 1,10E+01 | 9,20E+02 |
| Zn-65 | 244,00 | суток | 1,00E+01 | 3,50E-01 | 7,20E+01 |
| Zn-69m | 13,80 | часов | 1,00E+02 | 4,10E+00 | 3,50E+02 |
| Ga-72 | 14,10 | часов | 1,00E+01 | 1,20E+00 | 1,50E+02 |
| Ge-71 | 11,80 | суток | 1,00E+04 | 1,14E+02 | 6,10E+03 |
| As-73 | 80,30 | суток | 1,00E+03 | 5,30E+00 | 1,10E+02 |
| As-74 | 17,80 | суток | 1,00E+01 | 1,10E+00 | 5,30E+01 |
| As-76 | 1,10 | суток | 1,00E+02 | 8,60E-01 | 1,10E+02 |
| As-77 | 1,62 | суток | 1,00E+03 | 3,40E+00 | 2,70E+02 |
| Se-75 | 120,00 | суток | 1,00E+02 | 5,30E-01 | 7,70E+01 |
| Br-82 | 1,47 | суток | 1,00E+01 | 2,50E+00 | 1,70E+02 |
| Kr-76 | 14,80 | часов | 1,00E+02 | - | 1,70E+03 |
| Kr-77 | 1,24 | часов | 1,00E+02 | - | 7,00E+02 |
| Kr-79 | 1,46 | суток | 1,00E+03 | - | 2,80E+03 |
| Kr-81 | 229000,00 | лет | 1,00E+04 | - | 1,30E+05 |
| Kr-83m | 1,83 | часов | 1,00E+05 | - | 1,30E+07 |
| Kr-85 | 10,76 | лет | 1,00E+05 | - | 1,20E+05 |
| Kr-85m | 4,48 | часов | 1,00E+03 | - | 4,60E+03 |
| Kr-87 | 1,27 | часов | 1,00E+02 | - | 8,00E+02 |
| Kr-88 | 2,84 | часов | 1,00E+02 | - | 3,20E+02 |
| Rb-86 | 18,70 | суток | 1,00E+02 | 4,90E-01 | 6,80E+01 |
| Sr-85 | 64,80 | суток | 1,00E+02 | 2,40E+00 | 1,60E+02 |
| Sr-85m | 1,16 | часов | 1,00E+02 | 2,20E+02 | 2,10E+04 |
| Sr-87m | 2,80 | часов | 1,00E+02 | 4,50E+01 | 4,30E+03 |
| Sr-89 | 50,50 | суток | 1,00E+03 | 5,30E-01 | 1,90E+01 |
| Sr-90 | 29,10 | лет | 1,00E+02 | 4,90E-02 | 2,70E+00 |
| Sr-91 | 9,50 | часов | 1,00E+01 | 2,10E+00 | 2,30E+02 |
| Sr-92 | 2,71 | часов | 1,00E+01 | 3,10E+00 | 3,70E+02 |
| Y-90 | 2,67 | суток | 1,00E+03 | 5,10E-01 | 6,00E+01 |
| Y-91 | 58,50 | суток | 1,00E+03 | 5,70E-01 | 1,40E+01 |
| Y-92 | 3,54 | часов | 1,00E+02 | 2,70E+00 | 4,30E+02 |
| Y-93 | 10,10 | часов | 1,00E+02 | 1,10E+00 | 1,70E+02 |
| Zr-93 | 1530000,00 | лет | 1,00E+03 | 1,20E+00 | 1,20E+01 |
| Zr-95 | 64,00 | суток | 1,00E+01 | 1,40E+00 | 2,30E+01 |
| Zr-97 | 16,90 | часов | 1,00E+01 | 6,50E-01 | 9,90E+01 |
| Nb-93m | 13,60 | лет | 1,00E+04 | 1,10E+01 | 2,20E+02 |
| Nb-94 | 20300,00 | лет | 1,00E+01 | 8,10E-01 | 1,10E+01 |
| Nb-95 | 35,10 | суток | 1,00E+01 | 2,40E+00 | 7,20E+01 |
| Nb-97 | 1,20 | часов | 1,00E+01 | 2,00E+01 | 2,10E+03 |
| Mo-90 | 5,67 | часов | 1,00E+01 | 6,20E+00 | 2,60E+02 |
| Mo-93 | 3500,00 | лет | 1,00E+03 | 4,40E-01 | 2,10E+02 |
| Mo-99 | 2,75 | суток | 1,00E+02 | 2,20E+00 | 1,20E+02 |
| Tc-96 | 4,28 | суток | 1,00E+01 | 1,20E+00 | 1,30E+02 |
| Tc-97 | 2600000,00 | лет | 1,00E+03 | 2,00E+01 | 4,90E+02 |
| Tc-97m | 87,00 | суток | 1,00E+03 | 2,50E+00 | 3,30E+01 |
| Tc-99 | 213000,00 | лет | 1,00E+04 | 2,10E+00 | 2,70E+01 |
| Tc-99m | 6,02 | часов | 1,00E+02 | 6,20E+01 | 5,30E+03 |
| Ru-97 | 2,90 | суток | 1,00E+02 | 9,10E+00 | 8,60E+02 |
| Ru-103 | 39,30 | суток | 1,00E+02 | 1,90E+00 | 4,60E+01 |
| Ru-105 | 4,44 | часов | 1,00E+01 | 5,20E+00 | 5,70E+02 |
| Ru-106 | 1,01 | лет | 1,00E+02 | 2,00E-01 | 4,40E+00 |
| Rh-105 | 1,47 | суток | 1,00E+02 | 3,70E+00 | 3,00E+02 |
| Pd-103 | 17,00 | суток | 1,00E+03 | 7,20E+00 | 2,60E+02 |
| Pd-109 | 13,40 | часов | 1,00E+03 | 2,40E+00 | 2,70E+02 |
| Ag-105 | 41,00 | суток | 1,00E+02 | 2,90E+00 | 1,50E+02 |
| Ag-110m | 250,00 | суток | 1,00E+01 | 4,90E-01 | 1,50E+01 |
| Ag-111 | 7,45 | суток | 1,00E+03 | 1,10E+00 | 7,20E+01 |
| Cd-109 | 1,27 | лет | 1,00E+04 | 6,90E-01 | 1,40E+01 |
| Cd-115 | 2,23 | суток | 1,00E+02 | 9,80E-01 | 1,00E+02 |
| Cd-115m | 44,60 | суток | 1,00E+03 | 4,20E-01 | 1,50E+01 |
| In-111 | 2,83 | суток | 1,00E+02 | 4,70E+00 | 4,40E+02 |
| In-113m | 1,66 | часов | 1,00E+02 | 4,80E+01 | 4,70E+03 |
| In-114m | 49,50 | суток | 1,00E+02 | 3,30E-01 | 6,80E+00 |
| In-115m | 4,49 | часов | 1,00E+02 | 1,50E+01 | 1,50E+03 |
| Sn-113 | 115,00 | суток | 1,00E+03 | 1,90E+00 | 4,30E+01 |
| Sn-125 | 9,64 | суток | 1,00E+02 | 4,40E-01 | 3,50E+01 |
| Sb-122 | 2,70 | суток | 1,00E+02 | 8,10E-01 | 9,20E+01 |
| Sb-124 | 60,20 | суток | 1,00E+01 | 5,50E-01 | 1,80E+01 |
| Sb-125 | 2,77 | лет | 1,00E+02 | 1,20E+00 | 2,40E+01 |
| Te-123m | 120,00 | суток | 1,00E+02 | 8,60E-01 | 2,70E+01 |
| Te-125m | 58,00 | суток | 1,00E+03 | 1,50E+00 | 3,20E+01 |
| Te-127 | 9,35 | часов | 1,00E+03 | 8,10E+00 | 7,20E+02 |
| Te-127m | 109,00 | суток | 1,00E+03 | 6,00E-01 | 1,50E+01 |
| Te-129 | 1,16 | часов | 1,00E+02 | 2,10E+01 | 2,30E+03 |
| Te-129m | 33,60 | суток | 1,00E+03 | 4,60E-01 | 1,70E+01 |
| Te-131m | 1,25 | суток | 1,00E+01 | 7,20E-01 | 9,10E+01 |
| Te-132 | 3,26 | суток | 1,00E+02 | 3,60E-01 | 4,00E+01 |
| I-123 | 13,20 | часов | 1,00E+02 | 6,50E+00 | 6,60E+02 |
| I-125 | 60,10 | суток | 1,00E+03 | 9,10E-02 | 1,70E+01 |
| I-126 | 13,00 | суток | 1,00E+02 | 4,70E-02 | 6,30E+00 |
| I-129 | 15700000,00 | лет | 1,00E+02 | 1,30E-02 | 2,90E+00 |
| I-130 | 12,40 | часов | 1,00E+01 | 6,90E-01 | 7,10E+01 |
| I-131 | 8,04 | суток | 1,00E+02 | 6,20E-02 | 7,30E+00 |
| I-132 | 2,30 | часов | 1,00E+01 | 4,70E+00 | 5,40E+02 |
| I-133 | 20,80 | часов | 1,00E+01 | 3,10E-01 | 2,90E+01 |
| I-135 | 6,61 | часов | 1,00E+01 | 1,40E+00 | 1,40E+02 |
| Xe-131m | 11,84 | суток | 1,00E+04 | - | 8,50E+04 |
| Xe-133 | 5,24 | суток | 1,00E+03 | - | 2,20E+04 |
| Xe-135 | 9,14 | часов | 1,00E+03 | - | 2,80E+03 |
| Cs-129 | 1,34 | суток | 1,00E+02 | 2,30E+00 | 1,90E+03 |
| Cs-131 | 9,69 | суток | 1,00E+03 | 2,40E+00 | 3,10E+03 |
| Cs-132 | 6,48 | суток | 1,00E+01 | 2,70E+00 | 4,40E+02 |
| Cs-134 | 2,06 | лет | 1,00E+01 | 7,20E-02 | 1,90E+01 |
| Cs-134m | 2,90 | часов | 1,00E+03 | 6,80E+01 | 6,10E+03 |
| Cs-135 | 2300000,00 | лет | 1,00E+04 | 6,90E-01 | 1,80E+02 |
| Cs-136 | 13,10 | суток | 1,00E+01 | 4,60E-01 | 9,60E+01 |
| Cs-137 | 30,17 | лет | 1,00E+01 | 1,10E-01 | 2,70E+01 |
| Ba-131 | 11,80 | суток | 1,00E+02 | 3,00E-01 | 1,40E+02 |
| Ba-133 | 10,70 | лет | 1,00E+01 | 9,10E-01 | 2,50E+01 |
| Ba-140 | 12,70 | суток | 1,00E+01 | 5,00E-02 | 2,20E+01 |
| La-140 | 1,68 | суток | 1,00E+01 | 6,00E-02 | 8,40E+01 |
| Ce-139 | 138,00 | суток | 1,00E+02 | 5,30E-01 | 6,50E+01 |
| Ce-141 | 32,50 | суток | 1,00E+02 | 1,90E-01 | 3,30E+01 |
| Ce-143 | 1,38 | суток | 1,00E+02 | 1,20E-01 | 1,30E+02 |
| Ce-144 | 284,00 | суток | 1,00E+02 | 2,60E-01 | 3,30E+00 |
| Pr-142 | 19,10 | часов | 1,00E+02 | 1,00E+00 | 1,40E+02 |
| Pr-143 | 13,60 | суток | 1,00E+04 | 1,10E+00 | 4,60E+01 |
| Nd-147 | 11,00 | суток | 1,00E+02 | 1,20E+00 | 4,60E+01 |
| Nd-149 | 1,73 | часов | 1,00E+02 | 1,10E+01 | 1,00E+03 |
| Pm-147 | 2,62 | лет | 1,00E+04 | 5,30E+00 | 2,40E+01 |
| Pm-149 | 2,21 | суток | 1,00E+03 | 1,40E+00 | 1,50E+02 |
| Sm-151 | 90,00 | лет | 1,00E+04 | 1,40E+01 | 3,10E+01 |
| Sm-153 | 1,95 | суток | 1,00E+02 | 1,90E+00 | 1,70E+02 |
| Eu-152 | 13,30 | лет | 1,00E+01 | 9,80E-01 | 2,90E+00 |
| Eu-152m | 9,32 | часов | 1,00E+02 | 2,70E+00 | 4,00E+02 |
| Eu-154 | 8,80 | лет | 1,00E+01 | 6,90E-01 | 2,30E+00 |
| Eu-155 | 4,96 | лет | 1,00E+02 | 4,30E+00 | 1,80E+01 |
| Gd-153 | 242,00 | суток | 1,00E+02 | 5,10E+00 | 4,40E+01 |
| Gd-159 | 18,60 | часов | 1,00E+03 | 2,70E+00 | 3,50E+02 |
| Tb-160 | 72,30 | суток | 1,00E+01 | 8,60E-01 | 1,60E+01 |
| Dy-165 | 2,33 | часов | 1,00E+03 | 1,20E+01 | 1,50E+03 |
| Dy-166 | 3,40 | суток | 1,00E+03 | 8,50E-01 | 6,00E+01 |
| Ho-166 | 1,12 | суток | 1,00E+03 | 9,70E-01 | 1,30E+02 |
| Er-169 | 9,30 | суток | 1,00E+04 | 3,70E+00 | 1,10E+02 |
| Er-171 | 7,52 | часов | 1,00E+02 | 3,80E+00 | 4,30E+02 |
| Tm-170 | 129,00 | суток | 1,00E+03 | 1,00E+00 | 1,60E+01 |
| Tm-171 | 1,92 | лет | 1,00E+04 | 1,20E+01 | 8,60E+01 |
| Yb-175 | 4,19 | суток | 1,00E+03 | 3,10E+00 | 1,50E+02 |
| Lu-177 | 6,71 | суток | 1,00E+03 | 2,50E+00 | 9,10E+01 |
| Hf-181 | 42,40 | суток | 1,00E+01 | 1,20E+00 | 2,20E+01 |
| Ta-182 | 115,00 | суток | 1,00E+01 | 9,10E-01 | 1,10E+01 |
| W-181 | 121,00 | суток | 1,00E+03 | 1,80E+01 | 2,80E+03 |
| W-185 | 75,10 | суток | 1,00E+04 | 3,10E+00 | 5,30E+02 |
| W-187 | 23,90 | часов | 1,00E+02 | 2,10E+00 | 3,50E+02 |
| Re-186 | 3,78 | суток | 1,00E+03 | 9,10E-01 | 9,20E+01 |
| Re-188 | 17,00 | часов | 1,00E+02 | 9,70E-01 | 1,10E+02 |
| Os-185 | 94,00 | суток | 1,00E+01 | 2,70E+00 | 7,20E+01 |
| Os-191 | 15,40 | суток | 1,00E+02 | 2,40E+00 | 6,00E+01 |
| Os-191m | 13,00 | часов | 1,00E+03 | 1,40E+01 | 6,80E+02 |
| Os-193 | 1,25 | суток | 1,00E+02 | 1,70E+00 | 1,90E+02 |
| Ir-190 | 12,10 | суток | 1,00E+01 | 1,10E+00 | 4,60E+01 |
| Ir-192 | 74,00 | суток | 1,00E+01 | 9,80E-01 | 1,70E+01 |
| Ir-194 | 19,10 | часов | 1,00E+02 | 1,00E+00 | 1,40E+02 |
| Pt-191 | 2,80 | суток | 1,00E+02 | 4,00E+00 | 6,70E+02 |
| Pt-193m | 4,33 | суток | 1,00E+03 | 3,00E+00 | 5,30E+02 |
| Pt-197 | 18,30 | часов | 1,00E+03 | 3,40E+00 | 7,20E+02 |
| Pt-197m | 1,57 | часов | 1,00E+02 | 1,60E+01 | 2,90E+03 |
| Au-198 | 2,69 | суток | 1,00E+02 | 1,40E+00 | 1,20E+02 |
| Au-199 | 3,14 | суток | 1,00E+02 | 3,10E+00 | 1,40E+02 |
| Hg-197 | 2,67 | суток | 1,00E+02 | 6,00E+00 | 3,60E+02 |
| Hg-197m | 23,80 | часов | 1,00E+02 | 2,90E+00 | 2,00E+02 |
| Hg-203 | 46,60 | суток | 1,00E+02 | 7,20E-01 | 4,60E+01 |
| Tl-200 | 1,09 | суток | 1,00E+01 | 6,90E+00 | 6,00E+02 |
| Tl-201 | 3,04 | суток | 1,00E+02 | 1,40E+01 | 1,60E+03 |
| Tl-202 | 12,20 | суток | 1,00E+02 | 3,00E+00 | 4,40E+02 |
| Tl-204 | 3,78 | лет | 1,00E+04 | 1,10E+00 | 1,60E+02 |
| Pb-203 | 2,17 | суток | 1,00E+02 | 5,70E+00 | 5,30E+02 |
| Pb-210 | 22,30 | лет | 1,00E+01 | 2,00E-03 | 1,10E-01 |
| Pb-212 | 10,60 | часов | 1,00E+01 | 2,20E-01 | 6,20E-01 |
| Bi-206 | 6,24 | суток | 1,00E+01 | 7,20E-01 | 6,50E+01 |
| Bi-207 | 38,00 | лет | 1,00E+01 | 1,10E+00 | 2,10E+01 |
| Bi-210 | 5,01 | суток | 1,00E+03 | 1,10E+00 | 1,20E+00 |
| Bi-212 | 1,01 | часов | 1,00E+01 | 5,20E+00 | 4,30E+00 |
| Po-205 | 1,80 | часов | 1,00E+01 | 2,30E+01 | 1,60E+03 |
| Po-207 | 5,83 | часов | 1,00E+01 | 1,20E+01 | 1,00E+03 |
| Po-210 | 138,00 | суток | 1,00E+01 | 1,10E-03 | 3,40E-02 |
| At-211 | 7,21 | часов | 1,00E+03 | 1,20E-01 | 1,05E+00 |
| Rn-222 | 3,82 | суток | 1,00E+01 | - | 2,00E+02 |
| Ra-223 | 11,40 | суток | 1,00E+02 | 1,40E-02 | 1,50E-02 |
| Ra-224 | 3,66 | суток | 1,00E+01 | 2,10E-02 | 3,70E-02 |
| Ra-225 | 14,80 | суток | 1,00E+02 | 1,40E-02 | 1,70E-02 |
| Ra-226 | 1600,00 | лет | 1,00E+01 | 4,90E-03 | 3,00E-02 |
| Ra-228 | 5,75 | лет | 1,00E+01 | 2,00E-03 | 3,10E-02 |
| Ac-228 | 6,13 | часов | 1,00E+01 | 3,10E+00 | 3,20E+00 |
| Th-227 | 18,70 | суток | 1,00E+01 | 1,60E-01 | 1,10E-02 |
| Th-228 | 1,91 | лет | 1,00E+00 | 1,90E-02 | 2,90E-03 |
| Th-229 | 7340,00 | лет | 1,00E+00 | 2,80E-03 | 1,70E-03 |
| Th-230 | 77000,00 | лет | 1,00E+00 | 6,50E-03 | 8,80E-03 |
| Th-231 | 1,06 | суток | 1,00E+03 | 4,00E+00 | 3,10E+02 |
| Th-232 | 14000000000,00 | лет | 1,00E+00 | 6,00E-03 | 4,90E-03 |
| Th-234 | 24,10 | суток | 1,00E+03 | 4,00E-01 | 1,50E+01 |
| Pa-230 | 17,40 | суток | 1,00E+01 | 1,50E+00 | 1,40E-01 |
| Pa-231 | 32700,00 | лет | 1,00E+00 | 1,90E-03 | 8,80E-04 |
| Pa-233 | 27,00 | суток | 1,00E+02 | 1,60E+00 | 2,80E+01 |
| U-230 | 20,80 | суток | 1,00E+01 | 2,50E-02 | 8,10E-03 |
| U-231 | 4,20 | суток | 1,00E+02 | 4,90E+00 | 3,00E+02 |
| U-232 | 72,00 | лет | 1,00E+00 | 4,20E-03 | 1,40E-02 |
| U-233 | 158000,00 | лет | 1,00E+01 | 2,70E-02 | 3,20E-02 |
| U-234 | 244000,00 | лет | 1,00E+01 | 2,80E-02 | 3,30E-02 |
| U-235 | 704000000,00 | лет | 1,00E+01 | 2,90E-02 | 3,70E-02 |
| U-236 | 23400000,00 | лет | 1,00E+01 | 2,90E-02 | 3,50E-02 |
| U-237 | 6,75 | суток | 1,00E+02 | 1,80E+00 | 6,50E+01 |
| U-238 | 4470000000,00 | лет | 1,00E+01 | 3,00E-02 | 4,00E-02 |
| U-240 | 14,10 | часов | 1,00E+03 | 1,20E+00 | 1,60E+02 |
| Np-237 | 2140000,00 | лет | 1,00E+00 | 1,30E-02 | 5,40E-03 |
| Np-239 | 2,36 | суток | 1,00E+02 | 1,70E+00 | 1,10E+02 |
| Np-240 | 1,08 | часов | 1,00E+01 | 1,60E+01 | 1,10E+03 |
| Pu-234 | 8,80 | часов | 1,00E+02 | 8,50E+00 | 5,20E+00 |
| Pu-236 | 2,85 | лет | 1,00E+01 | 1,60E-02 | 6,20E-03 |
| Pu-237 | 45,30 | суток | 1,00E+03 | 1,40E+01 | 3,20E+02 |
| Pu-238 | 87,70 | лет | 1,00E+00 | 6,00E-03 | 2,70E-03 |
| Pu-239 | 24100,00 | лет | 1,00E+00 | 5,50E-03 | 2,50E-03 |
| Pu-240 | 6540,00 | лет | 1,00E+00 | 5,50E-03 | 2,50E-03 |
| Pu-241 | 14,40 | лет | 1,00E+02 | 2,90E-01 | 1,40E-01 |
| Pu-242 | 376000,00 | лет | 1,00E+00 | 5,70E-03 | 2,60E-03 |
| Pu-243 | 4,95 | часов | 1,00E+03 | 1,60E+01 | 1,30E+03 |
| Pu-244 | 82600000,00 | лет | 1,00E+00 | 5,70E-03 | 2,60E-03 |
| Am-241 | 432,00 | лет | 1,00E+00 | 6,90E-03 | 2,90E-03 |
| Am-242 | 16,00 | часов | 1,00E+03 | 4,60E+00 | 6,50E+00 |
| Am-242m | 152,00 | лет | 1,00E+00 | 7,20E-03 | 3,30E-03 |
| Am243 | 7380,00 | лет | 1,00E+00 | 6,90E-03 | 3,00E-03 |
| Cm-242 | 163,00 | суток | 1,00E+02 | 1,40E-01 | 2,10E-02 |
| Cm-243 | 28,50 | лет | 1,00E+00 | 9,10E-03 | 4,00E-03 |
| Cm-244 | 18,10 | лет | 1,00E+01 | 1,10E-02 | 4,60E-03 |
| Cm-245 | 8500,00 | лет | 1,00E+00 | 6,50E-03 | 2,90E-03 |
| Cm-246 | 4730,00 | лет | 1,00E+00 | 6,50E-03 | 2,90E-03 |
| Cm-247 | 15600000,00 | лет | 1,00E+00 | 7,20E-03 | 3,20E-03 |
| Cm-248 | 339000,00 | лет | 1,00E+00 | 1,80E-03 | 8,20E-04 |
| Bk-249 | 320,00 | суток | 1,00E+03 | 2,40E+00 | 7,70E-01 |
| Cf-246 | 1,49 | суток | 1,00E+03 | 4,20E-01 | 2,40E-01 |
| Cf-248 | 334,00 | суток | 1,00E+01 | 4,90E-02 | 1,40E-02 |
| Cf-249 | 350,00 | лет | 1,00E+00 | 3,90E-03 | 1,80E-03 |
| Cf-250 | 13,10 | лет | 1,00E+01 | 8,60E-03 | 3,60E-03 |
| Cf-251 | 898,00 | лет | 1,00E+00 | 3,80E-03 | 1,70E-03 |
| Cf-252 | 2,64 | лет | 1,00E+01 | 1,50E-02 | 5,60E-03 |
| Cf-253 | 17,80 | суток | 1,00E+02 | 9,80E-01 | 8,10E-02 |
| Cf-254 | 60,50 | суток | 1,00E+00 | 3,40E-03 | 2,70E-03 |
| Es-253 | 20,50 | суток | 1,00E+02 | 2,20E-01 | 4,00E-02 |
| Es-254 | 276,00 | суток | 1,00E+01 | 4,90E-02 | 1,40E-02 |
| Es-254m | 1,64 | суток | 1,00E+02 | 3,30E-01 | 2,30E-01 |
| Fm-254 | 3,24 | часов | 1,00E+04 | 3,10E+00 | 1,80E+00 |
| Fm-255 | 20,10 | часов | 1,00E+03 | 5,40E-01 | 4,00E-01 |