Приложение 1 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 

от _______________ № _____

КРИТЕРИИ 
отнесения твердых, жидких и газообразных отходов 
к радиоактивным отходам

1. К радиоактивным отходам относятся не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества в твердом, жидком и газообразном агрегатном состоянии, а также оборудование, изделия (в том числе отработавшие источники ионизирующего излучения), содержащие радионуклиды, в том числе природные, обращение с которыми без соблюдения требований к обеспечению безопасности при обращении с радиоактивными отходами может привести к превышению установленного Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» допустимого предела средней годовой эффективной дозы облучения населения 0,001 Зв.

2. Твердые, жидкие или газообразные отходы, содержащие радионуклиды одного вида, относятся к радиоактивным отходам в случае, если удельная (для твердых и жидких отходов) или объёмная (для газообразных отходов) активность содержащихся в них радионуклидов превышает предельные значения, приведенные в приложении к настоящим Критериям.

Твердые, жидкие или газообразные отходы, содержащие несколько видов радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если сумма отношений удельных или объемных активностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям, приведенным в приложении к настоящим Критериям, превышает 1.

3. Твердые отходы, содержащие радионуклиды, могут быть отнесены к радиоактивным отходам без определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в отходах к приведенным в приложении к настоящим Критериям их предельным значениям в случае, если:

а) удельная активность радионуклидов в отходах превышает:

100 Бк/г для бета-излучающих радионуклидов;

10 Бк/г для альфа-излучающих радионуклидов (за исключением трансурановых радионуклидов);

1,0 Бк/г для трансурановых радионуклидов;

б) мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности отходов превышает 0,1 мкЗв/ч за вычетом фона;

в) радиоактивное загрязнение поверхности отходов превышает:

500 част/(см2*мин) для бета-излучающих радионуклидов;

50 част/(см2*мин) для альфа-излучающих радионуклидов (за исключением трансурановых радионуклидов);

5 част/(см2*мин) для трансурановых радионуклидов.

4. Твердые и жидкие отходы, содержащие радионуклиды, в целях обеспечения радиационной безопасности населения, работников организаций, в результате деятельности которых образуются радиоактивные отходы, и окружающей среды могут быть отнесены к радиоактивным отходам до определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в отходах к приведенным в приложении к настоящим Критериям их предельным значениям в случае отсутствия технологической возможности разделения отходов на радиоактивные отходы и отходы, не относящиеся к радиоактивным.

5. Определение удельной и объемной активности радионуклидов в отходах для целей отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, а также мощности дозы гамма-излучения и радиоактивного загрязнения поверхности отходов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.