Приложение 3 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 

от _______________ № _____

Критерии 
классификации удаляемых радиоактивных отходов

1. Удаляемые радиоактивные отходы для целей обращения с радиоактивными отходами классифицируются по:

агрегатному состоянию;

периоду полураспада содержащихся в радиоактивных отходах радионуклидов;

удельной активности содержащихся в радиоактивных отходах радионуклидов (для твердых и жидких радиоактивных отходов);

тепловыделению (для твердых радиоактивных отходов);

периоду потенциальной опасности;

содержанию ядерных материалов.

2. По агрегатному состоянию радиоактивные отходы классифицируются на:

твердые радиоактивные отходы – не подлежащие дальнейшему использованию материалы, оборудование, изделия, биологические объекты, грунт, отвержденные жидкие радиоактивные отходы;

жидкие радиоактивные отходы – не подлежащие дальнейшему использованию органические и неорганические жидкости, пульпы, шламы;

газообразные радиоактивные отходы – не подлежащие дальнейшему использованию газообразные смеси, содержащие радиоактивные газы и (или) аэрозоли, образующиеся при производственных процессах.

3. По периоду полураспада содержащихся в радиоактивных отходах радионуклидов радиоактивные отходы классифицируются на:

долгоживущие радиоактивные отходы с периодом полураспада более 15 суток;

короткоживущие радиоактивные отходы с периодом полураспада 15 суток и менее.

4. По удельной активности содержащихся в радиоактивных отходах радионуклидов твердые и жидкие радиоактивные отходы классифицируются на:

очень низкоактивные радиоактивные отходы (ОНАО) (для твердых радиоактивных отходов);

низкоактивные радиоактивные отходы (НАО);

среднеактивные радиоактивные отходы (САО);

высокоактивные радиоактивные отходы (ВАО).

Твердые радиоактивные отходы классифицируются по удельной активности содержащихся в них радионуклидов в соответствии со следующей таблицей:

| Категория отходов | Удельная активность, Бк/г |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бета-излучающие радионуклиды | Альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых) | Трансурановые радионуклиды |
| ОНАО | до 103 | до 102 | до 101 |
| НАО | от 103 до 104 | от 102 до 103 | от 101 до 102 |
| САО | от 104 до 107 | от 103 до 106 | от 102 до 105 |
| ВАО | более 107 | более 106 | более 105 |

Жидкие радиоактивные отходы классифицируются по удельной активности содержащихся в них радионуклидов в соответствии со следующей таблицей:

| Категория отходов | Удельная активность, Бк/г |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бета-излучающие радионуклиды | Альфа-излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых) | Трансурановые радионуклиды |
| НАО | до 104 | до 103 | до 102 |
| САО | от 104 до 107 | от 103 до 106 | от 102 до 105 |
| ВАО | более 107 | более 106 | более 105 |

5. По тепловыделению твердые радиоактивные отходы классифицируются на:

твердые радиоактивные отходы с тепловыделением более 1000 Вт/м3;

твердые радиоактивные отходы с тепловыделением 1000 Вт/м3 и менее.

6. По периоду потенциальной опасности твердые и жидкие радиоактивные отходы классифицируются на:

радиоактивные отходы с периодом потенциальной опасности более 500 лет;

радиоактивные отходы с периодом потенциальной опасности от 100 лет до 500 лет;

радиоактивные отходы с периодом потенциальной опасности менее 100 лет.

7. По содержанию ядерных материалов радиоактивные отходы классифицируются на:

радиоактивные отходы, содержащие ядерные материалы;

радиоактивные отходы, не содержащие ядерных материалов.

8. В соответствии с указанными в пунктах 2-7 настоящих Критериев признаками классификации радиоактивных отходов и с учетом технологических особенностей обращения с радиоактивными отходами устанавливаются следующие классы радиоактивных отходов:

класс 1 – твердые радиоактивные отходы, подлежащие захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов с предварительной длительной выдержкой в целях снижения их тепловыделения;

класс 2 – твердые радиоактивные отходы, подлежащие захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов без предварительной длительной выдержки в целях снижения их тепловыделения;

класс 3 – твердые радиоактивные отходы, подлежащие захоронению в пунктах приповерхностного захоронения радиоактивных отходов, за исключением пунктов захоронения радиоактивных отходов, размещаемых на поверхности земли;

класс 4 – твердые радиоактивные отходы, подлежащие захоронению в пунктах захоронения радиоактивных отходов, размещаемых на поверхности земли;

класс 5 – твердые радиоактивные отходы, подлежащие хранению для снижения удельной активности до уровня, при котором такие отходы перестают быть радиоактивными;

класс 6 – жидкие радиоактивные отходы, подлежащие захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов;

класс 7 – жидкие радиоактивные отходы, подлежащие отверждению;

класс 8 – жидкие радиоактивные отходы, подлежащие хранению для снижения удельной активности до уровня, при котором такие отходы перестают быть радиоактивными;

класс 9 – газообразные радиоактивные отходы, подлежащие очистке;

класс 10 – газообразные радиоактивные отходы, подлежащие хранению для снижения удельной активности до уровня, при котором такие отходы перестают быть радиоактивными.

Отнесение радиоактивных отходов к указанным классам осуществляется в соответствии со следующей таблицей:

| Класс радиоактивных отходов | Агрегатное состояние | Категория по периоду полураспада | Категория по удельной активности | Период потенциальной опасности | Тепловыделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | твердые | долгоживущие | ВАО, САО | свыше 500 лет | свыше 1000 Вт/м3 |
| 2 | твердые | долгоживущие | ВАО, САО, НАО | свыше 500 лет | 1000 Вт/м3 и менее |
| 3 | твердые | долгоживущие | ВАО, САО, НАО | 100 ÷ 500 лет | 1000 Вт/м3 и менее |
|  |  |  | ОНАО | свыше 500 лет |  |
| 4 | твердые | долгоживущие | САО, НАО | менее 100 лет | 1000 Вт/м3 и менее |
|  |  |  | ОНАО | менее 500 лет |  |
| 5 | твердые | короткоживущие | - | - | - |
| 6 | жидкие | долгоживущие | САО, НАО | свыше 500 лет | - |
| 7 | жидкие | долгоживущие | ВАО, САО, НАО | - | - |
| 8 | жидкие | короткоживущие | ВАО, САО, НАО | - | - |
| 9 | газообразные | долгоживущие | - | - | - |
| 10 | газообразные | короткоживущие | - | - | - |