Утверждено

Приказом Минприроды России

от____________ №___________

Требования к составу и правилам оформления представляемых

на государственную экспертизу материалов по геологической

информации об участках недр, намечаемых для строительства

и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти

и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных

опасных отходов, сброса сточных вод и иных нужд, не связанных

с разработкой месторождений полезных ископаемых

1. Общие положения

1. Настоящие Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической информации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых разработаны в соответствии Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. № 69 (Собрание законодательства Российской Федерации 2005, № 8, ст.651; № 32, ст. 3570; 2007, № 5, ст. 663; 2009, № 18 (2 ч.), ст. 2248), Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2581, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 6, ст. 738, № 33, ст. 4088, № 34, ст. 4192, № 49 (2 ч.), ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538, № 10, ст.1094, № 14, ст. 1656, № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4251, № 31, ст. 4268, № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888, № 14, ст. 1935), Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2669; 2006, № 25, ст. 2723; 2008, № 22, ст. 2581, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738, № 33, ст. 4081, № 38, ст. 4489; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935), и содержат Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической информации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых.

2. Указанные материалы могут представляться на государственную экспертизу на любой стадии изучения участка недр при условии, что они позволяют дать объективную оценку его геолого-гидрогеологических и экологических условий.

3. Повторная государственная экспертиза материалов по обоснованию возможности использования участков недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых проводится в следующих случаях:

по результатам окончания выполненной стадии геологоразведочных работ, а также срока, на который ранее были предоставлены в пользование участки недр или этапа опытно-промышленной эксплуатации;

при увеличении объемов захоронения отходов или объемов закачки нефти и газа, требующих корректировки проектов полигонов захоронений или хранилищ, а также изменения границ горного отвода;

выявления в процессе эксплуатации участка недр дополнительных природных, экологических и санитарных факторов, существенно влияющих на возможность его дальнейшего использования и требующих переоформления договора или лицензии на право пользования недрами;

по инициативе недропользователя или органов государственного управления.

# II. Требования к составу представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической информации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сбора сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых.

4. Материалы по подсчёту запасов представляются на государственную экспертизу пользователями недр в виде отчёта

В состав отчётных материалов входят:

1) копии документов, обосновывающих проведение работ по выбору участка недр для использования в намеченных целях с необходимыми требованиями к условиям участка (соответствующее техническое задание с указанием объёма и состава, подлежащих захоронению отходов, объёмов намечаемых к хранению газа или нефтепродуктов, сроков эксплуатации подземных хранилищ и полигонов захоронения отходов, глубин размещения и объёмов подземных сооружений и др.);

2) лицензия на право пользования недрами для геологического изучения или строительства и эксплуатации подземных сооружений и условия лицензионного соглашения;

3) необходимые согласования на использование участка недр (выбора участка и горизонта, земельного и горного отвода, допустимого воздействия на окружающую среду и здоровье населения) в намеченных целях с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, управления фондом недр, охраны природы, санитарного надзора и другими надзорными организациями;

4) материалы о наличии или отсутствии в пределах выявленного участка недр месторождений полезных ископаемых, в том числе подземных вод, или действующих объектов использования недр;

5) геолого-геофизическая, структурно-тектоническая, гидрогеологическая и/или инженерно-геологическая характеристика участка;

6) сведения о выполненных работах и их результатах;

7) исходные данные для обоснования пригодности участка к использованию в намеченных целях;

8) в необходимых случаях – прогнозные расчёты, обосновывающие объемы закачки, площадь их распространения в пласте-коллекторе и возможное воздействие использования участка на геологическую среду, в том числе надёжность и устойчивость подземных сооружений и хранилищ;

9) фактические материалы, необходимые для проверки обоснованности представленных оценок участка недр и выполненных прогнозов.

5. Материалы геологического изучения недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, представляются на государственную экспертизу в виде оформленного отчёта, состоящего из текстовой части, текстовых, графических и табличных приложений.

6. Текстовая часть отчёта состоит и следующих разделов:

1) титульный лист,

2) список исполнителей,

3) содержание отчёта,

4) введение,

5) общие сведения о районе работ и участке, изученном для использования в намеченном направлении,

6) методика проведения геологоразведочных работ,

7) технология проведения отдельных видов геологоразведочных работ и их результаты,

8) характеристика и оценка структурно-тектонических, гидрогеологических и/или инженерно-геологических условий района и участка с точки зрения использования его по намеченному назначению,

9) схематизация природных условий и прогнозные гидрогеологические и/или инженерно-геологические расчеты,

10) рекомендации по дальнейшему геологическому изучению участка или эксплуатации на указанном участке намечаемой системы использования его в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых,

11) заключение,

12) список использованной литературы.

7. В раздел «Список исполнителей» включаются сведения об исполнителях (авторах) отчёта: фамилия, имя, отчество, должность, организация, перечень разделов отчёта, в составлении которых принимал участие данный исполнитель (автор).

8. В раздел «Содержание отчета» включаются:

1) оглавление отчёта с наименованием разделов, подразделов и указанием их постраничного размещения;

2) список рисунков и иллюстраций, таблиц, размещённых в тексте отчёта;

3) список текстовых приложений с указанием номера, названия, которое раскрывает содержание, и их постраничного размещения;

4) список графических приложений с указанием их наименования, масштаба и количества листов.

9. В раздел «Введение» включаются:

1) информация о недропользователе;

2) информация об условиях пользования недрами, когда и кем выдана лицензия на пользование недрами, указание на статус участка недр (горный или геологический отвод) и его местоположение;

3) административное и географическое положение участка недр, его границы и площадь; краткие сведения о климате, орогидрографии, сейсмичности, мерзлотных условиях, экологической ситуации района;

4) экономическая освоенность района нахождения месторождения полезных ископаемых: транспортные коммуникации, расстояния до ближайшей железнодорожной станции, пристани, порта; данные о наличии населенных пунктов; обеспеченность рабочей силой; энергетическая база; источники хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения; данные о наличии в районе других разведанных и разрабатываемых месторождений полезных ископаемых;

5) краткие сведения об открытии, разведке и разработке месторождения полезных ископаемых (части месторождения); даты и номера предыдущих заключений (в случае их наличия) государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (далее - государственная экспертиза запасов полезных ископаемых) по рассматриваемому месторождению полезных ископаемых (части месторождения) и по рассмотрению технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) действующих постоянных разведочных или эксплуатационных кондиций для подсчета запасов рассматриваемого месторождения (части месторождения); даты и номера последнего заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по рассматриваемому месторождению полезных ископаемых (части месторождения); запасы полезных ископаемых (по категориям), поставленные на  государственный баланс запасов полезных ископаемых на основании данных последнего заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых; остаток запасов полезных ископаемых на государственном балансе запасов полезных ископаемых с учетом представляемого подсчета запасов полезных ископаемых;

6) для разрабатываемых объектов – баланс движения запасов полезных ископаемых (раздельно для суммы категорий А+В+С1 и отдельно С2): количество поставленных на государственный баланс запасов полезных ископаемых, добытых, потерянных, дополнительно разведанных, списанных после последней постановки запасов на государственный баланс запасов полезных ископаемых; количество представленных для постановки на государственный баланс запасов полезных ископаемых; причины изменения представленных запасов полезных ископаемых по сравнению с поставленными на государственный баланс запасами полезных ископаемых.

10. Текстовые приложения включают в себя:

1) геолого-техническое задание недропользователя на проведение работ по обоснованию подземного захоронения жидких отходов с указанием количества и видов отходов, намечаемого местоположения участка захоронения, допустимых или рекомендуемых глубин скважин, устьевых давлений, других исходных параметров закачки, намечаемых сроков и режима эксплуатации полигона захоронения отходов, необходимой длительности консервации отходов в недрах по окончании захоронения;

2) согласования выбора и (или) использования участка и целевых горизонтов в качестве объектов захоронения жидких отходов и допустимого влияния на окружающую природную среду в установленном порядке с органами исполнительной власти, управления фондом недр, службой надзора в сфере природопользования, технологического и атомного надзора, санитарно-эпидемиологического благополучия;

3) лицензия на право пользования недрами и условия лицензионного соглашения;

4) копии документов, подтверждающих качество и достоверность разведочных работ (акты испытаний скважин, приёмки полевых материалов и сличения первичной геологической документации с натурой);

5) согласование с органами санитарно-эпидемиологического надзора границ санитарно-защитной зоны и возможность ее организации;

6) согласование с органами технологического и атомного надзора технологической схемы и проекта полигона захоронения, размеров горного отвода;

7) информация по рассмотрению отчета на НТС организации-недропользователя с заключением о качестве проведенных работ, достоверности представляемых на государственную экспертизу отчетных материалов, подготовленности участка для подземного захоронения жидких отходов, достаточности отчётных материалов для использования в качестве исходных данных для проектирования полигона захоронения.

11. Таблицы к отчету представляются  в форме, позволяющей осуществить проверку исходных данных и результатов прогнозных расчетов. Обязательными являются таблицы:

определения расчетных гидрогеологических параметров и их средних (расчетных) значений, использованных при обосновании схемы полигона захоронения и прогнозных расчетах распространения отходов в пласте-коллекторе,

исходных данных для построения карт пъезоизогипс, повышения уровней и другой специализированной графики.

При выполнении прогнозных расчетов методом математического моделирования:

результатов решения обратных и инверсных задач в сопоставлении с натурными данными,

результатов решения прогнозных задач.

Таблицы фактического материала:

результатов изучения качества отходов и подземных вод целевого пласта-коллектора с указанием аттестатов и областей государственной аккредитации лабораторий, проводящих анализы, и методов их выполнения;

объемов нагнетаний, замеров пластовых и устьевых давлений в ходе опытных работ и на действующих полигонах захоронения, подтвержденных справкой эксплуатирующей организации с указанием методики замеров расходов и уровней;

результатов определения физико-механических, водно-физических и других свойств горных пород;

результатов режимных наблюдений.

3) ведомость координат и высотных отметок устьев скважин.

### 12. Перечень основных графических приложений.

По району работ графические приложения должны содержать:

обзорную карту с указанием населенных пунктов, гидрографической сети, путей сообщения, местоположения изучаемого объекта, месторождений полезных ископаемых, участков действующих водозаборов подземных вод, полигонов захоронения:

карту фактического материала;

геологическую и гидрогеологическую карты в пределах площади ожидаемого пьезометрического влияния полигона захоронения масштаба 1:50 000 – 1:200 000 (в радиусе от 5 –10 км для объектов захоронения небольшой (до 100–200 м3/сут) производительности и до 30–50 км для крупных объектов с производительностью систем захоронения 2000 и более м3/сут) со стратиграфической колонкой и соответствующими разрезами, пересекающими район по характерным направлениям;

структурные карты по подошве и кровле целевых горизонтов;

литостратиграфические корреляционные разрезы;

геолого-геофизические характеристики выделенных целевых горизонтов по разведочным скважинам.

По изучаемому участку действующего или намечаемого полигона захоронения материалы должны содержать:

карту фактического материала, геолого-структурную и гидрогеологическую карты, а также другие специальные карты (мощностей, изогипс кровли и подошвы) с разрезами в масштабах 1:5 000 – 1:25 000 (в зависимости от требуемой производительности полигона захоронения и оцениваемой площади) с разрезами;

карты пьезоизогипс оцениваемого пласта-коллектора и смежных с ним горизонтов в естественных и нарушенных условиях, которые могут быть совмещены с соответствующими гидрогеологическими картами или картами водопроводимостей;

погоризонтные гидрохимические карты с указанием всех пунктов гидрохимического опробования;

расчетную фильтрационную схему участка полигона (района);

подсчетный план и разрез участка полигона захоронения с показом нагнетательных, резервных, наблюдательных скважин, их конструкций, интервалов вскрытия пласта-коллектора, фактически достигнутых и расчетных дебитов нагнетания, устьевых давлений, изолиний прогнозных репрессий в пласте, расчетных контуров размещения отходов, границ санитарно-защитной зоны и т.п.

В отчете также представляются:

геолого-технические разрезы пробуренных в ходе работ скважин;

листы опытно-фильтрационных работ, схемы гидравлических испытаний горизонтов;

графики режимных наблюдений;

карты, планы, разрезы и графики, отражающие результаты геофизических исследований.

13. Для подземного захоронения твёрдых и отверждённых отходов в дополнение к материалам, указанным в п. 5,6 настоящих требований геологические отчёты содержат в тексте, графических и табличных приложениях следующею специальную информацию:

1) характеристика отходов – состав, физические свойства, содержание опасных компонентов и степень их токсичности;

2) объём и масса отходов. Материалы и конструкции тары. Системы подземных горных выработок, намечаемые для захоронения твёрдых и отверждённых отходов;

3) характеристика гидрогеологических и инженерно-геологических условий участка, в том числе теплофизических, физико-механических и фильтрационных параметров пород;

4) возможные процессы, сопровождающие нахождение отходов в недрах – тепловыделение, газообразование, радиоактивное излучение, обводнение выработок и др., прогнозы их развития и оценка допустимости;

5) выводы о степени изученности участка недр, соответствии геологических условий требованиям, необходимым для технической реализации и безопасной эксплуатации намеченной системы подземного захоронения твёрдых отходов, а также его подготовленности для дальнейшего изучения или строительства подземного сооружения;

6) графические приложения должны иллюстрировать условия отдельных рассматриваемых участков недр (площадью от 5 х 5 до 10 х 10 км2) и района в целом, охватывающего все перспективные варианты размещения подземных хранилищ твёрдых отходов. При этом по району представляются карты в масштабе 1:50 000 – 1:100 000 и литолого-стратиграфические разрезы к ним:

фактического материала,

геологическая,

гидрогеологическая,

инженерно-геологическая,

геокриологическая (для территорий развития многолетнемёрзлых пород).

14. Для подземного захоронения пульпообразных отходов  в дополнение к материалам, указанным в п. 4,5 настоящих требований геологические отчёты, графических и табличных приложениях содержат следующею информацию:

1) объём и основные характеристики состава и свойств, подлежащих захоронению отходов (химический, минеральный и гранулометрический состав твердой фазы, химический состав жидкой фазы, отношение жидкого к твёрдому в пульпе, её объёмная масса и вязкость);

2) показатели свойств пород и массива, определяющие процесс трещинообразования при гидроразрыве: объёмная масса, плотность частиц, естественная влажность, пористость, сопротивление сжатию, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, коэффициент крепости, пределы прочности на разрыв и сжатие, тектонические напряжения в массиве, коэффициент фильтрации. Для глинистых пород дополнительно определяются сцепление и угол внутреннего трения;

3) результаты опытных работ по гидроразрыву и нагнетаниям пульп, имитирующих подлежащие захоронению отходы, и контролю трещинообразования;

4) результаты моделирования процесса трещинообразования и захоронения отходов;

5) выводы о степени изученности участка недр, соответствии его условий требованиям, необходимым для технической реализации и безопасной эксплуатации намеченной системы захоронения пульповых отходов с применением гидроразрыва пород, а также его подготовленности для дальнейшего изучения, опытно-промышленного освоения или эксплуатации.

15. Для подземных хранилищ газа и нефти в дополнение к материалам, указанным в п. 4,5 настоящих требований геологические отчёты графических и табличных приложениях содержат следующею информацию:

1) количество и характеристика подлежащих хранению углеводородов, режим эксплуатации ПХГ или ПХН;

2) физико-географическая и социально-экономическая характеристика территории в районе участка недр, исследуемого с целью создания подземного хранилища;

3)характеристику геолого - струтурного строения, гидрогеологических условий района с обязательными сведениями о наличии месторождений (участков) подземных вод с утвержденными запасами или действующих водозаборов, а также водоносных горизонтов, перспективных для организации водоснабжения или лечебного использования. Данные анализа и обобщения фондовых материалов по району работ (в радиусе 30–50 км), включая данные по существующим в рассматриваемом районе глубоким скважинам, их конструкциям, техническому состоянию. Данные санитарно-экологического обследования района. На основании данных геолого-гидрогеологической изученности района – обоснование выбора участка и горизонта для создания подземного хранилища, его возможные границы с учетом влияния на окружающую природную среду;

4) структурно-тектонические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия участка, в том числе:

геофизические, геологические, гидрогеологические и гидрогеохимические материалы, в том числе данные по бурению, оборудованию и освоению скважин на участке недр, разведуемом с целью создания ПХГ или ПХН;

инженерно-геологические данные по территории проектируемых объектов, в том числе данные об опасных геологических процессах и явлениях, развитых в районе изучаемого участка недр;

литолого-стратиграфическую характеристику разреза;

тектоническое строение;

анализ результатов исследований керна, полученного при разведочном бурении;

результаты промыслово-геофизических, геохимических (в том числе гелиеметрических, гидрогеохимических и газогеохимических) и гидродинамических исследований;

условия залегания, физико-механические свойства и химико-минералогическая характеристика каменной соли;

условия залегания, фильтрационные и емкостные характеристики водоносных пластов в структурах-ловушках (в том числе на отработанных месторождениях газа), химический и газовый состав пластовых вод, пластовые давления;

условия залегания, изолирующие свойства и мощность пластов-покрышек;

геолого-гидрогеологическую и геохимическую характеристику массивов горных пород, способных обеспечить устойчивость и герметичность выработок на весь период эксплуатации подземных резервуаров (для подземных хранилищ в массивах каменной соли).

5) Для ПХГ в истощенном месторождении углеводородов дополнительно:

данные по проницаемости слоев – покрышек относительно состава газа, планируемого к размещению в ПХГ и отличающегося от ранее находящегося в естественной залежи;

общие сведения о месторождении;

данные анализа технологических показателей разработки месторождения (начальные запасы газа, объемы добычи газа, изменение пластового давления, режим эксплуатации залежи);

оценку остаточных запасов углеводородов (природного газа, конденсата, нефти), подлежащих передаче на баланс ПХГ;

данные анализа емкостных и фильтрационных характеристик объекта хранения и характера их изменения в процессе разработки месторождения;

данные анализа технического состояния фонда пробуренных скважин и их конструкции;

состояние системы сброса промышленных стоков.

6) Для всех типов ПХГ с целью выявления особенностей геологического строения верхних приповерхностных отложений зоны активного водообмена, в которые возможно поступления газа должны быть получены исходные данные:

по характеру сочленения верхних приповерхностных отложений с основными осадочными породами;

по характеру залегания приповерхностных отложений в местах, в которых появление газа недопустимо;

по местоположению контрольных и разгрузочных скважин;

по характеру водоносности и газонасыщению пород, включая сезонные изменения;

по химизму пластовых вод и газов;

по геологической герметичности «покрышки» хранилища (отсутствие литологических окон, выклиниваний «покрышки» и ослабленных зон тектонического характера над объектом хранения газа).

7) Результаты опытно-фильтрационных работ и опытных работ по закачке газа в водоносных структурах-ловушках.

8) Результаты опытных работ по сооружению подземных камер в пластах или куполах каменной соли.

9) Прогнозные расчеты по обоснованию пригодности исследуемого участка недр для строительства ПХГ и ПХН с целью количественной характеристики ожидаемых изменений в гидрогеологической и газогеохимической обстановке при их эксплуатации и оценки возможных экологических последствий.

10) При создании ПХГ в пористых пластах по результатам прогнозных расчетов:

определяются контуры газо-водяного контакта на различные периоды эксплуатации ПХГ;

оценивается эксплуатационная приемистость скважин;

дается оценка возможного повышения пластового давления;

определяется количество и параметры скважин, проектных расходов закачки газа и давлений;

оценивается влияние закачки газа на изменение гидрогеологических условий и возникновение при этом различных процессов;

дается прогноз возможного изменения качества подземных вод в связи с эксплуатацией ПХГ.

11) При создании ПХГ и ПХН в соляных залежах по результатам расчетов:

определяется минимальная глубина заложения кровли выработки – емкости подземного резервуара;

дается оценка длительной устойчивости выработок – емкостей подземных резервуаров, проявляющих реологические свойства (рассчитывается максимально допускаемое эксплуатационное давление, создаваемое в резервуаре на уровне башмака обсадной колонны и минимально допускаемое давление на уровне кровли выработки – емкости; определяется пролет кровли выработки – емкости на уровне кровли; рассчитывается напряженно-деформированное состояние в окрестности выработки – емкости);

определяется ожидаемый режим формирования объема выработки в процессе её сооружения путём подземного растворения.

12) Выводы о степени изученности участка и его пригодности для создания и безопасной эксплуатации ПХГ или ПХН или дальнейшего изучения (опытно-промышленного освоения).

13) Графические приложения должны характеризовать условия района ожидаемого пьезометрического влияния хранилища  (радиус до 30 – 50 км, масштаб 1:50 000 – 1:200 000) и непосредственно участка хранилища (площадь от 5х5 до 10х10 км2, масштаб 1:25 000 – 1:50 000) в следующем составе:

ситуационный план района с выделением на нем изучаемого участка недр;

карта фактического материала;

структурные карты по кровле и подошве рекомендуемых объектов хранения газа и контрольных горизонтов;

сводный стратиграфический разрез участка недр;

геологические профили вдоль и вкрест простирания структуры;

карты эффективных мощностей пластов-коллекторов, пластов-покрышек над ними;

карты пористости, проницаемости, гидропроводности пластов-коллекторов;

схемы корреляции разрезов скважин вдоль и вкрест простирания;

графики изменения дебита воды, давления (уровня) воды в наблюдательных скважинах при гидрогеологической разведке;

результаты гидродинамических исследований скважин;

таблицы с отметками стратиграфических горизонтов, результатов определения проницаемости, пористости, фракционного состава горных пород по данным лабораторного исследования керна, вязкость и плотность пластовой воды; альтитуды скважин;

карты фоновых значений содержания растворенного газа в пластовой воде, минерализации, пластовых давлений и температуры;

стандартный комплекс каротажных оцифрованных материалов по всем скважинам на разведочной площади;

гидрогеологическая карта района расположения участка недр, исследуемого для строительства ПХГ или ПХН, с вынесенными на неё месторождениями подземных вод, централизованными и рассредоточенными водозаборами подземных вод;

карта четвертичных отложений с поперечным и продольным профилями в пределах горного отвода;

инженерно-геологическая карта района;

литолого-фациальные карты слабопроницаемых пород;

карта поля гелия, совмещенная с гидрогеохимической картой;

геоэкологическая карта района расположения участка недр предполагаемого строительства ПХГ;

карта мощностей и глубин залегания пластов каменной соли и глубин залегания кровли соляных куполов (для ПХГ и ПХН в каменной соли);

тектоническая карта с вынесенными на неё зонами разрывных тектонических нарушений, оцененных по степени обводненности и проницаемости;

карта сейсмического микрорайонирования для территорий с сейсмичностью 6 и более баллов;

карта изобар на конец разработки месторождения и текущий период времени (для ПХГ в истощенных месторождениях);

геологическая карта района расположения участка недр;

карта фонда скважин (для ПХГ в истощенных месторождениях);

состав пластового газа (для ПХГ в истощенных месторождениях).

15. Дополнительные требования к материалам, указанным в п.п 5,6 настоящих требований по содержанию отчётов с обоснованием выбора участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений содержат следующею информацию:

1)назначение и основные параметры сооружения, проектная глубина заложения. Требования к физико-механическим свойствам вмещающих пород, степени их обводнённости, температурному режиму.

2) Физико-географические и техногенные условия – климат, рельеф местности, геоморфология, почвы, гидрография, хозяйственное освоение и использование территории, опыт местного строительства, включая состояние и эффективность инженерной защиты, характер и причины деформаций зданий и сооружений.

3) Геологическое строение участка (распространение, мощность, условия залегания горных пород их возраст и состав, мощность и характер покрова четвертичных отложений).

4) Тектоника района строительства (наличие складчатых и разрывных нарушений, их параметры, степень трещиноватости пород, параметры и ориентировка основных систем трещин).

5) Гидрогеологические условия в области взаимодействия объекта с геологической средой, определяющие особенности его строительства и эксплуатации (распространение и условия залегания водоносных горизонтов и разделяющих слабопроницаемых пород, их гидродинамические и миграционные параметры, распределение напоров подземных вод, их химический состав, агрессивность по отношению к металлическим конструкциям, оболочкам кабелей и бетону).

6) Газоносность пород, наличие и возможность поступления в горные выработки взрывоопасных и ядовитых газов.

7) Физико-механические и водно-физические свойства горных пород и их пространственная изменчивость, методы статистической обработки данных натурных и лабораторных испытаний физико-механических, прочностных и других свойств пород в зоне непосредственного влияния сооружения, обоснование методики определения значений принятых расчетных параметров, результаты вычислений.

8) Наличие и распространение специфических пород (многолетнемерзлых, просадочных, набухающих, плывунных, органоминеральных и органических, засоленных, элювиальных и техногенных), границы распространения, мощность и условия залегания, литологический и минеральный составы, состояние и специфические свойства этих грунтов.

9) Напряженное состояние массивов пород и геотермические условия.

10) Инженерно-геологические и физико-геологические процессы, включая сейсмичность и современные тектонические движения, площади и глубины их развития, факторы и условия, определяющие их активизацию и эффективность существующих сооружений инженерной защиты.

11) Прогноз возможной активизации негативных процессов при взаимодействии проектируемого объекта с геологической средой, оценка опасности и риска от геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических процессов, рекомендации по мероприятиям и сооружениям инженерной защиты, в том числе по реконструкции существующих; оценка экологических последствий реализации проекта.

12) Выводы о степени изученности участка и его пригодности для строительства и эксплуатации проектируемого подземного сооружения.

13) Предложения по организации и ведению мониторинга состояния геологической среды с учетом опыта строительства и эксплуатации зданий, сооружений, подземных выработок в районе проектируемого строительства, рекомендации по обустройству пунктов наблюдения и измерений.

14) Текст отчета сопровождается графическими приложениями, которые иллюстрируют  условия отдельных рассматриваемых участков недр и района в целом, охватывающего все площади, перспективные для размещения подземных сооружений, и включают  детальные планы и схемы имеющихся и проектируемых горных выработок, а также следующие карты масштаба от 1:50000 –1:500000 (по району), до 1:5 000 –1:50000 (по перспективным участкам), сопровождающиеся литолого-стратиграфическими и иными специальными разрезами: фактического материала, геоморфологическая, геологическая, структурно-тектоническая, четвертичных отложений, гидрогеологическая, инженерно-геологическая, геокриологическая (для территорий развития многолетнемёрзлых пород), мощностей зоны экзогенной и тектонической трещиноватости (для скальных массивов),  развития опасных геологических процессов и явлений, сейсмического микрорайонирования (для территорий с сейсмичностью 6 и более баллов).

15) В табличных приложениях должна быть отражена следующая информация: каталог разведочных скважин и горных выработок, их координаты, данные лабораторных определений свойств грунтов, результатов их статистической обработки, химического состава подземных вод, геофизических и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений, описание точек наблюдений и др.

# III. Требования к правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической информации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сбора сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых.

16. Объем текстовой части отчета не должен превышать 300 страниц.

17. Материалы по геологической информации, представляемые на государственную экспертизу в виде отчёта, оформляются заявителем в тома с присвоением им порядковых номеров.

18. На титульном листе каждого тома указываются:

1) организация, проводившая работы;

2) фамилии и инициалы авторов;

3) полное название материалов с указанием наименование объекта изучения, его назначения и района расположения;

4) место и год составления материалов,

5) государственный регистрационный номер выполненных работ. Титульные листы подписываются  ответственными должностными лицами организации, представившей отчет; их подписи скрепляются печатью.

После титульного листа первого тома материалов помещаются: информационная карта, оглавление всех томов, списки таблиц и рисунков в тексте, перечень всех тестовых, табличных и графических приложений. После титульного листа каждого последующего тома помещается только его оглавление, список таблиц и рисунков.

Тестовая часть материалов и таблицы к подсчетным схемам объектов подписываются авторами отчета, остальные тестовые и табличные приложения только их исполнителями.

19. Графические материалы должны быть наглядными, удобочитаемыми и составленными в единых общепринятых условных обозначениях. На каждом чертеже необходимо указать его название, числовой и линейный масштабы, наименование организации, проводившей геологоразведочные работы на объекте; должности, фамилии и подписи авторов, составивших чертеж, и утвердивших его лиц. Первый экземпляр графических материалов, предназначенных для ФГУП «Росгеолфонд», вычерчивается черной тушью на кальке или отпечатывается типографским или компьютерным способом; остальные могут быть представлены в ксерокопиях хорошего качества.

Графические приложения помещаются в папки, но не сшиваются; каждый чертеж должен легко извлекаться для рассмотрения. Если чертеж выполнен на нескольких листах, последние необходимо пронумеровать, а схему их расположения поместить на первом листе. К каждой папке составляется внутренняя опись, содержащая название чертежей и их порядковые номера. В конце описи указывается общее количество листов.

Классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, утвержденная приказом МПР России от 11 декабря 2006 г. № 278 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.12.2006, регистрационный № 8667)