|  | УТВЕРЖДЕН приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от ____________ № ________ |
| --- | --- |

Порядок проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

- Общие положения

- 1. Настоящий Порядок определяет правила и процедуру проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников (далее - инвентаризация), которая заключается в выявлении источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ (в том числе радиоактивных), систематизации сведений об их пространственном распределении, определении их параметров, состава и количества  выбросов.

2. Порядок проведения инвентаризации используется:

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – хозяйствующими субъектами), имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- органами государственными власти, в полномочия которых входят вопросы охраны окружающей среды;

научно-исследовательскими и иными организациями и учреждениями, деятельность которых связана с вопросами охраны окружающей среды.

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

аппарат очистки газа - элемент установки очистки газа (механические и мокрые пылеуловители, скрубберы, циклоны, промышленные фильтры, электрофильтры, аппараты химической, термической и термокаталитической очистки газа и т.п.), в котором непосредственно осуществляется избирательный процесс улавливания или обезвреживания вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;

выброс вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух (выброс загрязняющего вещества, выброс ЗВ) – поступление в атмосферный воздух загрязняющего вещества из источника его выброса;

газовоздушная смесь (ГВС) – смесь воздуха и газов, поступающая в атмосферный воздух из источника выбросов, прошедшая определенные технологические процессы и содержащая определенные количества загрязняющих веществ или тепла;

источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (источник выбросов; ИЗА) – специальное устройство или поверхность, с площади которых осуществляется выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух: газоходы, воздуховоды, трубы; места загрузки, выгрузки или хранения сырья, материалов, продукции и веществ, взрывные работы, неплотности технологического оборудования и т.д.;

источник выделения вредных (загрязняющих) веществ (источник выделения; ИВ) – объект, в котором происходит образование загрязняющих веществ, технологическое оборудование (установки, агрегаты, гальванические ванны, испытательные стенды и др.) или технологические процессы (перемещение сыпучих материалов, переливы летучих веществ, сварочные, окрасочные работы, взрывные работы и др.);

линейный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (линейный источник) – источник выбросов, из которого выбросы загрязняющих веществ поступают в атмосферный воздух по установленной линии (например, аэрационный фонарь);

неорганизованный выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (неорганизованный выброс) – выброс загрязняющих веществ, поступающий в атмосферный воздух в виде ненаправленных потоков газа, в том числе в результате нарушения герметичности оборудования (неплотности оборудования), отсутствия или неудовлетворительной работы оборудования по удалению (сбору) газа в местах загрузки, выгрузки, хранения сырья, материалов, продукции и иных веществ. Источник таких выбросов называется неорганизованным источником выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (неорганизованный источник).

организованный выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (организованный выброс) – выброс, поступающий в атмосферный воздух через специально сооруженные технические устройства (например: газоходы, воздуховоды, трубы, аэрационные фонари). Источник таких выбросов называется организованным источником выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (организованный источник);

передвижной источник выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух – источник с организованным или неорганизованным выбросом вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в процессе его передвижения в окружающей среде;

площадной источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (площадной источник) – неорганизованный источник выбросов, из которого выбросы загрязняющих веществ поступают в атмосферный воздух с установленной ограниченной поверхности (площади);

- стационарный источник выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (стационарный источник выброса) – источник, имеющий определенное местоположение, с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ, функционирующий постоянно или временно на территории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, или транспортируемый передвижным средством и функционирующий в стационарном режиме;

- точечный источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (точечный источник) – организованный источник выбросов, из которого загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух из установленного отверстия;

установка очистки газа (газоочистная и (или) пылеулавливающая установка, ГОУ) – комплекс сооружений, оборудования и аппаратов, предназначенный для улавливания или обезвреживания веществ, поступающих из источника их выделения в атмосферный воздух  за исключением установок и устройств очистки газа, встроенных в технологическое оборудование и/или не имеющих выбросов в атмосферный воздух.

- 4. Проведение инвентаризации обязаны обеспечивать хозяйствующие субъекты, имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

- Проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ и их источников

5. По решению хозяйствующего субъекта инвентаризация может проводиться на каждой его отдельной производственной территории или совокупности территорий хозяйствующего субъекта самостоятельно или с привлечением специализированных организаций на основе договоров в порядке, установленном гражданским законодательством.

- 6. В отношении источников выбросов действующих объектов хозяйственной и иной деятельности инвентаризация осуществляется не реже одного раза в пять лет.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие ввод в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов, имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, обеспечивают проведение инвентаризации в течение 2-х лет после ввода объекта в эксплуатацию и далее каждые пять лет.

7. При инвентаризации выявлению подлежат все источники выбросов загрязняющих веществ, принадлежащие хозяйствующему субъекту, которые постоянно или временно эксплуатируются или хранятся на его производственной территории, а также все загрязняющие вещества, которые могут выбрасываться в атмосферный воздух из этих источников при осуществлении хозяйственной и иной деятельности хозяйствующего субъекта.

8. Передвижные источники выбросов, эксплуатируемые на открытом воздухе, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в пределах производственной территории хозяйствующего субъекта (открытые стоянки, внутренние проезды, дороги, места работы, пункты технического обслуживания) рассматриваются, как источники выделения загрязняющих веществ.

В качестве стационарных источников выбросов загрязняющих веществ рассматриваются места хранения, передвижения или работы передвижных источников на производственной территории хозяйствующего субъекта, которые классифицируются как стационарные неорганизованные площадные источники.

Выделения загрязняющих веществ от передвижных источников, эксплуатируемых в закрытых помещениях, поступающие в атмосферный воздух из организованных источников (труб, вентшахт и т.п.), классифицируются как стационарные источники с организованным выбросом, а поступающие в атмосферный воздух через дверные и оконные проемы - как стационарные источники неорганизованные площадные, через аэрационные фонари - как линейные источники.

9. Инвентаризация включает следующие этапы:

выявление источников выбросов загрязняющих веществ;

систематизация сведений о пространственном распределении источников выбросов загрязняющих веществ на производственной территории хозяйствующего субъекта;

обследование состояния ГОУ и условий их эксплуатации;

определение параметров источников выбросов и параметров выбрасываемой ГВС;

определение качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ из выявленных источников выбросов;

составление Отчета по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

- 10. В целях выявления источников выбросов загрязняющих веществ осуществляется проведение натурного обследования территории хозяйствующего субъекта, изучение технологии производства, проектной документации, анализ предыдущей инвентаризации выбросов, данных учета выбросов и их источников, результатов производственного экологического контроля и государственного экологического надзора за период действия предыдущей инвентаризации выбросов.

11. Хозяйствующий субъект, не имеющий по результатам установления нормативов выбросов на основе предыдущей инвентаризации источников выбросов радиоактивных веществ, подлежащих государственному учету и нормированию, и источников выбросов, отношение максимальной приземной концентрации каждого загрязняющего вещества из которых на границе нормируемой территории к ПДК м.р. населенных мест более 0,1, вправе использовать результаты инвентаризации выбросов по истечении пяти лет на следующие пять лет (без проведения новой инвентаризации выбросов), если по данным учета выбросов и их источников, по результатам производственного экологического контроля и государственного экологического надзора, проведенных в период действия предыдущей инвентаризации, в хозяйственной или иной деятельности хозяйствующего субъекта не произошли изменения в технологии и объемах производства, режиме работы технологических установок, установок очистки газов, не изменился ассортимент применяемого сырья, топливно-энергетических ресурсов, материалов, приводящие к изменению состава выбросов, количества источников выбросов, увеличению количественных показателей выбросов загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию.

Решение об использовании результатов инвентаризации выбросов по истечении пяти лет на следующие пять лет (без проведения новой инвентаризации выбросов), которым подтверждается неизменность состава выбросов, количества источников выбросов и отсутствие увеличения количественных характеристик выбросов, письменно принимается руководителем хозяйствующего субъекта однократно до истечения срока действия предыдущей инвентаризации.

Ответственность за принятие такого решения несет руководитель хозяйствующего субъекта.

12. Систематизация сведений о пространственном распределении выявленных источников выбросов загрязняющих веществ включает в себя подготовку карты-схемы производственной территории хозяйствующего субъекта, кодификацию и определение координат источников выбросов.

- Координаты источников выбросов приводятся в государственной системе координат или местной системе координат в соответствии с законодательством в области геодезии и картографии.

При кодификации источников выбросов используется единая сквозная нумерация производственных территорий в рамках хозяйствующего субъекта, цехов – в рамках производственных территорий, участков – в рамках цехов, источников выделения – в разрезе каждого источника выбросов загрязняющих веществ, режима (стадии) работы источников выделения – в разрезе каждого источника выбросов, режима (стадии) выброса – в разрезе каждого источника выбросов загрязняющих веществ, источников выбросов загрязняющих веществ – в разрезе производственной территории (при наличии только одной производственной территории – в разрезе хозяйствующего субъекта), начиная с № 1 в возрастающей последовательности. Принятая нумерация от года к году не должна изменяться.

Всем организованным источникам выбросов присваивают номера от 1 до 5999, а всем неорганизованным источникам - с 6001.

13. Обследование состояния ГОУ и условий их эксплуатации проводится для получения фактических показателей работы ГОУ в целях установления параметров очистки ГВС для определения качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- Обследование состояния ГОУ и условий их эксплуатации, в том числе при необходимости техническое обслуживание и ремонт, осуществляется в соответствии с техническим регламентом о безопасности машин и оборудования с соблюдением требований, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации, программой проведения технического обслуживания или ремонта.

14. Определение параметров источников выбросов загрязняющих веществ и параметров выбрасываемой ГВС осуществляется как при регламентной загрузке технологического оборудования, при которой достигается установленная техническими регламентами и (или) национальными стандартами, стандартами организаций, сводами правил, руководствами (инструкциями) по эксплуатации максимальная производительность данного оборудования и планируемый объем производства, и нормальных условиях эксплуатации систем вентиляции и ГОУ, так и на основных режимах работы технологического оборудования (установки), характеризующихся относительным постоянством во времени качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ, разброс значений которых не превышает определенную величину.

Результат определения разового значения каждого параметра ГВС (за исключением радиоактивной) должен характеризовать среднее за 20-ти минутный интервал времени значение этого параметра.

В зависимости от объемной активности выбрасываемой радиоактивной ГВС, мощности выброса и применяемых методов контроля за выбросами радиоактивных веществ результат определения разового значения каждого параметра радиоактивной ГВС допускается осреднять за больший интервал времени (сутки, месяц, в отдельных случаях при заведомо малых выбросах и наличии надлежащих методов контроля - за квартал или более продолжительный период времени).

15. В ходе проведения инвентаризации выбросов должны быть выявлены и учтены режимы нестационарности (во времени) работы оборудования и технологических процессов (далее, нестационарности) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.

Под нестационарностью в настоящем Порядке понимается работа оборудования и технологических процессов, при которых фактические выбросы из источников выбросов загрязняющих веществ, определенные в разные промежутки времени, отличаются друг от друга более чем на 50%.

16. Для целей определения качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ из выявленных источников выбросов выполняются следующие действия:

выбор методов определения качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ: инструментальный или расчетный (расчетный, расчетно-аналитический, основанный на удельных технологических нормативах, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов и т.д.);

- оборудование мест отбора проб в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (для инструментального метода);

определение качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в соответствии с принятым методом.

- 17. Инструментальные измерения параметров выбросов из источников выбросов загрязняющих веществ проводятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений в соответствии с установленной областью аккредитации.

- 18. В соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений при инструментальных методах должны применяться аттестованные методики (методы), за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку, и газоаналитические средства, отнесенные к средствам измерений.

19. Аэродинамические параметры выбросов и влажность ГВС должны измеряться в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Объемы отходящих газов, полученные по результатам инструментальных измерений, должны быть приведены к нормальным условиям (н.у.): 0С, 101,3 кПа и сухому состоянию (или к стандартным условиям в тех случаях, где это определено национальными стандартами, утвержденными в установленном законодательством порядке методиками или стандартами организаций, принятыми в соответствии с законодательством о техническом регулировании и стандартизации). За результат измерения массовой концентрации, объемной активности загрязняющего вещества в отходящих газах должна приниматься приведенная к нормальным условиям массовая концентрация, объемная активность этого вещества в сухой газовоздушной смеси (СИЗМ i, мг/м3, АИЗМ i, Бк/м3) (или приведенная к стандартным условиям в тех случаях, где это определено национальными стандартами, утвержденными в установленном законодательством порядке методами или стандартами организаций, принятыми в соответствии с законодательством о техническом регулировании и стандартизации).

20. При наличии инструментального и расчетного методов в отношении источников выбросов, имеющих установленные нормативы выбросов, инструментальные методы применяют для определения выбросов из организованных источников выбросов тех загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных), которые формируют приземные концентрации в атмосферном воздухе в жилой зоне более 0,5 ПДКм.р..

21. На источниках выбросов загрязняющих веществ, оснащенных ГОУ, определение выбросов загрязняющих веществ, подлежащих очистке, осуществляется только инструментальными методами.

22. Применение расчетного метода для определения параметров выбросов из источников выбросов при наличии инструментального метода для данного источника выбросов недопустимо, за исключением случаев, указанных в пунктах 20 и 23 настоящего Порядка.

23. Расчетные методы применяются для определения выбросов:

от всех видов неорганизованных источников выбросов;

от топливоиспользующих устройств малой производительности (например: кузнечные горны, бытовые теплогенераторы, нагревательные печи);

от транспортных средств и инфраструктуры транспортных объектов;

при отсутствии утвержденных в установленном законодательством порядке инструментальных методов, применимых для конкретного источника выбросов;

для получения данных о параметрах выбросов проектируемых и реконструируемых объектов хозяйствующих субъектов;

от организованных источников выбросов и выделений следующих видов работ:

нанесение металлопокрытий гальваническим способом;

сварочные и окрасочные работы;

механическая обработка материалов.24. При определении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух расчетными методами используемые методы расчета выбросов загрязняющих веществ должны быть утверждены в установленном законодательством порядке.

При отсутствии утвержденных в установленном законодательством порядке методов расчета выбросов загрязняющих веществ определение выбросов может осуществляться в соответствии со стандартами организаций, принятыми в соответствии с законодательством о техническом регулировании и стандартизации.

25. Вне зависимости от метода определения качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ аэродинамические параметры на всех организованных источниках выбросов должны быть определены инструментальными методами или с использованием паспортных данных.

Допускается определять объемный расход сухих отходящих газов расчетным (нормативным) методом по утвержденным в установленном законодательством порядке методикам или в соответствии со стандартами организаций.

26. Определение разового (г/с, Бк/с) и валового (т/г, Бк/г) значений выбросов загрязняющих веществ выполняется согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

- Результаты инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ и их источников

27. Результаты инвентаризации выбросов оформляются в форме Отчета по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников для хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории) (далее – Отчет по инвентаризации выбросов).

Отчет по инвентаризации выбросов оформляется на бумажном и электронном носителе. Содержание Отчета по инвентаризации выбросов приведено в Приложении № 3 настоящего Порядка.

Отчет по инвентаризации выбросов утверждается руководителем хозяйствующего субъекта или иным уполномоченным руководителем ответственным должностным лицом хозяйствующего субъекта.

28. Если в период действия инвентаризации выбросов появились новые инструментальные или расчетные методы определения выбросов загрязняющих веществ, то учет изменений качественных и/или количественных характеристик этих выбросов проводится при проведении очередной инвентаризации выбросов.

Хозяйствующий субъект вправе провести корректировку инвентаризации выбросов до истечения срока ее действия.

29. В случае выявления хозяйствующим субъектом или по результатам государственного экологического надзора не учтенных в Отчете по инвентаризации выбросов источников выбросов и/или загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию, превышения предельно допустимых или временно согласованных выбросов в результате изменения технологии производства, состава исходного сырья, материалов, продукции и веществ, замены применяемых топливно-энергетических ресурсов хозяйствующим субъектом вносятся соответствующие изменения в Отчет по инвентаризации выбросов (корректировка инвентаризации выбросов) в соответствии с настоящим Порядком.

При появлении нового источника выбросов загрязняющих веществ ему присваивают номер, ранее не использовавшийся при инвентаризации. При ликвидации (консервации) источника выбросов загрязняющих веществ его номер в дальнейшем не используют.

30. Отчет по инвентаризации выбросов используется при организации следующих  работ в области охраны атмосферного воздуха:

определении источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, перечней вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормированию;

- разработке предельно допустимых и временно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ;

осуществлении учета выбросов загрязняющих веществ и их источников, производственного контроля за охраной атмосферного воздуха;

осуществлении государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха;

- статистических наблюдениях в области охраны окружающей среды;

проведении оценки состояния ГОУ, используемых технологий и их соответствия техническим и технологическим нормативам выбросов;

организации проведения мероприятий по охране атмосферного воздуха;

разработке и установлении технических и технологических нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ для стационарных источников выбросов;

ведении государственного учета хозяйствующих субъектов, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ, а также количества и состава выбросов загрязняющих веществ;

проведении сводных расчетов для территории городских и иных поселений и их частей с учетом транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов.

31. Руководитель хозяйствующего субъекта несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за проведение, полноту и достоверность результатов инвентаризации.

Приложение № 1

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, утвержденному приказом Минприроды России

от ____________ № ________

Учет нестационарности при определении параметров выбросов

1. Под нестационарностью в настоящем Порядке понимается работа оборудования и технологических процессов, при которых фактические выбросы из ИЗА, определенные в разные промежутки времени, отличаются друг от друга более, чем на 50%.

2. Учет нестационарности выбросов проводится по каждому ЗВ отдельно.

3. При учете нестационарности выявляются стадии технологического процесса, на которых выбросы характеризуются относительным постоянством во времени (разброс значений не превышает 50%). Для этого определяются факторы, влияющие на нестационарность параметров выбросов: изменчивость показателей качества сырья (топлива), нагрузка и продолжительность работы агрегатов, расход сырья и топлива разных сортов, одновременность загрузки оборудования и т.п. При этом необходимо учитывать, что параметры выброса могут меняться как в течение одной производственной смены, так и в течение суток и сезонов (например, на ТЭЦ выбросы золы из труб максимальны зимой, а ее вынос с золоотвалов - летом).

4. Для ИЗА, режим работы которых характеризуется нестационарностью выбросов во времени, заполняется таблица 1.1.

В таблицу 1.1 заносят данные в разрезе структурного подразделения (цеха, участка и т.д.) по каждому из рассматриваемых источников и раздельно описываются режимы ИЗА и его временные характеристики.

Режим работы ИЗА характеризуется режимами работы ИВ, относящихся к нему.

В графе 1 указывается номер ИЗА.

В графе 2 в разрезе источника (участка) дается описание режимов работы ИВ, после номера ИВ в скобках дается номер режима ИВ.

В графе 3 приводятся временные характеристики работы ИЗА на конкретном режиме.

В графе 4 каждому режиму ИЗА присваивается номер (код) в зависимости от времени работы. Причем, если время работы разных источников совпадает, то эти источники имеют одинаковые номера (коды) режимов ИЗА.

Таблица 1.1 (образец) - Режимы работы источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их временные характеристики

| № ИЗА | Описание режима источника выделения (ИВ) (его номер) | Время работы | № режима ИЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Номер цеха, участка, их наименование |  |  |  |
| 1 | Одновременно работают ИВ: № 1(1), 2(1), 3(1) – (на газе) | По основному режиму работы предприятия, т.е. одна смена с 8ч. до 17ч. 30м. | 1 |
|  | Одновременно работают ИВ: № 2(1), 3(1) – (на газе) | В отдельные дни летнего периода с 8ч. до 17ч. 30м. | 2 |
|  | Одновременно работают ИВ: № 2(2), 3(2) – (на мазуте) | Январь-февраль по основному графику. | 3 |
| 2 | ИВ №5(1) | Круглосуточно в течение года | 4 |
| 3 | ИВ №6(1) | По основному режиму работы предприятия, т.е. одна смена с 8ч. до 17ч. 30м. | 1 |
| 4 | ИВ №7(8) – на номинальной мощности | По основному графику с 8ч. до 13ч. | 5 |
|  | ИВ №7(10) на 60% номинальной мощности | По основному графику с 13ч. до 17ч. 30м. | 6 |
| Примечание - в данной таблице приведен пример |  |  |  |

5. Для более детального учета нестационарности (при необходимости) заполняются таблицы 1.2 – 1.3.

Таблица 1.2 включает показатели количества работающего оборудования и коэффициенты загрузки оборудования.

Таблица 1.2 (образец)  Характеристика одновременности работы оборудования

| Наименование цеха | Источники выделения (выброса) |  |  |  | Коэффициент К0 | Номер ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №№ | наименование | Количество |  |  |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. одновременно работающих |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонтный | 002 | Токарные станки | 8 | 6 | 0,75 | 0232 |
|  | 015 | Сварочные посты | 5 | 3 | 0,6 | 0235 |
| Примечание - К0 - коэффициент одновременности загрузки оборудования, величина которого определяется как отношение значений в графе 5 к значениям в графе 4 (графа 5/графа 4). |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3 характеризует время работы разных структурных подразделений (цехов, участков и т.д.) в течение суток.

Таблица 1.3 (образец)  Характеристика режима работы производств хозяйствующего субъекта

| № п/п | Наименование цеха (участка) | Время работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 смена | 2 смена | 3 смена | 4 смена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Открытая автостоянка автотранспорта (массовый выезд) | с 6-30 до 8-00 | с 14-00 до 15-30 |  |  |
|  | Вспомогательные цеха | с 7-30 до 16-00 | с 16-00 до 23-00 |  |  |

6. На каждой выделенной стадии осуществляются измерения концентрации ЗВ и расхода ГВС с целью получения статистически значимого массива данных по выбросам загрязняющих веществ (г/с, Бк/с).

На основе обработки полученных результатов строится график нестационарности выбросов ЗВ от конкретного ИЗА, т.е., зависимость выброса загрязняющего вещества от времени, или составляется таблица учета нестационарности выбросов, содержащая результаты измерений концентраций вредных (загрязняющих) веществ и объемов их выбросов в атмосферу на разных стадиях технологических процессов в различные моменты времени. Пример графика приведен на рис 1.1, форма таблицы – в таблице 1.4.

G,г/с

3

2

1

200

100

1                                   2                                   3                 t,час

Рис. 1.1. Пример построения графика нестационарности выбросов оксидов углерода (1), азота (2) и серы (3) в цикле производства ферросплавов

Таблица 1.4 (образец)  Исходные данные для учета нестационарности выбросов во времени

| № | № ИЗА | Источник выделения | Характеристики технологических стадий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Название характеристики |  |  |  |  |  | Значения характеристик технологических стадий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | 82 | Вагранка №1 (12т) | Наименование стадии ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время начала стадии:__час.__мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность стадии,___мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики выделяемых ЗВ | Наименование ЗВ | Наименование Показателя | Размерность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пыль | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оксид углерода | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид азота | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид серы | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | углеводороды | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Вагранка №2 (12т) | Наименование стадии ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время начала стадии:__час.__мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность стадии,___мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики выделяемых ЗВ | Наименование ЗВ | Наименование показателя | Размерность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пыль | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оксид углерода | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид азота | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид серы | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | углеводороды | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 84 | Вагранка | Наименование стадии ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: Данные о "Времени начала стадий" и "Продолжительности стадий" - определяются по технологическим регламентам и графику работы данного производства. Данные о концентрации вредного вещества (мг/м3) и максимальном выбросе (г/с) на каждой стадии выбираются по результатам инвентаризации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицы 1.1 – 1.4 и график нестационарности выбросов включаются в отчетные материалы по инвентаризации выбросов для последующего учета при нормировании выбросов и корректируются при изменении технологического процесса или его параметров.

Построение графика нестационарности выбросов вредных загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных) производится для ИЗА, вносящих превалирующий вклад в загрязнение атмосферного воздуха, из которых в атмосферный воздух поступают ЗВ, по которым в атмосферном воздухе населенных мест вблизи предприятия периодически или постоянно наблюдаются превышения ПДК.

Построение графика нестационарности выбросов радиоактивных веществ осуществляется для радионуклидов, вклад которых в суммарную годовую эффективную дозу облучения населения, создаваемую в критической точке местности, превышает 99%.

Приложение № 2

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, утвержденному приказом Минприроды России

от ____________ № ________

Определение максимального разового (г/с, Бк/с) и валового (т/г, Бк/г) значений выброса вредного (загрязняющего) вещества

Определение параметров ИЗА осуществляется при регламентных загрузке и условиях эксплуатации технологического и пылегазоочистного оборудования. Наряду с этим, параметры ИЗА фиксируются и на основных режимах работы технологического оборудования (установки) и стадиях технологических процессов.

Результат определения разового значения каждого параметра ГВС и других параметров, характеризующих режим выброса ЗВ из ИЗА, характеризует среднее за 20-ти минутный интервал времени значение этого параметра.

При использовании инструментальных методов определение разовых значений концентраций ЗВ в выбросах выполняется путем отбора ряда проб с 20-минутным интервалом осреднения по каждой пробе и последующего их анализа, либо путем проведения ряда измерений с помощью соответствующего газоанализатора.

Случаи, когда продолжительность выделения (выброса) ЗВ составляет менее 20 мин., и, следовательно, время отбора проб будет менее 20 мин., фиксируются в Отчете по инвентаризации выбросов, в том числе в графе «Примечание» таблицы 3.3 «Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ИЗА)» Приложения 2 к «Отчету по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников для хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории)».

В зависимости от объемной активности выбрасываемой радиоактивной ГВС, мощности выброса и применяемых методов контроля за выбросами радиоактивных веществ результат определения разового значения каждого параметра радиоактивной ГВС допускается осреднять за больший интервал времени (сутки, месяц, в отдельных случаях при заведомо малых выбросах и наличии надлежащих методов контроля - за квартал или более продолжительный период времени), что фиксируется в Отчете по инвентаризации выбросов, в том числе в графе «Примечание» таблицы 3.3 «Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ИЗА)» Приложения 2 к «Отчету по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников для хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории)».

Если при проведении измерений концентрация ЗВ, присутствующего (в соответствии с технологическим процессом) в выбросах ИЗА, оказалась меньше нижнего предела обнаружения, установленного в применяемой методике, то измерения повторно производятся по более чувствительной методике.

В том случае, когда концентрация этого ЗВ (за исключением радиоактивных) оказалась меньше нижнего предела диапазона определения наиболее чувствительной методики измерений:

концентрация принимается равной половине нижнего предела диапазона измерения методики, если он не меньше 0,5 ПДКр.з., где ПДКр.з. - значение предельно допустимой концентрации измеряемого ЗВ в воздухе рабочей зоны;

концентрация ЗВ принимается равной нулю, если нижний диапазон методики ее измерения меньше 0,5 ПДКр.з..

Если концентрация радиоактивного ЗВ оказалась меньше нижнего предела диапазона определения наиболее чувствительной методики измерений, она принимается равной нулю

Разовое значение мощности выброса ЗВ (г/с) для организованного ИЗА рассчитывается по результатам определения концентраций этого ЗВ и параметров ГВС на выходе из ИЗА.

При проведении инструментальных измерений параметров выбросов отбирают не менее трех проб, при этом для каждой пробы в процессе отбора измеряют расход ГВС.

Разовое значение мощности выброса ЗВ (за исключением радиоактивных), Мзв (г/с), для организованного ИЗА для каждой пробы рассчитывают по формуле:

МЗВ(k)=СЗВ(k)×V1(k)×0,273TГ+273×11+ρВ×1,243×10−3Кt		(1)

где	 С зв(k) – концентрация ЗВ в k-пробе (масса ЗВ, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях), мг/м3;

V1(k) – полный объем ГВС, измеренный в процессе отбора k-пробы, м3/с (включая объем водяных паров), выбрасываемой в атмосферу из устья ИЗА за 1 секунду при температуре ГВС, Тг(оС);

Тг(оС) - температура ГВС на выходе из ИЗА;

в(г/м сн3) - концентрация паров воды в ГВС на выходе из ИЗА: масса водяных паров, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях.

Кt - коэффициент, учитывающий длительность, (мин), выброса; он определяется по формуле:

Кt=1 при τ≥20мин.	(2)

Сомножитель 11+ρв⋅1.243⋅10−3 в формуле (1) учитывается только для ИЗА, у которых Тг ≥ 30 оС.

Разовое значение мощности выброса радиоактивных ЗВ, Мзв (Бк/с), для организованного ИЗА для каждой пробы рассчитывают по формуле:

МЗВ(k)=AЗВ(k)×V1(k)×0,273TГ+273×11+ρВ×1,243×10−3			(3)

где	 Aзв(k) – объемная активность ЗВ в k-пробе (активность ЗВ, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях), Бк/м3;

V1(k) – полный объем ГВС, измеренный в процессе отбора k-пробы, м3/с (включая объем водяных паров), выбрасываемой в атмосферу из устья ИЗА за 1 секунду при температуре ГВС, Тг(оС);

Тг (оС) – температура ГВС на выходе из ИЗА;

в (г/мсн3) – концентрация паров воды в ГВС на выходе из ИЗА: масса водяных паров, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях.

Сомножитель 11+ρв⋅1,243⋅10−3 в формуле (3) учитывается только для ИЗА, у которых Тг ≥ 30 оС.

Мощность выброса ЗВ на конкретном источнике рассчитывают путем усреднения величин мощностей выбросов для каждой пробы по формуле:

МЗВ = МЗВ(k)n 							(4)

где n – число отобранных проб.

При использовании расчетных способов значения характеристик выделений и выбросов ЗВ в атмосферный воздух определяются по расчетным формулам, изложенным в соответствующих методиках.

При использовании определенного расчетного способа удостоверяются, что выбранные для расчета удельные технологические показатели выделений и выбросов соответствуют именно тому технологическому оборудованию, сырью (материалам), которые используются на данном предприятии (цехе, участке).

Если расчетная методика содержит несколько значений удельных выделений (выбросов) или диапазон их изменения, то для определения разовой мощности выделения (выброса) (г/с, Бк/с) выбирается наибольшее значение.

При отсутствии в расчетных методиках конкретных формул для определения максимальных разовых выделений (выбросов) (г/с, Бк/с), их значения рассчитываются, исходя не из значений годового расхода сырья (материалов), а устанавливаются, исходя из максимального расхода сырья (материалов) в единицу времени (не более часа) при максимальной производительности процесса.

Расчет выделений (выбросов) проводится с учетом возможных различий в работе производств, участков, агрегатов и т.п. при разных режимах работы, в частности, на разных стадиях многостадийных технологических процессов.

Суммарный годовой выброс (валовый выброс) (т/год, Бк/год) определяется с учетом нестационарности выбросов во времени, в т. ч. остановок на профилактический ремонт технологического и пылегазоочистного оборудования.

Значение годового выброса ЗВ из ИЗА при определенном режиме выбросов ИЗА рассчитывается исходя из средней мощности выброса этого ЗВ из рассматриваемого ИЗА при данном режиме его выбросов и суммарной наибольшей продолжительности (в часах) работы ИЗА в данном режиме в течение года.

Значение суммарного годового выброса определенного ЗВ из рассматриваемого ИЗА рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА при всех режимах его выбросов.

При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства нагрузкой, годовой выброс конкретного ЗВ рассчитывается исходя из числа повторений рассматриваемого производственного цикла за год и среднегодовой величины выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла.

При использовании расчетных способов годовые значения выделившейся от ИВ и выброшенной из ИЗА массы ЗВ определяются исходя из расчетных средних значений выделений и выбросов рассматриваемого ЗВ (г/час или г/кг, Бк/час или Бк/кг), определенных по расходу сырья, материалов, энергии и т.п. или по полученной продукции и т.д., и наибольшей продолжительности (в часах) работы ИВ или ИЗА в течение года или расхода сырья, материалов, энергии и т.п., произведенной продукции и т.д. за год.

Годовой выброс ЗВ (т/год, Бк/год) от всего предприятия рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА предприятия, если все источники работают равномерно.

Значение валового (годового) выброса ЗВ (за исключением радиоактивных) из ИЗА при определенном, k-м, режиме выбросов ИЗА, Мk,год (т/год), рассчитываются по формуле:

Mk,год=Мktk,год 3600⋅10−6	(5)

где Мk(г/с) — средняя мощность выброса этого ЗВ из рассматриваемого ИЗА, при k-м режиме его выбросов;

tk,год(час) — суммарная продолжительность (в часах) работы ИЗА в k-м режиме в течение года.

Значение валового (годового) выброса радиоактивных ЗВ из ИЗА при определенном, k-м, режиме выбросов ИЗА, Мk,год (Бк/год), рассчитывается по формуле:

Mk,год=Мktk,год3600	(6)

где Мk(Бк/с) — средняя мощность выброса этого ЗВ из рассматриваемого ИЗА, при k-м режиме его выбросов;

tk,год(час/год) — суммарная продолжительность (в часах) работы ИЗА в k-м режиме в течение года.

Значение суммарного валового (годового) выброса определенного ЗВ из рассматриваемого ИЗА, Mгод, рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА при всех режимах его выбросов:

Mгод=k=1NрежMk,год	(7)

здесь Nреж — число режимов выброса рассматриваемого ИЗА.

При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства, нагрузкой, валовый (годовой) выброс некоторого ЗВ рассчитывается по формуле:

Mгод=Mц Nц	(8)

где Nц — число повторений рассматриваемого производственного цикла за год;

Mц(тонн) — среднегодовая величина выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла, рассчитываемая по формуле:

Mц=g=1NстMст,g	(9)

здесь Nст — число стадий технологического процесса, при которых выделяется рассматриваемое ЗВ;

Mст,g(тонн,Бк) — среднегодовая величина суммарного выброса рассматриваемого ЗВ в ходе g-й стадии.

При использовании расчетных способов валовые (годовые) значения выделившейся от ИВ массы ЗВ, Qгод (т/год, МБк/год), и выброшенной из ИЗА массы ЗВ, Мгод (т/год, МБк/год ), определяются по формулам:

Qгод=Qч⋅tраб⋅10−6	(10)

Mгод=Mч⋅tраб⋅10−6	(11)

Qгод=Qкг⋅Вкг⋅10−6	(12)

Mгод=Mкг⋅Вкг⋅10−6	(13)

де Qч и Mч, Qкг и Mкг  — расчетные средние значения выделений и выбросов рассматриваемого ЗВ (г/час или г/кг, Бк/час или Бк/кг), определенные по расходу сырья, материалов, энергии и т.п. или по полученной продукции (полупродукции) и т.д.;

tраб — продолжительность (в часах) работы ИВ или ИЗА в течение года.

Вкг   — расход (в килограммах) сырья, материалов, энергии и т.п. за год или количество произведенной продукции (полупродукции) и т.д.

Значения Qгод и Мгод для определенного ИЗА связаны соотношением:

Mгод=Qгод⋅(1−0.01⋅ K(2))	(14)

где K(2)(%) — среднее эксплуатационное значение степени очистки применяемого ГОУ.

Приложение № 3

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, утвержденному приказом Минприроды России

от ____________ № ________

Содержание «Отчета по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников для хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения)»

Титульный лист

На титульном листе располагаются:

- наименование организаций, проводивших инвентаризацию выбросов;

- подпись под грифом «Утверждаю» руководителя хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения), для которого проводилась инвентаризация выбросов;

- подпись под грифом «Продлено действие инвентаризации на 5 лет на основании решения о ее продлении» руководителя хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения), для которого проводилась инвентаризация выбросов;

- полное наименование работы и раздела (если отчет состоит из нескольких томов), с указанием названия хозяйствующего субъекта, результаты инвентаризации выбросов которого приведены в отчете;

- подписи руководителя организации-разработчика и руководителя работы;

- год выпуска отчета и название города (населенного пункта), где хозяйствующий субъект фактически осуществляет свою деятельность.

Сведения о разработчике, содержание, перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов, список использованных источников заполняются и оформляются в соответствии с общими правилами составления отчетов.

Введение

Во введении приводится ссылка на законодательные, нормативно-технические и методические документы, на основании которых проводится инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, дается ссылка на основание для проведения работ на данном хозяйствующем субъекте (договор, приказ, его номер и т.д.). В случае проведения корректировки инвентаризации выбросов приводится краткое обоснование ее необходимости.

1. Общие сведения о хозяйствующем субъекте (отдельной производственной территории), для которого проводилась инвентаризация выбросов

В разделе приводятся общие сведения о хозяйствующем субъекте (отдельной производственной территории), для которого проводилась инвентаризация выбросов, включающие идентификационные характеристики хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории), в том числе:

полное наименование хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории);

юридический, фактический и почтовый адреса места расположения хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории);

сводку кодов и номеров ЕГРПО и ЕГРЮЛ рассматриваемого хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории) по форме таблицы 3.1;

краткую характеристику прилегающей к хозяйствующему субъекту (отдельной производственной территории) местности (селитебная, промышленная зона, сельхозугодья, болота и т.п.) с указанием расстояния до жилой зоны, размеры и границы санитарно-защитной зоны (в случае, если ее установление предусмотрено законодательством Российской Федерации);

указание должности, Ф.И.О., контактного телефона (электронной почты, факса) ответственного за охрану окружающей среды хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории).

Таблица 3.1 - Коды хозяйствующего субъекта

| ИНН | ОГРН | ОКПО | ОКОГУ | ОКАТО | ОКФС | ОКОПФ | ОКВЭД | КПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |

Где:

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

ОГРН –основной государственный регистрационный номер юридического лица в ЕГРЮЛ –Едином государственном реестре юридических лиц;

ОКПО - код Общероссийского классификатора предприятий и организаций;

ОКОГУ, ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ - классификационные признаки ЕГРПО - Единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования;

ОКВЭД - код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;

КПП – код причины постановки на учет.

2. Краткое описание хозяйственной и ной деятельности хозяйствующего субъекта, имеющего источники выбросов ЗВ в атмосферный воздух

В разделе приводится краткое описание основных технологических процессов, оборудования и передвижных источников, являющихся источниками выбросов ЗВ в атмосферный воздух. Приводится анализ предыдущей инвентаризации выбросов, данных учета выбросов и их источников, результатов производственного экологического контроля и государственного экологического надзора за период действия предыдущей инвентаризации выбросов. Приводится перечень и краткая характеристика используемого сырья, топливно-энергетических ресурсов, материалов, произведенной продукции. Дается краткая характеристика фактических условий эксплуатации оборудования, в том числе ГОУ, их соответствия регламентным условиям. Анализируются возможности, условия и специфика выбросов из неорганизованных источников выбросов ЗВ.

Приводится анализ технологических процессов рассматриваемых производств с точки зрения изменчивости во времени выделений (выбросов) ЗВ (нестационарности).

Приводятся мероприятия по охране атмосферного воздуха, реализованные в период действия предыдущей инвентаризации, и их результаты.

- Характеристики источников выбросов ЗВ и ГОУ приводятся для анализа на день начала проведения инвентаризации, а данные о количестве выбрасываемых и улавливаемых загрязняющих веществ, эффективности работы ГОУ, приводятся за год, предшествующий инвентаризации.

Для оформления настоящего раздела Отчета по инвентаризации выбросов хозяйствующий субъект использует следующие образцы 2.1-2.5 для ведения учета выбросов и их источников, используемого сырья, топливно-энергетических ресурсов, материалов, производимой продукции, работы ГОУ, проведения мероприятий по охране атмосферного воздуха. Предоставление форм по образцам 2.1-2.3 в составе Отчета по инвентаризации выбросов не требуется.

В отношении транспортных средств заполняются таблицы 3.7-3.12.

Образец 2.1.

Данные учета выбросов и их источников

по ___________________________________

(структурное подразделение: цех, участок и т.п.)

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, его отдельной производственной территории; ФИО индивидуального предпринимателя)

| Дата | Номер ИВ | Наименование ИВ | № режима (стадии) ИВ | Время работы ИВ в режиме (стадии) |  | Количество ИВ под одним номером | Вредное вещество |  | Количество ЗВ, отходящих от ИВ |  |  | № ГОУ (если проводится очистка) | Номер ИЗА, в который поступают вредные вещества от ИВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В сутки | Всего за год |  | Код | Наименование | В каждом режиме |  | Всего (тонн в год, Беккерель в год) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с, Бк/с | т/год, Бк/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Дата | Число ИЗА, объединенных под одним номером | Высота источника, м | Размеры устья ИЗА |  |  | Координаты ИЗА на карте-схеме |  |  |  | Ширина площадного источника, м | № режима (стадии) выброса | Скорость выхода ГВС, м/с | Объем (расход) ГВС, м3/с | Температура ГВС | Количество поступивших на очистку |  | Уловлено и обезврежено | Выбрасываемые в атмосферный воздух вещества (для каждого режима (стадии) выброса ИЗА) |  |  |  |  | Итого за год выброс вещества источником, т/г, Бк/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Круглое устье | Прямоугольное устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Длина, м | Ширина, м | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  | г/с, Бк/с | т/г, Бк/г | т/г, Бк/г | Код | Наименование | Концентрация, мг/м3, активность, Бк/м3 | Мощность выброса, г/с, Бк/с | Валовый выброс ИЗА, т/г, Бк/г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Образец 2.2

Данные учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха

по ___________________________________

(структурное подразделение: цех, участок и т.п.)

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, его отдельной производственной территории; ФИО индивидуального предпринимателя)

| №№ | Наименование Мероприятия | Сумма выделяемых средств, тыс. руб. | Номер источника (цеха, производства), выпуска | Срок выполнения по плану фактическая дата выполнения | Загрязняющие вещества |  | Фактические данные о выбросах ЗВ |  | Достигнутый экологический эффект* |  |  | Исполнитель (организация и ответственное лицо) | Сумма освоенных средств, тыс. руб. (% от выделенных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | код | наименование | до мероприятия, мг/м3, г/с, т/г, Бк/м3, Бк/с, Бк/г | после мероприятия, мг/м3,г/с, т/г, Бк/м3, Бк/с, Бк/г | мг/м3, Бк/м3 | г/с, Бк/с | т/г, Бк/г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого снижение: |  |  |  |  |  |

Образец 2.3

Данные учета работы установок очистки газов (ГОУ)

по ___________________________________

(структурное подразделение: цех, участок и т.п.)

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, его отдельной производственной территории; ФИО индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________

(наименование установки очистки газов, № сертификата (паспорта))

Тип очистки ________________________________________________________________________________________________

Наименование источника выделения (группы источников), номер источника выброса__________________________________

Эффективность (паспортная) %, по веществам:

____________________________________________

____________________________________________

Инвентарный номер ГОУ ______________________

| Число, месяц | Количество отработанных часов (смен) в сутки |  | Время простоя, час /сутки |  | Причины простоя | Фактическая эффективность, % | № и дата протокола проверки эффективности ГОУ | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОУ | технологическим оборудованием, связанным с ГОУ | ГОУ при работающем технологическом оборудовании | отдельных аппаратов (агрегатов) работающей ГОУ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Образец 2.4.

Данные учета производства по видам продукции

по ___________________________________

(структурное подразделение: цех, участок и т.п.)

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, его отдельной производственной территории; ФИО индивидуального предпринимателя)

| Наименование продукции | Единица измерения | Коды |  | Произведено на год инвентаризации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОКЕИ | ОКПО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Образец 2.5

Данные учета расхода топливно-энергетических ресурсов

по ___________________________________

(структурное подразделение: цех, участок и т.п.)

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, его отдельной производственной территории; ФИО индивидуального предпринимателя)

| Виды топлива | № строки | Единица измерения | Коды единиц измерения по ОКЕИ | Израсходовано на год инвентаризации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в качестве моторного топлива | на технологические нужды |  | в качестве котельно-печного топлива |
|  |  |  |  |  |  | связанные со сжиганием | не связанные со сжиганием |  |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бензины авиационные | 1001 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Бензины автомобильные | 1010 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1012 | т | 168 | х | х | х | х | х |
| Керосины | 1020 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Топливо дизельное | 1030 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1032 | т | 168 | х | х | х | х | х |
| Топливо печное бытовое | 1040 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный | 1050 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Мазут флотский | 1060 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Газ природный и попутный | 1090 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. израсходовано сжатого газа на работу автотранспорта | 1092 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Газ горючий искусственный коксовый | 1110 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Газ горючий искусственный доменный и прочие отходящие газы | 1120 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | 1140 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Углеводородные сжиженные газы | 1150 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1151 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Уголь и продукты переработки угля, в т.ч. по бассейнам и месторождениям: | 1160 | т | 168 |  |  |  |  |  |
|  | 1165 | т усл. топл | 172 |  |  |  |  |  |
|  |  | т | 168 |  |  |  |  |  |
|  |  | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Из строки 1160 - бурый уголь – всего | 1630 | т | 168 |  |  |  |  |  |
|  | 1631 | т усл. топл | 172 |  |  |  |  |  |
| Торф топливный фрезерный | 1632 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Торф топливный кусковой | 1633 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Брикеты и полубрикеты торфяные топливные | 1640 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Сланцы горючие | 1650 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Кокс металлургический, коксик и коксовая мелочь | 1660 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| Дрова для отопления | 1690 | плотн. м3 | 121 |  |  |  |  |  |
| Прочие виды нефтепродуктов – всего | 1700 | т усл. топл | 172 |  |  |  |  |  |
| Из стр. 1700 - нефть, включая газовый конденсат | 1720 | т усл. топл | 172 |  |  |  |  |  |
| Прочие виды твердого топлива | 1730 | т усл. топл | 172 |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергия | 1750 | Гига-кал | 233 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1800 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| в том числе: масло моторное отработанное (ММО) | 1810 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| масло индустриальное отработанное (МИО) | 1820 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| смесь нефтепродуктов отработанных (СНО) | 1830 | т | 168 |  |  |  |  |  |

3. Характеристика установок очистки газа и условий их эксплуатации

Приводится характеристика ГОУ, оценка их эксплуатационного состояния. Анализируется эффективность работы установок. Дается анализ соответствия паспортных (проектных) показателей работы и результатов пуско-наладочных работ результатам обследования ГОУ и измерений. Приводится описание применяемых средств и методов для очистки выбросов ЗВ.

- Характеристики ГОУ приводятся для анализа на день начала проведения инвентаризации, а данные об эффективности работы ГОУ, приводятся за год, предшествующий инвентаризации.

Данный раздел должен содержать наименование, типы аппаратов очистки газа, назначение и улавливаемые ими ЗВ, производительность, степень очистки газов, их параметры и допустимые отклонения, структурную схему ГОУ, тип и марку тягодутьевых агрегатов, вентиляционных аппаратов, контрольно-измерительных приборов, системы автоматизации, сведения о проведенных работах, их содержании, замене или модернизации отдельных узлов оборудования ГОУ, результаты обследования и испытаний ГОУ.

Настоящий раздел готовится с использованием документированных фактических показателей работы ГОУ, полученных в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации ГОУ, по результатам данных технического обслуживания и проверок в соответствии с техническим регламентом о безопасности машинах и оборудовании, а также данных учета работы ГОУ.

4. Описание проведенных работ по инвентаризации выбросов с указанием нормативно-методических документов и перечня использованных методов выполнения измерений загрязняющих веществ и расчетного определения выбросов

4.1. Раздел должен содержать обоснование использования при инвентаризации выбросов конкретных методов определения состава и количества выбросов ЗВ, а также обоснование использования выбранных методов определения других характеристик ИЗА, с указанием нормативных и методических документов.

4.2. Приводятся исходные данные, использованные в расчетах, с указанием источников их получения. В тех случаях, когда эти исходные данные (например, по характеристикам техпроцессов) получены от хозяйствующего субъекта, они оформляются в виде справок и таблиц за подписью его руководителя.

Даются ссылки на соответствующие приложения к «Отчету по инвентаризации выбросов», в которых изложены результаты расчетного определения выбросов ЗВ и приведены результаты инструментальных измерений с приложением соответствующих расчетов, актов отборов проб и протоколов анализов.

4.3. Анализ нестационарности выбросов ЗВ в атмосферный воздух.

Анализируется изменение качественных и количественных характеристик выбросов ЗВ на разных стадиях многостадийных техпроцессов и режимах работы оборудования. Для ИЗА, выброс которых имеет выраженное временное изменение (в течение года, сезона, месяца, недели, суток), дается анализ такого изменения. На основе анализа нестационарности выделений (выбросов) обосновывается необходимость и возможность рассмотрения (выделения) разных режимов выбросов ЗВ на хозяйствующем субъекте. Указывается количество рассматриваемых режимов выбросов. Дается краткое описание каждого из них с точки зрения длительности, времени (суток, недели, месяца и т.д.), в которое каждый из них реализуется, частоты повторения определенного режима выброса при работе хозяйствующего субъекта, других временных характеристик режима.

Для оформления результатов анализа нестационарности выбросов ЗВ используются таблицы 1.1 – 1.4 и графики нестационарности, приведенные в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

Приложения к «Отчету по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников для хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения)»

Приложение 1. Карта-схема территории хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории)

На карте-схеме с соблюдением принятого масштаба наносятся все корпуса (здания) хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории), границы хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории), ИЗА с их номерами (кодами). Указываются направления сторон света и принятая система координат.

Если в территориальном органе Росприроднадзора (Ростехнадзора) используется городская местная система координат (например, в случаях проведения сводных расчетов), необходимо получить координаты точки привязки в этой системе координат для последующего определения местоположения всех ИЗА хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения) в местной городской системе координат, используемой в городе (населенном пункте).

При нанесении на изобразительную часть карты-схемы характеристик привязки системы координат, учитывают следующие случаи: когда центр этой системы находится на территории, изображенной на карте-схеме, и когда он лежит вне этой территории.

1. В случае, когда центр указанной системы координат попадает на территорию, отображаемую на карте-схеме, показываются оси координат системы, в том числе и центр координат, как точка их пересечения.

2. Если центр указанной системы координат находится вне участка местности, отображенного на карте-схеме, на ней изображаются прямые, параллельные осям координат системы, с нанесенными на них через равные интервалы значениями соответствующих координат (в метрах).

В случае отсутствия местной городской системы координат, местоположение ИЗА хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории) определяется в государственной системе координат или заводской местной системе координат.

Заводская местная система координат строится так, чтобы ее можно было легко идентифицировать на картах разного масштаба. Поэтому ее центр и оси должны определяться по приметным объектам, например, центр – на пересечении улиц, а одна из осей – вдоль одной из улиц, или центр – в точке расположения трубы котельной, а ось – вдоль стены здания, изображенного на картах разного масштаба.

В пояснении к карте указывается выбранная система координат, в которой приведены координаты ИЗА. В том случае, если принята заводская местная система координат, указываются параметры привязки заводской местной системы координат к городской местной системе координат или к государственной системе координат:

координаты точки начала отсчета заводской местной системы координат в городской местной системе координат или в государственной системе координат;

направление оси ОХ’ заводской местной системы координат, отсчитанное в градусах против часовой стрелки от направления на север;

тип системы координат – правая (направление поворота от оси ОХ’ к оси ОY’ против часовой стрелки) или левая (направление поворота от оси ОХ’ к оси ОY’ по часовой стрелке).

Если направления осей совпадают с направлением осей по сторонам света, направления осей указываются по сторонам света, например, ось ОХ – на восток, ось ОY – на север.

На карте-схеме необходимо указывать также границы санитарно-защитной зоны хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения) и ближайшей жилой застройки, зон отдыха и т.д.

Приложение 2. Характеристики источников выделения и источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, показатели работы установок очистки газа, суммарные выбросы по хозяйствующему субъекту (отдельной производственной территории)

Приложение 2 оформляется в соответствии с таблицами 3.2 – 3.5.

Если источники выбросов хозяйствующего субъекта, для которого проводится инвентаризация выбросов, расположены на нескольких территориально обособленных подразделениях, для каждого территориально обособленного подразделения заполняются отдельные таблицы вида 3.2 – 3.5. Если инвентаризация выбросов проводится только на отдельных производствах хозяйствующего субъекта (структурные подразделения, цеха, участки и их части), то таблицы вида 3.2 – 3.5 заполняются только в отношении этих производств с соответствующими изменениями показателей инвентаризации выбросов в целом.

Таблица 3.2 (образец) - Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

| № цеха | Наименование цеха | № участка | Наименование участка | Номер источника выделения (ИВ) | Наименование источника выделения (ИВ) | № режима (стадии) ИВ | Время работы ИВ в режиме (стадии) |  | Количество ИВ под одним номером | Вредное вещество |  | Количество ЗВ, отходящих от ИВ |  |  | инвентарный № газоочистного оборудования (если проводится очистка) | Номер ИЗА, в который поступают вредные вещества от ИВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В сутки | Всего за год |  | Код | Наименование | В каждом режиме |  | Всего (тонн в год) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ______________________________________________________________ (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонтный | 2 | Токарный | 1 | Токарный станок | 1 | 25 | 9500 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | бронза |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 800 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | алюминий |
|  |  |  |  | 2 | Печь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на газе |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на мазуте |
|  |  |  |  | 3 | Сварочные работы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроды УОНИ-15 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроды АНО-11 |

В графе 1 таблицы 3.2 «Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ (ИВ)» приводится номер цеха (производства и т.п.), который не должен совпадать с номером какого-либо другого цеха (производства и т.п.) на площадке хозяйствующего субъекта или его территориально обособленного подразделения).

В графе 2 приводится наименование цеха (производства и т.п.) согласно документам хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения).

В графах 3 и 4 указывается, к какому участку относятся ИВ, характеристики которых приводятся в следующих графах таблицы. В графе 3 указывается номер участка в цехе. Требования к нумерации участков аналогичны требованиям к нумерации цехов.

В графе 4 указывается краткое наименование участка согласно документам хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения).

Если в цехе (на производстве) нет структурных подразделений, аналогичных участкам, графы 3 и 4 не заполняются.

В графе 5 указываются номера ИВ.

В графе 6 указывается наименование (или тип) установок, агрегатов и других объектов, являющихся источниками выделения (например, асфальтобитумная установка АБ-1, котлоагрегат ДКВР, неплотности запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), токарный станок, двигатель автомобиля или дорожно-строительной машины (ДСМ)), или наименование технологического процесса (операции) (например, сварочные работы, зарядка аккумуляторов и т.д.).

В графе 7 указывается номер режима (стадии) функционирования ИВ, характеристики которого (мощность, используемое сырье, материалы и т.д.) даются в графе 18 или в виде отдельного пояснения к данной таблице.

Номера режимов работы ИВ указываются друг под другом, начиная со строки, где в графе 5 приведен номер ИВ, к которому они относятся.

При этом каждый новый номер режима ставится в строке, следующей за той, в которой в графах 11-16 закончилось описание предыдущего режима (т.е. ниже окончания перечня ЗВ, отходящих от ИВ при его режиме работы, описанном в предыдущих строках).

В графах 8 и 9 дается время работы ИВ в сутки и за год на каждом режиме (стадии) функционирования источника выделения. При наличии нескольких ИВ (графа 10), объединенных под одним номером (графа 5), в графах 8 и 9 указывают суммарное время работы всех источников.

В графе 10 указывается число ИВ, объединенных под одним номером.

ИВ можно объединять под одним номером в случаях, когда:

они сопоставимы по качественным и количественным характеристикам выделений ЗВ;

ЗВ от них отводится к одним и тем же ГОУ или ИЗА;

В графах 11 и 12 указываются код и наименование вредного (загрязняющего) вещества, отходящего от ИВ в рассматриваемом режиме работы. Вредные (загрязняющие) вещества приводятся в порядке возрастания кодов.

Количество ЗВ, отходящих от ИВ на каждом режиме в г/с (Бк/с) и т/г (Бк/г), приводится в графах 13 и 14 и в графе 15 – суммарное количество отходящих ЗВ за год.

Для диоксида азота и оксида азота указываются значения выбросов с учетом установленных для данного хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения) коэффициентов трансформации оксидов азота в атмосфере.

В графе 16 приводится номер ГОУ (при ее наличии на данном ИВ).

- В графу 17 заносится номер ИЗА, в который поступают вредные (загрязняющие) вещества от ИВ.

- В графе 18 указываются параметры, характеризующие тот или иной режим работы ИВ.

Таблица 3.3  Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ИЗА)

| № ИЗА | Тип, ИЗА | Наименование организованного ИЗА | Число ИЗА, объединенных под одним номером | Высота источника, м | Размеры устья Источника |  |  | Координаты источника на карте-схеме |  |  |  | Ширина площадного источника, м | № режима (стадии) выброса | Скорость выхода ГВС, м/с | Объем (расход) ГВС, м3/с (ф.у.) | Температура ГВС, оС | Выбрасываемые в атмосферу вещества (для каждого режима (стадии) выброса ИЗА) |  |  |  |  | Итого за год выброс вещества источником, т/год, Бк/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Круглое устье | Прямоугольное устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, м | Длина, м | Ширина, м | Х1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  | КОД | Наименование | Концентрация, мг/м3, Бк/м3 | Мощность выброса, г/с, Бк/с | Валовый выброс режима (стадии) ИЗА, т/год, Бк/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ______________________________________________________________ (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В графах 1 и 2 таблицы 3.3 «Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ИЗА)» указываются номер и тип ИЗА (организованный, неорганизованный).

- В графе 3 указывается наименование организованного ИЗА (труба, вентшахта, аэрационный фонарь, дефлектор, свеча и т.д.).

- В графе 4 указывается число объединенных ИЗА под одним номером.

В графе 5 приводится высота ИЗА с точностью до одной десятой метра. В случаях, когда высота ИЗА менее 2 м, в графе 5 указывается высота 2 м. В случаях, когда ИВ расположены ниже уровня земной поверхности (в карьерах, угольных разрезах и т.д.), ИЗА стилизуется, как площадной неорганизованный с высотой, равной 2 м. Если ИВ расположены ниже уровня земной поверхности, но данный объект (например, шахта) оборудован системой вентиляции с выбросом над земной поверхностью, то эти ИЗА стилизуются, как организованные с высотой, равной фактической высоте выброса (из трубы, вентшахты и т.п.) над уровнем земной поверхности.

Значение диаметра точечного ИЗА с круглым устьем и длины и ширины ИЗА с прямоугольным устьем указывается с точностью до одной сотой метра в графах 6-8.

При описании одиночных точечных ИЗА, графы 11-13 не заполняются, для точечных ИЗА с круглым устьем не заполняются графы 7-8.

Значения координат Х1 и Y1, Х2 и Y2 в графах 9, 10, 11 и 12 указываются с точностью до 1 м. Для точечных источников – только Х1 и Y1, для линейных источников – координаты концов источника, для площадных источников – координаты середин сторон прямоугольника, ограничивающего источник.

В графе 13 указывается ширина площадного источника с точностью до 1 м.

В том случае, когда поверхность площадного ИЗА не горизонтальна (например, оконные и дверные проемы и т.п.), в этой графе следует указывать длину горизонтальной стороны прямоугольника, ограничивающего ОП ИЗА.

Для неорганизованных ИЗА графы 6-8, 15-17 не заполняются.

В графе 14 указывается номер режима (стадии) выброса. Каждому режиму (стадии) присваивается свой номер по аналогии с правилами для описания режимов (стадий) выделений, приведенными в 3ице 6.2. Описание режимов (стадий) выбросов в разрезе их номеров дается в графе “Примечание” или в отдельном описании к данной таблице.

Значения параметров в графах 15, 16 указываются с точностью до 3-х значащих цифр. В графе 16 приводится объем газовоздушной смеси, приведенный к фактическим условиям (т.е. к температуре, указанной в графе 17 (ф.у.) и фактической влажности). Значения температуры (графа 17) заносятся с точностью до 1оС.

В графах 18 и 19 указываются код и наименование загрязняющего вещества.

В графу 20 заносятся усредненные значения концентраций загрязняющих веществ на каждом режиме (стадии) функционирования источника выбросов при нормальных условиях (н.у.) из таблицы 3.6 «Результаты инструментального определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» (Приложение 4 «Отчета по инвентаризации выбросов»).

В графу 21 заносятся значения максимального разового выброса (г/с, Бк/с) на каждом режиме (стадии) функционирования источника выбросов.

Значения в графах 15-17, 20 характеризуют усредненные значения этих величин за 20-ти минутный период (или иной период – для радиоактивных веществ).

В графу 22 заносятся значения валовых выбросов (т/г, Бк/г) на каждом режиме (стадии) функционирования источника, а в графе 23 в строку, соответствующую первому режиму функционирования ИЗА, заносится суммарный валовый выброс (т/г, Бк/г) с учетом всех режимов функционирования данного источника.

Для диоксида азота и оксида азота указываются значения выбросов с учетом установленных для данного хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения) коэффициентов трансформации оксидов азота в атмосфере.

В графу 24 «Примечание» заносятся дополнительные сведения об ИЗА, указанные выше, а также в ней приводится значение длительности выброса, τ, в том случае, когда τ<20мин или τ>20мин (для радиоактивных веществ).

Для неорганизованных источников, выброс которых изменяется от скорости ветра, в этой графе указываются градации скорости ветра (м/с, на уровне флюгера), соответствующие определенному режиму работы источника.

Таблица 3.4  Показатели работы установок очистки газа (ГОУ)

| № цеха | Наименование цеха | № участка | инвентарный номер | Наименование | Номер ИЗА, в который поступают выбросы после очистки | КПД газоочистного оборудования, % |  | Код ЗВ | Коэффициент обеспеченности, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проектный | ##### Фактический |  | Нормативный | Фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ______________________________________________________________ (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4 составляется в разрезе цехов и участков (графы 1-3), порядок кодирования (нумерация) которых соответствует таблице 3.2. В графах 4 и 5 приводится инвентарный номер и наименование ГОУ. Наименование ГОУ должно соответствовать паспортному наименованию данного ГОУ.

В графе 6 указывается номер ИЗА, в который поступают выбросы после очистки.

В графах 7 и 8 указываются: проектная (максимальная) и фактическая (средняя эксплуатационная) степени очистки ГВС, в процентах.

Проектная степень очистки указывается в соответствии с паспортом установки.

Фактическая степень очистки определяется следующим соотношением:

К.П.Д.=1−Свых⋅VвыхСвх⋅Vвх⋅100% (13)

где Свх и Свых   – концентрации (г/м3) или объемные активности (Бк/м3) вредных (загрязняющих) веществ до и после очистки по результатам замеров;

Vвх и Vвых – расход газовоздушной смеси в единицу времени (м3/с) на входе и выходе установки.

В графе 9 указывается код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка.

В графах 10 и 11 указываются коэффициенты обеспеченности газоочистки: нормативный и фактический, в процентах.

Фактический коэффициент обеспеченности газоочисткой в процентах вычисляют по формуле:

К(1)=ТГТТ⋅100 % (14)

где  ТТ  - время работы за год технологического оборудования, час.

ТГ  - время работы за год газоочистных установок (независимо от степени очистки), час.

Таблица 3.5 Суммарные выбросы ЗВ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по предприятию) т/год, Бк/год

| Загрязняющее вещество |  | Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения | Выбрасывается без очистки |  | Поступает на очистку | Из поступивших на очистку |  |  | Всего выброшено в атмосферный воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  |  |  |  | Уловлено и обезврежено |  | Выброшено в атмосферный воздух |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. от организованных источников загрязнения |  | Фактически | Из них утилизировано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| . | . | (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газообразных и жидких: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоактивных газов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоактивных аэрозолей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 3.5 приводится информация о суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, их очистке и утилизации.

В графах 1 и 2 указываются код и наименование загрязняющего вещества.

В графе 3 указывается количество загрязняющих веществ (по отдельным веществам), отходящих от всех источников выделения (организованных, неорганизованных).

В графе 4 указывается количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от всех организованных и неорганизованных источников, минуя очистные сооружения, а также тех неуловленных загрязняющих веществ, которые прошли через не предназначенные для их улавливания (обезвреживания) газоочистные и пылеулавливающие установки.

В графе 5 приводится количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу через специально оборудованные устройства (дымовые трубы, вентиляционные шахты, аэрационные фонари и др.), но не подвергающиеся при этом предварительной очистке, а также те неуловленные вещества, которые прошли через не предназначенные для их улавливания (обезвреживания) газоочистные и пылеулавливающие установки.

В графу 6 включаются данные только по тем загрязняющим веществам (всего и по отдельным ингредиентам), которые поступают и подвергаются очистке в имеющихся на предприятии газоочистных и пылеулавливающих установках.

В графе 7 указывается фактическое количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих веществ, кроме веществ, улавливаемых для производства продукции.

В графу 8 включается количество загрязняющих веществ, возвращенных в производство или использованных для получения товарного продукта или реализованных на сторону.

В графе 9 указывают общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу, после очистки.

В графе 10 указывается общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу (всего, твердых, газообразных, жидких, радиоактивных газов, аэрозолей, в том числе по отдельным ингредиентам) суммарно как после очистки, так и выброшенных без очистки.

При отсутствии на предприятии очистных сооружений в графы 6-8 ставится прочерк.

В строке «всего» рассчитывается сумма всех строк, указанных в графе 10.

В строке «твердые» рассчитывается сумма всех строк, указанных в графе 10, по твердым загрязняющим веществам.

В строке «газообразные и жидкие» записывается сумма всех строк, указанных в графе 10, по газообразным и жидким веществам.

В строках «радиоактивные газы» и «радиоактивные аэрозоли» рассчитывается сумма всех строк, указанных в графе 10, по радиоактивным газам и аэрозолям, соответственно.

Значения разовых и валовых выделений (выбросов) оксидов азота в атмосферу, указанные в графах 13-15 таблицы 3.2, графах 21-23 таблицы 3.3 и строках, соответствующих «диоксиду азота» и «оксиду азота» таблицы 3.5 должны учитывать трансформацию оксидов азота в атмосферном воздухе.

Приложение 3. Результаты определения выбросов ЗВ расчетными методами

В данном Приложении приводятся расчеты выбросов загрязняющих веществ от различных технологических установок и оборудования хозяйствующего субъекта в разрезе источников.

Раздел по расчету выбросов от конкретного источника выбросов должен включать, ссылку на метод, исходные данные, описание основной процедуры расчета с соответствующими формулами, результаты расчета.

Приложение 4. Результаты инструментального определения характеристик выбросов ЗВ в атмосферный воздух

Результаты инструментального определения характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представляются в виде таблицы 3.6.

Таблица 3.6 (образец)  Результаты инструментального определения характеристик выбросов ЗВ в атмосферный воздух

| Хозяйствующий субъект: ______________________________________ наименование хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Руководитель ___________________________ наименование хозяйствующего субъекта ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата | Наименование цеха, участка, наименование источника выделения загрязняющих веществ, режим работы | № ИЗА | Параметры газовоздушной смеси в месте измерений |  |  |  |  | Наименование вещества | № МВИ |  | Массовые концентрации веществ, мг/м 3 |  |  |  | Выброс ЗВ, г/с | Выброс ЗВ ср., г/с | Выброс ЗВ max, г/с |  |
|  |  |  |  | Диаметр (размер сечения),м ,Скорость, м/с | Объемный расход, м3/с, при факт. усл. при н.у. |  | Температура, С Давление, кПа (мм рт. ст.) | Концентрация паров воды, (г/м н3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | 01.01.11 | Цех № 1, уч-к № 2, вагранка № 1 Режим 1 | 1 | D1 / W1 | Vф1 /Vн.у.1 |  | Т1 / Р1 |  В1 | азота диоксид | 107 |  | С1 |  |  |  | М1 | М ср1 | М max = М ср2 (при условии М ср2 > М ср1) |  |
|  | 06.02.11 |  | 1 | D1 / W2 | Vф2 /Vн.у.2 |  | Т2 / Р2 |  | азота диоксид | –"– |  |  | С2 |  |  | М2 |  |  |  |
|  | 15.04.11 |  | 1 | D1 / W3 | Vф3 /Vн.у.3 |  | Т3 / Р3 |  | азота диоксид | –"– |  |  |  | С3 |  | М3 |  |  |  |
| 2 | 08.02.11 | Цех № 1, уч-к № 2, вагранка № 1 Режим 2 | 1 | D1 / W4 | Vф4 /Vн.у.4 |  | Т4 / Р4 |  В2 | азота диоксид | 107 |  | С4 |  |  |  | М4 | М ср2 |  |  |
|  | 08.02.11 |  | 1 | D1 / W5 | Vф5 /Vн.у.5 |  | Т5 / Р5 |  | азота диоксид | –"– |  |  | С5 |  |  | М5 |  |  |  |
|  | 10.04.11 |  | 1 | D1 / W6 | Vф6 /Vн.у6 |  | Т6 / Р6 |  | азота диоксид | –"– |  |  |  | С6 |  | М6 |  |  |  |
| 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание  количество и нумерация граф после графы «9» даны условно и зависят от количества выполненных измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В графе 1 указывается порядковый номер серии определений характеристик выбросов ЗВ.

В графе 2 указывается дата проведения измерений.

В графе 3 указываются наименование цеха, участка, наименование источника выделения ЗВ, режим работы источника выделения (разные условия работы источника выделения, разные выбросы ЗВ, разное используемое сырье и т.д.).

В графе 4 указывается номер источника выброса.

В графе 5 указываются диаметр или размер сечения газохода в месте отбора проб и измерений аэродинамических параметров газовоздушной смеси и ниже - скорость газовоздушной смеси в газоходе.

В графе 6 указываются фактический объемный расход газовоздушной смеси и ниже - объемный расход сухой газовоздушной смеси, приведенный к нормальным условиям: 0°С, 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) с учетом стандартных условий в тех случаях, когда это предусмотрено соответствующими нормативными документами (например, результаты измерений на котлоагрегатах приводятся к нормальным условиям и содержанию кислорода в дымовых газах 6%). Содержание водяных паров в газовоздушной смеси для определения сухого объема отходящей ГВС следует измерять при температуре ГВС выше 30°С.

В графе 7 указываются температура газовоздушной смеси и ниже - давление, которое определяется по формуле:

Р = Ратм ± ΔРг

где  Ратм – атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.),

ΔРг – разрежение (избыточное давление) в газоходе, кПа (мм рт. ст.).

В графе 8 указывается концентрация паров воды в ГВС на выходе из источника: масса водяных паров, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях, в(г/м сн3). Для стационарного процесса допускается однократное измерение влажности в начале работы. В случае нестационарности выбросов влажность следует измерять в процессе отбора каждой пробы или измерения.

В графе 9 указываются названия анализируемых ЗВ в отобранных пробах.

В графе 10 указывается номер МВИ, по которой определялась массовая концентрация ЗВ, с указанием диапазона измеряемых концентраций и названия организации разработчика.

В графах 11, 12, 13, 14 указываются результаты определений массовых концентраций ЗВ. Минимальное число измерений равно 3, при этом для каждой пробы в процессе отбора измеряется расход ГВС.

В графе 15 указываются величины мощности выброса, рассчитанные для каждой пробы.

В графе 16 указывается фактическая величина мощности выброса вредного (загрязняющего) вещества из рассматриваемого источника (М, г/с, Бк/с), которая рассчитывается путем усреднения величин выбросов для каждой пробы по формуле:

Мср = Мim 	 			(15)

где m – число отобранных проб (не менее трех).

Если источник выделения работает в разных режимах (нестационарный режим работы), измерения проводятся на каждом режиме и для каждого режима определяется величина мощности выброса вредного (загрязняющего) вещества, рассчитанная путем усреднения величин выбросов для каждой пробы по формуле (15).

В графе 17 указывается максимальный разовый выброс вредного (загрязняющего) вещества для рассматриваемого источника, Мmax , который соответствует наибольшему значению из выбросов, приведенных в графе 16. Мmax зависит от технологического процесса, нагрузки работы источника выделения и используемого сырья. Максимальная мощность выброса ЗВ определяется с учетом всех возможных режимов работы источника выделения.

В дополнение к таблице 3.6 хозяйствующему субъекту рекомендуется хранить нижеприведенные сведения по отбору проб и количественному определению массовой концентрации загрязняющих веществ:

№ источника загрязнения атмосферы в соответствии с картой-схемой предприятия;

наименование цеха, участка, наименование источника выделения загрязняющего вещества, режим работы источника выделения загрязняющих веществ и источника загрязнения атмосферы (разные условия работы источника выделения, разные выбросы ЗВ, разное используемое сырье и т.д.);

№ отобранной пробы;

время отбора пробы (начало – окончание);

параметры газовоздушной смеси при отборе проб у аспиратора:

температура, °С;

разрежение, кПа (мм рт. ст.);

объем отобранной пробы, дм3;

объем отобранной пробы, дм3, приведенный к н. у. [0°С, 101,3 кПа (760 мм рт.ст.)];

название вредного (загрязняющего) вещества;

методика выполнения измерения с указанием диапазона измеряемых концентраций;

в зависимости от метода измерений промежуточные данные в соответствии с МВИ (например, количество определяемого вещества в пробе, мг);

разовые значения концентраций или объемных активностей последовательно отобранных проб, мг/м3, Бк/м3.

Таблица 3.7 – Выбросы вредных (загрязняющих) веществ от автомобильного транспорта (заполняется при наличии)

| Хозяйствующий субъект: ______________________________________ наименование хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Руководитель ___________________________ наименование хозяйствующего субъекта ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика автотранспорта |  |  |  | Выбросы загрязняющих веществ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Количество | Экологический класс | Расход топлива по видам, т | SO2 | NOx |  | ЛОСНМ |  | CO | С | NH3 | СН4 | всего |  |
| легковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузовые полной массой до 3500 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автобусы полной массой до 3500 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузовые полной массой более 3500 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автобусы полной массой более 3500 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.8 –Выбросы вредных (загрязняющих) веществ от железнодорожного  транспорта (заполняется при наличии)

| Хозяйствующий субъект: ______________________________________ наименование хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Руководитель ___________________________ наименование хозяйствующего субъекта ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Расход топлива, т | Содержание серы в топливе, % | Коэффициенты выбросов загрязняющих веществ для железнодорожного транспорта , кг/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | NOx | ЛОСНМ |  |  | CO | С | NH3 | СН4 | всего |  |
|  |  |  | 0,02* | 39,6 | 4,65 |  |  | 10,7 | 4,58 | 0,0067 | 0,18 |  |  |
| Выбросы, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)примечание: коэффициент выбросов для SO2 является безразмерной величиной.

Таблица 3.9 – Выбросы вредных (загрязняющих) веществ от авиационного транспорта (заполняется при наличии)

| Хозяйствующий субъект: ______________________________________ наименование хозяйствующего субъекта |  |  |  |  | Утверждаю: Руководитель ___________________________ наименование хозяйствующего субъекта ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество и (единиц), тип воздушного судна | Топливо |  | Количество взлетно-посадочных циклов |  |  | Выбросы загрязняющих веществ, т |  |  |  |  |  |
|  | расход,т | содержание серы в топливе, % |  |  |  | CН | СО | NOx | SO2 | всего |  |
| Выбросы загрязняющих веществ, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.10 – Выбросы вредных (загрязняющих) веществ от водного транспорта (заполняется при наличии)

| Хозяйствующий субъект: ______________________________________ наименование хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  | Утверждаю: Руководитель ___________________________ наименование хозяйствующего субъекта ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Расход дизельного топлива, т | Удельные выбросы кг/т топлива Выбросы загрязняющих веществ, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СО |  | NOX |  | СН | С | SO2 | СН2О | БП | всего |  |
| Морской пассажирский |  | уд.выброс | 28.5 |  | 39.0 |  | 13.5 | 2.3 | 5.1 | 0.55 | 5.9•10-5 |  |  |
|  |  | выброс,т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морской грузовой |  | уд.выброс | 28.5 |  | 39.0 |  | 13.5 | 2.3 | 5.1 | 0.55 | 5.9•10-5 |  |  |
|  |  | выброс,т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний пассажирский |  | уд.выброс | 28.5 |  | 39.0 |  | 13.5 | 2.3 | 5.1 | 0.55 | 5.9•10-5 |  |  |
|  |  | выброс,т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний грузовой |  | уд.выброс | 28.5 |  | 39.0 |  | 13.5 | 2.3 | 5.1 | 0.55 | 5.9•10-5 |  |  |
|  |  | выброс,т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная деятельность |  | уд.выброс | 24.0 |  | 34.0 |  | 11.3 | 1.7 | 6.1 | 0.45 | 5.1•10-5 |  |  |
|  |  | выброс,т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.11 – Выбросы вредных (загрязняющих) веществ от дорожно-строительной техники (заполняется при наличии)

| Хозяйствующий субъект: ______________________________________ наименование хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  | Утверждаю: Руководитель ___________________________ наименование хозяйствующего субъекта ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Расход топлива, т | Содержание серы в топливе, % | Коэффициенты выбросов загрязняющих веществ для дорожно-строительной техники, кг/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | NOx |  |  | ЛОСНМ | CO | С | NH3 | СН4 | всего |  |
|  |  |  | 0,02* | 48,8 |  |  | 7,08 | 30,0 | 5,73 | 0,007 | 0,17 |  |  |
| Выбросы, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)примечание: коэффициент выбросов для SO2 является безразмерной величиной.

Таблица 3.12 – Выбросы вредных (загрязняющих) веществ от сельскохозяйственной техники (заполняется при наличии)

| Хозяйствующий субъект: ______________________________________ наименование хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Руководитель ___________________________ наименование хозяйствующего субъекта ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество (единиц) | Расход топлива, т | Содержание серы в топливе, % | Коэффициенты выбросов загрязняющих веществ для сельскохозяйственной техники кг/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | NOx |  | ЛОСНМ |  | CO | С | NH3 | СН4 | всего |  |
|  |  |  | 0,02 | 50,3 |  | 7,27 |  | 16,0 | 5,87 | 0,007 | 0,17 |  |  |
| Выбросы, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)примечание: коэффициент выбросов для SO2 является безразмерной величиной.

Указываются реквизиты принятого решения (дата, номер).

Заполняются по всем источникам выбросов и ЗВ, подлежащим государственному учету и нормированию, по результатам производственного контроля за охраной атмосферного воздуха.

Данные представляются по видам продукции, при производстве которой осуществляются выбросы ЗВ, подлежащих государственному учету и нормированию, на основе форм статистической отчетности № 1-натура Раздел I. Производство и отгрузка по видам продукции.

Данные представляются по видам топлива, в результате сжигания которого осуществляются выбросы ЗВ, подлежащих государственному учету и нормированию, на основе форм статистической отчетности № 4-ТЭР «1.Остатки, поступление, расход топлива и теплоэнергии».