Приложение

к приказу Минприроды России

от___________№____________

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Методику разработки нормативов допустимых сбросов  веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную приказом МПР России от 17 декабря 2007 года № 333

- Последний абзац  пункта три изложить в следующей редакции:

«нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

2. Первый абзац пункта 4 изложить в следующей редакции:

«При сбросе сточных и (или) дренажных вод или других видах хозяйственной деятельности, влияющих на состояние водных объектов, используемых для питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей,  гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях – на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных  вод.».

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«При сбросе сточных и(или) дренажных вод или других видах хозяйственной деятельности, влияющих на состояние водных объектов рыбохозяйственного значения,  нормативы качества вод или их природный состав и свойства должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях – на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных  вод.».

4. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«Сброс сточных вод должен осуществляться равномерно, не превышая установленного проектом коэффициента неравномерности».

5. В пункте 7 слово «признаком» заменить  словом: «показателем».

6. В пункте 8:

а) слово «черте» заменить словом: «границе».

б) дополнить предложением в следующей редакции:

«При сбросе сточных и (или) дренажных вод в водные объекты, в границе населенного пункта, контрольный створ (контрольный створ – поперечное сечение водного объекта, в котором контролируется качество воды) должен быть расположен непосредственно у места сброса сточных и(или) дренажных вод.».

7. В пункте 9 слово «пункте» заменить  словом «створе».

8. Первый абзац п. 12дополнить предложением в следующей редакции: «При этом фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных и(или) дренажных водах определяется как максимальное значение концентрации за предыдущие пять лет.».

9. В пункте 14:

а) первое и второе предложения заменить абзацами следующего содержания:

«При установлении НДС на уровне нормативов качества вод водного объекта, НДС утверждаются на пять лет. При установлении НДС с учетом разбавления, НДС утверждаются на три года.

Разработка и утверждение НДС до истечения срока их действия осуществляется в следующих случаях: ».

б) дополнить предложением следующего содержания: «В случае обнаружения острой токсичности сточных вод, отводимых в водный объект, водопользователем устанавливаются конкретные вещества, обуславливающие эту токсичность, и пересматриваются (разрабатываются) НДС.».

10. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

«Проект НДС, должен содержать:

- ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных вод и (или) дренажных вод с указанием сведений (географических координат) о местонахождении каждого выпуска сточных и (или) дренажных вод;

- план территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с наложением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с указанием мест размещения очистных сооружений;

- данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные и (или) дренажные воды;

- данные о составе очистных сооружений; эффективности очистки;

- данные о соответствии работы очистных сооружений проектным характеристикам;

- водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления и водоотведения;

- гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных и (или) дренажных вод по информации, полученной  в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта после сброса сточных и (или) дренажных вод;

- данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации, полученной  в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о расходе сточных и (или) дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных и (или) дренажных вод, с характеристикой типа выпуска сточных и (или) дренажных вод;

- перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных вод;

- расчет НДС в соответствии с настоящей  Методикой;

- результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с пунктами 1 – 8 приложения 1 к  настоящей Методике;

Кроме того, должны быть представлены данные о фактическом сбросе веществ и микроорганизмов отдельно по каждому выпуску за предыдущие 5 лет (отдельно за каждый из пяти лет), заполненные в соответствии с Приложением 2 к Методике.

Водопользователи, которые осуществляют ввод в эксплуатацию новых или реконструированных объектов со стационарными источниками сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты дополнительно к документам, перечисленным выше, представляют следующие части  разделов, утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство (реконструкции)  объектов капитального строительства:

1) пояснительную записку в части сведений о функциональном назначении объекта капитального строительства, составе и характеристике производства, номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг);

2)подраздел «Система водоснабжения» раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий» в части:

баланса водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения;

баланса водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения;

3) план сетей водоснабжения;

4) подраздел «Система водоотведения» раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий» в части:

сведений о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод;

обоснования принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры;

решений в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков;

решений по сбору и отводу дренажных вод;

5) план сетей водоотведения;

6) подраздел «Технологические решения» раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий» в части  результатов расчетов о количестве и составе сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения;

7) раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в части:

обоснования решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод;

мероприятий, технических решений и сооружений, обеспечивающих рациональное использование и охрану водных объектов.

На период осуществления строительных работ, реконструкции объектов капитального строительства при наличии сбросов сточных и (или) дренажных вод в водные объекты, проект НДС должен содержать:

1)  ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта строительства с привязкой к водному объекту, используемому для сброса сточных вод и (или) дренажных вод с указанием сведений (географических координат) о местонахождении каждого выпуска сточных и (или) дренажных вод;

2) данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные и (или) дренажные воды;

3) данные о составе очистных сооружений; эффективности очистки;

4) гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных и (или) дренажных вод по информации, полученной  в соответствии с пунктом 11 Методики;

5) данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта после сброса сточных и(или) дренажных вод;

6) данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации, полученной  в соответствии с пунктом 11 Методики;

7) данные о расходе сточных и (или) дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных и (или) дренажных вод, с характеристикой типа выпуска сточных и (или) дренажных вод;

8) перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных вод;

9) расчет НДС в соответствии с Методикой;

10) результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с пунктами 1 - 8 приложения 1 к настоящей Методике.

11. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«При сбросе сточных вод в моря должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей, требования сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, требования пункта 8 настоящей Методики.».

12. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«Критерии эффективности обеззараживания сточных вод, отводимых в водные объекты и допустимые изменения состава воды в водоемах и водотоках после выпуска в них очищенных сточных вод определяются в соответствии с санитарными правилами и нормами Российской Федерации.».

13. В пункте 19 предложение: «Фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных водах определяется как среднеарифметическое значение концентрации за год» исключить.

14. В пункте 21:

а) первый и второй абзацы исключить;

б) формулу (1) изложить в следующей редакции:

«∑ НДС + ∑Lim ≤ 0,8 НДВхимупр».

15. Пункт 24 исключить.

16. В пункте 25:

а) после формулы (3) дополнить предложением в следующей редакции:

«Перерасчет массы вещества, сбрасываемого в час (г/час) на массу  вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес) производится умножением допустимых концентраций вещества на объем сточных вод за соответствующий период.»

б) первое предложение третьего абзаца изложить в следующей редакции: «Если фоновая концентрация загрязняющего вещества в водном объекте превышает ПДК, то Сндс определяется в соответствии с пунктами 1, 9 Методики.».

17. В пункте 26:

а) исключить абзацы:

«С учетом неконсервативности загрязняющего вещества расчетная формула имеет вид:» и формулу (6);

«Значения коэффициента неконсервативности принимаются по данным натурных наблюдений или по справочным данным и пересчитываются в зависимости от температуры и скорости течения воды реки».

б) подраздел «Определение норматива допустимого сброса по концентрации взвешенных веществ» изложить в следующей редакции:

«Для водных объектов рыбохозяйственного значения. При сбросе сточных и (или) дренажных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм3 (для высшей и первой категории водопользования) и более чем на 0,75 мг/дм3 (для второй категории водопользования). В водных объектах рыбохозяйственного значения при содержании в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.

Для водных объектов объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. При сбросе сточных и (или) дренажных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм3 (для водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования) и более чем на 0,75 мг/дм3 (для водных объектов рекреационного водопользования, а так же в границе населенных пунктов). Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.

Сточные воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/сек., запрещается сбрасывать в водотоки и более 0,2 мм/сек. – водоемы.».

в) последний абзац изложить в следующей редакции:

«Для водных объектов рыбохозяйственного значения температура воды не  должна  повышаться  по  сравнению  с  естественной температурой водного объекта более чем на  5°C, с общим повышением температуры не более чем до 20°C летом и 5°C зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 °C.».

18. В пункте 27 в словосочетании: «для  случая  естественной  струи   (d  >  H)» слово «естественной» заменить на: «стеснения».

19. В пункте 28:

а)  формулу (19) изложить в следующей редакции:

«α=ϕ⋅ξ⋅3Dq»;

б) формулу (23) изложить в следующей редакции:

« D=g⋅ϑ⋅Rпр37⋅nпр⋅Спр2».

20. В пункте 32 в пояснениях к формуле (32) слова: « - нижняя треугольная матрица» изложить в редакции: « - нижнетреугольная матрица», далее по тексту.

21. В пункте 39:

а) пояснения к формуле (44) изложить в следующей редакции: « - фоновая концентрация загрязняющего вещества в воде водоема, г/м3;»

б) исключить абзацы начиная от «С учетом неконсервативности»…. до  «скорости течения в водоеме».

22. В пункте 40 в первом предложении пятого абзаца фразу «по формуле (3)» изменить на фразу «по формуле (5)».

23. В пункте 41 формулу (58) изложить в следующей редакции:

24. В пункте 58 в первом предложение фразу «по формуле (3)» изменить на фразу «по формуле (5)».

25. Пункт 66 исключить.

26. По тексту Методики словосочетание «сточных вод» в соответствующих числе и падеже заменить словами: «сточных и (или) дренажных вод» в соответствующих числе и падеже.

27. В пункте 76 в последнем абзаце исключить слова: «требования водопользователей к качеству воды».

28. В пункте 77 исключить второй абзац: «расчетные условия должны назначаться исходя из требований  водопользователей к состоянию рек (расходам, качеству воды и их режиму) в контрольных створах или на участках между ними;».

29.	Приложение 1 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К Методике  разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей

ОБРАЗЕЦ

Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа

Федеральной службы по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды

________________________________

(ФИО должностного лица)

«___»_____20 ___г. 			 М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):________________________________

1.Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):

Юридический адрес: __________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес: _________________________________________

ИНН________________________________________________________________

ОГРН_______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность											_______

2.Цели использования водного объекта							__

3.Место сброса сточных и (или) дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков))_____________________________________

4.Тип оголовка выпуска сточных и (или) дренажных вод____________________

5. Категория сточных вод и (или) дренажных вод __________________________

6.Согласованный расход сточных и(или) дренажных вод для установления НДС___________м3/час__________м3/мес________тыс.м3/год.

7.Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект

Наименование выпуска:________________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

При сбросе веществ, на которые не установлены ПДК (ОБУВ, ОДУ)  водопользователем (юридическое лицо, физическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель) организовывается разработка ПДК (ОБУВ, ОДУ), а также метода определения вещества и/или продуктов его трансформации с нижним пределом измерения ≤ 0,5 ПДК в соответствии с порядком организации разработки ПДК (ОБУВ, ОДУ).

| № п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

*расчет в т/год производится суммированием т/мес.

8. Согласованные свойства сточных и (или) дренажных вод:

- плавающие примеси (вещества)                                               не допускаются

- окраска ______________________________________________________

- запахи, привкусы____

- температура (ºС)

- реакция (рН)   __________________6,5-8,5

6) растворенный кислород              4-6 мг/дм3

7) минерализация___________________________________________________

8) токсичность_____________________________________________________

Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС															_____

ОБРАЗЕЦ

Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

(ФИО должностного лица)

«___» ______20__г. 			М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):________________________________

1.Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):

Юридический адрес: __________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес: ________________________________________

ИНН_______________________________________________________________

ОГРН______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность											______

2.Цели использования водного объекта

3.Место сброса сточных и (или) дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков))____________________________________

4.Тип оголовка выпуска сточных и (или) дренажных вод____________________

5.Категория сточных вод и (или) дренажных вод __________________________

6.Согласованный расход сточных и(или) дренажных вод для установления НДС___________м3/час__________м3/мес________тыс.м3/год.

7.Согласованный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.

7.1. Согласованный норматив допустимого сброса веществ.

Наименование выпуска:______________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

При сбросе веществ, на которые не установлены ПДК (ОБУВ, ОДУ)  водопользователем (юридическое лицо, физическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель) организовывается разработка ПДК (ОБУВ, ОДУ), а также метода определения вещества и/или продуктов его трансформации с нижним пределом измерения ≤ 0,5 ПДК в соответствии с порядком организации разработки ПДК (ОБУВ, ОДУ).

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* расчет в т/год производится суммированием т/мес.

7.2. Согласованный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Допустимое содержание | Согласованный норматив допустимого сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |
|  | Коли-фаги |  |  |  |
|  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |  |
|  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |

8. Согласованные свойства сточных и (или) дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества)                                               не допускаются

2) окраска _________________________________________________________

3) запахи, привкусы ________________________________________

4) температура (ºС)__________________________________________________

5) реакция (рН)   __________________6,5-8,5

6) растворенный кислород              4-6 мг/дм3

7) минерализация______________________

8) токсичность_____________________________________________________

Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС __________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа

Федерального агентства по рыболовству

(ФИО должностного лица)

«__»____20___г. 				М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):________________________________

1.Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):

Юридический адрес: __________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес: ________________________________________

ИНН_______________________________________________________________

ОГРН______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность											______

2.Цели использования водного объекта

3.Место сброса сточных и (или) дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков))_____________________________________

4.Тип оголовка выпуска сточных и (или) дренажных вод___________________

5.Категория сточных вод и (или) дренажных вод __________________________

6.Согласованный расход сточных и(или) дренажных вод для установления НДС___________м3/час__________м3/мес________тыс.м3/год.

7.Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект

Наименование выпуска:________________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

При сбросе веществ, на которые не установлены ПДК (ОБУВ, ОДУ)  водопользователем (юридическое лицо, физическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель) организовывается разработка ПДК (ОБУВ, ОДУ), а также метода определения вещества и/или продуктов его трансформации с нижним пределом измерения ≤ 0,5 ПДК в соответствии с порядком организации разработки ПДК (ОБУВ, ОДУ).

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* расчет в т/год производится суммированием т/мес.

8. Согласованные свойства сточных и (или) дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества)	                                              не допускаются

2) окраска__________________________________________________________

3) запахи, привкусы

4) температура (ºС)

5) реакция (рН) ________________________________6,5-8,5

6) растворенный кислород                                              4-6 мг/дм3

7) минерализация___________________________________________________

8) токсичность_____________________________________________________

Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС______________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа

Федеральной службы по надзору в

сфере природопользования

(ФИО должностного лица)

«___»______20___г. 			М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):______________________________

1. Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):

Юридический адрес_________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес________________________________________

ИНН:

ОГРН_____________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность

2. Цели использования водного объекта________________________________

3. Место сброса сточных и (или) дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков))______________________

4. Тип оголовка выпуска сточных и (или) дренажных вод_________________

5. Категория сточных и (или) дренажных вод____________________________

6.Согласованный расход сточных и (или) дренажных вод для установления НДС________м3/час____________м3/мес______ тыс.м3/год.

7.Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска:______________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

При сбросе веществ, на которые не установлены ПДК (ОБУВ, ОДУ)  водопользователем (юридическое лицо, физическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель) организовывается разработка ПДК (ОБУВ, ОДУ), а также метода определения вещества и/или продуктов его трансформации с нижним пределом измерения ≤ 0,5 ПДК в соответствии с порядком организации разработки ПДК (ОБУВ, ОДУ).

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* расчет в т/год производится суммированием т/мес.

8. Согласованные свойства сточных и (или) дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества)                                               не допускаются

2) окраска _________________________________________________________

3) запахи, привкусы

4) температура (ºС)

5) реакция (рН) ____________________________________________6,5-8,5

6) растворенный кислород              4-6 мг/дм3

7) минерализация___________________________________________________

8) токсичность_____________________________________________________

Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС															_____

ОБРАЗЕЦ

Приложение к приказу территориального органа Росводресурсов об утверждении НДС от____№___

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Рег. №

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):________________________________

1.Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):

Юридический адрес: __________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес: ________________________________________

ИНН_______________________________________________________________

ОГРН______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность											______

2.Цели использования водного объекта

3.Место сброса сточных и (или) дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков))____________________________________

4.Тип оголовка выпуска сточных и (или) дренажных вод____________________

5.Категория сточных вод и (или) дренажных вод __________________________

6. Утвержденный расход сточных и (или) дренажных вод для установления НДС____________м3/час_____________м3/мес _________ тыс.м3/год

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска:________________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

При сбросе веществ, на которые не установлены ПДК (ОБУВ, ОДУ)  водопользователем (юридическое лицо, физическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель) организовывается разработка ПДК (ОБУВ, ОДУ), а также метода определения вещества и/или продуктов его трансформации с нижним пределом измерения ≤ 0,5 ПДК в соответствии с порядком организации разработки ПДК (ОБУВ, ОДУ).

| № п/п | Наименова-ние веществ |  |  | Класс опас-ности |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  | май |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ* |  |  |
| июнь |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |  | г/ч |  | т/мес | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | т/год |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 |  |  | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 |  |  | 29 |  |  |

* расчет в т/год производится суммированием т/мес.

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Допустимое содержание | Утвержденный норматив допустимого сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |
|  | Коли-фаги |  |  |  |
|  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |  |
|  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |

8. Утвержденные свойства сточных и (или) дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества)                                          не допускаются

2) окраска _______________________________________________________

3) запахи, привкусы

4) температура (ºС)

5) реакция (рН)   __________________6,5-8,5

6) растворенный кислород              4-6 мг/дм3

7) минерализация___________________________________________________

8) токсичность_____________________________________________________

НДС утвержден  «      »	                 20___г. на срок до        «      »                20__г.

30. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К Методике  разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей

Образец

Фактический сброс веществ и микроорганизмов

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

(с оборотом)

за ______________год

1.Реквизиты водопользователя (юридического или физического лица):

1.Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица и (или) индивидуального предпринимателя):

Юридический адрес: _____________________________________________

Фактический (почтовый) адрес: ____________________________________

ИНН___________________________________________________________

ОГРН__________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность									______

2.Цели использования водного объекта

3.Место сброса сточных и (или) дренажных  вод (географические координаты) и  расстояние от устья (для водотоков)__________________________________________

4.Категория сточных вод____________________________________________________

5.Фактический расход сточных или дренажных вод м3/час (максимальный)_______________________м3/мес (среднемесячный за год)____________________тыс.м3/год___________________.

6. Фактический  сброс  веществ  и микроорганизмов.

Приводится без вычета фоновых концентраций.

6.1. Фактический сброс веществ в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Фактическая концентрация мг/дм3 * | Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  | Фактический сброс веществ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* - соответствует максимальной концентрации за год

** - расчет в т/год производится суммированием т/мес.

Фактический сброс веществ в г/ч, т/мес определяется в соответствии с нормативными правовыми документами по отбору проб для анализа сточных вод и учету их качества

6.2. Фактический сброс микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Фактический сброс микроорганизмов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

7.Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС											_______________________

Руководитель организации    				  			______

(водопользователь (юридическое

или физическое лицо)                          (подпись)                        Ф.И.О.

М.П.           «      »	                 20   г.

31. Приложение 3 исключить.