О внесении изменений в Методику разработки нормативов допустимых сбросов  веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей

П р и к а з ы в а ю  внести в Методику разработки нормативов допустимых сбросов  веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную приказом МПР России от 17 декабря 2007 года № 333 (зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2008 № 11198), изменения согласно приложению.

Министр                                                                                            С.Е.Донской

Приказ подготовлен Департаментом государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды

С.В.Юрманова

СОГЛАСОВАНО: …                                                                        Р.Р.Гизатулин

М.В.Селиверстова

А.В.Фролов

Д.М.Кириллов

С.Ю.Радченко

А.В.Чернов

| Министерство здравоохранения Российской Федерации ____________ (_________________) «__»______________201____ г. | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации _____________(_______________) «__»____________201____ г. |
| --- | --- |

Исполнитель: Малашкевич Т.А.

(499) 124 61 13

Список  рассылки:

Гизатулин Р.Р.-1экз., Росводресурсы -1экз., Росгидромет – 1 экз., Росприроднадзор – 1 экз., Юрманова С.В.-1экз., Кириллов Д.М.-1 экз., Радченко С.Ю.-1экз., Чернов А.В.- 1 экз.

Приложение

к приказу Минприроды России

от___________№____________

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Методику разработки нормативов допустимых сбросов  веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную приказом МПР России от 17 декабря 2007 года № 333

1. В пункте 3 последний абзац изложить в следующей редакции:

«нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«При сбросе сточных и(или) дренажных вод или других видах хозяйственной деятельности, влияющих на состояние водных объектов, используемых для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, нормативы качества вод или их природный состав и свойства выдерживаются на водотоках, начиная со створа, расположенного не далее 500 м по течению от места сброса сточных вод на водотоках, на водоемах - на акватории в радиусе 500 м от места сброса.  При сбросе сточных и (или) дренажных вод в черте населенных мест контрольный створ должен быть расположен непосредственно у места сброса сточных и(или) дренажных вод.

В водохранилищах и в нижнем бьефе плотины гидроэлектростанции, работающей в резко переменном режиме, учитывается возможность воздействия на пункты водопользования обратного течения при резкой смене режима работы электростанции или прекращении ее работы».

3. В пункте 8 слово «черте» заменить на слово: «границе».

4. В пункте 12:

а) первый абзац дополнить предложением: «При этом фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных и(или) дренажных водах определяется как максимальное значение концентрации за предыдущие пять лет.».

5. Дополнить пунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания:

«12.1. Для физических или юридических лиц, которые осуществляют ввод в эксплуатацию новых или реконструированных объектов со стационарными источниками сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, при наличии НДС, разработанных в соответствии с настоящей Методикой, в составе утвержденной в установленном порядке проектной документации строительства (реконструкции) зданий, сооружений и иных объектов, утверждение НДС осуществляется на срок достижения проектных показателей (но не более 2-х лет).

12.2. При ведении строительных работ при наличии сбросов сточных и (или) дренажных вод осуществляется разработка НДС в соответствии с настоящей Методикой.

При ведении строительных работ НДС утверждаются не более чем на срок действия разрешения на строительство, с учетом пункта 14 настоящей Методики.».

6. В пункте 14 первое предложение заменить абзацем следующего содержания:

«НДС утверждаются на срок три или пять лет. При установлении НДС на уровне нормативов качества воды водного объекта, НДС утверждаются на пять лет. При установлении НДС с учетом разбавления, НДС утверждаются на три года.».

7. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

«Проект НДС, должен содержать:

ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных вод и (или) дренажных вод с указанием сведений (географических координат) о местонахождении каждого выпуска сточных и (или) дренажных вод;

план территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с наложением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с указанием мест размещения очистных сооружений;

данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные воды;

данные о составе очистных сооружений; эффективности очистки;

данные о соответствии работы очистных сооружений проектным характеристикам;

водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления и водоотведения;

гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных и (или) дренажных вод по информации Росгидромета или организаций, имеющих лицензию на выполнение работ, связанных с получением требуемых данных;

данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта после сброса сточных и(или) дренажных вод;

данные о величинах фоновых концентраций,  принятых для расчета НДС, по информации Росгидромета или организаций, имеющих лицензию на выполнение работ, связанных с получением требуемых данных;

данные о расходе сточных и (или) дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных и (или) дренажных вод, с характеристикой типа выпуска сточных и (или) дренажных вод;

расчет НДС в соответствии с настоящей Методикой, в том числе с помесячной разбивкой;

данные о фактическом сбросе веществ и микроорганизмов отдельно по каждому выпуску за предыдущие 5 лет  в соответствии с приложением  № 2 к настоящей Методике.

В случае, указанном в пункте 12.1 настоящей Методики дополнительно представляются следующие разделы утвержденной в установленном порядке проектной документации строительства (реконструкции) зданий, сооружений и иных объектов:

пояснительная записка;

перечень мероприятий по охране окружающей среды;

подразделы система водоснабжения и система водоотведения раздела сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий.

В случае, указанном в пункте 12.2 настоящей Методики представляется  разрешение на строительство, выданное в установленном порядке уполномоченным органом исполнительной власти. Проект НДС должен содержать:

ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта строительства с привязкой к водному объекту, используемому для сброса сточных вод и (или) дренажных вод с указанием сведений (географических координат) о местонахождении каждого выпуска сточных и (или) дренажных вод;

данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные и (или) дренажные воды;

данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки;

гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных и (или) дренажных вод по информации Росгидромета или организаций, имеющих лицензию на выполнение работ, связанных с получением требуемых данных;

данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта после сброса сточных и(или) дренажных вод;

данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации Росгидромета или организаций, имеющих лицензию на выполнение работ, связанных с получением требуемых данных;

данные о расходе сточных и (или) дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных и (или) дренажных вод, с характеристикой типа выпуска сточных и (или) дренажных вод;

расчет НДС в соответствии с настоящей Методикой, в том числе с помесячной разбивкой».

8. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«При сбросе сточных вод в моря должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей, требования сохранения среды обитания водных биологических ресурсов».

9. В пункте 19 предложение: «Фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных водах определяется как среднеарифметическое значение концентрации за год» исключить;

10. В пункте 21:

а) первый абзац изложить в следующей редакции:

«При расчете НДС для водохозяйственного участка, величины НДС устанавливаются с учетом соблюдения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в контрольном створе, ассимилирующей способности водного объекта и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные и(или) дренажные  воды. Ассимилирующая способность водного объекта  способность водного объекта принимать определенную массу веществ в единицу времени без нарушения нормативов качества воды в контрольном створе.

б) формулу (1) изложить в следующей редакции:

«∑ НДС + ∑Lim ≤ 0,8 НДВхимупр».

11. Пункт 24 исключить.

12. В пункте 26 подраздел «Определение норматива допустимого сброса по концентрации взвешенных веществ» изложить в следующей редакции:

«Для водных объектов рыбохозяйственного значения. При сбросе сточных и (или) дренажных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм3 (для высшей и первой категории водопользования) и более чем на 0,75 мг/дм3 (для второй категории водопользования). В водных объектах рыбохозяйственного значения при содержании в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.

Для водных объектов объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. При сбросе сточных и (или) дренажных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм3 (для водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования) и более чем на 0,75 мг/дм3 (для водных объектов рекреационного водопользования, а так же в границе населенных пунктов). Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.

Сточные воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/сек., запрещается сбрасывать в водотоки и более 0,2 мм/сек. – водоемы.».

13. В пункте 27 в словосочетании: «для  случая  естественной  струи   (d  >  H)» слово «естественной» заменить на: «стеснения».

14. В пункте 28:

а)  формулу (19) изложить в следующей редакции:

«α=ϕ⋅ξ⋅3Dq»;

б) формулу (23) изложить в следующей редакции:

« D=g⋅ϑ⋅Rпр37⋅nпр⋅Спр2».

15. В пункте 32 в пояснениях к формуле (32) слова: « - нижняя треугольная матрица» изложить в редакции: « - нижнетреугольная матрица», далее по тексту.

16. В пункте 41 формулу (58) изложить в следующей редакции:

17. В Приложении 3 в таблице «Критерии эффективности обеззараживания сточных вод, отводимых в водные объекты» в строке 1 в графе «Допустимые остаточные уровни» цифру «100» заменить на «500».

18. По тексту Методики в словосочетании «сточных вод» в соответствующих числе и падеже после слова «сточных» вставить слова: «и (или) дренажных» в соответствующих числе и падеже, за исключением  первого предложения пункта 25 Методики.

19. В пункте 76 в последнем абзаце исключить слова: «требования водопользователей к качеству воды».

20. В пункте 77 исключить второй абзац: «расчетные условия должны назначаться исходя из требований  водопользователей к состоянию рек (расходам, качеству воды и их режиму) в контрольных створах или на участках между ними;».

21.	Приложение 1 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К Методике  разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей

ОБРАЗЕЦ

Нормативы  допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано

Руководитель территориального органа

Федеральной службы по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды

(должностное лицо)

М.П.           «   »	20 _г.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Рег. №

Наименование водопользователя (юридического или физического лица):______________________________________________________________________

- Реквизиты водопользователя (юридического или физического лица):

Адрес:

ИНН:

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность

- Цели использования водного объекта

- Место сброса сточных и (или) дренажных  вод (географические координаты)______________________________________________________________

- Тип оголовка выпуска сточных и (или) дренажных  вод______________________________________________________________________

- Категория сточных вод______________________________________________________

- Согласованный расход сточных и (или) дренажных вод для установления НДС___________м3/час__________м3/мес________тыс.м3/год.

- Согласованный норматив допустимого сброса веществ  в водный объект.

(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

Наименование выпуска:

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Допустимая концентрация мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сгласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

- Перерасчет в т/год производится суммированием т/мес.

- Согласованные свойства сточных и (или) дренажных  вод:

- плавающие примеси (вещества)	                                                              не допускаются

- окраска        	                                                    3) запахи, привкусы

4) температура (ºС)				5) реакция (рН)   __________________6,5-8,5

6) коли-индекс	не более 1000	                         7) растворенный кислород              4-6 мг/дм3

8) минерализация_______________________________________________________________

- Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС

НДС согласован   «      »	                 20__  г.

Нормативы  допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано

Руководитель территориального органа

Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека

(должностное лицо)

М.П.           «   »	20  г.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Рег. №

Наименование водопользователя (юридического или физического лица):______________________________________________________________________

- Реквизиты водопользователя (юридического или физического лица):

Адрес:

ИНН:

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность

- Цели использования водного объекта

- Место сброса сточных и (или) дренажных  вод (географические координаты)_____________________________________________________________

- Тип оголовка выпуска сточных и (или) дренажных  вод___________________________________________________________________

- Категория сточных вод__________________________________________________

- Согласованный расход сточных и (или) дренажных  вод для установления НДС__  м3/час___________м3/мес ____ тыс.м3/год.

6.Согласованный норматив допустимого сброса веществ  и микроорганизмов.

6.1. Согласованный норматив допустимого сброса веществ  в водный объект.

(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

Наименование выпуска:

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Допустимая концентрация мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* Перерасчет в т/год производится суммированием т/мес.

6.2. Согласованный  норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Допустимое содержание (КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл) | Согласованный допустимый норматив сброса микроорганизмов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Согласованные свойства сточных и (или) дренажных  вод:

1) плавающие примеси (вещества)	                                                              не допускаются

2)окраска        	                                                    3) запахи, привкусы

4) температура (ºС)				5) реакция (рН)   __________________6,5-8,5

6) коли-индекс	не более 1000	                         7) растворенный кислород              4-6 мг/дм3

8) минерализация_______________________________________________________________

- Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС

НДС согласован   «      »	                 20    г.

Нормативы  допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано

Руководитель территориального органа

Федерального агентства по рыболовству

(должностное лицо)

М.П.           «   »	20_  г.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Рег. №

Наименование водопользователя (юридического или физического лица):______________________________________________________________________

- Реквизиты водопользователя (юридического или физического лица):

Адрес:

ИНН:

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность

- Цели использования водного объекта

- Место сброса сточных и (или) дренажных вод (географические координаты)_____________________________________________________________

- Тип оголовка выпуска сточных и (или) дренажных  вод___________________________________________________________________

- Категория сточных вод__________________________________________________

- Согласованный расход сточных и (или) дренажных  вод для установления НДС	м3/час___________м3/мес ___ тыс.м3/год.

- Согласованный норматив допустимого сброса веществ  в водный объект.

(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

Наименование выпуска:

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Допустимая концентрация мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* Перерасчет в т/год производится суммированием т/мес.

- Согласованные свойства сточных и (или) дренажных  вод:

1)плавающие примеси (вещества)	                                                              не допускаются

2)окраска        	                                                    3) запахи, привкусы

4) температура (ºС)				5) реакция (рН)   __________________6,5-8,5

6) коли-индекс	не более 1000	                         7) растворенный кислород              4-6 мг/дм3

8) минерализация_______________________________________________________________

- Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС

НДС согласован   «      »	                 20    г.

Нормативы  допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано

Руководитель территориального органа

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

(должностное лицо)

М.П.           «   »	20  г.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Рег. №

Наименование водопользователя (юридического или физического лица):______________________________________________________________________

- Реквизиты водопользователя (юридического или физического лица):

Адрес:

ИНН:

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность

- Цели использования водного объекта

- Место сброса сточных и (или) дренажных  вод (географические координаты)_____________________________________________________________

- Тип оголовка выпуска сточных и (или) дренажных  вод___________________________________________________________________

- Категория сточных вод___________________________________________________

- Согласованный расход сточных и (или) дренажных  вод для установления НДС	__ м3/час____________м3/мес______ тыс.м3/год.

- Согласованный норматив допустимого сброса веществ  в водный объект.

(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

Наименование выпуска:

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Допустимая концентрация мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* Перерасчет в т/год производится суммированием т/мес.

- Согласованные свойства сточных и (или) дренажных  вод:

- плавающие примеси (вещества)	                                                              не допускаются

- окраска        	                                                    3) запахи, привкусы

4) температура (ºС)				5) реакция (рН)   __________________6,5-8,5

6) коли-индекс	не более 1000	                         7) растворенный кислород              4-6 мг/дм3

8) минерализация_______________________________________________________________

- Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС

НДС согласован   «      »	                 20    г.

Нормативы  допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на утверждение (с оборотом)

Утверждены

приказом территориального органа

Федерального агентства

водных ресурсов

от «   »___	20_  г. № 	___

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Рег. №

Наименование водопользователя (юридического или физического лица):______________________________________________________________________

- Реквизиты водопользователя (юридического или физического лица):

Адрес:

ИНН:

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность

- Цели использования водного объекта

- Место сброса сточных и (или) дренажных  вод (географические координаты)____________________________________________________________

- Тип оголовка выпуска сточных и (или) дренажных  вод___________________________________________________________________

- Категория сточных вод___________________________________________________

- Утвержденный расход сточных и (или) дренажных вод для установления НДС	____    м3/час_____________м3/мес _________ тыс.м3/год

- Утвержденный норматив допустимого сброса веществ  и микроорганизмов.

6.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ  в водный объект.

(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

Наименование выпуска:

| № п/п | Наименова-ние веществ |  |  | Класс опас-ности |  | Допустимая концентрация мг/дм3 |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  | май |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ* |  |  |
| июнь |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |  | г/ч |  | т/мес | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | т/год |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 |  |  | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 |  |  | 29 |  |  |

* Перерасчет в т/год производится суммированием т/мес.

6.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Допустимое содержание (КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл) | Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Утвержденные свойства сточных и (или) дренажных  вод:

- плавающие примеси (вещества)	                                                              не допускаются

- окраска        	                                                    3) запахи, привкусы

4) температура (ºС)				5) реакция (рН)   __________________6,5-8,5

6) коли-индекс	не более 1000	                         7) растворенный кислород              4-6 мг/дм3

8) минерализация_______________________________________________________________

- Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС

НДС утвержден  «      »	                 20__  г. на срок до        «      »	                 20_  г.

22. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К Методике  разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей

Образец

Фактический сброс веществ и микроорганизмов

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

(с оборотом)

1.Реквизиты водопользователя (юридического или физического лица):

Адрес:

ИНН:

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность

2.Цели использования водного объекта

3.Место сброса сточных и (или) дренажных  вод (географические координаты)					___________________________________________

4.Категория сточных вод____________________________________________

5.Фактический расход*    сточных или дренажных вод м3/час_____________м3/мес			тыс.м3/год___________________.

6. Фактический  сброс  веществ  и микроорганизмов (за предыдущие 5 лет).

6.1. Фактический сброс веществ в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Фактическая концентрация мг/дм3 ** | Фактический сброс веществ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  |
|  |  |  |  | мг/дм3 | г/ч | т/мес | мг/дм3 | г/ч | т/мес | мг/дм3 | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 __ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  |
| мг/дм3 | г/ч | т/мес | мг/дм3 | г/ч | т/мес | мг/дм3 | г/ч | т/мес | мг/дм3 | г/ч | т/мес | мг/дм3 | г/ч | т/мес |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 20 __ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический сброс веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |
| мг/дм3 | г/ч | т/мес | мг/дм3 | г/ч | т/мес | мг/дм3 | г/ч | т/мес | мг/дм3 | г/ч | т/мес | т/год |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 20 __ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - соответствует максимальной концентрации наблюдавшейся за пять лет

** - максимальная концентрация, наблюдавшаяся в течение года.

*** - максимальный сброс в течение месяца.

6.2. Фактический сброс микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Фактический сброс микроорганизмов КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 20 __ год |  |  |
| i год |  |  |

7.Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС

Руководитель организации									______

(водопользователь (юридическое

или физическое лицо)             (подпись)                        Ф.И.О.

М.П.           «      »	                 200   г.