проект

Об утверждении Инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 1998 г. № 490 «О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2462; 2005, № 17, 
ст. 1567; 2009, № 18, ст. 2248; 2012, № 46, ст. 6342) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений.

Министр                                                                                                       С.Е. Донской

Утверждена

приказом Минприроды России

от_______2013 г. №_______

Инструкция

о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений (далее - Инструкция) разработана в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 1998 г. № 490 «О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2462; 2005, № 17, ст. 1567; 2009, № 18, ст. 2248; 2012, № 46, ст. 6342) и определяет порядок ведения Российского регистра гидротехнических сооружений (далее - Регистр).

2. Регистр представляет собой единую систему учета, регистрации, хранения и предоставления информации о гидротехнических сооружениях Российской Федерации.

3. Ведение Регистра осуществляет Федеральное агентство водных ресурсов (далее - Росводресурсы).

4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (далее - Ространснадзор) (далее - органы государственного надзора) представляют в Росводресурсы материалы по поднадзорным объектам (далее -информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях).

II. Цели формирования и ведения регистра

5. Регистр формируется и ведется в целях:

1) государственной регистрации и учета гидротехнических сооружений различного назначения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;

2) сбора, обработки, хранения, предоставления и распространения информации о количественных и качественных показателях состояния гидротехнических сооружений, условиях их эксплуатации и соответствии этих показателей и условий критериям безопасности гидротехнических сооружений;

3) создания информационной основы для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

4) информационного обеспечения государственного управления, надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.

III. Информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях

6. Информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях,  подлежащих декларированию безопасности, в том числе о ликвидации гидротехнических сооружений, представляются собственником гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организацией в органы государственного надзора или их территориальные органы.

7. Информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях, в том числе о ликвидации гидротехнических сооружений, рассматриваются в органах государственного надзора или их территориальных органах.

8. Информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях, подлежащих декларированию безопасности, в том числе о ликвидации гидротехнических сооружений, поступившие в территориальный орган государственного надзора после рассмотрения представляются в соответствующий орган государственного надзора.

9. Информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях, которые находились в эксплуатации при вступлении в силу Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», вносятся в Регистр в безусловном порядке без представления деклараций безопасности гидротехнического сооружения на основании заявления собственника или эксплуатирующей организации с приложением необходимых информационных данных о гидротехнических сооружениях в территориальный орган государственного надзора. В заявлении указываются сведения о юридическом или физическом лице, наименование гидротехнического сооружения, описание местоположения гидротехнического сооружения, наименование водного объекта, контактная информация.

Информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях, которые находились в эксплуатации при вступлении в силу Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», рассматриваются территориальным органом государственного надзора и представляются в соответствующий орган государственного надзора.

10. Информационные данные о каждом гидротехническом сооружении (комплексе гидротехнических сооружений) представляются в составе и объеме, установленном в приложении 1 к настоящей Инструкции.

11. Представление в Росводресурсы информационных данных о поднадзорных гидротехнических сооружениях, в том числе о ликвидации гидротехнических сооружений осуществляется органами государственного надзора.

12. Основанием для представления в Росводресурсы информационных данных о поднадзорных гидротехнических сооружениях органом государственного надзора, является факт:

1) утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения органом государственного надзора;

2) поступления информационных данных о поднадзорных гидротехнических сооружениях, в том числе о ликвидации гидротехнических сооружений.

13. Информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях органа государственного надзора:

1) формируются в электронном виде или, при наличии терминала доступа к базе данных Регистра, в виде специальной таблицы информационных данных по каждому поднадзорному гидротехническому сооружению или комплексу гидротехнических сооружений на основании утвержденной декларации безопасности гидротехнического сооружения или на основании информационных данных о гидротехническом сооружении;

2) записываются на бумажный и электронный носитель;

3) направляются на бумажном и электронном носителе с сопроводительным письмом в Росводресурсы.

14. Если информационные данные содержат сведения, составляющие государственную тайну, то их передача осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

15. Максимальный срок представления в Росводресурсы информационных данных о поднадзорном гидротехническом сооружении составляет тридцать календарных дней с момента поступления информационных данных в орган государственного надзора.

IV. Государственная регистрация и учет Росводресурсами гидротехнических сооружений в Регистре

16. Государственная регистрация и учет Росводресурсами гидротехнических сооружений в Регистре осуществляется путем:

1) приема и регистрации информационных данных о гидротехнических сооружениях, в том числе о ликвидации гидротехнических сооружений;

2) проверки информационных данных о гидротехнических сооружениях;

3) присвоения идентификационного кода гидротехническим сооружениям;

4) внесения новой и уточнение содержащейся информации в Регистре;

5) уведомления органов государственного надзора о внесении новой и уточнении содержащейся информации в Регистре.

17. Информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях представляются по каждому гидротехническому сооружению или комплексу гидротехнических сооружений в составе и объеме, установленном приложением 1 к настоящей Инструкции.

18. Росводресурсы проверяют информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях, их соответствие составу и объему сведений, установленных приложением 1 к настоящей Инструкции.

19. В случае если информационные данные о поднадзорных гидротехнических сооружениях представлены в составе и объеме, не соответствующими, установленным в приложении 1 к настоящей Инструкции, в отношении указанных информационных данных Росводресурсы направляют соответствующий запрос в органы государственного надзора.

20. Максимальный срок проверки информационных данных о поднадзорных гидротехнических сооружениях составляет не более двадцати календарных дней с момента поступления информационных данных в Росводресурсы.

21. При государственной регистрации гидротехническому сооружению присваивается регистрационный код в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции.

22. Максимальный срок по присвоению регистрационного кода гидротехническим сооружениям составляет три календарных дня с момента окончания проверки информационных данных о поднадзорных гидротехнических сооружениях Росводресурсами.

23. Основанием для внесения новой и уточнения содержащейся информации в Регистре является факт поступления информационных данных о поднадзорных гидротехнических сооружениях. Новая и уточненная информация вносится в Регистр.

24. Максимальный срок по внесению новой и уточнению содержащейся информации в Регистре составляет семь календарных дней с момента присвоения регистрационного кода гидротехническим сооружениям.

V. Уведомление органов государственного надзора о внесении новой и уточнении содержащейся информации в Регистре

25.  После внесения новой и уточнения содержащейся информации в Регистре Росводресурсы уведомляют органы государственного надзора о внесении новой и уточнении содержащейся информации в Регистре в течение пяти календарных дней с момента  внесения новой и уточнения содержащейся информации.

- Приложение 1

к Инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений,

утвержденной приказом Минприроды России от «___» ______2013  г. №_____

- СОСТАВ И ОБРАЗЦЫ ФОРМ

- ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РОССИЙСКИЙ РЕГИСТР

- ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

- Общие характеристики ГТС (комплексов ГТС)

Таблица 1

| № № п/п | Наименование информационных сведений | Содержание информационных сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование сооружения |  |
|  | Регистрационный код в Российском регистре ГТС (при наличии; для обновления уже внесенных данных)». |  |
| 2 | Назначение сооружения | Таблица 1.1 |
| 3 | Код водного объекта |  |
| 4 | Название водного объекта |  |
| 5 | Код водохозяйственного участка |  |
| 6 | Местоположение сооружения |  |
| 6.1 | Широта основной точки (градусы, минуты, секунды) |  |
| 6.2 | Долгота основной точки (градусы, минуты, секунды) |  |
| 6.3 | Широта вспомогательной точки (градусы, минуты, секунды) |  |
| 6.4 | Долгота вспомогательной точки (градусы, минуты, секунды) |  |
| 6.5 | Код административно-территориального образования (указывается в соответствии с общероссийским классификатором административно-территориальных образований (ОКАТО)) |  |
| 6.6 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 7 | Собственник |  |
| 7.1 | Форма собственности (указывается в соответствии с общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС)) |  |
| 7.2 | Организационно-правовая форма (указывается в соответствии с общероссийским классификатором организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов – ОКОПФ) |  |
| 7.3 | Наименование |  |
| 7.4 | ИНН |  |
| 7.4.1. | КПП |  |
| 7.5 | Код ОКАТО |  |
| 7.6 | Юридический адрес (улица, дом, корпус) |  |
| 7.7 | Телефон |  |
| 7.8 | Адрес электронной почты |  |
| 8 | Эксплуатирующая организация |  |
| 8.1 | Форма собственности (указывается в соответствии с общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС)) |  |
| 8.2 | Наименование ведомства, к которому относится эксплуатирующая организация (если эксплуатирующая организация – государственная организация или организация с государственным участием) |  |
| 8.3 | Организационно-правовая форма (указывается в соответствии с общероссийским классификатором организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов – ОКОПФ) |  |
| 8.4 | Наименование |  |
| 8.5 | ИНН |  |
| 8.5.1. | КПП |  |
| 8.6 | Код ОКВЭД |  |
| 8.7 | Код ОКОПО |  |
| 8.8 | Код ОКАТО |  |
| 8.9 | Юридический адрес (улица, дом, корпус) |  |
| 8.10 | Телефон |  |
| 8.11 | Адрес электронной почты |  |
| 8.12 | Численность службы эксплуатации ГТС: |  |
| 8.12.1 | - всего |  |
| 8.12.2 | - в т.ч. лиц, имеющих специальное образование в области эксплуатации ГТС |  |
| 8.13 | Условия и правовое основание передачи сооружения в распоряжение эксплуатирующей организации |  |
| 8.13.1 | Условие: (аренда, передача в хозяйственное ведение или оперативное управление) |  |
| 8.13.2 | Основание: (договор или иной правовой документ) |  |
| 8.13.2.1 | Номер документа |  |
| 8.13.2.2 | Дата документа (день, месяц, год – дд.мм.гггг) |  |
| 8.13.2.3 | Наименование организации, утвердившей данный документ |  |
| 9 | Балансовая стоимость ГТС (комплекса ГТС) на год включения в Регистр, млн. руб. |  |
| 10 | Остаточная стоимость ГТС (комплекса ГТС) по балансу на год включения в Регистр, млн. руб. |  |
| 11 | Процент износа, % |  |
| 12 | Жизненный цикл сооружения на момент регистрации |  |
| 12.1 | Начало строительства (год – гггг) |  |
| 12.2 | Завершение строительства (последней завершенной очереди: день, месяц, год – дд.мм.гггг) |  |
| 12.3 | Консервация/ликвидация (день, месяц, год – дд.мм.гггг) |  |
| 12.4 | Начало ввода в эксплуатацию (день, месяц, год – дд.мм.гггг) |  |
| 12.5 | Ввод в постоянную эксплуатацию (день, месяц, год – дд.мм.гггг) |  |
| 13 | Организация-генпроектировщик или ее правопреемник |  |
| 13.1 | Наименование |  |
| 13.2 | ИНН |  |
| 13.2.1 | КПП |  |
| 13.3 | Код ОКАТО |  |
| 13.4 | Юридический адрес (улица, дом, корпус) |  |
| 13.5 | Телефон |  |
| 14 | Строительная организация – генподрядчик или ее правопреемник |  |
| 14.1 | Наименование |  |
| 14.2 | ИНН |  |
| 14.2.1 | КПП |  |
| 14.3 | Код ОКАТО |  |
| 14.4 | Юридический адрес (улица, дом, корпус) |  |
| 14.5 | Телефон |  |
| 15 | Нормативная документация по эксплуатации ГТС, используемая эксплуатирующей организацией: |  |
| 15.1 | - отраслевые или иные общие правила эксплуатации ГТС |  |
| 15.2 | - инструкция по эксплуатации ГТС |  |
| 15.3 | - критерии безопасности ГТС |  |
| 15.4 | - проектная и исполнительная документация |  |
| 15.5 | - акт приемки ГТС в эксплуатацию |  |
| 15.6 | - планы мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в результате аварий ГТС |  |
| 15.7 | - акт обследования ГТС (год проведения последнего обследования) |  |
| 15.8 | - планы мероприятий по обеспечению и повышению безопасности эксплуатации ГТС |  |
| 15.9 | - другие |  |
| 16 | Максимальный возможный размер территории, на которой могут иметь место последствия аварии ГТС, км2 |  |
| 17 | Наличие на указанной в п. 16 территории населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и организаций, исторических и культурных памятников и иных объектов, которым может быть нанесен вред (численность населения, количество организаций и иных объектов, с указанием особо крупных и имеющих опасные виды производственной деятельности) |  |
| 18 | Наличие действующей системы оповещения населения об угрозе ЧС в результате аварии ГТС |  |
| 19 | Финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный аварией гидротехнического сооружения: |  |
| 19.1 | - величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный аварией гидротехнического сооружения, тыс. руб. |  |
| 19.2 | - наличие страхового полиса установленного образца |  |
| 19.3 | - страховщик (организационно-правовая форма, наименование, ИНН, КПП, юридический адрес, факс, телефон, электронная почта) |  |
| 19.4 | - размер страховой суммы |  |
| 19.5 | - размер страхового тарифа |  |
| 19.6 | - дата начала действия договора обязательного страхования |  |
| 19.7 | - дата окончания действия договора обязательного страхования |  |
| 20 | Расчетные сейсмические нагрузки |  |
| 21 | Аварии или аварийные ситуации, имевшие место за период эксплуатации, потребовавшие срочного выполнения работ по их предотвращению и локализации, а также работ по восстановлению ГТС (наименование ГТС, даты и причины событий) |  |
| 22 | Декларация безопасности |  |
| 22.1 | Регистрационный номер декларации безопасности |  |
| 22.2 | Должность лица, утвердившего декларацию безопасности |  |
| 22.3 | Ф.И.О. лица, утвердившего декларацию безопасности |  |
| 22.4 | Дата утверждения декларации безопасности (день, месяц, год – дд.мм.гггг) |  |
| 22.5 | Срок действия декларации (лет) |  |
| 23 | Заявление о регистрации |  |
| 23.1. | Наименование организации-заявителя/индивидуального предпринимателя-заявителя (Ф.И.О. физического лица - заявителя) |  |
| 23.2 | Регистрационный номер заявления |  |
| 23.3 | Дата приема заявления (день, месяц, год – дд.мм.гггг) |  |
| 23.4 | Ф.И.О. лица, принявшего заявление |  |
| 23.5 | Должность лица, принявшего заявление |  |
| 23.6 | Дата регистрации в органе надзора (день, месяц, год – дд.мм.гггг) |  |

- Назначение гидроузлов/комплексов ГТС/ГТС

- Таблица 1.1

Энергетика

Транспорт

Сельское хозяйство

Водоснабжение

Промышленность

Защита от негативного воздействия вод

Комплексное

- Правила заполнения таблицы 1 «Общие характеристики ГТС, (комплексов ГТС)»

- 1. Наименование гидротехнического сооружения

- Необходимо ввести полное наименование гидротехнического сооружения или комплекса ГТС (гидроузла). Возможно использование только общепринятых сокращений.

- 2. Назначение гидротехнического сооружения - указывается в соответствии с таблицей 1.1.

- 3. Код водного объекта - код водного объекта, представляющий собой 9-значную группу цифр, в которой первая цифра - вид водного объекта, вторая и третья - условный номер бассейна моря или крупного региона, соответствующий номеру тома справочника «Гидрологическая изученность», в котором приведены сведения о данном водотоке, четвертая цифра - условный номер бассейна главной реки, соответствующий номеру выпуска указанного справочника, с пятого по девятый знак - порядковый номер водотока в таблице 2 (4) «Гидрологической изученности». В случае, если одна и та же река помещена в нескольких выпусках, принимается номер выпуска, в котором приведен исток реки.

- 4. Название водного объекта - заполняется в соответствии с пунктом 3.

- 5. Код водохозяйственного участка - заполняется на основе водохозяйственного районирования территории Российской Федерации (выделения, документирования и утверждения количества водохозяйственных участков и их границ), осуществляемого Федеральным агентством водных ресурсов в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 728 «О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и утверждении границ бассейновых округов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 49, ст. 5225; 2009, № 18, ст. 2248) и Методикой водохозяйственного районирования территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25 апреля 2007 г. № 111 «Об утверждении методики водохозяйственного районирования территории Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2007 г., регистрационный № 9682).

- 6. Местоположение гидротехнического сооружения

- Указывается следующая информация:

- 6.1. - 6.2. координаты основной точки широта и долгота (градусы, минуты, секунды) для напорных сооружений основная точка берется справа по направлению напора;

- 6.3. - 6.4. для линейных сооружений протяженностью свыше 300 метров указываются координаты вспомогательной точки (градусы, минуты, секунды для противоположной точки);

- 6.5. код по ОКАТО территории, на которой расположен комплекс ГТС (ГТС);

- 6.6. кадастровый номер земельного участка.

- 7. Собственник ГТС

- Собственником ГТС в соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое лицо или юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющие права владения, пользования и распоряжения гидротехническим сооружением.

- Указываются следующие данные о собственнике ГТС:

- Форма собственности <*>. Например, государственная (федеральная или субъектов Российской Федерации), муниципальная, частная;

- --------------------------------

- <*> Указывается в соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности.

- Организационно-правовая форма <*> (ООО, ЗАО, ГУП и т.д.);

- --------------------------------

- <*> Организационно-правовая форма указывается в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов.

- Наименование;

- ИНН;

- ОКАТО <*>;

- --------------------------------

- <*> В адресе названия регионов, районов, городов и населенных пунктов должны быть представлены в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления.

- Юридический адрес (улица, дом, корпус);

- Телефон;

- Адрес электронной почты.

- 8. Эксплуатирующая организация

- Эксплуатирующей организацией в соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» является государственное или муниципальное унитарное предприятие либо организация любой другой организационно-правовой формы, на балансе которой находится гидротехническое сооружение.

- Указываются следующие данные по эксплуатирующей ГТС организации:

- 8.1. Форма собственности (указывается в соответствии с ОКФС). Например, государственная (федеральная или субъектов Федерации), муниципальная, частная.

- 8.2. Наименование ведомства, к которому относится эксплуатирующая организация (если эксплуатирующая организация - государственная организация или организация с государственным участием).

- 8.3. Организационно-правовая форма (указывается в соответствии с ОКОПФ). Например: ООО, ЗАО, ГУП и

- т.д.

- 8.4. Наименование.

- 8.5. ИНН.

- 8.6. ОКВЭД - по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД, обозначение ОК 029-2001).

- 8.7. ОКОПО - по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО, обозначение ОК 007-93). Код ОКОПО присваивается при регистрации предприятий и организаций.

- 8.8. ОКАТО.

- 8.9. Юридический адрес (улица, дом, корпус).

- 8.10. Телефон.

- 8.11. Адрес электронной почты.

- 8.12. Фактические данные о штате сотрудников по эксплуатации ГТС на момент представления заявления.

- 8.12.1. Приводятся фактические данные о штате сотрудников по эксплуатации ГТС на момент представления заявления или декларации безопасности.

- 8.12.2. Количество сотрудников, которые получили высшее, средне-техническое образование, а также прошли курсы повышения квалификации по программе безопасности гидротехнических сооружений.

- 8.13. Условия и правовое основание передачи ГТС в распоряжение эксплуатирующей организации.

- 8.13.1. Условие (аренда, передача в хозяйственное ведение или оперативное управление).

- 8.13.2. Основанием передачи ГТС договор или иной правовой документ, по которому приводятся следующие данные:

- 8.13.2.1. Номер документа.

- 8.13.2.2. Дата документа (день, месяц, год - дд.мм.гггг).

- 8.13.2.3. Наименование организации, утвердившей данный документ.

- 9. Балансовая стоимость - стоимость основных фондов, определенная балансовым методом по данным бухгалтерского учета о наличии и движении основных фондов.

- 10. Остаточная стоимость ГТС (комплекса ГТС) по балансу на год включения в Регистр

- Остаточная стоимость - первоначальная стоимость основных фондов за вычетом износа, увеличенная на сумму затрат на капитальный ремонт.

- При определении остаточной стоимости следует исходить из того, что срок эксплуатации ГТС зависит от класса капитальности. При отсутствии проекта и вышеупомянутых стоимостных характеристик ГТС оценка балансовой и остаточной стоимости производится следующим образом:

- Для приближенного определения объемов ГТС (бетон, земля, металлоконструкции) выполняются их обмеры. Стоимостные характеристики рассчитываются путем умножения объемов на районные расценки материалов и работ. Таким образом, определяется балансовая стоимость ГТС.

- Комиссионно, с участием органов надзора, определяется процент износа ГТС и остаточная стоимость. Дальнейшие расчеты по оценке балансовой и остаточной стоимости выполняются в соответствии с установленными стоимостными показателями.

- Остаточная стоимость ГТС указывается в млн. рублей.

- 11. Процент износа на год включения в Регистр, процент износа определяется в соответствии с временным периодом эксплуатации.

- 12. Жизненный цикл сооружения на момент регистрации.

- 12.1 Начало строительства (год - гггг)

- Принимается дата документа о начале строительства ГТС.

- 12.2. Завершение строительства (последней завершенной очереди: день, месяц, год - дд.мм.гггг).

- 12.3. Консервация/ликвидация (день, месяц, год - дд.мм.гггг), дата акта о консервации/ликвидации.

- 12.4. Начало ввода в эксплуатацию (день, месяц, год - дд.мм.гггг)

- Указывается дата акта приемочной комиссии о готовности ГТС.

- 12.5. Ввод в постоянную эксплуатацию (день, месяц, год - дд.мм.гггг)

- Указывается дата акта приемочной комиссии о готовности к постоянной эксплуатации ГТС.

- 13. Организация-генпроектировщик или ее правопреемник.

- Заполняется аналогично п. п. 8.4, 8.5, 8.8 - 8.10.

- 14. Строительная организация-генподрядчик или ее правопреемник.

- Заполняется аналогично п. п. 8.4, 8.5, 8.8 - 8.10.

- 15. Нормативная документация по эксплуатации ГТС, используемая эксплуатирующей организацией.

- В данном пункте указываются данные о соответствующих документах.

- 15.1. Отраслевые или иные общие правила эксплуатации ГТС. Указать отраслевые и иные общие правила эксплуатации ГТС, касающиеся специфики его эксплуатации.

- 15.2. Инструкция по эксплуатации ГТС. Указать следующие имеющиеся документы:

- правила, регламентирующие порядок эксплуатации сооружений;

- правила использования водных ресурсов;

- местные производственные инструкции;

- должностные инструкции.

- 15.3. Критерии безопасности. Критерии безопасности ГТС - предельные значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии ГТС и утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений.

- В данном пункте Сведений указываются данные о документе, в котором перечисляются основные параметры и признаки, оценочные показатели, по которым на данное время характеризуют и определяют состояние ГТС и комплекса ГТС в целом.

- Состояние сооружения (комплекса ГТС) оценивается путем сравнения фактического (полученного в результате измерений и визуальных наблюдений) значения параметров и признаков с предельно допустимыми, назначенными проектом или уточненными (определенными) при обследовании сооружения.

- Если определенные значения параметров, характеризующие состояние ГТС (комплекса ГТС), не превосходят или равны предельно допустимым, делается вывод о его соответствии нормативным требованиям.

- Критерии безопасности для каждого сооружения и предельно допустимые значения параметров его состояния (при отличии от проектных) утверждаются в органах надзора за безопасностью ГТС в соответствии с их реальным состоянием.

- 15.4. Проектная и исполнительная документация. Указать документ об утверждении проекта ГТС. Далее указать место хранения рабочей и исполнительной документации ГТС.

- 15.5. Акт приемки ГТС в эксплуатацию. Указать номер документа, дату и наименование организации, утвердившей Акт приемки ГТС в эксплуатацию.

- 15.6. Планы мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в результате аварий ГТС. В соответствии с оценочным расчетом определяется возможный размер территории, на которой могут иметь место последствия аварий. Составляется примерный план мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий ГТС.

- 15.7. Акт обследования ГТС. Указываются реквизиты акта последнего обследования ГТС.

- 15.8. Планы мероприятий по обеспечению и повышению безопасности эксплуатации ГТС. В данном пункте указывается документ последнего обследования, проведенного органом государственного надзора. В комментариях указать ход соблюдения сроков и выполнение рекомендуемых органом государственного надзора мероприятий по безопасности ГТС.

- 16. Максимально возможный размер территории, на которой могут иметь место последствия аварии ГТС.

- Возможный размер территории, на которую оказывают воздействие последствия аварии. Размер территории должен быть указан в квадратных километрах.

- 17. Наличие на указанной в п. 14 территории населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и организаций, исторических и культурных памятников и иных объектов, которым может быть нанесен вред (численность населения, количество организаций и иных объектов, с указанием особо крупных и имеющих опасные виды производственной деятельности).

- Указывается общая численность населения, перечисляются предприятия, организации и иные объекты, которым может быть нанесен вред.

- 18. Наличие действующей системы оповещения населения об угрозе ЧС в результате аварии ГТС.

- Необходимо выбрать значение «есть» или «нет» для системы оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации.

- Далее дается краткая характеристика системы оповещения населения об угрозе ЧС.

- 19. Финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный аварией гидротехнического сооружения.

- 19.1. Величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный аварией гидротехнического сооружения, определяется исходя из оцененного в рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения.

- 19.2. Наличие полиса установленного образца. Необходимо выбрать значение «есть» или «нет» по наличию страхования полиса.

- 19.3. Страховщик (организационно-правовая форма, наименование, ИНН, юридический адрес, факс, телефон, код электронной почты).

- 19.4. Размер страховой суммы.

- 19.5. Размер страхового тарифа в рублях.

- 19.6. Указывается дата начала действия договора обязательного страхования.

- 19.7. Указывается дата окончания действия договора обязательного страхования.

- 20. Расчетные сейсмические нагрузки.

Сейсмичность указывается в баллах в соответствии с проектными данными о ГТС, приводимыми в паспорте ГТС.

- 21. Аварии или аварийные ситуации, имевшие место за период эксплуатации, потребовавшие срочного выполнения работ по их предотвращению и локализации, а также работ по восстановлению ГТС (даты и причины событий).

- Информация данного пункта вводится в таблицу. Каждая строка таблицы содержит сведения об одной аварии.

- По аварии или аварийной ситуации необходимо представить следующие сведения:

- Реквизиты документа, содержащего информацию об аварии или аварийной ситуации.

- Дата аварии. Дата указывается в формате дд.мм.гггг (число, месяц и год).

- Краткое описание причины аварии.

- 22. Декларация безопасности.

- В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» декларация безопасности определяется как документ, в котором обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса.

- Декларация безопасности содержит сведения о ГТС для регистрации ГТС в Регистре.

- 22.1. Регистрационный номер декларации безопасности обязателен для ввода.

- 22.2. Должность лица, утвердившего декларацию безопасности.

- 22.3. ФИО лица, утвердившего декларацию безопасности.

- 22.4. Дата утверждения декларации безопасности (день, месяц, год - дд.мм.гггг).

- 22.5. Срок действия декларации (лет).

- 23. Заявление о регистрации.

- Гидротехнические сооружения, которые находились в эксплуатации на дату вступления в силу Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», вносятся в Регистр в безусловном порядке без одновременного представления декларации безопасности ГТС на основании заявления собственника или эксплуатирующей организации.

- 23.1. Регистрационный номер заявления.

- 23.2. Дата приема заявления (день, месяц, год - дд.мм.гггг).

- 23.3. ФИО лица, принявшего заявление.

- 23.4. Должность лица, принявшего заявление.

- 23.5. Дата регистрации в органе надзора (день, месяц, год - дд.мм.гггг).

- Технические характеристики ГТС

- Для каждого ГТС заполняется отдельная таблица в соответствии с классификацией, приведенной в Таблице 2.

Таблица 2. Классификация по видам и типам ГТС

| Вид сооружения |  | Тип сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоподпорные и водонапорные ГТС | 01 | Плотины водохранилищ низконапорные (Н ≤ 10 м) |
|  |  | 02 | Плотины водохранилищ средненапорные (10 м < Н ≤ 40 м) |
|  |  | 03 | Плотины водохранилищ высоконапорные (Н > 40 м) |
|  |  | 04 | Дамбы водозащитные (Н ≤ 3 м) |
|  |  | 05 | Дамбы водозащитные (Н > 3 м) |
|  |  | 06 | Перегораживающие сооружения |
|  |  | 07 | Шлюзы-регуляторы |
|  |  | 08 | Вододелители |
| 2 | Водосбросные и водопропускные ГТС, (в том числе сопрягающие) | 01 | Открытые водосбросы |
|  |  | 02 | Шахтные и трубчатые поверхностные водосбросы |
|  |  | 03 | Туннельные и глубинные водосбросы |
|  |  | 04 | Траншейные водосбросы |
|  |  | 05 | Сифонные водосбросы |
|  |  | 06 | Водоспуски, донные водовыпуски |
| 3 | Водозаборные ГТС | 01 | Поверхностные водозаборы |
|  |  | 02 | Глубинные водозаборы |
| 4 | Водопроводящие ГТС | 01 | Водоводы, пульповоды и золошлакопроводы |
|  |  | 02 | Акведуки |
|  |  | 03 | Туннели |
|  |  | 04 | Лотки |
|  |  | 05 | Каналы и дрены |
|  |  | 06 | Дюкеры |
| 5 | Регуляционные и выправительные ГТС | 01 | Берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения |
|  |  | 02 | Струенаправляющие и отклоняющие дамбы |
| 6 | ГТС специального назначения | 01 | Сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов |
|  |  | 02 | Котлованные сооружения для хранения жидких отходов |
|  |  | 03 | Здания ГЭС |
|  |  | 04 | Насосные станции |
|  |  | 05 | Судопропускные сооружения |
|  |  | 06 | Лесосплавные сооружения |
|  |  | 07 | Рыбопропускные сооружения |
|  |  | 08 | Отстойники |

- Вид 1. Водоподпорные и водонапорные ГТС

- Таблица 2.1. Тип 1 - 3. Плотины водохранилищ

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация ГТС по материалу строительства | код | Таблица 2.1.1 |
|  | Габариты |  |  |
| 3 | Максимальная высота | м |  |
| 4 | Длина по гребню | м |  |
| 5 | Ширина по гребню | м |  |
| 6 | Максимальная ширина по основанию | м |  |
| 7 | Отметка <*> гребня | м |  |
| 8 | Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ) | м |  |
| 9 | Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ) | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 10 | Класс ГТС |  | Таблица 3 |
| 11 | Тип основания | код | Таблица 4 |
| 12 | Максимальный напор на ГТС | м |  |
| 13 | Длина напорного фронта ГТС | м |  |
| 14 | Среднемноголетний сток в створе ГТС | млн. м3/год |  |
| 15 | Площадь водохранилища | млн. м2 |  |
| 16 | Полный объем водохранилища | млн. м3 |  |
| 17 | Полезный объем водохранилища | млн. м3 |  |
| 18 | Количество используемых технических средств контроля состояния ГТС, в том числе: | шт. | - |
| 18.1 | - марок, реперов и других устройств для наблюдений за деформациями ГТС и оснований геодезическими методами | шт. |  |
| 18.2 | - пьезометров, расходомеров и иных устройств для наблюдений за фильтрацией | шт. |  |
| 18.3 | - дистанционной КИА (допущенной Госстандартом России к применению на ГТС) | шт. |  |
| 18.4 | - специальных средств измерения для обследований ГТС | шт. |  |
| 18.5 | - компьютерных систем мониторинга ГТС | шт. |  |
| 19 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 20 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.1.1. Классификация ГТС по материалу строительства

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Плотины из местных материалов |
| 2 | Плотины бетонные и железобетонные |
| 3 | Плотины деревянные |

- Таблица 2.2. Тип 4, 5. Дамбы водозащитные

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
|  | Габариты |  |  |
| 2 | Максимальная высота | м |  |
| 3 | Длина | м |  |
| 4 | Максимальная ширина по основанию | м |  |
| 5 | Ширина по гребню | м |  |
| 6 | Отметка <*> гребня | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 7 | Класс ГТС |  | Таблица 3 |
| 8 | Максимальный напор на ГТС | м |  |
| 9 | Количество используемых технических средств контроля состояния ГТС, в том числе: | шт. |  |
| 9.1 | - марок, реперов и других устройств для наблюдений за деформациями ГТС и оснований геодезическими методами | шт. |  |
| 9.2 | - пьезометров, расходомеров и иных устройств для наблюдений за фильтрацией | шт. |  |
| 9.3 | - дистанционной КИА (допущенной Госстандартом России к применению на ГТС) | шт. |  |
| 9.4 | - специальных средств измерения для обследований ГТС | шт. |  |
| 9.5 | - компьютерных систем мониторинга ГТС | шт. |  |
| 10 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 11 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.3. Тип 6 - 8.

- Перегораживающие сооружения, шлюзы-регуляторы, вододелители

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация ГТС по типу основного затвора | код | Таблица 2.4.5 |
|  | Габариты |  |  |
| 3 | Максимальная высота | м |  |
| 4 | Длина | м |  |
| 5 | Суммарная ширина пролетов для пропуска воды | м |  |
| 6 | Отметка <*> порога сооружения | м |  |
| 7 | Отметка <*> верха сооружения | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 8 | Класс ГТС |  | Таблица 3 |
| 9 | Количество пролетов для пропуска воды | шт. |  |
| 10 | Количество основных затворов | шт. |  |
| 11 | Максимальный напор на ГТС | м |  |
| 12 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 13 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Вид 2. Водосбросные и водопропускные ГТС

- Таблица 2.4. Тип 1. Открытые водосбросы

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация ГТС по расположению в узле сооружений | код | Таблица 2.4.1 |
| 3 | Классификация ГТС по типу оборудования водосливной части | код | Таблица 2.4.2 |
| 4 | Классификация ГТС по конструкции головной части | код | Таблица 2.4.3 |
| 5 | Классификация ГТС по конструкции водоотводящего устройства | код | Таблица 2.4.4 |
| 6 | Классификация ГТС по типу основного затвора | код | Таблица 2.4.5 |
|  | Габариты |  |  |
| 7 | Суммарная ширина пролетов для пропуска воды | м |  |
| 8 | Отметка <*> порога водосброса | м |  |
| 9 | Отметка <*> верха водосброса | м |  |
| 10 | Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ) | м |  |
| 11 | Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ) | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 12 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 13 | Количество пролетов для пропуска воды | шт. |  |
| 14 | Количество основных затворов | шт. |  |
| 15 | Максимальный проектный расход при НПУ | м3/с |  |
| 16 | Максимальный проектный расход при ФПУ | м3/с |  |
| 17 | Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ | м3/с |  |
| 18 | Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ | м3/с |  |
| 19 | Причины ограничения водопропускной способности | текст |  |
| 20 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 21 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.4.1.

- Классификация ГТС по расположению в узле сооружений

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Водосбросы в теле плотины |
| 2 | Водосбросы вне тела плотины (береговые) |

- Таблица 2.4.2.

- Классификация ГТС по типу оборудования водосливной части

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Водосбросы управляемые (с затворами) |
| 2 | Водосбросы автоматического действия |

- Таблица 2.4.3.

- Классификация ГТС по конструкции головной части

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Водослив практического профиля |
| 2 | Водослив с широким порогом |

- Таблица 2.4.4.

- Классификация ГТС по конструкции водоотводящего устройства

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Водосбросы с быстротоками |
| 2 | Водосбросы со ступенчатыми перепадами |

- Таблица 2.4.5. Классификация ГТС по типу основного затвора

| Код | Тип затвора |
| --- | --- |
| 1 | Плоский |
| 2 | Сегментный |
| 3 | Вальцовый |
| 4 | Секторный |
| 5 | Клапанный |
| 6 | Откатной |
| 7 | Затвор другого типа |

- Таблица 2.5. Тип 2. Шахтные  и трубчатые поверхностные водосбросы

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация ГТС по типу оборудования водосливной части | код | Таблица 2.4.2 |
| 3 | Классификация ГТС по типу основного затвора | код | Таблица 2.4.5 |
|  | Габариты |  |  |
| 4 | Размеры в свету водоприемного отверстия входного оголовка шахты (ширина, высота (B x H) или диаметр (D)) | м |  |
| 5 | Длина водоводов | м |  |
| 6 | Размеры в свету поперечного сечения водоводов для пропуска воды (ширина, высота (B x H) или диаметр (D)) | м |  |
| 7 | Отметка <*> порога входного оголовка шахты | м |  |
| 8 | Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ) | м |  |
| 9 | Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ) | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 10 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 11 | Количество водоприемных отверстий входного оголовка | шт. |  |
| 12 | Количество основных затворов | шт. |  |
| 13 | Количество ниток водоводов | шт. |  |
| 14 | Максимальный проектный расход при НПУ | м3/с |  |
| 15 | Максимальный проектный расход при ФПУ | м3/с |  |
| 16 | Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ | м3/с |  |
| 17 | Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ | м3/с |  |
| 18 | Причины ограничения водопропускной способности | текст |  |
| 19 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 20 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.6. Тип 3. Туннельные и глубинные  водосбросы

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация ГТС по высотному расположению водоприемника | код | Таблица 2.6.1 |
| 3 | Классификация ГТС по типу основного затвора в случае поверхностного водоприемника | код | Таблица 2.4.5 |
| 4 | Классификация ГТС по типу основного затвора в случае глубинного водоприемника | код | Таблица 2.6.2 |
|  | Габариты |  |  |
| 5 | Размеры в свету водоприемных отверстий входного оголовка (ширина, высота (B x H)) | м |  |
| 6 | Длина водоводов | м |  |
| 7 | Размеры в свету поперечного сечения водоводов для пропуска воды (ширина, высота (B x H) или диаметр (D)) | м |  |
| 8 | Отметка <*> порога входного оголовка | м |  |
| 9 | Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ) | м |  |
| 10 | Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ) | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 11 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 12 | Количество водоприемных отверстий входного оголовка | шт. |  |
| 13 | Количество основных затворов | шт. |  |
| 14 | Количество ниток водоводов | шт. |  |
| 15 | Максимальный проектный расход при НПУ | м3/с |  |
| 16 | Максимальный проектный расход при ФПУ | м3/с |  |
| 17 | Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ | м3/с |  |
| 18 | Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ | м3/с |  |
| 19 | Причины ограничения водопропускной способности | текст |  |
| 20 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 21 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.6.1.

- Классификация ГТС по высотному расположению водоприемника

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Водосбросы с поверхностным водоприемником |
| 2 | Водосбросы с глубинным водоприемником |

- Таблица 2.6.2.

- Классификация ГТС по типу основного затвора

| Код | Тип затвора |
| --- | --- |
| 1 | Плоский |
| 2 | Сегментный |
| 3 | Плоская задвижка |
| 4 | Дисковый (дроссельный) |
| 5 | Игольчатый |
| 6 | Конусный |
| 7 | Цилиндрический |
| 8 | Шаровой |
| 9 | Затвор другого типа |
| 10 | Отсутствует |

- Таблица 2.7. Тип 4. Траншейные водосбросы

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация ГТС по типу оборудования водосливной части | код | Таблица 2.4.2 |
| 3 | Классификация ГТС по конструкции головной части | код | Таблица 2.4.3 |
| 4 | Классификация ГТС по конструкции водоотводящего устройства | код | Таблица 2.4.4 |
| 5 | Классификация ГТС по типу основного затвора | код | Таблица 2.4.5 |
|  | Габариты |  |  |
| 6 | Суммарная ширина пролетов входного оголовка | м |  |
| 7 | Длина траншеи для пропуска воды | м |  |
| 8 | Размеры поперечного сечения траншеи для пропуска воды (ширина, высота (B x H)) | м |  |
| 9 | Отметка <*> порога входного оголовка | м |  |
| 10 | Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ) | м |  |
| 11 | Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ) | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 12 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 13 | Количество основных затворов | шт. |  |
| 14 | Максимальный проектный расход при НПУ | м3/с |  |
| 15 | Максимальный проектный расход при ФПУ | м3/с |  |
| 16 | Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ | м3/с |  |
| 17 | Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ | м3/с |  |
| 18 | Причины ограничения водопропускной способности | текст |  |
| 19 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 20 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.8. Тип 5. Сифонные водосбросы

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
|  | Габариты |  |  |
| 2 | Ширина в свету входного отверстия сифона | м |  |
| 3 | Отметка <*> забральной кромки капора сифона | м |  |
| 4 | Отметка <*> верха гребня водослива | м |  |
| 5 | Вертикальный размер в свету горловины сифона | м |  |
| 6 | Отметка <*> выходной кромки капора сифона | м |  |
| 7 | Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ) | м |  |
| 8 | Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ) |  |  |
|  | Мощность |  |  |
| 9 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 10 | Количество сифонов для пропуска воды | шт. |  |
| 11 | Максимальный проектный расход при НПУ | м3/с |  |
| 12 | Максимальный проектный расход при ФПУ | м3/с |  |
| 13 | Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ | м3/с |  |
| 14 | Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ | м3/с |  |
| 15 | Причины ограничения водопропускной способности | текст |  |
| 16 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 17 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.9. Тип 6. Водоспуски, водовыпуски донные

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация ГТС по расположению в узле сооружений | код | Таблица 2.4.1 |
| 3 | Классификация ГТС по способу управления затворами | код | Таблица 2.9.1 |
| 4 | Классификация ГТС по типу основного затвора | код | Таблица 2.6.2 |
|  | Габариты |  |  |
| 5 | Размеры в свету поперечного сечения водоводов для пропуска воды (ширина, высота (B x H) или диаметр (D)) | м |  |
| 6 | Отметка <*> порога входного оголовка | м |  |
| 7 | Отметка <*> воды ВБ при пропуске максимального проектного расхода | м |  |
| 8 | Отметка <*> воды НБ при пропуске максимального проектного расхода | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 9 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 10 | Количество ниток водоводов для пропуска воды | шт. |  |
| 11 | Количество основных затворов | шт. |  |
| 12 | Максимальный проектный расход | м3/с |  |
| 13 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 14 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.9.1. Классификация ГТС по способу

- управления затворами

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Водоспуски с башней управления затворами |
| 2 | Водоспуски без башни управления затворами |

- Вид 3. Водозаборные ГТС

- Таблица 2.10. Тип 1. Поверхностные водозаборы

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация водозаборов по способу подачи воды | код | Таблица 2.10.1 |
| 3 | Классификация водозаборов по условиям забора воды | код | Таблица 2.10.2 |
| 4 | Классификация водозаборов по назначению забора воды | код | Таблица 2.10.3 |
| 5 | Классификация ГТС по типу основного затвора | код | Таблица 2.4.5 |
|  | Габариты |  |  |
| 6 | Суммарная ширина пролетов входного оголовка | м |  |
| 7 | Отметка <*> порога входного оголовка | м |  |
| 8 | Отметка <*> верха входного оголовка | м |  |
| 9 | Отметка <*> воды в водоисточнике при заборе максимального проектного расхода | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 10 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 11 | Количество отверстий для водозабора | шт. |  |
| 12 | Количество основных затворов | шт. |  |
| 13 | Количество ниток водоводов для пропуска воды | шт. |  |
| 14 | Максимальный проектный расход | м3/с |  |
| 15 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 16 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.10.1.

- Классификация водозаборов по способу подачи воды

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Водозаборы с самотечной подачей воды |
| 2 | Водозаборы с машинным водоподъемом |

- Таблица 2.10.2.

- Классификация водозаборов по условиям забора воды

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Бесплотинные водозаборы |
| 2 | Плотинные водозаборы |

- Таблица 2.10.3.

- Классификация водозаборов по назначению забора воды

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Питьевое водоснабжение |
| 2 | Техническое водоснабжение |
| 3 | Для нужд сельского хозяйства |
| 4 | Для рыбоводства |
| 5 | Для других целей |

- Таблица 2.11. Тип 2. Глубинные водозаборы

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация водозаборов по способу подачи воды | код | Таблица 2.10.1 |
| 3 | Классификация водозаборов по условиям забора воды | код | Таблица 2.10.2 |
| 4 | Классификация водозаборов по назначению забора воды | код | Таблица 2.10.3 |
| 5 | Классификация ГТС по типу основного затвора | код | Таблица 2.6.2 |
|  | Габариты |  |  |
| 6 | Размеры в свету отверстий входного оголовка (ширина, высота (B x H) или диаметр (D)) | м |  |
| 7 | Размеры в свету сечения водовода (ширина, высота (B x H) или диаметр (D)) | м |  |
| 8 | Отметка <*> порога входного оголовка | м |  |
| 9 | Отметка <*> воды в водоисточнике при заборе максимального проектного расхода | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 10 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 11 | Количество отверстий для водозабора | шт. |  |
| 12 | Количество основных затворов | шт. |  |
| 13 | Количество ниток водоводов для пропуска воды | шт. |  |
| 14 | Максимальный проектный расход | м3/с |  |
| 15 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 16 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Вид 4. Водопроводящие ГТС

- Таблица 2.12. Тип 1 - 4. Водоводы, пульповоды, золошлакопроводы, туннели, лотки, акведуки

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация водоводов по материалу изготовления | код | Таблица 2.12.1 |
|  | Габариты |  |  |
| 3 | Размеры в свету поперечного сечения водопроводящей части водовода (ширина, высота (B x H) или диаметр (D)) | м |  |
| 4 | Длина водовода | м |  |
| 5 | Уклон водовода |  |  |
| 6 | Отметка <*> начальной точки по оси водовода | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 7 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 8 | Количество ниток водоводов | шт. |  |
| 9 | Максимальный проектный расход | м3/с |  |
| 10 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 11 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.12.1.

- Классификация водоводов по материалу изготовления

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Железобетонные водоводы |
| 2 | Металлические водоводы |
| 3 | Водоводы из других материалов |

- Таблица 2.13. Тип 5. Каналы и дрены

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация каналов по назначению | код | Таблица 2.13.1 |
| 3 | Классификация каналов по материалу облицовки | код | Таблица 2.13.2 |
|  | Габариты |  |  |
| 4 | Размеры в свету поперечного сечения канала (ширина по дну (B1), ширина по верху (B2), глубина (H)) | м |  |
| 5 | Длина канала | м |  |
| 6 | Уклон канала |  |  |
| 7 | Максимальная глубина воды в канале | м |  |
| 8 | Отметка <*> начальной точки по дну в голове канала | м |  |
| 9 | Отметка <*> конечной точки по дну в конце канала | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 10 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 11 | Максимальный проектный расход | м3/с |  |
| 12 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 13 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.13.1. Классификация каналов по назначению

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Каналы энергетические |
| 2 | Каналы водопроводные |
| 3 | Каналы оросительные |
| 4 | Каналы осушительные |
| 5 | Каналы обводнительные |
| 6 | Каналы рыбоходные |
| 7 | Каналы лесосплавные |
| 8 | Каналы комплексные |
| 9 | Каналы судоходные |

- Таблица 2.13.2.

- Классификация каналов по материалу облицовки

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Каналы с ж.-бетонной облицовкой |
| 2 | Каналы с бетонной облицовкой |
| 3 | Каналы без облицовки |
| 4 | Каналы с облицовкой другого вида |

- Таблица 2.14. Тип 6. Дюкеры

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация водоводов по материалу изготовления | код | Таблица 2.12.1 |
|  | Габариты |  |  |
| 3 | Размеры в свету поперечного сечения водоводов (ширина, высота (B x H) или диаметр (D)) | м |  |
| 4 | Отметка <*> порога входного оголовка | м |  |
| 5 | Отметка <*> верха входного оголовка | м |  |
| 6 | Отметка <*> порога выходного оголовка | м |  |
| 7 | Отметка <*> воды ВБ перед входным оголовком | м |  |
| 8 | Отметка <*> воды НБ за выходным оголовком | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 9 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 10 | Количество ниток водоводов | шт. |  |
| 11 | Максимальный проектный расход | м3/с |  |
| 12 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 13 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Вид 5. Регуляционные и выправительные ГТС

- Таблица 2.15.

- Тип 1. Берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация ГТС по конструкции и материалу крепления | код | Таблица 2.15.1 |
|  | Габариты |  |  |
| 3 | Ширина крепления | м |  |
| 4 | Длина крепления | м |  |
| 5 | Толщина крепления | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 6 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 7 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 8 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.15.1.

- Классификация ГТС по конструкции и материалу крепления

| Код | Наименование вида крепления |
| --- | --- |
| 1 | Подпорная вертикальная стенка |
| 2 | Монолитные или сборные железобетонные плиты |
| 3 | Асфальтобетон |
| 4 | Каменная наброска или горная масса |
| 5 | Гравийно-галечное или щебеночное покрытие |
| 6 | Банкет из горной массы |

- Таблица 2.16. Тип 2. Струенаправляющие и отклоняющие дамбы

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
|  | Габариты |  |  |
| 2 | Длина | м |  |
| 3 | Максимальная высота | м |  |
| 4 | Максимальная ширина по основанию | м |  |
| 5 | Ширина по гребню | м |  |
| 6 | Отметка <*> гребня | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 7 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 8 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 9 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Вид 6. ГТС специального назначения

- Таблица 2.17.

- Тип 1. Сооружения, ограждающие

- хранилища жидких отходов промышленных организаций

- (хвостохранилища, шламохранилища, золошлакохранилища)

- и сельскохозяйственных организаций

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация ГТС по виду складируемых отходов | код | Таблица 2.17.1 |
|  | Габариты |  |  |
| 3 | Длина | м |  |
| 4 | Максимальная высота | м |  |
| 5 | Максимальная ширина по основанию | м |  |
| 6 | Ширина по гребню | м |  |
| 7 | Отметка <*> гребня | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 8 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 9 | Общий объем хранилища | млн. м3 |  |
| 10 | Общая площадь хранилища | тыс. м2 |  |
| 11 | Объем заскладированных отходов | млн. м3 |  |
| 12 | Химические компоненты хранилища жидких отходов и количественные характеристики содержания опасных веществ | текст |  |
| 13 | Класс токсичности отходов |  |  |
| 14 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 15 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.17.1.

- Классификация ГТС по виду складируемых отходов

| Код | Наименование вида хранилища |
| --- | --- |
| 1 | Хвостохранилища |
| 2 | Шламохранилища |
| 3 | Золошлакохранилища |
| 4 | Хранилища отходов сельскохозяйственного производства |

- Таблица 2.18.

- Тип 2. Сооружения котлованного типа,

- не имеющие подпорных сооружений и предназначенные

- для хранения жидких отходов промышленных

- и сельскохозяйственных организаций

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
|  | Мощность |  |  |
| 2 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 3 | Общий объем хранилища | млн. м3 |  |
| 4 | Общая площадь хранилища | тыс. м2 |  |
| 5 | Объем заскладированных отходов | млн. м3 |  |
| 6 | Химические компоненты хранилища жидких отходов и количественные характеристики содержания опасных веществ | текст |  |
| 7 | Класс токсичности отходов |  |  |
| 8 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 9 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.19. Тип 3. Здания ГЭС

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация зданий ГЭС по назначению и расположению на гидроузле (комплексе ГТС) | код | Таблица 2.19.1 |
|  | Габариты |  |  |
| 3 | Наибольшая длина здания ГЭС | м |  |
| 4 | Наибольшая ширина здания ГЭС | м |  |
| 5 | Наибольшая высота здания ГЭС | м |  |
| 6 | Отметка <*> пола машинного зала | м |  |
| 7 | Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ) | м |  |
| 8 | Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ) | м |  |
| 9 | Максимальный уровень нижнего бьефа | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 10 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 11 | Количество гидросиловых установок | шт. |  |
| 12 | Суммарная мощность гидросиловых установок | МВт |  |
| 13 | Годовая выработка электроэнергии | МВт/час |  |
| 14 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 15 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.19.1.

- Классификация зданий ГЭС по назначению

- и расположению на гидроузле (комплексе ГТС)

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Здание ГЭС, не совмещенное с плотиной |
| 2 | Здание ГЭС, совмещенное с водосливной плотиной |
| 3 | Здание ГЭС, совмещенное с глухой плотиной |
| 4 | Здание гидроаккумулирующей ГЭС |
| 5 | Здание деривационной ГЭС |

- Таблица 2.20. Тип 4. Насосные станции

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация насосных станций по надежности подачи воды | код | Таблица 2.20.1 |
|  | Габариты |  |  |
| 3 | Наибольшая длина здания насосной станции | м |  |
| 4 | Наибольшая ширина здания насосной станции | м |  |
| 6 | Наибольшая высота здания насосной станции | м |  |
| 7 | Отметка <*> пола машинного зала | м |  |
| 8 | Отметка <*> воды в аванкамере насосной станции до водоподъема | м |  |
| 9 | Отметка <*> воды после водоподъема | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 10 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 11 | Высота подъема воды | м |  |
| 12 | Количество насосных установок | шт. |  |
| 13 | Максимальная проектная производительность насосной станции | м3/с |  |
| 14 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 15 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.20.1.

- Классификация насосных станций по надежности подачи воды

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Насосные станции 1 категории |
| 2 | Насосные станции 2 категории |
| 3 | Насосные станции 3 категории |

- Таблица 2.21. Тип 5. Судопропускные сооружения

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
|  | Габариты |  |  |
| 2 | Ширина в свету судопропускной камеры | м |  |
| 3 | Длина в свету судопропускной камеры | м |  |
| 4 | Высота стенок судопропускной камеры | м |  |
| 5 | Отметка <*> верха судопропускной камеры | м |  |
| 6 | Уровень верхнего бьефа | м |  |
| 7 | Уровень нижнего бьефа | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 8 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 9 | Количество судопропускных камер | шт. |  |
| 10 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 11 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.22. Тип 6. Лесосплавные сооружения

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
|  | Габариты |  |  |
| 2 | Ширина в свету лесосплавного лотка | м |  |
| 3 | Длина лесосплавного лотка | м |  |
| 4 | Высота стенок лесосплавного лотка | м |  |
| 5 | Отметка <*> дна в головной части лесосплавного лотка | м |  |
| 6 | Отметка <*> дна в выходной части лесосплавного лотка | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 7 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 8 | Проектная пропускная способность сооружения | ед./час |  |
| 9 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 10 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.23. Тип 7. Рыбопропускные сооружения

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация рыбопропускных сооружений по конструкции | код | Таблица 2.23.1 |
|  | Мощность |  |  |
| 3 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 4 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 5 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.23.1.

- Классификация рыбопропускных сооружений по конструкции

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Рыбоходы |
| 2 | Рыбопропускные шлюзы |
| 3 | Механические рыбоподъемники |
| 4 | Гидравлические рыбоподъемники |

- Таблица 2.24. Тип 8. Отстойники

| N N п/п | Наименование технических характеристик и сведений по ГТС | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ГТС |  |  |
| 2 | Классификация отстойников по способу удаления наносов | код | Таблица 2.24.1 |
| 3 | Классификация отстойников по назначению | код | Таблица 2.24.2 |
| 4 | Классификация отстойников по месту расположения | код | Таблица 2.24.3 |
|  | Габариты |  |  |
| 5 | Ширина в свету отстойной камеры | м |  |
| 6 | Длина отстойной камеры | м |  |
| 7 | Высота стенок отстойной камеры | м |  |
| 8 | Отметка <*> верха отстойной камеры | м |  |
|  | Мощность |  |  |
| 9 | Класс сооружения |  | Таблица 3 |
| 10 | Количество отстойных камер | шт. |  |
| 11 | Качественная характеристика уровня безопасности | код | Таблица 5 |
| 12 | Дополнительные сведения по качественной характеристике уровня безопасности ГТС | текст | <**> |

- Таблица 2.24.1.

- Классификация отстойников по способу удаления наносов

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Отстойники с гидравлическим промывом |
| 2 | Отстойники с механической очисткой |

- Таблица 2.24.2. Классификация отстойников по назначению

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Отстойники ГЭС |
| 2 | Отстойники оросительных систем |
| 3 | Отстойники водоснабжения |

- Таблица 2.24.3.

- Классификация отстойников по месту расположения

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Отстойники, совмещенные с водоприемником |
| 2 | Отстойники, расположенные на трассе канала |

- Классы ГТС

- Таблица 3

| Классы ГТС | Примечание |
| --- | --- |
| I |  |
| II |  |
| III |  |
| IV |  |

- Типы оснований ГТС

- Таблица 4

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Скальное |
| 2 | Полускальное |
| 3 | Нескальное |

- Таблица качественных характеристик уровня

- безопасности ГТС

- Таблица 5

| Код | Наименование характеристик |
| --- | --- |
| 1 | Нормальный уровень безопасности: ГТС соответствуют проекту, действующим нормам и правилам, значения критериев безопасности не превышают предельно допустимых для работоспособного состояния сооружений и оснований, эксплуатация осуществляется без нарушений действующих законодательных актов, норм и правил, предписания органов государственного надзора выполняются. |
| 2 | Пониженный уровень безопасности: невыполнение первоочередных мероприятий или неполное выполнение предписаний органов государственного надзора по обеспечению безопасности ГТС и другие нарушения правил эксплуатации при прочих условиях, приведенных в п. 1. |
| 3 | Неудовлетворительный уровень безопасности: снижение механической или фильтрационной прочности, превышение предельно допустимых значений критериев безопасности для работоспособного состояния, другие отклонения от проектного состояния, способные привести к развитию аварии. |
| 4 | Опасный уровень безопасности: наступает вследствие развивающихся процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований, превышения предельно допустимых значений критериев безопасности, характеризующих переход от частично неработоспособного к неработоспособному состоянию сооружений и оснований. |

- --------------------------------

- <*> Отметка (здесь - проектная отметка) - высота точки относительно исходного уровня, заданная проектом, вычисляемая по Балтийской системе координат.

- Примечание.

- Балтийская система (БС).

По постановлению Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 г., № 568 «Об установлении единых государственных систем координат» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,       № 33, ст. 3389; 2013, № 1, ст. 58) до завершения организационно-технических мероприятий, необходимых для перехода к использованию системы геодезических координат 1995 года (СК-95), используется единая система геодезических координат, введенная Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 г. № 760. По этой системе за начало координат принято Пулково, а за исходный уровень высот - Балтийское море (Кронштадтский футшток).

- <**> В случае пониженного, неудовлетворительного или опасного уровня безопасности ГТС в данном поле указываются причины принятия приведенной качественной характеристики уровня безопасности ГТС.

- Приложение 2

к Инструкции о ведении Российского

регистра гидротехнических сооружений, утвержденной приказом Минприроды России от «___» ______2013  г. №_____

- Кодирование

- регистрируемых гидротехнических сооружений

- или комплекса гидротехнических сооружений

- I. Общие положения

- Регистрационные коды гидротехническим сооружениям присваиваются организацией, уполномоченной Федеральным агентством водных ресурсов на ведение базы данных Регистра.

- Кодирование гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии с требованиями Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации в Российской Федерации.

- II. Кодирование гидротехнических сооружений

- Структура кода ГТС (комплекса ГТС) представлена на рисунке 1.

- Рисунок 1. Код гидротехнического сооружения

- (комплекса гидротехнических сооружений)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                 Группа                                  │

├─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────────────────────────────────────────────┤

│  1  │ 2  │  3  │ 4  │  5  │                      6                      │

├──┬──┼─┬──┼──┬──┼─┬──┼──┬──┼───────────────────────┬─────────────────────┤

│  │  │ │  │  │  │ │  │  │  │                       │                     │

│  \/ │ \/ │  \/ │ \/ │  \/ │                       \/                    │

│     │    │     │    │     ├─────────────────────────────────────────────┤

│     │    │     │    │     │Порядковый номер ГТС (комплекса ГТС)         │

│     │    │     │    ├─────┴─────────────────────────────────────────────┤

│     │    │     │    │Код типа сооружений (таблица 3)                    │

│     │    │     ├────┴───────────────────────────────────────────────────┤

│     │    │     │Код вида сооружений (таблица 3)                         │

│     │    ├─────┴────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │    │Код субъекта РФ                                               │

│     ├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │Код бассейнового округа (Таблица 2)                                │

├─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Код федерального органа государственного надзора (Таблица 1)             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Группа 1. Коды федерального органа государственного надзора

- Таблица 1

| N п/п | Наименование органа надзора | Цифра кода |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ростехнадзор | 2 |
| 2 | Ространснадзор | 3 |

- Группа 2. Коды бассейновых округов

- Таблица 2

| Наименование бассейнового округа | Цифра кода |
| --- | --- |
| Балтийский | 01 |
| Баренцево-Беломорский | 02 |
| Двинско-Печорский | 03 |
| Днепровский | 04 |
| Донской | 05 |
| Кубанский | 06 |
| Западно-Каспийский | 07 |
| Верхневолжский | 08 |
| Окский | 09 |
| Камский | 10 |
| Нижневолжский | 11 |
| Уральский | 12 |
| Верхнеобский | 13 |
| Иртышский | 14 |
| Нижнеобский | 15 |
| Ангаро-Байкальский | 16 |
| Енисейский | 17 |
| Ленский | 18 |
| Анадыро-Колымский | 19 |
| Амурский | 20 |

- Группа 3

- Коды субъектов Российской Федерации указываются по общероссийскому классификатору административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО).

- Группы 4, 5. Коды видов и типов гидротехнических сооружений

- Таблица 3

| Вид сооружения |  | Тип сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоподпорные и водонапорные ГТС | 01 | Плотины водохранилищ низконапорные (H <= 10 м) |
|  |  | 02 | Плотины водохранилищ средненапорные (10 м < H <= 40 м) |
|  |  | 03 | Плотины водохранилищ высоконапорные (H > 40 м) |
|  |  | 04 | Дамбы водозащитные (H <= 3 м) |
|  |  | 05 | Дамбы водозащитные (H > 3 м) |
|  |  | 06 | Перегораживающие сооружения |
|  |  | 07 | Шлюзы-регуляторы |
|  |  | 08 | Вододелители |
| 2 | Водосбросные и водопропускные ГТС (в том числе сопрягающие) | 01 | Открытые водосбросы |
|  |  | 02 | Шахтные водосбросы |
|  |  | 03 | Туннельные водосбросы |
|  |  | 04 | Траншейные водосбросы |
|  |  | 05 | Сифонные водосбросы |
|  |  | 06 | Водоспуски, донные водовыпуски |
| 3 | Водозаборные ГТС | 01 | Поверхностные водозаборы |
|  |  | 02 | Глубинные водозаборы |
| 4 | Водопроводящие ГТС | 01 | Водоводы |
|  |  | 02 | Акведуки |
|  |  | 03 | Туннели |
|  |  | 04 | Лотки |
|  |  | 05 | Каналы |
|  |  | 06 | Дюкеры |
| 5 | Регуляционные и выправительные ГТС | 01 | Берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения |
|  |  | 02 | Струенаправляющие и отклоняющие дамбы |
| 6 | ГТС специального назначения | 01 | Сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов |
|  |  | 02 | Котлованные сооружения для хранения жидких отходов |
|  |  | 03 | Здания ГЭС |
|  |  | 04 | Насосные станции |
|  |  | 05 | Судопропускные сооружения |
|  |  | 06 | Лесосплавные сооружения |
|  |  | 07 | Рыбопропускные сооружения |
|  |  | 08 | Отстойники |

- Группа 6.

- Порядковый номер ГТС (комплекса ГТС)

- Порядковый номер ГТС (комплексу ГТС) присваивается при внесении сведений о ГТС в Регистр и обеспечивает уникальность кода ГТС в Регистре.