Приложение

к приказу Минприроды России 
от  29.07.2014 № 339

ИЗМЕНЕНИЯ

в приказ Министерства природных ресурсов  Российской Федерации

от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики

разработки нормативов допустимых сбросов  веществ и

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»

- В абзаце первом приказа МПР России от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» слова «) приказываю:» заменить словами «; 2009, № 12, ст. 1429; 2011, № 9, ст. 1246,  № 24, ст. 3500) приказываю:».

2. В Методике разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной приказом МПР России от 17 декабря 2007 г. № 333:

1) в пункте 1 слово «пункте» заменить словами  «пункте  (створе)»;

2) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.»;

3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, используемые для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для рекреационных целей, гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях – на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод.»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения,  нормативы качества вод или их природные состав и свойства должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях – на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод.»;

5) в пункте 7 слово «признаком» заменить словом «показателем»;

6) сноску к пункту 8 исключить; пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для сбросов сточных, в том числе дренажных вод, в границе населенного пункта НДС определяются исходя из отнесения  требований к качеству воды в водном объекте в местах сброса сточных, в том числе дренажных вод, установленных для  видов водопользования, осуществляемых на водном объекте, к самим сточным водам независимо от типа выпуска сточных вод. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, в границе населенного пункта, контрольный створ должен быть расположен непосредственно у места сброса сточных, в том числе дренажных вод.

При сбросе сточных вод, в том числе дренажных, в водный объект через рассеивающие выпуски, гарантирующие необходимое смешение и разбавление сбрасываемых вод, нормативные требования к составу и свойствам воды должны обеспечиваться в створе начального разбавления рассеивающего выпуска.»;

7) в пункте 9 слово «пункте» заменить словами «пункте (створе)»;

8) первый абзац пункта 12 дополнить предложением  следующего содержания:

«При этом фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных, в том числе дренажных водах определяется как максимальное значение концентрации за последний календарный год  безаварийной работы предприятия.»;

9) в пункте 14:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«14. При установлении НДС на уровне нормативов качества вод водного объекта, НДС утверждаются на пять лет. При установлении НДС с учетом разбавления, НДС утверждаются на три года.»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Разработка и утверждение новых НДС до истечения срока действия утвержденных в установленном порядке НДС осуществляется в следующих случаях: ».

10) дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего содержания:

«14.1. Проект НДС за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.2 и главой Х Методики, должен содержать:

- ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных, в том числе дренажных вод с указанием сведений (географических координат и расстояния в километрах от устья (для водотоков) о местонахождении каждого выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- план территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с наложением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с указанием мест размещения очистных сооружений;

- данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные, в том числе дренажные воды;

- данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки;

- данные о соответствии работы очистных сооружений проектным характеристикам;

- водохозяйственный баланс водопользования;

- гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных, в том числе дренажных вод по информации, полученной  в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса сточных, в том числе дренажных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов количественного химического анализа и актов отбора проб воды, подписанных ответственным лицом аккредитованной  испытательной лаборатории (центра);

- данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации, полученной  в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о расходе сточных, в том числе  дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных, в том числе дренажных вод с характеристикой типа выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных, в том числе дренажных  вод;

- расчет НДС в соответствии с настоящей  Методикой;

- результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с пунктами 1 – 8 приложения 1 к настоящей Методике.

Кроме того, должны быть представлены данные о фактическом сбросе веществ и микроорганизмов отдельно по каждому выпуску за предыдущие 5 лет (отдельно за каждый из пяти лет), заполненные в соответствии с Приложением 3 к настоящей Методике.

14.2. На период осуществления строительных работ, реконструкции объектов капитального строительства при наличии сбросов сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, проект НДС должен содержать:

- ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных вод, в том числе дренажных вод, с указанием сведений (географических координат и расстояния в километрах от устья (для водотоков)) о местонахождении каждого выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные, в том числе дренажные воды;

- данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки;

- гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных, в том числе дренажных вод по информации, полученной  в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса сточных, в том числе дренажных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов количественного химического анализа и актов отбора проб воды, подписанных ответственным лицом аккредитованной испытательной лаборатории (центра);

- данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации, полученной  в соответствии с пунктом 11 настоящей Методики;

- данные о расходе сточных, в том числе дренажных вод  отдельно по каждому выпуску сточных, в том числе дренажных вод с характеристикой типа выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных, в том числе дренажных  вод;

- расчет НДС в соответствии с настоящей Методикой;

- результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с пунктами 1 - 8 приложения 1 к настоящей Методике.»;

11) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Критерии эффективности обеззараживания сточных, в том числе дренажных вод, отводимых в водные объекты и допустимые изменения состава воды в водоемах и водотоках после выпуска в них очищенных сточных, в том числе дренажных вод определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Российской Федерации.»;

12) в пункте 18 слова «сточных и (или) дренажных вод» заменить словами «сточных, в том числе дренажных вод.»;

13) в пункте 19 предложение «Фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных, в том числе дренажных водах определяется как среднеарифметическое значение концентрации за год.» исключить;

14) пункт 19 дополнить предложением: «Перечень нормируемых веществ организаций, осуществляющих водоотведение, должен включать  вещества, принимаемые со сточными, в том числе дренажными водами, абонентов.»

15) в пункте 21:

а) абзацы первый и второй исключить;

б) формулу (1) изложить в следующей редакции:

«∑ НДС + ∑Lim ≤ 0,8 НДВхимупр»;

16) пункт 24 исключить;

17) в пункте 25:

а) после формулы (3) дополнить предложением в следующей редакции:

«Расчет массы вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес) производится умножением допустимых концентраций вещества (мг/дм3) на объем сточных, в том числе дренажных вод за конкретный месяц ( тыс. м3).»;

б) первое предложение третьего абзаца изложить в следующей редакции: «Если фоновая концентрация загрязняющего вещества в водном объекте превышает ПДК, то Сндс определяется в соответствии с пунктами 1, 9 настоящей Методики.»;

в) дополнить абзацем:

«Створ, задаваемый для определения фоновой концентрации веществ должен располагаться выше проектируемого или действующего выпуска сточных, в том числе дренажных вод  на  расстоянии, гарантирующем отсутствие влияния сточных, в том числе дренажных  вод на качество вод водных объектов (для больших и средних рек это расстояние составляет 1 км, для малых рек 500 м, выбор иного расстояния должен быть обоснован водопользователем).»

18) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Основная расчетная формула для определения Cндс без учета неконсервативности вещества имеет вид:

Cндс = n(Cпдк    - Cф) + Cф ,                                                                                  (4)

где:

Cпдк - предельно допустимая концентрация загрязняющего  вещества (ПДК) в воде водотока, г/м3;

Cф  - фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке (г/м3) выше  выпуска  сточных  вод,  определяемая в соответствии с действующими методическими документами по проведению расчетов фоновых  концентраций химических веществ в воде водотоков;

n  -  кратность  общего  разбавления  сточных  вод  в  водотоке, равная произведению  кратности  начального  разбавления  nн  на кратность основного разбавления  nо  (основное разбавление, возникающее при перемещении воды от места выпуска к расчетному створу)

n = nн  x  nо                                                                                                   (5)

Определение норматива допустимого сброса по концентрации взвешенных веществ.

Для водных объектов рыбохозяйственного значения. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм3 (для высшей и первой категории водопользования) и более чем на 0,75 мг/дм3 (для второй категории водопользования). В водных объектах рыбохозяйственного значения при содержании в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в рекреационных целях.

При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водный объект содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм3 (для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) и более чем на 0,75 мг/дм3 (для водных объектов, используемых в  рекреационных целях и в границах населенных пунктов). Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.

Сточные, в том числе дренажные воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/сек., запрещается сбрасывать в водотоки и более 0,2 мм/сек. – в водоемы.

Для водных объектов рыбохозяйственного значения температура воды не  должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5°C, с общим повышением температуры не более чем до 20°C летом и 5°C зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 °C.»;

19) в пункте 27 в словосочетании: «для случая естественной струи (d  >  H)» слово «естественной» заменить слом «стеснения».

20) в пункте 28:

а) формулу (19) изложить в следующей редакции:

«α=ϕ⋅ξ⋅3Dq»;

б) формулу (23) изложить в следующей редакции:

« D=g⋅ϑ⋅Rпр37⋅nпр⋅Спр2»;

21) в пункте 32 в пояснениях к формуле (32) слова: « - нижняя треугольная матрица» заменить словами « - нижнетреугольная матрица»;

22) в пункте 39:

а) в пояснениях к формуле (44) слова « - фоновая концентрация загрязняющего вещества в воде водоема в месте выпуска сточных вод, г/м3» заменить словами « - фоновая концентрация загрязняющего вещества в воде водоема, г/м3;»

б) исключить абзацы: «С учетом неконсервативности загрязняющего вещества расчетная формула имеет вид:

Cндс = n(Cпдк   ekt   - Cф) + Cф,                                                    (45)

где: k - коэффициент неконсервативности, 1/сут;

t - время перемещения сточных, в том числе дренажных  вод под влиянием течения от места их выпуска до расчетного створа, сут.

Значения коэффициента неконсервативности k принимаются по данным натурных наблюдений или по справочным данным и пересчитываются в зависимости от температуры и скорости течения в водоеме.

При установлении НДС по БПК расчетная формула имеет вид:

Сндс= n(-)ek0t -)+                                                        (46)

где:  - осредненное значение коэффициента неконсервативности органических веществ, обусловливающих  фона и сточных, в том числе дренажных вод, 1/сут;

-  обусловленная метаболитами и органическими веществами, смываемыми в водоем атмосферными осадками с площади водосбора на последнем участке пути перед контрольным створом длиной 0,5 суточного пробега.

Значение  принимается равным: для горных водоемов – 0,6  0,8 г/м3; для равнинных водоемов, расположенных на территории, почва которой не слишком богата органическими веществами – 1,7  2 г/м3; для водоемов, расположенных на болотистой территории или территории, с которой смывается повышенное количество органических веществ – 2,3  2,5 г/м3. Если расстояние от выпуска сточных, в том числе дренажных  вод до контрольного створа меньше 0,5 суточного пробега, то  принимается равной нулю.»;

в) последний абзац изложить в следующей редакции:

«При установлении НДС по взвешенным веществам рекомендуется использовать формулы из главы III Методики.»

23) в пункте 40 в первом предложении пятого абзаца слова «по формуле (3)» заменить словами «по формуле (5)».

24) в пункте 41 формулу (58) изложить в следующей редакции:

«»

25) в пункте 58 в первом предложение слова «по формуле (3)» заменить словами «по формуле (5)»;

26) пункт 66 исключить;

27) по тексту Методики слова «сточных вод» заменить словами «сточных, в том числе дренажных вод» в соответствующих числе и падеже;

28) в абзаце пятом пункта 76 слова «, требования водопользователей к качеству воды» исключить;

29)  абзац второй пункта 77 исключить;

30) дополнить Методику главой Х «Порядок разработки величин НДС для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение» в следующей редакции:

«Х. Порядок разработки величин НДС абонентов организаций, осуществляющих водоотведение

81. НДС разрабатываются абонентами организаций, осуществляющих водоотведение и относящихся к категории абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее – абоненты) в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 12, ст. 1332) и от 30 апреля 2013 г. № 393 «Об утверждении правил установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2013, № 20, ст. 2489).

82. Величины НДС определяются абонентами как произведения максимального часового расхода сточных вод – q (м3/ч); месячного (м3/мес.) и годового расхода сточных вод (м3/год) на допустимую к сбросу в системы водоотведения концентрацию загрязняющего вещества в сточных водах абонента Сндс (мг/дм3),

по формуле: НДС =q× Сндс.

Расходы сточных вод принимаются в соответствии с договором водоотведения.

Сведения о расходах, отводимых в систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента в договоре водоотведения, прилагаются к проекту НДС.

Нормативы допустимых сбросов абонентов в отношении биохимической потребности в кислороде (БПК), взвешенных веществ, фосфора общего, азота общего, нитратов и нитритов не устанавливаются, за исключением юридических лиц, деятельность которых связана с производством и/или переработкой пищевой продукции.

83. Организация, осуществляющая водоотведение, размещает значения допустимых концентраций нормируемых веществ, для расчета абонентами НДС, на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По письменному запросу абонента, заключившего с этой организацией договор водоотведения,  представляет ему указанные значения в 10-дневный срок любым доступным  способом.

Определение значений Сндс абонентами организаций, осуществляющих водоотведение, производится в порядке, указанном в приложении 4 к настоящей Методике.

84. НДС разрабатываются абонентами на срок действия НДС для выпуска организации, осуществляющей водоотведение. Информация о сроке действия НДС для выпуска организации, осуществляющей водоотведение, размещается этой организацией на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

85. НДС разрабатываются абонентами организаций, осуществляющих водоотведение, с учетом сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы,  принимаемых от физических либо юридических лиц.

86. Оформление расчета НДС производится абонентом в соответствии с приложением 5 к настоящей Методике. На каждый выпуск абонента оформляется отдельный расчет НДС.

Оформленный НДС направляется на утверждение в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.».

31) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ   1

К Методике  разработки нормативов

допустимых сбросов веществ и

микроорганизмов в водные объекты

для водопользователей и абонентов

организаций, осуществляющих

водоотведение

ОБРАЗЕЦ

Приложения к приказу

территориального органа

Росводресурсов об утверждении

НДС

от__________№____

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Рег. №_____________________________________________________________

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):______________________________________

1.Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: ________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________

ОГРН______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность____________________________________________________________

2. Цели водопользования___________________________________________

3.Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков)___________________________________________________________

4.Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод_________________________________________________________________

5.Категория сточных, в том числе дренажных вод ____________________________________________________________________

6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС____________м3/час_____________м3/мес _________ тыс.м3/год

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска:_______________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| № п/п | Наименова-ние веществ |  |  | Класс опас-ности |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  | май |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ* |  |  |
| июнь |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |  | г/ч |  | т/мес | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | т/год |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 |  |  | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 |  |  | 29 |  |  |

* расчет в т/год производится суммированием т/мес.

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Допустимое содержание | Утвержденный норматив допустимого сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |
|  | Коли-фаги |  |  |  |
|  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |  |
|  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

- плавающие примеси (вещества)      не допускаются________________________

- температура (ºС)___________________________________________________

- водородный показатель (рН)   ____6,5-8,5______________________________

4) растворенный кислород              4-6 мг/дм3____________________________

5) минерализация___________________________________________________

6) токсичность воды__________________________________________________

НДС утвержден* «      »	                 20___г. на срок до        «      »                20___г.»;

32) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  2

К Методике  разработки нормативов

допустимых сбросов веществ

и микроорганизмов в водные объекты

для водопользователей и абонентов

организаций, осуществляющих

водоотведение

ОБРАЗЕЦ

листа согласования с федеральным органом исполнительной власти

Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа

Федеральной службы по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды

________________________________

(ФИО должностного лица)

«___»_____20 ___г. 			 М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):______________________________________

1.Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: _________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________

ОГРН______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность___________________________________________________________

2. Цели водопользования___	__________________________________________

3.Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков)_____________________________

4.Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод_________________________________________________________________

5. Категория сточных вод, в том числе дренажных вод _____________________________________________________________________

6.Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС___________м3/час__________м3/мес________тыс.м3/год.

7.Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект

Наименование выпуска:______________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| № п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

*расчет в т/год производится суммированием т/мес.

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

- плавающие примеси (вещества)    не допускаются___________________

- температура (ºС)_______________________________________________

- водородный показатель (рН)   ____6,5-8,5__________________________

4) растворенный кислород              4-6 мг/дм3____________________________

5) минерализация____________________________________________________

6) токсичность воды_________________________________________________

Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС_________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

листа согласования с федеральным органом исполнительной власти

Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

(ФИО должностного лица)

«___» ______20__г. 			М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):______________________________________

1.Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: _________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________

ОГРН______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность___________________________________________________________

2. Цели водопользования___	__________________________________________

3.Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков)____________________________

4.Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод_________________________________________________________________

5.Категория сточных, в том числе дренажных вод ____________________________________________________________________

6.Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС___________м3/час__________м3/мес________тыс.м3/год.

7.Согласованный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.

7.1. Согласованный норматив допустимого сброса веществ.

Наименование выпуска:______________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* расчет в т/год производится суммированием т/мес.

7.2. Согласованный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Допустимое содержание | Согласованный норматив допустимого сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |
|  | Коли-фаги |  |  |  |
|  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |  |
|  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

- плавающие примеси (вещества)      не допускаются__________________

- температура (ºС)_______________________________________________

- водородный показатель (рН)   ____6,5-8,5___________________________

4) растворенный кислород              4-6 мг/дм3_____________________________

5) минерализация____________________________________________________

6) токсичность воды__________________________________________________

Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

листа согласования с федеральным органом исполнительной власти

Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа

Федерального агентства по рыболовству

(ФИО должностного лица)

«__»____20___г. 				М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):______________________________________

1.Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: _________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________

ОГРН______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность___________________________________________________________

2. Цели водопользования	__________________________________________

3.Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков)_____________________________

4.Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод_________________________________________________________________

5.Категория сточных, в том числе дренажных вод ____________________________________________________________________

6.Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС___________м3/час__________м3/мес________тыс.м3/год.

7.Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект

Наименование выпуска:______________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* расчет в т/год производится суммированием т/мес.

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

- плавающие примеси (вещества)      не допускаются___________________

- температура (ºС)________________________________________________

- водородный показатель (рН) _______6,5-8,5_________________________

4) растворенный кислород              4-6 мг/дм3_____________________________

5) минерализация____________________________________________________

6) токсичность воды__________________________________________________

Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

листа согласования с федеральным органом исполнительной власти

Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа

Федеральной службы по надзору в

сфере природопользования

(ФИО должностного лица)

«___»______20___г. 			М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):______________________________________

1. Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):

Место нахождения:__________________________________________________

ИНН:______________________________________________________________

ОГРН______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность	___________________________________________________________

2. Цели водопользования___	_________________________________________

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от устья (для водотоков)___________________________

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод__________________________________________________________________

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод__________________________________________________________________

6.Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС________м3/час____________м3/мес______ тыс.м3/год.

7.Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска:______________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже – запрещен.

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* расчет в т/год производится суммированием т/мес.

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

- плавающие примеси (вещества)      не допускаются__________________

- температура (ºС)________________________________________________

- водородный показатель (рН)   ____6,5-8,5__________________________

4) растворенный кислород              4-6 мг/дм3____________________________

5) минерализация___________________________________________________

6) токсичность воды__________________________________________________

Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС	_______________________________________________________________»

33) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3

К Методике  разработки нормативов

допустимых сбросов веществ

и микроорганизмов в водные объекты

для водопользователей и абонентов

организаций, осуществляющих

водоотведение

Образец

Фактический сброс веществ и микроорганизмов

в

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

(с оборотом)

за ______________год

- Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: _________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________

ОГРН______________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность___________________________________________________________

2. Цели водопользования	__________________________________________

3. Место сброса сточных, в том числе дренажных  вод (географические координаты) и  расстояние от устья (для водотоков)___________________________

4.Категория сточных, в том числе дренажных вод  вод_____________________

5.Фактический расход сточных, в том числе дренажных вод м3/час (максимальный)__________м3/мес. (среднемесячный за год) __________тыс.м3/год.

6. Фактический  сброс  веществ  и микроорганизмов.

6.1. Фактический сброс веществ в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Фактическая концентрация мг/дм3 * | Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  | Фактический сброс веществ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* - соответствует максимальной концентрации за год

** - расчет в т/год производится суммированием т/мес.

Фактический сброс веществ в г/ч, т/мес определяется в соответствии с нормативными правовыми документами по отбору проб для анализа сточных, в том числе дренажных вод и учету их качества

6.2. Фактический сброс микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Фактический сброс микроорганизмов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель организации

(водопользователь (юридическое

или физическое лицо) ______________                _________________

(подпись)                                 Ф.И.О.

М.П.          «      »	               20___г.»

34) дополнить Методику  приложением 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4

К Методике разработки нормативов

допустимых сбросов веществ и

микроорганизмов в водные объекты

для водопользователей и  абонентов

организаций, осуществляющих

водоотведение

Порядок определения значений допустимых концентраций загрязняющих веществ, иных веществ, для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение

1. Величины Сндс для абонентов определяются с использованием расчетной концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в системы водоотведения организации, осуществляющей водоотведение (Срас, мг/дм3), определяемой исходя из условий обеспечения НДС, установленных для организации, осуществляющей водоотведения.

2. При определении Сндс учитывается эффективность удаления загрязняющих веществ (снижения концентраций загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов после очистки сточных вод) на очистных сооружениях, принадлежащих организации, осуществляющей водоотведение. Эффективность удаления загрязняющих веществ определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по данным производственного контроля состава и свойств сточных вод на своих очистных сооружениях, с использованием статистических методов обработки случайных величин (расчет 10-й процентили). 10-я процентиль означает, что существует всего 10% вероятности, что величина эффективности очистки окажется ниже расчетной.

В  результате  учета  эффективности  удаления  загрязняющих  веществ рассчитывается концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, обеспечивающая НДС, установленный для организации, осуществляющей водоотведение, Срас, мг/дм3, по формуле:

|  | CCTi ×100 |
| --- | --- |
|  | --------------- , где |

Сстi - допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, утвержденных организации, осуществляющей водоотведение, мг/дм3;

Э - эффективность очистки сточных вод для каждого нормируемого вещества (%)

3. Расчет допустимых концентраций Сндс в составе НДС абонента производится с учетом видов централизованных систем водоотведения, в которые отводятся сточные воды абонента.

4. При отведении абонентами сточных вод в централизованные бытовые системы водоотведения, Сндс определяется по формуле:

Q

Сндс = ---------- (Срас - Сж) + Сж , где:

Qпр

Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3;

Qпр. - годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду, тыс. м3;

Сж - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм3.

5. При отведении абонентами сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения Сндс определяется по формуле:

Q				     	        Qж

Сндс = ------- × (Срас - Спов) + Спов +-------- × (Спов - Сж),  где

Qпр				        Qпр

Спов - концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, мг/дм3.

Сж - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм3.

Q – годовой расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3;

Qж - годовой расход сточных вод от объектов жилищного фонда, тыс. м3;

6. При отведении абонентами сточных вод в централизованные дождевые системы водоотведения Сндс определяется по формуле:

Q

Сндс = --------×(Срас - Спов) + Спов, где

Qпов

Q – годовой расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3;

Qпов – годовой расход поверхностных сточных вод с территории нормируемых абонентов, тыс. м3;

Спов - концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, мг/дм3.

7. В случаях, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ (Сндс) по формулам, указанным в п.п. 4-6 значения Сндс < 0 или Сндс  < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ устанавливаются на уровне Срас.

8. Определение значений показателей Q, Qпр, Qж, Qпов, Cж, Спов, Срас, выполняется организациями, осуществляющими водоотведение и публикуется на официальном сайте этих организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

35) дополнить Методику приложением 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5

К Методике разработки нормативов

допустимых сбросов веществ и

микроорганизмов в водные объекты

для водопользователей и абонентов

организаций, осуществляющих

водоотведение

ОБРАЗЕЦ

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение

1. Реквизиты абонента:

Aдpec : _________________________________________________________

ИНН:___________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водоотведение, его должность___________________________________________________________

- Наименования и реквизиты канализационных выпусков абонента:________________________________________________________________

- Договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения)___ ____________________________________________________

- Категория сточных вод__________________________________________

- Данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные воды (приводятся в текстовой форме).

- Данные о составе локальных очистных сооружений, эффективности очистки, соответствии работы очистных сооружений проектной документацией на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (очистных сооружений) (приводятся в текстовой форме). Месторасположение выпуска в систему водоотведения.

- Фактический расход сточных вод (за предыдущие 5 лет) ___тыс.м3/год, ____ тыс.м3/мес, ______ м3/час.

в том числе:

- в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения_____ ___________________________________________тыс.м3/год, тыс.м3/мес,  м3/час;

- в централизованную дождевую систему водоотведения _______________________ тыс.м3/год, тыс.м3/мес,  м3/час».

- Обоснование расхода (расходов на выпусках) сточных вод для установления НДС.

- Фактический сброс веществ и микроорганизмов (за предыдущие 5 лет).

Наименование выпуска:

| № п/п | Перечень веществ (с учетом субабонентов) | Класс опас-ности | Фактическая концентрация Мг/дм3 | Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический сброс веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/год | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

- Расчет НДС.

- Норматив допустимого сброса веществ (сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

Наименование выпуска:

| № п/п | Наименова-ние веществ | Класс опас-ности | Допустимая концентрация мг/дм3 | Норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

* Перерасчет в т/год производится суммированием т/мес.

Руководитель организации

(водопользователь)             (подпись)                               Ф.И.О.

М.П.           «      »	               20___ г.»

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации  от 17 декабря 2007 г.

№ 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов  веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4088; 2009, № 12, ст. 1429; 2011, № 9, ст. 1246; № 24, ст. 3500) и от 30 апреля 2013 г. № 393 «Об утверждении Правил  установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2489), п р и к а з ы в а ю:

внести изменения в приказ Министерства природных ресурсов  Российской Федерации  от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (зарегистрирован в Минюсте России 21 февраля 2008 г.,           регистрационный № 11198), согласно приложению.

Министр                                                                                                        С.Е.Донской