МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Утверждаю

Первый заместитель

Министра транспорта

Минтранса России

А.П.НАСОНОВ

29 апреля 2003 года

Согласовано

Руководитель Департамента

материально-технического

и социального обеспечения

МНС России

Н.В.РУЦКОЙ

9 апреля 2003 года

НОРМЫ

РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Руководящий документ

Р3112194-0366-03

Срок действия до 01.01.2008

В   данном   Руководящем   нормативно-методическом   документе

приведены значения базовых норм расхода топлива для автомобильного

подвижного  состава  общего  назначения,  норм  расхода топлива на

работу  специальных автомобилей,  порядок применения норм и методы

расчета нормируемого расхода топлива при эксплуатации,  справочные

нормативы   по  расходу  смазочных  материалов,   значения  зимних

надбавок и др.

Руководящий   документ   предназначен   для   автотранспортных

предприятий,  организаций,  предпринимателей и др.,  независимо от

формы  собственности,   эксплуатирующих  автомобильную  технику  и

специальный  подвижной  состав  на шасси автомобилей на территории

Российской Федерации.

Предлагаемые  нормативы  могут  быть  использованы  в качестве

основы для расчета ведомственных норм при эксплуатации специальных

и технологических автомобилей.

Данный   Руководящий   документ   введен   в действие  со  дня

утверждения  до  1 января  2008  г.  взамен "Норм расхода топлив и

смазочных материалов на автомобильном транспорте" Р3112194-0366-97

от 29.04.97.

Общие положения

Норма    расхода    топлива    (или   смазочного   материала),

применительно    к   автомобильному   транспорту,    подразумевает

установленное  значение меры его потребления при работе автомобиля

конкретной модели, марки или модификации.

Нормы  расхода  топлив (смазочных материалов) на автомобильном

транспорте   предназначены   для  расчетов  нормируемого  значения

расхода   топлива,   для   ведения   статистической  и оперативной

отчетности,  определения  себестоимости  перевозок  и других видов

транспортных   работ,   планирования   потребности  предприятий  в

обеспечении    нефтепродуктами,    осуществления    расчетов    по

налогообложению  предприятий,   осуществления  режима  экономии  и

энергосбережения потребляемых нефтепродуктов,  проведения расчетов

с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.

При  нормировании  расхода  топлива различают базовое значение

расхода топлива, которое определяется для каждой модели, марки или

модификации   автомобиля   в  качестве   общепринятой   нормы  (по

действующей методике определения базовых норм расхода топлива),  и

расчетное   нормативное  значение  расхода  топлива,   учитывающее

выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

Потребление  топлив  и смазочных  материалов  при эксплуатации

автомобильной техники производится в соответствии с установленными

нормами.

Нормы  расхода топлив,  приведенные в утвержденном Руководящем

документе,  имеют статус постоянных норм.  Вновь разрабатываемые и

устанавливаемые  для  автомобилей нормы действуют как временные до

их введения в качестве постоянных или при переутверждении, или при

дополнении  Руководящего  документа  с учетом  развития  структуры

автопарка страны.

1. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой модели, марки

и   модификации   эксплуатируемых   автомобилей   и  соответствуют

определенным  условиям  работы  автомобильных транспортных средств

согласно  их  классификации  и назначению.  Нормы  включают расход

топлива,  необходимый  для  осуществления  транспортного процесса.

Расход  топлива  на  технические,   гаражные  и прочие  внутренние

хозяйственные    нужды,    не    связанные    непосредственно    с

технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов,  в состав

норм не включается и устанавливается отдельно.

Для  автомобилей  общего назначения установлены следующие виды

норм:

-  базовая  норма  в литрах  на  100  км  (л/100  км)  пробега

автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;

-  транспортная  норма  в литрах  на 100 км (л/100 км) пробега

транспортной работы:

- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по

назначению автобуса загрузка пассажиров;

-  самосвала,  где учитывается снаряженная масса и нормируемая

(коэффициент 0,5) загрузка самосвала;

-  транспортная  норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100

ткм)    транспортной   работы   грузового   автомобиля   учитывает

дополнительный   к  базовой  норме  расход  топлива  при  движении

автомобиля  с грузом,  автопоезда  с прицепом или полуприцепом без

груза и с грузом (или с использованием установленных коэффициентов

на  каждую тонну перевозимого груза,  прицепа,  полуприцепа до 1,3

л/100  км  и до  2,0 л/100 км для автомобилей,  соответственно,  с

дизельными  и бензиновыми двигателями,  или с использованием более

точных   расчетов,   выполняемых   ФГУП   НИИАТ   по   специальной

программе-методике для каждой конкретной марки и типа АТС.

Базовая   норма   расхода   топлива   зависит  от  конструкции

автомобиля   и  его   агрегатов,   категории,   типа  и назначения

автомобильного подвижного состава (легковые,  автобусы, грузовые и

т.д.),  от  вида  используемого  топлива  и учитывает  снаряженное

состояние  автомобиля,  типизированный  маршрут и режим движения в

эксплуатации.

Норма  на транспортную работу включает базовую норму и зависит

от грузоподъемности или от нормируемой загрузки, или от конкретной

массы перевозимого груза, с учетом условий эксплуатации АТС.

Нормы расхода топлива на 100 км пробега автомобиля установлены

в следующих измерениях:

-  для  бензиновых  и дизельных автомобилей - в литрах бензина

или дизтоплива;

-  для  автомобилей,  работающих  на  сжиженном  нефтяном газе

(снг), - в литрах снг (из расчета 1 л бензина соответствует 1,32 л

снг);

- для автомобилей,  работающих на сжатом природном газе (спг),

-  в нормальных  метрах  кубических  спг  (из  расчета  1л бензина

соответствует 1 куб. м спг),

-   для   газодизельных   автомобилей  норма  расхода  сжатого

природного  газа  указана  в куб. м, плюс  рядом указывается норма

расхода   дизтоплива   в  литрах,   их   соотношение  определяется

производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).

Учет     дорожно-транспортных,    климатических     и   других

эксплуатационных   факторов   производится  с помощью  поправочных

коэффициентов,  регламентированных  в виде процентов повышения или

снижения  исходного  значения  нормы  (их значения устанавливаются

распоряжениями руководителей предприятий,  эксплуатирующих АТС или

руководителями местных администраций).

Нормы расхода топлива повышаются при следующих условиях:

-  Работа  автотранспорта в зимнее время года в зависимости от

климатических  районов страны - от 5% до 20%.  Порядок применения,

значения   и  сроки   действия   зимних  надбавок  представлены  в

Приложении 2.

- Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и

III  категорий) в горных местностях,  включая городские и сельские

поселения и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:

от 300 до 800 метров - до 5% (нижнегорье);

от 801 до 2000 метров - до 10% (среднегорье);

от 2001 до 3000 метров - до 15% (высокогорье);

и свыше 3000 метров - до 20% (высокогорье).

- Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и

III   категорий)  со  сложным  планом,   вне  пределов  городов  и

пригородных  зон,  где  в среднем  на 1 км пути имеется более пяти

закруглений радиусом менее 40 м (т.е.  на 100 км пути не менее 500

поворотов) - до 10%.

-  Работа  автотранспорта  в городах  с населением  свыше  3,0

миллионов человек - до 25%;

-  в городах с населением от 1,0 до 3,0 миллионов человек - до

20%;

-  в городах с населением от 250 тысяч до 1,0 миллиона человек

- до 15%;

- в городах с населением от 100 до 250 тысяч человек - до 10%;

- в городах и поселках городского типа (при наличии светофоров

и  других  знаков  дорожного  движения)  с населением до 100 тысяч

человек - до 5%.

-  Работа  автотранспорта,  требующая  частых  технологических

остановок,  связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой

пассажиров,   в   том   числе   маршрутные   таксомоторы-автобусы,

грузопассажирские и грузовые автомобили малого класса,  автомобили

типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких

грузов,    обслуживание   почтовых   ящиков,   инкассацию   денег,

обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при условии в

среднем  более  чем  одна остановка на один километр пробега,  при

этом   остановки   у  светофоров,   перекрестков   и переездов  не

учитываются) - до 10%.

-  Перевозка  нестандартных  крупногабаритных,   тяжеловесных,

опасных грузов,  грузов в стекле и т.д., движение в колоннах и при

сопровождении,  и других подобных случаях с пониженными скоростями

движения  автомобилей  до 20 - 30 км/час - до 15%,  при пониженных

скоростях до 10 км/час - до 35%.

-  При  пробеге  первой  тысячи километров новыми автомобилями

(обкатке)  и автомобилями,  вышедшими  из капитального ремонта,  а

также  при централизованном перегоне таких автомобилей своим ходом

в  одиночном  состоянии  - до  10%,  при  перегоне  автомобилей  в

спаренном - до 15%, в строенном состоянии - до 20%.

- Для автомобилей,  находящихся в эксплуатации более 5 лет,  -

до 5%, более 8 лет - до 10%.

-   При  работе  грузовых  автомобилей,   фургонов,   грузовых

таксомоторов и т.п. без учета массы перевозимого груза, при работе

автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу

внутри предприятий - до 10%.

-   При   работе   специальных   автомобилей   (киносъемочных,

ремонтных,   автовышек,   автопогрузчиков   и т.п.),   выполняющих

транспортный  процесс  при маневрировании на пониженных скоростях,

при частых остановках и движении задним ходом - до 20%.

- При работе в карьерах,  движении по полю, при вывозке леса и

т.п.  на  участках  горизонтальных  дорог  IV  и V  категории  вне

основной   дороги   общего  пользования:   для  АТС  в снаряженном

состоянии  без  груза  - до  20%,  для  АТС с полной или частичной

загрузкой в зависимости от полной массы автомобиля - до 40%.

-  При  работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных

условиях   в период  сезонной  распутицы,   снежных  или  песчаных

заносов,  при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях и других

стихийных бедствиях для дорог I,  II и III категорий - до 35%, для

дорог IV и V категорий - до 50%.

- При учебной езде - до 20%.

-     При    использовании    кондиционера    или    установки

"климат-контроль" при движении автомобиля - до 7%.

-     При    использовании    кондиционера    или    установки

"климат-контроль"   на   стоянке   (независимо  от  времени  года)

нормативный  расход  топлива  устанавливается  из расчета один час

простоя с работающим двигателем соответствует 10 км пробега.

-  При  простоях  автомобилей  под  погрузкой  и разгрузкой  в

пунктах,  где  по  условиям  безопасности  или  другим действующим

правилам  запрещается выключать двигатель (нефтебазы,  специальные

склады,  банки  и т.п.),  при  простоях со специальным грузом,  не

допускающим охлаждения салона (кузова) автомобиля, - до 10%.

-  В зимнее  или холодное (при среднесуточной температуре ниже

+5  град.  С)  время  года  при  простоях и прогреве автомобилей и

автобусов  (при  отсутствии  независимых отопителей),  а также при

простоях  с работающим  двигателем  в ожидании  пассажиров  (в том

числе  больных,   инвалидов  и т.п.)  устанавливается  нормативный

расход  топлива  из  расчета  один час простоя соответствует 10 км

пробега автомобиля.

Допускается  на  основании  распоряжения местной администрации

или приказа руководителя предприятия:

-   На   внутригаражные   разъезды   и технические  надобности

автотранспортных предприятий (технические осмотры,  регулировочные

работы,   приработка   деталей   двигателей   и  других  агрегатов

автомобилей  после  ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход

топлива до 1,0 процента от общего количества потребляемого топлива

данным  предприятием  (с  учетом  относительного количества единиц

АТС, используемых при выполняемых работах).

- Для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных

конструктивных  отличий  от  базовой модели (одинаковый двигатель,

коробка передач,  главная передача, шины, колесная формула, кузов)

и   не   отличающихся   от   базовой  модели  собственной  массой,

устанавливать  норму расхода топлива в тех же размерах,  что и для

базовой модели.

-   Для   марок   и  модификаций   автомобилей,   не   имеющих

конструктивных   отличий,   но   отличающихся  от  базовой  модели

собственной  массой  (при  установке  фургонов,   кунгов,  тентов,

дополнительного оборудования,  бронировании и т.д.), норма расхода

топлива может определяться:

-  или  на  каждую  тонну  увеличения (уменьшения) собственной

массы  автомобиля  - увеличением  (уменьшением) до 2,0 л/100 км по

автомобилям  с бензиновыми  двигателями,   до  1,3  л/100  км  - с

дизельными   двигателями,   до   2,64  1/100  км  по  автомобилям,

работающим на сжиженном газе, до 2,0 куб. м/100 км по автомобилям,

работающим  на  сжатом природном газе,  при газодизельном процессе

двигателя  ориентировочно до 1,2 куб.  м природного газа и до 0,25

л/100 км дизельного топлива;

-  или,  при  необходимости  получения  более точного значения

нормы   расхода   топлива,   по   разработанной  НИИАТом  норме  с

использованием  указанной  выше  "Методики ..." (по индивидуальной

заявке).

Норма  расхода  топлива  может снижаться при работе на дорогах

общего  пользования  за  пределами  пригородной  зоны на равнинной

слабохолмистой  местности  (высота  над  уровнем моря до 300 м) на

дорогах I, II и III категорий - до 15%.

В   том   случае,   когда   автотранспорт   эксплуатируется  в

пригородной   зоне  вне  границы  города, поправочные  (городские)

коэффициенты не применяются.

При  необходимости применения одновременно нескольких надбавок

норма  расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности

этих надбавок.

В   дополнение   к  нормированному  расходу  газа  допускается

расходование  бензина и дизтоплива для газобаллонных автомобилей в

следующих случаях:

- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения

технических воздействий - до 5 л на один газобаллонный автомобиль;

-  для  запуска  двигателя  газобаллонного автомобиля в зимнее

время (при температуре окружающей среды ниже 0 град.  С) - до 10 л

в месяц на один автомобиль;

-  на  маршрутах,  протяженность  которых превышает запас хода

одной  заправки  газа,  -  до  25%  от  общего  расхода топлива на

указанных маршрутах.

Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива

для  газобаллонных  автомобилей  осуществляется в тех же размерах,

что и для соответствующих базовых бензиновых автомобилей.

Принимая   во   внимание  возможные  изменения  и многообразие

условий эксплуатации автомобильной техники, изменения техногенного

и  природного  характера,  состояние дорог,  особенности перевозок

грузов   и  пассажиров   и  т.п.,    в   случае   производственной

необходимости    возможно   уточнение   или   введение   отдельных

поправочных коэффициентов к нормам расхода топлива по распоряжению

руководителей местных администраций регионов страны, министерств и

ведомств  - при  соответствующем  обосновании  и по согласованию с

Минтрансом России (ФГУП НИИАТ).

Для новых моделей,  марок и модификаций автомобильной техники,

на  которые  Минтрансом России не утверждены базовые нормы расхода

топлива    (отсутствующие    в  данном   Руководящем   документе),

руководители  местных  администраций регионов и предприятий вправе

вводить  в действие  разрабатываемые  ФГУП  НИИАТ  в установленном

порядке временные нормы,  действующие до их утверждения Минтрансом

России  при  переутверждении  или  дополнении данного Руководящего

документа.

1.1. Легковые автомобили

Для  легковых автомобилей нормируемое значение расхода топлива

рассчитывается по следующему соотношению:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D),                       (1)

где:

Qн - нормативный расход топлива, литры;

Hs - базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100

км;

S - пробег автомобиля, км;

D  - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка

или снижение) к норме в процентах.

1.1.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

ВАЗ-1111 <1>                                          6,5    Б <3> *

ВАЗ-2104                                              8,5       Б *

ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М) <2>                8,3       Б

ВАЗ-2105, -21051, -21053                              8,5       Б *

ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М)                   8,5       Б

ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М)                   9,0       Б

ВАЗ-21061                                             9,0       Б *

ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М)                    9,0       Б

ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М)                   8,6       Б

ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М)                   8,9       Б

ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М)                  8,5       Б

ВАЗ-2108, -2108 "Спутник", -21081, -21083, -2109      8,0       Б *

ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5M)    7,5       Б

ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M)                   7,7       Б

ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5M)             7,4       Б

ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5M)                7,8       Б

ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М)                   7,5       Б

ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5M)                    7,6       Б

ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5M)                    7,7       Б

ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-116-5M)               7,4       Б

ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М)                   10,7       Б

ВАЗ-2121, -21211                                     12,0       Б *

ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М)                 11,5       Б

ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М)           12,1       Б

ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М)                  11,9       Б

ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5M)           12,3       Б

ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М)                   11,3       Б

ВАЗ-2302 "Бизон" (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4M)            11,5       Б

ГАЗ-13                                               20,0       Б *

ГАЗ-14                                               22,0       Б *

ГАЗ-24, -24-10, -24-60                               13,0       Б *

ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т              13,5       Б *

ГАЗ-24-02, -24-04                                    14,0       Б *

ГАЗ-24-07                                            16,5     снг *

ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10)    13,5       Б *

ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021,

-4021.10)                                            14,0       Б *

ГАЗ-24-17, -24-25                                    16,5     снг *

ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10)                  13,0       Б *

ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4A)                  13,8       Б

ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5M)                    13,5       Б

ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4M)       12,5       Б

ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5M)    12,0       Б

ГАЗ-31022; ГАЗ-31023 (мед., ЗМЗ-402-4L-2,44-100-4M)  13,5       Б

ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4M)               13,9       Б

ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5M)                    11,5       Б

ГАЗ-31029 (ЗМ3-402-4L-2,445-100-4M)                  13,0       Б

ГАЗ 310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5M)               13,1       Б

ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5M)                             13,7       Б

ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4M)      13,0       Б

ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5M)                     10,7       Б

ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 OM-4L-2,445-100-5M)               12,2       Б

ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5M)               11,4       Б

ЗАЗ-1102                                              7,0       Б *

ЗИЛ-114                                              24,0       Б *

ЗИЛ-117                                              23,0       Б *

ЗИЛ-4104                                             26,0       Б *

ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А)                           26,5       Б

ИЖ-2125, -21251, -2126                               10,0       Б *

ИЖ-2717 (ВАЗ-2106-4L-1,569-75-5M)                     9,4       Б

ИЖ-27156-016 (УЗАЗ-412Э-4L-1,584-80-4M)              10,0       Б

ЛуАЗ-1302                                            11         Б *

Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации)         10,0       Б *

Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М)              9,4       Б

Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М)              9,6       Б

Москвич-214145 "Святогор" (Renault-4L-1,998-113-5M)   8,8       Б

Москвич-2141 "Юрий Долгорукий"                        8,6       Б

(Renault-4L-1,998-113-5M)

Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М)         8,5       Б

Москвич-2142 "Князь Владимир"                         8,9       Б

(Renault-4L-1,988-113-5M)

Москвич-2142 "Иван Калита" (Renault-4L-1,

988-145-5М)                                          10,2       Б

УАЗ-469, -469А, -469Б; -315100, -315101, -31512-01,  16,0       Б *

-315201

УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4M)                15,5       Б

УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4M)               16,7       Б

УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы "VM"-4L-2,393-100-4M)    11,0       Д

УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                14,5       Б

УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4M)                   15,9       Б

УАЗ-3159 "Барс" (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5M)          16,5       Б

УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5M)              15,3       Б

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------

<1> Курсивом обозначены старые (до 1997 г.) расчеты норм.

------------------------------------------------------------------

Старые  (до 1997 г.) расчеты норм в электронной версии данного

документа выделены знаком "*".

------------------------------------------------------------------

<2>   Обозначение   основных  параметров  двигателя  и коробки

передач (по данным изготовителей):

- ВАЗ-2103 - марка двигателя;

- 4L - число и расположение цилиндров,  L-рядное,  V-образное,

оппозитное;

- 1,45 - рабочий объем двигателя, л;

- 71 - мощность двигателя, л.с.;

- 5М - количество передач, М-механическая, А-автоматическая.

<3> Топливо, обозначение:

- Б - бензин;

- Д - дизтопливо;

- снг - сжиженный нефтяной газ;

- спг - сжатый природный газ.

1.1.2. Легковые автомобили зарубежные

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A)          13,1       Б

Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M)                          8,5       Б

Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M)                       10,1       Б

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A)                        10,0       Б

Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M)                         9,5       Б

Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M)                         9,4       Б

Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M)                     6,9       Д

Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M)                        10,0       Б

Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A)                        11,5       Б

Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A)                13,0       Б

Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A)                        11,5       Б

Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A)                14,4       Б

Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A)                        14,2       Б

BMW M3 (6L-3,201-321-5M)                             11,0       Б

BMW M3 (6L-3,201-321-6M)                             10,7       Б

BMW 316i (4L-1,596-102-5M)                            7,7       Б

BMW 523i (6L-2,494-170-5M)                            9,6       Б

BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A)                         10,4       Б

BMW 528i (6L-2,793-193-5M)                           10,4       Б

BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A)                        10,1       Д

BMW 740i (8V-4,398-286-5A)                           13,4       Б

BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A)                        15,8       Б

Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A)              18,5       Б

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M)         17,0       Б

Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A)         18,0       Б

Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M)              11,6       Б

Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A)                15,5       Б

Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A)   16,5       Б

Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A)                 19,0       Б

Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A)                21,5       Б

Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M)             8,5       Б

Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A)              17,9       Б

Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A)                 12,5       Б

Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A)          11,5       Б

Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M)                8,7       Б

Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M)                    8,2       Б

Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M)                  7,7       Б

Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A)               13,9       Б

Донинвест "Орион" 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5M)       8,5       Б

Кондор "Донинвест" 2.0 CDX (Daewoo,

4L-1,998-133-5M)                                      9,5       Б

Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M)                      8,5       Б

Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M)                      8,3       Б

Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A)           14,5       Б

Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M)                      8,5       Б

Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M)                   8,1       Б

Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M)                 9,7       Б

Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M)                11,4       Б

Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M)                8,8       Б

Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M)                     8,2       Б

Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A)                    10,7       Б

Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M)                    8,5       Б

Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A)                      13,5       Б

Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M)                    9,5       Б

Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M)                 6,8       Б

Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M)         7,0       Б

Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-5M)                   7,9       Б

Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M)               13,8       Б

Hyundai H 100 2.4i (4L-2,4-120-5M)                   11,5       Б

Hyundai H 100 (4L-2,476-80-5M)                        9,4       Д

Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M)             8,9       Б

Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M)      9,0       Б

Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M)          9,5       Б

Jeep Cherokee 4.0 (брон., 6L-3,96-184-5M)            15,5       Б

Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M)                    13,5       Б

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A)     16,8       Б

Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A)      17,0       Б

Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A)            17,6       Б

Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A)                 13,3       Б

Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M)                       8,0       Б

Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A)                     11,8       Б

Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M)                        8,1       Б

Kia Sportage 4DOOR HB (4L-1,998-135-5M)              12,2       Б

Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M)           15,5       Б

Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M)           9,4       Д

Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M)                  9,9       Б

Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A)                        12,8       Б

Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A)                       17,8       Б

Lincoln Town Car 4.6 (8V-4.601-213-4A)               15,8       Б

Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A)       18,0       Б

Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M)               8,2       Б

Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M)                 9,5       Б

Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A)                11,0       Б

Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A)                12,4       Б

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A)               12,0       Б

Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A)               12,8       Б

Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A)                12,6       Б

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A)                16,7       Б

Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A)                14,8       Б

Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A)               16,8       Б

Mercedes-Benz S 600 (брон., 12V-5,786-367-5A)        17,7       Б

Mercedes-Benz Vito 110D (4L-2,299-98-5M)              9,6       Д

Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M)              7,8       Б

Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M)              8,0       Б

Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M)         9,0       Б

Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M)       9,5       Б

Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,292-75-5M)               7,5       Б

Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M)         11,0       Д

Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M)       13,8       Б

Mitsubishi Pajero 3500 V6-24V (6V-3,497-208-4A)      15,5       Б

Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M)          11,5       Б

Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M)                     12,0       Б

Mitsubishi L400 2.5 TD (4L-2,477-99-5M)              10,3       Д

Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M)                    7,6       Б

Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M)                   8,0       Б

Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M)           10,5       Б

Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A)            12,0       Б

Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-5M)              12,5       Д

Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M)                    16,2       Б

Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M)                   7,3       Б

Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M)              8,4       Б

Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M)              8,0       Б

Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M)              8,3       Б

Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M)                      8,2       Б

Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M)                  9,5       Б

Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A)                 12,0       Б

OpeI Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M)                     7,5       Б

Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M)                     8,4       Б

Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M)                    8,8       Б

Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M)                          7,0       Б

Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M)                          7,7       Б

Peugeol 406 SL (4L-1,761-110-5M)                      8,5       Б

Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M)                         9,6       Б

Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M)         12,6       Б

Porsche 911 Carrera (6 оппозитн. -3,6-272-6М)        11,0       Б

Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M)                   6,7       Б

Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M)                7,5       Б

Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M)                  8,3       Б

Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M)            9,7       Б

Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M)                    7,5       Б

Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M)            10,0       Б

Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A)                    16,7       Б

Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M)                     10,3       Б

Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M)                       9,7       Б

Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A)             10,5       Б

Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A)              11,8       Б

Saab 9000 Grifin 3.0 (6V-2,962-211-4A)               12,0       Б

Skoda Felicia Combi LX 1.3 (4L-1,289-58,5-5M)         7,3       Б

Skoda Felicia Combi LX 1.6 (4L-1,598-75-5M)           7,8       Б

Skoda Oktavia 1.6 (4L-1,598-75-5M)                    7,8       Б

Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M)             8,7       Б

Skoda Octavia Combi 1.8 SLX (4L-1,781-125-5M)         9,0       Б

Subaru Legacy 2.0 LX Combi

(4 оппозитн. -1,994-115-5М)                          10,0       Б

Subaru Legacy Wagon 2.5 (4 оппозитн. -2,457-156-4А)  11,1       Б

Suzuki Grand Vitara 1.6 (4L-1,589-97-5M)             10,0       Б

Ssand Yond Musso E32 (6L-3,199-220-4A)               17,0       Б

Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M)                  8,5       Б

Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M)                    9,2       Б

Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M)                   7,6       Б

Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M)            8,2       Б

Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A)                       11,1       Б

Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon

(6L-4,477-215-4A)                                    19,0       Б

Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A)     13,5       Д

Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M)        17,1       Б

Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M)         16,3       Б

Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M)         11,8       Д

Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-4A)      15,5       Б

Volkswagen Golf Variant 1.8 (4L-1,781-90-5M)          9,0       Б

Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M)                  9,2       Б

Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5M)              8,7       Б

Volkswagen Passat Variant GT 2.0 (4L-1,984-150-5M)    9,3       Б

Volkswagen Polo 1.6Ti (4L-1,598-75-5M)                6,5       Б

Volkswagen Vento GL 1.8 (4L-1,781-90-5M)              9,0       Б

Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-5M)                  8,3       Б

Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-4A)                 10,0       Б

Volvo S40 2.0i (4L-1,948-140-5M)                      9,5       Б

Volvo S70 2.0i 10V (5L-1,984-126-4A)                 10,4       Б

Volvo S70 2.5i (5L-2,435-170-5M)                     10,0       Б

Volvo S80 2.4i (5L-2,435-170-5M)                      9,4       Б

Volvo S90 3.0i (6L-2,922-180-5M)                     11,8       Б

Volvo V70 2.5L (5L-2,435-144-5M)                     10,4       Б

Volvo 440 GLT 1.8 (4L-1,721-102-5M)                   8,5       Б

Volvo 460 2.0i (4L-1,998-110-5M)                      9,3       Б

Volvo 850 GLT 2.4 (5L-2,435-170-5M)                  10,0       Б

Volvo 850 T-5 20V (5L-2,319-225-4A)                  11,5       Б

Volvo 940 ti 2.3 (4L-2,3-135-4A)                     11,0       Б

Volvo 940 Т 2.3 (4L-2,32-135-5M)                     10,5       Б

Volvo 960 2.5 (6L-2,47-168-5M)                       11,5       Б

Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-5M)                      12,2       Б

--------------------------------------------------------------------

1.2. Автобусы

Для    автобусов    нормируемое   значение   расхода   топлива

рассчитывается по следующему соотношению:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Нот x Т,             (2)

где:

Qн - нормативный расход топлива, литры;

Hs  - транспортная  норма  расхода топлива на пробег автобуса,

л/100  км  с учетом  нормируемой  по  классу и назначению автобуса

загрузкой пассажиров);

S - пробег автобуса, км;

Нот   -  норма   расхода  топлива  при  использовании  штатных

независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/час;

Т - время работы автомобиля с включенным отопителем, час;

D  - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка

или снижение) к норме в процентах.

1.2.1. Автобусы отечественные и стран СНГ

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

АКА-5225 "Россиянин"

(ОМ 447 hA.11-6L-11,697-250-4А)                      44,4       Д

АКА-6226 "Россиянин"

(ОМ 447 hA.11-6L-11,697-250-4А)                      57,0       Д

Волжанин-5270.02 (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-5М)        39,5       Д

Волжанин-5270.12 (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-5М)        32,3       Д

Волжанин-52701 (ЯМЗ-236 HE-5-6L-11,15-230-5M)        40,0       Д

ГАЗ-2217 "Баргузин" (ЗМЗ-40620F-4L-2,28-150-5M)      13,3       Б

ГАЗ-22171-0 "Соболь" (ЗМЗ-4063-4L-2,32-110-4M)       16,7       Б

ГАЗ-22175 "Баргузин" (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5M)        14,5       Б

ГАЗ-3221 "Газель" (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4M)       18,8       Б

ГАЗ-3221 "Газель" (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5M)       17,9       Б

ГАЗ-3221 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-4M)      17,9       Б

ГАЗ-3221 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)      16,9       Б

ГАЗ-3221 (УМЗ-4215-4L-2,89-96-5M)                    17,4       Б

ГАЗ-32213 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)     16,9       Б

ГАЗ-32213 Дизель Turbo (Iveco-4L-2,449-103-5M)       11,0       Д

ГАЗ-32213 (ГА3-560-4L-2,134-95-5M)                   11,8       Д

ГАЗ-322132 (УМ3-4215C-4L-2,89-110-5M)                17,9       Б

ГАЗ-322132 (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)                 16,2       Б

ГАЗ-221400 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)    17,0       Б

ГАЗ-221400 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-4M)    17,5       Б

ЗИЛ-325010 (Д-245.12-4L-4,75-109-5М)                 18,7       Д

КАВЗ-3270, -327001, -3271                            30,0       Б *

КАВЗ-324400 (Д-245.12-4L-4,75-109-5М)                18,0       Д

КАВЗ-3976 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4M)                30,0       Б

КАВЗ-39765 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4M)               32,5       Б

ЛАЗ-695 (мод. -Б, -Е, -Ж, -М, -Н)                    41,0       Б *

ЛАЗ-695 (с дв. ЗИЛ-375), -695Н

(с дв. ЗИЛ-375.01)                                   44,0       Б *

ЛАЗ-697 (с двигателем ЗИЛ-375)                       43,0       Б *

ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р                  40,0       Б *

ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р                         43,0       Б *

ЛАЗ-699Р (ЯМЗ-236М2-6L-11,15-180-5М)                 28,1       Д

ЛАЗ-4202                                             35,0       Д *

ЛАЗ-42021                                            33,0       Д *

ЛАЗ-52073 (Renault-6L-6,18-226-6M)                   24,5       Д

ЛАЗ-52523 (ЯМЗ-236М-6V-11,15-180-5М)                 37,2       Д

ЛАЗ-52523 (Renault-6L-6,177-223-6М)                  33,0       Д

ЛАЗ-6205 (Renault-6L-6,18-226-6M)                    47,5       Д

ЛиАЗ-677, -677А, -677Б, -677В, -677М, -677МБ,

-677МС, -677П                                        54,0       Б *

ЛиАЗ-677Г                                            67,0     снг *

ЛиАЗ-5256, -52564                                    46,0       Д *

ЛиАЗ-5256 (КамАЗ-740.8-8V-10,85-195-5М)              35,6       Д

ЛиАЗ-5256.25 (Caterpillar-6L-6,6-234-6M)             34,2       Д

ЛиАЗ-5256 ЯАЗ, -5267 (RABA-MAN-6L-10,35-258-6M)      35,5       Д

ЛиАЗ-5256 НП (RABA D10 UTS 150-6L-10,35-280-6M)      35,0       Д

ЛиАЗ-5256 М (Cummins-6L-10,0-326-6M)                 22,5       Д

ЛиАЗ-52565-БК БАРЗ (Cummins-6L-8,3-243-6M)           27,0       Д

ЛиАЗ-52567 (КамАЗ-7408.10-8V-10,85-195-3А)           37,4       Д

ЛиАЗ-525610 (MAN D 0826 LOH-6L-6,59-230-5A)          36,1       Д

ЛиАЗ-525616 (ОМ 441-6V-11,3-224-6М)                  32,5       Д

ЛиАЗ-525617 (Cummins-6L-8,27-242-6M)                 30,6       Д

ЛиАЗ-6240 СВАРЗ (Алтай Дизель-6L-11,15-192-6М)       45,5       Д

МАЗ-103 (Renault-6L-6,174-250-6М)                    37,7       Д

МАЗ-104.031 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М)              41,5       Д

МАРЗ-5266 (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-5М)               38,3       Д

МАРЗ-52661 (ЯМЗ-236 HE-6V-11,15-230-5М)              41,2       Д

"Стайер" Mercedes-Benz 0303AKA-15KHP/A

(ОМ 442-8V-15,078-296-6M)                            25,4       Д

"Лидер" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHS

(ОМ 442-8V-15,078-296-6M)                            30,2       Д

"Витязь" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHD

(ОМ 442A-8V-14,6-365-6M)                             28,3       Д

ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У,

-672Ю                                                34,0       Б *

ПАЗ-3201, -3201С, -320101                            36,0       Б *

ПАЗ-3205, -32051 (с дв. ЗМЗ-672-11)                  34,0       Б *

ПАЗ-3205 (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4М)                31,2       Б

ПАЗ-3205 (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4М)                32,0       Б

ПАЗ-3205-70 (A-245.7-4L-4,75-122.4-5М)               20,9       Д

ПАЗ-32051 (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4M)               29,0       Б

ПАЗ-32051 (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4M)               29,8       Б

ПАЗ-3206 (с дв. ЗМЗ-672-11)                          36,0       Б *

ПАЗ-3206 (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4M)                32,1       Б

ПАЗ-3206 (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4M)                33,0       Б

Псковавто 221400 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5M)       16,5       Б

Псковавто 221400 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4M)       17,0       Б

РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н,

-977НМ, -977К                                        15,0       Б *

РАФ-2203, -220301, -2231, -22031-01, -22032,

-22035-01                                            15,0       Б *

РАФ-220302                                           18,0     снг *

РАФ-22038-02, -22039 (4L-2,445-100-4М)               14,5       Б

РАФ-2915-02 (мед., 4L-2,445-100-4М)                  14,5       Б

РАФ-2925 (4L-2,445-100-4М)                           14,5       Б

РАФ 2927 (мед., 4L-2,445-100-4М)                     15,0       Б

САРЗ-3976 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4M)                30,0       Б

УАЗ-452 (мод. -А, -АС, -В)                           17,0       Б *

УАЗ-220601                                           17,0       Б *

УАЗ-220602                                           22,0     снг *

УАЗ-2206 (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4M)                   17,2       Б

УАЗ-22069 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4M)                16,8       Б

ЯАЗ-5267 (6L-10,35-258-6M)                           34,0       Д

ЯАЗ-6211                                             50,6       Д

--------------------------------------------------------------------

1.2.2. Автобусы зарубежные

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

Ikarus-55                                            28,0       Д *

Ikarus-556                                           38,0       Д *

lkarus-180                                           41,0       Д *

Ikarus-250                                           31,0       Д *

Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95             34,0       Д *

Ikarus-255                                           31,0       Д *

Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75       34,0       Д *

Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37,

-260.50, -260.51, -260.52                            40,0       Д *

Ikarus-263                                           40,0       Д *

Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63,

-280.64                                              43,0       Д *

Ikarus-280.33 (VTS Turbo D10-6L-10,35-210-6M)        41,0       Д

lkarus-283.00                                        46,0       Д *

Ikarus-350.00                                        37,0       Д *

Ikanis-365.10, -365.11                               34,0       Д *

Ikarus-415.08                                        39,0       Д *

Ikarus-435.01                                        46,0       Д *

Ikarus-435.17 (VTSII-190-6L-10,35-258-6M)            43,0       Д

lkarus-543.26                                        27,0       Д *

Iveco Turbo Daily A 45.10 (4L-2,789-103-5M)          13,0       Д

Karosa С835-1031 (6L-11,940-257-8M)                  28,8       Д

Mercedes-Benz 308D (4L-2,299-79-5M)                  10,3       Д

Mercedes-Benz 601D (4L-3,972-98-6M)                  16,0       Д

Mercedes-Benz Turk 0325 (6V-10,964-216-6M)           33,7       Д

Mercedes-Benz 0302 С V-8                             32,0       Д *

Mercedes-Benz 0340 (8V-12,76-381-6M)                 25,0       Д

Mercedes-Benz 0350 (8V-14,6-381-6M)                  26,9       Д

Mercedes-Benz 0404 (8V-14,6-381-6M)                  27,4       Д

Mercedes-Benz 0814 (4L-4,0-136-5M)                   17,9       Д

Nissan-Urvan E-24                                    10,0       Д *

Nissan-Urvan Transporter                             14,0       Б *

Nusa-501M, -521М, -522M, -523-03                     15,0       Б *

TAM 260A 119T                                         30        Д *

Toyota Hi Ace 2.4 (4L-2,438-116-5M)                  12,3       Б

Toyota Hi Ace 2.5 D (4L-2,446-75-5M)                  9,6       Д

Volkswagen Caravelle 2.0 (4L-1,968-84-5M)            11,5       Б

Volkswagen Caravelle 2.5 (5L-2,461-115-5M)           12,2       Б

Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro (5L-2,461-102-5M)    9,4       Д

Volkswagen Transporter 2.4 TD (5L-2,4-78-5M)          9,5       Д

Volkswagen Transporter 2.5 (5L-2,461-115-5M)         13,0       Д

--------------------------------------------------------------------

1.3. Грузовые бортовые автомобили

Для  грузовых  бортовых  автомобилей и автопоездов нормируемое

значение расхода топлива рассчитывается по следующему соотношению:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),          (3)

где:

Qн - нормативный расход топлива, литры;

S - пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan   -  норма  расхода  топлива  на  пробег  автомобиля  или

автопоезда в снаряженном состоянии без груза:

Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км, где

Hs  - базовая  норма  расхода  топлива  на  пробег  автомобиля

(тягача) в снаряженном состоянии,  л/100 км (Hsan = Hs,  л/100 км,

для одиночного автомобиля, тягача);

Hg - норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или

полуприцепа, л/100 т.км;

Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw - норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т.км,

W - объем транспортной работы,  т.км: W = Gгр x Sгр (где Gгр -

масса груза, т; Sгр - пробег с грузом, км);

D  - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка

или снижение) к норме в процентах.

Для  грузовых бортовых автомобилей и автопоездов,  выполняющих

работу,  учитываемую  в тонно-км,  дополнительно  к базовой норме,

норма расхода топлива увеличивается (из расчета в литрах на каждую

тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемого

топлива в следующих размерах:

для   бензина  - до  2 л;   дизельного  топлива  - до  1,3  л;

сжиженного  нефтяного  газа (снг) - до 2,64 л;  сжатого природного

газа (спг) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно

- до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

При работе грузовых бортовых автомобилей,  тягачей с прицепами

и седельных тягачей с полуприцепами,  норма расхода топлива (л/100

км)  на  пробег  автопоезда  увеличивается  из расчета в литрах на

каждую   тонну   собственной   массы   прицепов  и полуприцепов  в

зависимости  от вида топлива в следующих размерах:  бензина - до 2

л;  дизельного  топлива  - до 1,3 л;  сжиженного газа - до 2,64 л;

природного газа до 2 куб.  м;  при газодизельном питании двигателя

ориентировочно  - до  1,2  куб.  м  природного  газа  и до  0,25 л

дизельного топлива.

1.3.1. Грузовые бортовые автомобили

отечественные и стран СНГ

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05,

-52-54, -52-74, -53Ф                                  22,0      Б

ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09                             30,0    снг *

ГАЗ-52-27, -52-28                                    21 (22)  спг *

ГАЗ-53, -53A, -53-12, -53-12-016, -53-12A, -53-50,

-53-70                                                25,0      Б

ГАЗ-53-07, -53-19                                     37,0    снг *

ГАЗ-53-27                                           25,5 (25) спг *

ГАЗ-63, -63А                                          26,0      Б *

ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04,

-66-05, -66-11                                        28,0      Б *

ГАЗ-2943 "Фермер" (ЗМЗ-402-4L-2,445-100-4M)           16,7      Б

ГАЗ-3302 "Газель" (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М)         15,5      Б

ГАЗ-33021 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4M)                16,9      Б

ГАЗ-3302, -33021 "Газель"

(ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5M)                          16,5      Б

ГАЗ-33021 (УМЗ-42150-4L-2,89-89-5M)                   16,6      Б

ГАЗ-330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5M)     16,0      Б

ГАЗ-3302, -330210 "Газель" 0 114

(ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4M)                         16,5      Б

ГАЗ-33027 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)      17,0      Б

ГАЗ-33073 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-125-4M)                 24,9      Б

ГАЗ-3307                                              24,5      Б *

ГАЗ-3309 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5M)                 17,0      Д

ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76,

-130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80,

-130ГУ-80                                             31,0      Б *

ЗИЛ-131, -131А                                        41,0      Б *

ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ                      38,0      Б *

ЗИЛ-133ГЯ                                             25,0      Д *

ЗИЛ-138                                               42,0    снг *

ЗИЛ-138A, -138АГ                                     32 (31)  спг *

ЗИЛ-150                                               31,0      Б *

ЗИЛ-151, -151А                                        39,0      Б *

ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ,

-157КЮ, -157Э, -157Ю                                  39,0      Б *

ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,

-431450, -431510, -431516, -431917                    31,0      Б *

ЗИЛ-431610                                           32 (31)  спг *

ЗИЛ-431810                                            42,0    снг *

ЗИЛ-4331                                              25,0      Д *

ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5М)                      19,5      Д *

ЗИЛ-43317 (КамАЗ-740-8V-10,85-210-9М)                 27,0      Д

ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.100040-8V-6,0-150-5М)             31,5      Б

ЗИЛ-4334 (8V-8,74-159-5M)                             25,3      Д

ЗИЛ-5301 (Д-245 ММЗ-4L-4,75-105-5M)                   14,8      Д

ЗИЛ-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5M)          15,0      Д

ЗИЛ-534330 (ЯМЗ-236А-6V-11,15-195-5М)                 20,5      Д

КамАЗ-4310, -43105                                    31,0      Д *

КамАЗ-5320                                            25,0      Д *

КамАЗ-53202, -53212, -53213                           25,5      Д *

КамАЗ-53208                                        22,5 спг плюс 6,5

Д или 26Д *

КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М)           24,5      Д

КамАЗ-53217                                          21,5 спг плюс

6,5Д или 26Д *

КамАЗ-53218                                         23 спг плюс 6,5Д

или 26Д *

КамАЗ-53219                                         22 спг плюс 6,5Д

или 26Д *

КрА3-255Б, -255Б1                                     42,0      Д *

КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257C                       38,0      Д *

КрАЗ-260, -260Б1, -260М                               42,5      Д *

МАЗ-514                                               25,0      Д *

МА3-516, 516Б                                         26,0      Д *

МАЗ-5334, -5335, -533501                              23,0      Д *

МАЗ-53352                                             24,0      Д *

МАЗ-53362 (ЯМЗ-238-8V-14,86-300-8М)                   24,3      Д

МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М)                 25,5      Д

МАЗ-5337, -53371                                      23,0      Д *

МАЗ-543                                               98,0      Д *

МАЗ-6303 (8V-14,86-300-8M)                            26,0      Д

МАЗ-7310, -7313                                       98,0      Д *

УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М                         14,0      Б *

УАЗ-452, -452Д, -452ДМ                                16,0      Б *

УАЗ-3303 (4L-2,446-90-4M)                             16,5      Б

УАЗ-330301                                            16,0      Б *

УАЗ-33032, -3332-01                                   21,5      Б *

УАЗ-374101                                            16,0      Б *

УАЗ-3909 (АПВ-У-05) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4М)         17,0      Б

Урал-355, -355М, -355МС                               30,0      Б *

Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К,

-375Н, -375Т, -375Ю                                   50        Б *

Урал-377, -377Н                                       44        Б *

Урал-4320, -43202                                     32        Д *

--------------------------------------------------------------------

1.3.2. Грузовые бортовые автомобили зарубежные

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

Avia A-20H, А-21К, -21N                              11,0       Д *

Avia A-30N, A-31L, -31N, -31Р                        13,0       Д *

IFA W50L                                             20,0       Д *

Magirus 232 D 19L                                    24,0       Д *

Magirus 290 D 26L                                    34,0       Д *

Tatra 111R                                           33,0       Д *

--------------------------------------------------------------------

1.4. Тягачи

Для  седельных  тягачей  нормируемое  значение расхода топлива

рассчитывается   аналогично   грузовым   бортовым   автомобилям  и

автопоездам с прицепами и полуприцепами по соотношению (3).

1.4.1. Тягачи отечественные и стран СНГ

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

БелАЗ-537Л                                           100,0      Д *

БелАЗ-6411                                            95,0      Д *

БелАЗ-7421                                           100,0      Д *

ГАЗ-52-06                                             22,0      Б *

ГАЗ-63Д, -63П                                         26,0      Б *

ЗИЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80        31,0      Б *

ЗИЛ-131В, -131НВ                                      41,       Б *

ЗИЛ-131 НВ (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5М)                    43,5      Б

ЗИЛ-137, -137ДТ                                       42,0      Б *

ЗИЛ-138В1                                             41,0    снг *

ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ                             38,5      Б *

ЗИЛ-164АН, -164Н                                      31,0      Б *

ЗИЛ-441510, -441516                                   31,0      Б *

ЗИЛ-441510 (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5М)                    42,0      Б

ЗИЛ-441610                                            41,0    снг *

ЗИЛ-442160 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                 30,6      Б

ЗИЛ-541730 (ЯМЗ-236 БЕ-7-6V-11,15-250-8М)             17,6      Д

ЗИЛ-ММЗ-4413                                          31,0      Б *

КАЗ-608, -608В, -608В2                                31,0      Б *

КАЗ-608В1 (ЗИЛ-375)                                   45,0      Б *

КамАЗ-5410, -54101, -54112                            25,0      Д *

КамАЗ-5410 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М)                 25,0      Д

КамАЗ-54112 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М)                 26,0      Д

КамАЗ-54112 (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10M)          25,0      Д

КамАЗ-54115 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М)           22,0      Д

КамАЗ-54118                                          23,5 спг плюс

6,5Д или 26Д *

КамАЗ-5425 (Cummins-6L-10,0-327-12M)                  21,4      Д

КамАЗ-54601 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-8М)            20,4      Д

КЗКТ-537Л                                            100,0      Д *

КЗКТ-7427, -7428                                     140,0      Д *

КрАЗ-255В, -255В1                                     40,0      Д *

КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС                             41,5      Д *

КрАЗ-258, -258Б1                                      37,0      Д *

КрАЗ-260В                                             40,0      Д *

КрАЗ-6443                                             40,0      Д *

КрАЗ-6444                                             37,0      Д *

КрАЗ-643701                                           41,5      Д *

LIAZ 110421                                           27,0      Д *

МАЗ-537, -537Т                                       100,0      Д *

МАЗ-5429, -5430                                       23,0      Д *

МАЗ-5432                                              26,0      Д *

МАЗ-54321, -54326                                     25,0      Д *

МАЗ-54322, -543221                                    27,0      Д *

МАЗ-54323, -54324                                     28,0      Д *

МАЗ-54323-032 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М)              25,0      Д

МАЗ-54329 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М)                 22,0      Д

МАЗ-5433, -54331                                      23,0      Д *

МАЗ-5440 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9M)                17,8      Д

МАЗ-6422, -64226, -64227, -642271, -64229             35,0      Д *

МАЗ-642201                                            33,5      Д *

МАЗ-64229 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М)                  23,7      Д

МАЗ-7310, -73101, -7313                               98,0      Д *

МАЗ-7916                                             138,0      Д *

Урал-375С, -375СК, -375СК-1, -375СН                   49,0      Б *

Урал-377С, -377СК, -377СН                             44,0      Б *

Урал-4420, -44202                                     31,0      Д *

--------------------------------------------------------------------

1.4.2. Тягачи зарубежные

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

Avstro-Fiat CDN-130                                  26,0       Д *

Chepel D-450                                         22,0       Д *

Chepel D-450.86                                      25,0       Д *

DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M)               19,0       Д

DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M)                     16,5       Д

Iveco-190.33                                         25,0       Д *

Iveco 190 36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M)       16,0       Д

Iveco-190.42                                         27,0       Д *

Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M)                   17,5       Д

Faun H-36-40/45                                      85,0       Д *

Faun H-46-40/49                                      90,0       Д *

KNVF-12T Camacu-Nissan                               45,0       Д *

MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M)                   16,0       Д

MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M)                       17,0       Д

Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935             23,0       Д *

Mercedes-Benz 1735 (8V-14,62-354-16M)                23,7       Д

Mercedes-Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M)             18,7       Д

Mercedes-Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M)            17,4       Д

Mercedes-Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M)            18,5       Д

Mercedes-Benz 1838 (8V-12,763-381-16M)               24,0       Д

Mercedes-Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M)         17,0       Д

Mercedes-Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M)            20,4       Д

Mercedes-Benz-2232S                                  27,0       Д *

Mercedes-Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M)         19,5       Д

Praga ST2-W                                          23,0       Д *

Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M)                 19,0       Д

Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M)              16,0       Д

Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M)                16,0       Д

Scoda-LIAS-100.42, -100.45                           24,0       Д *

Scoda-706PTTN                                        25,0       Д *

Tatra-815TP                                          48,0       Д *

Volvo-1033                                           22,0       Д *

Volvo F-8932                                         24,0       Д *

Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M)                        15,7       Д

Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M)                   15,0       Д

Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420-14M)                   16,5       Д

--------------------------------------------------------------------

1.5. Самосвалы

Для    автомобилей-самосвалов    и  самосвальных   автопоездов

нормируемое  значение расхода топлива рассчитывается по следующему

соотношению:

Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,           (4)

где:

Qн - нормативный расход топлива, литры;

S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;

Hsanc   -  норма   расхода  топлива  автомобиля-самосвала  или

самосвального автопоезда:

Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5 x q), л/100 км, где

Hs  - базовая  норма  расхода  топлива  автомобиля-самосвала в

снаряженном  состоянии  без  груза или транспортная норма с учетом

транспортной работы с коэффициентом загрузки 0,5 л/100 км;

Hw   -  норма   расхода   топлива   на   транспортную   работу

автомобиля-самосвала  (если  при  расчете  Нs не учтен коэффициент

0,5)  и  на  дополнительную   массу   самосвального   прицепа  или

полуприцепа, л/100 т.км;

Gпр - собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;

q   - грузоподъемность  прицепа,   полуприцепа  (0,5  х q  - с

коэффициентом загрузки 0,5), т;

Hz  - дополнительная  норма  расхода топлива на каждую ездку с

грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л;

Z - количество ездок с грузом за смену;

D  - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка

или снижение) к норме в процентах.

При  работе  автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами,

полуприцепами  (если  для  автомобиля рассчитывается базовая норма

как  для седельного тягача) норма расхода топлива увеличивается на

каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его

номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки 0,5): бензина -

до 2 л;  дизельного топлива - до 1,3 л;  сжиженного газа - до 2,64

л; природного газа - до 2 куб. м.

Для    автомобилей-самосвалов   и  автопоездов   дополнительно

устанавливается  норма  расхода  топлива  (Hz)  на  каждую ездку с

грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

-  до  0,25  л жидкого топлива (до 0,66 л сжиженного нефтяного

газа,  до  0,25  куб. м природного  газа) на единицу самосвального

подвижного состава;

-  до  0,2  куб. м природного  газа и 0,1 л дизельного топлива

ориентировочно при газодизельном питании двигателя.

Для    большегрузных    автомобилей-самосвалов    типа   БелАЗ

дополнительная  норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с

грузом устанавливается в размере до 1,0 л.

В   случаях   работы   автомобилей-самосвалов  с коэффициентом

полезной  загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлива

так же, как и для бортовых автомобилей (соотношение 3).

1.5.1. Самосвалы отечественные и стран СНГ

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

БелАЗ-540, -540А                                     135,0      Д *

БелАЗ-548A                                           160,0      Д *

БелАЗ-548ГД                                          200,0    снг *

БелА3-549, -7509                                     270,0      Д *

БелА3-7510, -7522                                    135,0      Д *

БелАЗ-7523, -7525                                    160,0      Д *

БелАЗ-7526                                           135,0      Д *

БелАЗ-7527                                           160,0      Д *

БелАЗ-75401                                          150,0      Д *

БелА3-7548                                           160,0      Д *

ГАЗ-САЗ-53Б                                           28,0      Б *

ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В                       23,0      Б *

ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508                            28,0      Б *

ГАЗ-САЗ-3509                                          27,0    спг *

ГАЗ-САЗ-35101                                         28,0      Б *

ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-138-4M)                17,0      Д

ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-125-5М)                16,7      Д

ГАЗ-САЗ-4301 (ГАЗ-542-4L-6,235-125-5М)                17,5      Д

ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М                            37,0      Б *

ЗИЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н,

-555Э, -555-76, -555-80                               37,0      Б *

ЗИЛ-ММЗ-585, -585Б, -585В, -585Д, -585Е, -585И,

-585К, -585Л, -585М                                   36,0      Б *

ЗИЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022, -4505                   37,0      Б *

ЗИЛ-ММЗ-45023                                         50,0    снг *

ЗИЛ-ММЗ-45054, -138АБ                                 37,5    спг *

ЗИЛ-ММЗ-45065; -45085 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)      32,2      Б

ЗИЛ-ММЗ-4520 (ЗИЛ-645-8V-8,74-185-9М)                 27,5      Д

КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В                         36,0      Б *

КАЗ-4540                                              28,0      Д *

КамАЗ-55102                                           32,0      Д *

КамАЗ-5511                                            34,0      Д *

КамАЗ-5511 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М)                  35,6      Д

КамАЗ-55102 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-10М)                35,0      Д

КамАЗ-55111                                           36,5      Д *

КамАЗ-55111 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М)                37,0      Д

КамАЗ-55118                                         31 спг плюс 9,0Д

или 35Д *

КамАЗ-65115 С (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M)         32,2      Д

КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С                      48,0      Д *

КрАЗ-6505                                             50,0      Д *

КрАЗ-6510                                             48,0      Д *

МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г, -511, -512, -513,

-513A                                                 28,0      Д *

МАЗ-5516 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М)                   42,0      Д

МАЗ-5549, -5551                                       28,0      Д *

МАЗ-551603-021 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-8М)            46,3      Д

МоАЗ-75051                                            85        Д *

САЗ-3502                                              28,0      Б *

САЗ-3503, -3504                                       26,0      Б *

Урал-5557                                             34        Д *

Урал-55571 (ЯМЗ-236-6V-11,15-180-5М)                  34,5      Д

--------------------------------------------------------------------

1.5.2. Самосвалы зарубежные

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

Avia A-30KS                                           15,0      Д *

IFA-W50/A                                             19,0      Д *

IFA-W50L/K                                            24,0      Д *

Magirus-232D19R                                       30,0      Д *

Magirus-290D26R                                       44,0      Д *

Tatra-138S1, -138S3                                   36,0      Д *

Tatra-148S1M, -148S3                                  36,0      Д *

Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3                       42,0      Д *

--------------------------------------------------------------------

1.6. Фургоны

Для  автомобилей-фургонов нормируемое значение расхода топлива

определяется   аналогично   бортовым   грузовым   автомобилям  (по

соотношению   3).   Для  фургонов,   работающих  без  учета  массы

перевозимого    груза,  нормируемое   значение   расхода   топлива

определяется  с учетом  повышающего поправочного коэффициента - до

10% к базовой норме.

1.6.1. Фургоны отечественные и стран СНГ

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

ВИС-2345-0000012 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М)           9,3       Б

ГАЗ-2705 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)               15,0       Б

ГАЗ-270500-44 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5M)          16,0       Б

ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5М)               17,3       Б

ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-100-4М)              17,7       Б

ГАЗ-2752 "Соболь" (ЗМ3-4063-4L-2,3-110-5М)           14,0       Б

ГАЗ-2752-0000010 "Бизон-2000"

(ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М)                          15,4       Б

ГАЗ-32214 (УМЗ-4215-4L-2,89-96-5М)                   17,0       Б

ГАЗ-32214 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-5М)               16,3       Б

ГАЗ-33021 "Ратник"

(брон., ЗМЗ-4026-4L-2,445-100-5M)                    19,0       Б

ГАЗ-33021-1214, ЗСА-270710

(ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5М)                        17,5       Б

ГАЗ-33022 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,446-90-5М)               16,5       Б

ГАЗ-33022-0000310 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М)      16,2       Б

ГАЗ-33094 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5М)               17,8       Д

ГАЗ-37972 (ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M)                  16,4       Б

ГЗСА-731 <1>                                         29,0       Б *

ГЗСА-890А                                            34,0     снг *

ГЗСА-891, -892, -893A                                23,0       Б *

ГЗС4-891Б                                            33,0     снг *

ГЗСА-891В, -893Б                                     24,0     спг *

ГЗСА-893АБ                                           34,0     снг *

ГЗСА-947                                             29,0       Б *

ГЗСА-949, -950                                       27,0       Б *

ГЗСА-950А                                            39,0      снг *

ГЗСА-3702, -(КМЗ)-3712                               23,0       Б *

ГЗСА-37021, -37041                                   34,0     снг *

ГЗСА-37022, -37042                                   24,0     спг *

ГЗСА-3704                                            23,0       Б *

ГЗСА-3706, -(КМЗ)-3705, -3711, -37111, -37112,

-37121 <2>                                           27,0       Б *

ГЗСА (КМЗ)-37122                                    24 (23)    спг *

ГЗСА-3713, -3714                                     29,0       Б *

ГЗСА (КМЗ)-3716                                      28,0       Б *

ГЗСА (КозМЗ)-3718 <3>                                29,0       Б *

ГЗСА (КозМЗ)-3719                                    29,0       Б *

ГЗСА (КМЗ)-3721                                      27,0       Б *

ГЗСА (КМЗ)-37231                                     27,0       Б *

ГЗСА (КМЗ)-3726                                      27,0       Б *

ГЗСА-3944                                            27,0       Б *

ГЗСА-3742, -37421                                    29,0       Б *

ГЗСА-376820                                          27,0       Б *

ЕрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В                        14,0       Б *

ЕрАЗ-37111                                           28,0       Б *

ЕрАЗ-37121                                           24,0       Б *

ЕрАЗ-373, -37301, -37302, -37304, -37305             15,0       Б *

ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                34,5       Б

ЗИЛ-474110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5M)                34,2       Б

ЗИЛ-474110 (ЗИЛ-433362) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)    17,7       Д

ЗИЛ-5301 ЕО (Д-245.12-4L-4,75-109-5M)                15,2       Д

ЗИЛ-534332 (ЯМЗ-236А-6V-11.15-195-5М)                26,5       Д

ЗИЛ-640962 (ЯМЗ-236A-6V-11.15-195-9М)                24,8       Д

ИЖ-2715, -27151, -271501, -27151-01                  11,0       Б *

ИЖ-2715011                                           15,0     снг *

КАвЗ-664                                             29,0       Б *

КавЗ-49471                                           53,0       Б *

КамАЗ-532150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М)         28,0       Д

Кубань-Г1А1                                          28,0       Б *

Кубань-Г1А2                                          30,0       Б *

Кубанец-У1A                                          18,0       Б *

МАЗ-53371 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М)                26,2       Д

ЛуМЗ-890, -890Б                                      34,0       Б *

ЛуМЗ-945, -948                                       10,0       Б *

ЛуМЗ-946, -949                                       15,0       Б *

Мод. (КМЗ)-35101                                     27,0       Б *

Мод. (ГЗСА)-3767                                    28 (27)   спг *

Мод. (КМЗ)-39011                                     24,0       Б *

Мод. (КозМЗ)-39021, -39031                           29,0       Б *

Мод. (КМЗ)-54423                                     28,0       Д *

Мод. (КозМЗ)-5703                                    28,0       Д *

Москвич-2733, -2734                                  11,0       Б *

НЗАС-3964 <4>                                        29,0       Б *

НЗАС-4208                                            35,0       Д *

НЗАС-4947                                            53,0       Б *

НЗАС-4951                                            34,0       Д *

ПАЗ-3742                                             29,0       Б *

ПАЗ-37421                                            28,0       Б *

РАФ-22031-1, -22035, -22035-01                       15,0       Б *

УАЗ-3303-0001011АПВ-04-01 (4L-2,445-92-4M)           17,5       Б

УАЗ-3741 (УМЗ-4178-4L-2,446-90-4M)                   16,5       Б

УАЗ-3741 "ДИСА-1912 Заслон" (4L-2,445-92-4M)         17,6       Б

УАЗ-374101, -396201                                  17,0       Б *

УАЗ-3909 (УМЗ-4178-4L-2,445-90-4M)                   16,5       Б

УАЗ-3909 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4M)                   18,5       Б

УАЗ-3962 (УАЗ-2206) (УМЗ-4178-4L-2,445-90-4M)        17,5       Б

УАЗ-39629 (УМЗ-421800-4L-2,89-84-4M)                 18,0       Б

Урал-49472                                           53         Б *

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------

<1> ГЗСА - Горьковский завод специализированных автомобилей.

<2> КМЗ - Каспийский машиностроительный завод.

<3> КозМЗ - Козельский машиностроительный завод.

<4> НЗАС - Нефтекамский завод автосамосвалов.

1.6.2. Фургоны зарубежные

---------------------------------------------------T--------T-------

Модель, марка, модификация автомобиля       |Базовая |Топливо

| норма, |

|л/100 км|

---------------------------------------------------+--------+-------

1                         |   2    |   3

---------------------------------------------------+--------+-------

Avia А-20F                                            11,0      Д *

Avia A-30F, -30KSU, -31KSU                            13,0      Д *

Guk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M              14,0      Б *

Ford Accorn F 150 (брон., 6V-4,2-210-5M)              16,0      Б

Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,77-210-4A)           21,0      Б

Ford Econoline F 450 (брон., 8V-7,498-245-5M)         32,0      Б

Ford Transit FT 150/150L (4L-2,496-76-5M)             10,0      Д

Ford Transit 150/150L 2.0i (4L-1,998-114-5M)          13,0      Б

Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M)      10,5      Д

Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M)                  9,0      Д

IFA-Robur LD 3000KF/STKo                              17,0      Д *

Iveco 50.9, 60.11 (4L-3,908-100-5M)                   13,8      Д

Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M)                         14,6      Д

Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M)                         14,7      Д

Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M)                     13,0      Д

Iveco Euro Cargo ML 150 E 18

(брон., 6L-5,861-177-9M)                              23,0      Д

Iveco MT-190 E 30 (брон., 6L-9,5-345-16M)             28,0      Д

Mercedes-Benz 308D (брон., 4L-2,289-79-5M)            10,8      Д

Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M)                  11,5      Д

Mercedes-Benz 312D (брон., 5L-2,874-122-5M)           13,7      Д

Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M)                   10,0      Д

Mercedes-Benz 410 (брон., 4L-2,297-105-5M)            16,0      Б

Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M)                   14,3      Д

Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M)                   13,1      Д

Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M)                  13,8      Д

Mercedes-Benz 814D (4L-3,972-136-5M)                  15,7      Д

Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M)               25,8      Д

Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M)               17,0      Д

Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3

(брон., 4L-2,295-143-5M)                              17,8      Б

Nusa C-502-1, C-521C, C-522C                          14,0      Б *

TA-943A, -943H                                        22,5      Б *

TA-949A, -1A4                                         24,0      Б *

Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M)                 11,0      Б

Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro

(брон., 5L-2,459-110-5M)                              16,0      Б

Volkswagen Transporter T4/T4

(брон., 5L-2,37-78-5M)                                10,5      Д

Volvo FL 608 (61-5,48-180-6M)                         19,7      Д

Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M)                        27,0      Д

--------------------------------------------------------------------

2. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДВИЖНОГО

СОСТАВА НА ШАССИ АВТОМОБИЛЕЙ

Специальные и специализированные автомобили с установленным на

них оборудованием подразделяются на две группы:

-  автомобили,  выполняющие  работы в период стоянки (пожарные

автокраны,  автоцистерны,  компрессорные,  бурильные  установки  и

т.п.);

-  автомобили,  выполняющие  ремонтные,  строительные и другие

работы   в  процессе  передвижения  (автовышки,   кабелеукладчики,

бетоносмесители и т.п.).

Нормативный  расход  топлива для спецавтомобилей,  выполняющих

основную работу в период стоянки, определяется следующим образом:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Нт x Т) x (1 + 0,01 x D), литры     (5)

где:  Hsc  - индивидуальная  норма  расхода  топлива на пробег

спецавтомобиля,   л/100   км  (в  случаях,   когда  спецавтомобиль

предназначен  также  для  перевозки  груза,  индивидуальная  норма

рассчитывается с учетом выполнения транспортной работы: Hsc' = Hsc

+ Hw x W);

S - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Нт   -  норма   расхода   топлива   на   работу   специального

оборудования,  л/час или литры на выполняемую операцию (заполнение

цистерны и т.п.);

Т - время работы оборудования, час. или количество выполненных

операций;

D  - суммарная относительная надбавка или снижение к норме,  в

процентах  (при работе оборудования применяются только надбавки на

работу в зимнее время и в горных местностях).

Нормативный  расход  топлива для спецавтомобилей,  выполняющих

основную  работу  в процессе передвижения,  определяется следующим

образом:

Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs'' x S'') x (1 + 0,01 x D),

литры                                                          (6)

где:  Hsc  - индивидуальная  норма  расхода  топлива на пробег

спецавтомобиля, л/100 км;

S' - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Hs''  -  норма   расхода  топлива  на  пробег  при  выполнении

специальной работы во время передвижения, л/100 км;

S''  - пробег автомобиля при выполнении специальной работы при

передвижении, км.

Для   автомобилей,    на   которых   установлено   специальное

оборудование,  нормы  расхода  топлива на пробег (на передвижение)

устанавливаются исходя из норм расхода топлива,  разработанных для

базовых    моделей    автомобилей    с  учетом   изменения   массы

спецавтомобиля.

Нормы расхода топлива для спецавтомобилей,  выполняющих работы

жилищно-коммунального хозяйства, определяются по нормам Управления

жилищно-коммунальной сферы Госстроя России, Академия коммунального

хозяйства им. К.Д. Памфилова.

Величины  норм  расхода  топлива для спецавтомобилей приведены

ниже.

2.1. Нормы расхода топлива

для специальных и специализированных автомобилей

-----------------------------------T---------------T-----------T---------

Модель специального или      |Базовая модель | Норма на  |Норма на

специализированного автомобиля  |               |  пробег   |работу

|               |автомобиля,|оборудо-

|               | л/100 км  |вания,

|               |           |л/час

-----------------------------------+---------------+-----------+---------

1                 |       2       |    3      |    4

-----------------------------------+---------------+-----------+---------

Автовышки телескопические:

АГ-60                                   ГАЗ-51         26,5 *     3,0

АГП-12                                  ГАЗ-52         28,5 *     3,0

АГП-12                                  ГАЗ-53         30,5 *     3,5

АГП-12А                                 ГАЗ-53А        30,5 *     3,5

АГП-12Б                                 ЗИЛ-164        35,0 *     3,5

АГП-18.04                             ЗИЛ-343662       39,3       **

(ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М)

АГП-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М)     ЗИЛ-431412       40,2       **

АГП-22.04 (Д-243ММЗ-4L-4,75-81-5М)    ЗИЛ-431412       20,5       **

АП-17                                   ГАЗ-53А        32,0 *     3,5

АПК-30                                 Урал-375        66,0 *     5,0

АТ-53Г                                  ГАЗ-53А        27,5 *     3,5

ВИ-23                                   ЗИЛ-130        35,0 *     4,0

ВС-18 МС                               ГАЗ-52-03       27,5 *     3,0

ВС-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М)        ЗИЛ-131        48,5       **

ВС-22 МС                                ЗИЛ-130        38,5 *     4,0

ВС-26 МС                                ЗИЛ-130        39,5 *     4,0

ГВГ                                     ГАЗ-51         26,5 *     3,0

МШТС-2А                                 ЗИЛ-157        50,0 *     3,5

ЗИЛ-157 1C

МШТС-3А                                 ЗИЛ-130        41,4 *     4,0

СПО-15, -15М                           Урал-375        77,5 *     5,0

ТВ-1                                    ГАЗ-51         26,5 *     3,0

ТВ-1                                    ГАЗ-52         25,0 *     3,0

ТВ-1                                ГАЗ-53, ГАЗ-53Ф    30,5 *     3,0

ТВ-2                                   ГАЗ-52-03       26,0 *     3,0

ТВ-23                                   ЗИЛ-131        46,0 *     4,0

ТВГ-15                                  ГАЗ-51А        27,0 *     3,0

Бурильные установки:

АВБ-2М                                  ГАЗ-66         31,0 *     8,0

БКГМ-63АН                               ГАЗ-53         31,0 *     7,5

БКМА-1/3,5                              ЗИЛ-130        37,0 *    12,0

БМ-202А, -202 (БКГМ-66-2)               ГАЗ-66А        31,0 *     8,0

БМ-302А, -32 (БКГМ-66-3)                ГАЗ-66         31,0 *     8,0

БМ-802С                                КрАЗ-257        54,5 *     8,0

ЛБУ-50                                 ЗИЛ-157К        44,5 *     8,0

МРК-1А                                  ЗИЛ-157        46,0 *     8,0

МРК-3А                                  ЗИЛ-131        46,0 *     8,0

МРКА-690А                               ЗИЛ-130        42,0 *    12,0

ОБУДМ-150 343                           ЗИЛ-157        48,0 *     8,0

ОБУЭ-150 ЗИВ                           ЗИЛ-157К        44,5 *     8,0

УРБ-2А                                 ЗИЛ-157К        47,5 *     8,0

УРБ-16                                 ЗИЛ-157К        45,5 *     8,0

УРБ-50М                                 ГАЗ-66         32,0 *     8,0

Дезинфекционные установки:

ДУК-1                                   ГАЗ-51         23,0 *     6,0

ДУК-1                                   ГАЗ-63         27,0 *     6,0

ДУК-2                                   ГАЗ-51         23,0 *    16,0

ОТВ-1                                   ГАЗ-51         23,0 *     6,0

Кабелеукладчики:

КМ-2М                                   ГАЗ-63         30,0 *     7,0

П-3229                                  ЗИЛ-130        37,0 *    10,0

Кинопередвижки:

Автокинопередвижка АФВ-51-2             ГАЗ-51А        24,0 *     5,0

Автокинопередвижка АМ-2                 УАЗ-452        18,0 *     4,0

Автоклуб Г1А1 "Кубань"                  ГАЗ-52         28,0 *     1,0

Автоклуб Г1А2 "Кубань"                  ГАЗ-53А        30,0 *     1,0

Автоклуб "Уралец"                       ГАЗ-53А        30,0 *     1,0

"Кубанец 1А"                            УАЗ-452        18,0 *     1,0

Передвижной театр и кино                ГАЗ-51         24,0 *     1,0

Передвижной театр и кино                ГАЗ-52         28,0 *     1,0

Компрессоры:

АПКС-6                                  ЗИЛ-130        33,0 *     9,0

ПКС-5                                   ЗИЛ-164        33,0 *    11,0

Краны автомобильные:

АК-5                                    ЗИЛ-130        38,0 *     5,0

АК-75, -75В                            ЗИЛ-130,        40,0       6,0

ЗИЛ-431412

АК-75                                   ЗИЛ-164        39,0 *     6,0

ГКМ-5                                   ЗИЛ-130        38,0 *     5,0

ГКМ-5                                   ЗИЛ-164        39,0 *     6,0

ГКМ-6,5                                 МАЗ-500        30,5 *     5,5

К-2,5-12, -2,5-13                       ГАЗ-51А        26,5 *     4,5

К-46                                    ЗИЛ-130        38,0 *     5,0

К-51                                    МАЗ-200        34,0 *     5,0

К-51М                                   МАЗ-500        33,0 *     6,0

К-64                                    МАЗ-500        31,0 *     5,0

К-67                                    МАЗ-500        30,5 *     5,0

К-68, -69, -69А                         МАЗ-200        34,0 *     5,0

К-104                                  КрАЗ-257        55,0 *     6,0

К-104                                  КрАЗ-219        62,0 *     6,0

К-162 (КС-4571А)                       КрАЗ-258        52,0 *     8,4

К-162 (КС-4561), -162С                 КрАЗ-257        59,0 *     8,8

КС-1561, -1562, -1562А                  ГАЗ-53А        33,0 *     5,0

КС-1571                                ГАЗ-53-12       32,0 *     5,0

КС-2561, -2561Д, -2561Е, -2561К,        ЗИЛ-130        40,0 *     6,0

-2561К1, -2571                        ЗИЛ-431412

КС-2573                               Урал-43202       38,0 *     6,0

КС-3561                                 МАЗ-500        33,0 *     6,0

КС-3561А, -3562, -3562А                МАЗ-500А        33,0 *     6,0

КС-35628                               МАЗ-5334        33,0 *     6,0

КС-3574 (КамАЗ-740-8V-10,85-220-5М)    Урал-5557       46,0       **

КС-3574 (ЯМЗ-236-6V-11,15-184-5М)      Урал-5557       45,0       **

КС-3575                                ЗИЛ-133ГЯ       33,0 *     6,0

КС-4561А, -4561АХЛ                     КрАЗ-257        56,0 *     8,8

КС-4571                                КрАЗ-257        52,0 *     8,4

КС-4572                               КамАЗ-53213      31,0 *     6,0

КС-4576 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М)     КрАЗ-250        57,0       **

КС-5479 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М)     МЗКТ-8006       40,0       **

КС-55713

(ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М)          Урал-4320-1914-    55,8       **

30

КС-5573                                МАЗ-7310       125,0 *    18,0

ЛАЗ-690                                ЗИЛ-130,        37,0 *     5,5

ЗИЛ-164

МКА-10Г                                 МАЗ-500        33,0 *     5,0

МКА-10М                                 МАЗ-200        38,0 *     5,5

МКА-10М                                 МАЗ-500        34,0 *     5,0

МКА-16                                 КрАЗ-257        57,0 *     8,8

МСК-87 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М)       ЗИЛ-130        44,0       **

СМК-7                                   МАЗ-200        34,0 *     5,0

СМК-10                                  МАЗ-500        34,0 *     5,0

Лаборатории на автомобилях:

АВП-39231                              ГАЗ-66-11       32,0 *      -

Дор. лаб.

(ЗМЗ-402.10-4L-2,445-100-5M)           ГАЗ-33023       17,5        -

КСП-2001                               ГАЗ-66-11       32,0 *      -

КСП-2002                               ГАЗ-66-11       32,5 *      -

Контр.-вес. лаб.

(УМЗ-4215СО-4L-2,89-110-5М)            ГАЗ-2705        17,5        -

ЛКДП-39521                             ГАЗ-66-11       32,5 *      -

Мод. 39121                            УАЗ-3151201      17,0 *      -

Мод. 3914                             УАЗ-220601       18,0 *      -

ОМС-2                                   ГАЗ-51         25,5 *     3,0

ППЗК-3924                              ГАЗ-66-11       32,0 *      -

ППЗК-3928                              ПАЗ-672М        39,0 *      -

ЭТЛ-10                                  ГАЗ-51         25,5 *     5,0

ЭТЛ-10                                  ГАЗ-53         30,0 *     5,0

ЭТЛ-35-01                               ГАЗ-51         25,0 *     4,0

ЭТЛ-35-01                               ГАЗ-63         29,0 *     4,0

Лебедки на шасси автомобилей:

ГАЗ-63          - *       3,0

ЗИЛ-131         - *       5,0

ЗИЛ-157К         - *       4,0

КамАЗ-5320        - *       3,0

КрАЗ-257         - *       5,0

МАЗ-200         - *       3,0

МАЗ-500         - *       3,0

САЗ-3502         - *       4,0

Урал-375         - *       6,0

Урал-4320        - *       3,0

Мастерские на автомобилях:

АВМ-1                                   ГАЗ-51         25,0 *     3,5

АТ-63                                   ГАЗ-53А        26,0 *     3,5

АТУ-А                                   ГАЗ-51         25,0 *     4,0

АТУ-А                                   ГАЗ-63         27,0 *     4,0

ГОСНИТИ-2                               ГАЗ-51         25,0 *     4,0

ГОСНИТИ-2                               ГАЗ-63         29,5 *     4,0

ЛВ-8А (Т-142Б)                          ЗИЛ-131        52,0 *     4,0

Мод. 39011                             ГАЗ-52-01       25,0 *     3,5

Мод. 39021                             ГАЗ-66-11       30,0 *     4,0

Мод. 39031                             ГАЗ-66-11       31,0 *     4,0

Погрузчики:

4000М                                                  27,5 *     5,0

4001                                                   38,0 *     5,0

4003, 4006                                             40,0 *     6,0

4008                                                   54,0 *     6,0

4008М двигатель ЗИЛ-120                                46,5 *     6,0

4008М двигатель ЗИЛ-130                                54,5 *     6,0

4009                                                   54,0 *     6,0

4013                                                   27,5 *     5,0

4014                                                   40,0 *     5,0

4016                                                   43,0 *     5,0

4018                                                   33,0 *     5,0

4020                                                   12,0 *     2,5

4022-01                                                18,0 *     3,0

4028                                                   53,5 *     6,0

4043, 4043М                                            28,0 *     5,0

4045, 4045М, 4046                                      40,0 *     6,0

4049                                                   45,0 *     5,0

4055М                                                  31,0 *     5,5

4063                                                   28,0 *     5,0

4065                                                   29,0 *     5,0

4070                                                   54,5 *     6,0

4081                                                   29,5 *     5,0

4091                                                   13,0 *     2,5

40912                                                  18,0 *     2,0

4092                                                   20,0 *     3,0

4312-01                                                33,0 *     6,0

7806                                                   73,5 *     6,0

7806 двигатель ЯМЗ-238                                110,0 *     6,0

ВК-10                                                  30,0 *     5,5

УП-66                                                  33,0 *     5,5

-------------------------------------------------------------------------

Пожарные автомобили <1>:

--------------------------------

<1>   Для   пожарных   автомобилей,   у   которых  при  работе

специального    агрегата   работает   счетчик   пройденного   пути

спидометра, норма расхода жидкого топлива не устанавливается. Учет

расхода  топлива  в этом случае производится по показанию счетчика

пройденного  пути спидометра и по норме расхода жидкого топлива на

100 км пробега.

-----------------------------T-------------T-----------------------------

Модель специального или   |   Базовая   |    Норма расхода жидкого

специализированного     |    модель   |           топлива

автомобиля          |             +----------T--------T---------

|             | л/100 км |При     |При

|             |          |работе  |работе

|             |          |двигате-|двигате-

|             |          |ля со   |ля в

|             |          |спец.   |стацио-

|             |          |агрега- |нарном

|             |          |тами,   |режиме

|             |          |л/мин.  |без

|             |          |        |нагрузки,

|             |          |        |л/мин.

-----------------------------+-------------+----------+--------+---------

1             |      2      |    3     |   4    |    5

-----------------------------+-------------+----------+--------+---------

АЦ-30 (53А) мод. 106Б            ГАЗ-53А      32,00      <*>     0,110

АЦ-2,9-30 (53А) мод. 106В       ГАЗ 53-12     33,00      <*>     0,110

АЦ-30 (53-12) мод. 106Г         ГАЗ 53-12     33,50      <*>     0,110

АЦ-30 (3307) мод. 226           ГАЗ-3307      33,50      <*>     0,110

АЦ-10 (53-12) упрощенная        ГАЗ-53-12     33,50     0,200    0,110

АЦ-10 (3307) упрощенная         ГАЗ-3307      33,50     0,200    0,110

АЦ-30 (66) мод. 146              ГАЗ-66       34,00     0,275    0,110

АЦЛ-30 (66) мод. 147А, 147-01    ГАЗ-66       34,00     0,275    0,110

АЦ-30 (66) мод. 184, 184А        ГАЗ-66       33,50     0,275    0,110

АЦ 0,8-4(5301 ФБ) мод. ПМ-541  ЗИЛ-5301       22,00     0,200    0,060

ФБ 4х4

АЦ 1,5-30/2(5301) мод. 2-ММ   ЗИЛ-5301 4х2    18,50     0,220    0,060

АЦ 1,5-40/4 (5301)              ЗИЛ-5301      18,50     0,220    0,060

АЦ   2-4(5301)     ПМ-542,      ЗИЛ-5301      19,00     0,200    0,060

АЦ 1,8-20(5301)

АЦ-40(130)-63А                   ЗИЛ-130      40,50     0,330    0,150

АЦ-40(130) мод. 63Б              ЗИЛ-130      41,50     0,330    0,150

АЦ-40(431412) мод. 63Б         ЗИЛ-431412     41,50     0,330    0,150

АЦ 2,5-40 (4333) ПМ-540         ЗИЛ-4333      41,50     0,330    0,150

АЦ 3,0-40/4 (433104)            ЗИЛ-4331      33,00     0,250    0,110

АЦ-3,0-40   (433104),   АЦ-40   ЗИЛ-4331      33,00     0,240    0,110

(433104) 001-ММ

АЦ 4-40 (433104) мод. 540А      ЗИЛ-4331      33,00     0,240    0,110

АЦ-40 (433362)                                41,50     0,330    0,150

АЦ-20/200 (433104)              ЗИЛ-4331      32,50     0,250    0,110

АЦ-40 (131) мод. 42Б             ЗИЛ-131      51,50     0,330    0,150

АЦ-40 (131) мод. 137, 137А       ЗИЛ-131      51,00     0,330    0,150

АЦ-40 (131) мод. 153             ЗИЛ-131      52,00     0,330    0,150

АЦ-40/3 (131С) мод. 153А        ЗИЛ-131С      51,00     0,330    0,150

АЦ-40 (131) мод. 1-ЧТ            ЗИЛ-131      51,00     0,330    0,150

АЦ 2,5-40 (131Н) мод. 6-ВР      ЗИЛ-131Н      51,00     0,330    0,150

АЦ-40 (133ГЯ) мод. 181А         ЗИЛ-133ГЯ      35,0     0,250    0,150

ТЛФ-2200           Розенбауэр   ЗИЛ-4331      33,00     0,250    0,150

АЦ-2,0-40/4 (4331-04)

АЦ-40 (133Г1) мод. 181          ЗИЛ-133Г1     54,50     0,330    0,150

АЦ-40 (375)Ц1 мод. 102А         УРАЛ-375      64,50     0,360    0,200

АЦ 3-40/4 (4325) мод. 3-ПС      УРАЛ-4320     39,00     0,250    0,150

АЦ-40 (43202) мод. 1-ПС        УРАЛ-43202     40,50     0,250    0,150

АЦ 6,0-40 (5557)                УРАЛ-5557     44,50     0,330    0,200

АЦП 6/6-40 (55571-10)           УРАЛ-5557     42,00     0,250    0,150

АЦ 8,0-40 (5557)                УРАЛ-5557     47,00     0,330    0,200

АЦП 8/6-40 (55571-30)           УРАЛ-5557     47,50     0,330    0,200

АЦ 8,0-40/4 (4320)              УРАЛ-4320     46,00     0,250    0,150

АЦП 9/3-40 (55571-30)           УРАЛ-5557     50,30     0,330    0,200

АЦ-40 (43202) мод. ПМ 102Б     УРАЛ-43202     40,50     0,250    0,150

АЦ-4/40 (5557)ИР мод. 002       УРАЛ-5557     42,50     0,330    0,200

АЦП-40-6/3 (5557-10)            УРАЛ-5557     43,00     0,250    0,150

АЦПС-6/6-40 (55570)             УРАЛ-5557     43,00     0,330    0,150

АЦПА-9/3-60 (4320-30)           УРАЛ-4320     42,00     0,300    0,150

АЦ 3-40 (4326) мод. ПМ-536     КАМАЗ-43101    35,00     0,250    0,150

АЦ-40 (43101) мод. 001-ИР      КАМАЗ-43101    39,00     0,250    0,150

АЦЛ 3-40-17(4925) мод. 537     КАМАЗ-4925     39,50     0,250    0,150

(43101)

АЦ 5-40 (4925) мод. ПМ-536     КАМАЗ-4925     39,50     0,250    0,150

(43101)

АЦ 5,0-40 (4310) мод. ПМ-524   КАМАЗ-43101    40,00     0,250    0,150

АЦ-6-40/4(53211)   мод.   ТЛФ  КАМАЗ-53211    40,000    0,250    0,150

6500 Розенбауер

ТЛФ 6500 АЦ 6,0-40/4  (53211)  КАМАЗ-53211    44,50     0,250    0,150

мод. 1-ДД

АЦ 7,0-40 (53213) мод. 524     КАМАЗ-5320     39,00     0,250    0,150

АЦ 7-40/4 (53213)              КАМАЗ-5320     39,00     0,250    0,150

АЦ-40/4(53211) мод. 240        КАМАЗ-53212    39,00     0,250    0,150

АЦ-ТЛФ Магирус-Дойц           Магирус-Дойц    32,00     0,300    0,200

АЦ-7-40(53229) мод. 524        КАМАЗ-5320     39,00     0,250    0,150

АВ-40(43202) мод. 187,  АЦ-40  УРАЛ-43202     41,00     0,250    0,150

(43202) мод. 187

АВ-20 (53213)                  КАМАЗ-53213    44,50     0,250    0,150

АА-40(131) мод. 139              ЗИЛ-131      50,50     0,330    0,150

АА-40(43105) мод. 189          КАМАЗ-43105    40,00     0,250    0,150

АА-60   (7313)   мод. 160.01,   МАЗ-7313,     110,00    0,400    0,200

АА-60(7313)                     МАЗ-7310

АН-40(130Е) мод. 127            ЗИЛ-130Е      39,00     0,330    0,150

АНР-40(130) мод. 127А           ЗИЛ-130,      38,50     0,330    0,150

ЗИЛ-4314

АНР-40(431410) мод. 127Б       ЗИЛ-431410     38,50     0,330    0,150

АР-2(131) мод. 133               ЗИЛ-131      50,00     0,330    0,150

АР-2(43101) ПМ                 КАМАЗ-43101    35,50     0,250    0,150

АР-2(43105) мод. 215           КАМАЗ-43105    40,00     0,250    0,150

ПНС-110(131) мод. 131, 131А      ЗИЛ-131       50,5       -      0,150

(для дв.                1,100    0,350

2Д-12Б)

АП-3(130) мод. 148А              ЗИЛ-130      41,00       -      0,150

АП-4(43105) мод. 222           КАМАЗ-43105    40,50       -      0,150

АП-5(53213) мод. 196           КАМАЗ-53213    38,00       -      0,150

АКТ-0,5/0,5(66) мод. 207         ГАЗ-66       33,00     0,275    0,110

АКТ-3/2,5(133ГЯ) мод. 197       ЗИЛ-133ГЯ     38,50     0,250    0,200

АГВТ-150(375) мод. 168          УРАЛ-375      65,00     0,350    0,200

АГВТ-100(131) мод. 141           ЗИЛ-131      49,50     0,330    0,150

АЛ-30(131) мод. 21 и 22          ЗИЛ-131      49,00     0,250    0,150

АЛ-30(131) мод. ПМ-506В          ЗИЛ-131      49,00     0,250    0,150

АЛ-30(43105) мод. ПМ-512       КАМАЗ-43105    40,50     0,200    0,150

АЛ-30(4310) мод. ПМ-512        КАМАЗ-43101    39,00     0,200    0,150

АЛ-45(257) мод. ПМ-109          КРАЗ-257      48,50     0,350    0,200

АЛ-50 Магирус-Дойц            Магирус-Дойц    52,00     0,350    0,150

АЛ-50(53229)                   КАМАЗ-5320     44,50     0,250    0,150

АЛ-37(53212)                   КАМАЗ-5320     37,00     0,250    0,150

АКП-30(53213) мод. ПМ-509А     КАМАЗ-53213    41,50     0,200    0,110

АКП-30(53213) мод. 509Б        КАМАЗ-53213    41,50     0,200    0,110

КП-Бронто-330 (53213)          КАМАЗ-53213    45,00     0,200    0,110

АПТ-26(4310) подъемн.

телескоп.                      КАМАЗ-4310     39,00     0,200    0,150

АТСО-20(375) мод. 114           УРАЛ-375      61,00     0,360    0,200

АСО-12(66) мод. 90А              ГАЗ-66       32,50     0,200    0,110

АСО-8(66)                        ГАЗ-66       33,50     0,180    0,110

АСО-(672), АГ-(672)              ПАЗ-672      36,00     0,200    0,110

АСО-20(3205)                    ПАЗ-3205      36,00     0,200    0,110

ATCO-20(43101)                 КАМАЗ-43101    36,00     0,200    0,150

АТ-3(131) мод. Т2                ЗИЛ-131      50,00     0,350    0,150

АГ-12(3205), АГ(3205)           ПАЗ-3205      36,00     0,200    0,110

АГ-24(130) мод. 198              ЗИЛ-130      39,00     0,330    0,150

АД 45/20(3302)                  ГАЗ-3302      19,00     0,160    0,080

АД-80/1200(66-11)               ГАЗ-66-11     32,50     0,200    0,110

АД-90(66) мод. 187               ГАЗ-66       33,00     0,200    0,110

АШ-5(452) мод. 79Б               УАЗ-452      18,00       -      0,060

АШ-5(452) мод. 79А              УАЗ-3741      18,00       -      0,060

АШ-5(22034)                     РАФ-22034     16,50       -      0,060

АШ-5(39620)                     УАЗ-3962,     19,00       -      0,060

37411

АШ-6(3205)                      ПАЗ-3205      36,00       -      0,110

АЛП-5(3962)                     УАЗ-3962      19,00       -      0,060

АЛП-6(452) мод. 173              УАЗ-452      18,00       -      0,060

АЛП-30(66-11) лесопатр.

автом.                          ГАЗ-66-11     33,00     0,275    0,110

8Т311(131)                       ЗИЛ-131      50,00     0,275    0,150

АСА-4(3302) мод. 541            ГАЗ-3302      19,00     0,160    0,080

Газель

АСА-16(43101)                  КАМАЗ-43101    39,50     0,250    0,150

АСА-4(131)                       ЗИЛ-131      50,00     0,330    0,150

АСА-20(4310) мод. 523          КАМАЗ-43101    38,00     0,250    0,150

АПРСС-3(3962)                   УАЗ-3962      19,00       -      0,060

АСП(2131)                       ВАЗ-2131      13,90       -      0,150

"Нива" 4х4

АСМЛ-41 авар.-спас. автом.         ВАЗ        13,90       -      0,150

АПС-41 авар.-спас. машина          ВАЗ        13,90       -      0,150

АПП-2(3302) мод. 002            ГАЗ-3302      19,00     0,160    0,080

АПП-05(3302) мод. 003           ГАЗ-3302      19,00       -      0,080

УКС-400В-131                   ЗИЛ-131 (на    50,00       -      0,150

дв.

компрессора)

АА-5,3/40-50/3(4310)           КАМАЗ-43101    41,00     0,330    0,150

Бронто F-52 HDT                  Бронто       52,00     0,390    0,150

КП-Бронто-Скай-Лифт-50 (SISU)    бронто       63,00     0,260    0,280

КП Бронто-50-2Т1                 Бронто       52,00     0,200    0,110

АЛ ДЛК-53 Мерседес-Бенц       Мерседес-Бенц   65,00     0,435    0,150

-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*>   Согласно   письму  N 20/3.2 291 от  29.01.2001  Главного

управления Государственной противопожарной службы МВД РФ.

Автомобили битумовозы:

норма на 1 час

работы:

битумно- подогре-

го насо- вателя ци-

са, л    стерны, л

Д-642                           ЗИЛ-130В1      37,5      8,0 *    3,0

ДС-10 (Д-351)                   КрАЗ-258       51,0     10,0 *    3,5

ДС-39А (Д-640А)                  ЗИЛ-130       34,5      8,0 *    3,0

ДС-41А (Д-642А)                 ЗИЛ-130В1      38,0      8,0 *    3,0

ДС-53А (Д-722А)                 ЗИЛ-130В1      41,0      8,0 *    3,0

ДС-96                           ЗИЛ-130В1      38,5      8,0 *    3,0

МВ-16                            ГАЗ-53А       32,0      6,0 *    2,5

Автомобили гудронаторы:

норма на 1 час

работы:

гудрона- битумно-

тора, л  го насо-

са, л

Д-164А                           МАЗ-500       31,5      6,0 *    8,0

Д-251А                           ЗИЛ-164       34,0      10,0 *   8,0

Д-640А (ДВ-39А)                 ЗИЛ-130В1      34,5      10,0 *   8,0

Д-642 (ДС-53А)                  ЗИЛ-130В1      40,5      10,0 *   8,0

Автомобили самопогрузчики:

норма на погрузку

и разгрузку

комплекта

контейнеров, л

А-130Ф, -853                    ГАЗ-53-12      27,0 *         2,1

НИИАТ П-404                      ГАЗ-53А       28,0 *         4,2

У-77                            ГАЗ-52-04      25,0 *         2,2

У-77                             ГАЗ-53А       28,0 *         2,3

ЦПКТБ-А130, -А130Ф               ГАЗ-53А       28,0 *         2,3

ЦПКТБ-А130В1                    ЗИЛ-130В1      37,5 *         2,2

ЦПКТБ-А133                      ЗИЛ-133ГЯ      27,0 *         3,0

ЦПКТБ-А53213                   КамАЗ-53213     27,0 *         3,0

4030П                           ГАЗ-53-04      25,0 *         2,5

4030П                            ГАЗ-53А       28,0 *         3,0

4030П                           ЗИЛ-130АН      34,0 *         3,0

Автомобили топливозаправщики и маслозаправщики:

норма на

заполнение и слив

1 цистерны, л <*>

АВЗ-50                           ГАЗ-51А       24,0 *         2,0

АТЗ-2,2-51А                      ГАЗ-51А       25,0 *         2,0

АТЗ-3-157К                      ЗИЛ-157К       40,0 *         3,0

АТЗ-3,8-53А                      ГАЗ-53А       27,0 *         3,0

АТЗ-3,8-130                      ЗИЛ-130       33,0 *         3,0

АТМЗ-4,5-375                    Урал-375       53,0 *         4,0

АЦТММ-4-157К                    ЗИЛ-157К       40,0 *         3,0

ЛВ-7 (МА-4А)                     ЗИЛ-131       43,0 *         3,0

МЗ-51М                           ГАЗ-51А       24,0 *         2,0

МЗ-66, -66-01, -66А-01           ГАЗ-66        30,0 *         2,4

МЗ-3904                          ГАЗ-63        28,0 *         2,2

Мод. 4611                      ЗИЛ-495710      33,5 *         3,0

Т-8-255Б                        КрАЗ-255Б      44,0 *         4,0

ТЗ-7,5-500А                     МАЗ-500А       26,0 *         3,0

ТЗ-500                           МАЗ-500       25,0 *         3,0

3607                            ГАЗ-52-01      23,0 *         2,0

3608 (АТЗ-2,4-52)               ГАЗ-52-01      23,5 *         2,0

3609                            ГАЗ-52-04      23,0 *         2,0

--------------------------------

<*> Норма не применяется при наливе и сливе самотеком.

Автомобили цистерны:

норма на

заполнение и слив

1 цистерны, л <*>

АВВ-2М                           ГАЗ-51А       22,0 *         2,0

ABB-3,6                       ГАЗ-53-12-01     25,5 *         3,0

ABB-3,6                          ГАЗ-53А       26,0 *         3,0

ABB-3,8                          ГАЗ-53А       26,0 *         3,0

АВЦ-1,5-63                       ГАЗ-63        27,0 *         2,3

АВЦ-1,7                          ГАЗ-66        29,0 *         2,3

АЦ (Д-243ММЗ-4L-4,75-81-5М)     ГАЗ-53-12      15,7           <**>

АЦ (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-

10М)                           КамАЗ-53215     30,6           <**>

АЦ (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М)   КамАЗ-5320      27,0           <**>

АЦ-1,9-51А, -2,0-51А             ГАЗ-51А       22,0 *         2,0

АЦ-2,4-52                       ГАЗ-52-01      23,0 *         2,2

АЦ-2,6-53Ф, -2,9-53Ф             ГАЗ-53Ф       22,0 *         2,0

АЦ-2,6-355М                     Урал-355М      32,0 *         2,5

АЦ-3,8-164А, -4-164А            ЗИЛ-164А       32,0 *         3,0

АЦ-4,2-53А                       ГАЗ-53А       26,0 *         3,0

АЦ-4,2-130                       ЗИЛ-130       32,0 *         3,5

АЦ-4,3-130                       ЗИЛ-130       33,5 *         3,0

АЦ-8-5334, -8-5435              МАЗ-5334       24,0 *         3,0

АЦЛ-147                          ГАЗ-66        29,0 *         2,5

АЦМ-2,6-355М                    Урал-355М      31,0 *         3,0

АЦПТ-1,5                         ГАЗ-51А       23,0 *         2,0

АЦПТ-1,7                         ГАЗ-66        30,0 *         3,0

АЦПТ-1,9                         ГАЗ-51А       22,5 *         2,0

АЦПТ-2,1                        ГАЗ-52-01      24,0 *         2,2

АЦПТ-2,8                         ГАЗ-53А       26,0 *         3,0

АЦПТ-2,8                         ЗИЛ-164       33,0 *         2,5

АЦПТ-2,8-130                     ЗИЛ-130       33,0 *         3,0

АЦПТ-3,3, -3,8                   ГАЗ-53А       26,0 *         3,0

АЦПТ-5,6, -5,7                   МАЗ-500       25,5 *         3,0

АЦПТ-6,2                        МАЗ-5335       25,5 *         3,0

Мод. 46101                     Урал-43203      33,5 *         3,0

Мод. 3613                       ГАЗ-5312       25,5 *         3,0

ТСВ-6                            ЗИЛ-130       32,0 *         3,0

ТСВ-7

(ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М)     ЗИЛ-431418      36,5           <**>

--------------------------------

<*> Норма не применяется при наливе и сливе самотеком.

<**>    Нормы   расхода   топлива   на   работу   специального

оборудования,   установленного  на  автомобилях,  определяются  по

данным  заводов - изготовителей  специальных  и специализированных

автомобилей в литрах на час работы оборудования.

Автомобили цементовозы и автобетоносмесители:

норма на загрузку

и обдув 1

цистерны, л

АБС-7 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-

240-10М)                       КамАЗ-53229     29,4           <*>

БН-80-20                       КрАЗ-257Б1      50,0 *         5,0

РП-1                            ЗИЛ-130В1      36,0 *         3,0

С0571                           ЗИЛ-164А       36,5 *         3,0

С-570А                          МАЗ-200В       32,0 *         3,0

С-571                           ЗИЛ-164А       36,5 *         3,0

С-571                           ЗИЛ-130В1      37,5 *         3,0

С-942                           КрАЗ-258       41,0 *         5,0

С-956                            ГАЗ-53Б       29,0 *         2,5

С-1036Б                          МАЗ-500       27,0 *         4,5

СБ-89                            ЗИЛ-130       35,0 *         3,0

СБ-89Б1                        ЗИЛ-431412      35,0 *         3,0

СБ-92                           КрАЗ-258       42,0 *         5,0

СБ-92(КамАЗ-740-8V-10,85-220-

5М)                            КамАЗ-55111     39,5           <*>

СБ-113                           ЗИЛ-130       33,0 *         3,0

СБ-239 (КамАЗ-7403.10-8V-

10,85-260-5М)                  КамАЗ-6540      33,7           <*>

ТЦ-2А (С-652А)                  КрАЗ-258Б      50,0 *         5,0

ТЦ-3 (С-853), -3А (C-853A)      ЗИЛ-130В1      38,0 *         3,0

ТЦ-4 (С-927)                    ЗИЛ-130В1      37,5 *         3,0

ТЦ-6 (С-972)                    МАЗ-504А       29,0 *         4,5

ТЦ-10                           ЗИЛ-130В1      38,5 *         3,0

ТЦ-11                          КамАЗ-5410      31,5 *         3,0

У-5А                            ЗИЛ-130В1      39,0 *         3,0

42184-ОЗПС                     КрАЗ-258Б1      55,5 *         5,0

--------------------------------

<*> Нормы расхода топлива на работу специального оборудования,

установленного  на  автомобилях,  определяются по данным заводов -

изготовителей   специальных   и специализированных  автомобилей  в

литрах на час работы оборудования.

Приложение 1

(Справочное) <1>

НОРМЫ РАСХОДА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

--------------------------------

<1>  В связи  с отсутствием  данных  от  изготовителей техники

количественные  значения  норм  расхода  смазочных  материалов для

современных АТС не приведены.

Нормы расхода смазочных материалов на автомобильном транспорте

предназначены  для  оперативного  учета,   расчета  удельных  норм

расхода  масел  и смазок  при  обосновании  потребности  в них для

предприятий, эксплуатирующих автотранспортную технику.

Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом

замены  и текущих дозаправок) установлены из расчета на 100 литров

от  общего  расхода  топлива,  рассчитанного по нормам для данного

автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 литров

расхода  топлива,  нормы  расхода  смазок  - в  килограммах на 100

литров расхода топлива.

Нормы   расхода   масел  увеличиваются  до  20  процентов  для

автомобилей    после   капитального   ремонта   и  находящихся   в

эксплуатации более пяти лет.

Расход  смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов

автомобилей устанавливается в количестве, равном одной заправочной

емкости системы смазки данного агрегата.

Расход  тормозных,   охлаждающих  и других  рабочих  жидкостей

определяется  в количестве  и объеме заправок и дозаправок на один

автомобиль  в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей,

инструкциями по эксплуатации и т.п.

Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода

масел в литрах (смазок в кг) на 100 л общего расхода

топлива автомобилем, не более

-----------------------------T-------------T----------T--------T--------¬

|  Марка, модель автомобиля  |  Моторные   |Трансмис- |Специа- |Пластич-|

|                            |    масла    |сионные и |льные   |ные     |

|                            |             |гидравли- |масла и |смазки  |

|                            |             |ческие    |жидкости|        |

|                            |             |масла     |        |        |

+----------------------------+-------------+----------+--------+--------+

|            1               |      2      |    3     |   4    |   5    |

L----------------------------+-------------+----------+--------+---------

Легковые автомобили

Автомобили зарубежного

производства и АвтоВАЗ всех

моделей и модификаций              0,6         0,1       0,03     0,1

ГАЗ-13, -14                        1,8         0,15      0,05     0,1

ГАЗ-24 всех модификаций            1,8         0,15      0,05     0,1

ГАЗ-24-07, -24-17                  1,6         0,15      0,05     0,1

ГАЗ-3102 всех модификаций          1,7         0,15      0,05     0,1

ЗАЗ-1102                           0,8         0,1       0,03     0,1

ЗИЛ-114, -117, -4104               1,7         0,15      0,05     0,1

ИЖ-2125 всех модификаций           1,8         0,15      0,05     0,1

Москвич-412, -427, -433,

-434, -2136, -2137, -2140,

-2141 всех модификаций             1,8         0,15      0,05     0,1

ЛуАЗ-1302 всех модификаций         1,3         0,1       0,03     0,1

УАЗ-469, -3151 всех

модификаций                        2,2         0,2       0,05     0,2

Автобусы

Ikarus-55 всех модификаций         2,9         0,4       0,1      0,3

Ikarus-180, -250, -255, -256,

-260, -263, -280 всех

модификаций                        4,5         0,5       0,1      0,3

КАвЗ-685, -3270, -3976 всех

модификаций                        2,1         0,3       0,1      0,25

ЛАЗ-695, -697 всех

модификаций                        2,0         0,3       0,1      0,2

ЛАЗ-699 всех модификаций           2,0         0,35      0,1      0,2

ЛАЗ-4202 всех модификаций          2,8         0,4       0,15     0,35

ЛиАЗ-158 всех модификаций          2,2         0,25      0,1      0,2

ЛиАЗ-677 всех модификаций          1,8         0,35      0,3      0,2

ЛиАЗ-5256 всех модификаций         2,8         0,4       0,3      0,35

Nusa-501, -521, -522 всех

модификаций                        2,2         0,2       0,05     0,2

ПАЗ-651, -652 всех

модификаций                        2,2         0,25      0,1      0,25

ПАЗ-672, -3201, -3205, -3206

всех модификаций                   2,1         0,3       0,1      0,25

РАФ-977 всех модификаций           2,0         0,15      0,05     0,1

РАФ-2203 всех модификаций          1,8         0,15      0,05     0,1

УАЗ-452, -2206, -3962 всех

модификаций                        2,2         0,2       0,05     0,2

Бортовые грузовые автомобили

Avia-20, -21, -30, -31 всех

модификаций                        2,8         0,4       0,1      0,3

ГАЗ-51 всех модификаций            2,2         0,25      0,1      0,25

ГАЗ-52, -52-27, -52-28 всех

модификаций                        2,2         0,3       0,1      0,2

ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09          2,0         0,25      0,07     0,2

ГАЗ-53, -53-27, всех

модификаций                        2,1         0,3       0,1      0,25

ГАЗ-53-07, -53-19                  1,8         0,25      0,07     0,2

ГАЗ-66 всех модификаций            2,1         0,3       0,1      0,25

ГАЗ-3307                           2,1         0,3       0,1      0,25

ЗИЛ-130, -131, -133, -138А,

-138АБ, -138АГ, -4314, -4315,

-4316, -4319 всех модификаций      2,2         0,3       0,1      0,2

ЗИЛ-133ГЯ                          2,8         0,4       0,15     0,35

ЗИЛ-138, -4318                     1,7         0,25      0,07     0,15

ЗИЛ-150, -151, -157, -164

всех модификаций                   2,2         0,25      0,1      0,2

ЗИЛ-166А, -166В                    1,7         0,25      0,07     0,15

ЗИЛ-4331 всех модификаций          2,8         0,4       0,15     0,35

IFA W50L всех модификаций          2,9         0,4       0,1       03

КамАЗ-4310, -5320, -5321 всех

модификаций                        2,8         0,4       0,15     0,35

КрАЗ-214, -219, -221, -222

всех модификаций                   3,0         0,4       0,1      0,35

КрАЗ-255, -256, -257, -258,

-260 всех модификаций              2,9         0,4       0,1      0,3

МАЗ-200 всех модификаций           3,0         0,4       0,1      0,35

МАЗ-500, -514, -516, -5334,

-5335, -5337 всех модификаций      2,9         0,4       0,15     0,35

МАЗ-543, -7310, -7313 всех

модификаций                        4,5         0,5       1,0      0,3

Magirus 232D19L, 290D26L           2,5         0,4       0,1      0,3

Tatra 111R                         2,9         0,4       0,1      0,3

Урал-355 всех модификаций          2,2         0,25      0,1      0,25

Урал-375, -377 всех

модификаций                        1,8         0,35      0,1      0,2

Урал-4320 всех модификаций         2,8         0,4       0,15     0,35

УАЗ-450, -451, -452, -3303,

-3741 всех модификаций             2,2         0,2       0,05     0,2

ЯАЗ-210, -210А                     3,0         0,4       0,1      0,35

Тягачи

Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130       2,9         0,4       0,1      0,3

БелАЗ-537Л, -6411, 7421            4,5         0,5       1,0      0,3

Volvo-F10-33, -F89-32              2,5         0,4       0,1      0,3

ГАЗ-51П                            2,2         0,25      0,1      0,25

ГАЗ-52-06                          2,2         0,3       0,1      0,25

ЗИЛ-130АН, -130В, -131В,

-131НВ, -4415, -4413 всех

модификаций                        2,0         0,3       0,1      0,2

ЗИЛ-138В1, -4416 всех

модификаций                        1,7         0,25      0,07     0,15

ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ,

-164AH, -164H                      2,2         0,25      0,1      0,2

Iveco-190.33, -190.42              2,5         0,4       0,1      0,3

КАЗ-120ТЗ, -606 всех

модификаций                        2,2         0,25      0,1      0,2

КАЗ-608 всех модификаций           2,0         0,3       0,1      0,2

КамАЗ-5410, -54118 всех

модификаций                        2,8         0,4       0,15     0,35

КрАЗ-221 всех модификаций          3,0         0,4       0,1      0,35

КрАЗ-255, -258, -260, -6437,

-6443, -6444 всех модификаций      2,9         0,4       0,1      0,3

KNVF-12T Kamacu-Nissan             2,5         0,4       0,1      0,3

КЗКТ-537, -7427, -7428             4,5         0,5       1,0      0,3

ЛуАЗ-2403                          1,3         0,1       0,03     0,1

МАЗ-200 всех модификаций           3,0         0,4       0,1      0,35

МАЗ-504, -509 всех

модификаций                        2,9         0,4       0,15     0,35

МАЗ-537, -543                      4,5         0,5       1,0      0,3

МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433

всех модификаций                   2,8         0,4       0,1      0,3

МАЗ-6422 всех модификаций          2,8         0,4       0,1      0,3

МАЗ-7310, -7313 всех

модификаций                        4,5         0,5       1,0      0,3

МАЗ-7916                           4,5         0,5       1,0      0,3

Mercedes-Benz-1635S, -1926,

-1928, -1935, -2232S, -2235,

-2236 всех модификаций             2,5         0,4       0,1      0,3

Mercedes-Benz-2628, -2632          2,5         0,4       0,1      0,3

Praga ST2-TN                       2,9         0,4       0,1      0,3

Tatra-815ТР всех модификаций       2,8         0,4       0,1      0,3

Урал-375С, -377С всех

модификаций                        1,8         0,35      0,1      0,2

Урал-4420 всех модификаций         2,8         0,4       0,15     0,35

Faun Н-36-40/45, Н-46-40/49        4,5         0,5       1,0      0,3

Chepel D-450 всех модификаций      2,9         0,4       0,1      0,3

Scoda-Lias-100 всех

модификаций                        2,5         0,4       0,1      0,3

Scoda-706 всех модификаций         2,9         0,4       0,1      0,3

Самосвалы

Avia A-30KS                        2,8         0,4       0,1      0,3

БелАЗ-540, -540А, -7510,

-7522, -7526                       4,5         0,5       1,0      0,3

БелАЗ-548, -548А, -549,

-7509, -7519, -7521, -7523,

-7525, -7527, -75401, -7548

всех модификаций                   4,3         0,5       1,0      0,3

ГАЗ-53Б                            2,1         0,3       0,1      0,25

ГАЗ-93 всех модификаций            2,2         0,25      0,1      0,25

ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508,

-3509, -3510 всех модификаций      2,1         0,3       0,1      0,25

ЗИЛ-ММЗ-138АБ, -554, -555,

-4502, -4505 всех модификаций      2,0         0,3       0,1      0,2

ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций       2,2         0,25      0,1      0,2

IFA W50/A, W50L/K                  2,9         0,4       0,1      0,3

КАЗ-600 всех модификаций           2,2         0,25      0,1      0,2

КАЗ-4540                           2,8         0,4       0,15     0,35

КамАЗ-5510, -5511 всех

модификаций                        2,8         0,4       0,15     0,35

КрАЗ-222 всех модификаций          3,0         0,4       0,1      0,35

КрАЗ-256, -6505, -6510 всех

модификаций                        2,9         0,4       0,1      0,3

Magirus-232D19K, -290D26K          2,5         0,4       0,1      0,3

МАЗ-205                            3,0         0,4       0,1      0,35

МАЗ-503, -510, -511, -512,

-513, -5549, -5551 всех

модификаций                        2,9         0,4       0,15     0,35

МоАЗ-75051                         4,5         0,5       1,0      0,3

САЗ-3502                           2,1         0,3       0,1      0,25

САЗ-3503, -3504                    2,2         0,3       0,1      0,25

Tatra-138, -148 всех

модификаций                        2,8         0,4       0,1      0,3

Tatra-T815C всех модификаций       2,8         0,4       0,1      0,3

Урал-5557                          2,8         0,4       0,15     0,35

Фургоны

Avia A-20F, -30F, -30KSU,

-31KSU                             2,8         0,4       0,1      0,3

ГЗСА-731, -947, -3713, -3714,

-3718, -3719                       2,1         0,3       0,1      0,25

ГЗСА-891, -891В, -892, -893А,

-893Б, -3702, -37022, -3704,

-37042, -3712, -37122, -3742,

-37421 всех модификаций            2,2         0,3       0,1      0,25

ГЗСА-890А, -891Б, -893АБ,

-950А, -37021, -3704               2,0         0,25      0,07     0,2

ГЗСА-949, -950, -3705, -3706,

-3711, -3716, -3721, -37231,

-3726, -3944 всех модификаций      2,1         0,3       0,1      0,25

ЕрАЗ-762, -3730 всех

модификаций                        1,8         0,15      0,05     0,1

ЕрАЗ-37111                         2,1         0,3       0,1      0,25

ЕрАЗ-37121                         2,2         0,3       0,1      0,25

Zuk А-03, А-06, А-07М, А-11,

А-13, А-13М                        2,2         0,2       0,05     0,2

ИЖ-2715 всех модификаций           1,8         0,15      0,05     0,1

IFA-Robur LD 3000КF/STKo           2,8         0,4       0,1      0,3

КАвЗ-664                           2,1         0,3       0,1      0,25

Кубань-Г1А1, -Г1А2                 2,2         0,3       0,1      0,25

Кубанец-У1А                        1,8         0,15      0,05     0,1

ЛуМЗ-890, -890Б                    2,0         0,25      0,07     0,2

ЛуМЗ-945, -946, -948, -949         1,3         0,1       0,03     0,1

Мод. 35101, 3716, 37311,

37231, 3726, 3718, 3944,

39021, 39031                       2,1         0,3       0,1      0,25

Мод. 53423, 5703                   2,8         0,4       0,15     0,35

Москвич-2733, -2734                1,8         0,15      0,05     0,1

НЗАС-3944                          2,1         0,3       0,1      0,25

НЗАС-4208, -4951                   2,8         0,4       0,15     0,35

НЗАС-4347, -4947                   1,8         0,35      0,1      0,2

Nusa C-502-1, -521C, -522C         2,2         0,2       0,05     0,2

ПАЗ-3742, -37421                   2,1         0,3       0,1      0,25

РАФ-22031-01, -22035,

-22035-01, 22036-01                1,8         0,15      0,05     0,1

ТА-1А4, -943А, -943Н, -949А        2,2         0,3       0,1      0,25

УАЗ-450А, -451А, -374101,          2,2         0,2       0,05     0,2

396201

Урал-49472                         1,8         0,35      0,1      0,2

------------------------------------------------------------------------

Для  автомобилей  и их  модификаций,  на  которые  отсутствуют

индивидуальные нормы расхода масел и смазок, установлены следующие

временные нормы расхода масел и смазок:

Временные справочные нормы расхода масел и смазок

---------------------T-------------------------------------------¬

| Виды и сорта масел |  Временная норма расхода масел в литрах   |

|      (смазок)      |(смазок в кг) на 100 л общего нормируемого |

|                    |      расхода топлива, не более, для:      |

|                    +---------------T-------------T-------------+

|                    |   легковых,   |  грузовых   | внедорожных |

|                    |   грузовых    |автомобилей и| автомобилей |

|                    | автомобилей и |  автобусов, |-самосвалов, |

|                    |  автобусов,   |работающих на|работающих на|

|                    | работающих на |  дизельном  |  дизельном  |

|                    |бензине, сжатом|   топливе   |   топливе   |

|                    |  и сжиженном  |             |             |

|                    |     газе      |             |             |

+--------------------+---------------+-------------+-------------+

|Моторные масла             2,4            3,2           4,5     |

|                                                                |

|Трансмиссионные и                                               |

|гидравлические масла       0,3            0,4           0,5     |

|                                                                |

|Специальные масла и                                             |

|жидкости                   0,1            0,1           1,0     |

|                                                                |

|Пластичные                                                      |

|(консистентные)                                                 |

|смазки                     0,2            0,3           0,2     |

L-----------------------------------------------------------------

Приложение 2

(Обязательное)

ЗНАЧЕНИЯ

ЗИМНИХ НАДБАВОК К НОРМАМ РАСХОДА ТОПЛИВА

В РЕГИОНАХ РОССИИ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ РАЙОНАМ <1>

----T-----------------------------------T----------------T-----------¬

| N |   Регионы России (по Федеральным  |   Количество   |Предельная |

|п/п|              округам)             | месяцев и срок |величина   |

|   |                                   |    действия    |надбавок в |

|   |                                   |   надбавок в   |зимний пе- |

|   |                                   | зимний период  |риод эксп- |

|   |                                   |  эксплуатации  |луатации,  |

|   |                                   |                |%, не более|

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|1  |                  2                |       3        |     4     |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|   |I. Центральный                     |                |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|1  |Москва                             |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|2  |Белгородская обл.                  |      4.0       |     7     |

|   |                                   | 15.ХI...15.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|3  |Брянская обл.                      |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|4  |Владимирская обл.                  |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|5  |Воронежская обл.                   |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|6  |Ивановская обл.                    |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|7  |Калужская обл.                     |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|8  |Костромская обл.                   |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|9  |Курская обл.                       |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|10 |Липецкая обл.                      |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|11 |Московская обл.                    |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|12 |Орловская обл.                     |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|13 |Рязанская обл.                     |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|14 |Смоленская обл.                    |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|15 |Тамбовская обл.                    |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|16 |Тверская обл.                      |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|17 |Тульская обл.                      |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|18 |Ярославская обл.                   |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|   |II. Северо-Западный                |                |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|19 |Санкт-Петербург                    |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|20 |Республика Карелия                 |      5.5       |    12     |

|   |                                   |  1.ХI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|21 |Республика Коми                    |      6.0       |    15     |

|   |                                   |  1.XI...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|22 |Архангельская обл.                 |      6.0       |    15     |

|   |(без Ненецкого АО)                 |  1.XI...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|23 |Вологодская обл.                   |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|24 |Калининградская обл.               |      4.0       |     7     |

|   |                                   | 15.ХI...15.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|25 |Ленинградская обл.                 |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.ХI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|26 |Мурманская обл.                    |      6.0       |    15     |

|   |                                   |  1.XI...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|27 |Новгородская обл.                  |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.ХI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|28 |Псковская обл.                     |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.ХI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|29 |Ненецкий авт. округ                |      6.0       |    18     |

|   |                                   |  15.X...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|   |III. Северо-Кавказский             |                |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|30 |Республика Адыгея                  |      3.0       |     5     |

|   |                                   | 1.XII...1.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|31 |Республика Дагестан                |      3.0       |     5     |

|   |                                   | 1.XII...1.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|32 |Республика Ингушетия               |      3.0       |     5     |

|   |                                   | 1.XII...1.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|33 |Чеченская республика               |      3.0       |     5     |

|   |                                   | 1.XII...1.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|34 |Кабардино-Балкарская республика    |      3.0       |     5     |

|   |                                   | 1.XII...1.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|35 |Республика Калмыкия                |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 15.X...15.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|36 |Карачаево-Черкесская республика    |      3.0       |     5     |

|   |                                   | 1.XII...1.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|37 |Республика Северная Осетия-Алания  |      3.0       |     5     |

|   |                                   | 1.XII...1.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|38 |Краснодарский край                 |      3.0       |     5     |

|   |                                   | 1.XII...1.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|39 |Ставропольский край                |      3.5       |     5     |

|   |                                   | 1.XII...15.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|40 |Астраханская обл.                  |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 15.X...15.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|41 |Волгоградская обл.                 |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 15.X...15.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|42 |Ростовская обл.                    |      4.0       |     7     |

|   |                                   | 15.XI...15.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|   |IV. Приволжский                    |                |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|43 |Республика Башкортостан            |      5.5       |    12     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|44 |Республика Марий Эл                |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|45 |Республика Мордовия                |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|46 |Республика Татарстан               |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|47 |Удмуртская республика              |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|48 |Чувашская республика               |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|49 |Кировская обл.                     |      5.5       |    12     |

|   |                                   | 15.X...31.III  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|50 |Нижегородская обл.                 |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|51 |Оренбургская обл.                  |      6.0       |    15     |

|   |                                   |  15.X...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|52 |Пензенская обл.                    |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|53 |Пермская обл. (без Коми-           |      5.5       |    10     |

|   |Пермяцкого АО)                     |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|54 |Самарская обл.                     |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|55 |Саратовская обл.                   |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|56 |Ульяновская обл.                   |      5.0       |    10     |

|   |                                   | 01.XI...31.III |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|57 |Коми-Пермяцкий автономный округ    |      6.0       |    18     |

|   |                                   |  15.X...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|   |V. Уральский                       |                |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|58 |Курганская обл.                    |      5.5       |    10     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|59 |Свердловская обл.                  |      5.5       |    10     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|60 |Тюменская обл. (без Ханты-         |      5.5       |    12     |

|   |Мансийского и Ямало-Ненецкого АО)  |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|61 |Челябинская обл.                   |      5.5       |    10     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|62 |Ханты-Мансийский автономный округ  |      6.5       |    18     |

|   |                                   |  15.X...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|63 |Ямало-Ненецкий автономный округ    |      6.5       |    18     |

|   |                                   |  15.X...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|   |VI. Сибирский                      |                |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|64 |Республика Алтай                   |      5.5       |    15     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|65 |Республика Бурятия                 |      6.0       |    18     |

|   |                                   |  1.IX...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|66 |Республика Тува                    |      6.0       |    18     |

|   |                                   |  1.IX...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|67 |Республика Хакасия                 |      6.0       |    18     |

|   |                                   |  1.IX...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|68 |Алтайский край                     |      5.5       |    15     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|69 |Красноярский край (без Таймырского |      5.5       |    15     |

|   |и Эвенкийского АО)                 |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|70 |Иркутская обл. (без Усть-Ордынского|      6.0       |    18     |

|   |Бурятского АО)                     |  1.IX...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|71 |Кемеровская обл.                   |      6.0       |    15     |

|   |                                   |  1.IX...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|72 |Новосибирская обл.                 |      5.5       |    12     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|73 |Омская обл.                        |      5.5       |    12     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|74 |Томская обл.                       |      5.5       |    12     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|75 |Читинская обл. (без Агинского      |      6.0       |    18     |

|   |Бурятского АО)                     |  1.IX...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|76 |Таймырский автономный округ        |      7.0       |    18     |

|   |                                   |  15.X...15.V   |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|77 |Усть-Ордынский Бурятский автономный|      6.0       |    18     |

|   |округ                              |  1.IX...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|78 |Эвенкийский автономный округ       |      7.0       |    18     |

|   |                                   |  15.X...15.V   |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|79 |Агинский Бурятский автономный округ|      6.0       |    18     |

|   |                                   |  1.IX...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|   |VII. Дальневосточный               |                |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|80 |Республика Саха-Якутия (без        |      7.0       |    20     |

|   |Чукотского АО)                     |  15.X...15.V   |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|81 |Приморский край                    |      5.5       |    12     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|82 |Хабаровский край                   |      5.5       |    12     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|83 |Амурская обл.                      |      6.0       |    15     |

|   |                                   |  1.XI...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|84 |Камчатская обл. (без Корякского АО)|      6.0       |    15     |

|   |                                   |  1.XI...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|85 |Магаданская обл.                   |      6.5       |    18     |

|   |                                   |  15.X...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|86 |Сахалинская обл. - юг              |      5.0       |    12     |

|   |                                   | 15.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|   |Сахалинская обл. - север (выше 50  |      6.0       |    15     |

|   |град. сев. широты)                 |  1.XI...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|87 |Еврейская автономная обл.          |      5.5       |    12     |

|   |                                   |  1.XI...15.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|88 |Корякский автономный округ         |      6.0       |    15     |

|   |                                   |  1.XI...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|89 |Чукотский автономный округ         |      6.5       |    20     |

|   |                                   |  15.X...30.IV  |           |

+---+-----------------------------------+----------------+-----------+

|90 |Острова Северного Ледовитого океана|      7.0       |    20     |

|   |и морей                            |  1.XI...31.V   |           |

L---+-----------------------------------+----------------+------------

<1> Порядок применения надбавок

к нормам расхода топлива в зимнее время года

Предельные   значения   зимних   надбавок   к  нормам  расхода

автомобильного  топлива  дифференцированы  по  регионам  России на

основе   значений   среднемесячных,   максимальных   и минимальных

температур  воздуха,  данных  о средней  продолжительности зимнего

периода,  обобщения опыта эксплуатации автомобильного транспорта в

регионах   -  в  соответствии   с  ГОСТ   16350-80  "Климат  СССР.

Районирование  и статистические  параметры  климатических факторов

для технических целей".

Указанный  период  применения  зимних  надбавок  к норме  и их

величину   рекомендуется   оформить   распоряжением   региональных

(местных)   органов  власти,   а  при  отсутствии  соответствующих

распоряжений - приказами руководителей предприятий.

Региональные   (местные)   органы   власти   или  руководители

предприятий  могут  производить  уточнения  начального и конечного

периода  применения и значений зимних надбавок,  в рекомендованных

пределах   для  данного  региона,   при  значительных  отклонениях

(понижениях  или  повышениях)  температур  от средних суточных или

месячных    многолетних    среднестатистических   значений   -  по

согласованию  с региональными  (местными)  службами Гидрометцентра

РФ.

В качестве такой температурной границы принимается температура

минус   5  град.   С,   ниже   и выше  которой  можно  производить

соответствующие уточнения по применению зимних надбавок.

При  работе автомобилей в отрыве от основных баз (нахождение в

командировках   в  других   климатических   районах)   применяются

надбавки, установленные для района работы автомобиля.

При  междугородных  перевозках грузов и пассажиров (поездках в

другие   климатические  зоны)  рекомендуется  применять  надбавки,

установленные для начального и конечного пунктов маршрута.

Приложение 3

(Справочное)

КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Автомобильные  транспортные  средства  (АТС) подразделяются на

пассажирские, грузовые и специальные.

К  пассажирскому  транспорту  относятся  легковые автомобили и

автобусы.  К  грузовому  - грузовые бортовые автомобили,  фургоны,

самосвалы,     тягачи,     прицепы    и   полуприцепы,     включая

специализированные АТС,  предназначенные для перевозки конкретного

вида  грузов.   К  специальным  АТС  относится  подвижной  состав,

оборудованный   и  предназначенный   для  выполнения  определенных

преимущественно  нетранспортных  работ,  не связанных с перевозкой

грузов (в т.ч. пожарные, коммунальные, мастерские, краны и т.п.).

В   настоящее   время   для   автотранспорта   вводится  новая

классификация и обозначения, принятые в международных требованиях,

разрабатываемых  Комитетом  по  внутреннему транспорту Европейской

экономической   комиссии   ООН  (Сводная  резолюция  о конструкции

транспортных средств, Правила ЕЭК ООН N 36, N 52 и др.).

Классификация автотранспортных средств,

принятая ЕЭК ООН

--------T---------------------------T----------------T-------------------¬

|Катего-|Тип и общее назначение АТС |  Максимальная  |      Класс и      |

|рия АТС|                           |     масса      | эксплуатационное  |

|       |                           |                |  назначение АТС   |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|   1   |             2             |       3        |         4         |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|  М 1  |АТС,    используемые    для|       Не       |Легковые           |

|       |перевозки      пассажиров и|регламентируется|автомобили,  в  том|

|       |имеющие  не  более  8  мест|                |числе    повышенной|

|       |(кроме места водителя)     |                |проходимости       |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|  М 2  |АТС,    используемые    для|     До 5,0     |Автобусы:          |

|       |перевозки      пассажиров и|                |городские, кл. I,  |

|       |имеющие более 8 мест (кроме|                |междугородные,     |

|       |места водителя)            |                |кл. II,            |

|       |                           |                |туристические,     |

|       |                           |                |кл. III            |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|  М 3  |АТС,    используемые    для|   Свыше 5,0    |Автобусы:          |

|       |перевозки      пассажиров и|                |городские, кл. I,  |

|       |имеющие более 8 мест (кроме|                |междугородные,     |

|       |места водителя)            |                |кл. II,            |

|       |                           |                |туристические,     |

|       |                           |                |кл. III, в том     |

|       |                           |                |числе сочлененные  |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

| М 2 и |Отдельно         выделяются|       Не       |Автобусы           |

|  М 3  |маломестные            АТС,|регламентируется|маломестные:       |

|       |предназначенные         для|                |-  для    стоящих и|

|       |перевозки       пассажиров,|                |сидящих пассажиров,|

|       |вместимостью  не  более  22|                |кл. А;             |

|       |сидящих     или     стоящих|                |-    для    сидящих|

|       |пассажиров   (кроме   места|                |пассажиров, кл. В; |

|       |водителя)                  |                |-   в   том   числе|

|       |                           |                |повышенной         |

|       |                           |                |проходимости       |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|  N 1  |АТС,  предназначенные   для|     До 3,5     |Грузовые,          |

|       |перевозки грузов           |                |специализированные |

|       |                           |                |и       специальные|

|       |                           |                |автомобили, в  т.ч.|

|       |                           |                |повышенной         |

|       |                           |                |проходимости       |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|  N 2  |АТС,  предназначенные   для|  Свыше 3,5 до  |Грузовые           |

|       |перевозки грузов           |      12,0      |автомобили,        |

|       |                           |                |автомобили-тягачи, |

|       |                           |                |специализированные |

|       |                           |                |и       специальные|

|       |                           |                |автомобили, в  т.ч.|

|       |                           |                |повышенной         |

|       |                           |                |проходимости       |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|  N 3  |АТС,  предназначенные   для|   Свыше 12,0   |Грузовые           |

|       |перевозки грузов           |                |автомобили,        |

|       |                           |                |автомобили-тягачи, |

|       |                           |                |специализированные |

|       |                           |                |и       специальные|

|       |                           |                |автомобили, в  т.ч.|

|       |                           |                |повышенной         |

|       |                           |                |проходимости       |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|  О 1  |АТС,    буксируемые     для|    До 0,75     |Прицепы            |

|       |перевозки                  |                |                   |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|  О 2  |АТС,    буксируемые     для| Свыше 0,75 до  |Прицепы           и|

|       |перевозки                  |      3,5       |полуприцепы        |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|  О 3  |АТС,    буксируемые     для|  Свыше 3,5 до  |Прицепы           и|

|       |перевозки                  |      10,0      |полуприцепы        |

+-------+---------------------------+----------------+-------------------+

|  О 4  |АТС,    буксируемые     для|   Свыше 10,0   |Прицепы           и|

|       |перевозки                  |                |полуприцепы        |

L-------+---------------------------+----------------+--------------------

Вместе   с  новой   классификацией   в  нашей   стране   также

используется  отраслевая  нормаль ОН 025 270-66,  регламентирующая

классификацию   и систему  обозначения  АТС.   Подвижному  составу

присваивались  обозначения  в соответствии с заводскими реестрами,

включающими  как буквенные обозначения завода-изготовителя,  так и

порядковый номер модели подвижного состава.  Заводские обозначения

подвижного   состава   практикуются   пока  для  ряда  моделей  до

настоящего времени, включая АТС специализированного и специального

назначения.

В соответствии с нормалью ОН 025 270-66 была принята следующая

система обозначения АТС:

1-я цифра обозначает класс АТС:

Для  легковых  автомобилей  по  рабочему  объему  двигателя (в

литрах или куб. дм):

11 - особо малый до 1,1

21 - малый от 1,1 до 1,8

31 - средний от 1,8 до 3,5

41 - большой свыше 3,5

51 - высший (рабочий объем не регламентируется).

Для автобусов по габаритной длине (в м):

22 - особо малый до 5,5

32 - малый 6,0 - 7,5

42 - средний 8,5 - 10,0

52 - большой 11,0 - 12,0

62 - особо большой (сочлененные) 16,5 - 24,0.

Для грузовых автомобилей по полной массе:

-----------------T------------------------------------------------

Полная масса, т |     Эксплуатационное назначение автомобиля

+-------T-------T-------T--------T-------T-------

|Борто- |Тягачи |Самос- |Цистерны|Фургоны|Специа-

|вые    |       |валы   |        |       |льные

-----------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------

до 1,2              13      14      15       16      17      19

1,2 до 2,0          23      24      25       26      27      29

2,0 до 8,0          33      34      35       36      37      39

8,0 до 14,0         43      44      45       46      47      49

14,0 до 20,0        53      54      55       56      57      59

20,0 до 40,0        63      64      65       66      67      69

свыше 40,0          73      74      75       76      77      79

------------------------------------------------------------------

Примечание.  Классы  от  18  до  78  являются  резервными  и в

индексацию не включены.

2-я цифра обозначает тип АТС:

- 1 - легковой автомобиль;

- 2 - автобус;

- 3 - грузовой бортовой автомобиль или пикап;

- 4 - седельный тягач;

- 5 - самосвал;

- 6 - цистерна;

- 7 - фургон;

- 8 - резервная цифра;

- 9 - специальное автотранспортное средство.

3-я и 4-я цифры индексов указывают на порядковый номер модели;

5-я цифра - модификация автомобиля;

6-я  цифра  - вид исполнения:  1 - для холодного климата,  6 -

экспортное  исполнение  для  умеренного  климата,  7  - экспортное

исполнение для тропического климата.

Некоторые  автотранспортные средства имеют в своем обозначении

приставку 01, 02, 03 и др. Это указывает на то, что базовая модель

имеет модификации.

Приложение 4

(Справочное)

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА

НА ОБОГРЕВ САЛОНОВ АВТОБУСОВ И КАБИН АВТОМОБИЛЕЙ

НЕЗАВИСИМЫМИ ОТОПИТЕЛЯМИ

-------------------------T----------------T----------T------------

Марка и модель     |Марка отопителя |  Расход  | Примечание

автомобиля или автобуса |                | топлива, |

|                |литров на |

|                |  1 час   |

|                |работы на |

|                |  линии   |

-------------------------+----------------+----------+------------

1            |        2       |    3     |     4

-------------------------+----------------+----------+------------

Ikarus-255, -255.70,      Sirokko-262         1,2

-260.01, -260.18,

-260.27, -260.37,

-260.50, -260.52

Ikarus-260, -260.01       Sirokko-265         1,4

Ikarus-250.12             Sirokko-262 (2      2,4

отопителя)

Ikarus-250, -250.58,      Sirokko-268         2,3

-250.58S, -250.59,

-250.93, -256.95,

-256, -256.54,

-256.59, -256.74,

-256.75, -260.51

Ikarus-180                Sirokko-268 плюс    3,7      С учетом

Sirokko-265                  обогрева

прицепа

Ikarus-280, -280.01,      Sirokko-268 плюс    3,5      С учетом

-280.33, -280.63,         Sirokko-262                  обогрева

-280.64                                                прицепа

ЛАЗ-699А, -699P           OB-95               1,4

ЛАЗ-4202, -42021          П-148106            2,5

ЛиАЗ-5256                 ДВ-2020             2,5

IFA-Robur LD-2002,        Sirokko-251         0,9

-LD-3000

Tatra-815 C1, C3          X7A, KP-D2-24.1     0,8

------------------------------------------------------------------

Примечания. 1.  Пользование   отопителями   предполагается   в

зимнее  (в тот период,  когда  автомобили   работают   по   нормам

расхода  топлива  с  применением   зимних  надбавок),  а  также  в

холодное   время   года  при  среднесуточной  температуре  ниже +5

град. С.

2.  Для АТС и марок отопителей, не вошедших в данный перечень,

расчет  расхода топлива для последних рекомендуется производить по

данным завода-изготовителя.

Приложение 5

ПРИМЕРЫ

РАСЧЕТА НОРМИРУЕМОГО РАСХОДА ТОПЛИВА

(в примерах приводятся условные цифры,

предназначенные для иллюстрации расчетов)

1.  Из  путевого  листа  установлено,  что легковой автомобиль

такси ГАЗ-24-10, работавший в горной местности на высоте 300 - 800

метров, совершил пробег 244 километра.

Исходные данные:

-  базовая  норма  расхода  топлива  для  легкового автомобиля

ГАЗ-24-10 составляет Hs = 13,0 л/100 км;

-  надбавка за работу в горной местности на высоте над уровнем

моря от 300 до 800 метров составляет D = 5 процентов.

Нормируемый расход топлива составляет:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x 13,0 x 244 x (1 +

0,01 x 5) = 33,3 л.

2.  Из  путевого  листа  установлено,  что  городской  автобус

Ikarus-280.33  работал  в городе  в зимнее  время с использованием

штатных  отопителей  салона  Sirokko-268  совместно  с Sirokko-262

(отопитель прицепа), совершил пробег 164 км  при времени работы на

линии 8 часов.

Исходные данные:

-  базовая  норма  расхода  топлива  на  пробег для городского

автобуса Ikarus-280.33 составляет Hs = 43,0 л/100 км;

-   надбавка   за  работу  в зимнее  время  составляет  D =  8

процентов;

-  норма  расхода  топлива  на  работу  отопителя  Sirokko-268

совместно с Sirokko-262 составляет Нот = 3,5 л/час.

Нормируемый расход топлива составляет:

Qн = 0,01  x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Нот x T = 0,01 x 43,0 x

164 x (1 + 0,01 x 8) + 3,5 x 8 = 104,2 л.

3.  Из  путевого  листа  установлено,  что  одиночный бортовой

автомобиль  ЗИЛ-431410  при  пробеге  217 км выполнил транспортную

работу  в размере  820 т.км в условиях эксплуатации,  не требующих

применения надбавок или снижений.

Исходные данные:

-  базовая  норма  расхода  топлива  на  пробег  для бортового

автомобиля ЗИЛ-431410 составляет Hs = 31,0 л/100 км;

-   норма   расхода   бензина  на  перевозку  полезного  груза

составляет Hw = 2,0 л/100 т.км.

Нормируемый расход топлива составляет:

Qн  = 0,01  x (Hs  x S + Hw x W) = 0,01 (31 x 217 + 2 x 820) =

83,7 л.

4.  Из  путевого  листа  установлено,  что бортовой автомобиль

КамАЗ-5320  с прицепом  ГКБ-8350 выполнил 6413  т.км  транспортной

работы  в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800

- 2000 метров и совершил общий пробег 475 км.

Исходные данные:

-  базовая  норма  расхода  топлива  на  пробег  для бортового

автомобиля КамАЗ-5320 составляет Hs = 25,0 л/100 км;

-   норма   расхода   топлива  на  перевозку  полезного  груза

составляет Hw = 1,3 л/100 т.км;

-  норма  расхода  топлива на дополнительную массу прицепа или

полуприцепа составляет Hg = 1,3 л/100 т.км;

-   надбавка   на  работу  в зимнее  время  составляет  D =  8

процентов,  на  работу  в горных условиях на высоте от 800 до 2000

метров над уровнем моря D = 10 процентов;

- масса снаряженного прицепа ГКБ-8350 Gпр = 3,5 тонны;

-   норма  расхода  топлива  на  пробег  автопоезда  в составе

автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 составляет:

Hsan = Hs + Hg x Gпр = 25 + 1,3 x 3,5 = 29,55 л/100 км.

Нормируемый расход топлива:

Qн  =  0,01  x  (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D) =  0,01 x

(29,55 x 475 + 1,3 x 6413) x (1 + 0,01 x 18) = 264,0 л.

5.    Из    путевого   листа   установлено,    что   седельный

автомобиль-тягач  МАЗ-5429  с полуприцепом МАЗ-5205А выполнил 9520

т.км транспортной работы при пробеге 595 км.

Исходные данные:

-  базовая норма расхода топлива на пробег для тягача МАЗ-5429

составляет Hs = 23,0 л/100 км;

-   норма   расхода   топлива  на  перевозку  полезного  груза

составляет Hw = 1,3 л/100 т.км;

- масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А Gпр = 5,7 тонны;

- надбавка на работу в зимнее время D = 6 процентов,  снижение

в   связи   с передвижением  автопоезда  по  загородной  дороге  с

усовершенствованным покрытием D = 15 процентов;

-   норма  расхода  топлива  на  пробег  автопоезда  в составе

седельного  тягача  МАЗ-5429  с полуприцепом  МАЗ-5205А  без груза

составляет:

Hsan = Hs + Hg x Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 л/100 км.

Нормируемый расход топлива:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01  x  D)  =  0,01  x

(30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) = 277,3 л.

6.  Из  путевого  листа  установлено,  что автомобиль-самосвал

МАЗ-5551 совершил пробег 165 км,  выполнив при этом m = 10 ездок с

грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере.

Исходные данные:

-  базовая  норма  расхода  топлива  для  автомобиля-самосвала

МАЗ-5551 составляет Hs = 28 л/100 км;

-  норма  расхода  топлива  для  самосвалов  на каждую ездку с

грузом составляет Hz = 0,25 л;

- надбавки на работу в зимнее время D = 6 процентов, на работу

в карьере - D = 12 процентов.

Нормируемый расход топлива:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x m = 0,01 x 28 x 165

x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 л.

7.  Из  путевого  листа  установлено,  что автомобиль-самосвал

КамАЗ-5511  с самосвальным прицепом ГКБ-8527 перевез на расстояние

115  км 13 тн кирпича,  а в обратную сторону перевез на расстояние

80 км 16 тн щебня. Общий пробег составил 240 км.

Учитывая,   что  автомобиль-самосвал  работал  с коэффициентом

полезной  работы  более   чем  0,5,  нормируемый  расход   топлива

определяется  так же,  как  для  бортового  автомобиля  КамАЗ-5320

(базового  для  самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной

массы  этих  автомобилей.  Таким  образом,  в  этом  случае  норма

расхода  топлива  для  автомобиля  КамАЗ-5511 включает 25 л/100 км

(норма  расхода  топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс

2,7  л/100  км  (учитывающих  разницу  собственных  масс порожнего

бортового  автомобиля  и самосвала  в размере  2,08  тонны),   что

составляет 27,7 л/100 км.

Исходные данные:

-  базовая  норма  расхода  топлива на пробег для автомобиля в

снаряженном состоянии КамАЗ-5511 составляет Hs = 27,7 л/100 км;

-   норма   расхода   топлива  на  перевозку  полезного  груза

составляет Hw = 1,3 л/100 т.км;

-   работа  проводилась  в условиях, не  требующих  применения

надбавок и снижений;

- масса снаряженного самосвального прицепа ГКБ-8527 Gпр  = 4,5

тонны;

-   норма  расхода  топлива  на  пробег  автопоезда  в составе

автомобиль КамАЗ-5511 с прицепом ГКБ-8527 составляет:

Hsan = Hs + Hw x Gпр = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 л/100 км.

Нормируемый расход топлива:

Qн  = 0,01  x [Hsan  x S  + Hw x (S' x G' + S" x G")] = 0,01 x

[33,6 x 240 + 1,3 x (115 x 13 + 80 x 16)] = 116,7 л.

8.    Из    путевого    листа   установлено,    что   грузовой

автомобиль-фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая

с почасовой оплатой в черте города с частыми остановками, совершил

пробег 152 км.

Исходные данные:

-  базовая  норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона

ГЗСА-37021 составляет Hs = 34,0 л/100 км;

-  надбавка  на  работу  с почасовой оплатой D = 10 процентов,

надбавка  на  работу  с частыми технологическими остановками D = 8

процентов.

Нормируемый расход топлива:

Qн  = 0,01  x Hs x S x (1 + 0,01 x D) = 0,01 x 34 x 152 x (1 +

0,01 x 18) = 61 л.

9.  Из  путевого  листа  установлено,  что  автомобильный кран

КС-4571  на  базе  автомобиля  КрАЗ-257,  вышедший из капитального

ремонта, совершил пробег 127 км.  Время работы спецоборудования по

перемещению грузов составило 6,8 часа.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег автомобильного крана

КС-4571 составляет Hsc = 52,0 л/100 км;

-  норма  расхода топлива на работу специального оборудования,

установленного на автомобиле, составляет Нт = 8,4 л/час.;

-  надбавка  при  пробеге  автомобилем  первой тысячи км после

капитального ремонта D = 5 процентов.

Нормируемый расход топлива:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Нт x Т) x (1 + 0,01 x D) = (0,01 x 52 x

127 + 8,4 x 6,8) x (1 + 0,01 x 5) = 129,3 л.

------------------------------------------------------------------