МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

В  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССАХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА

ОН     017-01124328 -2000

Москва

2001 г.

- УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В

ЛОКОМОТИВНОМ  ХОЗЯЙСТВЕ.

| № п/п | Наименование образующихся отходов | Технологический процесс, вид ремонта | Величина удельного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Ремонт тепловозов |  |  |
| 1.1.1 | Отходы нефтепродуктов |  |  |
|  | Масла индустриальные отработанные | Ремонт тепловозов, замена масел в : - компрессоре главн. - гасителях колебаний - гидропередаче | 16,0 – 20,0 кг/ тепловоз 2,0 – 4,5 кг/тепловоз 60,0 – 100,0 кг/гидропередачу |
|  | Смесь нефтепродуктов отработанных | Ремонт тепловозов, замена масел в : - тяговом редукторе - тяговом электродвигателе | 2,8 – 4,2 кг/редуктор 5,0 – 7,0 кг/ТЭД |
|  | Смазка отработанных буксовых узлов колесных пар | Ремонт колесных пар, замена смазки в буксовых узлах | 1,0 – 1,2 кг/ колесную пару |
|  | Промывочные жидкости отработанные | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | 0,5 – 1,0 кг/ тепловоз 10 – 15 кг/ тепловоз 15 – 30 кг/ тепловоз |
|  | Масла дизельные отработанные | Ремонт дизеля, замена масел | 10 – 1000 кг/дизель |
|  | Ветошь обтирочная замасленная | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | 10,0 – 15,0 кг/ тепловоз 15,0 – 20,0 кг/ тепловоз 30,0 – 50,0 кг/ тепловоз |
|  | Фильтры бумажные замасленные отработанные | Замена фильтров при ремонте тепловоза | 0,2 – 0,3 кг/фильтр |
| 1.1.2 | Отходы кислот и щелочей |  |  |
|  | Отработанный электролит аккумуляторных батарей | Ремонт и замена аккумуляторных батарей - щелочных - кислотных | 8,0 – 10,0 кг/аккумулятор 6,0 – 8,5 кг/аккумулятор |
| 1.1.3 | Отходы полимерных материалов и резины |  |  |
|  | Отходы пластмасс | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 1,0 – 2,2 кг/ тепловоз 3,0 – 6,5 кг/ тепловоз |
|  | Отходы кожзаменителя | Текущий ремонт: - ТР-3 | 1,0 – 1,5 кг/ тепловоз |
|  | Отходы линолеума | Текущий ремонт: - ТР-3 | 3,0 – 5,0 кг/ тепловоз |
|  | Отходы резины | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 4,0 – 7,0 кг/ тепловоз 14,0 – 25,0 кг/ тепловоз |
| 1.1.4 | Отходы металлов и сплавов |  |  |
|  | Лом черных металлов | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | до 20 кг/ тепловоз до 150 кг/ тепловоз до 300 кг/ тепловоз |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Металлическая стружка от обточки колёсных пар | Обточка колёс | 25 – 120 кг/ колесную пару |
|  | Огарки сварочных электродов | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | до 10 кг/ тепловоз до 15 кг/ тепловоз |
|  | Лом аккумуляторных батарей | Ремонт и замена аккумуляторных батарей - щелочных - кислотных | 30 – 35 кг/аккумулятор 25 – 30 кг/аккумулятор |
|  | Лом цветных металлов | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | до 5 кг/ тепловоз до 10 кг/ тепловоз до 15 кг/ тепловоз |
|  | 1.2 Ремонт электровозов |  |  |
| 1.2.1 | Отходы нефтепродуктов |  |  |
|  | Масла индустриальные отработанные | Ремонт электровозов, замена масел в : - компрессоре главн. грузовых электровозов пассажирских электровозов - гасителях колебаний | 16,0 – 20,0 кг/ электровоз 9,0 – 12,0 кг/электровоз 2,0 – 4,5 кг/электровоз |
|  | Смесь нефтепродуктов отработанных | Ремонт электровозов, замена масел в : - тяговом редукторе грузовых электровозов пассажирских электровозов - тяговом электродвигателе | 2,9 – 3,5 кг/редуктор 5,5 – 8,4 кг/редуктор 4,4 – 5,5 кг/ТЭД |
|  | Смазка отработанных буксовых узлов колесных пар | Ремонт колесных пар, замена смазки в буксовых узлах | 2,4 – 5,0 кг/ колесную пару |
|  | Промывочные жидкости отработанные | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | 0,5 – 1,0 кг/ электровоз 8,0 – 10,0 кг/ электровоз 10,0 – 20,0 кг/ электровоз |
|  | Ветошь обтирочная замасленная | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | до 10 кг/ электровоз 10 – 15 кг/ электровоз 15 – 30 кг/ электровоз |
| 1.2.2 | Отходы кислот и щелочей |  |  |
|  | Отработанный электролит аккумуляторных батарей | Ремонт и замена щелочных аккумуляторных батарей | 1,5 – 1,7 кг/аккумулятор |
| 1.2.3 | Отходы полимерных материалов и резины |  |  |
|  | Отходы пластмасс | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 2,0 – 3,5 кг/ электровоз 5,0 – 8,0 кг/ электровоз |
|  | Отходы кожзаменителя | Текущий ремонт: - ТР-3 | 0,6 – 1,2 кг/ электровоз |
|  | Отходы линолеума | Текущий ремонт: - ТР-3 | 3,0 – 4,0 кг/ электровоз |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отходы резины | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 3,5 – 4,0 кг/ электровоз 8,0 – 14,0 кг/ электровоз |
| 1.2.4 | Отходы металлов и сплавов |  |  |
|  | Лом черных металлов | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | до 10 кг/ электровоз до 100 кг/ электровоз до 200 кг/ электровоз |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Металлическая стружка от обточки колёсных пар | Обточка колёс | 35 – 130 кг/ колесную пару |
|  | Огарки сварочных электродов | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | до 5 кг/ электровоз до 10 кг/ электровоз |
|  | Лом аккумуляторных батарей | Ремонт и замена аккумуляторных батарей | 4,5 – 7,5 кг/аккумулятор |
|  | Лом цветных металлов | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | до 10 кг/ электровоз до 15 кг/ электровоз до 20 кг/ электровоз |
|  | 1.3 Ремонт электропоездов |  |  |
| 1.3.1 | Отходы нефтепродуктов |  |  |
|  | Масла индустриальные отработанные | Ремонт электросекций, замена масел в : - компрессоре главн. - гасителях колебаний | 2,5 – 3,5 кг/электросекцию 4,0 – 4,5 кг/электросекцию |
|  | Смесь нефтепродуктов отработанных | Ремонт электросекций, замена масел в : - тяговом редукторе - тяговом электродвигателе | 8,8 – 10,2 кг/ электросекцию 1,8 – 2,4 кг/ электросекцию |
|  | Смазка отработанных буксовых узлов колесных пар | Ремонт колесных пар, замена смазки в буксовых узлах | 6,4 – 9,6 кг/ электросекцию |
|  | Промывочные жидкости отработанные | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | 0,5 – 1,0 кг/ электросекцию 2,0 – 2,5 кг/ электросекцию 8,0 – 9,0 кг/ лектросекцию |
|  | Ветошь обтирочная замасленная | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 0,5 – 0,7 кг/ электросекцию 1,5 – 2,0 кг/ электросекцию |
| 1.3.2 | Отходы кислот и щелочей |  |  |
|  | Отработанный электролит аккумуляторных батарей | Ремонт и замена щелочных аккумуляторных батарей | 0,5 – 1,5 кг/аккумулятор |
| 1.3.3 | Отходы полимерных материалов и резины |  |  |
|  | Отходы пластмасс | Текущий ремонт: - ТР-3 | 1,5 – 2,0 кг/ электросекцию |
|  | Отходы кожзаменителя | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 1,0 – 1,8 кг/ электросекцию 5,5 – 8,0 кг/ электросекцию |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отходы линолеума | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 4,5 – 9,0 кг/ электросекцию до 30 кг/ электросекцию |
|  | Отходы резины | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 1,0 – 1,8 кг/ электросекцию 3,0 – 7,2 кг/ электросекцию |
| 1.3.4 | Отходы металлов и сплавов |  |  |
|  | Лом черных металлов | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | до 2 кг/ электросекцию до 40 кг/ электросекцию до 150 кг/ электросекцию |
|  | Металлическая стружка от обточки колёсных пар | Обточка колёс | 24,0 – 70,0 кг/ колесную пару |
|  | Огарки сварочных электродов | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | до 2,0 кг/ электросекцию до 6,0 кг/ электросекцию |
|  | Лом аккумуляторных батарей | Ремонт и замена аккумуляторных батарей | 2,0 – 5,0 кг/аккумулятор |
|  | Лом цветных металлов | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | до 3,0 кг/ электросекцию до 8,0 кг/ электросекцию |
| 1.3.5 | Прочие виды отходов |  |  |
|  | Стеклобой | Отходы стекла: - от раскроя при остеклении вагонов - остатки разбитых стекол в вагонах | до 10 кг/ электросекцию до 20 кг/ электросекцию |
|  | Отходы фанеры клееной | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | до 5,0 м2 / электросекцию до 20 м2/ электросекцию |
|  | 1.4 Ремонт дизель-поездов и атомотрис |  |  |
| 1.4.1 | Отходы нефтепродуктов |  |  |
|  | Масла индустриальные отработанные | Ремонт ,замена масел в : - компрессоре главн. - гидропередаче - гидроприводе - гасителях колебаний | 5,0 – 10,0 кг/компрессор 80 – 150 кг/гидропередачу 50,0 кг/гидропривод 0,4 – 0,5 кг/гаситель |
|  | Смесь нефтепродуктов отработанных | Ремонт , замена масел в осевом редукторе | 3,0 – 3,5 кг/ редуктор |
|  | Смазка отработанных буксовых узлов колесных пар | Ремонт колесных пар, замена смазки в буксовых узлах: - атомотрис и дизель-поездов серии Д: моторная тележка моторного вагона поддерживающая тележка моторного вагона, все тележки прицепного вагона - дизель-поездов серии ДР: все типы вагонов | 0,8 – 1,2 кг/ колесную пару 0,45 – 0,7 кг/ колесную пару 0,6 – 0,8 кг/ колесную пару |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Промывочные жидкости отработанные | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | до 4,0 кг/поезд до 10,0 кг/поезд до 30,0 кг/ поезд |
|  | Масла дизельные отработанные | Ремонт дизеля | до 30,0 кг/дизель |
|  | Ветошь отработанная замасленная | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 5,0 – 10,0 кг/ поезд до 15,0 кг/ поезд |
| 1.4.2 | Отходы кислот и щелочей |  |  |
|  | Отработанный электролит аккумуляторных батарей | Ремонт и замена аккумуляторных батарей - щелочных - кислотных | 2,0 – 3,0 кг/аккумулятор 6,0 – 8,5 кг/аккумулятор |
| 1.4.3 | Отходы полимерных материалов и резины |  |  |
|  | Отходы пластмасс | Текущий ремонт: - ТР-3 | до 6,0 кг/ поезд |
|  | Отходы кожзаменителя | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | до 15,0 кг/ поезд до 50,0 кг/ поезд |
|  | Отходы линолеума | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 8,0 – 15,0 кг/ поезд до 50,0 кг/ поезд |
|  | Отходы резины | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | 3,0 – 8,0 кг/ поезд 10,0 – 18,0 кг/ поезд |
| 1.4.4 | Отходы металлов и сплавов |  |  |
|  | Лом черных металлов | Текущий ремонт: - ТР-1 - ТР-2 - ТР-3 | до 10 кг/ поезд до 80 кг/ поезд до 400 кг/ поезд |
|  | Металлическая стружка от обточки колёсных пар | Обточка колёс | 24 – 65 кг/ колесную пару |
|  | Огарки сварочных электродов | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | до 9,0 кг/ поезд до 25,0 кг/ поезд |
|  | Лом аккумуляторных батарей | Ремонт и замена аккумуляторных батарей - щелочных - кислотных | 9,0 – 10,0 кг/аккумулятор 25 – 30 кг/аккумулятор |
|  | Лом цветных металлов | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | до 5,0 кг/ поезд до 15 кг/ поезд |
| 1.4.5 | Прочие виды отходов |  |  |
|  | Стеклобой | Отходы стекла: - от раскроя при остеклении вагонов - остатки разбитых стекол в вагонах | до 15 кг/ поезд до 40 кг/ поезд |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отходы фанеры клееной | Текущий ремонт: - ТР-2 - ТР-3 | до 10,0 м2 /поезд до 40,0 м2/ поезд |
| - УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРИ РЕМОНТЕ ВАГОНОВ |  |  |  |
| 2.1 Ремонт грузовых вагонов |  |  |  |
| 2.1.1 | Отходы нефтепродуктов |  |  |
|  | Остатки нефтепродуктов из цистерн | Очистка цистерн перед ремонтом | до 1,0 т/ цистерну |
|  | Смазка отработанная буксовых узлов колесных пар | Ремонт колесных пар, замена смазки в буксовых узлах: - 4-х осный вагон - 8-ми осный вагон | 2,8 – 4,0 кг/ вагон 5,6 – 8,0 кг/вагон |
|  | Промывочные жидкости отработанные | Промывка деталей при проведении ремонта вагонов | 0,4 – 0,8 кг/вагон |
|  | Ветошь отработанная замасленная | Деповский ремонт вагонов, цистерн: - 4-х осный вагон - 8-ми осный вагон - контейнер | 1,5 – 2,0 кг/ вагон 2,0 – 4,0 кг/вагон 0,1 – 0,3 кг/контейнер |
| 2.1.2 | Отходы полимерных материалов и резины |  |  |
|  | Отработанный композиционный материал тормозных колодок | Замена тормозных колодок вагонов | 1,5 – 2,5 кг/колодку |
|  | Отходы резины | Деповский ремонт вагонов | 0,1 – 0,2 кг/вагон |
| 2.1.3 | Отходы металлов и сплавов |  |  |
|  | Лом черных металлов | Деповский ремонт: - вагонов - контейнеров | до 200 кг/ вагон до 40 кг/ контейнер |
|  | Металлическая стружка от обточки колёсных пар | Обточка колёс | 12,0 – 27,0 кг/ колесную пару |
|  | Огарки сварочных электродов | Деповский ремонт: - вагонов - контейнеров | 0,2 – 0,8 кг/ вагон 0,2 – 0,5 кг/ контейнер |
| 2.1.4 | Прочие виды отходов |  |  |
|  | Остатки сухих грузов из вагонов | Очистка вагонов перед ремонтом | до 50 кг/ вагон |
| 2.2 Ремонт пассажирских вагонов |  |  |  |
| 1.4.1 | Отходы нефтепродуктов |  |  |
|  | Масла индустриальные отработанные | Ремонт ,замена масел в гасителях колебаний | 1,0 – 1,2 кг/вагон |
|  | Смесь нефтепродуктов отработанных | Ремонт , замена масел в тяговых редукторах | 8,0 – 8,5 кг/ вагон |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка отработанных буксовых узлов колесных пар | Ремонт колесных пар, замена смазки в буксовых узлах | 3,2 – 4,8 кг/ вагон |
|  | Промывочные жидкости отработанные | Промывка деталей при проведении ремонта | 1,0 – 2,0 кг/ вагон |
|  | Ветошь обтирочная замасленная | Деповский ремонт вагонов | 4,5 – 5,5 кг/ вагон |
| 2.2.2 | Отходы кислот и щелочей |  |  |
|  | Отработанный электролит аккумуляторных батарей | Ремонт и замена аккумуляторных батарей - щелочных - кислотных | 3,0 – 3,2 кг/аккумулятор 3,5 – 4,0 кг/аккумулятор |
| 2.2.3 | Отходы полимерных материалов и резины |  |  |
|  | Отходы пластмасс | Деповский ремонт вагонов | 1,5 – 2,0 кг/ вагон |
|  | Отходы кожзаменителя | Деповский ремонт вагонов | до 6,0 кг/ вагон |
|  | Отходы линолеума | Деповский ремонт вагонов | до 14,0 кг/ вагон |
|  | Отработанный композиционный материал тормозных колодок | Замена тормозных колодок вагонов | 2,5 – 4,0 кг/колодку |
|  | Отходы резины | Деповский ремонт вагонов | 4,0 – 6,0 кг/вагон |
| 2.2.4 | Отходы металлов и сплавов |  |  |
|  | Лом черных металлов | Деповский ремонт вагонов | до 10 кг/ вагон |
|  | Металлическая стружка от обточки колёсных пар | Обточка колёс | 6,0 – 24,0 кг/ колесную пару |
|  | Огарки сварочных электродов | Деповский ремонт вагонов | до 2,0 кг/ вагон |
|  | Лом аккумуляторных батарей | Ремонт и замена аккумуляторных батарей - щелочных - кислотных | 11,0 – 11,3 кг/ аккумулятор 30,0 – 34,0 кг/ аккумулятор |
|  | Лом цветных металлов | Замена изношенных деталей вагонов | до 1,5 кг/ вагон |
| 2.2.5 | Прочие виды отходов |  |  |
|  | Стеклобой | Деповский ремонт вагонов: - остекление вагонов - остатки разбитых стекол в вагонах | 1,5 – 5,0 кг/ вагон до 30 кг/ вагон |
|  | Отходы фанеры клееной | Деповский ремонт вагонов | до 10 м2/ вагон |

| № п/п | Наименование образующихся отходов | Технологический процесс, вид ремонта | Величина удельного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| - УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ |  |  |  |
| 3.1 | Отходы нефтепродуктов |  |  |
|  | Масла индустриальные отработанные | Ремонт путевых машин, замена масел в : - компрессоре - гидропередаче - гидроприводе Ремонт, замена масла гидроинструмента | 1,0 – 2,0 кг/компрессор 4 – 10 кг/гидропередачу до 100 кг/гидропривод 0,4 – 0,9 кг/ремонтную единицу |
|  | Смесь нефтепродуктов отработанных | Ремонт путевых машин , замена масел в тяговом редукторе | 2,0 – 10,0 кг/ редуктор |
|  | Промывочные жидкости отработанные | Ремонт: - путевых машин - инструмента | до 10 кг/ремонтную единицу до 1 кг/ремонтную единицу |
|  | Масла дизельные отработанные | Ремонт путевых машин, замена масел в двигателе | 6 - 15 кг/ремонтную единицу |
|  | Ветошь обтирочная замасленная | Ремонт: - пути - путевых машин - гидроинструмента | 0,1 – 0,3 кг/ км пути до 6 кг/ремонтную единицу до 0,5кг/ремонтную единицу |
|  | Осадки пропиточных масел | Пропитка деревянных шпал антисептиком | 0,5 – 2,0 % от объема ис-пользованного антисептика |
| 3.2 | Отходы кислот и щелочей |  |  |
|  | Отработанный электролит аккумуляторных батарей | Ремонт и замена аккумуляторных батарей путевых машин | до 12,0 кг/ аккумулятор |
| 3.3 | Отходы полимерных материалов и резины |  |  |
|  | Отходы пластмасс | Ремонт путевых машин | 0,5 – 1,0 кг/ремонтную единицу |
|  | Отходы резины | Ремонт путевых машин | 2 – 6 кг/ремонтную единицу |
|  | Негодные прокладки резиновые или резинокордовые | Текущее содержание, ремонт пути | до 10 % от нормы расхода материала на вид ремонта |
| 3.4 | Древесные отходы |  |  |
|  | Шпалы деревянные негодные к укладке в путь | Текущее содержание пути Ремонт пути: - подъемочный - средний - капитальный | до 10 шт./ км пути до 50 шт./ км пути до 150 шт./ км пути до 350 шт./ км пути |
|  | Порубочные остатки защитных лесных насаждений | Плановые рубки и обрезка Санитарные рубки: - выборочные - сплошные (при поражении > 50 % лесных насаждений) | 6 – 8 м3 / га 5 – 10 м3 / га до 60 м3 / га |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отходы древесные чистые | Ремонт пути: - опилки, стружка - отходы кусковые Ремонт путевой техники: - опилки, стружка - отходы кусковые | 5 – 10 % от расхода древесины 10 – 15 % от расхода древесины 10 – 16 % от расхода древесины 14 – 20 % от расхода древесины |
| 3.5 | Отходы металлов и сплавов |  |  |
|  | Лом черных металлов (без учета негодных к укладке рельсов) | Текущее содержание пути Ремонт пути: - подъемочный - средний - капитальный Производство бесстыкового пути Ремонт: - путевых машин - гидроинструмента | до 10 кг./ км пути до 70 кг./ км пути до 150 кг./ км пути до 20 кг./ км пути 50-100 кг/ ремонт. единицу до 5 кг/ ремонтную единицу |
|  | Пыль металлосодержащая | Ремонт пути | до 2,0 кг./ км пути |
|  | Огарки сварочных электродов | Ремонт пути Ремонт путевых машин | 0,1 – 0,4 кг./ км пути 1,0 – 3,0 кг./ км пути |
|  | Лом аккумуляторных батарей | Ремонт и замена аккумуляторных батарей путевых машин | 25 - 40 кг/ аккумулятор |
| 3.6 | Прочие виды отходов |  |  |
|  | Засоритель балласта | Очистка путевого балласта при ремонте пути | 20 – 45 % от объема очищаемого балласта |

| № п/п | Наименование образующихся отходов | Технологический процесс, вид ремонта | Величина удельного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| - УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ТИПОВЫХ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |
| 4.1 | Отходы нефтепродуктов |  |  |
|  | Нефтепродукты плавающие очистных сооружений предприятий (влажность 70%) | Очистка производственных сточных вод | 0,15 – 6,0 кг/м3/ сточных вод |
|  | Осадки очистных сооружений предприятий (влажность 90%) | Очистка производственных сточных вод | 0,2 – 4,0 кг/м3/ сточных вод |
|  | Осадки из моечных машин (влажность 90%) | Очистка моечных машин всех типов | 0,1 – 2,0 % от объема моечного раствора |
|  | Гальванические шламы | Очистка сточных вод гальванических участков | 1,0 – 10,0 % от объема сточных вод |
|  | Осадок активного ила (средняя влажность 96,2 %) | Очистка сточных вод на станциях аэрации | 0,5 – 1,0 % от объема сточных вод (6) |
|  | Накипь | Термическая обработка воды | 0,1 – 0,15 кг/м3/ воды |
| 4.2 | Прочие виды отходов |  |  |
|  | Нефтезагрязненный грунт с территорий предприятий ж.д транспорта | Очистка территорий предприятий | 140 – 200 кг/м2 (слой 10 см.) |
|  | Шламы машин химчистки | Химическая чистка рабочей одежды на предприятиях | 5,0 – 40,0 % от массы использованного растворителя |
|  | Огарки сварочных электродов | Производство сварочных работ | 7,0 – 10,0 % от массы использованных электродов |
|  | Отходы абразивных кругов | Зачистка и шлифовка металлических изделий | 50 – 60 % от массы использованного абразивного круга |
|  | Отходы абразивного порошка, пыли | Зачистка и шлифовка металлических изделий | В среднем 1,5 кг на 1 тыс. деталей, в зависимости от норм выработки |
|  | Шлам металлический | Зачистка и шлифовка металлических изделий | 0,1 кг/т продукции, (в среднем, в зависимости от норм выработки) |
|  | Твердые бытовые отходы, образующиеся в стационарных учреждениях и предприятиях | Накопления ТБО на ж.д вокзалах, предприятиях, учреждениях и др. | 125 кг (0,5 м3) / год 0,34 кг (1,4 л.) / сутки Средняя плотность: 250 кг/ м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Твердые бытовые отходы, образующиеся при эксплуатации подвижного состава | Накопления ТБО : - в пассажирских вагонах в пути следования - в вагонах электропоездов | 0,1 – 0,3 кг на пассажира в сутки 2 – 5 кг на электросекцию в сутки |
|  | Отходы древесные, образующиеся при ремонте подвижного состава | Отходы древесные при проведении ремонта подвижного состава: - опилки, стружка - отходы кусковые | 5 – 10 % от объема пиломатериалов 10 – 15 % % от объема пиломатериалов |
|  | Отходы лакокрасочных средств (ЛКС) | Окраска тягового подвижного состава, вагонов, узлов методом: - электроосаждения - ручная окраска - безвоздушное покрытие - пневматическое распыление Остатки ЛКС в таре | до 10 % от массы использованных ЛКС до 20 % от массы использованных ЛКС до 25 % от массы использованных ЛКС до 30 % от массы использованных ЛКС 3 - 5 % от массы использованных ЛКС |
|  | Стеклобой | Ремонт помещений предприятий: - повторное остекление зданий - раскрой стекла - хранение стекла | 12 - 15 % от массы (объема) стекла 1,9 % от массы (объема) стекла 1,3 % от массы (объема) стекла |
|  | Смет с твердых покрытий улиц, площадей | Уборка территорий | 5 кг/ м2 площади покрытия в год |

Литература

- Классификатор промышленных отходов предприятий железнодорожного транспорта , ВНИИЖТ, М, 1994 г.

- Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления, НИЦПУРО, М, 1996 г.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Госкомэкология РФ, М.,1999 г.

- Методические указания по проектированию очистных сооружений и оборотных систем водоиспользования для предприятий железнодорожного транспорта., М., 1994 г.