НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ДЛЯ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

УДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

# РД ……………………….

## МОСКВА – 2001

| РАЗРАБОТАН | Мещерским филиалом Государственного научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова (МФ ГНУ ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова 390021, г. Рязань, ул. Мещерская, д. 1а. Тел./факс. 8 (0912) 288205. |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | к.с.х.н. Ю. А. Мажайский, к.с.х.н. В. Ф. Евтюхин, к.б.н. И. Ю. Давыдова |
| СОГЛАСОВАН | Получено положительное заключение Управления организационно-методического обеспечения государственного экологического контроля Министерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР РФ) (письмо от 26.12.2001 г. № 33-01-1/179) |
| УТВЕРЖДЕН | Первым вице-президентом ОАО АК «Транснефть» В.В. Калининым ____________________ 2001 года |
| Введена взамен | Вводится впервые |
| Издание официальное |  |
| Настоящие «Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения ОАО «АК «Транснефть» |  |

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

УТВЕРЖДАЮ:

Первый вице-президент

ОАО «АК «Транснефть»

______________ В.В. Калинин

«___» ____________ 2001 года

| «Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» | РД |
| --- | --- |

|  | Дата введения |
| --- | --- |

Руководящий документ «Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» (далее «Удельные нормативы…») разработаны в соответствии с техническим заданием на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) по разработке удельных нормативов образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть». Необходимость выполнения работы связана с отсутствием отраслевых удельных нормативов образования отходов, классификации специфичных для отрасли отходов по токсичности, а также способов их размещения и утилизации.

Основными направлениями документа являются определение накопления допустимого количества отходов, временно размещаемых на территории предприятия и строительных площадках и способы их утилизации.

В настоящем руководящем документе изложены  расчеты образования отходов и вспомогательных производств согласно приведенного перечня отходов производства и потребления, образующихся при эксплуатации, строительстве и капитальном ремонте объектов ОАО «АК «Транснефть»; отраслевой классификатор промышленных отходов с указанием класса токсичности, кода по классификатору РФ; обобщенные требования и рекомендации по обращению с отходами объектов МН 1-4 класса опасности.

Настоящий документ является обязательным для всех производственных объектов ОАО «АК «Транснефть».

1. Нормативные ссылки

Законы Российской Федерации

- Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, принят Государственной Думой 22.05.98 г. постановлением № 2491-II ГД, подписан Президентом РФ 24.06.98 г.

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» №2060-1 от 19.12.91 (с изменениями на 2 июня 1993 года №5076-1), принят постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 19.12.91   №2061-1.

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принят Государственной Думой 12.03.99 постановлением № 3742-II ГД, подписан Президентом РФ 30.03.99.

- Закон  Российской Федерации «Об экологической экспертизе»        № 174-ФЗ от 23.11.95 г.

- Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»     № 68-ФЗ от 21.12.94 г.

Общие требования к обращению с отходами производства и потребления

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.91 г. № 168 «Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.99 г.  №556 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.99 г. №822 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от          16.06.2000 г. № 461 «О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.98 г. №101 «Об утверждении инструкций по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения».

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов в Российской Федерации. Утверждены постановлением Минприроды России 15.07.94 г.

- Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Утверждены начальником Департамента государственного экологического контроля Минприроды России Р.Г. Маминым     06.07.95 г.

- Методические рекомендации по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов. Утверждены председателем Госкомэкологии России В.И. Даниловым-Данильяном 21.04.99 г.

- Предельное количество накопления токсичных отходов на территории предприятия (организации). Утвержден Мингео СССР 01.02.85 г., Главной инспекцией РФ по регулированию использования и охраны вод СССР 21.02.85 г. № 13-3-05/178, Минздравом СССР 01.02.85 г. № 3209-85.

- Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов (нормативный документ). Утвержден Минжилкомхозом РСФСР 30.05.85 г. № 85-191-1 и Минздравом СССР 30.05.85 г. № 3897-85.

- Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. Утверждены приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511.

- Приказ Госкомэкологии РФ о федеральном каталоге отходов № 527 от 27.11.97 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 29.12.97 г. № 1445.

- Постановление Правительства РФ № 632 от 28.08. 92 г. «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия». (С изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 27.12.94 г. № 1428),

а  также нормами технологического проектирования, эксплуатации; строительными, санитарными нормами и правилами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Удельные нормативы образования отходов производства и потребления (далее – отходы) разработаны для предприятий, осуществляющих транспорт и хранение нефти.

Нормируемые отходы образуются  при эксплуатации, строительстве и капитальном ремонте производственных объектов трубопроводного транспорта нефти, а также  нефтебаз.

При нормировании образования отходов в процессе эксплуатации, строительства и капитального ремонта производственных объектов ОАО «АК «Транснефть»  используются в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 следующие основные понятия:

«отходы производства и потребления» - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

«опасные отходы» - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;

«обращение с отходами» – деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

«размещение отходов» – хранение и захоронение отходов;

«хранение отходов» – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

«захоронение отходов» – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду;

«использование отходов» – применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

«обезвреживание отходов» – обработка отходов, в том числе сжигание и обезвреживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду;

«объект размещения отходов» – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое);

«лимит на размещение отходов» – предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

«норматив образования отходов" – установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

«паспорт опасных отходов»– документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

«вид отходов» – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Нормирование в области обращения с отходами производства и потребления при эксплуатации, строительстве и капитальном ремонте объектов магистральных нефтепроводов осуществляется с целью обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов, установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии со статьей 18 закона Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98.

При разработке нормативов образования отходов и утверждении связанных с ними лимитов на  размещение отходов учитывается необходимость нормирования объемов образования и уровня токсичности отходов; а также повышение технологической ценности отходов, в основном, за счет обеспечения селективности сбора, хранения и транспортирования отходов.

Научно-обоснованные расчеты нормативного количества образования отходов способствуют усилению производственного экологического контроля в области обращения  с отходами и снижению их негативного воздействия на окружающую природную среду, унификации оформления проектов НОЛРО и отчета по форме № 2-тп (токсичные отходы) федерального государственного статистического наблюдения, а также  корректировке экологических платежей за размещение отходов.

3. НОРМИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ, ВРЕМЕННО РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

## 3.1. Перечень отходов производства и потребления, образующихся

## при эксплуатации, строительстве  и капитальном ремонте объектов

## магистральных нефтепроводов

3.1.1. Общие требования

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 (далее по тексту – Закон)  юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, в установленном порядке обязаны обеспечивать (статья 19) учет образования, обезвреживания и использования отходов.

Ведомственная отчетность МПР РФ в области обращения с отходами в настоящее время базируется на положениях «Временных правил охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации» (Госкомэкология, 1994), предусматривающих представление нескольких видов отчетности (отчетных и учетных форм). В  числе этих видов отчетности  природопользователи  в составе проекта (заявки) лимита на размещение отходов обязаны указать перечень, характеристику и массу отходов производства и потребления, подлежащих размещению на … год.

В соответствии со статьей 11 Закона индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны разрабатывать «Проекты нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов их размещения» с целью уменьшения количества их образования, а также проводить инвентаризацию отходов и мест их размещения.

Содержание «Проектов…» определяется «Методическими рекомендациями по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов» (Госкомэкология, 1999). В «Проекты…» включается перечень (номенклатура)  отходов производства и потребления, образующихся на предприятии.

3.1.2. Краткая характеристика объектов ОАО «АК «Транснефть»

как источников образования отходов

АК "Транснефть" занимается приемом, хранением и транспортировкой нефти. Основными структурными подразделениями являются:

- линейные части магистральных нефтепроводов;

- резервуарные парки;

- железнодорожные сливо-наливные эстакады;

- установки подогрева нефти;

- очистные сооружения нефтесодержащих стоков;

- нефтеловушки.

Кроме этого, в состав ОАО входят подразделения инженерно-технического обеспечения (ремонтно-механические, ремонтно-строительные, деревообрабатывающие предприятия и участки, очистные сооружения, автотранспортные и теплоэнергетические хозяйства и т.п.), административно-хозяйственные и жилищно-бытовые службы, объекты соцкультбыта.

Исходя из вышеприведенных данных, на объектах ОАО в процессе хозяйственной и иной деятельности образуется достаточно широкая номенклатура отходов производства и потребления, причем значительная часть из них (по номенклатуре) образуется в процессе работы вспомогательных служб и жизнедеятельности обслуживающего персонала.

К отходам основной деятельности ОАО - транспортирование нефти, относятся нефтешламы от очистки трубопроводов и их узлов, насосных перекачивающих станций и резервуаров для хранения нефти, нефтесодержащие осадки различных узлов очистных сооружений, отходы от изоляции трубопроводов, грунты, загрязненные нефтью.

К отходам иных видов деятельности относятся преимущественно отходы производственного потребления: отработанные нефтепродукты (групп МИО, ММО, СНО), аккумуляторные батареи, СОЖ, обтирочные материалы, промасленные фильтры, активированные угли, огарки сварочных электродов, изношенные шины, тормозные накладки, лом абразивных изделий, лом металлов и т.д.

Несколько обособленно можно отметить некоторые специфические отходы, образующиеся при ликвидации аварий на нефтепроводах - отработанные сорбенты и их смеси с грунтом, изоляционные и прокладочные материалы; а также  пески и грунты, пропитанные нефтью,.

По природе своего происхождения образующиеся отходы условно можно разделить на три группы:

отходы, образующиеся преимущественно при строительстве, реконструкции и капремонте объектов магистральных нефтепроводов;

отходы, образующиеся преимущественно при эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов;

отходы, образующиеся при авариях и их ликвидации.

Такое группирование отходов целесообразно осуществлять при разработке Проектов нормативов образования и лимитов на размещение отходов для конкретных подразделений ОАО "АК"Транснефть". Номенклатура отходов при этом уточняется и конкретизируется исходя из условий и объемов их образования, сбора, использования и размещения.

Общее количество наименований учитываемых отходов составляет для первых двух групп 30 и 44 пункта, соответственно. Номенклатуру отходов, образующихся при авариях и их ликвидации, регламентировать практически невозможно, и она определяется в индивидуальном порядке в каждой конкретной аварийной ситуации.

3.1.3. Перечень отходов, образующихся на производственных объектах ОАО «АК «Транснефть»

Перечень отходов производства и потребления, образующихся при  эксплуатации, строительстве и капитальном ремонте объектов магистральных нефтепроводов  ОАО «АК «Транснефть»,  разработан в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФКК), утвержденным приказом Госкомэкологии России от 27.11.97 № 527 и зарегистрированным в Минюсте России 29.12.97, регистрационный № 1445.

Перечень отходов производства и потребления, образующихся при строительстве (реконструкции и техперевооружении), капитальном ремонте и эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов разработан в соответствии с действующими в ОАО «АК «Транснефть» технологическими регламентами на все производственные процессы, осуществляемые в производственных подразделениях, а также паспортами  отходов и инструкциями по обращению с отходами на предприятии. Перечень отходов имеет отраслевую направленность.

Количество видов отходов, образующихся во всех структурных подразделениях ОАО «АК «Транснефть», в перечне представлено отдельно для различных производственных условий, а именно для строительства, эксплуатации и аварийных ситуаций.

Перечень включает виды отходов, специфичные для отрасли, а именно:

- нефтешламы от зачистки резервуаров;

- нефтешламы от нефтеловушек;

- нефтешламы от очистки нефтепроводов (нефтешламы на камерах пуска-приема скребка);

- нефтешламы (осадок от фильтров-грязеуловителей);

- снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами – нефтезагрязненный грунт после аварийных и иных разливов нефти;

- песок замасленный, сорбенты нефтезагрязненные;

- отходы прокладочных и изоляционных материалов, твердые (отработанная изоляционная пленка при ремонте трубопроводов).

Перечень также включает  виды отходов, неспецифичные для отрасли, в том числе отходы вспомогательного производства и отходы потребления.

Количество видов отходов, включаемых в перечни отходов производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» при разработке Проектов НОЛРО, может не совпадать со сводным перечнем (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения), в зависимости от следующих причин:

- типа производственного объекта (нефтеперекачивающая станция, линейно-производственная диспетчерская станция, нефтепроводное управление, ремонтно-строительное управление, нефтебаза и т. п.), состава структурных подразделений;

- особенностей эксплуатации, реконструкции и техперевооружения производственных объектов МН;

- совершенствования технологии производства, перехода на малоотходные и безотходные технологии;

- требований территориальных органов МПР РФ, предъявляемых при проведении инвентаризации источников образования отходов.

ПЕРЕЧНИ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ОБЪЕКТАХ

ОАО "АК "ТРАНСНЕФТЬ"

# I. Перечень отходов, образующихся преимущественно при строительстве, реконструкции и капремонте объектов магистральных нефтепроводов

| № п/п | Наименование отходов | Агрегатное состояние | Класс опасности | Установки или технологические процессы, являющиеся источником образования отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Источники света ртутьсодержащие высокого давления | Твердые | 1 | Замена ламп освещения территории |
| 2. | Масла отработанные группы ММО (моторные, дизельные, компрессорные) | Жидкое | 3 | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации |
| 3. | Масла отработанные группы МИО (гидравлические, индустриальные, кабельные, транорматорные (натуральные масла ГОСТ 110121)) | Жидкое | 3 | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Масла отработанные группы СНО (трансмиссионные, цилиндровые масла, промывочные жидкости и их смеси, нефть и жидкие нефтяные топлива, извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих стоков, сильно загрязненные масла группы ММО). | Жидкое | 3 | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации |
| 5. | Снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами | Твердый | 3 | Эксплуатация буровых скважин, подключение нефтепроводов |
| 6. | Песок от засыпки проливов и разливов нефти | Твердый | 3 | Строительство и ремонт нефтепроводов |
| 7. | Отработанные обтирочные материалы, (ветошь) загрязненные нефтепродуктами | Твердые | 3 | Ремонтно-строительные работы |
| 8. | Отработанные замасляные автомобильные фильтры | Твердые | 4 | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации |
| 9. | Аккумуляторы кислотные отработанные ( с неслитым электролитом) | Твердые | 3 | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации |
| 10. | Отходы битума | Твердые | 5 | Изоляция трубопроводов |
| 11. | Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом | Твердые | 5 | Изоляция трубопроводов |
| 12. | Отходы изоляционных материалов (минвата, стекловата и пр.) | Твердые | 5 | Изоляция трубопроводов |
| 13. | Шпули от полимерных изоляционных материалов | Твердые | 5 | Изоляция трубопроводов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Снятая старая изоляция трубопроводов | Твердые | 5 | Замена изоляции, капитальный ремонт нефтепроводов |
| 15. | Изношенные шины | твердые | 4 | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации |
| 16. | Огарки сварочных электродов | твердые | 4 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 17. | Окалина, сварочный шлак | Твердый | 4 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 18. | Отработанные тормозные накладки | Твердые | 4 | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации |
| 19. | Лом и отходы черных металлов | Твердые | 5 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 20. | Вышедшая из употребления и невозвратная тара с засохшими остатками содержимого (красок и клеев) | Твердые | 5 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 21. | Вышедшая из употребления тара и упаковка, не загрязненная нефтепродуктами и токсичными материалами | Твердые | 5 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 22. | Отходы проводов и кабельной продукции в изоляции | Твердые | 5 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 23. | Бой бетона и железобетона | Твердые | 4 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 24. | Бой кирпича | Твердые | 4 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 25. | Остатки строительного щебня | Твердые | 4 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 26. | Грунт земляной, песчаный, траншейные выемки | Твердые | 4 | Строительные и ремонтно-строительные работы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Разнородные древесные отходы, незагрязненные нефтепродуктами и токсичными материалами | Твердые | 5 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 28. | Отходы лесосечные (сучья, валежник, корни, пни и др.) | Твердые | 5 | Строительные и ремонтно-строительные работы |
| 29. | Отходы кухонь и столовых | Твердые | 5 | Пункты питания |
| 30. | Твердые бытовые отходы от учреждений и бытовых помещений | Твердые | 5 | Все объекты |

## II. Перечень отходов, образующихся преимущественно

при эксплуатации объектов  магистральных нефтепроводов

| № п/п | Наименование отхода | Агрегатное состояние | Класс опасности | Установки или технологические процессы, являющиеся источником образования отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Источники света ртутьсодержащие высокого давления | Твердые | 1 | Замена ламп освещения территории |
| 2. | Источники света люминесцентные низкого давления | Твердые | 1 | Замена ламп освещения помещений |
| 3. | Масла, отработанные группы ММО (моторные, дизельные, компрессорные) | Жидкое | 3 | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации |
| 4. | Масла, отработанные группы МИО (гидравлические, индустриальные, трансформаторные (натуральные масла ГОСТ 110121), кабельные) | Жидкое | 3 | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации; эксплуатация силовых энергетических установок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Масла, отработанные группы СНО (трансмиссионные, цилиндровые масла, промывочные жидкости и их смеси, нефть и жидкие нефтяные топлива, извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих стоков, сильно загрязненные масла группы ММО | Жидкое | 3 | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации |
| 6. | Отработанная аккумуляторная кислота | Жидкая | 2 | Эксплуатация автотранспорта средств механизации |
| 7. | Растительные остатки (сорбенты), загрязненные нефтепродуктами | Твердые | 3 | Эксплуатация нефтепроводов |
| 8. | Грунт, загрязненный нефтью (с эстакад слива-налива и т.п.) | Твердый | 3 | Эксплуатация нефтепроводов |
| 9. | Песок от засыпки проливов и розливов нефтепродуктов | Твердый | 3 | Эксплуатация нефтепроводов и автотранспорта |
| 10. | Материалы, пропитанные нефтепродуктами (мешковина, резина и пр.) | Твердые | 3 | Решетки-грязеуловители |
| 11. | Отработанные масла и эмульсии смазочно-охлаждающие для металлообработки | Жидкие | 3 | Ремонтно-механические операции эксплуатационных служб |
| 12. | Нефтесодержащие осадки очистных сооружений | Пасто-образные | 3 | Локальные очистные сооружения производственных объектов |
| 13. | Шлам от очистки резервуаров для хранения нефтепродуктов | Пасто-образный | 3 | Эксплуатация резервуаров для хранения нефтепродуктов |
| 14. | Шлам от очистки трубопроводов и их узлов | Пасто-образный | 3 | Эксплуатация нефтепроводов |
| 15. | Осадки фильтров-грязеуловителей | Твердые | 3 | Эксплуатация трубопроводов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Шлам от мойки автотранспорта | Твердый | 3 | Эксплуатация автотранспорта |
| 17. | Отработанные обтирочные материалы (ветошь), загрязненные нефтепродуктами | Твердые | 3 | Эксплуатация оборудования и автотранспорта |
| 18. | Фильтры замасленные автомобильные отработанные | Твердые | 4 | Эксплуатация оборудования и автотранспорта |
| 19. | Аккумуляторы кислотные отработанные | Твердые | 3 | Эксплуатация оборудования и автотранспорта |
| 20. | Изношенные шины | Твердые | 4 | Эксплуатация автотранспорта |
| 21. | Огарки сварочных электродов | Твердые | 4 | Эксплуатационные работы |
| 22. | Окалина, сварочный шлак | Твердые | 4 | Эксплуатационные работы |
| 23. | Отработанные тормозные накладки | Твердые | 4 | Эксплуатация автотранспорта и средств |
| 24. | Лом и отходы черных металлов | Твердые | 5 | Эксплуатационные работы |
| 25. | Изношенные резиноасбестовые изделия | Твердые | 4 | Эксплуатационные работы |
| 26. | Вышедшая из употребления и невозвратная тара с засохшими остатками содержимого (красок, клеев) | Твердые | 5 | Эксплуатационные работы |
| 27. | Золошлаковые отходы технологических установок | Твердые | 3 | Сжигание отходов |
| 28. | Уголь активированный отработанный | Твердый | 5 | Водоподготовка |
| 29. | Лом кусковой абразивных материалов, инструмента и изделий | Твердый | 4 | Ремонтно-механические операции эксплуатационных служб |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Вышедшая из употребления тара и упаковка, не загрязненная нефтепродуктами и токсичными материалами: деревянная полимерная бумажно-картонная стеклянная | Твердая | 5 | Эксплуатация нефтепроводов |
| 31. | Строительный мусор | Твердые | 4 | Эксплуатация производственных, складских административно-бытовых и прочих объектов |
| 32. | Отходы строительных лесоматериалов, в т.ч. от сноса и разборки | Твердые | 5 | Эксплуатация производственных, складских административно-бытовых и прочих объектов |
| 33. | Опилки и стружки древесные незагрязненные | Твердые | 5 | Изготовление столярно-строительных изделий |
| 34. | Кусковые отходы древесные незагрязненные | Твердые | 5 | Изготовление столярно-строительных изделий |
| 35. | Лом и отходы огнеупорных и футеровочных материалов | Твердые | 5 | Эксплуатация теплосилового оборудования и оборудования кузнечно-термических участков |
| 36. | Лом и отходы цветных металлов (по видам) | Твердые | 5 | Эксплуатационные работы |
| 37. | Отходы кухонь и столовых | Твердые | 5 | Пункты питания |
| 38. | Твердые отходы: из жилищ, от учреждений и бытовых помещений предприятий | Твердые | 5 | Жилой фонд |
| 39. | Смет с территории | Твердый | 5 | Общехозяйственные работы |
| 40. | Смет уличный | Твердый | 5 | Эксплуатация жилого фонда |
| 41. | Шлам водоподготовки | Твердый | 5 | Водоподготовка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42. | Шлам от очистки отопительных котлов | Твердый | 4 | Отопление |
| 43. | Мусор с защитных решеток | Твердый | 4 | Канализация |
| 44. | Осадки очистных сооружений | Твердые | 4 | Очистные сооружения общего назначения |

III. Перечень отходов, образующихся при авариях и

их ликвидации на магистральных нефтепроводах

| № п/п | Наименование отходов | Агрегатное состояние | Класс опасности | Установка и технологические процессы, являющиеся источником образования отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Снятый грунт, загрязненный нефтью | Твердый | 3 | Удаление грунта |
| 2. | Сорбенты, загрязненные нефтью | Твердые | 3 | Удаление нефти с поверхности почвы |
| 3. | Обтирочные материалы, (ветошь) загрязненные нефтью | Твердые | 3 | Восстановительные работы |
| 5. | Снятая старая изоляция трубопроводов | Твердая | 5 | Замена изоляции |
| 6. | Отходы изоляционных материалов (минвата, стекловата и пр.) | Твердые | 5 | Замена изоляции |
| 7. | Огарки сварочных электродов | Твердые | 4 | Восстановительные работы |
| 8. | Окалина, сварочный шлак | Твердые | 4 | Восстановительные работы |
| 9. | Лом и отходы черных металлов | Твердые | 5 | Восстановительные работы |
| 10. | Отходы битума | Твердые | 5 | Замена изоляции |
| 11. | Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом | Твердые | 5 | Замена изоляции |

3.2. Инвентаризация источников образования отходов производства и потребления при эксплуатации, строительстве (реконструкции и техперевооружении) и капитальном ремонте производственных объектов магистральных нефтепроводов

В соответствии с «Методическими рекомендациями по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов» (Госкомэкология, 1999) необходимо приводить характеристику производственных процессов предприятия как источника образования отходов.

Источник образования отходов – это производственное подразделение, участок, оборудование, установка и другие объекты, на которых происходит тот или иной технологический процесс, сопровождающийся образованием отходов.

Инвентаризация источников образования отходов проводится при обследовании предприятия с целью детализации контроля всех операций по обращению с отходами на каждом конкретном участке.

Обобщенные результаты инвентаризации источников образования отходов в дочерних ОАО «АК «Транснефть» представлены ниже в сводных  блок-схемах и таблице.

Результаты инвентаризации приведены по основным структурным подразделениям дочерних ОАО, которыми являются районные нефтепроводные управления (РНУ), включающие промплощадки РНУ, нефтеперекачивающие станции (НПС), линейно-производственные диспетчерские станции (ЛПДС), районные диспетчерские пункты (РДП), базы производственного обслуживания (БПО), а также нефтебазы.

Оформление результатов инвентаризации выполнено с учетом специфичности основного производства в ОАО «АК «Транснефть» (прием и перекачка нефти), а также в соответствии с «Методическими рекомендациями по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов» (Госкомэкология, 1999).

Блок-схемы производственных процессов, сопровождающихся образованием отходов

Блок №1

Источники образования (получения) отходов

Блок №2

Производственные операции

Блок №3

Код и наименование вида отхода

Блок №4

Коды операций по обращению с отходами*

#### I. Основное производство

Линейная часть нефтепроводов

( в том числе нефтепровод, территории притрассовых технологических площадок с задвижками и камерами пуска-приема скребка, телемеханика линейной части, станции катодной защиты и т. п.)

Производство регламентных работ на технологическом оборудовании, ремонтных и аварийно-восстановительных работ на трассе трубопровода (прием и перекачка нефти, очистка нефтепровода, вырезка дефектов на линейной части, замена изоляции, замена деталей технологического оборудования и т. п.)

344033 – снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами

351125 – огарки электродов

351034 – окалина, сварочный шлак

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

547033–нефтешлам от очистки нефтепровода

571275 – отходы изоляционных материалов

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

575034 – отходы резиноасбестовых изделий

08, 13

01

01

06

06

13

01

13

01

Производство регламентных работ на технологическом оборудовании (прием и перекачка нефти насосами, очистка нефти, сбор канализационных утечек нефти от насосной и после гашения ударной волны при гидравлических ударах, капитальный ремонт технологического нефтепровода, техническое обслуживание оборудования и текущий ремонт)

Механическое оборудование основного производства (магистральные и подпорные насосные, фильтры-грязеуловители, емкости для сбора нефти, резервуар аварийного сброса нефти)

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

549284 – фильтры замасленные отработанные

541073 – масла отработанные группы МИО

547023 – нефтешлам от фильтров-грязеуловителей

54706 3 – нефтешлам от зачистки резервуаров

547173 – нефтешламы (осадок)  от нефтеловушек

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

575034 – отходы резиноасбестовых изделий

06

06

13

06

13

11

13

13

01

Резервуарный парк, приемо-сдаточный участок

(резервуары с нефтью, дренажные емкости, насосная внутрипарковой перекачки нефти, нефтепроводы)

Эксплуатация и ремонт технологического оборудования (прием, хранение и сдача нефти, техническое обслуживание оборудования, текущий ремонт)

549284 – фильтры замасленные отработанные

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

541073 – масла отработанные группы МИО

547173– нефтешламы (осадок) от нефтеловушек

547063 – нефтешлам от зачистки резервуаров

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

575034 – отходы резиноасбестовых изделий

13

06

06

06

13

11

13

01

механическоеми

Сливо-наливная железнодорожная эстакада

(автоматическая станция налива)

Производство сливо-наливных операций на железнодорожных эстакадах

344033 – снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами

08, 13

сливо-наливная

Очистные сооружения

(нефтеловушка, песколовка, станции механической и биологической очистки сточных вод, хлораторные, пруды-отстойники, шламонакопители)

351125– огарки электродов

351034 – окалина, сварочный шлак

351195– лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

549284 – фильтры замасленные отработанные

541073 – масла отработанные группы МИО

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

575034 – отходы резиноасбестовых изделий

547173 – нефтешламы (осадок) от нефтеловушек

941035 – сульфоуголь отработанный

943024 – осадки и шламы очистных сооружений иловых площадок

01

01

06

06

13

06

13

01

13

01

01, 12

Механическая и биологическая очистка (обезвреживание) сточных производственно-ливневых и хозяйственно-бытовых вод в режиме продленной аэрации с минерализацией активного ила, озонирование, хлорирование, подсушивание осадка на иловых площадках, сбор и хранение осадков в шламонакопителях

II. Вспомогательное производство (база производственного обслуживания)

Цех технологического транспорта и специализированной техники

(гаражи, автотранспорт, емкости  с ГСМ, авторемонтная мастерская,

мойка автомашин, аккумуляторная, топливно-заправочный пункт, склад масел, утепленные стоянки для автотранспорта, открытые площадки для автотранспорта)

Эксплуатация, обслуживание  и ремонт автотранспорта и автотракторной техники ( замена масла, аккумуляторов, шин, фильтров, накладок тормозных колодок, корпусных деталей и т. п.;  наружная мойка автотранспорта; заправка автотранспорта топливом; прием, хранение и отпуск смазочных масел)

314274 – асбестсодержащие отходы

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

549284 – фильтры замасленные отработанные

353223 – аккумуляторы свинцовые отработанные

399103 – песок замасленный, сорбенты нефтезагрязненные

521012 – кислота аккумуляторная отработанная

541043 – масла отработанные группы ММО

541043 – масла отработанные группы СНО

547173 – нефтешламы (осадок)  от нефтеловушек и от моек автотранспорта

575044 – шины изношенные с металлическим кордом

575044 – шины изношенные с текстильным кордом

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

01

06

06

13

06

13

08

10

06, 13

13

12

06, 12

13

Блок хранения дизельного топлива

(резервуары с топливом)

Прием, хранение и отпуск дизельного топлива, обслуживание и ремонт технологического оборудования

344033 – снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами

547063 – нефтешлам от зачистки резервуаров

549273– ветошь обтирочная  замасленная

575034 – отходы резиноасбестовых изделий

08, 13

11

13

01

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

353261 – лампы ртутьсодержащие

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

575034 – отходы резиноасбестовых изделий

549284 – фильтры замасленные отработанные

353223– аккумуляторы свинцовые отработанные

521012– кислота аккумуляторная отработанная

541073 – масла отработанные группы МИО

06

06

06

13

01

13

06

08

06

Участок энергоснабжения

(линии электропередач и связи,  электродвигатели, трансформаторы, осветительная сеть)

Эксплуатация и ремонт силовых энергетических установок, линий электропередач и связи,

освещение

Ремонтно-механический участок

(участок ремонта и изготовления нестандартного оборудования, кузнечно-термический участок, сеть водоснабжения, сварочный пост)

171035 – опилки и стружка из чистой несортированной древесины

314444– лом абразивных материалов

351125 – огарки электродов

351034 – окалина, сварочный шлак

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

399103 – песок замасленный, сорбенты нефтезагрязненные

541073 – масла отработанные группы МИО

541093 – масла и эмульсии отработанные смазочно-охлаждающие от металлообработки

549273– ветошь обтирочная  замасленная

12

01

01

01

06

06

13

06

13

13

Обслуживание и ремонт технологического оборудования, обработка металла на металлообрабатывающих станках (токарном, фрезерном, сверлильном, заточном, строгальном);  сварка и резка металла, ремонт трубопроводов, обработка пиломатериалов на деревообрабатываю-щем станке и т. д.

Временные полигоны биологической очистки грунта на трассе нефтепровода

Аварии на трубопроводах и образование  нефтезагрязненного грунта

344033 – снятый грунт, загрязненный нефтью

08, 13

Сжигание отходов (нефтезагрязненных сорбентов, замасленной ветоши и фильтров) на специализированных установках на территории предприятия (разрешенное)

Установки сжигания отходов («SMART-ASH» и другие)

313083 – золошлаковые отходы установок сжигания отходов

01

344033 - снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

399103 – песок замасленный, сорбенты нефтезагрязненные

547033–нефтешлам от очистки нефтепровода

Предупреждение и ликвидация аварий на магистральных нефтепроводах (обслуживание нефтепровода,

вдольтрассовых сооружений, контрольных пунктов подземметаллзащи-

ты, задвижек; очистка от отложений парафина)

Специализированный участок по ликвидации аварий, аварийно-восстановитель-ный пункт

13

06

06

13

11

Участок по ремонту и наладке технологического оборудования

Текущий ремонт технологического оборудования работающих НПС и наладка технологического оборудования (насосов, компрессоров, клапанов, задвижек, роторов, отопительных котлов и т. п.)

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

06

06

13

Текущий ремонт энергетического оборудования работающих НПС и наладка электродвигателей, трансформаторов, нефтеперекачиваю-щих агрегатов и т. п.

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

06

06

13

Участок по ремонту и наладке энергетического оборудования

Участок средств автоматики и телемеханики

Текущий ремонт и наладка счетчиков, самописцев, датчиков, контрольных пунктов защиты подземных нефтепроводов; защита от коррозии нефтепроводов и подземных коммуникаций НПС

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

06

06

13

Ремонтно-строительный участок

Строительство и реконструкция  объектов промплощадки, текущий ремонт зданий и сооружений НПС, деревообработка

171035 - опилки и стружка из чистой несортированной древесины

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

912064 – мусор строительный

12

06

06

13

01, 11

Котельная, участок обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства, теплосетей

Отопление; горячее водоснабжение; обслуживание и ремонт водопровода, канализационно-тепловых сетей, санитарно-технических устройств, футеровки котлов; водоподготовка (смягчение воды); обмывки котлов

314595 – лом огнеупорных материалов

355074 – осадки и шламы от чистки котлов

351124 – огарки сварочных электродов

351034 – окалина, сварочный шлак

351195 – лом черных металлов

353155 – лом цветных металлов

549284 – фильтры замасленные отработанные

541043 – масла отработанные группы СНО

575034 – отходы резиноасбестовых изделий

549273 – ветошь обтирочная  замасленная

941035 – сульфоуголь отработанный

01, 11

01

01

01

06

06

13

06, 13

01

13

01

Территория промплощадки, трасса

Уборка территории, проведение аварийно-восстановительных работ на трассе магистральных нефтепроводов, расчистка территории промплощадки трассы

344033 – снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами

399103 – песок замасленный, сорбенты нефтезагрязненные

912075 – смет с территории предприятий

08, 13

13

01

Складское хозяйство (материально-технические склады открытого и закрытого типа)

Прием, хранение и распределение материально-технических средств для производства

912015 – твердые бытовые отходы, образующиеся в учреждениях и бытовых помещениях предприятий

01

Покрасочное производство

Восстановление антикоррозийных покрытий

571185 – вышедшая из употребления тара полимерная

01

Административные, служебно-бытовые и производственные помещения

Работа аппарата управления, делопроизводство

912015 – твердые бытовые отходы, образующиеся в учреждениях и бытовых помещениях предприятий

01

Лаборатория контроля качества нефти

Химический анализ нефти

912015 – твердые бытовые отходы, образующиеся в учреждениях и бытовых помещениях предприятий

01, 11

III. Непроизводственные подразделения (социальные объекты)

Столовая

Приготовление пищи, растаривание продуктов

912015 – твердые бытовые отходы, образующиеся в учреждениях и бытовых помещениях предприятий

912105 – отходы кухонь и столовых

01

12

Медпункт

Оказание медицинской помощи работникам

912015 – твердые бытовые отходы, образующиеся в учреждениях и бытовых помещениях предприятий

01

01

Жилые поселки на балансе предприятий

912014 – твердые бытовые отходы, образующиеся у населения

Проживание работников

*Коды операций по обращению с отходами (в соответствии с «Методическими рекомендациями по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов», Москва, Госкомэкология России, 1999):

- 01 – размещение на общегородском полигоне ТБО;

- 02 – размещение на специализированном полигоне (полигон токсичных промышленных отходов и т.п.);

- 03 – размещение на собственном полигоне, шламонакопителе, хвостохранилище, отвале и др.;

- 04 – размещение на арендованном полигоне, шламонакопителе, хвостохранилище, отвале и др.;

- 05 – временное накопление отходов в ожидании операций 01-04, 15 на специально оборудованном объекте временного хранения;

- 06 – временное накопление отходов на территории предприятия до передачи отходов другим предприятиям для использования,

переработки и обезвреживания;

- 07 – временное накопление отходов на территории предприятия в ожидании трансграничного перемещения отходов с целью их

использования или переработки другими предприятиями;

- 08 – переработка отходов на собственном предприятии;

- 09 – хранение отходов на территории предприятия на специально оборудованном объекте временного хранения до решения вопроса

об их передаче;

- 10 – временное накопление отходов на территории предприятия в ожидании операции по их использованию на собственном предприятии;

- 11- использование на собственном предприятии без промежуточной стадии хранения;

- 12 – реализация отходов с низким классом опасности населению либо сторонним организациям;

- 13 – сжигание отходов на территории предприятия (разрешенное);

- 14 – сброс на станцию нейтрализации;

- 15 – сброс (вывоз спцавтотранспортом) в систему горканализации;

- 16 – размещение на большую глубину (закачка в скважины, соляные купола и др.).

## 3.3. Расчеты образования отходов основного и

## вспомогательных производств согласно

## приведенному перечню отходов

## 3.3.1. Перечни отходов, образующиеся на объектах

ОАО "АК "ТРАНСНЕФТЬ", и рекомендуемые методы оценки

объемов их образования

Отходы, образующиеся преимущественно при строительстве,

реконструкции и капремонте объектов магистральных нефтепроводов

| № п/п | Наименование отходов | Установки или технологические процессы, являющиеся источником образования отходов | Рекомендуемый метод оценки объемов образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Источники света ртутьсодержащие высокого давления | Замена ламп освещения территории | Расчетно-аналитический |
| 2. | Масла отработанные группы ММО (моторные, дизельные, компрессорные) | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации | Расчетно-аналитический |
| 3. | Масла отработанные группы МИО (гидравлические, индустриальные, трансформаторные (натуральные масла ГОСТ 110121), кабельные) | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации; эксплуатация силовых энергетических установок | Расчетно-аналитический |
| 4. | Масла отработанные группы СНО (трансмиссионные, цилиндровые масла, промывочные жидкости и их смеси, нефть и жидкие нефтяные топлива, извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих стоков, сильно загрязненные масла группы ММО). | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации | Расчетно-аналитический |
| 5. | Грунт, загрязненный сырой нефтью | Эксплуатация буровых скважин, подключение нефтепроводов | Фактическое образование |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Песок от засыпки проливов и разливов нефти | Строительство и ремонт нефтепроводов | Фактическое образование |
| 7. | Отработанные обтирочные материалы (ветошь), загрязненные нефтепродуктами | Ремонтно-строительные работы | Расчетно-аналитический |
| 8. | Отработанные замасляные автомобильные фильтры | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации | Расчетно-аналитический |
| 9. | Аккумуляторы кислотные отработанные ( с неслитым электролитом) | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации | Расчетно-аналитический |
| 10. | Отходы битума | Изоляция трубопроводов | Фактическое образование |
| 11. | Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом | Изоляция трубопроводов | Фактическое образование |
| 12. | Отходы изоляционных материалов (минвата, стекловата и пр.) | Изоляция трубопроводов | Фактическое образование |
| 13. | Шпули от полимерных изоляционных материалов | Изоляция трубопроводов | Фактическое образование |
| 14. | Снятая старая изоляция трубопроводов | Замена изоляции, капитальный ремонт нефтепроводов | Расчетно-аналитический |
| 15. | Изношенные шины | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации | Расчетно-аналитический |
| 16. | Огарки сварочных электродов | Строительные ремонтно-строительные работы | Расчетно-аналитический |
| 17. | Окалина, сварочный шлак | Строительные и ремонтно-строительные работы | Расчетно-аналитический |
| 18. | Отработанные тормозные накладки | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации | Расчетно-аналитический |
| 19. | Лом и отходы черных металлов | Строительные и ремонтно-строительные работы | Фактическое образование |
| 20. | Вышедшая из употребления и невозвратная тара с засохшими остатками содержимого (красок и клеев) | Строительные и ремонтно-строительные работы | Фактическое образование |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Вышедшая из употребления тара и упаковка, не загрязненная нефтепродуктами и токсичными материалами | Строительные и ремонтно-строительные работы | Фактическое образование |
| 22. | Отходы проводов и кабельной продукции в изоляции | Строительные и ремонтно-строительные работы | Фактическое образование |
| 23. | Бой бетона и железобетона | Строительные и ремонтно-строительные работы | Фактическое образование |
| 24. | Бой кирпича | Строительные и ремонтно-строительные работы | Фактическое образование |
| 25. | Остатки строительного щебня | Строительные и ремонтно-строительные работы | Фактическое образование |
| 26. | Грунт земляной, песчаный, траншейные выемки | Строительные и ремонтно-строительные работы | Фактическое образование |
| 27. | Разнородные древесные отходы, незагрязненные нефтепродуктами и токсичными материалами | Строительные и ремонтно-строительные работы | Фактическое образование |
| 28. | Отходы лесосечные (сучья, валежник, корни, пни и др.) | Строительные и ремонтно-строительные работы | Фактическое образование |
| 29. | Отходы кухонь и столовых | Пункты питания | Фактическое образование |
| 30. | Твердые бытовые отходы от учреждений и бытовых помещений | Все объекты | По удельным показателям |

Отходы, образующиеся преимущественно

при эксплуатации объектов  магистральных нефтепроводов

| № п/п | Наименование отхода | Установки или технологические процессы, являющиеся источником образования отходов | Рекомендуемый метод оценки объемов образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Источники света ртутьсодержащие высокого давления | Замена ламп освещения территории | Расчетно-аналитический |
| 2. | Источники света люминесцентные низкого давления | Замена ламп освещения помещений | Расчетно-аналитический |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Масла отработанные группы ММО (моторные, дизельные, компрессорные) | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации | Расчетно-аналитический |
| 4. | Масла отработанные группы МИО (гидравлические, индустриальные, трансформаторные (натуральные масла ГОСТ 110121), кабельные) | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации; эксплуатация силовых энергетических установок | Расчетно-аналитический |
| 5. | Масла отработанные группы СНО (трансмиссионные, цилиндровые масла, промывочные жидкости и их смеси, нефть и жидкие нефтяные топлива, извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих стоков, сильно загрязненные масла группы ММО) | Эксплуатация автотранспорта и средств механизации | Расчетно-аналитический |
| 6. | Отработанная аккумуляторная кислота | Эксплуатация автотранспорта средств механизации | Расчетно-аналитический |
| 7. | Растительные остатки, загрязненные нефтепродуктами | Эксплуатация нефтепроводов | Фактическое образование |
| 8. | Грунт, загрязненный нефтью (с эстакад слива-налива и т.п.) | Эксплуатация нефтепроводов | Фактическое образование |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Песок от засыпки проливов и разливов нефтепродуктов | Эксплуатация нефтепроводов и автотранспорта | Фактическое образование |
| 10. | Материалы, пропитанные нефтепродуктами (мешковина, резина и пр.) | Решетки-грязеуловители | Фактическое образование |
| 11. | Отработанные масла и эмульсии смазочно-охлаждающие для металлообработки | Ремонтно-механические операции эксплуатационных служб | Расчетно-аналитический |
| 12. | Нефтесодержащие осадки очистных сооружений | Локальные очистные сооружения производственных объектов | Расчетно-аналитический |
| 13. | Шлам от очистки резервуаров для хранения нефтепродуктов | Эксплуатация резервуаров для хранения нефтепродуктов | Расчетно-аналитический |
| 14. | Шлам от очистки трубопроводов и их узлов | Эксплуатация нефтепроводов | Фактическое образование |
| 15. | Осадки фильтров-грязеуловителей | Эксплуатация трубопроводов | Фактическое обезвреживание |
| 16. | Шлам от мойки автотранспорта | Эксплуатация автотранспорта | Расчетно-аналитический |
| 17. | Отработанные обтирочные материалы (ветошь), загрязненные нефтепродуктами | Эксплуатация оборудования и автотранспорта | Расчетно-аналитический |
| 18. | Фильтры замасленные автомобильные отработанные | Эксплуатация оборудования и автотранспорта | Расчетно-аналитический |
| 19. | Аккумуляторы кислотные отработанные | Эксплуатация оборудования и автотранспорта | Расчетно-аналитический |
| 20. | Изношенные шины | Эксплуатация автотранспорта | Расчетно-аналитический |
| 21. | Огарки сварочных электродов | Эксплуатационные работы | Расчетно-аналитический |
| 22. | Окалина, сварочный шлак | Эксплуатационные работы | Расчетно-аналитический |
| 23. | Отработанные тормозные накладки | Эксплуатация автотранспорта и средств | Расчетно-аналитический |
| 24. | Лом и отходы черных металлов | Эксплуатационные работы | Фактическое образование |
| 25. | Изношенные резиноасбестовые изделия | Эксплуатационные работы | Фактическое образование |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Вышедшая из употребления и невозвратная тара с засохшими остатками содержимого (красок, клеев) | Эксплуатационные работы | Фактическое образование |
| 27. | Золошлаковые отходы технологических установок | Сжигание отходов | Фактическое образование |
| 28. | Уголь активированный отработанный | Водоподготовка | Расчетно-аналитический |
| 29. | Лом кусковой абразивных материалов, инструмента и изделий | Ремонтно-механические операции эксплуатационных служб | Расчетно-аналитический |
| 30 | Вышедшая из употребления тара и упаковка, не загрязненная нефтепродуктами и токсичными материалами: деревянная полимерная бумажно-картонная стеклянная | Эксплуатация нефтепроводов | Фактическое образование |
| 31. | Строительный мусор | Эксплуатация производственных, складских административно-бытовых и прочих объектов | Фактическое образование |
| 32. | Отходы строительных лесоматериалов, в т.ч. от сноса и разборки | Эксплуатация производственных складских административно-бытовых и прочих объектов | Фактическое образование |
| 33. | Опилки и стружки древесные незагрязненные | Изготовление столярно-строительных изделий | По удельным показателям |
| 34. | Кусковые отходы древесные незагрязненные | Изготовление столярно-строительных изделий | По удельным показателям |
| 35. | Лом и отходы огнеупорных и футеровочных материалов | Эксплуатация теплосилового оборудования и оборудования кузнечно-термических участков | Фактическое образование |
| 36. | Лом и отходы цветных металлов (по видам) | Эксплуатационные работы | Фактическое образование |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37. | Отходы кухонь и столовых | Пункты питания | Фактическое образование |
| 38. | Твердые отходы: из жилищ, от учреждений и бытовых помещений предприятий | Жилой фонд | По удельным показателям |
| 39. | Смет с территории | Общехозяйственные работы | По удельным показателям |
| 40. | Смет уличный | Эксплуатация жилого фонда | По удельным показателям |
| 41. | Шлам от водоподготовки | Водоподготовка | Расчетный |
| 42. | Шлам от очистки отопительных котлов | Отопление | Фактическое образование |
| 43. | Мусор с защитных решеток | Канализация | Фактическое образование |
| 44. | Осадки очистных сооружений | Очистные сооружения общего назначения | Расчетно-аналитический |

Отходы, образующиеся при авариях и

их ликвидации на магистральных нефтепроводах

| № п/п | Наименование отходов | Установка и технологические процессы, являющиеся источником образования отходов | Рекомендуемый метод оценки объемов образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Грунт, загрязненный нефтью | Удаление грунта | Фактическое образование |
| 2. | Сорбенты, загрязненные нефтью | Удаление нефти с поверхности почвы | Фактическое образование |
| 3. | Шлам нефтесодержащий(смесь сорбентов с грунтом) | Рекультивация мест разлива нефти | Фактическое образование |
| 4. | Обтирочные материалы, (ветошь) загрязненные нефтью | Восстановительные работы | Фактическое образование |
| 5. | Снятая старая изоляция трубопроводов | Замена изоляции | Расчетно-аналитический |
| 6. | Отходы изоляционных материалов (минвата, стекловата и пр.) | Замена изоляции | Фактическое образование |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Огарки сварочных электродов | Восстановительные работы | Расчетно-аналитический |
| 8. | Окалина, сварочный шлак | Восстановительные работы | Расчетно-аналитический |
| 9. | Лом и отходы черных металлов | Восстановительные работы | Фактическое образование |
| 10. | Отходы битума | Замена изоляции | Фактическое образование |
| 11. | Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом | Замена изоляции | Фактическое образование |

3.3.2. Методологические подходы к нормированию

образования отходов

Предлагаемый Проект нормативов образования отходов является одним из первых систематизированных документов в структуре формируемой системы нормирования процесса образования, использования и реализации отходов в основных отраслях промышленности и транспорта.

Нормированию подлежат все отходы, которые образуются в процессе производимой продукции в основных и вспомогательных производствах, при выполнении ремонтных работ и в процессе эксплуатации (в частности, трубопроводов).

Основной задачей нормирования отходов является сокращение  удельного расхода сырья, ресурсов, объемов образования отходов при соблюдении технологических регламентов производства и эксплуатации, а также требуемого качества выпускаемой продукции.

Однако при решении этой задачи возникает ряд объективных трудностей. В частности, крайне сложно установить единую норму образования отходов даже на уровне производственного объединения, что обусловлено различиями, и, иногда довольно существенными, в уровне организации производства и в применяемых технологиях на конкретных объектах.

К тому же действующие технологические регламенты как правило ориентированы на нормирование производства какой-либо продукции или выполнения ремонтно-эксплуатационных работ. Нормы образования отходов при выполнении каких-либо работ в большинстве случаев отсутствуют либо представлены в материальных балансах. А так как норма - это заранее известная и строго контролируемая величина, практически неизменяемая в течение определенного периода времени, то на современном этапе, для большей части производственных и ремонтно-эксплуатационных процессов более целесообразно применение более гибких и относительно изменяемых показателей образования отходов. Применение норм образования отходов может иметь место либо на уровне конкретного предприятия с устоявшейся технологией, либо в случае, если какая-либо норма образования отходов регламентируется нормативно-технической документацией: ГОСТ, ОСТ, ТУ, РТМ и т.д.

Учитывая вышеизложенное, в предлагаемом Проекте рассматриваются возможные методы определения величины объемов образования отходов производства и потребления применительно к ОАО "АК"Транснефть".

Можно выделить четыре основных подхода к нормированию образования отходов (в определенной степени взаимосвязанных между собой):

- Путем прямого расчета на основе данных материального баланса использования в конкретном технологическом процессе (или производстве) исходного сырья (Мсi) и получения продукции (Мрi) . Количество образования отходов может быть определено в этом случае как разность между количеством потребленного сырья, (в том числе вспомогательного), и количеством проведенной продукции с учетом неизбежных безвозвратных потерь (П):

Оn=n=1nМсi−i=1mМрi−j=11П,

(в некоторых случаях П=0)

- Косвенным образом, через удельные показатели (или нормативы) образования отходов по данным потребления сырья или выпуска продукции:

Оn = Кi х Мсi ,

Оn = Кj х Мрj ,

где: i - индекс вида сырья,  i = 1,2 … m, j - индекс продукции, j = 1,2 … l, Кi - удельный показатель образования отхода n-го вида в расчете на единицу потребляемого сырья i -го вида, Кj  - удельный показатель образования отхода n-го вида в расчете на единицу выпуска продукции j -го вида.

- Расчетно-аналитический метод позволяет установить технически и экономически обоснованные нормативные величины путем выполнения расчетов на основе данных конструкторской и технологической документации, рецептур, регламентов на изготовление продукции или выполнения ремонтно-эксплуатационных работ.

- Отчетно-статистический метод определения величин объемов образования отходов основывается на производственном опыте и анализе отчетно-статистических данных о фактическом образовании отходов за ряд лет. Определяемые этим методом показатели корректируются на планируемый период с учетом намеченных организационно-технических мероприятий по снижению образования отходов и анализа динамики показателей за ряд лет при соблюдении требований сопоставимости данных за прошлый и планируемый периоды, а также полноты и точности отчетных данных.

Первый подход характеризуется наибольшей точностью, поскольку его применение возможно только при наличии исходных данных по объемам потребления сырья, основных и вспомогательных материалов и выпуска продукции одного или нескольких видов. Однако, это не всегда доступно для хозяйственных и природоохранных органов управления. В этой связи, удобнее всего пользоваться вторым и третьим методами, поскольку имеется немало прямых и косвенных справочных данных по образованию отходов, на основе которых можно определить объемы образования отходов только по одному из видов исходных данных (по сырью, по продукции, пробегу и т.п.), в том числе и по удельным показателям.

Вместе с тем, необходимо отметить, что определение количества образования отходов по удельным показателям может быть выполнено лишь приближенно, поскольку фактические значения этих показателей могут иметь весьма значительный разброс в зависимости от технического уровня используемой технологии (то есть от ее конкретного вида), и качества используемого сырья. А в зависимости от вида технологии могут изменяться не только удельные показатели образования отходов, но и непосредственно виды отходов.

В ряде случаев понятие удельного показателя образования отходов потребления в расчете на единицу потребляемой продукции может стать некорректным, поскольку вся потребленная продукция полностью переходит в категорию отходов. То есть удельный показатель образования таких отходов равен единице. Например, все потребленные люминесцентные лампы, аккумуляторы, гальванические элементы полностью становятся отходами потребления.

Наиболее рациональный смысл в практической деятельности хозяйственных и природоохранных органов имеет все же то количество отходов, которое можно собрать в сложившихся условиях производственного и бытового потребления для последующего использования в качестве вторичного сырья или для последующего удаления на обезвреживание и захоронение. Это важно не только для хозяйственников, но и для осуществления экологического контроля, поскольку именно эти количества отходов поддаются дальнейшему контролю и оперативному регулированию. В этой связи под удельными показателями образования отходов потребления рационально понимать количество возможных к сбору отходов, образующихся в расчете на единицу потребления весьма широкого набора разновидностей товаров и услуг. Причем сами единицы потребления могут быть приведены к какому-либо условному показателю. Например, образование осадка в расчете на 1 м3 резервуара для хранения нефтепродуктов,  образование изношенных шин в расчете на автомобиль в зависимости от его вида и пробега, образования промасленной ветоши в расчете на единицу пробега, станок или изделие, образование отработанных люминесцентных ламп в расчете на единицу освещаемой площади и т.д.

Наиболее часто в практической деятельности применяется расчетно-аналитический метод, так как на любом предприятии имеется та или иная нормативно-техническая документация, в составе которой есть данные по нормам расхода сырья и материалов на выпуск продукции или оказания  услуг, данные по техническим и эксплуатационным показателям применяемых материалов, инструмента, оборудования и т.п., которые при  соответствующей  обработке можно  использовать для определения объемов образования отходов.

Для определения нормативных объемов образования отходов в общем виде необходимо:

выявить источники  образования отходов;

изучить номенклатуру образующихся отходов;

изучить отчетные данные за ряд лет об объемах образования отходов либо материальный баланс производства;

определить (когда это возможно) значения удельных показателей образования отходов, наиболее характерных для вида производств с учетом применяемых технологий  (во многих случаях целесообразно принятие "коридора" значений);

рассчитать количество (объемы) нормативного образования  отходов на основании имеющихся формул и справочных данных по   входящим в них параметрам.

Источниками информации при оценке нормативных объемов образования отходов могут служить:

отраслевые справочники по  образованию отходов производства;

"Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления" НИЦПУРО;

материально-сырьевые балансы предприятий производственного и ремонтно-эксплуатационного профиля;

отраслевые балансы по видам производства и эксплуатационных служб;

нормы технологического проектирования объектов транспортного строительства и вспомогательных служб;

нормы расхода сырья и материалов для различных структурных подразделений, входящих в состав ОАО "АК "Транснефть";

нормы выхода целевых  продуктов различных видов производств, разработанные различными отраслевыми министерствами и ведомствами;

ГОСТы, ОСТы, ТУ, РТМ, РД,  в которых регламентируется образование отходов;

данные бухгалтерского учета по списанию малоценных средств;

нормы потребления спецодежды, тары и упаковки;

показатели износа (потерь массы) вышедших из употребления шин, абразивных кругов, спецодежды и т.д.;

справочные данные по массе изделий, являющихся предметами производственного потребления (лампы люминесцентные, гальванические изделия, покрышки и резинотехнические изделия, фильтры и т.д.);

данные по содержанию в отходах производственного потребления экспертируемых  компонентов (ртути в люминесцентных  лампах, резины в покрышках, свинца в аккумуляторах и т.п.);

данные по нормативным и фактическим срокам службы изделий производственного потребления  (аккумуляторов и других  ГЭ, люминесцентных ламп, автомобильных покрышек, полимерных материалов, фильтров и пр.);

технологические регламенты и правила эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.

3.3.3. Рекомендуемый порядок оценки объемов образования

отходов, образующихся на объектах ОАО "АК "Транснефть"

Исходя из основных принципов методологических подходов к нормированию образования отходов, приведенных в предыдущем разделе, применительно к объектам ОАО "АК "Транснефть" целесообразно принять к рассмотрению следующие методы:

метод оценки по удельным показателям;

расчетно-аналитический метод;

метод оценки по среднестатистическим данным фактического образования отходов.

Метод прямого расчета на основе данных материального баланса, несмотря на наибольшую точность, малоприемлем из-за отсутствия большинства данных, необходимых  для выполнения расчетов.

Следует отметить, что и метод оценки по удельным показателям имеет ограниченное применение по той же причине. Этот метод целесообразней  всего использовать для экспресс-оценки образования отходов в целом по магистральному трубопроводу, в разрезе региона и т.п. Это обусловлено тем, что во многих случаях "коридор" значений удельных показателей достаточно широкий, вплоть до расхождения нижнего и верхнего порога значений показателей на порядок. Поэтому надо либо разрабатывать систему удельных показателей для конкретных объектов или регионов с учетом специфики их территориального расположения, применяемых технологий, объемов перекачиваемой нефти и т.д., либо использовать имеющиеся показатели для укрупненных расчетов и долгосрочного планирования, что представляется наиболее рациональным.

Таким образом, в рамках выполняемой работы, рекомендуется определить объемы образования отходов расчетно-аналитическим методом и методом оценки по среднестатистическим данным фактического образования отходов. Последний метод, несмотря на кажущуюся простоту, в ряде случаев оказывается достаточно точным. Более того, имеющиеся в настоящее время в ряде отраслей промышленности удельные показатели образования некоторых отходов были приняты, исходя именно из этого метода.

Данные для определения нормативных объемов образования отходов расчетно-аналитическим методом, а именно: расчетные формулы, условные обозначения, и справочные данные по входящим в формулы параметрам, приводятся в подразделе 4.2. В случаях отсутствия каких-либо справочных данных возможно применение данных фактических замеров, результатов анализов, паспортных характеристик на применяемое оборудование, аппаратуру и инструмент.

На некоторые отходы приводятся как расчетные формулы, так и удельные показатели. Возможное применение их в практической деятельности должно исходить из вышеописанных критериев, в частности: для определения предполагаемых объемов образования отходов в целом по магистральному участку либо территориальному управлению предпочтительнее использовать удельные показатели, а при разработке проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНОЛРО), а также при составлении статистической отчетности – расчетно-аналитический метод.

Среднестатистические данные фактического образования отходов рекомендуется рассматривать за период не менее 3 лет (если какой-либо случай образования отходов связан с сезонностью – за период не менее 3 сезонов и  т.д.).

3.3.3.1. Данные для определения объемов образования отходов

с применением удельных показателей

| № п/п | # Наименование отходов | Значения удельных показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 |
| 1 | Твердые бытовые отходы, в целом по жилищно-коммунальным службам | 0,35…0,45 т/чел |
|  | в том числе: |  |
|  | отходы из жилищ (в городах и поселках городского типа) | 0,28…0,30 т/чел |
|  | отходы от учреждений и бытовых помещений предприятий | 0,04…0,07 т/чел в год |
|  | от автомастерских | 0,04...0,05 т/машино-место |
| 2 | Смет с территорий предприятий (при отсутствии смыва водой) | 0,005...0,006 т/м2 в год |
| 3 | Смет уличный (на территории городских и иных жилых поселений) | 0,005...0,015 т/м2 в год |
| 4 | Строительный мусор (нераздельно собираемые отходы в городах и поселках городского типа) | 0,07...0,09 т/чел в год |
| 5 | Осадки очистных сооружений городов и поселков городского типа | 0,5...1,0 т/чел в год |
| 6 | Огарки сварочных электродов | 0,08...0,1 кг/кг использованных электродов |
| 7 | Отходы древесины при производстве столярных изделий и фрезерованных деталей для строительства: |  |

| 1 | # 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | кусковые отходы | 0,22... 0,35 м3/ м3 исходных пиломатериалов |
|  | стружка | 0,10...0,30 м3/ м3 исходных пиломатериалов |
|  | опилки | 0,07...0,13 м3/ м3 исходных пиломатериалов |
| 8 | Отходы металлообработки общемашиностроительного назначения, всего | до 0,29 т/т используемого металла |
|  | в том числе, стружка | 0,1...0,15 т/т используемого металла |
| 9 | Изношенные автомобильные шины: |  |
|  | легковых а/м | 0,012...0,014 т/автомашину в год |
|  | грузовых а/м | 0,13...0,18 т/автомашину в год |
| 10 | Нефтешламы: |  |
|  | от очистки резервуаров (периодичность чистки по регламенту) | 0,001...0,003 т/ м3 * емкости |
|  | от очистки нефтепроводов | 0,03...0,04 т/км* МН |

* требует апробации и уточнения.

3.3.3.2. Данные для определения объемов образования  отходов расчетно-аналитическим методом

| Вид отхода | # Формула | Условные обозначения | Справочные данные по входящим в формулы параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Ртутьсодержащие источники света (в т.ч. люминес-центные лампы) | Ор л. = Кр. л. х Чр.л. х С \Н р.л. | Ор.л. - кол-во образования отработанных источников света (шт\год) ; Кр.л. - кол-во установленных источников света на предприятии; Кр.л =  х S где:  - норматив количества установленных источников света; S - освещаемая площадь, м2 или длина дороги, пог. м; Чр.л - среднее время работы в сутки источника света; С – число дней работы в году; Нр.л. – нормативный срок службы одного источника света, час; | Лампы люминесцентные Чр.л = 4,57час\смена  = 0,3шт\м2 площади офиса  = 0,1шт\м2 площади коридора |  |
|  |  |  | Марка лампы | Нормативное время службы Нр.л, час |
|  |  |  | ЛБ-18 ЛБ -20 ЛБ -40 ЛБ- 65 ЛБ 85 | 10000 12000 12000 12000 12000 |
|  |  |  | Лампы ртутные низкого давления Чр.л = 10,3час\сутки  = 1шт\50пог.м |  |
|  |  |  | Марка лампы | Нр.л. час |
|  |  |  | ДРЛ-50 ДРЛ -125 ДРЛ-250 ДРЛ -400 | 10000 12000 12000 15000 |
| # 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| # Шины изношен-ные* | Ош = Кс х i=1i=nПсрi х Аi х Кi \ Нj Мш =Ош х i=1i=nМш j х Кu | Ош – кол-во изношенных шин на предприятии (шт.); Псрi – среднегодовой пробег автомобилей i –той марки; АI - кол-во автомобилей i - той марки Нj - нормативный пробег j -той модели автопокрышки Кi - кол-во автопокрышек, установленных на j - той марке автомобиля Мш j - масса j - той модели автопокрышки (новой); ## Кc - коэффициент сбора, ## i=1,2...n Кu – коэффициент износа шин | Типоразмер покрышки | Масса, кг |
|  |  |  | 6,15 - 13 6,40 - 15 6,45 - 13 7,35 - 14 7,50 - 20 8,25 - 15 8,40 - 15 8,25 - 20 9,0 - 20 11,0 - 20 12,0 - 20 13,0 - 18 | 6.6 10,3 7,3 10,3 30,7 30,0 19,7 45,4 50,0 69,0 70,0 66,0 |
|  |  |  | К = 0,8...0,9 К u = 0,85 |  |

* -информация по типоразмерам покрышек приведена в приложении № 1.

Приложение № 1

| Типоразмеры | Масса покрышки, кг |
| --- | --- |
| Грузовые |  |
| 24-4,5 | 27 |
| 23,5-6а | 27 |
| 23,5-8 | 30 |
| 23-5 | 27 |
| 22-4,5 | 25 |
| 21,00-28 | 290 |
| 21,00-33 | 485 |
| 21-4,6 | 27 |
| 20,5-28 | 228 |
| 18,00-25 | 317 |
| 18,00-24 | 242 |
| 18,00-32 | 350 |
| 18-7-8 | 22 |
| 16,00-20 | 133 |
| 16,00-24 | 130 |
| 15,00-20 | 138 |
| 14,00-24 | 100 |
| 14,00-20 | 100 |
| 13,00-18 | 66 |
| 12,00-18 | 60 |
| 12,00-20 | 70 |
| 11,00-18 | 52 |
| 11,00-20 | 69 |
| 10,00-18 | 52 |
| 10,00-20 | 58 |
| 10,2-20 | 43,2 |
| 9,00-20 | 50 |
| 8,25-20 | 45,4 |
| 7,00-12 | 15 |
| 7,50-20 | 30,7 |
| 6,50-20 | 20,5 |
| 6,00-13 | 9 |
| 6,00-9 | 7 |
| Легковые |  |
| 9,35-15 (235-380) | 36 |
| 9,00-15 (235-380) | 36 |
| 8,40-15 (215-380) | 19,7 |
| 8,20-15 (210-380) | 15,5 |
| 8,25-15 (240-381) | 30 |
| 7,00-14 | 14,4 |
| 7,10-15 | 15,4 |
| 7,35-14 (185-355) | 10,3 |
| 6,00-13 | 7,8 |
| 6,15-13 (155-13) | 6,6 |
| 6,40-13 | 9,3 |
| 6,40-15 | 10,3 |
| 6,45-13 (165-13) | 7,3 |
| 6,50-16 (180-406) | 17,6 |
| 6,70-15 (170-380) | 11 |
| 6,95-13 (175-13) | 7,9 |
| 6,95-16 (175-16) | 9,4 |
| 5,00-16 | 7,2 |
| 5,20-13 (130-330) | 7 |
| 5,60-15 (145-380) | 8,2 |
| 5,90-13 | 8,5 |
| 155/80Р13 | 7,9 |
| 185/80Р15 | 10 |
| 165/80Р13 | 7,9 |
| 175/70Р13 | 7,3 |
| (160-254) | 13 |
| (205-70Р14) | 13,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккумуля-торы отработанные** | Оа.б. =i=1i=nКа.бi х Ма.б.i \ \ На.б.i | Оа.б. – кол-во отработанных аккумуляторных батарей за год; Ка.бi – кол-во установленных на предприятии аккумуляторных батарей i – той марки ; Ма.б i. – вес 1 аккумуляторной батареи i – той марки на предприятии (без электролита); На.бi – срок службы 1 аккумуляторной батареи(лет); n – кол-во марок аккумуляторных батарей на предприятии; i=1,2...n. | На.бi = 2,5 - 3 года для большинства типов свинцовых кислотных батарей (для отдельных типов может быть и больше) |  |
|  |  |  | Тип батареи | Масса, кг (без электролита) |
|  |  |  | 3СТ - 80 3СТ - 95 3СТ -110 3СТ -150 6СТ - 45 6СТ - 55 6СТ - 60 6СТ - 75 6СТ - 90 6СТ -105 6СТ -128 6СТ - 132 6СТ -190 | 15,0 17,5 19,5 24,0 16,0 17,0 19,5 25,0 28,0 31,0 42,0 41,0 55,5 |
| ** информация по типам АКБ приведена в приложении № 2. |  |  |  |  |

Приложение № 2

| ## Тип АКБ | Масса, кг (без электролита) |
| --- | --- |
| ### 3СТ – 65 | 12,5 |
| 3СТ – 80 | 15,0 |
| 3СТ – 95 | 17,5 |
| 3СТ – 150 | 24,0 |
| 6СТ – 45 | 16,0 |
| 6СТ – 55 | 17,0 |
| 6СТ – 60 | 19,5 |
| 6СТ – 75 | 25,0 |
| 6СТ – 82 | 26,0 |
| 6СТ – 90 | 28,0 |
| 6СТ – 105 | 31,0 |
| 6ТСТ – 115 | 36,0 |
| 6СТ – 128 | 42,0 |
| 6ТСТ - 132 | 41,0 |
| 6СТ – 182 | 60,0 |
| 6СТ - 190 | 55,5 |

| ### 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Электролит (отработанная аккумуляторная кислота) | Оот. э = i=1i=nОi х ρэi х Ки. х х Кс.л \ На.бi х 103 | Оот.э.- масса отработанного электролита,(кг); На.б.i – расчетный срок службы одной аккумуляторной батареи, лет Оi – кол-во заливаемого в батарею электролита (л). Ксл. - коэффициент слива электролита из батареи; Ки - коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы; ρэi-- плотность отработанного электролита, кг\л n - кол-во типов или марок батарей; | Тип батареи | Количество электролита в батареи, л |  |
|  |  |  | 3СТ - 65 3СТ - 80 3СТ - 95 3СТ -110 3СТ -150 6СТ -45 6СТ -55 6СТ -60 6СТ -90 6СТ -105 6СТ-128 6СТ -190 | 2,2 2,8 3,3 3,9 4,8 3,0 3,8 3,8 6,0 7,0 8,0 12,0 |  |
|  |  |  | Степень загрязненности батареи, % | ρэi-,кг\л |  |
|  |  |  | 100 75 50 25 |  | 1,28 1,24 1,20 1,15 |
|  |  |  | Ки = 0,7…0,9 Ксл = 0,85…0,95 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Осадок, образующийся при нейтрализации кислотного аккумуляторного электролита негашеной известью | Мос.вл. = М + Мпр.+ Мвода в том числе: М = 172 х Мэ х С \ 98 Мпр.=Миз х (1-Р); Где: Миз = 56 х Мэ х С \ 98\ Р Мвода = Мэ х (1 -1,18С) | Мос.вл. - количество влажного осадка с учетом примесей извести, т; М - количество образующегося осадка от аккумуляторной кислоты в соответствии с уравнением реакции, т; М пр. - количество примесей извести, перешедшее в осадок; Мвода- содержание воды в осадке, т; Мэ - количество отработанного электролита, т; С - массовая доля серной кислоты в электролите; 172 – молекулярный вес кристаллогидрата сульфата кальция; 98 - молекулярный вес серной кислоты; Миз - кол-во извести,необходимое для нейтрализации, т; 56 - молекулярный вес оксида кальция; Р - массовая доля активной части в извести. | Уравнение реакции нейтрализации: Н2SО4 + СаО+Н2О = СаSО4 +2Н2О С =0,25….0,35 ( меньшие значения, как правило, у более разряженных батарей) Ррасч.= 0,4 Влажность осадка Wос = Мвода \ Мос.вл х 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработан- ные промаслен- ные фильтры | Оа.ф = i=1i=nПфi х Мфi х х Кпр\Нфi Для фильтров, заменяемых одновременно с заменой масел: Оа.ф = i=1i=n Мфi х Кпр | Оа.ф - масса отработанных промасленных фильтров, т; Пфi - пробег автомобилей с фильтрами i -той марки, тыс. км; Мфi - масса фильтра i - той марки, т; Кпр - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел в отработанном фильтре; Нфi - нормативный пробег для замены фильтра, тыс. км; n - кол-во единиц автотранспорта; | Для воздушных фильтров без заливки масла Кпр=1,05; Для прочих фильтров Кпр= 1,1….1,15 Нфi = 15 - 20тыс.км |  |
| Отработан-ные тормозные накладки | Q о.т.н.= i=1i=n Nт.нi х Мт.нi х х Пт.нi х Кизн.\ Нт.нi | Qо.т.н - масса отработанных тормозных накладок, т; Nт.нi - кол-во тормозных накладок i- той марки на один автомобиль; Мт.нi - масса одной накладки i- той марки, т; Пт.нi -годовой пробег автомобилей с тормозными накладками i - той марки, тыс. км; Нт.нi - нормативный пробег для замены накладок, тыс. км; Кизн- коэффициент , учитывающий истирание накладок в процессе эксплуатации транспорта; n - кол-во единиц автотранспорта; | Модель автомобиля | Масса одной накладки, кг |
|  |  |  | УАЗ,ГАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ Грузовые | 0,125 0,15 0,60 |
|  |  |  | Нт.н = 20 тыс.км - Нт.н = 16 тыс.км.- Кизн = 0,3…..0,4 | для легковых а\м; для грузовых а\м; |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масла отработанные моторные (группа ММО) | Мммо= i=1i=nVi х (Пi / Нi ) х ρсл х Ксл х х Ксб | Мммо – масса собранного масла, кг; Vi – объем заливки масла, л; Пi – годовой пробег (тыс. км) или наработка (моточас); Нi – нормативный пробег (тыс. км) или наработка (моточас) до замены масла; ρсл – плотность (средняя) сливаемых масел; Ксл – коэффициент слива отработанных масел; n -кол-во единиц автотранспорта; | Нi = 20тыс.км для легковых а\м; Нi = 16тыс.км для грузовых а\м; Для строительно-дорожных механизмов(трактора,экскаваторы, грейдеры и т.д.) Нi - 240час - первая замена масла и Нi - 1920 час последующие замены; ρсл - 0,87кг\л; Ксл - 0,7….0,9 |
| Масла индустриальные отработанные (группа МИО) | При замене всесезонных автомобильных масел: Ммио =i=1i=nVi х (Пi / Нi) хх ρсл х х Ксл При замене сезонных масел(замена 2 раза в год): Ммио = i=1i=n Vi х ρсл х Ксл х 2 При замене масел в станочном и другом производственном оборудовании: Мсно = i=1i=n Vi х ρсл х Ксл \ Тi | Ммио – масса собранных гидравлических масел, кг; Vi - объем заливки масел в гидросистемы автомобилей и механизмов i -той марки, л; Пi – наработка (моточас) и годовой пробег тыс.км; Нi – нормативная наработка до замены масла, моточас; ρсл – плотность масла, кг/л; Ксл = 0,78 – полнота слива; n -кол-во единиц, автотранспорта или оборудования; Тi - нормативный срок до замены масла, час; | Нi - те же , что для ММО ρсл = 0,89кг\л; Ксл =0,87 Тi - по паспортным данным оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нефтепродукты, отработанные группы СНО | Мсно = i=1i=nVi x (Пi / Нi) x ρ х Ксл При замене масел при термообработке металлов: Мсно = i=1i=n Vi х ρсл х Ксл х Ni | Мсно – масса собранного трансмиссионного масла, кг; Vi - объем заливки масла в автомобили и ванны i -той марки; л; Пi – годовой пробег автотранспорта, тыс. км; Нi – нормативный пробег до замены масла, тыс. км; ρ - плотность сливаемого масла кг\л; Ксл - полнота слива; n- кол-во единиц автотранспорта; Ni - кол-во наполнения ванн в год; | Нi - 50тыс.км ρсл = 0,87кг\л; Ксл = 0,87 |
| Масла отработанные, содержащие полихлорбифенилы | Мо.пхб =i=1i=n Vi х ρсл х Ксл \ Нi | Мо.пхб -масса собранных масел, кг; Vi -обьем заливки масла i-той марки, л; ρ сл - плотность масел, кг\л; Ксл - полнота слива; Нi - нормативный срок до замены масел i - той марки, час ; n - кол-во единиц оборудования, работающего с использованием опасных масел; | ρсл = 0,89кг\л; Ксл = 0,9 Нi - по паспортным данным оборудования; |
| Отработанные масла и эмульсии смазочно-охлаждающие для металлообработки | Мсож =i=1i=n Vi х ρсл х Ксл \ n i | Мсож - масса собранных СОЖ, кг; Vi - обьем заливки СОЖ, кг\л; ρсл - плотность СОЖ, кгг\л; Ксл - полнота слива; n i - кратность оборота СОЖ; | Ксл = 0,9…..0,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Промасленная ветошь от эксплуата-ции автотранспорта | Овет = i=1i=nМi х Пi Х Кпр/104 | Овет. – общее кол-во промасленной ветоши,(кг); Мi - удельная норма расхода обтирочных материалов на 10000км пробега i- той модели транспорта, кг; Пi - годовой пробег автотранспорта i -той модели, тыс. км; Кпр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши; | Мi = 1,05кг - для легковых а\м; = 2,18кг - для грузовых а\м; = 3,0кг - для автобусов; Кпр = 1,1….1,2 |
| Промасленная ветошь от эксплуатации механического оборудова-ния | Овет.= i=1i=n М х NIх Сх Кзагр х х Кпр\103 | Овет. – общее количество промасленной ветоши,(кг); М – удельная норма расхода обтирочного материала на 1 ремонтную единицу в течении 8 часов работы мех. оборудования; NI - кол-во ремонтных единиц i- той модели установленного оборудования; С - число рабочих смен в год; Кзагр -коэффициент загрузки оборудования; Кпр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши; 103- перевод г в кг; | По эмпирическим данным, для большинства типов оборудования ремонтно-технических служб: Кзагр = 0,1…0,4 ### М = 6 г Кпр = 1,1…1,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Осадок отстойника установки мойки автошин | Qос.от = qw х ( Сев - Сex) / γос х (100-Рос) х 104 | Qос.от - количество осевшего обводненного осадка, м3/ год qw - расход сточной воды, м3/ год; Сев - содержание взвешенных веществ в воде перед установкой, мг/л Сex - содержание взвешанных веществ в осветленной воде, мг/л γос - плотность обводненного осадка, г/см3 Рос - процент обводненности осадка, % | Рос = 60 … 70% γос = 1,5 … 1,6 г/см3 |
|  | Мос = Qос х γос Q ос см = qw х ( Сex - Сex) | Мос - количество образующегося осевшего осадка, т/год; Q ос см - количество осадка, образующегося в отстойнике (сухая масса), т/год |  |
| Обводненные нефте-продукты из отстойника установки мойки авто-машин | Qнеф = qнеф х (Сен - Сех )/ γнеф х (100- Рнеф) х 104, Мнеф = Qнеф х γнеф | Qнеф - кол-во обводненных нефтепродуктов, м3/ год qнеф - расход сточной воды, м3/ год Сен - содержание нефтепродуктов в воде перед установкой, мг/л Сех - содержание нефтепродуктов в осветленной воде, мг/л γнеф - плотность обводненных нефтепродуктов, г/см3 Рнеф - процент обводненности нефтепродуктов, % Мнеф - масса всплывающих нефтепродуктов, т/год | γнеф = 0,87… 0,90 г/см3 Рнеф = 70 … 80% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефтеш-ламы, улавливаемые фильтрами установки мойки автомашин | Qнфш = qw х (Сех - Сео)/ γнфш х (100-Рнфш) х 104 Мнфш = Qнфш х γнеф | Qнфш – количество обводненного нефтешлама, м3/ год Сех - содержание нефтепродуктов в поступающей на фильтры воды (осветленной), г/см3 Сео - содержание нефтепродуктов в очищенной воде, мг/л γнфш - плотность обводненного нефтешлама, г/см3 Рнфш - процент обводненности нефтешлама, % Мнфш - масса нефтешлама, улавливаемого фильтрами, т/год | γнфш = 0,93…0,96 г/см3 Рнфш = 60…70 % |
| Осадок, улавливаемый фильтрами установки мойки автошин | Qос.ф. = qw х (Сех - Сео ) / γос.ф. х (100-Рос.ф. ) х 104 Мос.ф. = Qос.ф. х γос.ф. | Qос.ф. - количество обводненного осадка, уловленного фильтрами, м3/ год; Сех - содержание взвешанных веществ в поступающей на фильтры воды, мг/л Сео - содержание взвешенных веществ в очищенной воде, мг/л γос.ф. - плотность обводненного осадка, г/см3 Рос.ф. - процент обводненности осадка,% Мос.ф. - количество улавливаемого фильтрами осадка, т/год | γос.ф. = 1,5 … 1,6 г/см3 Рос = 60 … 70 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отработанная фильтрующая загрузка установки мойки автомашин, пропитанная нефтепродуктами | Qо.ф.з. = i=1i=n∑(Vзi х Ni + Qншфi + + Qос.фi) Мо.ф.з. = Qо.ф.з. х γзi Ni = Мнфшi + Мос.фi / Vзi х γзi х Гфi | Qо.ф.з. - количество отработанной фильтрующей загрузки, м3/ год Vзi - объем фильтрующей загрузки i-го фильтра, м3 γзi - плотность фильтрующей загрузки, т/м3 Гфi - грязеемкость фильтрующей загрузки, т/т n - число фильтров; Ni - число замен i-той загрузки за год Мо.ф.з. - количество отработанной фильтрующей загрузки за год, т/год Qншфi (Мнфшi ), Qос.фi (Мос.фi ) - по предшествующим пунктам | Для сипрона: γзi = 0,04 т/м3 Гфi = 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы, образующиеся при ачистке резервуаров для хранения нефтепродуктов | Qр = М + Р | М – масса налипшего нефтепродукта на внутренней боковой поверхности резервуара; М= Кs Sб.п. х 10-3 х ρ где: Кs - коэффициент налипания на вертикальную поверхность; Sб.п. - площадь боковой поверхности, м2 Sб.п. = πDH - для цилиндрических резервуаров Д - диаметр резервуара, м Н -высота налипания осадка, м Р - масса нефтепродуктов в виде осадка на днище резервуаров Sдн. - площадь днища резервуара, м2 Р = 0,7 х Sдн. х h х ρ, где 0,7 - доля содержания нефтепродукта в осадке h -высота налипшего на днище осадка,м ρ - плотность осадка,т\м3 | Кs = 3 ρ = 0,96...0,98т\м3 h - определяется методом измерения либо принимается по технологическому регламенту |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадок прудов-накопителей нефешламов | Q ос.п =Wi х (С1 - С2)\(100- Рос.) х104 | Q ос.п - кол-во обводненного осадка, т\год Wi - кол-во стоков в пруд-накопитель, т\год С1 - концентрация взвешенных веществ в воде, поступающей в пруд мг\л С2 - концентрация взвешенных вешеств на выпуске из пруда-накопителя,мг\л Рос. - процент обводненности осадка,% |  | Рос. = 60...70% |
| Всплывающая пленка из нефтеуловителей и прудов-накопителей | Qп.неф.= Wi х (С1 - С2)\ (100- Рнеф.) х 10 4 | Qп.неф - количество обводненых нефтепродуктов, т/год Wi - количество стоков в нефтеуловители и пруды-накопители, т/год С1 - концентрация нефтепродуктов в стоках, поступающих в уловители и пруды-накопители, мг/л С2 - концентрация нефтепродуктов на выпуске из уловителей и прудов-накопителей, мг/л Рнеф. - процент обводненности нефтепродуктов,% |  | Рнеф. = 60...70% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Огарки сварочных электродов | Мог.= i=1i=n Рэi х Сог х Кн х 10 -2 т\год | Мог - масса образующихся огарков,т\год; Рэi - масса израсходованных сварочных электродов i- той марки, т\год; Сог - норматив образования огарков,% от массы электродов; Кн - коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков (образование огарков разной длины при работе на объектах); n - число марок применяемых электродов; | Сог = 8% - для электродов с диаметром стержня 2-3мм: Сог = 5% для электродов с диаметром стержня  3мм Кн = 1,2….1,4 |  |
| Окалина, шлак сварочный | Мшл.с = Сшл.с х i=1i=n Рэi \102,т\год; | Сшл.с - норматив образования сварочного щлака,% | Сшл.с = 8….12% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы деревообработки (производство столярных изделий и фрезерованных деталей для строительства) | Vдрi =Qi х (Ск \ 100+ Сстi \100 + Cопi + Солi\100) пл.м3\год Мдрi = Vдрi х i ,т\год Vскл.i = Vдрi\КV, скл. м3 \год | Vдрi - обьем отходов i- той породы древесины в плотной мере; Qi - кол-во обрабатываемой древесины, м3 \год; i - плотность древесины т\м3 ; Ск - кол-во кусковых отходов древесины от расхода сырья,%; Сстi - кол-во отходов стружки,% ; Cоп.i - кол-во отходов опилок,%; Мдр.i - масса отходов в плотной мере, т\м3 ; Vскл.i - обьем отходов i- той породы в складочной мере,скл. м3 \год; КV - коэффициент полнодревестности (средний для всех пород по видам отходов) | Порода древесины | Плотность , т\м3 при влажности |  |
|  |  |  |  | 12% | 22% |
|  |  |  | Сосна Ель Береза Лиственница Осина Бук | 500 530 445 460 630 660 660 690 495 520 679 700 |  |
|  |  |  | Ск = 22…35% Сст =10….30% Cоп. = 7…13% |  |  |
|  |  |  | Отходы древесины | КV |  |
|  |  |  | Стружка неутрамбованная Стружка утрамбованная Опилки неутрамбованные Опилки утрамбованные Кусковые отходы Пыль древесная | 0,07…0,11 0,14...0,21 0,1…0,21 0,2..0,4 0,5…0,7 0,15…0,2 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лом кусковой абразивных изделий | Мабр. =i=1i=nРабрi х Сизi х 10-2 , т\год | Мабр - масса образующихся кусковых отходов абразивных изделий,т\год; Рабрi - первоначальная масса использованных абразивных изделий i -того вида,т\год; Сизi - степень износа абразивных изделий, при которой они подлежат замене, %; n - число применяемых видов абразивных изделий |  | Сиз = 0,5…0,6 - для плоских кругов; Сиз = 0,6…0,7 - для профильных кругов; Сиз = 0,25…0,5 - для отрезных кругов и брусков; |
| Отходы снятой изоляции с трубопроводов | Мизол.= i=1i=nSсечi х Li х Nj х ( Ризолj + Рсвj)х 103 |  | Мизол - масса снятой изоляции трубопроводов,т; Sсеч i- площадь сечения i - того трубопровода,м2 (Sсеч = 2R ); Li - длина участка i - того труборопровода с заменяемой изоляцией, м; NJ - кол-во слоев j - того изоляционного материала(пленки,рубероида,стекло-холста и пр.); Ризолj - вес 1 м2 одного слоя j - того изоляционного материала,кг\м2 ,%; Рсвj - расход связующих и клеевых материалов j -того вида на один слой, кг\м2; | Ризол = 1…3кг\м2 - для стеклохолстов; Ризол= 0,8…1,3кг\м2 - для рубероида; Ризол = 0,5…0,7 кг\м2 для битуминизированной бумаги; Ризол = 0,7 …1,3 кг\м2 для полимерных пленок; Рсв = 0,5…1,0кг\м2; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Золошлаковые отходы котельных | Мзшк = i=1i=n Mi x KЗi x (1 – Рл. Зi), т/год | Мзшк – масса золошлаковых отходов котельных, т/год; Mi – масса сжигаемого топлива i –го вида, т/год; KЗi - зольность топлива i –го вида, %; Рл. Зi - доля летучей золы, выбрасываемая в атмосферу при сжигании топлива. | Вид топлива | KЗi, % |
|  |  |  | Мазут Котельно-печное углеводородное топливо Дизтопливо Уголь: каменный бурый Торф Сланцы Древесина | 0,05-0,15 0,02-0,05 0,01-0,04 10-30 15-38 5,5-8,5 50-57 1,0-2,0 |
|  |  |  | Рл. Зi = 0,01…0,07 (либо по паспортным данным воздухоочистительного оборудования и фактическим замерам) |  |
| Золошлаковые отходы технологических установок | Мзшу = M x Kзш, т/час | Мзшу – масса золошлаковых отходов технологических установок, т/час; M – масса сжигаемых материалов, т/час; Kзш – доля золошлаковых отходов, образующихся при сжигании | Kзш = 0,05…0,15 (либо по паспортным данным установок и фактическим замерам) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отработанный активированный уголь водоподготовительных установок | Му = i=1i=n Vi x ρ х Kу, т/год Vi = πR2Н, м3 – для цилиндрических установок | Vi – объем снимаемого при замене угля слоя, м3 Н – высота заменяемого слоя угля, м R – радиус фильтрующей установки, м ρ – насыпная плотность загрузки, кг/л; n – количество фильтрующих установок; Kу – коэффициент, учитывающий унос угля водой | Н = 0,2…0,4 м ρ = 0,35…0,5 т/ м3 Kу = 0,8…0,9 |
| Осадки очистных сооружений | Q oc wi = Wi / (100 – Poc) x 10 4, т/год Wi = q w x (Cвх i - Cвых i) Количество подсушенного осадка: Q oc. n = Q oc wi х (100 – Poc) / (100 – Poc. n) | Q oc wi – количество осадков исходной влажности i –го узла очистных сооружений, т/год; q w – объем сточных вод, м3/ год; Wi – количество образующегося в i –том узле осадка в сухой массе, т/год; Poc- исходная влажность осадка, %; ### Cвх i – концентрация загрязняющих веществ при поступлении на i –ый узел очистных сооружений, мг/л; ### Cвых i – концентрация загрязняющих веществ при выпуске с i –го узла очистных сооружений, мг/л; Poc. n - влажность подсушенного осадка, % | Poc= 96…99% Poc. n = 60-70% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы призводственного потребления, условно не имеющие загрязнений и потерь по массе по от-ношению к первоначаль-ному виду | (О пр.п)1 = i=1i=n Mi x Ксбi х (1+Pп) | M i – масса изделий i –ой марки; Ксб i -коэффициент сбора изделий i -того вида; Pп - коэффициент, учитывающий долю безвозвратных потерь (распыл, усушка и пр.) n – число или видов моделей изделий; | Pn = 1,01…1,10 Ксб = 0,5…1,0(меньшие значения Ксб применяются при объеме образования отходов вне производственных условий: на отдаленных участках трассы, местах ликвидации аварий и т.п.) |
| Отходы производсвенного потребления, имеющие загрязнения и потери по массе по отношению к первоначальному виду | (О пр.п)2=i=1i=n Mi x Кизнi х Кзагрi х х Ксбi | Кизн i – коэффициент, учитывающий потери массы (износ) по отношению к первоначальному виду; Кзагр i – коэффициент, учитывающий наличие примесей и загрязнений по отношению к первоначальному виду (остатки масел, жиров, механических примесей и пр.) | Кизн = 0,10…0,50 Кзагр = 1,10…1,3 ( при аргументированном обосновании возможны иные значения Кзагр и Кизн) Ксб = 0,5…1,0 |

3.3.3.3. Определение показателей образования отходов

по среднестатистическим  данным фактического образования

на примере АРНУ

Вид отхода: Нефтешлам

Место образования: Магистральный нефтепровод

Среднестатистические данные фактического образования нефтешламов при очистке внутренних полостей магистрального нефтепровода

| Кол-во отходов по годам: | Протяженность очищенного участка,км | Обьем образования нефтешламов,т | Удельный показатель, т\км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 1748 | 54,24 | 0,0310 |
| 1994 | 1740 | 56,16 | 0,0322 |
| 1995 | 1724 | 56,16 | 0,0325 |
| 1996 | 1648 | 61,92 | 0,0375 |
| 1997 | 1536 | 64,32 | 0,0418 |
| 1998 | 1387 | 69,12 | 0,0496 |
| 1999 | 1387 | 73,44 | 0,0529 |
| 2000 | 1226 | 75,84 | 0,0497 |

Общим правилам определения усредненных показателей является отбрасывание крайних значений расчетного ряда показателей из-за высокой вероятности влияния случайных факторов, то есть в данном случае значения 0031т\км и 0,0529т\км в расчет не принимаются. В среднем по АРНУ значения удельного показателя образования нефтешлама от очистки и МН  составляет 0,0406т\ км.

Так как по разным участкам имеют место различия в объемах образования нефтешламов, анализируются причины этих расхождений. Для сравнения берутся участки со схожими условиями эксплуатации МН: одинаковые ( или близкие) диаметры трубопроводов, объемы  перекачиваемой нефти, давление и т.п.

Сравнивая полученные показатели с аналогичными по другим подразделениям, наблюдается тенденция к более частому повторению меньших значений удельных показателей образования нефтешлама, полученных по АРНУ. Имеют место и случаи значительно меньших значений, чем в рассматриваемом примере, а случаев превышения указанных значений не зафиксировано.

Таким образом, верхнее значения удельных показателей по участку являются не характерными для МН в целом, и требуется   аргументированное обоснование   полученных значений. В числе причин этого могу быть: транспортирование партии нефти высокой загрязненности, нарушения технологических регламентов и т.п.

По участкам МН со схожими условиями получены средние значения показателей образования нефтешламов в интервале от 0,02 до 0,04 т/км.

Учитывая вышеизложенное, предварительно устанавливается удельный показатель образования нефтешламов при очистке МН в интервале 0,02 …0,04 т/км.

Примечание: При наличии аргументированного обоснования для конкретных участков могут быть приняты и значения  показателей, выходящих за указанные рамки.

4. ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР ОТХОДОВ

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» производители отходов обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами.

Отраслевой классификатор промышленных отходов с указанием класса токсичности (далее – Классификатор), составлен в соответствии с нормативно-правовым документом: «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды», - утвержденным Приказом МПР России от 15.06.01 г.  № 511.

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды осуществлено расчетным методом в соответствии с требованиями, предъявляемыми единственным федеральным органом исполнительной власти (МПР РФ), специально уполномоченным государственным  органом в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных) для окружающей природной среды.

4.1. Отраслевой каталог отходов производства,

образующихся на предприятиях «АК «Транснефть»

| # Код по ФКК | Наименование отходов |
| --- | --- |
| 100 00 0 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО) |
| 170 00 0 | ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ |
| 171 00 0 | # Отходы обработки и переработки древесины |
| 171 03 5 | Опилки и стружка из чистой несортированной древесины |
| 300 00 0 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 310 00 0 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ) |
| 313 00 0 | Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от установок термической обработки отходов |
| 313 08 3 | # Шлаки и золы из установок сжигания отходов |
| 314 00 0 | Прочие твердые минеральные отходы |
| 314 44 0 | Шлифовочные материалы |
| 314 44 4 | Лом абразивных материалов |
| 314 59 0 | Лом огнеупоров, не вошедший в другие позиции |
| 314 59 5 | Лом огнеупорных материалов |
| 317 27 4 | Асбестсодержащие отходы |
| 340 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
| 344 00 0 | ### Отходы добычи нефти |
| 344 03 3 | Снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами |
| 350 00 0 | ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ |
| 351 00 0 | Отходы железа и стали |
| 351 03 4 | Окалина, сварочный шлак |
| 351 12 5 | ## Огарки сварочных электродов |
| 351 19 5 | Лом и отходы черных металлов |
| 353 00 0 | Отходы цветных металлов и сплавов |
| 353 15 5 | Лом и отходы цветных металлов |
| 353 22 3 | Аккумуляторы свинцовые отработанные |
| 353 26 1 | ## Лампы ртутьсодержащие |
| 355 00 0 | Металлические шламы |
| 355 07 4 | Осадки и шламы очистки котлов |
| 390 00 0 | ДРУГИЕ ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 399 00 0 | Другие отходы минерального происхождения, а также отходы рафинирования продуктов |
| 399 10 3 | ## Песок замасленный, сорбенты нефтезагрязненные |
| 500 00 0 | ## ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 520 00 0 | ## ОТХОДЫ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, КОНЦЕНТРАТОВ |
| 521 00 0 | ## Отходы неорганических кислот |
| 521 01 2 | ## Кислота аккумуляторная отработанная |
| 540 00 0 | ОТХОДЫ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, УГЛЯ И СЛАНЦЕВ |
| 541 00 0 | ### Отходы синтетических и минеральных масел |
| 541 04 3 | Масла отработанные группы ММО |
| 541 04 3 | Масла отработанные группы СНО |
| 541 07 3 | Масла отработанные группы МИО |
| 541 09 3 | Масла и эмульсии отработанные смазочно-охлаждающие от металлообработки |
| 547 00 0 | ### Шламы минеральных масел |
| 547 02 3 | Нефтешламы (осадок) от фильтров-грязеуловителей |
| 547 03 3 | Нефтешламы от очистки нефтепроводов |
| 547 06 3 | Нефтешламы от зачистки резервуаров |
| 547 17 3 | Нефтешламы от нефтеловушек |
| 549 00 0 | Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля и сланцев |
| 549 27 3 | Ветошь обтирочная замасленная |
| 549 28 4 | Фильтры замасленные отработанные |
| 570 00 0 | ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗИНЫ |
| 571 00 0 | #### Затвердевшие отходы пластмасс |
| 571 18 5 | Вышедшая из употребления тара полимерная |
| 571 27 4 | Пластмассовые упаковки и емкости с остатками вредного содержимого |
| 571 29 5 | Отходы изоляционных материалов |
| 575 00 0 | Твердые отходы резины, включая старые шины |
| 575 02 4 | Шины изношенные с текстильным кордом |
| 575 03 4 | Отходы резиноасбестовых изделий |
| 575 04 4 | Шины изношенные с металлическим кордом |
| 900 00 0 | ОТХОДЫ ЖИЛИЩНЫЕ И ГОРОДСКИЕ |
| 910 00 0 | ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ |
| 912 00 0 | Отходы потребления от учреждений и предприятий, в том числе общественного назначения, подобные бытовым |
| 912 06 4 | Мусор строительный |
| 912 10 5 | Отходы кухонь и столовых |
| 941 00 0 | ### Отходы (осадки) при подготовке воды |
| 941 03 5 | Сульфоуголь отработанный |
| 943 00 0 | ### Осадки при механической и биологической очистке сточных вод |
| 943 02 4 | Осадки и шламы очистных сооружений иловых площадок |

Примечание. В связи с тем, что в настоящее время Российская Федерация не имеет государственного кадастра отходов, конкретные вопросы отнесения определенного отхода к тому или иному виду могут отличаться в разных регионах. Поэтому до принятия государственного кадастра отходов  допустимо использование временных кодов видов отходов, утвержденных региональными комитетами МПР.

4.2. Классы опасности отходов производства и потребления

# 4.2.1. Определение класса опасности отходов производства

# и потребления, образующиеся на предприятиях «АК «Транснефть»

# Определение класса опасности отходов для окружающей природной среды осуществлялось в соответствии с «Критериями отнесения отходов к классам опасности для окружающей природной среды», утвержденных Приказом МПР России от 15.06.2001 г. № 511, а также в соответствии с Перечнем отходов с установленным классом опасности для окружающей природной среды, составленным на основании результатов апробации расчетного и экспериментального методов определения класса опасности отходов.

Перечень отходов, образующихся на предприятиях ОАО «АК «Транснефть», представлен в таблице 1.

Таблица 1

# Перечень отходов производства и потребления

| № п/п | Код по ФКК | Наименование отходов | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17103 | Опилки и стружка из чистой несортированной древесины | 5 |
| 2 | 31459 | Лом огнеупорных материалов | 5 |
| 3 | 34403 | Снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами | 3 |
| 4 | 31308 | Золошлаковые отходы установок сжигания отходов | 3* |
| 5 | 35507 | Осадки и шламы очистки котлов | 4* |
| 6 | 35112 | Огарки сварочных электродов | 5 |
| 7 | 35103 | Окалина, сварочный шлак | 4* |
| 8 | 31444 | Лом абразивных материалов | 4 |
| 9 | 31727 | Асбестсодержащие отходы | 4 |
| 10 | 35119 | Лом и отходы черных металлов | 5 |
| 11 | 35315 | Лом и отходы цветных металлов | 5 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 35322 | Аккумуляторы свинцовые отработанные | 3 |
| 13 | 35326 | Лампы ртутьсодержащие | 1 |
| 14 | 54928 | Фильтры замасленные отработанные | 4* |
| 15 | 39910 | Песок замасленный, сорбенты нефтезагрязненные | 3* |
| 16 | 52101 | Кислота аккумуляторная отработанная | 2 |
| 17 | 54104 | Масла отработанные группы ММО | 3 |
| 18 | 54107 | Масла отработанные группы МИО | 3 |
| 19 | 54104 | Масла отработанные группы СНО | 3 |
| 20 | 54109 | Масла и эмульсии отработанные смазочно-охлаждающие от металлообработки | 3 |
| 21 | 54703 | Нефтешламы от очистки нефтепроводов | 3 |
| 22 | 54717 | Нефтешламы от нефтеловушек | 3 |
| 23 | 54702 | Нефтешламы (осадок) от фильтров-грязеуловителей | 3 |
| 24 | 54706 | Нефтешламы от зачистки резервуаров | 3* |
| 25 | 57504 | Шины изношенные с металлическим кордом | 4 |
| 26 | 57502 | Шины изношенные с текстильным кордом | 4 |
| 27 | 57503 | Отходы резиноасбестовых изделий | 4 |
| 28 | 57118 | Вышедшая из употребления тара полимерная | 5 |
| 29 | 57129 | Отходы изоляционных материалов | 5 |
| 30 | 57127 | Пластмассовые упаковки и емкости с остатками вредного содержимого | 4 |
| 31 | 54927 | Ветошь обтирочная замасленная | 3 |
| 32 | 91101 | Твердые бытовые отходы, образующиеся у населения | 4 |
| 33 | 91205 | Твердые бытовые отходы, образующиеся в учреждениях и бытовых помещениях предприятий | 5 |
| 34 | 91206 | Мусор строительный | 4 |
| 35 | 91210 | Отходы кухонь и столовых | 5 |
| 36 | 91401 | Смет с территорий предприятий | 5 |
| 37 | 94103 | Сульфоуголь отработанный | 5* |
| 38 | 94302 | Осадки и шламы очистных сооружений иловых площадок | 4* |

* Класс опасности отходов, определенный расчетным методом (п. 4.2.5).

Указанные в таблице коды отходов определены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, разработанным во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 г.        № 818. Класс опасности некоторых видов отходов, представленный в таблице 1, определен в соответствии с Перечнем отходов с установленным классом опасности для окружающей природной среды, составленным на основании результатов апробации расчетного и экспериментального методов определения класса опасности отходов.

4.2.2. Химический состав исследуемых отходов

В таблице 2 представлен перечень отходов, для которых класс их опасности определялся расчетным методом. В этой же таблице приведены сведения о химическом качественном и количественном составе отходов и источник информации о химическом составе.

# Таблица 2

# Качественный и количественный состав отходов производства и потребления, образующихся на предприятиях «АК «Транснефть»

| Наименование отходов | Качественный и количественный химический состав | Источник информации о химическом составе |
| --- | --- | --- |
| Золошлаковые отходы установок сжигания отходов | См. таблицу № 2.1. | Отчет по договору № 888-ЭТП между УН ПЭЦ «Экопочва» и ГУП «Экотехпром» |
| Осадки и шламы очистки котлов | СаСО3 – 99% NaCl – 1% V2O5 – 0,5% | Состав исходного сырья и технологический процесс |
| Окалина, сварочный шлак | Fe2О3 – 99% Прочие – 1% | Состав исходного сырья и технологический процесс |
| Фильтры замасленные отработанные | Нефтепродукты – 15% Картон – 85% | Проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов структурных подразделений ОАО «АК «Транснефть» |
| Песок замасленный, сорбенты нефтезагрязненные | Нефтепродукты – 20 % NaCl – 3% Na2SO4 – 2% Кварцевый песок – 75% | Состав исходного сырья |
| Нефтешламы от зачистки резервуаров | Нефтепродукты – 95% NaCl – 3% Na2SO4 – 2% | Проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов структурных подразделений ОАО «АК «Транснефть» |
| Сульфоуголь отработанный | Уголь активированный – 80% Na2SO4 – 20% | Состав исходного сырья и технологический процесс |
| Осадки и шламы очистных сооружений иловых площадок | См. таблицу 2.2. | Письмо НИИ коммунального водоснабжения и очистки вод от 22.02.2000 зам. Начальника УГЭК А.С. Яковлеву |

Таблица 2.1

Качественный количественный состав золошлаков сжигания отходов

| Наименование вещества | Концентрация, мг/кг |
| --- | --- |
| Нетоксичные компоненты |  |
| Диоксид кремния | 457000 |
| Диоксид титана | 1670 |
| Оксид алюминия | 133400 |
| Оксид железа | 14300 |
| Оксид кальция | 214700 |
| Оксид магния | 10200 |
| Оксид натрия | 10400 |
| Оксид калия | 5700 |
| Триоксид серы | 5500 |
| Оксид фосфора | 22900 |
| Потеря при прокаливания | 88000 |
| Токсичные компоненты |  |
| Ванадий | 10,0 |
| Висмут | 5,0 |
| Кадмий | 29,0 |
| Кобальт | 14,0 |
| Никель | 48,0 |
| Медь | 3500 |
| Марганец | 575 |
| Мышьяк | 2,9 |
| Олово | 100 |
| Ртуть | 0,01 |
| Свинец | 2731 |
| Фтор | 362,5 |
| Хром | 67,0 |
| Цинк | 4275 |
| Хлор | 0,14 |

Таблица 2.2

Качественный и количественный состав осадков сточных вод

| Наименование вещества | Концентрация, мг/кг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Органосодержащие токсичные компоненты |  |
| Пентахлорбифенилы | 15 |
| Альдрин | Следы |
| Линдан | 7 |
| Дихлордифенилтрихлорэтан | 025 |
| Хлороформ | 60 |
| Тетрахлорэтан | 32 |
| Дихлорпропен | 1230 |
| Фенол | 300 |
| Дихлорфенол | 90 |

Продолжение таблицы 2.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Пентахлорфенол | 8500 |
| 2,4-динитрофенол | 500 |
| Бензол | 20 |
| Толуол | 19200 |
| Этилбензол | 840 |
| Нафталин | 6610 |
| Трихлорбензол | 51 |
| Гексахлорбензол | 26200 |
| Бензапирен | 15 |
| Диметилфталат | 940 |
| Ди(n)бутилфталат | 3210 |
| N-нитрозодифениламины | 43 |
| Диоксины | 0,281 |
| Фураны | 0,019 |
| Металлосодержащие компоненты |  |
| Свинец | 27,3 |
| Мышьяк | 0,35 |
| Ртуть | 0,37 |
| Кадмий | 1,45 |
| Никель | 80 |
| Хром | 64 |
| Марганец | 160 |
| Цинк | 910 |
| Медь | 294 |
| Нетоксичные органические компоненты |  |
| Углеводы | 184000 |
| Белки и азотсодержащие органические соединения | 138000 |
| Жиры | 178000 |
| Лигнин, смолы, дубильные вещества, гумусовые вещества, органические кислоты и их соли, альдегиды | 99000 |

4.2.3. Расчет относительного параметра

опасности компонентов отходов (Xi)

Расчет относительного параметра опасности компонентов отходов (Xi) производился по определенным в соответствии со справочными и нормативными документами степеням их опасности для различных природных сред согласно параметрам, приведенным в таблице 2 «Критериев отнесения отходов к классам опасности для окружающей природной среды» (Критерии). В таблице 3 представлены  рассчитанные показатели информационного обеспечения Xi. Относительный параметр опасности компонентов отходов (Хi) рассчитывается согласно п 9 Критериев делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров.

Таблица 3

## Относительные параметры опасности компонентов отходов (Хi)

| №* п/п | Первичные показатели опасности компонентов отходов | Уровни экологической опасности компонентов отхода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| ##### Ванадий |  |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 150 |  | 4 |  |
| 2. | Класс опасности в почве | 3 |  | 3 |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,1 |  | 3 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 |  | 3 |  |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,001 |  | 2 |  |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,02 |  | 2 |  |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 1 |  | 1 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 0 |  | 4 |  |
| 20. | Показатель информационного обеспечения | 8/12 |  | 2 |  |
|  | Xi | 2,7 |  |  |  |
| ##### Кадмий |  |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 0,5 | 1 |  |  |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 1 |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,001 | 1 |  |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 1 | 1 |  |  |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,005 | 2 |  |  |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,001 | 1 |  |  |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 2 | 2 |  |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,01 | 2 |  |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 9,08 | 1 |  |  |
| 19. | Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке |  | 1 |  |  |
| 20 | Показатель информационного обеспечения | 10/12 | 3 |  |  |
|  | Xi | 1,45 |  |  |  |
| Кобальт |  |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 5 | 2 |  |  |
| 2. | Класс опасности в почве | 3 | 3 |  |  |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,01 | 3 |  |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 3 | 2 |  |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 4/12 | 1 |  |  |
|  | Xi | 2,2 |  |  |  |
| ##### Никель |  |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 20 | 3 |  |  |
| 2. | Класс опасности в почве | 3 | 3 |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,1 | 2 |  |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |  |  |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,01 | 2 |  |  |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,0002 | 1 |  |  |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 1 | 1 |  |  |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,005 | 1 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 6,82 | 1 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,09 | 2 |
| 19. | Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке |  | 2 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 11/12 | 4 |
|  | Xi | 2,08 |  |
| ##### Медь |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 33 | 3 |
| 2. | Класс опасности в почве | 2 | 2 |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 1 | 3 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,001 | 2 |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,002 | 1 |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 2 | 2 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,5 | 2 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 5,55 | 1 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,005 | 1 |
| 19. | Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке |  | 2 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 11/12 | 4 |
|  | Xi | 2,17 |  |
| ##### Марганец |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 1000 | 4 |
| 2. | Класс опасности в почве | 3 | 3 |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,1 | 2 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,01 | 2 |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,001 | 1 |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 2 | 2 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,3 | 2 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 6,5 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 9/12 | 3 |
|  | Xi | 2,3 |  |
| ##### Мышьяк |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 2,0 | 2 |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 1 |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,05 | 2 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,05 | 3 |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,003 | 1 |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 2 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,04 | 2 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 6,93 | 1 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,05 | 1 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке |  | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 11/12 | 4 |
|  | Xi | 1,82 |  |
| ##### Ртуть |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 2,1 | 2 |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 1 |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,0005 | 1 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 1 | 1 |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,00001 | 1 |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,0003 | 1 |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 1 | 1 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,01 | 2 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 7,98 | 1 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,00001 | 1 |
| 19. | Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке |  | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 11/12 | 4 |
|  | Xi | 1,42 |  |
| ##### Свинец |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 32 | 3 |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 1 |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,03 | 2 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,1 | 3 |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,0003 | 1 |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 1 | 1 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,01 | 2 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 6,38 | 1 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,1 | 1 |
| 19. | Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке |  | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 11/12 | 4 |
|  | Xi | 1,83 |  |
| ##### Хром |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 6,0 | 2 |
| 2. | Класс опасности в почве | 2 | 2 |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,5 | 3 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,02 | 3 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,01 | 1 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 0 | 4 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,005 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 8/12 | 2 |
|  | Xi | 2,3 |  |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цинк |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 100 | 3 |  |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 1 |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 1 | 3 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |  |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,05 | 2 |  |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 3 | 3 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,5 | 2 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 6,29 | 1 |  |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,05 | 1 |  |
| 19. | Биоаккумуляция: поведение в пищевой цепочке |  | 2 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 10/12 | 3 |  |
|  | Xi |  | 2,18 |  |
| ##### Пентахлобифенил |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 0,1 | 1 |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0.001 | 1 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | -1 | 4 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 4/12 | 1 |  |
|  | Xi | 1,75 |  |  |
| ##### Альдрин |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,002 | 1 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,01 | 1 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | -1,3 | 4 |  |
| 15. | DL50,мг/м3 | 0.000003 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5/12 | 1 |  |
|  | Xi |  | 1,83 |  |
| ##### Линдан |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 0,1 | 1 |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,2 | 2 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 |  |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,03 | 2 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | -0,85 | 4 |  |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,00001 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 6/12 | 2 |  |
|  | Xi | 2,28 |  |  |
| ##### Дихлодифениладихлорэтан |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 0,1 | 1 |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,1 | 2 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,1 | 2 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | -3 | 4 |  |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,00001 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 6/12 | 2 |
|  | Xi | 2,0 |  |
| ##### Хлороформ |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,6 | 2 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 250 | 4 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 4,22 | 2 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,005 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5/12 | 2 |
|  | Xi | 2,0 |  |
| ##### Тетрахлорэтан |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,2 | 3 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 5 | 3 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 5,15 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 4/12 | 1 |
|  | Xi | 2,4 |  |
| ##### Дихлорпропен |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,4 | 3 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 5,0 | 3 |
| 15. | DL50,мг/м3 | 250 | 2 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 4/12 | 1 |
|  | Xi | 2,2 |  |
| ##### Фенол |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,001 | 2 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,01 | 2 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 5 | 3 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 8,9 | 1 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,001 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 6/12 | 2 |
|  | Xi | 2,14 |  |
| ##### Дихлорфенол |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 0,05 | 1 |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,002 | 1 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 6,36 | 1 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,0001 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5/12 | 1 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | 1,5 |  |
| 2-4 динитрофенол |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,03 | 2 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,05 | 1 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 6,23 | 1 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,0001 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5/12 | 1 |
|  | Xi | 1,5 |  |
| ##### Пентахлорфенол |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,01 | 2 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,1 | 2 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 4,47 | 2 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,0005 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5/12 | 1 |
|  | Xi | 1,66 |  |
| Бензол |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 0,3 | 1 |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 1 |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,5 | 3 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,8 | 3 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 5,0 | 3 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 3,15 | 2 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,5 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 8/12 | 2 |
|  | Xi | 2,0 |  |
| ##### Толуол |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 0,3 | 1 |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 1 |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,5 | 3 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,6 | 3 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 50 | 4 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 3,06 | 2 |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,5 | 1 |
|  | Показатель информационного обеспечения | 8/12 | 2 |
|  | Xi | 2,33 |  |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Этилбензол |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,01 | 2 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 |  |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,02 | 2 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 1,0 | 3 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 4,24 | 2 |  |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,001 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 6/12 | 2 |  |
|  | Xi | 2,286 |  |  |
| ##### Нафталин |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,01 | 2 |  |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,003 | 1 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 20 | 4 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 3,47 | 2 |  |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,04 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5/12 | 1 |  |
|  | Xi | 1,8 |  |  |
| ##### Трихлорбензол |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,03 | 2 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 10 | 3 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | <1 | 4 |  |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,001 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5/12 | 1 |  |
|  | Xi | 2,33 |  |  |
| ##### Гексахлорбензол |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 0,03 | 1 |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,05 | 2 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,9 | 2 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | <1 | 4 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5/12 | 1 |  |
|  | Xi | 2,166 |  |  |
| ##### Бенз(а)пирена |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 0,02 | 1 |  |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 1 |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,000005 | 1 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 1 | 1 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | <1 | 4 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 6/12 | 1 |  |
|  | Xi | 1,5 |  |  |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Диметилфталат |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,3 | 3 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 5,0 | 3 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 4,22 | 2 |  |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,5 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5/12 | 1 |  |
|  | Xi | 2,16 |  |  |
| ##### Ди(n)фталат |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,2 | 3 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,5 | 2 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 3,3 | 2 |  |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,001 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5/12 | 1 |  |
|  | Xi | 2,0 |  |  |
| ##### N-нитрозодифениламин |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,1 | 2 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 2,0 | 3 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | <1 | 4 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 4/12 | 1 |  |
|  | Xi | 2,8 |  |  |
| ##### Диоксины |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,000035 | 1 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 1 | 1 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 10 | 3 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | >5 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 4.12 | 1 |  |
|  | Xi | 1,4 |  |  |
| ##### Фураны |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,2 | 3 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 |  |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | 0,5 | 2 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | <1 | 4 |  |
| 15. | LC50,мг/м3 | 0,01 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 5,12 | 1 |  |
|  | Xi | 2,166 |  |  |
| ##### Нефтепродукты |  |  |  |  |
| 1. | ПДКп (ОДК), мг/кг | 1000 | 4 |  |
| 2. | Класс опасности в почве | 3 | 3 |  |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,1 | 2 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |  |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,05 | 3 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 0 | 4 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 6/12 | 1 |  |
|  | Xi | 2,85 |  |  |
| ##### Оксид железа |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 0,3 | 3 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 |  |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,05 | 3 |  |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,04 | 2 |  |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 3 | 3 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 0 | 4 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 6/12 | 1 |  |
|  | Xi | 3,11 |  |  |
| ##### Хлорид натрия |  |  |  |  |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 200 | 4 |  |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 |  |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,06 | 3 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | >5 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 4/12 | 1 |  |
|  | Xi | 2,2 |  |  |
| ##### Сульфат натрия |  |  |  |  |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0,1 | 3 |  |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 3 | 3 |  |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | >5 | 1 |  |
|  | Показатель информационного обеспечения | 3/12 | 1 |  |
|  | Xi | 2,0 |  |  |

* Указанные в таблице показатели информационного обеспечения приведены в соответствии с нумерацией в «Критериях…».

4.2.4. Определение показателей опасности компонентов отходов

Показатели опасности компонентов отходов (Кi) рассчитывались как соотношение концентрации компонента в отходе и рассчитанный коэффициент опасности компонента отхода.

Следующие компоненты отходов:

- диоксид кремния, диоксид титана, оксид алюминия, оксид железа, оксид кальция, оксид магния, оксид натрия, оксид калия, триоксид серы, оксид фосфора  – из золошлаковых отходов;

- карбонат кальция – из осадков и шламов очистки котлов;

- картон – из фильтров замасленных отработанных;

- уголь активированный – из сульфоугля отработанного;

- углеводы, белки и азотсодержащие органические соединения, жиры, лигнин, смолы, дубильные вещества, органические кислоты и их соли, альдегиды – из осадков сточных вод;

в соответствии с пунктом 13 «Критериев отнесения отходов к классам опасности для окружающей природной среды» характеризуются степенью опасности (Хi) 4 и коэффициентом степени опасности (Wi) 106.

Промежуточные и окончательные величины расчета показателей опасности компонентов отходов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели опасности компонентов отходов

| Компонент отхода | Концентрация компонента отхода, Сi, мг/кг | Относительный параметр опасности компонента отхода, Хi | Коэффициент степени опасности компонента отхода, Wi, мг/кг | Показатель степени опасности компонента отхода, Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ###### Золошлаковые отходы установок сжигания отходов |  |  |  |  |
| Диоксид кремния | 457000 | 4 | 106 | 0,457 |
| Диоксид титана | 1670 | 4 | 106 | 0,00167 |
| Оксид алюминия | 133400 | 4 | 106 | 0,1334 |
| Оксид железа | 14300 | 4 | 106 | 0,0143 |
| Оксид кальция | 214700 | 4 | 106 | 0,2147 |
| Оксид магния | 10200 | 4 | 106 | 0,0102 |
| Оксид натрия | 10400 | 4 | 106 | 0,0104 |
| Оксид калия | 5700 | 4 | 106 | 0,0057 |
| Триоксид серы | 5500 | 4 | 106 | 0,0055 |
| Оксид фосфора | 22900 | 4 | 106 | 0,0229 |
| Ванадий | 10,0 | 2,7 | 501,19 | 0,019953 |
| Кадмий | 29,0 | 1,45 | 26,9 | 1,078067 |
| Кобальт | 14,0 | 2,7 | 501,9 | 0,027894 |
| Никель | 48,0 | 2,08 | 128,8 | 0,372671 |
| Медь | 3500 | 2,17 | 358,9 | 9,75202 |
| Марганец | 575 | 2,3 | 537,0 | 1,070764 |
| Мышьяк | 2,9 | 1,82 | 55,0 | 0,052727 |
| Ртуть | 0,01 | 1,42 | 10,0 | 0,001 |
| Свинец | 2731 | 1,83 | 33,1 | 82,50755 |
| Хром | 67,0 | 2,0 | 100 | 0,67 |
| Цинк | 4275 | 2,18 | 463,4 | 9,225291 |
| Показатель опасности золошлаковых отходов установок сжигания отходов |  |  |  | 105,637 |
| ### Осадки и шламы очистки котлов |  |  |  |  |
| Карбонат кальция | 990000 | 4 | 1000000 | 0,99 |
| Хлорид натрия | 10000 | 2,2 | 158,5 | 25,11886 |
| Оксид ванадия | 5000 | 2,7 | 1847,85 | 2,7 |
| Показатель опасности осадков и шламов очистки котлов |  |  |  | 28,875 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Окалина, сварочный шлак |  |  |  |  |  |
| Оксид железа | 10000000 | 3,85 | 100000 | 100 |  |
| Показатель опасности окалины, сварочного шлака |  |  |  | 100 |  |
| ###### Фильтры замасленные |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | 85000 | 2,85 | 2928,645 | 29 |  |
| Картон | 150000 | 4 | 1000000 | 0,85 |  |
| Показатель опасности фильтров замасленных |  |  |  | 29,85 |  |
| ###### Нефтешламы от зачистки резервуаров |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | 1000000 | 2,85 | 2928,645 | 324,381 |  |
| Хлорид натрия | 30000 | 2,2 | 398,1072 | 75,36 |  |
| Сульфат натрия | 20000 | 2 | 215,4435 | 92,83 |  |
| Показатель опасности нефтешламов от зачистки резервуаров |  |  |  | 492,571 |  |
| ###### Сульфоуголь отработанный |  |  |  |  |  |
| Уголь активированный | 990000 | 4 | 1000000 | 0,99 |  |
| Сульфат натрия | 10000 | 2 | 1232,84 | 8,1113 |  |
| Показатель опасности сульфоугля отработанного |  |  |  | 9,1 |  |
| ###### Песок замасленный, сорбенты нефтезагрязненные |  |  |  |  |  |
| Кварцевый песок | 900000 | 4 | 1000000 | 0,9 |  |
| Нефтепродукты | 150000 | 2,85 | 2928,645 | 51,22 |  |
| Хлорид натрия | 30000 | 2,2 | 398,1072 | 75,36 |  |
| Сульфат натрия | 20000 | 2 | 215,4423 | 92,83 |  |
| Показатель опасности песка замасленного, сорбентов нефтезагрязненных |  |  |  | 220,31 |  |
| ###### Осадки сточных вод |  |  |  |  |  |
| Пентахлорбифенилы | 15 |  | 59,98 | 0,25 |  |
| Альдрин | Следы |  | 138 | 0 |  |
| Линдан | 7 |  | 463,4 | 0,00151 |  |
| Дихлордифенилтрихлорэтан | 025 |  | 231,8 | 0,00108 |  |
| Хлороформ | 60 |  | 215,44 | 0,27850 |  |
| Тетрахлорэтан | 32 |  | 735,6 | 0,04350 |  |
| Дихлорпропен | 1230 |  | 398 | 3,09045 |  |
| Фенол | 300 |  | 213,8 | 1,40318 |  |
| Дихлорфенол | 90 |  | 39,8 | 2,26131 |  |
| Пентахлорфенол | 8500 |  | 7,85 | 11,2 |  |
| 2,4-динитрофенол | 500 |  | 39,8 | 12,56 |  |
| Бензол | 20 |  | 316,2 | 0,06325 |  |
| Толуол | 19200 |  | 100 | 1,92 |  |
| Этилбензол | 840 |  | 517,9 | 1,62 |  |
| Нафталин | 6610 |  | 517,9 | 12,76 |  |
| Трихлорбензол | 51 |  | 598,4 | 0,085227 |  |
| Гексахлорбензол | 26200 |  | 3540 | 7,4 |  |
| Бенз(а)пирен | 15 |  | 59,97 | 0,25 |  |
| Диметилфталат | 940 |  | 358,59 | 2,62 |  |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ди(n)бутилфталат | 3210 |  | 415,44 | 7,8997 |
| N-нитрозодифениламины | 43 |  | 2511,88 | 0,01712 |
| Диоксины | 0,281 |  | 24,6 | 0,01142 |
| Фураны | 0,019 |  | 359 | 0,000053 |
| Свинец | 27,3 | 1,46 | 1,52 | 1,52 |
| Мышьяк | 0,35 | 1,58 | 1,74 | 1,74 |
| Ртуть | 0,37 | 1,25 | 1,00 | 1 |
| Кадмий | 1,45 | 1,42 | 1,43 | 1,43 |
| Никель | 80 | 1,83 | 2,11 | 2,11 |
| Хром | 64 | 1,75 | 2,00 | 2 |
| Марганец | 160 | 2,30 | 2,73 | 2,73 |
| Цинк | 910 | 2,25 | 2,67 | 2,67 |
| Медь | 294 | 2,17 | 2,56 | 2,56 |
| Углеводы | 184000 | 4 | 1000000 | 0,184 |
| Белки и азотсодержащие органические соединения | 138000 | 4 | 1000000 | 0,138 |
| Жиры | 178000 | 4 | 1000000 | 0,178 |
| Лигнин, смолы, дубильные вещества, гумусовые вещества, органические кислоты и их соли, альдегиды | 99000 | 4 | 1000000 | 0,099 |
| Показатель опасности осадков сточных вод |  |  |  | 84,0953 |

Таблица 5

Класс опасности отходов, определенный расчетным методом

| Наименование отхода | Показатель опасности | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Золошлаковые отходы установок сжигания отходов | 105,637 | III |
| Осадки и шламы очистки котлов | 26,10886 | IV |
| Окалина, сварочный шлак | 100 | IV |
| Фильтры замасленные отработанные | 29,85 | IV |
| Песок замасленный, сорбенты нефтезарязненные | 220,31 | III |
| Нефтешламы от зачистки резервуаров | 492,571 | III |
| Сульфоуголь отработанный | 9,1 | V |
| Осадки и шламы очистных сооружений иловых площадок | 84,0953 | IV |

Примечание: В таблице 5 класс опасности отхода установлен расчетным методом. В соответствии с Приказом № 511 от 15.06.01 МПР РФ отнесение отходов к 5 классу опасности должно быть подтверждено экспериментальным методом, при отсутствии такого подтверждения, отход относится к 4 классу опасности.

Предприятия ОАО «АК «Транснефть» в соответствии с Приказом МПР России от 15.06.2001 г. № 511 и «Отраслевым классификатором отходов производства, образующихся на предприятиях «АК «Транснефть» могут самостоятельно определять класс опасности отходов, образующихся в результате их производственной деятельности, расчетным методом.

  - Порядок учета отходов в Каталоге отходов

В соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 27.11.1997 № 527 порядок учета отходов в Каталоге отходов осуществляется на основании исходных данных об отходе по форме № 1 Приложения № 1 данного приказа. На основании этого документа территориальный орган ПМР выдает природопользователю паспорт на отход по форме № 2 Приложения № 2 указанного приказа.

Ниже приведены образцы заполнения формы № 1 и формы № 2.

Приложение № 1

Форма № 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОТХОДЕ

_____________________________________________________________

(наименование отхода)

Опилки и стружка из чистой несортированной древесины

(наименование по Каталогу отходов)

___________________________твердое__________________________________

(агрегатное состояние: порошщок, твердое, паста, шлам, жидкое, другое)

состоящий из  __________целлюлозы на 100%_______________

(химический состав отхода, в процентах)

произведенный  ______изготовление столярно-строительных изделий___________

(наименование процесса, в результате которого произведен отход)

Класс опасности отхода  __5___

___________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

(адрес предприятия)

Руководитель предприятия

______________________________              ____ _____ _____                    _____________________

(фамилия, имя, отчество)                                (дата)                                           (подпись)

М.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОТХОДЕ

_____________________________________________________________

(наименование отхода)

Шлаки и золы из установок сжигания отходов

(наименование по Каталогу отходов)

_____________________________Твердое__________________________

(агрегатное состояние: порошщок, твердое, паста, шлам, жидкое, другое)

состоящий из SiO2(45,7%); Al2O3(13,34%); TiO (0,167%); Fe2o3(1,43%); CaO (21,47%);

MgO (1,02%); K2O (0,57%); SO3 (0,55%); P2O5 (2,29%); тяжелые металлы (1,2%).

(химический состав отхода, в процентах)

произведенный  _______________сжигание отходов__________________________

(наименование процесса, в результате которого произведен отход)

Класс опасности отхода __4__

___________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

(адрес предприятия)

Руководитель предприятия

______________________________              ____ _____ _____                    _____________________

(фамилия, имя, отчество)                                (дата)                                           (подпись)

М.П.

Приложение № 2

Форма № 2

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАСПОРТ ОТХОДА

Выдан  Районному нефтепроводному управлению

(наименование предприятия)

На отход Опилки и стружка из чистой несортированной древесины

(наименование по Каталогу отходов)

твердое

(агрегатное состояние: порошок, твердое, паста, шлам, жидкое, другое)

состоящий из целлюлозы на 100%

(химический состав отхода, в процентах)

произведенный изготовление столярно-строительных изделий

(наименование процесса, в результате которого произведен отход)

Зарегистрирован в Федеральном классификационном каталоге  отходов и

ему присвоен код 171035               _______________________

(дата присвоения кода)

Председатель территориального

МПР России ______________

(подпись)

М. П.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАСПОРТ ОТХОДА

Выдан Районному нефтепроводному управлению

(наименование предприятия)

на отход Шлаки и золы из установок сжигания отходов

(наименование по Каталогу отходов)

твердое

(агрегатное состояние: порошок, твердое, паста, шлам, жидкое, другое)

состоящий из SiO2(45,7%); Al2O3(13,34%); TiO (0,167%); Fe2o3(1,43%); CaO (21,47); MgO (1,02); K2O (0,57%); SO3 (0,55%); P2O5 (2,29%);тяжелые металлы (1,2%).

(химический состав отхода, в процентах)

произведенный сжигание отходов

(наименование процесса, в результате которого произведен отход)

Зарегистрирован в Федеральном классификационном каталоге  отходов и

ему присвоен код 313084               _______________________

(дата присвоения кода)

Председатель территориального

МПР России ______________

(подпись)

М. П.

5. ОБОБЩЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В СИСТЕМЕ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

5.1. Обустройство объектов размещения отходов производства и потребления в соответствии с требованиями цгсэн и природоохранных органов

5. 1.1. Общие требования к объектам размещения отходов

производства и потребления

К объектам размещения отходов относятся специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов. Объектами окончательного размещения отходов являются  полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород. Местами временного размещения  отходов считаются  специально оборудованные площадки (асфальтированные, гидроизолированные и т. д.), находящиеся  на территориях предприятий (организаций), специальная тара (контейнеры, бочки и т. д.), расположенная в специально выделенных местах, и другие организованные и санкционированные способы и условия накопления и хранения отходов.

Требования к обустройству объектов размещения отходов определяются статьями 10, 11, 12, 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», а именно:

- Ст. 10 (п. 3) предусматривает необходимость создания мест (площадок) для сбора отходов при проектировании предприятий и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы.

Требования к местам (площадкам) для сбора коммунально-бытовых (твердых бытовых) отходов определяются рекомендательным документом «Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» (Академия коммунального хозяйства СССР им. К.Д. Памфилова, М., 1982). Требования к местам (площадкам) для сбора отходов производства определяются документом «Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации)» (Минздрав СССР, М., 1985).

- Согласно ст. 11 при эксплуатации предприятий и иных объектов, связанной с обращением с отходами, необходимо соблюдение экологических, санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека, а также проведение инвентаризации отходов и объектов их размещения, осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов.

Инвентаризация объектов размещения отходов проводится с целью проверки состояния объектов размещения отходов и выявления их соответствия экологическим требованиям.

- Согласно ст. 12 (п. 1) «Создание объектов размещения отходов допускается на основании разрешений, выданных специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией».

- В соответствии со ст. 13 (п. 1) «территории городских и других поселений подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями».

Документальной базой обращения с отходами на территориях городских и других поселений являются следующие документы:

- Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР. – АКХ им. К.Д. Памфилова, М., 1986.

- СаНПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. – Минздрав СССР, М., 1988

- Рекомендации по организации сбора и планово-регулярного удаления бытовых отходов с городских территорий. – Государственный комитет жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, 1984.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. – АКХ им. К. Д. Памфилова, М., 1982.

- Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. – АКХ им. К. Д. Памфилова, М., 1985.

5.1.2. Обустройство мест временного размещения отходов

производства и потребления

При строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» образуются отходы, размещаемые в основном на площадках временного хранения.

Требования к площадкам временного хранения устанавливаются экологическими, санитарными, противопожарными и другими нормами и правилами, а также ведомственными актами МПР России, Минздрава России, Госгортехнадзора России и некоторых других министерств и ведомств. В соответствии с этими требованиями место и способ хранения отхода должны гарантировать следующее:

- отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую природную среду

- недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в результате локального влияния токсичных отходов

- недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц

- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного сбора и хранения

- сведение к минимуму риска возгорания отходов

- недопущение замусоривания территории

- удобство проведения инвентаризации отходов и осуществления контроля за обращением с отходами

- удобство вывоза отходов

Согласно Инструктивному письму Государственного комитета по охране окружающей среды  №09/132-02-3036 от 02.12.99 г. допускается временное хранение отходов на территории предприятия сроком до 1 года без оформления разрешения, при соблюдении правил временного хранения отходов.

Площадки временного хранения отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей природной среды. Нормирование объемов и условий накопления токсичных промышленных отходов на площадках временного хранения осуществляется в соответствии с нормативно-методическим документом: "Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации)" (Ут -вержден Госсанэпиднадзором 01.02.85 г., №3209-85).

В соответствии с указанным нормативно-методическим документом  и региональными экологическими и санитарно-гигиеническими правилами обращения с отходами (см. Приложение), а также  с учетом номенклатуры и классов опасности отходов, образующихся в структурных подразделениях ОАО "АК "Транснефть", устанавливаются следующие требования к объектам размещения отходов на территории предприятия:

- Накопление и размещение отходов на территории предприятия допускается в следующих случаях:

- при дальнейшем использовании отхода на собственном предприятии

- при последующем обезвреживании  отхода на производственной площадке

- при необходимости накопления определенной партии отхода для размещения на общегородском полигоне ТБО, полигоне токсичных промышленных отходов,  шламонакопителе и др.

- при необходимости накопления определенной партии отхода              для передачи другим предприятиям для использования, переработки и обезвреживания

- при временном отсутствии полигона для переработки и размещения отходов

- при дальнейшей реализации отхода с низким классом опасности населению либо сторонним организациям

- при дальнейшем сбросе в систему промканализации

- При сборе отходов производится их  сортировка по  классам токсичности, консистенции, направлениям использования , возможностям обезвреживания и удаления.

Сбор опасных отходов  осуществляется в герметичной, механически прочной, коррозионно-устойчивой таре, соответствующей требованиям ГОСТ 26319.

На наружной стороне тары наносятся знаки опасности, предусмотренные   ГОСТ  19433. По заполнении тара герметично закрывается.

Запрещается:

- смешивать опасные отходы разных классов токсичности;

- сбрасывать  опасные  отходы в поверхностные    и  подземные воды, в хозяйственно-бытовую или ливневую канализацию или на рельеф местности.

- Условия хранения отходов определяются классом их  опасности, а именно:

- твердые отходы 1-го класса опасности хранятся в герметичной таре (металлические контейнеры с крышкой, заводская упаковка)

- жидкие и пастоообразные (шламовые) отходы 2-го и 3-го классов опасности хранятся под навесом в закрытой таре (бочки с крышкой, канистры) из  химически устойчивого к данному виду отходов материала  на металлических поддонах, исключающих попадание загрязнителей в грунт

- твердые отходы 3-го класса опасности хранятся в металлических контейнерах с крышкой

- твердые (бочки с крышкой, канистры) отходы 4-го и 5-го классов опасности могут храниться открыто (навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой, а также в помещении в деревянных или металлических  ящиках

- шламовые отходы 4-го класса опасности могут хранится открыто на площадках с обваловкой или в металлических контейнерах с крышкой

- При сложном химическом составе отхода условия его хранения определяются наличием веществ наивысшего класса опасности.

- В случае временного хранения отходов в стационарных складах или в производственных помещениях должны быть обеспечены требования ГОСТ ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требованияк воздуху рабочей зоны" № 12.1.005-88, то есть хранение промышленных отходов на технологических участках по месу их образования не должно вызывать ухудшения показателей микроклимата в производственных помещениях и содержания вредных веществ, превышающего их допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны.

- Хранение отходов в открытом виде независимо от класса опасности в производственных помещениях не допускается. Хранение в производственных  помещениях не должно ухудшать условия труда в части уменьшения объемов и площади производственных помещений  на одного работающего ниже установленных норм, снижения обеспеченности санитарно-бытовыми помещениями.

- При временном хранении отходов в нестационарных временных складах и на площадках на территории предприятия в открытом виде (навалом, насыпью) или в негерметичной открытой таре должны быть обеспечены следующие условия:

- в воздухе промышленной площадки на высоте до 2 м от поверхности земли содержание вредных веществ не должно превышать 30% ПДК для рабочей зоны.

- содержание вредных веществ в подземных и поверхностных  водах и в почве на территории предприятия не должно превышать региональных экологических и гигиенических нормативов допустимого содержания этих веществ. При отсутствии региональных нормативов, утвержденных в установленном законодательством порядке, следует использовать ПДК или фоновое содержание этих загрязнителей в соответствии с требованиями государственных стандартов системы "Охрана природы" и санитарных  норм и правил.

- Предельное количество (лимит) размещения отходов на промплощадке устанавливается исходя из требований пожаровзрывобезопасности и  предупреждения иных аварийных ситуаций, отрицательного влияния на условия труда работающих и состояние окружающей природной среды.

- Предельное количество (лимит) размещения отходов с летучими компонентами (ртутьсодержащие отходы, отработанные нефтепродукты и нефтешламы) устанавливается с приоритетом санитарно-токсикологической составляющей, а именно:

концентрация химического вещества в воздухе в зоне влияния отхода (С) должна соответствовать условиям неравенства:

С / 0,3 .  ПДКр. .з. < 1,

где  ПДК р. з. - предельно допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны.

Концентрация химических веществ  в воздухе в зоне влияния отхода, размещенного на площадке  временного накопления, устанавливается лабораторным путем и учитывается при аттестации рабочих мест.

Точка отбора проб и химические вещества, исследуемые в воздухе, в каждом конкретном случае определяются отдельно по согласованию с санитарной службой.

Если обнаруженная в воздухе концентрация химического вещества, выделяемого из  отхода,  превышает 0,3ПДКр.з., то накопленное на промплощадке                                                                                   количествоотхода превышает предельное количество   и подлежит  удалению.

8. Предельное количество (лимит) размещения отходов с нелетучими компонентами  устанавливается с приоритетом эколого-производственной составляющей, то есть в зависимости    от вместимости и срока эксплуатации конкретного объекта размещения отходов исходя из требования обеспечения защиты окружающей природной среды от загрязнения (применительно к  статусу  объекта) и существующих (планируемых) мероприятий по удалению (обезвреживанию,     переработке, захоронению)  отходов.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов» (Госкомэкология, 1999) информация, касающаяся временного накопления отходов в местах их централизованного хранения на территории предприятия, приводится в разделе «Обоснование объемов временного накопления отходов на территории предприятия и периодичности их вывоза».

Сведения о централизованных  местах временного (до 1 года) размещения отходов, находящихся на балансе производственных подразделений ОАО «АК «Транснефть», приведены ниже  в таблице. Характеристика мест временного накопления отходов на территории промплощадок предприятий включает обоснование основных производственных показателей: номенклатуры, объемов, способа хранения, сроков реализации отходов и др.

В структурных подразделениях ОАО "АК "Транснефть" хранение отходов осуществляется на специально оборудованных площадках в соответствии с действующими санитарными и строительными нормами. Условия хранения отходов отвечают требованиям экологической безопасности в пределах территории предприятия.

Обоснование объемов временного накопления отходов на территории НПС и ЛПДС

и периодичности их вывоза

| Места хранения отходов |  |  |  |  | Коды разме-щае-мых отхо-дов | Нормативное количество образования (получения), т/год, м 3/год ** | Критерии определе-ния объема времен-ного накопле-ния | Предельно допустимый объем временного накопления, т/год (м 3) | Периодич-ность удале-ния *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование и характеристика места хранения отходов | Максимально возможный объем накопления, м3 | Условия размещения отходов | Накоп-лено на момент прове-дения инвен-тари-зации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Металлические маркированные контейнеры с крышкой на открытой освещенной огороженной асфальтированной площадке размером 1 м2 по всей территории предприятия | 0,75 | Метал-личе-ский контейнер | * | 912055 941035 571185 314444 914015 575034 912065 317274 | 200-250 м 3/год 0,1-0,5 0,01-0,02 0,001-0,005 10-20 м 3/год 0,01-0,05 1-2 0,05-0,1 | Суммар-ный объем контейнеров | 0,75 (м3). n ед. | 220(270):0,75n (еженедельно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Металлическая бочка с маркировкой и плотной крышкой на металлическом поддоне, исключающем попадание нефтепродуктов в грунт и в поверхностный сток в случае пролива, под навесом на освещенной огороженной асфальтированной площадке, оборудованной системой пожаротушения | 0,2 | Герме-тичная емкость |  | 541043 | 1-2 | Периоди-чность замены масел, вмести-мость тары | 0,15 (т). n ед. | 1(2):0,15n (несколько раз в год) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Металлическая бочка с маркировкой и плотной крышкой на металлическом поддоне, исключающем попадание нефтепродуктов в грунт и в поверхностный сток в случае пролива, под навесом на освещенной огороженной асфальтированной площадке, оборудованной системой пожаротушения | 0,2 | Герме-тичная емкость |  | 541073 | 1-2 | Периоди-чность замены масел, вмести-мость тары | 0,15(т). n ед. | 1(2):0,15n (несколько раз в год) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Металлическая бочка с маркировкой и плотной крышкой на металлическом поддоне исключающем попадание нефтепродуктов в грунт и в поверхностный сток в случае пролива, под навесом на освещенной огороженной асфальтированной площадке, оборудованной системой пожаротушения | 0,2 | Герме-тичная емкость |  | 541043 | 0,5-1 | Периоди-чность замены масел; вмести-мость тары | 0,15(т). n ед. | 0,5(1):0,15n (несколько раз в год) |
| 5 | Закрытая пластмассовая емкость с маркировкой | 0,03 | Герметичная емкость |  | 541093 | 0,1-0,2 | Вмести-мость тары | 0,03 (м3) х х n (шт.) | 0,1 (0,2) : 0,03n |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Бачок с крышкой на площадке с асфальтирован-ным покрытием или уплотненным грунтом | 0,01 | Бачок |  | 912105 | 0,1-0,5 | По мере образования | 0,01 | 2-3 раза в неделю |
| 7 | Склад (аккумуляторная) | 0,4 | В закрытом помещении на стелла-же со слитым или несли-тым электро-литом |  | 353223 | 0,3-0,5 | Периоди-чность замены отрабо-танных аккумуля-торов, объем отгрузоч-ной партии (0,3-0,5) | 0,3-0,5 | 1 раз в год |
| 8 | Склад | 0,4 | В закрытом помещении на стеллаже с аккумулятора-ми или сливается в кислотостойкие закрывающиеся емкости, где нейтрализуется раство-ром соды (или негашеной извести)и после разбав-ления водой (1:2) сливает-ся в промка-нализа-цию |  | 521012 | 0,03-0,05 | Периоди-чность замены отрабо-танных аккумуля-торов | Электролит сдается вместе с аккумулято-рами или утилизирует-ся на предприятии | 1 раз в годпо мере накоп-ления отгрузочной партии |
| 9 | Склад | 0,4 | В специа-льно отведенной закрывающемся помещении на стеллаже в заводской упаковке или в контейнере типа СТП 1-98 вместимостью 115 штук в вертикальном положении |  | 353261 | 0,02-0,04 | Периодич-ность замены отработан-ных ламп | 0,02-0,04 | ежегод-дно по мере накоп-ления отгру-зочной партии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Металлический контейнер с маркировокой и плотной крышкой в закрытом помещении; перед вывозом содержимое перегружается в мешки | 0,8 | контейнер |  | 549273 549284 | 0,1-0,5 0,01-0,05 | Вмести-мость тары | 0,5 | Ежегодно |
| 11 | Склад | 0,4 | На стеллаже |  | 353155 | 0,2-0,3 | По мере образования | 0,2-0,3 | Ежегод-но по мере накоп-ления отгру-зочной партии |
| 12 | Освещенная площадка с твердым покрытием размером 20-25 м2 | 6,0 | Штабель |  | 575024 575044 | 1-2 1-2 | Периоди-чность замены отрабо-танных шин, грузо-подъем-ность транспо-ртного средства (5 т) | 1-2 | 1 раз в год по мере накопления отгрузочной партии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Освещенная огороженная площадка с уплотненным грунтом или асфальтовым покрытием размером 100- 150 м2 | 20,0 | Навалом |  | 351195 | 10-20 | До накопления отгрузоч-ной партии с учетом грузоподъ-емности транспорт-ного средства (машина - 5 т) | 10-20 | 10(20):5=2-3 раза в год |
| 14 | Металлический контейнер с маркировкой и крышкой в закрытом помещении | 0,2 м3 | Емкость |  | 351125 351034 | 0,1-0,3 0,2-0,5 | По мере образования | 0,2 м3 х n (шт.) | Вывозится вместе с ТБО |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Металлический контейнер с маркировкой и крышкой на освещенной площадке с уплотненным грунтом | 1,2 | Контейнер |  | 313083 355074 | 1-2 1-2 | По мере образования | 2-3 | Ежегодно |
| 16 | Металлический контейнер с маркировкой крышкой на освещенной площадке с уплотненным грунтом | 0,8 | Контейнер |  | 314595 | 0,5 | Объем контейнера | 0,5 | Использование в течение 3 месяцев на терри-тории промплощадки |
| 17 | Металлический контейнер с крышкой на освещенной площадке с уплотненным грунтом | 0,8 | Контейнер |  | 571274 571295 | 0,3-0,4 0,3-0,4 | По мере образования | 0,7-0,8 | Ежегодно |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Металлическая емкость | 0,8 | Емкость |  | 547023 | 1-10 | Периодичность очистки трубопро-водов | 0,7 | Ежемесячно |
| 19 | Металлический контейнер в столярной мастерской | 0,01 | Контей-нер |  | 171035 | 0,1-0,2 | По мере образо-вания | Не определяется | Сразу после образования передается населению |
| 20 | Металлические карманы на сливе | 0,2 т | Емкость |  | 547173 | 0,1-0,2 | Вмести-мость емкости | 0,1-0,2 | 1 раз в год |
| 21 | Металлический контейнер с крышкой на освещенной асфальтированной площадке | 0,8 | Контей-нер |  | 911014 | 10-20 | Вмести-мость кон-тейнера | 0,5 | Ежедневно |

* накопленное на момент инвентаризации количество отходов не указывается, если оно не больше нормативного объема накопления за период между моментами вывоза

**нормативное количество образования (получения) отходов дано ориентировочно и может варьировать в зависимости от технологических факторов

***периодичность вывоза (удаления) отходов дана ориентировочно в соответствии с варьирующими значениями нормативного количества образования (получения) отходов

5.1.3. Обустройство мест окончательного размещения отходов

производства и потребления

Объектами окончательного размещения отходов, образующихся при эксплуатации производственных подразделений ОАО «АК «Транснефть», являются пруды-накопители, пруды-отстойники, иловые карты, поля фильтрации, биологические очистные сооружения, шламонакопители, полигоны промышленных отходов (ПО), полигоны ТБО и ТБПО.

В соответствии со статьей 12 (п. 2-6) требованиями, предъявляемыми к объектам окончательного размещения отходов, являются следующие:

- определение места строительства объектов размещения отходов по результатам специальных исследований и при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- необходимость проведения мониторинга состояния окружающей природной среды  на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду;

- осуществление контроля за состоянием объектов размещения отходов после окончания эксплуатации данных объектов и воздействием на окружающую природную среду, а также выполнение работ по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- запрещение захоронения отходов на территориях городских и других поселений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадках подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и т. д.;

- внесение объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов.

Нормативная база включает также требования, преъявляемые к объектам окончательного размещения отходов, следующими документами:

- СНиП 2.01.28-25. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. – Госстрой СССР, М., 1985

- СанПиН 2.1.7.722-98. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (введены в действие 11.11.98)

- Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов (к СНиП 2.01.28-85). – Госстрой СССР, М., 1990

- Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). – Утверждены Госкомприроды СССР 21.02.91

- Указания по проектированию водоохранных зон и прибрежных полос рек, озер и водохранилищ. – Минводхоз СССР, М., 1984

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. – Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.96 № 1404.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов» (Госкомэкология, 1999) раздел «Характеристика объектов размещения отходов» рекомендуется к включению в проект для предприятий (организаций), имеющих на своем балансе или осуществляющих эксплуатацию объектов захоронения либо особо длительного хранения отходов (полигоны, шламохранилища, иловые карты и т. п.).

Сведения о централизованных санкционированных местах длительного и окончательного размещения отходов, находящихся на балансе производственных подразделений ОАО «АК «Транснефть», приведены в таблице.

Характеристика мест размещения отходов производства и потребления НПС и ЛПДС

| № п. п. | Наименование объекта размещения отходов | Расчетный срок эксплуатации | Фактический срок эксплуатации | Проектная вместимость | Накоплено отходов по состоянию на 2000 г. | Занимаемая площадь, га | Наличие санитарно-защитной зоны | Защитные и противофильтрацион-ные инженерные сооружения | ограждение | освещение | Количество наблюдательных скважин и систем наблюдения | Состав отходов | Условия размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Пруды-накопители | 50 лет | 40-45 лет | <20000т | 100-1000 т | 0,5 | 300м | Система «глиняный замок» | + | + | <5 | Осадки с ОС | Нава-лом |
| 2 | Пруды-накопители | 50 лет | 40 лет | 100000-120000т | 1000-10000т | 0,5 | 300м | Система «глиняный замок» | + | + | 5 | Осадки с ОС | Нава-лом |
| 3 | Пруды-отстойники | - | - | 10000-20000 т | 10-100 т | 1,0 | 50м | Отс. | + | + | Отс. | Осадки с ОС | Нава-лом |
| 4 | Иловые площадки | Б/с | <40 лет | 100-1000 т | 10-100 т | < <0,05 | 300м | Железобе-тонный экран | + | + | <5 | Осадки с ОС | Нава-лом |
| 5 | Поля фильтрации | Б/с | <10 лет | 10000-100000т | 10-100 т | 3-4 | Отс. | Глиняный экран | + | + | Отс. | Осадки с ОС | Нава-лом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Биологические очистные сооружения | Б/с | 10-20 лет | <1000 м3 | Отс. | <0,1 | Об-ва-ловка | Дождепри-емник | + | + | Отс. | Осадки с ОС | Нава-лом |
| 7 | Шламона-копители | <20 лет | <20 лет | 1000-3000 т | 100- 500 т | 0,1-0,2 | <500 м | Глиняный экран | + | + | Отс. | Нефте-шлам, грунт замазученный, сорбенты нефтеза-грязнен-ные | Нава-лом |
| 8 | Полигон ПО | - | <5 лет | <1000 м3 | 5 т | <0,5 | 100 м | Дренажная сеть для отвода дренажных и атмосфер-ных вод в водный сектор резервуара шламо-сборника | + | + | 2 | Нефте-шлам, грунт нефтеза-грязнен-ный, сорбенты нефтеза-грязнен-ные | Нава-лом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Полигон ТБО и ТБПО | 20 (50) лет | <10 (20) лет | <1000 (10000) м3 | <100 м3 | 0,1-0,5 | 250-500 м | Кольцевой канал | + | + | Отс. | ТБО, тара невоз-вратная, ветошь промас-ленная, смет и другие отходы 3-4 класса опасности | Нава-лом |
| 10 | Площадки для ТБО | Б/с | <10 лет | 10-100 т | - | <0,05 | <100 м | Отс. | + | + | Отс. | ТБО, тара невоз-вратная, ветошь промас-ленная, смет и другие отходы 3-4 класса опасности | Нава-лом |

5.2. Рекомендации по утилизации и размещению отходов

1-4 класса токсичности. Мероприятия по ликвидации

аварийных ситуаций, связанных с обращением с отходами

Утилизация промышленных и бытовых отходов предполагает их использование в качестве вторичного сырья, топлива, удобрений и для других целей.

Размещение отходов – это хранение и захоронение отходов на специальных объектах в целях предотвращения загрязнения окружающей природной среды, а также  для дальнейшего обезвреживания или использования отходов

При строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» образуются отходы, обезвреживаемые на промплощадках предприятий (нейтрализация электролита, рециклинг нефтешламов и отходов, содержащих нефтепродукты; рекуперация отработанных масел, нефтезагрязненного грунта и сорбентов, строительных отходов и т. п.).

Обезвреживание отходов подразумевает переработку отходов в связи с необходимостью их детоксикации и последующего использования.

5.2.1. Рекомендации по утилизации и размещению отходов

производства и потребления объектов ОАО «АК «Транснефть»

# Перечень отходов производства и потребления и рекомендуемые методы утилизации и размещения

| № п/п | Код по ФКК | Наименование отходов | Класс опасности | Рекомендуемые направления движения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17103 | Опилки и стружка из чистой несортированной древесины | 5 | Реализация населению |
| 2 | 31121 | Лом огнеупорных материалов | 5 | Засыпка углублений рельефа, рекультивация свалок |
| 3 | 34403 | Снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами | 3 | Термическое обезвреживание |
| 4 | 31308 | Золошлаковые отходы установок сжигания отходов | 3 | На захоронение |
| 5 | 35507 | Осадки и шламы очистки котлов | 4 | На захоронение |
| 6 | 35112 | Огарки сварочных электродов | 5 | На переработку |
| 7 | 35103 | Окалина, сварочный шлак | 4 | На захоронение |
| 8 | 31444 | Лом абразивных материалов | 4 | На захоронение |
| 9 | 35119 | Лом и отходы черных металлов | 5 | На переработку |
| 10 | 35315 | Лом и отходы цветных металлов | 5 | На переработку |
| 11 | 35322 | Аккумуляторы свинцовые отработанные | 3 | На переработку |
| 12 | 35326 | Лампы ртутьсодержащие | 1 | На переработку |
| 13 | 54928 | Фильтры замасленные отработанные | 4 | Термическое обезвреживание |
| 14 | 39910 | Песок замасленный, сорбенты нефтезагрязненные | 3 | Термическое обезвреживание |
| 15 | 52101 | Кислота аккумуляторная отработанная | 2 |  |
| 16 | 54104 | Масла отработанные группы ММО | 3 | Регенерация, повторное использование |
| 17 | 54107 | Масла отработанные группы МИО | 3 | Регенерация, повторное использование |
| 18 | 54104 | Масла отработанные группы СНО | 3 | Термическое обезвреживание;переработка на нефтеперерабатывающих предприятиях в смеси с нефтью |
| 19 | 54109 | Масла и эмульсии смазочно-охлаждающие от металлообработки | 3 | Термическое обезвреживание |
| 20 | 54703 | Нефтешламы от очистки нефтепроводов | 3 | Термическое обезвреживание |
| 21 | 54717 | Нефтешламы от нефтеловушек | 3 | Термическое обезвреживание |
| 22 | 54702 | Нефтешламы (осадок) от фильтров грязеуловителей | 3 | Термическое обезвреживание |
| 23 | 54706 | Нефтешламы от зачистки резервуаров | 3 | Разжижение с последующей закачкой в трубопроводы |
| 24 | 57504 | Шины изношенные с металлическим кордом | 4 | На переработку |
| 25 | 57502 | Шины изношенные с текстильным кордом | 4 | На переработку |
| 26 | 57503 | Отходы резиноасбестовых изделий | 4 | На захоронение |
| 27 | 57118 | Вышедшая из употребления тара полимерная | 5 | На захоронение |
| 28 | 57129 | Отходы изоляционных материалов | 5 | На захоронение |
| 29 | 57127 | Пластмассовые упаковки и емкости с остатками вредного содержимого | 4 | На захоронение |
| 30 | 54927 | Ветошь обтирочная замасленная | 3 | Термическое обезвреживание |
| 31 | 91101 | Твердые бытовые отходы, образующиеся у населения | 4 | На захоронение |
| 32 | 91205 | Твердые бытовые отходы, образующиеся в учреждениях и бытовых помещениях предприятий | 5 | На захоронение |
| 33 | 91206 | Мусор строительный | 4 | Засыпка углублений рельефа, рекультивация свалок |
| 34 | 91210 | Отходы кухонь и столовых | 5 | На компост, реализация населению |
| 35 | 91401 | Смет с территорий предприятий | 5 | На захоронение |
| 36 | 94103 | Сульфоуголь отработанный | 4 | На захоронение |
| 37 | 94302 | Осадки и шламы очистных сооружений иловых площадок | 4 | На захоронение |

5.2.2. Характеристика специализированных установок

по переработке (обезвреживанию) отходов

в ОАО «АК «Транснефть»

На балансе  дочерних ОАО «АК «Транснефть» имеются установки по переработке (обезвреживанию) отходов, сведения о которых приведены в таблице 5.2.1.

В проектах НОЛРО приобретение установок по утилизации отходов предусмотрено в разделе «Мероприятия по снижению объема образования отходов».

Таблица 5.2.1

Информация о наличии специализированных установок по переработке (обезвреживанию) отходов

в ОАО «АК «Транснефть» в 2001 году

| № п/п | Наименование установки | Количество, шт. | Проектные характеристики | Режим работы | Фактическое состояние | Вид перерабатываемых отходов |  | Получаемый продукт | Вторично образующийся отход | Выбросы в атмосферу от работы установки |  |  |  | Учет выбросов, сбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | состав |  | количество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1. | Установка по термической обработке органических промышленных отходов «Smart Ash» производство фирмы «Elastec» | 39 | - производительность – 22 кг/час; - время технологического цикла – 30 мин.; - температура сжигания - 1100ºС; - выход продукта 3% от загрузки в виде пепла; - габариты: 109х82х82 см; - объем резервуара – 200 л. стальная бочка, высотой 109 см; - вес с бочкой – 52 кг, вес без бочки – 35 кг; | Технологический режим работы – циклический, временной режим работы – по мере необходимости. | Рабочее | - отработанные фильтры; - ветошь, макулатура, загрязненные нефтепродуктами; - спецодежда (б/у); - нефтешлам; - нефтезагрязненные сорбенты; - замазученные и нефтесодержащие отходы и прочие горючие материалы, не входящие в категорию риска, температура воспламенения которых не ниже 40ºС. |  | - | 3ола от переработки отходов – 3% от загрузки | - твердые частицы - СО2 - углеводороды |  | 4 г/сек <15 г/час <0,001 г/час |  | Выбросы от установки учитываются в ПДВ. Выбросы вредных веществ в атмосферу: летучие золы – отсутствуют, газы – в пределах ПДК. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
|  |  |  | - моторесурс фильтровой решетки 500 ч, фильтра с держателем – 500 ч; - два электромотора – 220 в; - легко перемешивается, снабжена колесами; - имеет сертификат соответствия (№ РОСС US.ГП 17.А02340) и разрешение на применение Госгортехнадзора России (№ РРС 02-1776). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Инсенератор ИН-50 |  | - Масса – 3560 кг; - Размеры – 3300х1300х2500 см; - Пылеуловителя – 1500х1500хх2800 см; - Производительность – 50 кг/час; - Температура сжигания - 1100ºС; - Расход дизельного топлива 0,2 кг/кг; - Валовая загрузка – не более 50 кг; - Температура отхолдящих газов - 460ºС; - Химический недожиг отходов – не более 10%; - Потребляемая эл. мощность – 7 квт, род тока – переменный. | Продолжительность непрерывной работы не более 20 час в сутки. | - | - ТБО; - Биоорганические отходы. | - | Малотоксичный остаток – зольный остаток 4 кл опасности. Содержание мг/кг 3,4-бенз(а)пирен - 0–002, полихлорбифенилы – 2,2. | - SO2 - CО2 - NO2 - HCl - HF - Пыль, сажа | <10 мг/м3 <1 мг/м3 <2 мг/м3 <4 мг/м3 <1 мг/м3 <15 мг/м3 | Выбросы от установки учитываются в ПДВ. |

| 3. | Установка для переработки нефтешламов «Супермакс» | 1 | - Габаритные размеры6 21х3х4,1 м; - Вес порожний – 36 т; - Условия нормальной эксплуатации – температура окружающего воздуха выше 0ºС. При отрицательной теспературе эксплуатация только в режиме непрерывной работы; - Двигатель – дизель 6V-92ТН (360 л.с.). расход дизтоплива 125 л/час; - Производительность переработки нефтешламов 10-летней давности 0,7-1 м3/час. | Технологическое состояние – удовлетворительное, технологический режим работы – циклический, временной режим работы – круглосуточный. | Рабочее | Нефтешлам: осредненный состав на входе в установку – вода – 40%, мех. примеси – 33%, нефтепродукты – 27%. | Нефтепродукт | Нефтешлам на выходе их установки: - количество – 20% (по объему) от исходного продукта; - состав нефтешлама на выходе из установки – вода – 32%; мех.примеся – 56%, нефтепродукты – 12%. | Выбросы от дизеля: - СО; - NOх; - Углеводороды; - Сажа; - SO2; - 3,4-бенз(а)пирен. Выбросы от котла-теплообменника: - СО; - NOх; - Сажа; - SO2; - 3,4-бенз(а)пирен - формальдегид. | 0,346 г/с 0,138 г/с 0,341 г/с 0,054 г/с 0,069 г/с 0,000001 г/с 0,326 г/с 0,091 г/с 0,002 г/с 0,050 г/с 0,000008 г/с 0,00006 г/с | Выбросы от установки учитываются в ПДВ. Сбросы отсутствуют. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Специализированный полигон для размещения рекультивации нефтезагрязненного грунта. |  | - Общая площадь полигона – 13665 м2; - Количество размещаемого грунта – 2133 м3; - Наличие обваловки и гидрозатвора. | Постоянно действующий полигон | Удовлетворительное | Нефтезагрязненный грунт (содержание остаточной нефти – 2-3%). | - | Нефтезагрязненный грунт (содержание остаточной нефти – менее 0,1%). Дальнейшее использование грунта для производственных нужд -подсыпка на объектах МН. | Выбросы предельных углеводородов С12-С19 | 2,6685 т/год | Выбросы от установки учитываются в ПДВ. Сбросы отсутствуют. |

Примечание. Места размещения установок согласованы с госпожнадзором, ЦГСЭН, ГГТН.

5.2.3.  Рекомендуемые методы санации и детоксикации отходов

Для санации почв и земель в местах аварий на трубопроводах, утилизации осадков сточных вод и детоксикации полигонов ТБО рекомендуется проведение следующих мероприятий:

1. Санация (детоксикация) почв и земель,

загрязненных неорганическими и органическими экотоксикантами

Во многих промышленно развитых странах большие участки почв и земель загрязнены неорганическими (в первую очередь тяжелыми металлами, в т.ч. радионуклидами) и органическими экотоксикантами.

Органические экотоксиканты представлены нефтью и нефтепродуктами, полихлорированными и полициклическими ароматическими углеводородами.

Причинами загрязнения окружающей природной среды нефтью и продуктами ее переработки (нефтепродуктами) являются многочисленные случаи проливов, протечек, утечек, несанкционированного или аварийного сброса. Такие загрязнения наносят большой ущерб народному хозяйству, природной среде, флоре и фауне.

Источниками образования полихлорированных органических соединений являются предприятия химической, целлюлозно-бумажной, металлургической и других отраслей промышленности. Особую опасность для человека представляют диоксины и диоксиноподобные токсиканты, например полихлорбифенилы, в силу своей особой токсичности, канцерогенности и мутагенности, получившие название суперэкотоксикантов.

Источниками образования полициклических ароматических экотоксикантов, например, 3,4-бенз(а)пирена,  являются многочисленные тепловые процессы,  связанные с тепловой переработкой или сжиганием органических веществ.

Большую группу органических экотоксикантов составляют пестициды или отходы их производства.

Применение гумино-минерального концентрата (ГМК) позволяет проводить детоксикацию почв и земель, загрязненных тяжелыми металлами и радионуклидами, за счет необратимого связывания ионов тяжелых металлов и радионуклидов и предотвращения их миграции в растения и почвенные воды.

Применение ГМК позволяет успешно очищать почвы, земли и твердые отходы от органических экотоксикантов (нефти и нефтепродуктов, полихлорированных и полициклических соединений). ГМК эффективно сорбирует органические экотоксиканты, осуществляет физико-химическую деструкцию и интенсивную микробиологическую трансформацию (без внесения культур микроорганизмов и питательных веществ).

Так, содержание углеводородов нефти и нефтепродуктов (дизельное топливо, машинные масла) в загрязненной почве снижается с 4,8% до 0,2% всего за 1,5-2 месяца (в средней полосе России). Содержание полихлорированных бифенолов в загрязненной почве снижается с 98 мг/кг до норм ПДК (предельно допустимой концентрации) за один вегетационный период.

Также эффективно очищаются земли, загрязненные пестицидами, в том числе хлорсодержащими.

Используемые методы и технологии.

Загрязненные экотоксикантами почвы, как правило, экскавируют и вывозят для депонирования или захоронения на специально оборудованных площадях.

Физико-химические методы. Основанные на промывке почв, экстракции растворителями и паром, применении электрокинетических процессов представляют больше научный, чем практический интерес, так как их применение возможно в чрезвычайных ситуациях на ограниченных площадях и с большими затратами.

В США хлорорганические экотоксиканты, сосредоточенные в слое почвы до  см, сжигают вместе с почвой в специальных установках при температуре 1200ºС, а золу захоранивают.

Микробиологические методы, основанные на использовании специальных штаммов грибков и микроорганизмов, имеют низкую эффективность и высокую стоимость. При этом весьма актуальной становится проблема контроля за возможной мутацией микроорганизмов в естественных условиях, что делает целесообразность их внесения в природные среды весьма проблематичной.

Результаты, достигаемые применением ГМК:

1. Эффективная очистка почв и возвращение земель для хозяйственного использования, в том числе для строительства жилых зданий на территориях бывших полигонов, баз, отвалов и свалок.

2. Улучшение агрохимических свойств и повышение плодородия ранее загрязненных почв.

3. Средняя величина затрат на экскавирование, депонирование и захоронение одной тонны загрязненных земель (или отходов) составляет 50-150 долларов США. Стоимость применения микробиологических методов для очистки почв составляет 15-50 долларов США на один квадратный метр. Стоимость детоксикации отходов, загрязненных органическими экотоксикантами, микробиологическими методами составляет 50-75 долларов США/кубический метр. Стоимость санации и детоксикации почв и отходов с применением ГМК в 10-100 раз ниже стоимости микробиологических методов.

2. Утилизация осадков городских сточных вод (ОСВ),

обработанных ГМК, в качестве изолирующих и рекультивирующих грунтов при обустройстве и содержании полигонов захоронения твердых бытовых и приравненных  к ним промышленных отходов

Объемы образующихся на очистных сооружениях больших городов осадков сточных вод таковы, что они не могут быть полностью переработаны и использованы в сельском хозяйстве в качестве органоминеральных удобрений. (Например, в Москве ежедневно образуется более 1000 т осадков сточных вод). Обработанные реагентами (хлорное железо и известь или органические флокулянты) и механически обезвоженные ОСВ вывозятся на поля, свалки и т.д. и т.п., несмотря на категорический запрет органов Госсанэпидемнадзора. Площади для депонирования (складирования) ОСВ практически отсутствуют. Такие ОСВ загрязняют почву, поверхностные и подземные водные источники неорганическими и органическими экотоксикантами.

Вместе с тем, важнейшей и не решаемой проблемой при обустройстве и содержании полигонов захоронения бытовых и промышленных отходов городов является проблема создания защитных слоев из изолирующего грунта, в качестве которого традиционно должны выступать слабофильтрующие суглинки и глины. Для того, чтобы покрывать каждый слой тела свалки мощностью 2 м слоем изолирующего грунта толщиной 0,3-0,5 м, необходимо иметь вблизи полигонов соответствующие карьеры по выемке естественного грунта. Из-за отсутствия грунта изолирующие слои на свалках не создаются, вследствие чего свалки превращаются в места экологического бедствия: загрязняются почвы, поверхностные и подземные воды, воздушный бассейн.

Обработка механически обезвоженных ОСВ гуминовыми кислотами обеспечивает связывание тяжелых металлов и деструкцию органических экотоксикантов, стабилизирует осадки и формирует преимущественно процессы их гумификации, а не минерализации. Введение в них ГМК также формирует однородную пространственную структуру, физически связывает воду и в целом придает ОСВ физико-механические свойства, близкие к свойствам природных грунтов. Так, коэффициент фильтрации обработанных ГМК осадков составляет 10-3-10-5 м/сутки, что много меньше коэффициента фильтрации тяжелого суглинка.

Таким образом, обработанные ГМК осадки могут применяться в качестве изолирующих грунтов, консервируя в себе тяжелые металлы, с одной стороны, и препятствуя их движению из тела свалки, с другой стороны.

Альтернативные методы и технологии: Применение естественных суглинистых и глинистых грунтов, которые чрезвычайно дефицитны и стоят дорого.

Результаты, достигаемые применением ГМК:

- Утилизация ОСВ в качестве изолирующих грунтов, т.е. предупреждение отчужденияя земель для депонирования осадков, и оздоровление экологической ситуации за счет исключения несанкционированного вывоза и сбрасывания ОСВ.

- Исключение вторичного загрязнения окружающей природной среды свалками бытовых и промышленных отходов.

- Детоксикация тела действующих и законсервированных свалок и образующегося в них фильтрата с целью предупреждения вторичного загрязнения окружающей природной среды

Действующие (санкционированные и несанкционированные) и законсервированные свалки являются источником загрязнения окружающей природной среды тяжелыми металлами, естественными и искусственными химическими соединениями, в том числе неорганическими и органическими экотоксикантами. Особую опасность представляет фильтрат, т.е. вода, проходящая через тело свалки при дожде, таянии снегов и т.д. и насыщенная вредными токсикантами, канцерогенными, мутагенными и др. примесями. Именно фильтратом загрязняющие примеси разносятся на десятки километров от свалки, отравляя почву, поверхностные и подземные воды.

Обработка тела свалки ГМК путем полива или нанесением поверхностного слоя приводит к необратимому связыванию тяжелых металлов, адсорбции и абсорбции неорганических и органических экотоксикантов, в результате чего прекращается или значительно снижается вынос загрязняющих веществ и соединений из тела свалки.

В случаях полигонов с большим истечением фильтрата производится его очистка с применением ГМК, при этом очищенная вода выпускается в естественную гидрографическую сеть, а осадок возвращается в тело свалки.

Данная технология эффективна для очистки загрязненной воды водоемов (рек, озер, морей и т.д.). Технология эффективна также для очистки хозяйственно-бытовых (хозяйственно-фекальных) сточных вод, в том числе не канализованных городов и населенных пунктов.

Другие методы и технологии.

Других методов детоксикации тела свалок нет. Для очистки фильтрата обычно предлагается строительство дорогостоящих сооружений механической, физико-химической и биологической очистки.

Эффекты, достигаемые применением ГМК.

1. Предупреждение загрязнения окружающей природной среды вокруг действующих и законсервированных свалок и полигонов.

2. Эффективная очистка фильтрата, загрязненной воды водоемов и хозяйственно-бытовых сточных вод без создания громоздких и дорогостоящих в строительстве и эксплуатации очистных сооружений.

Рекомендуемые мероприятия предлагаются ООО «Электрофизические и акустические технологии» (127463, Москва, ул. Голубинская, 25/1, к. 509;       тел. (095) 911-9598, (095) 139-4086, тел/факс (095) 422-0763; e-mail: ashulgina@mtu-net.ru).

5.2.4. Оценка эффективности биологического этапа рекультивации нефтезагрязненных почвогрунтов

Вследствие аварий на трубопроводах происходит загрязнение почвогрунтов нефтью. После проведения технической рекультивации осуществляется комплекс восстановительных мероприятий биологического характера, направленных на улучшение экологического состояния ОПС.

В соответствии с «Временной методикой определения предотвращенного экологического ущерба»  (Госкомэкология России, 1999) под экологическим состоянием окружающей природной среды понимается способность ОПС обеспечивать функционирование экологических систем, комфортность жизнедеятельности человека и сохранность физико-географической основы территориальных природных комплексов.  Для  определения количественных градаций экологического качества ОПС предлагается использовать относительные балльные оценки уровней необеспеченности (1-5 баллов) функционирования экосистем, комфортности жизнедеятельности человека, сохранности физико-географической основы территориальных природно-ресурсных комплексов в соответствии с существующими нормативами или (в случае их отсутствия или недостаточности) с критериальной таблицей потери экологического качества ОПС (см. ниже).

Критериальная таблица оценки экологического состояния ОПС

| Оцено-чный балл | Качественные признаки состояния природной среды | Уровни потери качества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0-1,0 | Отсутствие признаков: - угнетения естественных и антропогенных биоценозов; - нарушений состояния здоровья из-за влияния окружающей природной среды; - нарушений природных сфер и их функционального равновесия | Условно нулевой |
| 1,1-2,0 | - заметное угнетение естественных биоценозов, использование земель для производства пищевой продукции без ограничений; - природная среда в целом удовлетворительна для существования человека; - признаки нарушений отдельных природных сфер обратимого характера | Низкий |
| 2,1-3,0 | - природные биоценозы сильно угнетены, производство пищевой продукции неэффективно из-за низкого качества и пониженного плодородия почв; - здоровье населения заметно ухудшено из-за неблагоприятных условий окружающей природной среды; - окружающая природная среда не справляется с ан-тропогенными нагрузками | Средний |
| 3,1-4,0 | - невозможность длительного существования искусственных насаждений, противопоказанность использования земель для производства продовольственной продукции; - существенная деградация населения по состоянию здоровья; - необратимые нарушения природных сфер, исключающие самовосстановление природной среды в целом | Высокий |
| 4,1-5,0 | - биопродуктивность земель нулевая; - прямой контакт человека с природной средой опасен для здоровья и существования человека; - природные сферы необратимо нарушены и не могут выполнять своих функций в окружающей среде | Катастро-фический |

Условно нулевой и низкий уровни потери экологического качества соответствуют устойчивому состоянию ОПС к антропогенному воздействию; средний, высокий и катастрофический уровни свидетельствуют о значительном нарушении экосистем и необходимости длительного периода на их восстановление.

Уровень потери экологического качества характеризуется показателем экологического качества (ПЭК). Расчет величины ПЭК проводится по формуле (1) или по её разновидности – формуле (2):

ПЭК=Пд+i=1nПдпii=1nПдпi+n−1						(1)

ПЭК=Пд+i=1nПдпii=1nПдпi+n						(2)

где ПЭК – величина показателя экологического качества ОПС;

Пд – значение доминирующего параметра (ранжированного    параметра высшего класса опасности и уровня потери качества);

Пдпi – значение дополнительного параметра (ранжированного параметра, меньшего, чем доминирующий – или равного ему - по классу опасности и уровню потери экологического качества ОПС);

n – число дополнительных параметров.

В соответствии с разработанной проектной  документацией в области обращения с отходами производства и потребления, а также  результатами экологического мониторинга природных сред при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» ниже предлагается шкала ранжирования экологического состояния окружающей природной среды.

Шкала ранжирования  экологического состояния  (уровни потери экологического качества) атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почвенно-земельных ресурсов разработана  для  санитарно-защитной зоны  мест размещения и переработки (обезвреживания) отходов.

Шкала ранжирования экологического состояния природных компонентов  разработана с учетом результатов апробации «Временной методики …» (Госкомэкология, 1999), изложенных в монографиях:

- Оценка и экологический контроль состояния окружающей при(на примере Тульской области) / Под общей редакцией академика РАН Г.В. Добровольского, члена-корреспондента РАН С.А. Шобы. М.: Изд-во Московского университета, 2001. – 256 с.

- Оценка экологического состояния почвенно-земельных ресурсов и окружающей природной среды Московской области /  Под общей редакцией академика РАН Г.В. Добровольского, члена-корреспондента РАН С.А. Шобы. М.: Изд-во Московского университета, 2000. – 221 с.

- Контроль химических и биологических параметров окружающей среды / Под редакцией Л.К. Исаева. СПб.: Кримас+, 1998. – 896 с.

а также со ссылкой на  следующие нормативно-методические документы:

- РД 39-014-70-98-015-90* «Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтепрома. Миннефтегазпром, 1989

- ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Показатели санитарного состояния

- ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

- Инструкция по экологическому обследованию хозяйственной и иной деятельности. Приказ №539 от 29.12.95 Минприроды России

- Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель. Роскомзем, Минприроды России, 1994

- Методика определения ущерба окружающей среде при авариях на магистральных нефтепроводах. Утверждена Минтопэнерго России от 01.11.95

- Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель. Роскомзем, Минприроды России, 1995

- Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами. Утверждены в 1987 г. Заместителем Главного государственного врача СССР Э.М. Саакьянц (№4266-87)

- Нормативные данные по предельно-допустимым уровням загрязнения вредными веществами объектов окружающей среды. Справочный материал. Санкт-Петербург, 1994

- Положение об оценке воздействия на окружающую среду в РФ №222 от 18 июля 1994 г. М., Минприроды России, 1994

- Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (методические указания). Утвержден Роскомземом и Минприроды России 05.08.92.,одобрен Минюстом России (письмо Минюста России от 13.12.93 №0609/610

- Правила охраны поверхностных вод. Введены с 01.03.91. – М.: Госкомприрода СССР, 1991

- Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения №4630-88

- Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды. Утверждены приказом МПР России от 15.06.01 г.  № 511

- Сборник нормативных актов «Охрана почв». М.: РЭФИА. 1996

- Инженерно-экологические изыскания для строительства. Свод правил 11-102-97, 1997

Шкала ранжирования экологического состояния компонентов

окружающей природной среды на временных полигонах

биологической очистки  почвогрунтов на трассе трубопроводов

| Индикаторные показатели химического загрязнения природных компонентов | Уровень потери экологического качества природных компонентов (балл) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1–условно нулевой (0,1-1,0) | 2 – низкий (1,1-2,0) | 3 -средний (2,1-3,0) | 4 –высокий (3,1-4,0) | 5-катаст-рофиче-ский (4,1-5,0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Атмосферный воздух |  |  |  |  |  |
| Общее содержание углеводородов | <1 ПДК | 1-5 ПДК | 5-10 ПДК | 10-50 ПДК | >50 ПДК |
| Бенз(а)пирен | <1 ПДК | 1-2 ПДК | 2-3 ПДК | 3-5 ПДК | >5 ПДК |
| Природные поверхностные и подземные воды |  |  |  |  |  |
| Растворенный О2 | <1 ПДК* | 1-10 ПДК | 10-100 ПДК | 100-500 ПДК | >500 ПДК |
| БПК5 | <1 ПДК | 1-10 ПДК | 10-100 ПДК | 100-500 ПДК | >500 ПДК |
| Нефтепродукты | <1 ПДК | 1-5 ПДК | 5-10 ПДК | 10-50 ПДК | >50 ПДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сероводород | <1 ПДК | 1-5 ПДК | 5-10 ПДК | 10-50 ПДК | >50 ПДК |
| Фенолы | <1 ПДК | 1-5 ПДК | 5-10 ПДК | 10-50 ПДК | >50 ПДК |
| Азот аммиачный | <1 ПДК | 1-10 ПДК | 10-100 ПДК | 100-500 ПДК | >500 ПДК |
| Железо | <1 ПДК | 1-10 ПДК | 10-100 ПДК | 100-500 ПДК | >500 ПДК |
| Медь | <1 ПДК | 1-2 ПДК | 2-3 ПДК | 3-5 ПДК | >5 ПДК |
| Кадмий | <1 ПДК | 1-2 ПДК | 2-3 ПДК | 3-5 ПДК | >5 ПДК |
| Хром | <1 ПДК | 1-2 ПДК | 2-3 ПДК | 3-5 ПДК | >5 ПДК |
| Свинец | <1 ПДК | 1-2 ПДК | 2-3 ПДК | 3-5 ПДК | >5 ПДК |
| Почвы и земельные ресурсы** |  |  |  |  |  |
| 3,4-бенз- пирен | < ПДК | от ПДК до 0,1 | От 0,1 до 0,25 | От 0,25 до0,5 | >0,5 |
| Нефть и нефтепродукы | Ниже регионального норматива | Превы-шение регионального норматива не более чем в 1-2 раза | Превыше-ние регионального норматива не более чем в 2-3 раза | Превыше-ние регионального норматива не более чем в 3-5 раз | Превы-шение регионального норматива более чем в 5 раз |
| Медь | < ПДК | от ПДК до 200 | От 200 до 300 | От 300 до 500 | >500 |
| Кадмий | < ПДК | от ПДК до 3 | От 3 до 5 | От 5 до 20 | >20 |
| Цинк | < ПДК | От ПДК до 500 | От 500 до 1500 | От 1500 до 3000 | >3000 |
| Свинец | < ПДК | от ПДК до 125 | От 125 до 250 | От 250 до 600 | >600 |
| Сумма токсичных солей в верхнем плодородном слое почвы (%): - с участием соды, - для других типов засоления | <0,1 <0,1 | 0,11-0,2 0,11-0,25 | 0,21-0,3 0,26-0,5 | 0,31-0,5 0,51-0,8 | >0,5 >0,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение степени кислотности (щелочности) (рНвод.), в единицах рН от среднего значения для данного типа почвы | <+(0,5) рН | +(0,5-2,0) рН | + (2,0-3,0) рН | + (3,0-4,0) рН | >+(4,0) рН |
| Изменение окислительно-восстанови-тельного потенциала (Eh) почвы, мВ | 400-500 | 300-400 | 200-300 | <+200 |  |
| Коэффициент фильтрации, м/сут | >1,0 | 0,3-0,1 | 0,1-0,3 | 0,01-0,1 | <0,01 |
| Уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В), % от исходного | <10 | 11-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Поднятие уровня пресных почвенно-грунтовых вод, м - в гумидной зоне - в степной зоне | >1,0 >4 | 0,81-1,0 3,1-4,0 | 0,61-0,80 2,1-3,0 | 0,31-0,6 1,0-2,0 | <0,3 <1,0 |
| Поднятие уровня минерализованных почвенно-грунтовых вод, м | >7 | 7-5 | 5-3 | 3-2 | <2 |

* ПДК в водах рыбохозяйственного назначения

** приведены индикаторные показатели химического загрязнения и деградации почв и земельных ресурсов

Суммарные показатели экологического состояния природных компонентов (ПЭК воздуха, ПЭК природных поверхностных и подземных вод, ПЭК почв и земельных ресурсов) рассчитываются по формуле (2), приведенной выше.

Комплексная оценка экологического состояния окружающей природной среды характеризуется суммарным показателем экологического качества всех её компонентов (ПЭК ОПС), рассчитанным с учетом величин ПЭК воздуха, ПЭК поверхностных и грунтовых вод,  ПЭК почв и земельных ресурсов по формуле (2).

5.3. Предложения по учету и контролю при обращении

с опасными отходами производства и потребления

5.3.1. Учет и отчетность в области обращения с отходами

В соответствии со статьей 19 Закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

Учет отходов производится в местах их образования, использования, обезвреживания и удаления; при передаче отходов другим лицам и при приеме от других лиц.

Учет опасных и малоопасных отходов осуществляется в единицах массы, учет неопасных отходов – в единицах объема в естественном сложении.

Учет опасных отходов ведется бухгалтериями предприятий в соответствии с действующими правилами и положениями по учету материальных ценностей.

Учет малоопасных и неопасных отходов осуществляется ответственными должностными лицами с использованием специальных журналов учета отходов. Форму журналов предприятия вправе устанавливать сами.

Учет опасных отходов осуществляется на основе прямых измерений веса отходов.

Учет малоопасных и неопасных отходов осуществляется:

- прямыми замерами веса или объема

- расчетным методом по удельным нормам образования отходов.

Сведения об отходах производства и потребления содержатся в государственной статистической отчетности и в ведомственной отчетности МПР России.

Государственная статистическая отчетность предполагает заполнение производителями отходов формы № 2-тп (токсичные отходы) согласно «Инструкции по составлению статотчетности об образовании и удалении токсичных отходов по форме № 2-тп (токсичные отходы)», утвержденной в установленном законодательством порядке.

Форма 2-тп (токсичные отходы) представляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами:

- статистическому органу по месту нахождения индивидуального предпринимателя или юридического лица

- местному природоохранному органу

- органу, осуществляющему государственное регулирование в соответствующей отрасли экономики.

Ниже приводится перечень отходов, обязательных для внесения в статистическую форму № 2-тп (токсичные отходы).

Ведомственная отчетность МПР России в области обращения с отходами  осуществляется в соответствии с «Временными правилами охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», предусматривающих применительно к природопользователям представление в составе проекта (заявки) лимита на размещение отходов следующих видов отчетности (отчетных и учетных форм):

- Лимиты размещения отходов, установленные (наименование природопользователя) на отчетный год

- Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления, подлежащих размещению на … год

- Плановые мероприятия по достижению лимитов размещения отходов

- Разрешение на размещение отходов

- Характеристика объекта для размещения отходов

Эти формы пересматриваются и согласуются (утверждаются) ежегодно.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов» (Госкомэкология, 1999) при разработке ПНОЛРО следует представлять информацию о предложениях по лимитам размещения отходов в табличной форме, а именно:

| Наименование отходов | Обра-зо-вание | Использование, обезвреживание |  | Размещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На специали-зирован-ных предприятиях | На собственном предприятии | Захоро- нение | Временное накопление на террито-рии промплощадки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего |  |  |  |  |  |
| в т. ч. отходов производства |  |  |  |  |  |
| отходов потребления |  |  |  |  |  |
| 1 класс опасности |  |  |  |  |  |
| Лампы ртутьсодер-жащие |  | * |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 класс опасности |  |  |  |  |  |
| Кислота аккумуляторная отработанная |  |  | * |  |  |
| 3 класс опасности |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные |  | * |  |  |  |
| Масла отработанные группы ММО |  |  | * |  |  |
| Масла отработанные группы МИО |  |  | * |  |  |
| Масла отработанные группы СНО |  | * |  |  |  |
| Масла и эмульсии смазочно-охлаждающие от металлообработ-ки |  |  | * |  |  |
| Нефтешламы (осадок) от фильтров-грязеуловителй |  |  | * |  |  |
| Нефтешламы от очистки нефтепроводов |  |  | * |  |  |
| Нефтешламы от нефтеловушек |  |  | * |  |  |
| Ветошь обтирочная замасленная |  |  | * |  |  |
| Снятый грунт, загрязненный нефтепродуктами |  |  | * |  |  |
| Шлаки и золы из установок сжигания отходов |  |  |  | * |  |
| Нефтешламы от зачистки резервуаров |  |  | * |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок замасленный, сорбенты нефтезагрязнен-ные |  |  | * |  |  |
| 4 класс опасности |  |  |  |  |  |
| Лом абразивных материалов |  |  |  | * |  |
| Окалина, сварочный шлак |  |  |  | * |  |
| Осадки и шламы очистки котлов |  |  |  | * |  |
| Фильтры замасленные отработанные |  |  | * |  |  |
| Отходы резиноасбестовых изделий |  |  |  | * |  |
| Шины изношенные с металлическим кордом |  | * |  |  |  |
| Мусор строительный |  |  | * | * |  |
| Осадки и шламы очистных сооружений иловых площадок |  |  |  | * |  |
| Твердые бытовые отходы от жилищ |  |  |  | * |  |
| 5 класс опасности |  |  |  |  |  |
| Опилки и стружка из чистой несортированной древесины |  |  | * |  |  |
| Лом огнеупорных материалов |  |  | * |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  |  |  | * |  |
| Лом и отходы черных металлов |  | * |  |  |  |
| Лом и отходы цветных металлов |  | * |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вышедшая из употребления тара полимерная |  |  | * | * |  |
| Отходы изоляционных материалов |  |  |  | * |  |
| Отходы кухонь и столовых |  |  | * |  |  |
| Сульфоуголь отработанный |  |  |  | * |  |
| Твердые бытовые отходы от учреждений, бытовых помещений |  |  |  | * |  |
| Смет с территории и смет уличный |  |  |  | * |  |

Примечание. В таблице указаны  (*) предложения по размещению отходов без приведения конкретных величин лимитов, устанавливаемых согласно п. 5 («Расчеты образования отходов…).

|  | # Федеральное государственное статистическое управление |  |
| --- | --- | --- |
|  | Конфиденциальность гарантируется получателем информации |  |
| Непредставление при нарушении сроков представления информации , а также ее искажение влечет ответственность, установленную Законом Российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» от 13.05.92 г. № 2761-1 |  |  |
| СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ За 20______ г. |  |  |

| Представляют: | Сроки представления |  | Форма № 2-ТП (токсичные отходы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридические лица, их обособленные подразделения, на которых образуются токсичные отходы (по перечню, установленному органами государственной статистики): |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России От 11.09.98 г. № 95 |
| - органу государственной статистики по месту, установленному территориальным органом Госкомстата России в республике, крае, области, городе федерального значения | 20 января |  |  |
| - органу, осуществляющему государственное регулирование в соответствующей отрасли экономики | 20 января |  | Годовая |
| - местному органу МПР России | 20 января |  |  |

| Наименование отчитывающейся организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код формы ОКУД | Код (проставляет отчитывающаяся организация) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчитывающейся организации по ОКПО | Вида деятельности по ОКДП | Отрасли по ОКОНХ | Территории по ОКАТО | Министерства, (ведомства), органа управления по ОКОГУ | Организационно-правовой формы по ОКОПФ | Формы собственности по ОКФС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 060909 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Код по ОКЕИ: тонна – 168)

|  | № строки | Наименование видов и классов опасности отходов |  | Наличие на предприятии на начало отчетного года | Образовалось на предприятии за отчетный год | Поступило от других предприятий |  | Использовано на предприятии |  | Полностью обезврежено на предприятии | Передано другим предприятиям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Из них: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для использо-вания и обезвре-живания |  | Для хранения | Для захоро-нения |
|  | А | Б |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | 01 | Отходы всех классов опасности (стр. 02+09+16+23) |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 | В том числе отходы: 1 класса опасности – всего |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 | Из них отходы, содержащие: Отходы гальванических производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 | ртуть |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 | хлорорганику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 2 класс опасности – всего |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Из них отходы, содержащие: кубовые остатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | мышьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | серную кислоту |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 3 класс опасности – всего |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Из них отходы, содержащие: нефтешламы |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | медь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | свинец |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | цинк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 4 класс опасности – всего |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Из них отходы, содержащие: асбест |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Фтор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Фосфор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размещено на объектах размещения, Принадлежащих предприятию за отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки |  |  | Наименование видов и классов опасности отходов |  |  |  | Всего |  | Из них на местах: |  |  |  |  | Наличие на предприятии на конец отчетного года (гр. 1+гр.2+гр.3+ Гр.4-гр.5-гр.6-гр.12) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | хранения |  |  | захоронения |  |  |  |  |
| А |  |  | Б |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  |
| 01 |  |  | Отходы всех классов опасности (стр. 02+09+16+23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  | В том числе отходы: 1 класса опасности – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  | Из них отходы, содержащие: Отходы гальванических производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | ртуть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | хлорорганику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  | хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  | 2 класс опасности – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Из них отходы, содержащие кубовые остатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | мышьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | серную кислоту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 3 класс опасности – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Из них отходы, содержащие: нефтешламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | медь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 4 класса опасности – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Из них отходы, содержащие: асбест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | фтор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | фосфор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справка:

29 количество мест захоронения отходов ___________________________________________

30 из них отвечающих действующим нормативам____________________________________

31 занимаемая площадь местами захоронения отходов, гектары ________________________

Код по ОКЕИ: единиц  - 642

гектар – 059

«____»______________________19__г.

(должность, фамилия и подпись ответственного за составление формы лица)

(номер телефона)

Форма статистической отчетности 2-ТП (токсичные отходы) утверждена  Постановлением  Госкомстата России от 21.10.98 № 101 «Инструкция    по заполнению формы федерального государственного   статистического наблюдения  2-тп (токсичные отходы)   «Сведения об образовании, поступлении, использовании и размещении токсичных отходов производства и потребления».

5.3.2.  Контроль за безопасным обращением с отходами

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

Производственный контроль в области обращения с отходами по существу является аналогом внутреннего экологического аудита сферы обращения с отходами; при его осуществлении можно руководствоваться методическими материалами по экологическому аудиту UNIDO-UNEP-WHO, Мирового и Европейского банков реконструкции и развития, нормами стандартов серии ISO-14000, Европейской системой управления охраной окружающей среды и экологического аудита (EMAS).

Практически в настоящее время под производственным экологическим контролем понимают комплекс работ, осуществляемых экологической службой предприятия (организации), связанный с проверкой выполнения этим (либо подведомственным ему) предприятием требований природоохранительного законодательства.

К сфере производственного экологического контроля относятся:

- определение состава и класса опасности образующихся отходов, их регистрация в федеральном каталоге

- выявление источников воздействия на окружающую среду

- контроль за соблюдением нормативов на окружающую среду, в т.ч. в области обращения с отходами, и выполнением условий разрешения на размещение отходов и прилагаемой к нему документации

- обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования и размещения отходов

- аналитический контроль за состоянием образующихся отходов и другими показателями воздействия предприятия на окружающую среду

- контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования и сооружений

- контроль за наличием и техническим состоянием оборудования по локализации последствий техногенных аварий, по обеспечению безопасности персонала

- контроль, в т.ч. аналитический, за состоянием объектов окружающей среды в зоне влияния предприятия

- соблюдение планов-графиков отбора проб либо проведение мониторинга

- ведение отчетности

- предоставление информации, предусмотренной внутрипроизводственной системой и т.д.

Порядок организации и осуществления производственного контроля, периодичность и состав предоставления его результатов определяется руководителем предприятия по согласованию со специально уполномоченными органами.

Организационной структурой, обеспечивающей проведение производственного контроля, является специализированное подразделение предприятия: отдел, бюро или должностные лица, определенные приказом руководителя предприятия. К осуществлению производственного контроля могут привлекаться сторонние организации, имеющие лицензию на проведение соответствующих работ.

Контроль в области обращения с отходами осуществляется в рамках оценки воздействия хозяйственных и иных видов деятельности на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с положением об ОВОС.

Контроль за отходами осуществляется:

- при сборе, хранении, транспортировании, использовании, обезвреживании и захоронении должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические, технические нормы и правила обращения с отходами

- за сбор, учет, размещение, обезвреживание, использование, транспортирование, захоронение отходов несет ответственность лицо, назначенное приказом по предприятию

- учет образования, хранения, размещения, обезвреживания и вывоза отходов с предприятия производится в журнале. Ответственное лицо за ведение журнала назначается приказом по предприятию или распоряжением по подразделению

- все отходы, образующиеся в результате производственной деятельности предприятия, указываются на «Карте-схеме пром-площадок для временного размещения отходов».

Контроль атмосферы проводится в процессе разработки тома ПДВ, контроль водных ресурсов выполняет ГСЭН (и другие организации) согласно графикам и отражается в ежеквартальных отчетах.

При проведении «Контроля за безопасным обращением отходов на территории предприятия» особое внимание уделяется охране почвы от загрязнения.

Раз в месяц необходимо проверять:

- исправность тары для временного накопления отходов

- наличие маркировки на таре для отходов

- состояние площадок для временного размещения отходов

- соответствие временно накопленного количества отходов установленному (визуальный контроль)

- выполнение периодичности вывоза отходов с территории предприятия

- выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при загрузке, транспортировке и выгрузке отходов.

Контроль за безопасным обращением отходов на территории предприятия осуществляет ответственный исполнитель. Назначенный приказом по предприятию, в соответствии с инструкцией «Правила экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов на нефтеперекачивающей станции».

В каждом подразделении должен вестись учет образования, хранения, обезвреживания принятых или переданных сторонними организациями отходов. Для этого в подразделениях должны быть назначены ответственные за учет, хранение и передачу отходов. Ответственный обязан иметь схему промплощадки с нанесенными на ней местами временного размещения отходов, с указанием вида отходов, количества контейнеров, фамилией ответственного за место размещения отхода, своевременно вносить в нее изменения. В каждом подразделении должен вестись журнал движения отходов, и определен ответственный за ведение журнала. Форма журнала представлена ниже. Журнал заполняется по мере образования, передачи или утилизации отхода. Объем передачи или утилизации отхода должен быть подтвержден документально (накладной, актом). Журнал по движению отходов является первичным документом отчетности, на основании которого формируются все дальнейшие отчеты по движению отходов, в том числе отчеты в отдел ЭбиРП.

ФОРМА СВОДНОГО ЖУРНАЛА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА

ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ

в _____________________________________________

(наименование предприятия)

Вид отхода, класс опасности

___________________________________________

Ответственный (ФИО, должность, образец подписи)

______________________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Дата, период удаления отхода (квартал, месяц) | Операция по размещению (удалению) отхода и наименование объекта удаления | Масса (объем) размещенного (удаленного) отхода, т (м3, шт.) | Подтверждающий документ (акт, накладная, квитанция, справка, путевка и т.п.) | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5.3.3. Оценка воздействия отходов на окружающую среду

Оценка экологического состояния окружающей природной среды является основой для осуществления предприятием контроля за безопасным обращением с отходами производства и потребления.

Обустройство мест размещения отходов производства и потребления должно осуществляться с учетом требований ЦГСЭН и МПР РФ, предусматривающих оценку воздействия отходов на окружающую природную среду.

Оценка воздействия отходов на окружающую природную среду (ОВОС)

проводится  для объектов временного и длительного (окончательного) размещения отходов, как в пределах предприятия, так и за его пределами, а также для установок по переработке (обезвреживанию) отходов. На основании ОВОС устанавливается степень экологической опасности объектов размещения и переработки отходов.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов» (Госкомэкология, 1999) ОВОС производится в случае:

- хранения отходов на открытом грунте;

- хранения жидких и пастообразных отходов в емкостях без поддонов, крышек, навесов, на площадке без твердого покрытия, обваловки и т. д.;

- хранения отходов не ниже III класса опасности в таре, при нарушении герметичности тары, целостности оболочки и т. д.

При соблюдении вышеуказанных требований, а также с учетом сложившейся практики хранения отходов в производственных подразделениях ОАО «АК «Транснефть» (см. таблицу «Обоснование объемов…»), ОВОС мест временного накопления отходов не производится.

Для объектов захоронения либо особо длительного хранения отходов, размещенных на территории предприятий, а также для установок по переработке (обезвреживанию) отходов ОВОС осуществляется по следующим показателям:

- наличие выбросов загрязняющих веществ (в соответствии с проектом нормативов ПДВ, а также на основании проведенной инвентаризации);

- влияние на подземные, поверхностные воды (в соответствии с проектом нормативов ПДС, а также на основании проведенной инвентаризации);

- влияние на почву;

- оценка потенциального воздействия отходов на окружающую среду в соответствии с их физико-химическими свойствами.

Значения показателей загрязнения и деградации природных сред устанавливаются по результатам экологического мониторинга мест длительного  и окончательного размещения, а также мест  переработки (обезвреживания) отходов.

В настоящее время в Российской Федерации разработаны нормативно-методические документы, в которых регламентируется порядок оценки экологического состояния как отдельных природных сред, так и окружающей природной среды (ОПС) в целом:

- РД 39-014-70-98-015-90* «Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтепрома. Миннефтегазпром, 1989

- ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Показатели санитарного состояния

- ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

- Инструкция по экологическому обследованию хозяйственной и иной деятельности. Приказ №539 от 29.12.95 Минприроды России

- Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель. Роскомзем, Минприроды России, 1994

- Методика определения ущерба окружающей среде при авариях на магистральных нефтепроводах. Утверждена Минтопэнерго России от 01.11.95

- Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель. Роскомзем, Минприроды России, 1995

- Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами. Утверждены в 1987 г. Заместителем Главного государственного врача СССР Э.М. Саакьянц (№4266-87)

- Нормативные данные по предельно-допустимым уровням загрязнения вредными веществами объектов окружающей среды. Справочный материал. Санкт-Петербург, 1994

- Положение об оценке воздействия на окружающую среду в РФ №222 от 18 июля 1994 г. М., Минприроды России, 1994

- Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (методические указания). Утвержден Роскомземом и Минприроды России 05.08.92.,одобрен Минюстом России (письмо Минюста России от 13.12.93 №0609/610

- Правила охраны поверхностных вод. Введены с 01.03.91. – М.: Госкомприрода СССР, 1991

- Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения №4630-88

- Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды. Утверждены приказом МПР России от 15.06.01 г.  № 511

- Сборник нормативных актов «Охрана почв». М.: РЭФИА. 1996

- Инженерно-экологические изыскания для строительства. Свод правил 11-102-97, 1997

- «Предложения по развитию системы экологического нормирования», Госкомэкология России, 1998; рекомендации парламентских слушаний 17 ноября 1998 г.

В местах длительного и окончательного размещения отходов на территории производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» предлагаются следующие методические подходы к организации экологического мониторинга и ОВОС:

- В связи с тем, что приоритетным загрязняющим химическим веществом является жидкость (нефть и нефтепродукты, фильтрат полигонов ТБО и ПО, сточные воды очистных сооружений) контроль химического загрязнения почв должен осуществляться с учетом геохимической и гидрогеологической обстановки. Оценка химического загрязнения почв проводится по результатам обследования почв в направлении движения поверхностного стока, а также по результатам выявления загрязнения грунтовых вод посредством серии разведочных и наблюдательных скважин. Наличие свалок и полигонов предполагает также оценку площадного загрязнения.

- Контроль за загрязнением земель выбросами, сбросами, отходами, стоками и осадками сточных вод проводится систематически не реже 1 раза в 5 лет.

- Результаты выявления деградированных и загрязненных земель должны содержать необходимые сведения о степени деградации (загрязнения) почв и земель для обоснованного расчета размеров платы за ущерб, причиняемого в результате деградации и загрязнения земель, и установления режима их хозяйственного использования.

- Контролируемые параметры состояния ОПС выбираются с учетом специфики производства, обустройства  мест накопления и обезвреживания отходов.

- Порядок экологического контроля ОПС отражается в ПНОЛРО в разделе «План-график контроля за безопасным обращением с отходами»

План-график контроля за безопасным обращением с отходами

на территории предприятия*

| № п.п | Объект размещения отходов | Наименование видов отходов | Контролируемая среда | Контролируемые вещества | Метод контроля** | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пруды-накопители | Осадки очистных сооружений | Почвенно-грунтовые воды | 1. Нефть и нефтепродукты 2. Сви-нец, кадмий, никель, хром, медь, цинк 3. Вана-дий 4. Азот нитратов 5. Сернистые соединения 6. Водородный показатель 7. Биогаз | 1. ИКС (ПНД Ф 16.1:2:3.22-98 МВИ массовой доли нефтепродуктов в почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии) 2. РФ (ПНД Ф 16.1.9-98 МВИ массовых концентраций кислоторастворимых, водорастворимых и подвижных форм металлов (хром, ртуть, марганец, кобальт, никель, медь, свинец, цинк) в пробах почвы с предварительным концентрированием ионов тяжелых металлов на преобразователях ИП-ТМ-Д и ИП-ТМ-Д-1 рентгенофлуоресцентным методом на комплексе «ИНЛАН-РФ») 3. ИСП (ПНД Ф 16.1:2:3.11-98 МВИ содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии индуктивно-связанной плазмой 4. ПМ (ГОСТ 26951-86 Определение нитратов ионометрическим методом) 5. ИХ (ПНД Ф 16.1.8-98 МВИ массовых концентраций ионов нитритов, нитратов, хлоридов, фторидов, сульфатов и фосфатов в пробах почв (в водорастворимой форме) методом ионной хроматографии) 6. ПМ (ГОСТ 26483-85 Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки | 1 раз в 5 лет |
| 2 | Иловые площадки | Осадки очистных сооружений | Почвенно-грунтовые воды | 1. Биогаз 2.Сви-нец, кадмий, ванадий, никель, хром, медь, цинк 3. Ванадий | 2. РФ (ПНД Ф 16.1.9-98 МВИ массовых концентраций кислоторастворимых, водорастворимых и подвижных форм металлов (хром, ртуть, марганец, кобальт, никель, медь, свинец, цинк) в пробах почвы с предварительным концентрированием ионов тяжелых металлов на преобразователях ИП-ТМ-Д и ИП-ТМ-Д-1 рентгенофлуоресцентным методом на комплексе «ИНЛАН-РФ») 3. ИСП (ПНД Ф 16.1:2:3.11-98 МВИ содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии индуктивно-связанной плазмой) | 1 раз в 5 лет |
| 3 | Поля фильтрации | Осадки очистных сооружений | Почвенно-грунтовые воды | 1. Биогаз 2. Свинец, кадмий, никель, хром, медь, цинк 3. Вана-дий | 2. РФ (ПНД Ф 16.1.9-98 МВИ массовых концентраций кислоторастворимых, водорастворимых и подвижных форм металлов (хром, ртуть, марганец, кобальт, никель, медь, свинец, цинк) в пробах почвы с предварительным концентрированием ионов тяжелых металлов на преобразователях ИП-ТМ-Д и ИП-ТМ-Д-1 рентгенофлуоресцентным методом на комплексе «ИНЛАН-РФ») 3. ИСП (ПНД Ф 16.1:2:3.11-98 МВИ содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии индуктивно-связанной плазмой) | 1 раз в 5 лет |
| 4 | Шламонако-пители | Нефтешламы | Почвенно-грунтовые воды; почво-грунты; атмосферный воздух | 1. Нефть и нефтепродукты 2. Биогаз 3. Сви-нец, кадмий, никель, хром, медь, цинк 3. Вана-дий | 1. ИКС (ПНД Ф 16.1:2:3.22-98 МВИ массовой доли нефтепродуктов в почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии 3. РФ (ПНД Ф 16.1.9-98 МВИ массовых концентраций кислоторастворимых, водорастворимых и подвижных форм металлов (хром, ртуть, марганец, кобальт, никель, медь, свинец, цинк) в пробах почвы с предварительным концентрированием ионов тяжелых металлов на преобразователях ИП-ТМ-Д и ИП-ТМ-Д-1 рентгенофлуоресцентным методом на комплексе «ИНЛАН-РФ») 3. ИСП (ПНД Ф 16.1:2:3.11-98 МВИ содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии индуктивно-связанной плазмой) | 1 раз в 5 лет |
| 5 | Полигоны ТБО и ТБПО | ТБО, строительный мусор, резиноасбестовые изделия, вышедшая из употребления тара с остатками вредного содержимого, смет с территории, отходы изоляции и т. п. | Почвенно-грунтовые воды; почвогрунты, атмосферный воздух | 1. Нефть и нефтепродукты 2. Сви-нец, кадмий, никель, хром, медь, цинк 3. Вана-дий 3. Биогаз (метан и СО2) 4. Водородный показатель (рН) 5. Сер-нистые соедине-ния 6. Аммо-ний обменный | 1. ИКС (ПНД Ф 16.1:2:3.22-98 МВИ массовой доли нефтепродуктов в почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии 2. РФ (ПНД Ф 16.1.9-98 МВИ массовых концентраций кислоторастворимых, водорастворимых и подвижных форм металлов (хром, ртуть, марганец, кобальт, никель, медь, свинец, цинк) в пробах почвы с предварительным концентрированием ионов тяжелых металлов на преобразователях ИП-ТМ-Д и ИП-ТМ-Д-1 рентгенофлуоресцентным методом на комплексе «ИНЛАН-РФ») 3. ИСП (ПНД Ф 16.1:2:3.11-98 МВИ содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии индуктивно-связанной плазмой) 4. ПМ (ГОСТ 26483-85 Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки 5. ИХ (ПНД Ф 16.1.8-98 МВИ массовых концентраций ионов нитритов, нитратов, хлоридов, фторидов, сульфатов и фосфатов в пробах почв (в водорастворимой форме) методом ионной хроматографии) 6. ФМ (ГОСТ 26489-85 Определение обменного аммония по методу ЦИНАО) | 1 раз в 5 лет |
| 6 | Полигоны ПО | нефтешламы | Почвенно-грунтовые воды; почвогрунты, атмосферный воздух | 1. Нефть и нефтепродукты 2. Сви-нец, кадмий, никель, хром, медь, цинк 3. Вана-дий 4. Биогаз (метан и СО2) 5. Водородный показатель (рН) 6. Сер-нистые соедине-ния 7. Аммо-ний обменный | 1. ИКС (ПНД Ф 16.1:2:3.22-98 МВИ массовой доли нефтепродуктов в почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии 2. РФ (ПНД Ф 16.1.9-98 МВИ массовых концентраций кислоторастворимых, водорастворимых и подвижных форм металлов (хром, ртуть, марганец, кобальт, никель, медь, свинец, цинк) в пробах почвы с предварительным концентрированием ионов тяжелых металлов на преобразователях ИП-ТМ-Д и ИП-ТМ-Д-1 рентгенофлуоресцентным методом на комплексе «ИНЛАН-РФ») 3. ИСП (ПНД Ф 16.1:2:3.11-98 МВИ содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии индуктивно-связанной плазмой) 5. ПМ (ГОСТ 26483-85 Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки 6. ИХ (ПНД Ф 16.1.8-98 МВИ массовых концентраций ионов нитритов, нитратов, хлоридов, фторидов, сульфатов и фосфатов в пробах почв (в водорастворимой форме) методом ионной хроматографии) 7. ФМ (ГОСТ 26489-85 Определение обменного аммония по методу ЦИНАО) | 1 раз в 5 лет |

* графы, содержащие информацию о классе опасности отходов, физико-химической характеристике отходов, а также нормативе объемов поступления отходов и указании лиц, осуществляющих контроль, не указаны.

**методы контроля приведены для выполнения измерений химического состава почв и рекомендуются к применению при оценке экологического состояния почв. Методы контроля воздушной и водной сред следует приводить при составлении томов ПДС и ПДВ.

Согласно «Методическим рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель» (Роскомзем, Минприроды России, Минсельхозпрод России, 1996) при определении уровня загрязнения земель химическими веществами используются показатели в соответствии с Порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, утвержденным Минприроды России 18.11.93 г., Роскомземом 10.11.93 г. и согласованным с Минсельхозпродом России, Госкомсанэпиднадзором России, Россельхозакадемией. Группировка показателей унифицирована и  не учитывает типовых особенностей почв. Условно чистыми по этой группировке считаются земли с содержанием загрязняющих химических веществ, не превышающим их ПДК.

- При разработке ОВОС и экологического мониторинга мест длительного и окончательного размещения отходов на территории предприятий рекомендуется определение степени деградации почв и земель в соответствии с нижеследующей таблицей:

| Показатели | Степень деградации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коэффициент фильтрации, м/сут | >1,0 | 0,3-1,0 | 0,1-0,3 | 0,01-0,1 | <0,01 |
| Содержание суммы токсичных солей в верхнем плодородном слое (%): - с участием соды; - для других типов засоления | <0,1 <0,1 | 0,11-0,2 0,11-0,25 | 0,21-0,3 0,26-0,5 | 0,31-0,5 0,51-0,8 | >0,5 >0,8 |
| Поднятие уровня пресных (<1-3 г/л) почвенно-грунтовых вод, м - в гумидной зоне - в степной зоне | >1,0 >4,0 | 0,81-1,0 3,1-4,0 | 0,61-0,80 2,1-3,0 | 0,31-0,60 1,0-2,0 | <0,3 <0,1 |
| Поднятие уровня минерализованных (>3 г/л) почвенно-грунтовых вод, м | >7 | 7-5 | 5-3 | 3-2 | <2 |

7. При наличии в радиусе 5 км от мест длительного (окончательного) размещения и переработки (обезвреживания) отходов особо охраняемых природных объектов, а также территорий городских и других поселений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, водосборных площадок подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения оценка экологического состояния природных компонентов должна осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми соответствующим природоохранным  законодательством, а именно:

- Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). – Утверждены Госкомприроды СССР 21.02.91

- Указания по проектированию водоохранных зон и прибрежных полос рек, озер и водохранилищ. – Минводхоз СССР. М., 1984

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. – Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.96 № 1404

а также Водный кодекс Российской Федерации, Закон «О недрах», Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» и др.

5.4. Техника безопасности при обращении

с токсичными отходами

Масла отработанные

Относятся ко 3 классу опасности.

Условия хранения:

- масла, накапливаемые в цехах должны храниться в металлических или пластмассовых бочках или канистрах, установленных на металлические поддоны;

- обязательное раздельное хранение различных видов масел;

- должны быть определены пути, способы и график транспортировки масел;

- конечное хранение отходов должно осуществляться в специальных автоцистернах, установленных  на площадке с водонепроницаемым покрытием, имеющим бортики; желательно огражденной, обеспеченной удобными подъездными путями с водонепроницаемой кровлей;

- при малых объемах образования масла возможно его хранение в бочках и канистрах.

Не допускается:

- переполнение емкостей и излитие масла на рельеф;

- попадание воды внутрь емкости.

Лампы ртутьсодержащие

Относятся к 1 классу опасности.

Условия хранения:

- должны храниться в крытом помещении, недоступном для посторонних, желательно с кафельным ровным полом (или с металлическим полом)

- хранятся в специальных контейнерах (желательно металлических).

Не допускается:

- хранение ламп под открытым небом;

- хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;

- хранение ламп без тары;

- хранение ламп в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга;

- хранение ламп на грунтовой поверхности;

- передача ламп сторонним организациям, кроме специальных по переработке данного вида отходов.

Аккумуляторы свинцовые

Относятся к 3 классу опасности.

Условия хранения:

- предварительно должен осуществляться слив отработанного электролита;

- хранятся в крытом помещении в штабеле, либо на стеллажах.

Не допускается:

- хранение аккумуляторных батарей под открытым небом;

- хранение в местах, к которым имеют доступ дети;

- хранение на грунтовой поверхности;

- передача сторонним организациям, кроме специализированных.

Элекьролит (Н2SО4 из аккумуляторов)

Относится ко 2 классу опасности.

Переливать серную кислоту из бутылей в другую посуду разрешается только с помощью качалок, сифонов или других сливных приспособлений. Запрещается производить эту операцию в ручную.

При транспортировке электролита следует соблюдать особую осторожность. Бутыли с электролитом необходимо переносить вдвоем на носилках или перевозить в одиночку на тележках. Бутыли должны быть герметически закупорены, и иметь соответствующие надписи.

Розлив на пол серной кислоты:

- произвести нейтрализацию разлившейся кислоты кальцинированной содой (или каустической содой) до прекращения реакции (выделение СО2);

- затем с пола смыть водой.

Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях:

- при попадании на кожу серной кислоты ее следует смыть обильной струей воды, а затем пораженное место нейтрализовать 10%-ным раствором питьевой соды и вторично промыть водой;1

- при отравлении кислотой желудок следует промыть подщелоченной (1 чайная ложка питьевой соды на стакан воды) или простой холодной водой путем принятия 2-3 стаканов жидкости с последующим вызовом искусственной рвоты.3

Шины изношенные

Относятся к 4 классу опасности.

Условия хранения:

- желательно хранение на огороженной крытой площадке с твердым покрытием в штабелях, либо на стеллажах.

Лом черных металлов

Относится к 5 классу опасности.

Условия хранения:

- хранится на площадке с твердым покрытием, желательно с сеткой, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями;

- нежелательно его особо длительное хранение;

- металлическая стружка должна храниться в специальных металлических контейнерах на площадке с твердым покрытием, огороженной бортиками, с подъездными путями; если стружка загрязнена нефтепродуктами, эмульсиями и др. веществами, то контейнеры должны быть снабжены крышками.

Не допускается:

- поступление в металлолом прочих отходов.

Лом цветных металлов

Относится к 5 классу опасности.

Условия хранения:

- хранится на площадке с твердым покрытием, желательно с сеткой, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями;

- нежелательно его особо длительное хранение;

- металлическая стружка должна храниться в специальных металлических контейнерах на площадке с твердым покрытием, огороженной бортиками, с подъездными путями; если стружка загрязнена нефтепродуктами, эмульсиями и др. веществами, то контейнеры должны быть снабжены крышками.

Т.к. цветные металлы являются ценным сырьем, то рекомендуется хранить его на стеллажах и в помещениях, недоступных для посторонних.

Окалина

Относится к 5 классу опасности.

Огарки электродов

Относится к 5 классу опасности.

Лом абразивных материалов

Относится к 4 классу опасности.

Строительный мусор

Относится к 5 классу опасности.

Твердые бытовые отходы

Относится к 5 классу опасности.

Условия хранения:

- должны храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с 3-х сторон сплошным ограждением.

- площадка должна располагаться не ближе 25м от жилья;

- вывоз должен осуществляться своевременно согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов;

- в жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

Не допускается:

- переполнение контейнеров;

- поступление в контейнеры отходов 1 и 2 классов опасности (лампы дневного света, аккумуляторы, отходы химического производства;

- использование ТБО на подсыпку дорог, стройплощадок;

- сжигание ТБО на промышленных площадках, особенно вблизи жилых домов;

- хранение ТБО в открытых контейнерах более 1 недели, а в летнее время более 2-х дней.

Смет уличный

Относится к 5 классу опасности.

Сульфоуголь отработанный

Относится к 5 классу опасности.

Золо-шлаковые отходы

Относится к 4 классу опасности.

Ветошь промасленная

Относится к 5 классу опасности.

Условия хранения:

- должны накапливаться в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания;

- еженедельно ветошь должна убираться из помещения в места хранения и вывозиться на обезвреживание;

- при наличии на предприятии систем, позволяющих сжигать данный вид отходов, предприятие может самостоятельно сжигать ветошь; в противном случае необходимо сдавать отходы в специальную организацию.

Не допускается:

- поступление посторонних предметов в контейнер для сбора ветоши;

- поступление ветоши в контейнеры для ТБО и других отходов;

- нарушение пожарной безопасности при хранении.

Тара полиэтиленовая

Относится к 5 классу опасности.

Осадок-сброс биологических

очистных сооружений

(ил очистных сооружений)

Относится к 5 классу опасности.

Условия хранения:

- складывается на специально подготовленной площадке для подсушивания ила; площадка должна иметь ровное, малопроницаемое основание, очищенное от растительности и посторонних предметов и удобные подъездные пути.

Асбестсодержащие отходы

Относится к 4 классу опасности.

Условия хранения:

- жидкие асбестсодержащие отходы должны храниться в специальных емкостях или контейнерах, исключающих возможность перелива шлама;

- сбор и упаковка освобожденных от асбеста мешков в пыленепроницаемую тару должны проводиться в укрытии, обозначенном предупредительными знаками и надписями и подсоединенном к аспирационной системе;

- не допускается повторное использование освобожденных от асбеста мешков в качестве макулатуры, тары для каких-либо материалов. Возможно применение их в качестве вторичного сырья в производстве асбестоцементных изделий;

- накапливать и хранить асбестсодержащий мусор следует в специальных закрытых контейнерах;

- в случае непредвиденного выброса пыли при транспортировании немедленно должны быть приняты меры, соответствующие объему рассыпанного материала. При небольшом количестве рассыпанных отходов необходимо собрать асбестовые отходы обратно в емкость. В случае значительных потерь, особенно, если это касается пылящих отходов, следует немедленно смочить и укрыть высыпавшийся материал.

- при выгрузке асбестовых отходов большой плотности на открытой площадке для хранения следует предусмотреть объезд этого места;

- влажные отходы асбестоцементного производства (асбестит) и асбестсодержащих теплоизоляционных материалов должны возвращаться в производство и/или могут использоваться в производстве строительных материалов (асбеститоцементные, асбеститоперлитовые блоки и т.п.);

- асбестсодержащие отходы не используются для подсыпки грунтовых дорог в связи с их опасностью для здоровья человека.4

Соблюдение специальных условий требует временное размещение и хранение отходов производства и потребления I, II, III классов опасности, имеющих один из следующих параметров:

- наличие загрязняющих веществ для экосистем;

- наличие и способность содержащихся в отходах загрязняющих веществ к накоплению в природной среде.

Наиболее опасным для экосистемы и человека являются отходы I класса опасности. Самым токсичным веществом является ртуть.

Ртуть, содержащаяся в люминесцентных лампах, способна к активной воздушной, водной и физико-химической миграции.

В связи с тем, что токсикация экосистем становится возможной только в случае разгерметизации колбы, то основным положением экологической безопасности является сохранность целостности отработанных ртутьсодержащих ламп.

Отработанные ртутьсодержащие лампы хранятся в заводской упаковке в металлическом шкафу, установленном в закрытом помещении.

В случае боя ртутьсодержащих ламп осколки собираются щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия. Место необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого калия и смыть водой.

Контейнер и его внутренняя поверхность должны изготавливаться из материала неамальгирующего и неадсорбирующего ртуть (винипласт).

Учитывая возможность разбивания или разгерметизации стеклянных колб при хранении отходов следует соблюдать следующие правила:

- в помещении, где хранятся отработанные ртутьсодержащие лампы, необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции;

- помещение, где хранятся отработанные лампы, должно быть удалено от бытовых помещений;

- необходимо предусмотреть использование эмалированных или винипластовых поддонов для предупреждения растекания ртути в аварийной ситуации.

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий, в местах хранения и складирования отходов необходимо предусмотреть запас реактивов (марганцовокислого калия), а также емкость не менее 10 литров для приготовления раствора, используемого для промывания мест, где были разбиты лампы.

О бое ртутьсодержащих отходов необходимо сообщить в территориальный орган Госсанэпидемнадзора.

Аварийная ситуация может возникнуть при разливе отходов II класса опасности.

Вблизи площадок хранения отработанного масла запрещается пользоваться огнем и производить сварочные работы во избежание взрывоопасной ситуации.

В случае разлива масла, место пролива необходимо обработать препаратом “Эконафт”. После деструкции масла осадок можно использовать при строительно-дорожных работах на предприятии.

Кроме перечисленных ситуаций на предприятии образуются отходы, действия с которыми при несоблюдении правил техники безопасности могут вызвать случаи травматизма или возгорания. Чтобы этого не произошло необходимо:

- при погрузке металлического лома автопогрузчиком не допускается нахождение людей в зоне возможного падения грузов;

- при хранении шин, а также их транспортировки, шины должны быть уложены и закреплены так, чтобы не происходило их смещение, сдвиг или падение.

Для ликвидации аварийной ситуации при загорании отходов тушение осуществляется пеной. Согласно “Правилам пожарной безопасности” ППБ-01-93, вблизи мест временного хранения пожароопасных отходов должны быть огнетушители.

Порядок транспортирования отходов.

- Транспортирование отходов на полигон промышленных отходов и санкционированную городскую свалку производится транспортом предприятия.

- Работы, связанные с погрузкой, транспортировкой, выгрузкой и захоронением отходов должны быть механизированы. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованных транспортных средствах, исключающих возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающих удобство при перегрузке: тара для перевозки твердых и пылевидных отходов должна быть снабжена захватными приспособлениями для разгрузки погрузчиком или автокраном. Во избежание пыления сверху отходы закрывают плотным покрывалом.

- При транспортировке промышленных отходов не допускается присутствие посторонних лиц, кроме сопровождающего груз представителя предприятия. Представитель предприятия сопровождает транспорт с отходами в пути, несет ответственность за соблюдение правил транспортировки и осуществляет сдачу отходов на промышленный или бытовой полигон.

- Каждый вид отходов подлежит раздельному транспортированию:

- отходы металлической пыли;

- древесные отходы;

- отходы окрасочного производства;

- при транспортировке нефтепродуктов используются герметически закрытые металлические бочки;

- люминесцентные лампы вывозятся на демеркуризацию в отдельных ящиках;

- транспортирование отходов ЛВЖ и ГЖ осуществляется в плотно закрытой небьющейся таре, исключающей искрообразование и накопление статического электричества, избегая резких толчков.

- На все отходы, вывозимые на промышленный полигон, составляется накладная расписка, которая представляется с каждым рейсом автомашины на каждый вид отходов за подписью ответственного лица. Один экземпляр накладной расписки остается у руководителя промышленного полигона, второй хранится в АХО предприятия.

- На все отходы, вывозимые на бытовой полигон, составляется талон сдачи бытовых отходов. После сдачи отходов на бытовой полигон лицо, ответственное за вывоз отходов, получает контрольный талон со штампом полигона, который хранится в АХО предприятия.

- По окончании перевозки отходов транспорт и тара, используемые для этого, очищаются в специально отведенном для этого месте.

- Не подлежат размещению на промышленном или бытовом полигонах радиоактивные отходы, отходы, относящиеся к категории вторичного сырья, отходы с влажностью более 80%, не указанные в разрешении, согласованном с комитетом окружающей среды и природных ресурсов.

Требования безопасности и производственной санитарии

- К работам, связанным со сбором, хранением, транспортировкой промышленных отходов, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.

- В месте сбора отходов разрешается хранить отходы в количестве, не превышающем положенных норм. Не допускается хранить отходы вблизи источников искрообразования, нагревательных приборов и других источников тепла.

- При одновременном хранении нескольких видов отходов следует учитывать их совместимость.

- Не разрешается загромождать места сбора промышленных отходов и подходы к ним.

- Персонал, занятый сбором, хранением, транспортировкой промышленных отходов, должен быть обеспечен спецодеждой (костюмом, рукавицами, резиновыми сапогами или кожаными ботинками) и средствами индивидуальной защиты (очки защитные, респираторы, противогазы).

- В местах сбора промышленных отходов не разрешается хранить посторонние предметы, личную одежду, спецодежду, средства индивидуальной защиты, принимать пищу.

- По окончании работы с промышленными отходами и перед приемом пищи следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Для снижения сухости кожи руки смазать вазелином или силиконовым кремом.

- В случае появления признаков отравления работу прекратить, известить об этом мастера и обратиться в медпункт.

- Места сбора пожароопасных отходов должны быть оснащены средствами пожаротушения, пролитые отходы масел должны засыпаться песком и убираться.

Запрещается загромождать подходы и доступы к противопожарному инвентарю.

- На площадках сбора и хранения пожароопасных отходов запрещается курить. Пользоваться открытым огнем.

- Необходимо знать характеристики отходов и правила тушения огня при их загорании. Загоревшиеся ЛВЖ, ГЖ тушить огнетушителем, песком, асбестовым полотном. Тушение растворителей водой не допускается.

- Автомашины, перевозящие пожароопасные отходы, должны быть обеспечены огнетушителями.

- В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану и принять меры к ликвидации загорания.

Приложение

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правил таксации рыбохозяйственных водных объектов.

- ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

- ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

- ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

- ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнений.

- ГОСТ 17.1.4.01-80. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах.

- ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природной воды. Общие технические требования.

- ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

- ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

- ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

- ГОСТ 17.2.6.01-85. Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов.

- ГОСТ 17.2.6.02-85. Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы.

- ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения.

- ГОСТ 17.4.1.03-84. Охрана природы. Почвы. Термины и определения химического загрязнения.

- ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.

- ГОСТ 17.4.2.03-86. Паспорт почв.

- ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

- ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

- ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.

- ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

- ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб.

- СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

- СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.

- СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | # Нормативные ссылки…………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | # Общие положения………………………………………………... | 6 |
| 3. | # Нормирование накопления допустимого количества отходов, временно размещаемых на территории предприятия и строительных площадках………………………………………………. | 7 |
| 3.1. | # Перечень отходов производства и потребления, образующихся при эксплуатации, строительстве и капитальном ремонте объектов магистральных нефтепроводов………………………. | 7 |
| 3.1.1. | # Общие требования………………………………………………... | 7 |
| 3.1.2. | # Краткая характеристика объектов ОАО «АК «Транснефть» Как источников образования отходов…………………………... | 8 |
| 3.1.3. | # Перечень отходов, образующихся на производственных объектах ОАО «АК «Транснефть»………………………………….. | 9 |
| 3.2. | # Инвентаризация источников образования отходов производства и потребления при эксплуатации, строительстве (реконструкции и техперевооружении) и капитальном ремонте производственных объектов магистральных нефтепроводов…….. | 18 |
| 3.3. | # Расчеты образования отходов основного и вспомогательных производств согласно приведенному перечню отходов……….. | 31 |
| 3.3.1 | # Перечни отходов, образующиеся на объектах ОАО «АК «Транснефть», и рекомендуемые методы оценки объемов их образования……………………………………………………….. | 31 |
| 3.3.2. | Методологические подходы к нормированию образования отходов………………………………………………………………. | 38 |
| 3.3.3. | Рекомендуемый порядок оценки объемов образования отходов, образующихся на объектах ОАО "АК"Транснефть"……... | 42 |
| 3.3.3.1. | Данные для определения объемов образования отходов с применением удельных показателей……………………………. | 43 |
| 3.3.3.2. | Данные для определения объемов образования отходов расчетно-аналитическим методом………………………………….. | 45 |
| 3.3.3.3. | Определение показателей образования отходов по среднестатистическим данным фактического образования на примере АРНУ……………………………………………………………… | 68 |
| 4. | Отраслевой классификатор отходов производства и потребления…………………………………………………………………. | 69 |
| 4.1. | Отраслевой каталог отходов производства, образующихся на предприятиях «АК «Транснефть»………………………………. | 69 |
| 4.2. | Классы опасности отходов производства и потребления……... | 71 |
| 4.2.1. | Определение класса опасности отходов производства и потребления, образующиеся на предприятиях «АК «Транснефть»…………………………………………………………….. | 71 |
| 4.2.2. | Химический состав исследуемых отходов…………………….. | 73 |
| 4.2.3. | Расчет относительного параметра опасности компонентов отходов (Хi)………………………………………………………….. | 75 |
| 4.2.4. | Определение показателей опасности компонентов отходов…. | 84 |
| 4.3. | Порядок учета отходов в Каталоге отходов……………………. | 88 |

| 5. | Обобщенные требования и рекомендации по обращению с отходами в системе магистрального нефтепроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть»……………………………………… | 91 |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Обустройство объектов размещения отходов производства и потребления в соответствии с требованиями ЦГСЭН и природоохранных органов……………………………………………… | 91 |
| 5.1.1. | Общие требования к объектам размещения отходов производства и потребления…………………………………….. | 91 |
| 5.1.2. | Обустройство мест временного размещения отходов производства и потребления…………………………………….. | 92 |
| 5.1.3. | Обустройство мест окончательного размещения отходов производства и потребления…………………………………….. | 107 |
| 5.2. | Рекомендации по утилизации и размещению отходов 1-4 класса токсичности. Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с обращением с отходами……………….. | 112 |
| 5.2.1. | Рекомендации по утилизации и размещению отходов производства и потребления объектов ОАО «АК «Транснефть»…………………………………………………….………. | 112 |
| 5.2.2. | Характеристика специализированных установок по переработке (обезвреживанию) отходов в ОАО «АК «Транснефть»… | 114 |
| 5.2.3. | Рекомендуемые методы санации и детоксикации отходов……. | 120 |
| 5.2.4. | Оценка эффективности биологического этапа рекультивации нефтезагрязненных почвогрунтов………………………………. | 124 |
| 5.3. | Предложения по учету и контролю при обращении с опасными отходами производства и потребления…………….………. | 130 |
| 5.3.1. | Учет и отчетность в области обращения с отходами………….. | 130 |
| 5.3.2. | Контроль за безопасным обращением с отходами…………….. | 140 |
| 5.3.3. | Оценка воздействия отходов на окружающую среду…………. | 142 |
| 5.4. | Техника безопасности при обращении с токсичными отходами…………………………………………………………………. | 162 |
|  | Приложение………………………………………………………. | 171 |

|  |  | # Класс опасности отходов, определенный расчетным методом.. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. |  | # Порядок учета отходов в каталоге отходов …………………… |  |
| 4. |  | # Расчеты образования отходов основного и вспомогательных производств согласно приведенному перечню отходов………. |  |
| 4.1. |  | # Перечень отходов, образующихся на объектах ОАО "АК "Транснефть"…………………………………………………….. |  |
| 4.1.1. |  | Перечень отходов, образующихся преимущественно при строительстве, реконструкции и капремонте объектов # магистральных нефтепроводов…………………………………. |  |
| 4.1.2. |  | Перечень отходов, образующихся преимущественно при эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов…………………………………………………………………. |  |
| 4.1.3. |  | Перечень отходов, образующихся при авариях и их ликвидации на магистральных нефтепроводах………………… |  |
|  | 4.3.3. | Определение показателей образования отходов по среднестатистическим данным фактического образования на примере АРНУ……………………………………………………………… | 89 |
|  | 5. | Обустройство объектов размещения отходов производства и потребления в соответствии с требованиями ЦГСЭН и природоохранных органов……………………………………………… | 91 |

Приложение 2

Перечень отходов производства и потребления (в т. ч. отходов, специфичных для отрасли*) образующихся на предприятии при эксплуатации, стпоительстве и капитальном ремонте объектов БПТО и КО в 199 г**

| № п/п | Наименование отхода | Код по классификатору РФ*** | Количество (масса, объём) | Источник образования, технологический процесс, в результате которого образуется отход | Информация о сборе,накоплении, хранении и первичной обработке отходов | Метод обезвреживания (утилизация, захоронение, сжигание, отчуждение) | Расчет . норматива образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - парафинистые отложения в резервуарах, на камерах приёма-пуска скребков после зачистки участков МН, на фильтрах - грязеуловителях, осадки нефтешлама нефтеловушек, отработанная изоляционная пленка, нефтезагряз-нённый грунт, нефтезагрязнённые сорбенты различного вида, строительные отходы, образующиеся при капитальном ремонте объектов МН и проч.

** - просим предоставить перечни отходов за 1993-2000 гг. (отдельно по каждому году);

*** - при отсутствии присвоенного кода просим предоставить исходные данные по отходу: агрегатное состояние, химический состав отхода в процентах, кратко охарактеризовать процесс, в результате которого произведён отход;

для отходов с указанным кодом просим предоставить паспорта

Приложение 3

Инвентаризация источников образования отходов производства и потребления при строительстве объектов МИ за 199 год*

| № п/п | Наименование источника | Краткая характеристика источника** | Вид строительных отходов | Краткая характеристика отхода* * * | Количество отходов | Информация о сборе, накоплении, хранении и первичной обработке отходов | Способ обез-. вреживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные производственные объекты МН |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на базе не проводятся |  |  |  |  |
| Вспомогательные производственные объекты |  |  |  |  |  |  |  |

* - просим предоставить информацию за 1993-2000 гг. (отдельно по каждому году);

** - протяжённость построенной линейной части МН, тип и объём резервуара и т.п.

*** - код по классификатору РФ, паспорт

Приложение 4

Данные об образовании отходов при ликвидации аварий на МН*     ________

| № п/п | Объем потерянной нефти | Площадь разлива | Категория аварии | Применяемые сорбенты |  |  |  | Мероприятия по рекультивации | Перечень отходов, образующихся при ликвидации аварии | Информация о сборе, накоплении, хранении и первичной обработке отходов | Количество отходов | Способ обезвреживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | краткая характеристика территории | масса |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до применения | после применения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на базе не проводятся |  |  |  |  |  |  |

* - просим предоставить данные за 1993-2000 гг. (отдельно по каждому году);

Приложение 5

Инвентаризация источников образования отходов производства и потребления при капитальном ремонте объектов МН за 199 год*

| №п/п | Наименование источника | Краткая характеристика источника** | Наименование образовавшихся отходов | Краткая характеристика отхода*** | Количество отходов | Информация о сборе, накоплении, хранении и первичной обработке отходов | Способ обез-, вреживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные производственные объекты МН |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на базе не проводятся |  |  |  |  |
| Вспомогательные производственные объекты |  |  |  |  |  |  |  |

* - просим предоставить информацию за 1993-2000 гг. (отдельно по каждому году);

** - протяжённость ремонтируемой линейной части МН, тип и объём ремонтируемого резервуара и т.п.

*** - код по классификатору РФ, паспорт

Приложение 6

Характеристика мест размещения отходов производства и потребления

БПТО и КО ОАО “Сибнефтепровод*” за 2000 – I полугодие  2001 года

| №п/п | Наименование(полигон,свалка,шламонакопитель, промплощадка и др.) | Построено по проекту(№,год,разработчик)** | Год ввода в эксплуатацию | Расчетный срок эксплуатации | Вместимость, тысяч м3,тонн,шт | Занимаемая площадь,га | Наличие санитарно—защитной зоны,м | Защита поверхностных грунтовых вод (№,дата заключения органов геологии) | Наличие систем защиты:от воздействия атмосферных осадков,ветра; сбора и очистки дождевых, талых вод и другое | Количество наблюдательных скважин | Накоплено отходов по состоянию на 31.12.199_(отдельно за 1993-2000гг)*** | Условия размещения отходов (вид тары, стеллаж,штабель, навалом и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МХО№1-12 бет.площадка без наве-са 12 шт |  | 1996 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  | мет.контейнеры V=0,75 м3 навалом |
| 2 | МХО № 13 мет.резервуар подземн. V=35 м3 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  | жидкое |
| 3 | МХО №14 площадка S=18 м2 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | штабель |
| 4 | МХО № 15 бункер “Циклона” V=3 м3 |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  | навалом |
| 5 | МХО №16 ме.конт. для хранен ртутьсод. |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | в картонной упаковке |
| 6 | МХО №17 площадка с тв.покр. S=144 м2 для хранен аккумулят. |  |  |  | 0,364 |  |  |  |  |  |  | штабелем |
| 7 | МХО №18 для скл. черн.мет. S=288 м2 для скл. цв. мет S=18 м2 |  |  |  | 0,278 0,3 |  |  |  |  |  |  | навалом |
| 8 | МХО №19 мет.емк. V=1,5 м3 для шлама |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  | жидкое |
| 9 | МХО №20 мет.емк. V=1,5 м3 для ливн. стоков на АЗС |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  | жидкое |

Главный инженер   БПТО и КО                                            Михальчук Н.В.

исп.:инженер  Ященко Ю.В.

т.49-36-29

* - только МРО, подведомственные ОАО

** - просим предоставить проектную документацию

***- указать количество отходов потребления, производственных отходов по классам опасности, тыс. м3, тонн

Приложение 7

Инвентаризация источников образования отходов производства и потребления, образовавшихся в процессе

эксплуатации основных и вспомогательных объектов БПТО и КО ОАО “Сибнефтепровод”

за 2000 -I полугодие 2001 гг __ ___

| №п/п | Наименование источника |  | Краткая характеристика источника* | Наименование образуемых отходов | Краткая характеристика отхода** | Количество отходов | Информация о сборе, накоплении, хранении и первичной обработке отходов | Способ обез-, вреживания*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные производственные объекты МН (линейная часть МН, НПС, резервуарные парки, железнодорожные сливо-наливные эстакады, причалы и пирсы, установки подогрева нефти) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Склады | Открытые скл., скл с навесом, закр. склады | отработанная дере- вянная и карт.тара, упаковка. смет, бытовой мусор |  | 69м3 | металлические контейнеры V=0,75 м3 12 шт на бетонной площадке без навеса МХО №1-12 |  | по мере накопления вывозятся на МП “Полигон” |
|  |  |  |  | ртутьсодерж.приб. |  | 10656шт | метал.контейнер(6х2,4х2,6) МХО № 16 |  | по мере накопления сдаются на МП КРППО |
|  |  |  |  | аккумулят.батареи |  | 948шт | площадка с тв.покрытием (12х12) МХО № 17 |  | по мере накопления сдаются ОАО “Тюменьвтор-цветмет” и Аккумуляторный з-д |
|  |  |  |  | лом цвет.металлов |  | 178,23тн | площадка с тв.покрытием S=18 м2 МХО № 18 |  | по мере накопления сдаются ОАО “Тюменьвторцветмет”,ОАО “Сиб-вторресурсы” |
|  |  |  |  | лом черн.металлов |  | 12,17тн | площадка с тв.покрытием S=288 м2 МХО № 18 |  | по мере накопления сдаются ОАО “Тюменьвтормет |
| Вспомогательные производственные объекты (цехи ремонта и стоянки автотранспорта и спецтехники, материальные склады, лаборатории, котельные установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АБК |  |  | твердые и жидкие бытовые отходы |  | 62,28 м3 | МХО № 1-12 заглубленная емкость V=35м3 МХО № 13 | по мере накопления вывозятся на МП “Полигон” и в “Горканализац.” |  |
| 3 | РММ |  | оборудование: сварочн. пост, заточный и сверл.станки | огарки и шлак от свар.электродов, лом и стружка черн.металлов, смет и др. |  |  | площадка с тв. покрытием без навеса МХО № 18 МХО № 1-12 | сдается в ЗАО “Тюменвтормет” и МП “Полигон” |  |
| 4 | Котельная |  | топливо-природный газ, оборудование- котлы КСВ-2 –2шт,насос.обор установка водоочистки “AMAZON” | ветошь, остатки от чистки котлов, шлам от умягчения воды и др. |  |  | мет.емкость МХО № 1-12 емкость мет. подземная V=35м3 МХО № 13 | по мере накопл.- наМП “Полигон” “Горканализацию |  |
| 5 | Стоянка а/погрузчи-ков |  | хранение техники | ветошь замазученная, смет |  |  | мет.емкость МХО № 1-12 | по мере накопл.- наМП “Полигон” |  |
| 6 | Столярный цех |  | оборудование: станки, система “Циклон” | кусковые отходы опил,стружка.дре-весная пыль |  |  | площадка с тв.покр.S=48м3 МХО № 14 Бункер “Циклона” V=3м3 МХО № 15 | на нужды работников базы |  |
| 7 | АЗС |  | Две емкости V=10м3 | шлам нефтепродук-тов при очистке дождевых стоков |  |  | нефтесборник –мет.емкости 2 шт V=1,5 м3 МХО № 19,20 | сжигаются в котельной |  |
| 8 | Тепловозное депо |  |  | ветошь |  |  | мет.емкость МХО № 1-12 | по мере накопл.- наМП “Полигон” |  |

Главный  инженер  БПТО и КО                                                  Михальчук Н.В.

исп. Ященко Ю.В.

т.49-36-29

* - протяжённость линейной части МН, тип и объём резервуара и т.п.

** - код по классификатору РФ**, паспорт; физико-химическая характеристика отхода (агрегатное состояние, содержание основных компонентов, растворимость в воде, летучесть)

*** - утилизация, сжигание, захоронение, отчуждение

Приложение 8

Краткие сведения о материальном балансе дочернего ОАО (1993-2000 гг., отдельно по каждому году)

| №п/п | Наименование объектов МН* | Краткая характеристика | Расчётный срок эксплуатации (по проекту) | Фактический срок эксплуатации, % износа | Периодичность капитального ремонта с заменой конструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - основные и вспомогательные объекты МН

Приложение 9

Информация об отходах, образующихся при эксплуатации резервуарного парка

БПТО и КО ОАО “Сибнефтепровод”  (2000-I полугодие 2001 гг.)

| №п/п | Тип и ёмкость резервуара | Количество, шт | Периодичность очистки от нефтешлама (парафинистых отложений) | Количество нефтешлама м3 | Физико-химическая характеристика отхода (агрегатное состояние, содержание основных компонентов, растворимость в воде, летучесть) | Информация о сборе, накоплении,хране- . нии и первичной обработке, способ обезвреживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкомть V=10м3 | 2 | 1 раз в 3 года | 0,03 | жидкая | нефтепродукты с дождевыми стоками попадают в емкость V=1,5 м3, затем шлам попадает в другую емкость,где накапливается. |

Главный инженер БПТО и КО                                               Михальчук Н.В.

исп. Ященко Ю.В.

т.49-36-29

Приложение 10

Информация об отходах, образующихся при эксплуатации очистных сооружений (ОС) (1993-2000 гг.)

| № п/п | Наименование и проектная мощность | Ежегодный объем стоков, поступающих на ОС | Химическая и физико-химическая характеристика стоков до очистки | Химическая и физико-химическая характеристика стоков после очистки | Осадки сточных вод, их краткая характеристика | Информация о сборе, накоплении, хранении и первичной обработке | Способ . обез-вре-жива-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отстойник Wгод-250 | 215 м3/год |  |  |  |  |  |

Приложение 11

Информация об образовании отходов на фильтрах грязеуловителях (1993-2000 гг.)

| №п/п | Наименование фильтра | Объекты размещения | Количество фильтров | Годовой объем отложений, осаждающихся на фильтрах | Краткая характеристика отложений, паспорт | Ин4)ормация о сборе, накоплении, хранении и первичной обработке | Способ обезвре-. живания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | АЗС | 1 | 0,00775 т/год | Пастообразная. Летучесть – нет. Растворимость – нет. |  | Хлорная известь |
| 2 |  | АЗС | 1 | 0,00052 т/год | Жидкая. Летучесть – нет. Растворимость – нет. |  | Хлорная известь |

Приложение 12

Информация об образовании отходов, образующихся при замене изоляции трубопроводов (1993-2000 гг., отдельно по каждому году)

| №п/п | Периодичность замены изоляции | Объём работ по замене изоляции (км) | Краткая характеристика отходов* | Годовой объем образующихся отходов | Краткая характеристика отходов, паспорт | Информация о сборе, накоплении, хранении и первичной обработке | Способ . обезвреживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - химическая, физико-химическая характеристика отхода (агрегатное состояние, содержание основных компонентов, растворимость в воде, летучесть)

Приложение 13

Характеристика транспортируемой нефти

| №п.п. | Показатели * | Ед. изм. | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем транспортируемой нефти (брутто) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - плотность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фракционный состав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - содержание воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хлористые соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механические примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - сера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - давление насыщенных паров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вязкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - содержание с парафином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кислотность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - содержание асфальтенов и мол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - среднегодовые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 14

Информация об образовании отходов, образующихся при замене изоляции трубопроводов (1993-2000 гг., отдельно по каждому году)

| №п/п | Периодичность замены изоляции | Объём работ по замене изоляции (км) | Краткая характеристика отходов* | Годовой объем образующихся отходов | Краткая характеристика отходов, паспорт | Информация о сборе, накоплении, хранении и первичной обработке | Способ обезвреживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - химическая, физико-химическая характеристика отхода (агрегатное состояние, содержание основных компонентов, растворимость в воде, летучесть)