Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий утилизации 
и обезвреживания отходов термическими способами»

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 и пунктом 3 статьи 29 
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2019 г. № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий утилизации и обезвреживания отходов термическими способами».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 844 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий утилизации и обезвреживания отходов, в том числе термическими способами» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 ноября 2021 г., регистрационный № 66071).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует 
в течение шести лет.

Министр                                   А.А. Козлов

Утвержден

приказом Минприроды России

от_______________ №_______

Нормативный документ

в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий утилизации и обезвреживания отходов 
термическими способами»

Таблица 1. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям  при утилизации и обезвреживании отходов методом сжигания, в том числе твердых коммунальных и иных отходов (смеси материалов различного происхождения, включая горючие материалы), за исключением осадков очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений 
и городских округов, отходов, содержащих нефть и/или нефтепродукты

| Наименование загрязняющего вещества * | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)) | мг/м3 | суммарно ≤ 200 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Серы диоксид | мг/м3 | ≤ 50 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | ≤ 50 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углеводороды предельные C12 - C19 (растворители РПК-240, РПК-280) | мг/м3 | ≤ 10 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в разделе I перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 2909-р) | мг/м3 | ≤ 10 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Бенз(а)пирен | мг/м3 | ≤ 0,001 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид) /по молекуле HCl/ | мг/м3 | ≤ 10 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Фтористый водород, растворимые фториды (фториды неорганические хорошо растворимые): натрия фторид (натрий фтористый); натрия гексафторидсиликат | мг/м3 | ≤ 1 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Диоксины (полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны) /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ | нг/м3 | ≤ 0,1 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути (в том числе: ртуть оксид; ртуть хлорид; ртуть дихлорид; диацетат ртути; ртуть амидохлорид; ртуть дийодид; ртуть динитрат гидрат; ртуть нитрат дигидрат) /в пересчете на ртуть/ | мг/м3 | ≤ 0,05 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Кадмий и его соединения (кадмий дийодид (йодистый кадмий); кадмий динитрат (кадмий азотнокислый тетрагидрат); кадмий дихлорид (хлористый кадмий); кадмий оксид; кадмий сульфат (кадмий сульфат октагидрат)) /в пересчете на кадмий/ | мг/м3 | ≤ 0,05 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Мышьяк и его соединения /в пересчете на мышьяк/, кроме водорода мышьяковистого Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в пересчете на свинец/ Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Кобальт и его соединения (кобальт; кобальт оксид (кобальт окись, кобальт монооксид, кобальт (II) оксид); кобальт сульфат (кобальт моносульфат гептагидрат); диацетат кобальта (II) (кобальт (II) уксуснокислый тетрагидрат)) /в пересчете на кобальт/ Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ Никель, оксид никеля /в пересчете на никель/ Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид (пыль); ванадиевый ангидрид) | мг/м3 | суммарно ≤ 0,5 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |

Таблица 2. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям при утилизации и обезвреживании методом сжигания осадков очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений и городских округов

| Наименование загрязняющего вещества * | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)) | мг/м3 | суммарно ≤ 200 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Серы диоксид | мг/м3 | ≤ 50 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | ≤ 25 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углеводороды предельные C12 - C19 (растворители РПК-240, РПК-280) | мг/м3 | ≤ 10 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в разделе I перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 2909-р) | мг/м3 | ≤ 10 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Бенз(а)пирен | мг/м3 | ≤ 0,001 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид) /по молекуле HCl/ | мг/м3 | ≤ 5 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Фтористый водород, растворимые фториды (фториды неорганические хорошо растворимые): натрия фторид (натрий фтористый); натрия гексафторидсиликат | мг/м3 | ≤ 1 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Диоксины (полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны) /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ | нг/м3 | ≤ 0,1 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути (в том числе: ртуть оксид; ртуть хлорид; ртуть дихлорид; диацетат ртути; ртуть амидохлорид; ртуть дийодид; ртуть динитрат гидрат; ртуть нитрат дигидрат) /в пересчете на ртуть/ | мг/м3 | ≤ 0,05 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Кадмий и его соединения (кадмий дийодид (йодистый кадмий); кадмий динитрат (кадмий азотнокислый тетрагидрат); кадмий дихлорид (хлористый кадмий); кадмий оксид; кадмий сульфат (кадмий сульфат октагидрат)) /в пересчете на кадмий/ | мг/м3 | ≤ 0,05 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Мышьяк и его соединения /в пересчете на мышьяк/, кроме водорода мышьяковистого Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в пересчете на свинец/ Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ Кобальт и его соединения (кобальт; кобальт оксид (кобальт окись, кобальт монооксид, кобальт (II) оксид); кобальт сульфат (кобальт моносульфат гептагидрат); диацетат кобальта (II) (кобальт (II) уксуснокислый тетрагидрат)) /в пересчете на кобальт/ Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ Никель, оксид никеля /в пересчете на никель/ Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид (пыль); ванадиевый ангидрид) | мг/м3 | суммарно ≤ 0,2 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |

Таблица 3. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям при обезвреживании отходов, содержащих нефть и/или нефтепродукты, методом сжигания

| Наименование загрязняющего вещества * | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)) | мг/м3 | суммарно ≤ 200 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Серы диоксид | мг/м3 | ≤ 50 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | ≤ 50 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в разделе I перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 2909-р) | мг/м3 | ≤ 10 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Бенз(а)пирен | мг/м3 | ≤ 0,001 (максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |

Таблица 4. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям при утилизации отходов резиновых шин, покрышек и камер методом пиролиза

| Наименование загрязняющего вещества * | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (в пересчете на азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)) | мг/м3 | суммарно ≤ 150 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Серы диоксид | мг/м3 | ≤ 65 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |
| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | мг/м3 | ≤ 150 (максимальное из среднесуточных значений за отчетный период при непрерывном измерении или максимальное из средних значений за отчетный период при периодическом измерении) |

* Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября  2023 г. № 2909-р.