Технологическая линия по переработке сильнозагрязненных отходов полиэтиленовой и полипропиленовой пленки, а также твердых пластиков

- Подробная компоновка линии.

Оборудование произведено в Германии инжиниринговыми компаниями под заказ. В 200 линия была восстановлена фирмой HERBOLD, Германия. В 2005 г. произведена предпродажная подготовка в России силами российских специалистов, Гранулятор восстанавливался совместно со специалистами фирмы SICOPLAST, Германия

Линия по переработке ПЭ, ПП состоит из:

1. Загрузочный конвейер – подача сырья в дробилку Херболд, 4.5 кВт,  цена 10 000  долларов США.

2.Магнитный сепаратор –  улавливает металлические включения в подаваемом сырье, цена 15 000 долларов США                                                                                     3. Входная дробилка HERBOLD – дробление, предварительное измельчение, 30 кВт+17,5 кВт, цена  50 000 долларов США.

4. Подающий конвейер – подает предварительно измельченное сырье во        флотационную камеру для отделения не подлежащего переработке полимера, 1кВт+3 кВт, цена 20 000 долларов США.

5. Камера флотации  - отделение не подлежащего переработке полимера, (конвейер скребковый – 3 кВт, мешалка – 15 кВт), цена 30 000 долларов США.

6. Дробилка – вторичное дробление во влажной среде, удаление тонких загрязнений происходит за счет взаимного трения измельчаемого материала, 126 кВт, цена 120 000 долларов США.

7. Мойка, 2 шт – 4 кВт*2 шт, цена 70 000 * 2= 140 000 долларов США.

8. Фрикционная мойка, 2 шт  - сепарация, отмывка и полоскание в центрифуге, 22,5 кВт*2 шт, цена долларов США (две мойки по цене  40 000 долларов США каждая), 80 000 долларов США

9. Механическая сушка, 2 шт – отжим сырья, 55 кВт*2 шт, цена долларов США (две сушки по цене  80 000 долларов США каждая), 160 000 долларов США.

10. Термическая сушка, 2 шт -  сушка в потоке горячего воздуха одновременно с транспортированием хлопьев, 60 кВт*2 шт, цена долларов США (две сушки по цене 60 000 долларов США каждая), 120 000 долларов США.

11. Агломератор Q=800-1300 кг/час – агломерация хлопьев для увеличения насыпной плотности материала, 200 кВт, цена  300 000 долларов США.

12. Бункера-накопители для отмытой пленки \ ПП дробленки \ дробленки ПНД

20 кВт– цена 40 000 долларов США.

13. Бункера агломератора «Grennborg», 5 шт, новые - бункер-накопитель хлопьев и перемешивание материала валами для усреднения состава, 7,5 кВт*5 шт, цена 225 000 долларов США.

14. Гранулятор Sicoplast, Q=700 кг/час – двухкаскадный экструдер – грануляция сырья, Германия,  600 кВт, цена  450 000 долларов США.

15.   Выгрузка в мешки (биг-беги)

16. Водоподготовка с оборотной водой, производительность 20-30 м3/час, 350 000 долларов США

17. Сортировочная линия на 7 бункеров, производительность 30т/сутки, 4,5 кВт*3, 70 000 долларов США

18. пресс KONTI горизонтальный, усилие запирания 50 т., 70 000 долларов США

19. Компрессорные установки  KAESER, 2 шт., Германия, 2004г.в., 55 кВт, производительность 10,15 м3/мин., (25 000 долларов за каждый), 50 000 долларов США

2 .Подробное описание технологического процесса.

Исходным сырьем является полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, а также твердые пластики (ПНД, ПП - ведра, бочки, трубы, выдувные флаконы, канистры), ПП мешки (биг-беги). Перед запуском в переработку исходное сырье подлежит сортировке по качеству и цвету. Из переработки исключаются партии сырья, содержащие термоусадочную пленку, загрязнения в виде масел, ядохимикатов, лакокрасочных материалов и горючих веществ (бензин, ацетон, и т.д.), а также других вязких, не растворимых в воде веществ.

Автоматизированный процесс переработки состоит из нескольких этапов:

- загрузка (конвейер);

- дробление, предварительное измельчение;

- флотация (отделение тяжелых пластиков от полиолефинов);

- вторичное дробление во влажной среде, удаление тонких загрязнений      происходит за счет взаимного трения измельчаемого материала;

- Сепарация;

- Отмывка и полоскание в центрифуге;

- Отжим в механической сушке

- сушка в потоке горячего воздуха одновременно с транспортированием хлопьев;

- Чистовое измельчение. Чистые хлопья транспортируются в накопительные бункера-силосы, где происходит перемешивание хлопьев и усреднение их состава;

- Подача хлопьев пневмотранспортом из бункера в загрузочную воронку агломератора;

- Агломерация;

- Агломерированный продукт (до 0,5)  поступает в бункер агломератора, где происходит постоянное перемешивание и усреднение материала. После этого берутся замеры для определения ПТР сырья (ПТР – предел текучести и расплава), находящегося в бункере. В дальнейшем можно либо смешать материалы, находящиеся в бункерах для получения заданного ПТР, либо с каждого бункера отправить на грануляцию.

- Экструзия и получение гранул; Гранулятор SICOPLAST двухконтурный:

- В первом контуре достигается перемешивание материала и усреднение. Первая сетка может быть установлена от 200 микрон до 100 микрон.

- Во втором контуре происходит фильтрование материала для получения высококачественного гранулята, который может быть использован для вытягивания рукава для пленки, пакетов (экструзия). Сетка от 80 мкр до 40 мкр.

Все фильтры и сетки работают в автоматическом режиме.

- Выгрузка гранул в мешки.

С целью рационального использования воды линия  имеет встроенную систему водоподготовки с оборотной водой  и системой очистки воды.

Конечным продуктом переработки данной линии является вторичный гранулят.

- Виды перерабатываемого сырья.

На данном оборудовании перерабатываются сильнозагрязненные полимерные отходы группы полиофинов:

- Полиэтилен высокого давления (ПВД) в виде пленочных и твердых отходов;

- Полиэтилен низкого давления (ПНД) в виде пленочных и твердых отходов;

- Полипропилен в виде пленочных, тканых материалов (биг-беги) и твердых отходов.

4. Потребность в сырье min/max  и производительность min/max.

Потребность сырья и производительность линии зависит от сеток на выходе:

| Сетка, микрон | Потребность в сырье, кг/час | Производительность, кг/час |
| --- | --- | --- |
| 40 | 900 | 450 |
| 60 | 1100 | 600 |
| 100 | 1300 | 700 |

При переработке ПНД (полиэтилена низкого давления) производительность увеличивается на 20%.

- Список обслуживающего персонала с указанием профессиональных требований.

Список персонала всего завода:

- Директор

- главный инженер

- Энергетик

- 2 менеджера (закупка сырья/ продажа готовой продукции)

- 2 кладовщика

- 1 весовщик

- технолог-лаборант

- 6 сортировщиков на сортировочную линию, 12 час/смена, 2 смены, производительность 30 т/сутки.

Итого: 9+6+6=21человек

Обслуживание линии:

Линия работает круглосуточно (3 смены):

- Чернорабочие – 2 человека - подача сырья, контроль входящего сырья

- Электрик – пульт управления линией

- разнорабочий – контролирует  мойку материала.

- Электронщик – управление агломератора

- Оператор гранулятора

- Водитель погрузчика – подает сырье на линию и забирает готовую продукцию

- разнорабочие – 2 человека – водоподготовка.

Итого: 9 человек в каждую смену, 3 смены. (21 человек)

- Требования к помещению для размещения линии.

Длинна линии – 60 метров

Ширина линии – 9 метров

Высота линии – 4,8 метров

План возможного размещения производства:

Вдоль стены помещения располагается линия по переработке полимеров. По центру находится водооборот линии, внизу цеха - сортировочная линия и пресс.

Линия по переработке

Водоочистка

Сортировочная линия

пресс

Потребность в энергоносителях и технические требования по подаче/сбросу воды и т.д.

Установочная мощность- 1301 квт, в том числе:

Линии HERBOLD – 434 квт

Агломератора        -  297 квт

Гранулятора           -  600 квт

Расход воды:

Оборотной            - 20-30 м3/час

Компенсация потерь воды – 2 - 4 м3/час (вода, уходящая с грязью и испарениями)

- Ориентировочный рынок сырья по регионам и возможным объемам поставки, с ценами на последнюю известную дату.

Согласно банку данных ГУП “Промотходы”, самым многотоннажным видом в общей массе генерируемых полимерных отходов промышленного потребления являются полиэтиленовые. Рециклинг отходов ПЭ составляет 40 %, остальные 60 % вывозятся на полигоны и мусоросортировочные заводы. Данные 60% полимерных отходов являются загрязненными и в России в крупных промышленных объемах не перерабатываются из-за отсутствия специализированного оборудования и технологии.

По исследованиям, каждый из мусоросортировочных заводов или станций могут собирать от 30 до 80 тонн/месяц пленки и от 20 до 50 тонн/месяц ПНД - пластмассы (в зависимости от производительности). Но из-за отсутствием спроса на данное сырье данные фракции либо совсем не выбираются, либо выбираются частично.

Проведенные исследования показали, что на сегодняшний день на регулярной основе можно получать в среднем 760 000 кг загрязненного материала, в том числе:

- 520 000 кг пленочных отходов ( прозрачной- 160 000 кг/мес., цветной – 360 000 кг/мес.)

- 240 000 кг лома пластмассы ПНД.

Объем закупаемого материала реально увеличить в 1,5-2 раза за 4-6 месяцев.

(см таблицу: «Ориентировочный рынок сырья с возможными объемами поставки»)

Ориентировочный рынок сырья с возможными объемами поставки

Средняя цена на закупку загрязненного материала составляет:

| Вид сырья |  | Цена, руб./кг |
| --- | --- | --- |
| Пленка | прозрачная | 5-6 |
|  | смешанная | 2-3 |
| ПНД пластмассы |  | 4,5 |

- Ориентировочный рынок сбыта готовой продукции по регионам и возможным объемам поставки, с ценами на последнюю известную дату.

Вторичный ПЭ и ПП гранулят применяется для:

- производства пленок для упаковки товара и пр. технических пленок.

- изготовления мешков для мусора;

- производства канализационных труб, фитингов и пр.;

- емкостей для технических жидкостей (белизна, тосол, масло и т.д.);

-  деталей сантехнического назначения;

-  мебельной фурнитуры;

-  полимерной черепицы;

- для улучшения свойств битумных соединений в кровельном производстве и в производстве асфальта;

- для производства товаров народного потребления  (ведра, тазики, совочки и т.д.);

- искусственные цветы, венки и т.д.;

- в качестве добавки к первичному сырью до 50%;

- производство полиэтиленового листа (используется для гидроизоляции чердачных и подвальных помещений, полигонов, а также при пошиве рюкзаков и сумок для придания жесткости и формы);

- изготовление изделий для автомобильного сектора: подкрылки,  полки багажника, клипсы бампера, коврики для машин и пр.

Данные виды производства  развиваются практически во всех регионах России и спрос    на вторичные полимеры устойчиво растет.

Проведенные исследования показали:

Наибольшим спросом среди постоянных покупателей данной продукции пользуется: ПВД – 87 %. (из них ПВД – экструзионный – 58,64%, ПВД литьевой – 41,36%.), ПНД -13%.

Перечень потенциальных потребителей приведен нижеследующей таблице.

Средняя цена на готовую продукцию на настоящий момент составляет:

| Вид продукции |  | Цена, руб./кг |
| --- | --- | --- |
| ПВД | Экструзионная (прозрачная) | 24-25 |
|  | Литьевая (смешанная) | 20-21 |
| ПНД (литьевая) |  | 24-26 |

Данные исследования были проведены с учетом качества продукции, выпускаемой на данном оборудовании. (см. таблицу «Потенциальные покупатели вторичного гранулята»)

9.Экономические данные по эксплуатации линии.

|  | до пересортировки |  | после пересортировки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав сырья закупочный | тонн | % | тонн | % |
| Годовой объем поставки сырья (несортированного) | 9 120 | 100,0 | 7 992 | 100,0 |
| В том микс ПЭ-пленки | 4320 | 47,4 | 3 672 | 45,9 |
| Отсортированная прозрачная | 1 920 | 21,1 | 1 728 | 21,6 |
| ПНД | 2 880 | 31,6 | 2 592 | 32,4 |
| Годовой объем с учетом пересортировки |  |  |  |  |
| Цветная пленка | 2 754 |  |  |  |
| Прозрачная пленка | 2 646 |  |  |  |
| ПНД пластики | 2 592 |  |  |  |
| Итого: годовой объем сырья | 7 992 |  |  |  |
| Закупочная стоимость с учетом ТЗР | тонн | Руб./тн | ТЗР | Итого: |
| Цветная пленка | 4 320 | 2 000,00 | 2 200,00 | 9 504 000,00 |
| Отсортированная прозрачная | 1 920 | 5 000,00 | 5 500,00 | 10 560 000,00 |
| ПНД | 2 880 | 4 000,00 | 4 400,00 | 12 672 000,00 |
| Итого: | 9120 |  |  | 32 736 000,00 |

|  | Среднегодовое Кол-во работников | Месячный Фонд оплаты | Годовой фонд оплаты | Единый социальный налог | Всего ФОТ с ЕСН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор | 1,5 | 25 000 р. | 437 781р. | 155 850 р. | 593 631р. |
| Гл. инженер-технолог | 1,5 | 20 000 р. | 350 225р. | 124 680 р. | 474 905р. |
| Энергетик | 1,5 | 12 000 р. | 210 135р. | 74 808р. | 284 943р. |
| Менеджеры | 2,9 | 8 000р. | 280 180р. | 99 744р. | 379 924р. |
| Бухгалтер | 2,9 | 5 000 р. | 175 112р. | 62 340р. | 237 452р. |
| Итого: | 10 | 70 000р. | 1 453 433р. | 517 422р. | 1 970 856р. |
| Рабочие и МОП |  |  |  |  |  |
| Рабочий по сортировке отходов | 21,9 | 5 000р. | 1 313 343р. | 467 550р. | 1 780 894р. |
| Подсобные рабочие | 14,6 | 4 000р. | 700 450р. | 249 360р. | 949 810р. |
| Электрик КИПиА | 4,4 | 7 000р. | 367 736р. | 130 914р. | 498 650р. |
| Оператор пресса | 3,6 | 7 000р. | 306 447р. | 109 095р. | 415 542р. |
| Оператор гранулятора | 4,4 | 7 000р. | 367 736р. | 130 914р. | 498 650р. |
| Водитель погрузчика | 3,6 | 6 000р. | 262 669р. | 93 510р. | 356 179р. |
| Кладовщик-весовщик | 1,5 | 4 000р. | 70 045р. | 24 936р. | 94 981р. |
| Начальник смены | 4,4 | 10 000р. | 525 337р. | 187 020р. | 712 357р. |
| Итого: | 58 | 50 000р. | 3 913 763р. | 1 393 300р. | 5 307 063р. |
| Всего по заводу | 69 | 120 000р. | 5 367 196р. | 1 910 722р. | 7 277 918р. |

|  | Проектная стоимость |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руб. | $ США |
| Оборудование |  |  |
| Линия по переработке ПНД,ПВД,ПП (С учетом стоимости поставки, шефмонтажа и ПНР без учета НДС.) | 58 397 433,73р. | $ 2 063 513,56 |
| Всего по комплексу | 58 397 433,73р. | $ 2 063 513,56 |
| Сумма возвратного НДС по вводу в эксплуатацию | 11 022 466,27р. | $ 389 486,44 |

Курс 1$=28,30 руб.

| Срок службы,лет | % износа в месяц | Месячная Сумма АО | Годовая сумма АО |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,83% | 486 645,28р. | 5 839 743,37р. |
|  |  | 486 645,28р. | 5 839 743,37р. |

| №№ | Наименование затрат | Руб./год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Амортизационные отчисления | 5 839 743 |
| 2 | Годовой ФОТ | 7 277 918 |
| 3 | Стоимость сырья | 32 736 000 |
| 4 | В том числе НДС | 1 658 624 |
| 5 | Упаковочный материал | 1 275 000 |
| 6 | В том числе НДС | 193 800 |
| 7 | Расходный материал | 318 750 |
| 8 | В том числе НДС | 48 450 |
| 9 | Электроэнергия | 24 500 625 |
| 10 | В том числе НДС | 3 724 095 |
| 11 | МБП и инструмент (см. таб. АО) | 700 769 |
| 12 | В том числе НДС | 116 795 |
| 13 | Охрана объекта (договор с МОБ УВД) | 120 000 |
| 14 | Отчисление в ремонтный фонд (10 % от АО) | 583 974 |
| 15 | В том числе НДС | 88 764 |
| 16 | Плата за воду | 3 047 166 |
| 17 | В том числе НДС | 463 169 |
| 18 | Плата за водосброс | 2 590 091 |
| 19 | В том числе НДС | 393 694 |
| 20 | Всего затрат относимых на себестоимость | 78 990 037 |
| 21 | Валовая выручка от реализации продукции | 115 365 600 |
| 22 | Валовой доход | 36 375 563 |
| 23 | Налог на имущество | 1 051 154 |
| 24 | Балансовая прибыль | 25 527 383 |
| 25 | Налог на прибыль (стр. 27*24%) | 6 126 572 |
| 26 | Чистая прибыль | 19 400 811 |
| 27 | НДС к уплате | 11 705 043 |
| 28 | Чистая прибыль + операционный доход | 24 539 785 |

№№; Показатели; Стоимость. 1; Стоимость линии; 2 150 000 $. 2; Чистая прибыль + операционный доход; 867 130 $. 3; Срок окупаемости, лет.; 2,4.

Стоимость оборудования – 2 150 000 долларов США с учетом НДС.

Доставка, шефмонтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала и выпуск товарной партии готовой продукции – 150 000 долларов США с учетом НДС.

В указанную стоимость входит комплект технологического оборудования, его доставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала, выпуск первой промышленной партии товарной продукции. Для осмотра оборудования и подробных консультаций мы можем принять Вас в г.Москва. Оборудование находится в Московской области.

Оплата предлагаемого оборудования производится по следующей схеме:

Авансовый платеж – 700 000 долларов США.

Перед поставкой оборудования и шефмонтажем – 1 300 000 долларов США.

Выпуск первой партии товарной продукции – 150 000 долларов США.

# 10. Технология очистки воды.

Спецификация:

- Дозирующий агрегат для полихлорида алюминия.

- Дозирующий агрегат для раствора NaOH.

- Вибрационное сито

- Емкость для осаждения грязной воды

- Реакционная емкость   объемом ок.15 куб. м

- Седиментационный емкость  объемом ок.15 куб.м соединяется с двумя

флотационными емкостями объемом по 15 куб. м каждая

7   Емкость для очищенной воды в форме контейнера с объемом  30 куб. м

Ориентировочное описание технологии очистки воды.

Загрязненная сточная вода из моющего оборудования, около 30 – 40 куб. м /час пропускают  для очистки от крупных пластмассовых остатков через  вибрационное сито (3) .

Получаемый мусор, размером больше одного миллиметра складывается   для уборки в контейнер. В сосуде для осаждения грязной воды (4) уходят крупные части шлама и песка.

С помощью насосов очищенную  воду качают в реакционную емкость (5) с объемом

ок. 15 куб.м.

Через дозирующий агрегат (1) подают в процесс очистки воды  раствор полихлорида  алюминия.  PH воды регулируется  дозированием раствора NaOH  (2).

После химической реакции вода поступает для седиментации в коническую емкость (6) объемом ок. 15 куб.м. Здесь отделяется песок.

Имеются две конические емкости для флотационного процесса и отделения мелких  шламовых частиц.

В процесс отчистки воды для аэрации вводят, сжатый воздух.

После откачки шлама отчищенная вода подается в резервуар оборотной  воды

(7), контейнер объемом ок.30 куб. м для дальнейшего использования ее в процессе мойки.

Имеются все нужные насосы для перекачки воды и часть соединительных трубопроводов и клапанов .

Технологический процесс очистки воды регулируется электронным управлением и производится фактически автоматически.

Год производства оборудования: 1995 / 1996  г.