## ТЭО производственный цех по переработке изношенных автомобильных шин состоит из следующих участков:

## участок подготовки шин к разделке;

## участок отделения металлокорда от протекторной и каркасной части ( ЭДУ-1 );

## участок переработки протекторной части;

## участок переработки каркасной части;

## участок переработки металлокорда;

## система утиллизации газов.

## Участок подготовки шин к разделке состоит из следующих элементов:

## мойки шин и снятия боковых колец.

## Участок отделения металлокорда от протекторной и каркасной части состоит: частотного преобразователя электрической энергии, устройства разрушения пленки соединяющей резину с металлокордом, транспорта подачи "беговых дорожек", устройства разделения фрагментов шины и системы управления.

## Участок переработки протекторной части состоит из: роторного измельчителя (типа ИРК-300/600), магнитного сепаратора (типа СМ-1000), агрегата модифицирования (типа АМС-1000), бункера накопителя крошки и расфасовочного узла.

## Участок переработки каркасной части состоит из: измельчителя (типа ИРК-300/600), циклон для частиц текстильного корда (типа ВС-500).

## Участок переработки металлокорда будет зависеть от требований заказчика.

## Система утилизации газов.

## Объем переработки и выход готовой продукции

## Вышеприведенный цех по переработке автомобильных шин проектировался исходя из следующих технико-экономических требований:

## 1. Производительность готовой продукции – 250 кГ/час;

## 2. Экологическая чистота производства;

## 3. Сохранение первичных физико-химичных свойств получаемых продуктов разделения;

## 4. Минимизация энергозатрат на 1 тонну готовой продукции;

## 5. Увеличение объема выхода готовой продукции при минимальных изменениях структуры производства.

## Ниже приведенные расчеты проводились по легковым автопокрышкам ,начиная с  R-13 и включительно по R-17.

## Также было принято, что в среднем вес одной легковой покрышки составляет 8 кГ. Из этих 8 кГ, резина составляет- 5,2 кГ, металлокорд – 2 кГ, текстиль – 0,8 кГ.

## Рабочее время составляет - 8 часов в сутки. При необходимости можно организовать вторую и третью смены.

## Время разделки одной автопокрышки составляет приблизительно 60сек. В течение 1часа можно разделывать - 41шт. автопокрышек. За одну смену можно переработать - 328 шин, за 25 рабочих дней – 8200 шин, за год 98 400 шин.

## Врезультате этого будет получено – 600 тонн чистой резины, 196 тонн металлокорда и 49 тонн текстильного корда.

## Энергозатраты производства

## Энергоемкость производства складывается из суммы мощностей энергопотребителей плюс пассивные потребители (освещение, бытовые приборы, измерительные приборы и т.д.) с учетом 1 сменной работы в течении года.

## Энергозатраты за год при 1 сменной работе составлют около 200 000 кВтч.

## Энергозатраты пассивных потребителей составят около 8 700 кВтч.

## Итого: энергозатраты общие составляют – 208 700 кВтч.

## Годовые затраты на электроэнергию составляют 8 348 EUR.

## Суточный расход воды, для технологических и бытовых нужд составляет 12куб.м., по цене 0,1EUR за 1 куб.м., что составляет 1,2 EUR.

## Годовые затраты на воду составляют  360 EUR.

## Рентабельность предлагаемого производства

## Сырьё (автошины) – поступают от автотранспортных предприятий и шиномонтажных организаций по 5грн. за одну легковую шину. Если учесть, что годовая производительность производства составляет 98 000 штук, то только от поступления шин на утилизацию предприятию будет уплачено 490000 грн., или это составит 81 666 EUR.

## Стоимость регенерата (резины) составляет около 600 EUR/т. (1тонна       синтетического каучука на июль 2005г. – стоит около 2400 долл. США).

## Стоимость металлокорда составляет около 55 EUR/т.

## Объем реализации регенерата составит 360 000 EUR.

## Объем реализации металлокорда составит 10 780 EUR.

## Объем реализации текстильного корда составит 490 EUR.

## Сумма от реализации составит 371 270 EUR.

## Общая сумма от реализации и принятых на утилизацию шин составит 452 936 EUR.

## Капитальные вложения

## Для создания технологической линии по производству изложенных выше объемов  регенерата (600 тонн), металлокорда (196 тонн) и текстильного корда (49 тонн) в одну рабочую смену, необходимо провести следующие работы:

## - основное и вспомогательное оборудование…………….130 400 EUR.

## - эксплутационная документация……………………………3 000 EUR.

## Итого: по капитальным вложениям общая сумма составляет 133 400 EUR.

## Расшифровывая данную операцию, подразумеваем вложение средств в эксплутационную и конструкторскую документацию, на производственные площади и оборудование по имеющимся ТЗ.

## Цены, на изготавливаемое оборудование обосновывались по предварительной договорённости с предприятиями-изготовителями.

## Общая площадь необходимая для размещения производства определяется как 150м.кв. по цене 6 EUR за 1м.кв. На оплату аренды площадей потребуется 10 800 EUR.

## Годовые затраты на содержание административного и инженерно-технического состава составляют 36 000 EUR.

## Годовые затраты на электроэнергию составляют 8 348 EUR.

## Годовой расход воды составляет 360 EUR.

## Годовая аренда производственных площадей составляет 10 800 EUR.

## Общая сумма затрат составляет 55 508 EUR.

## Сумма от реализации составит 371 270 EUR.

## Общая сумма от реализации и принятых на утилизацию шин составит 452 936 EUR.

## Чистая сумма с учетом вычета затрат составляет 397 428 EUR.

## Налоги составляют 149 830 EUR.

## Чистая прибыль составляет 247 598 EUR. При односменной работе!